涟水县古淮河保滩水源地

基础状况调查和风险评估报告

编制单位：涟水县人民政府

编制时间：二〇二三年十月

目  录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.3调查范围	4

2.4工作原则	5

2.5评估程序	6

3水源地基础环境特征调查	8

3.1行政区域自然环境概况	8

3.2社会情况	20

3.3水源地现状调查	22

3.4水源地管理情况	38

4环境风险源调查与评估	42

4.1饮用水水源地分级管理要求	42

4.2水源地风险源基本情况调查	43

4.3水源地风险识别	48

4.4水源地风险评估	48

5水源地突发环境事件调查及分析	52

5.1行政区域内突发环境事件调查分析	52

5.2历史突发环境事件调查分析	52

5.3突发环境事件分析	54

6环境风险防范措施	60

6.1固定风险源环境风险防控能力分析	60

6.2流动源环境风险防控能力分析	60

6.3非点源环境风险防控能力分析	61

6.4水源保护区环境风险防控能力分析	61

6.5特殊时期水源地污染风险防控措施	62

6.6环境风险防控能力持续改进建议	64

7调查结论和评估结果	65

7.1区域调查结论	65

7.2风险评估结果	65

7.3环境风险源分类管理建议	65

7.4环境风险防控建设的建议	66

8应急资源调查	67

8.1环境应急队伍	67

8.2环境应急物资及装备	69

9应急工程设施调查	76

9.1拦截污染物的应急工程设施	76

9.2连接水体的应急工程设施	76

10应急预案调查	77

11环境风险防控与应急措施差距分析	80

11.1水源地环境风险管理差距分析及改进措施	80

11.2水源地应急防控差距性分析及改进措施	80

12环境风险管理措施建议	83

1前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）、《国家突发环境事故应急预案》（国务院，2006年1月24日）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规[2014]2号）、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年第1号），切实做好涟水县集中式饮用水源污染防治工作，确保供水安全，建立健全应对集中式饮用水源突发污染事件的应急机制，高效、有序地组织预防、控制和解除突发事件危机，保障公众饮水安全。提高水源地应急预案的针对性、实用性和可操作性，为水源地应急预案编制工作提供技术支撑，编制了涟水县古淮河保滩水源地（以下简称“古淮河保滩水源地”）突发环境事件风险评估报告，根据涟水县古淮河保滩水源地的实际情况，对可能造成涟水县古淮河保滩水源地发生突发环境事件的风险源进行环境风险评估，针对水源保护区周边存在的风险源、危害以及已采取的环境风险防控措施进行预测、评价，内容包括基本情况调查与分析、可能发生突发环境事件分析、现有环境风险防控措施的差距分析，制定完善环境风险防控措施实施计划等。根据评估结果进一步完善环境风险应急防控措施，提高应对突发环境事件的能力。

2总则

## 2.1编制原则

本评估报告的编制遵循以下几点原则：

（1）全面、细致地进行现状调查；

（2）科学、客观地进行评估，如实反映水源地周边环境风险源；

（3）认真排查涟水县古淮河保滩水源地周边存在的环境风险。

### 2.1.1 规范性与完整性

内容格式符合导则、试行指南编制要求，具备《突发环境事件应急预案管理暂行方法》所规定的各项基本要素，考虑涟水县古淮河保滩水源地与周边环境系统的整体性。

### 2.1.2 针对性

紧密结合涟水县古淮河保滩水源地及其周边实际情况进行风险源辨识和风险分析，针对涟水县古淮河保滩水源地可能发生的突发环境事件提出相适应的整改计划。

### 2.1.3 可操作性与实用性

各项环境风险设施、措施、环境风险管理、应急物资等切合涟水县古淮河保滩水源地实际情况，并且与突发环境事件处置工作相适应。

### 2.1.4 科学性与可行性

对涟水县古淮河保滩水源地情景源强分析、环境风险受体分析等内容科学合理，环境风险防控、应急措施等内容切实可行。

## 2.2编制依据

### 2.2.1国家法律、法规和规章

- 《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26，2014.04.24修订；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.11.01；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.09.01，2018.10.26修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.06.01，2017.06.27修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.01.01实施；

- 《突发环境事件信息报告办法》，（部令第17号，2011.05.01）；

- 《突发环境事件调查处理办法》，（部令第32号，2015.03.01）；

- 《突发环境事件应急管理办法》，（部令第34号，2015.06.05）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

- 《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》。

### 2.2.2标准、技术规范

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年 第1号）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

- 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

- 《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

- 《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774-2015）；

- 《环境保护技术文件村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)；

- 《集中式饮用水水源地环境保护指南（试行）》；

- 《集中式地表水饮用水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》；

- 《集中式饮用水水源地管理与保护规范》（DB32/T 4030-2021）。

### 2.2.3相关资料文件

- 《江苏省突发事件应急预案管理办法》（苏政办发〔2012〕153号）；

- 《江苏省环保厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》（苏环规〔2014〕2号）；

- 《淮安市突发环境事件应急预案》；

- 《涟水县突发环境事件应急处理预案》；

- 《淮安市集中式饮用水源地突发污染事件应急预案》；

- 《涟水县古淮河保滩水源地达标建设方案》；

- 《涟水县古淮河保滩饮用水水源保 护区划分方案》；

- 《2022年涟水县国民经济和社会发展统计公报》。

## 2.3调查范围

涟水县古淮河保滩水源地保护区位于淮安市古淮河李码大桥上游至S235古淮河桥下游段，涉及涟水县和淮安区，取水口位于涟水县人民政府保滩街道办事处肖渡中心村古淮河边，在现状取水口上游约4.7km，具体地理坐标为东经119°12′38″，北纬33°43′51″。调查范围为涟水县古淮河保滩水源地一级保护区、二级保护区、准保护区，以及准保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。

水源地地处淮河流域中下游，淮河流域包括淮河和沂沭泗两大水系，本项目取水水源古淮河处在分水岭地带，以南属于淮河水系，以北属于沂沭泗水系。淮安市境内古淮河下段起于杨庄闸，至涟水县石湖镇，河长102.0km。涟水县境内古淮河长78km，自保滩入境，经涟城、徐集、南集、石湖出境，向东北入黄海。洪水季节分泄洪泽湖水，最大流量500m3/s，为常年积水河道，不通航。另外，淮安市渠北运东高片218km2（清河区、开发区位于该片）和运东低片部分区域100km2抽排分别通过茭陵一站（100m3/s）、杨湖站（10m3/s）和茭陵二站（50m3/s）抽排入古淮河。古淮河淮安境内主要控制性水利工程有杨庄闸、活动坝水电站和古黄（淮）河水利枢纽。现为淮安市区、淮安区、涟水县和响水县等地饮用水源，是目前地面水保护的重点。涟水县城区段有少量生活污水排入，但受污染影响较小，现状水质为Ⅱ-Ⅲ类，开发利用程度不高，水功能区划为保留区，水质目标为Ⅲ类。

## 2.4工作原则

（1）以人为本，预防为主。加强对集中式饮用水源地监测、监控和监督管理，建立健全集中式饮用水源突发污染事件风险防范体系，积极预防、及时控制，消除隐患，尽可能地避免或减少集中式饮用水源突发污染事件的发生，消除或减轻集中式饮用水源突发污染事件造成的影响和损失，最大程度保障供水安全。

（2）统一领导，分级响应。在县政府统一领导下，加强部门之间的合作，提高快速反应能力。针对不同集中式饮用水源突发污染事件及其级别，采取准确、有效的应对措施。充分发挥各级政府的职能作用，坚持属地为主，实行分级响应。

（3）依法规范，加强管理。依据有关法律和法规，加强应急管理，充分发挥专业应急指挥机构的作用，使应对突发污染事件的工作规范化、制度化、法制化。

（4）快速反应，协同应对。加强以属地管理为主的应急处置队伍建设，建立联动协调制度，充分动员和发挥镇、社区、企事业单位、社会团体和志愿者队伍的作用，形成统一指挥、反应灵敏、功能完备、协调有序、运转高效的应急管理机制。

（5）平战结合，科学处置。积极做好应对集中式饮用水源突发污染事件的物资和技术准备，加强培训演练，充分利用现有专业应急救援力量，整合监测网络，引导鼓励实现“一专多能”，发挥经过专业培训的应急救援力量的作用。

## 2.5评估程序

本评估报告参照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，同时结合《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》进行，风险评估流程图如图2.4-1所示。

图2.4-1 涟水县古淮河保滩水源地风险评估流程图

3水源地基础环境特征调查

## 3.1行政区域自然环境概况

### 3.1.1地理位置

淮安市位于苏北平原中部，淮河下游。地理位置为东经118°12′～119°36′，北纬32°43′～34°06′之间。东与盐城市接壤，西邻安徽省，南连扬州市，北与连云港市、宿迁市毗邻；与周围几个中心城市的空间距离分别为：南距上海市、南京市分别为400公里、190公里，北距徐州市、连云港市分别为210公里和120公里，东到盐城市110公里。新长铁路和京沪高速公路、宁连一级公路、宁徐一级公路等公路干线，以及举世闻名的京杭大运河贯穿市域。

涟水县位于江苏北部，连宿淮盐四市之间，处于800里苏北平原中心。在北纬33°45′～34°05′，东径119°~119°35′范围。东与阜宁、滨海、响水三县为邻，西与淮阴区、沭阳县接壤，南与楚州区隔河相望，北与灌南县毗连。全县东西长60公里，南北宽51.5公里，总面积1676.34平方公里，其中陆域面积1592.52平方公里，占95%。涟水县地理区位优越，距淮安市区20余公里，到南京190公里，离连云港90公里；交通非常便捷，苏307、苏308、淮高路等6条省道从境内经过，宁连高速公路纵贯全县47公里，同三、京沪高速公路经过县境；新长铁路（江苏新沂—浙江长兴）北接陇海路，南接津浦线，货场距涟水县城20公里；境内有6条区域性可通航河流，苏北干线航道盐河贯穿全境49公里，500吨的船舶可四季通航；位于陈师镇的淮安飞机场已经通航，连淮铁路已经开工，形成航空、铁路、公路、水路立体式交通网络。

### 3.1.2地形地貌

涟水地处淮北平原，全境为第四系覆盖。地质构造属扬子准地苏北凹陷的北部边缘区。县内地貌受新构造运动控制，在中新生代不断凹陷的基础上沉积了大量碎屑沉积物。后期又受黄泛影响，地表普遍覆盖了一层厚1～5米的冲积相粉砂和亚粘土，构成了典型的平原地貌类型。是“800里苏北平原”的中心地带。

县内地势总的趋势是西南高，东北低。其中以南部古黄河堤内滩地地势较高，一般都在黄海高程10～15米左右。涟城、保滩一带地势最高，一般在黄海高程14米左右以上，东北逐渐降低。县境东北西北各有一个盆状洼地，都在5米以下。

### 3.1.3气象气候

涟水县属温带季风气候，东干冷夏温热，春秋温和，四季分明。冬季主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。年无霜期207天，年平均日照时数2293.4小时。年平均气温14℃,年平均降水量966.1毫米，年平均降水天数101天，年平均蒸发量1414.4毫米，年平均相对湿度77%，年平均风速2.7米/秒。主要气象特征见表3.1.3-1。

表3.1.3-1 涟水县古淮河水源地所在地主要气象特征

| 序号 | 项目 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 14. 1 | ℃ |
|  |  | 极端最高气温 | 37 |  |
|  |  | 极端最低气温 | -9.1 |  |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 2.7 | m/s |
| 3 | 气压 | 年平均大气压 | 1021.0 | 100Pa |
| 4 | 空气湿度 | 年平均湿度 | 77 | % |
|  |  | 最高月平均湿度 | 90 |  |
|  |  | 最低月平均湿度 | 69 |  |
| 5 | 降雨量 | 年平均降水量 | 966.1 | mm |
|  |  | 日最大降水量 | 115.2 |  |
|  |  | 小时最大降水量 | 31 |  |
| 6 | 积雪深度 | 最大积雪量 | 10 | mm |
| 7 | 风向和频率 | 年主导风向和频次 | 10 | EN |
|  |  | 冬季主导风向和频次 | 10 | EN |
|  |  | 夏季主导风向和频次 | 14 | ES |

### 3.1.4地质地貌

涟水县处于我国东部新华厦系第二沉降带与秦岭昆仑纬向构造带和淮阴山字型外带相复交合的部位、扬子准地台的苏北二凹陷区。基底为前震旦系泰山群变质岩类，上复有第三系、第四系松散堆积层。第三系下部为峰山组，岩性以粉细砂和含砾中砂为主，局部间夹薄层粘土，上部为下草弯组，主要岩性为粘土、亚粘土，夹中细砂薄层。第四系至下而上分为三层，第一层为洪水期，第二层属冲洪积层，第三层属海陆交替相沉积层。据历史地震记载，本区历史上未记载到破坏性地震，表明该地区历史地震活动水平很弱，其现代地震活动水平亦不高，地震稀少且强度低。

古淮河保滩水源地保护区所在地属徐淮黄泛平原，以古淮河决口扇堆积地形为主，海拔高程由西南部逐渐下降至3米，大部分地区海拔在5-9米之间。地貌类型分为沿河高地（滩）、平原坡地和湖荡洼地三类。沿河高地包括古淮河高地、六塘河高地和张河高地，面积30.5万亩，海拔9米以上，坡度较大。平原坡地包括全县大部分地区，面积143.8万亩，海拔6-8米。湖荡洼地以佃湖荡洼地和六塘河下游洼地及古硕项湖洼地为主，面积66.7万亩，海拔都在6米以下，有的不足3米。

### 3.1.5水文水系及闸坝分布

涟水县仅有古淮河一个集中式饮用水供水水源。水源地地处淮河流域中下游，淮河流域包括淮河和沂沭泗两大水系，本项目取水水源古淮河处在分水岭地带，以南属于淮河水系，以北属于沂沭泗水系。区域内河流纵横，沟渠密布，主要河流有苏北灌溉总渠、淮河入海水道、中里运河、古运河、古淮河、二河、淮沭河、盐河、清安河等，湖泊有洪泽湖。

1）地表水

由于涟水县为黄泛冲击平原，地势为西南高东北低，高程由16m降至2.9m，因此境内主要河道流向均为自西南向东北。

涟水县境内河流，除县境南界古黄河自成系统，独自流入黄海外，其余皆属渠西河次系。在入灌水系中可分为六塘河，盐河，一帆河3支水系。

（1）古淮河

又称古黄河、废黄河、黄河故道，是指淮安市行政区域内古淮河京杭运河河口至淮安区苏嘴镇与盐城市交界处段，涟水县境内长78km，最大行洪流量681m3/s。水源地所在水功能区为“古淮河淮安保留区”，水质目标为Ⅲ类。

古淮河原为淮河入海主要通道，自1194年黄河夺淮以来，河道逐年淤淀萎缩演变而成。淮安市境内古淮河下段起于杨庄闸，至涟水县石湖镇，河长102.0km。涟水县境内古淮河长78km，自保滩入境，经涟城、徐集、南集、石湖出境，后进入盐城市在滨海县套子口入海。洪水季节分泄洪泽湖水，最大流量500m3/s。古淮河不通航，功能是泄洪、排涝(抽排)、输水。

另外，淮安市渠北运东高片218km2（清河区、开发区位于该片）和运东低片部分区域100km2抽排分别通过茭陵一站（100m3/s）、杨湖站（10m3/s）和茭陵二站（50m3/s）抽排入古淮河。古淮河水功能区划为保留区，水质管理目标为Ⅲ类。古淮河为淮安市重要的饮用水水源，沿线有淮安市古淮河杨庄水源地、市经济技术开发区古淮河水源地和涟水县古淮河保滩水源地。《淮安市饮用水水源保护办法》规定古淮河一级保护区以外，全线划定为二级保护区。

取水水域古淮河来水主要靠杨庄闸和活动坝电站从“五叉河口”水域放水补充。“五叉河口”水域来水，除当地少量降雨径流外，主要来自于洪泽湖(淮水)，通过二河闸下泄补给：其次是来自“江水北调”(江水)，通过淮安抽水站、淮阴抽水站抽江水补给。经《涟水县第二水厂三期项目水资源论证报告书》分析计算，典型枯水年取水水域来水量基本满足区间用水需水。秋水水域古淮河的来水量由古黄河水利枢纽工程人为控制调度。因此，古淮河淮安市境内主要控制建筑物为杨庄闸、活动坝水电站、古黄河水利枢纽。

①杨庄闸

杨庄闸位于杨庄活动坝旧址，1952年修建，用以控制淮沂洪水经古淮河下泄。杨庄闸共5孔，每孔净宽10m，设计闸上水位15.00m、闸下无水。因下游古淮河河床极不稳定，加之渠北地区茭陵站等排涝站抽渠北地区涝水入古淮河下游河道，降低了行洪标准，故该闸控制运用原则为最大泄流量不超过300m3/s，且不得陡开陡关。

②活动坝水电站

活动坝水力发电站位于杨庄闸北侧越河上，建于1976年11月，共装ZD-LM-120型水轮机和TSN-6-160型发电机12台，总装机容量1920kW，经改造总装机扩容至2000kW，利用淮安、盐城部分地区灌溉、生活用水和汛期上游分洪排水综合利用发电。

③古黄河水利枢纽

古黄河水利枢纽位于涟水县城区段下游3km(涟水县第二水厂取水口下游约5km)、古淮河桩号46+300处（二河口为起点），于2011年开工建设，工程已于2014年12月底完工，已于2015年开始运行。古黄河水利枢纽由节制闸和水电站组成，其中节制闸闸室总净宽40m，共5孔，单孔净宽8.0m，设计流量为230m3/s，设计洪水位为10.93m，正常蓄水位8.3m，下游设计水位5.0m。水电站设计流量60m3/s，最小流量10m3/s，设计水头2.1m。

参照“关于古黄河水利枢纽工程建设和运行管理协议”，古黄河水利枢纽运行管理方案如下：①项目建成后，不得改变古淮河原有的防洪、排涝、灌溉、供水等运行调度方案；②正常情况下，利用节制闸控制闸上水位在8.3m，闸下水位6.2m，同时开启水电站，确保水电站向下游泄流60m3/s(与杨庄闸电站泄流相适应)，维持河道原来常年过流水平。当水位超过8.3m时，通过门顶溢流向下游排水；③项目运行要维持原有的水资源配置方案不变。在干旱年份(供水保证率低于75%时)，遇杨庄闸关闭，古黄河水利枢纽兴利库容水量由淮安、盐城两市按照7:3比例分配；④古黄河水利枢纽工程设计标准应与杨庄水利枢纽保持一致，且节制闸闸门顶高程不得高于8.3m(古黄河基面)，水电站规模、标准与上游杨庄水电站一致；⑤古黄河节制闸由淮安市委托省淮沭新河管理处运行管理，服从省水利厅统一调度，并接受盐城市监督。

（2）境内其他河流

①盐河

盐河是自南向北通贯涟水的三大河流水系之一，开凿于唐朝（公元688年），因系漕盐运河而得名，历史上在泄洪，漕运上发挥过重要作用，现盐河发展为排涝、灌溉、航运、发电综合利用的河道。

盐河起源于大运河淮阴船闸上游，河流流向自西向东，全长140km，流域面积359.3km2，年平均流量42.2m3/s，年径流量13.2亿立方米，平均水深2.0～2.5m。盐河涟水段全长64km，水域面积30km2河宽30～130m，河深4～11m。现河道为4级航道，可通行500t级船舶，盐河是涟水县内调用洪泽湖水农灌的主要河道，提水灌溉面积75万亩，也为涟中地区10万亩土地的主要排水出路，按《江苏省地表水水域功能类别划分》该河为Ⅲ类水体。

盐河在朱码镇建有水利枢纽工程，其上游一段是涟水兼有利用洪泽湖水源灌溉、发电的河道，水面宽70cm左右，水深一般在3.5m，朱码镇以下河道。弯曲较多，河深稍宰，间有浅段，自柴市村起至黄湾的2500m河段即河道较浅，有时有碍航行。

②一帆河

一帆河是涟水、灌南两县盐河以东地区的主要排水干河，一帆河自古盐河、西官河汇合处起，流经东胡集、南禄、方渡三乡，至稽桥出境入涟水县，至响水口西入渠西河。

一帆河历史久远，1976年疏浚，河道底宽35.90m，流域面积913.9km2，境内累计受水面积438km2，境内长度14.5km，主要支河有西关河、古盐河与港河等。一帆河在响水县境内响南乡响西村建有挡潮闸，闸距渠西河1000m，河底宽70m，闸为10孔，设计流量316.8m3/s。

按《江苏省地表水水域功能类别划分》，该河为Ⅲ类水体，现主要有排涝、挡潮，蓄溉和通航功能。

③涟中总干渠

涟中总干渠起建1958年，是涟中地区农溉的主要水利设施，属盐河支流，涟中总干渠始于朱码镇张码村，迄于五港镇东村，全长32.7km，河道底宽30m，提水能力45.33m3/s，有效灌溉面积18.38万亩，是涟水县农业灌溉和排涝干渠，经涟水县东部，在响水县城东汇入渠西河。

④渠西河

渠西河因紧靠涟中总干渠西侧而得名，为排涝河道，是当年因建涟中干渠阻隔了部分河道流向一帆河的去路，于1960年开挖形成。原料渠西河南起小李集东南的夏庄，在县境北五港镇东入港河。因薛行园区的建设，拓宽了夏庄处河道，改变了原来河道河宽不足10m的状况，北面因汇水面积加大河道逐渐变宽，水流量也逐渐增大，至时时码办尚墩附近河道宽度为20m左右，至县境北部时渠宽约40～60m左右，河道大致流量为24.04m3/s。按照薛行工业集中区环评的要求，在涟中总干渠与渠西河交界处建设一个防水闸，确保渠西河达到1m3/s以上的流量。

⑤南六塘河

南六塘河自淮阴区盐河堤下至涟水县高沟镇新闸村出境，长56.0km，位于沂沭泗的沂南区，除高沟镇有工业、生活污废水排入外，基本无其它污水进入河道现状水质为Ⅲ类，开发利用程度不高，仅有农业灌溉功能。水功能区划为保留区，水质目标为Ⅲ类。

涟水县境内除以上几条河流外，还有与沭阳县的交界河道北六塘，南六塘河的支流杰勋河、西张河、东张河、公兴河，一帆河支流西官河、古盐河、青龙河等，另外还有唐响河、佃响河等排涝河道。

2）地下水

（1）地下水类型

根据地下水赋存条件、水理性质及水力特征，涟水县境内的地下水主要为松散岩类孔隙水。松散岩类孔隙水分布于涟水县的平原地区，根据沉积物的时代、成因、地层结构及水文地质特征，涟水县境内的松散岩类孔隙水可分为四个含水岩组。

①第Ⅰ含水岩组：属潜水或微承压水，含水层时代相当于第四纪全新世——晚更新世或第四纪，其水位埋深2.0～5.0m，含水层底板埋深30～40m。主要分布在涟水、高沟、徐集一线以东地区也有分布。含水岩性以细砂、粉砂为主，其次为棕黄色粘土质砂、砂质粘土。砂层变化规律为南北薄、中间厚，渗透系数中间为10～20m/d，两侧带一般为4～5m/d之间，大者7m/d，小者约1m/d。含水层富水性按标准型水量（降深为10m，井径为0.3m，下同）的涌水量评价，中间地带为1000～1500m3/d，南北带一般为200～500m3/d。水质较好，矿化度小于1g/L，多属HCO3-Ca·Na型淡水。

②第Ⅱ含水岩组：属中层承压水，含水层时代相当于早、中更新世，其水位埋深一般在3.5～7.0m之间，含水层顶板埋深37～100m，含水层厚度一般为10～20m。含水岩性变化较大，大体以保滩、仇桥、流均一带岩性为含砾粗砂及中粗砂为主，此带两侧为中细砂及粉细砂。含水层渗透性在保滩一带的古河道地区较好，渗透系数一般为6～7m/d，个别达9.2m/d，单井涌水量一般大于2000m3/d；在非古河道一带，渗透性相对减弱，渗透系数一般为1～4m/d，单井涌水量小于1000m3/d，一般为400～500m3/d，洪泽、金湖一带为960m3/d左右。水质较好，矿化度小于1g/L，属HCO3-Ca·Na型淡水。

③第Ⅲ含水岩组：属深层承压水，为上第三纪——一套河湖相松散含水岩组，其水位埋深10～45m，含水层顶板埋深53～186m，一般大于150m，含水层厚度10～110m，一般为20～40m。含水岩性为泥质粉细砂、粗砂、含砾中粗砂、含碳化木碎片。渗透系数为0.26～4m/d，一般为1.15m/d，大的为4.75m/d，单井涌水量一般为1500m3/d以上。水质较好，矿化度小于1g/L，多属HCO3-Na·Ca型淡水。

④第Ⅳ含水岩组：属深层承压水，为一套河湖松散含水岩组，其水位埋深17.7m左右，含水层顶板埋深一般大于300m，含水层厚度45m左右。含水层岩性为粉砂、细砂、中砂。单井涌水量500～1000m3/d，水质较好，矿化度小于1g/L，属HCO3-Ca·Mg型淡水。

（2）地下水的补给与排泄

①第Ⅰ含水层：主要接受大气降水补给和地表水补给，它与大气降水和地表水关系密切，积极参与水循环，易于补充和恢复，其水位动态有明显的季节性变化特征，雨季水位上升，旱季水位下降，水位变化幅度较大；受地表水质的影响其水质变化也较大，容易因地表水被污染而受到污染。该层水的排泄主要是垂向蒸发，其次是人工开采。

②第Ⅱ承压含水层：一定程度上也接受大气降水和地表水的补给，但与大气降水和地表水的联系较弱，参与水循环远不如第Ⅰ含水层那样积极，因此其动态相对较稳定，水位变化幅度较小，水位上升一般在降雨后期；其水质受地表水水质影响较小，一般不易受到污染；另外它还接受第Ⅰ含水层某些透水性较强的隔水层向下的越流补给。该层水的排泄主要是人工开采。

③第Ⅲ承压含水层：与大气降水和地表水的联系更小，基本不参与水循环，其动态较稳定，水位变化幅度很小，水位上升往往是滞后降水一段时间，而不是立即得到补给；其水质基本不受地表水的影响，水质状况稳定。该层水的排泄主要是人工开采。

④第Ⅳ承压含水层：埋藏较深，埋深一般大于300m，不易开采，目前涟水县基本未开采该层地下水，作为远景水源，有待进一步勘探。

### 3.1.6土壤环境

土壤类型主要为：

①层：素填土。以黄色砂质粉土为主，为平整场地所致，填土时间约2年，土质均匀性及密实度差，该土层仅在西北部分布，层厚在0.3～0.5米之间。

①-1层：河底浮淤。该土层仅在S01孔位处分布，层厚为1.0米。

②-1层：砂质粉土夹黏土。砂质粉土黄、灰色，湿，稍密，中等压缩性；夹层黏性土单层厚度在0.3～0.4米之间，棕色，流塑（局部软塑），高压缩性；黏性土约占整个土层厚度的1/4；该土层厚度在4.0～5.5米之间。

②层：砂质粉土夹黏土。砂质粉土黄、灰色，湿，稍密，中等压缩性；夹层黏性土单层厚度在0.2～0.3米之间，棕色，软塑（局部流塑），高压缩性；黏性土约占整个土层厚度的1/8；该土层分布稳定，受上部土层的影响其变化范围在3.3～9.6米之间。

③层：砂质粉土。黄色，湿，密实，中低压缩性；该土层分布稳定，揭示层厚在11.5米左右。

### 3.1.7生态环境

涟水县境内垦殖历史悠久，原生自然植被已基本不存在，代之以人工植被和次生植被。主要树种以与温暖带气候相适应的落叶阔叶林为主，林木树种有51科137种，其中常见树种有赤松林、柳、刺槐、中国槐、榆树、加拿大白杨、毛白杨、泡桐、梧桐、柏等落。栽培的果树品种有20多种，有苹果、梨、杏、桃、葡萄、李、柿、石榴、板栗、无花果等。近年来，林木发展主要以意杨树为主，总株竖达600万株，成片林10万亩，活木蓄积量达300万立方米。全县农田林网110万亩，农田林网化率90%以上，宜林荒地全部绿化，全县林木覆盖率达20%。

由于涟水县独特的气候及水土条件，发展农业得天独厚，使其一直是江苏省的生态农业县，是全国粮食生产、平原绿化百强县，全国商品粮生产基地县，全国商品猪生产基地县。主要农作物有水稻、三麦、玉米、山芋、棉花、大豆、玉米等。区内主要经济作物有洋葱、浅水藕、马铃薯、大蒜、朝天椒、大豆、花生、油菜等。动物资源主要有鸟类16目33科115种，其中国家一级保护动物1种（丹顶鹤），二级保护动物10种，省级保护动物17种，属中日候鸟保护协定的鸟类有62种。主要哺乳类野生动物有獾、草狐、野兔、黄鼬、松鼠、蝙蝠、刺猬等；主要鸟类有布谷鸟、雁、云雀、喜鹊、麻雀、鹌鹑等近百种；淡水鱼有16科93种，常见的有草鱼、鳊鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄鳝、泥鳅等；另外还有爬行类、两栖类、软体类、节枝类等类别野生动物。

次生自然植被主要为灌木和草本植物，在农田隙地和抛荒地有花碱土植被群落零星分布，组成种类简单，主要有西伯利亚蓼、海乳草和白茅常等。野生植物主要有菌、藻、地衣类，蕨类和被子植物类。菌、藻、地衣类包括念珠藻、白蘑、木耳等十余种；蕨类主要包括笔管草、海金沙、肾蕨、满江红等十余种；被子植物类品种繁多，大约有四、五百种。

项目周边风景名胜区主要为涟漪湖。1993年12月，位于涟水县县城中的涟漪湖被列为省级自然保护区，1993年12月，位于涟水县县城中的涟漪湖被列为省级自然保护区，涟漪湖湖中有岛，每到春季，数万只国家二级保护动物黄嘴白鹭成群结队飞至涟水觅食栖息。

涟水县现有省级名胜古迹一处——月塔，建于宋代，十级八面，坐落在唐集镇境内。另有历史纪念物一处——涟水保卫战革命烈士纪念塔，建在烈士陵园内。

### 3.1.8灾害性气象发生情况

（1）气候气象

由于气候的过渡性和季风年度强弱不均、进退的早迟，淮安市也是气象灾害多发地区。主要气象灾害有：暴雨、洪涝、干旱、寒潮、霜冻、连阴雨、冰雹、热带风暴、龙卷风等。

2007年发生了淮河流域特大洪涝灾害，淮河入江水道、淮河入海水道、分淮入沂、淮河均高水位行洪，外洪内涝，造成了淮安市洪泽湖区域近百亿元的重大损失。

2008年淮安区范集镇李湾、周王、秦杨、陆集等村遭受风暴袭击，受灾人口11000人，造成12户农屋倒塌24间，刮倒树木1985株，三麦受灾2733公顷，成灾面积569公顷，其他经济作物125公顷，白马湖农场苗木40公顷，直接经济损失1024万元。

（2）地质情况

淮安市清河、青浦、淮阴区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，建湖、洪泽、涟水、淮安区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

淮安市位于四大地震带之一的郯城---营口地震带边缘，该地震带包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分地区，是我国东部大陆一条强烈地震活动带。1974年海城7.4级地震就发生在这个地震带上，据记载，本带共发生4.7级以上地震60余次，其中7~7.9级地震6次，8级以上地震1次。淮安市本土发生的最大地震时1624年11月20日发生在盱眙的5.0级地震，淮安市区近年来发生的最大地震是2005年10月12日22时55分51秒以清浦区城南乡为震中的3.5级地震。

## 3.2社会情况

### 3.2.1行政区划

涟水县地处江苏省域北，黄淮平原东部，淮河下游，位于北纬33°39′—34°07′、东经118°59′—119°46′之间，东与盐城市阜宁、滨海、响水三县为邻，西与淮安市淮阴区、宿迁市沭阳县接壤，南与淮安经济技术开发区、淮安市淮安区隔古淮河相望，北与连云港市灌南县毗连。东西长60千米，南北宽51.5千米，县域面积1677.47平方千米。下辖4个街道、12个镇、1个省级经济开发区。

### 3.2.2人口

2022年末，全县总户数为31.70万户，户籍总人口为108.29万人。年末常住人口81.82万人，其中城镇人口46.68万人，城镇化率为57.06%，比上年提升0.56个百分点。男女人口性别比为109.7：100。全年人口出生率为4.99‰，死亡率为9.86‰，人口自然增长率为-4.87‰。

### 3.2.3经济规模

投资规模不断扩大。全县实施规模以上固定资产投资项目423个，完成固定资产投资额246.89亿元，同比增长21.9%，完成工业投资167.48亿元，同比增长45.1%。总投资中，第一产业投资8.07亿元，第二产业投资167.48亿元，第三产业投资71.41亿元，三次产业投资比例为3.2：67.8：29.0。民间投资占投资总额比重达到84.1%；高技术产业投资比重为15.0%。

财政收入较快增长。全县实现一般公共预算收入30.02亿元，同比增长18.2%。其中税收收入20.84亿元，同比下降5.2%；税收收入占一般公共预算收入的比重为69.4%。企业所得税和个人所得税增长较快，分别增长14.7%和155.7%。

### 3.2.4交通

交通运输总体平稳。清水路大桥成功合龙，新改建道路27.3公里。2022年末，全县拥有高速公路2条，国道1条、省道6条、县道27条，农村公路通车里程1910.35公里。全县通航航道9条，其中干线3条；航道通航里程170.90公里，其中干线88.75公里。

### 3.2.5工业发展

工业经济增长强劲。2022年全年新增规模以上工业企业61户，规模企业总数达到263户。规模以上工业企业实现总产值464.40亿元，同比增长14.8%；规模以上工业增加值增长13.2%；规模以上工业实现应税开票销售327.88亿元，增长10.7%；工业入库税金22.5亿元，增长3.6%；全部工业用电量12.97亿千瓦时，增长2.1%。

### 3.2.6农林牧渔业

农村经济平稳运行。全年实现农林牧渔业总产值136.20亿元，按可比价计算增长5.2%。实现农林牧渔业增加值82.88亿元，同比增长5.1%。

粮油蔬菜增产增收。粮食总产再创历史新高。全年粮食总产97.00万吨，较上年增加1747吨；亩产456.9公斤，比上年增加0.2公斤。其中夏粮总产37.25万吨，较上年增加3493吨；亩产380.3公斤，比上年增加2.3公斤。秋粮总产59.74万吨，较上年减少1746吨；亩产522.7公斤，比上年减少1.4公斤。全年油料总产2.90万吨，较上年增加145吨；亩产238.27公斤，与去年持平。蔬菜总产111.80万吨，较上年增加6.34万吨。

林牧渔业稳定发展。全县当年新增造林面积3050亩，四旁植树80万株，实现林业产值4.02亿元，同比增长7.3%。全年生猪出栏51.50万头，较上年增加0.74万头，增长1.5%。家禽出栏增长明显。全年家禽出栏1251.67万只,较上年增加162.42万只，增长14.9%。禽蛋产量大幅提升，全年生产禽蛋2.21万吨，增长27.4%，稳产保供成效显著。水产品放养面积4.37万亩，较上年增加0.35万亩，总产量2.82万吨，增长21.2%。

## 3.3水源地现状调查

### 3.3.1水源地基本情况

古淮河保滩水源地保护区位于淮安市古淮河李码大桥上游至S235古淮河桥下游段，涉及涟水县和淮安区。取水口位于涟水县人民政府保滩街道办事处肖渡中心村古淮河边，位于杨庄闸下游约33km处，具体地理坐标为东经119°12′38″，北纬33°43′51″，见图3.3.1-1。

根据《涟水县古淮河保滩水源地保护区划分方案》（报批稿），古淮河保滩水源地属于古淮河水系，流向长年自西向东，水文情况较明确，古淮河保滩水源地保护区调整划分结果如下，详见表3.3.1-1。

表3.3.1-1 水源地保护区划分

| 城市 名称 | 水源地名称 | 水厂 名称 | 水源 所在地（河、湖） | 水源地类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 淮安市 | 古淮河保滩水源地 | 涟水县水厂 | 古淮河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围的水域 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |

表3.3.1-2 水源地保护区划分

| 名称 | 保护区范围 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水口 | 取水口 | 119°12′38.313″ | 33°43′51.250″ |
| 一级保护区 | 1# | 119°12′33.714″ | 33°43′16.539″ |
|  | 2# | 119°12′51.093″ | 33°43′23.139″ |
|  | 3# | 119°12′47.977″ | 33°44′5.942″ |
|  | 4# | 119°12′36.589″ | 33°44′3.124″ |
| 二级保护区 | 5# | 119°12′38.515″ | 33°42′16.502″ |
|  | 6# | 119°12′52.270″ | 33°42′14.383″ |
|  | 7# | 119°12′49.398″ | 33°44′20.153″ |
|  | 8# | 119°12′36.287″ | 33°44′22.087″ |
| 准保护区 | 9# | 119°12′13.891″ | 33°41′16.919″ |
|  | 10# | 119°12′26.991″ | 33°41′11.456″ |
|  | 11# | 119°12′27.900″ | 33°41′12.562″ |
|  | 12# | 119°13′9.657″ | 33°44′38.449″ |
|  | 13# | 119°13′4.169″ | 33°44′47.026″ |

图3.3.1-1 取水口现场图

图3.3.1-2 保护区划分方案图

### 3.3.2水源地供水情况

目前古淮河保滩水源地拟建取水口位于涟水县人民政府保滩街道办事处肖渡中心村古淮河边，位于杨庄闸下游约33km处。项目建设地西侧为肖渡村，东侧为取水口，具体地理坐标为东经119°12′38″，北纬33°43′51″。设计土建量35万m3/d，设计取水量20万m3/d，年取水量约7300万m3，预留15万m3/d作为后续应急取水用。供水服务范围为涟水县全境，包括涟城、朱码、陈师、保滩4个街道，高沟、唐集、大东、五港、石湖、岔庙、东胡集、南集、成集、红窑、梁岔、黄营12个镇和涟水县经济开发区，区域供水覆盖率达100%。《涟水县区域供水规划（2015-2030）》要求以古淮河作为主要水源，扩建第二水厂至20万m3/d，区域供水覆盖率达100%，古淮河保滩水源地供水能力和供水覆盖范围符合《涟水县区域供水规划（2015-2030）》要求，能够满足涟水县近期需水量要求。

### 3.3.3水源地质量评价

1.取水水域水功能区划

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》和《淮安市水功能区划报告》，项目取水口所在水功能区为古淮河淮安保留区，取水河段起始于杨庄闸终止于古黄河水利枢纽，长42km，为淮安市区、淮阴区、涟水县饮用水源地，水质管理要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水。

2.取水水域来水情况

古淮河水源主要来自三个方面：一是洪泽湖水(淮水)通过二河闸进入“五叉河口”水域后经杨庄闸下泄进入取水水域；二是当洪泽湖水源不足而骆马湖水丰沛且水质较好时，引骆马湖水(沂水)通过中运河进入“五叉河口”后进入取水水域；三是利用“江水北调”工程翻引长江水(江水)进入“五叉河口”水域后进入取水水域。

3.水源地监测状况

按照《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》的相关要求，开展水源地水质监测。

（1）监测断面：原则上按常规监测点位采样，在水源地取水口周边100m处设置1个监测点位进行采样。

（2）监测频次：对饮用水水源地每月采样监测1次，如遇异常情况，则须加密监测。按要求开展水质全分析监测。

（3）监测项目：每月例行监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目21项和集中式生活饮用水地表水源地补充项目2项，其中总氮不参与评价，表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项，监测项目及推荐方法详见环办函〔2012〕1266号），共61项；每半年全分析项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）涟水县古淮河保滩水源地保护区划分方案中的109项。

（4）监测能力：江苏省淮安环境监测中心成立于1978年，统一组织和协调全市的环境监测工作，开展监视性监测、监督性监测、预警应急监测和委托性监测。组织区域（流域）监测和专项调查，及时报告全市的环境质量现状与变化动态。

内设机构7个，即：行政办公室、业务管理室（环境质量综合评价室、信息化室、项目服务室）、质量管理室、中心分析室、水环境监测室（饮用水源环境监测室）、大气物理监测室（空气质量预测预报室）、生物生态监测室（土壤监测室）。监测用房5400余平米，固定资产6000余万元，现有监测分析能力近300项。江苏省淮安环境监测中心水环境监测室仪器设备见下表3.3.3-1及表3.3.3-2。

表3.3.3-1 江苏省淮安环境监测中心水环境监测室仪器一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 资产编号 | 技术指标 | 运行状况 | 档案号 | 来源 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | AG204 | YQ-1-048 | 0-200g+0.1mg | 正常 | 116 | / | YQ-2-221 |
| 2 | 电子天平 | BS224S | YQ-1-138 | 0-200g+0.1mg | 正常 | 201 | / | YQ-2-225 |
| 3 | 浊度仪 | NS | YQ-1-126 | 0-100度 | 正常 | 97 | / | / |
| 4 | 氟离子浓度计 | F-1 | YQ-1-156 |  | 正常 | 315 | / | YQ-2-235 |
| 5 | 电导率仪 | DDS-11C型 | YQ-1-113 | 0-105us/cm | 正常 | 36 | / | YQ-2-222 |
| 6 | 电导率仪 | DDS-307A | YQ-1-001 | 1--2000us/cm,±1.0% | 正常 | 302 | / | / |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | UV-6300 | YQ-1-41 |  | 正常 | 363 | / | / |
| 8 | 可见分光光度计 | VIS-7220N | YQ-1-003 |  | 正常 | 303 | / | / |
| 9 | 实验室台式紫外分光光度计 | DR2800 | YQ-1-002 | 340~900nm | 正常 | 235 | / | / |
| 10 | 实验室台式紫外分光光度计 | DR2800 | YQ-1-004 | 340~900nm | 正常 | 236 | / | / |
| 11 | 台式分光光度计 | DR2800 | YQ-1-037 |  | 正常 | 339 | 调拨 | / |
| 12 | 化学需氧量快速测定仪 | 5B-3C | YQ-1-040 | 2-5000MG/L'小于等于±5% | 正常 | 362 | / | / |
| 13 | 红外光度测油仪 | F2000 | YQ-1-134 |  | 正常 | 167 | / | / |
| 14 | 红外分光测油仪 | JDS-103U | YQ-1-158 | 零点±1%满度±2% | 正常 | 223 | / | YQ-2-236 |
| 15 | 便携式红外分光测油仪 | JDS-103U | YQ-1-038 |  | 正常 | 341 | / | / |
| 16 | 红外分光测油仪 | OL1020 | YQ-1-051 |  | 正常 |  | / | / |
| 17 | 全自动流动分析仪 | FSIV | YQ-1-143 |  | 正常 | 241 | / | / |
| 18 | 连续流动分析仪 | San++system | YQ-1-200 |  | 正常 |  | / | / |
| 19 | 总有机碳测定仪 | TOC-VCPH | YQ-1-005 |  | 正常 | 275 | / | / |
| 20 | 离子色谱 | ICS-90 | YQ-1-007 |  | 正常 | 291 | / | / |
| 21 | 便携式重金属测定仪 | NanoTek2000 | YQ-1-006 |  | 正常 | 318 | / | / |
| 22 | 便携式重金属测定仪 | NanoTek2000 | YQ-1-035 |  | 正常 | 331 | / | YQ-2-220 |
| 23 | 手持式土壤分析仪 | EDX-P930 | YQ-1-008 |  | 正常 | 319 | / | / |
| 24 | 便携式溶解氧/BOD测定仪 | HI98186 | YQ-1-011 | 溶解氧0-20mg/l分辨率0.01，温度-6~46℃分辨率0.1℃ | 正常 | 208 | / | / |
| 25 | 便携式溶解氧温度测定仪 | 815A | YQ-1-014 | 0-20MG/L(±0.3MG/L) | 正常 | 252 | 已检定2012.5年 | / |
| 26 | 便携式溶解氧温度测定仪 | 815A | YQ-1-016 | 0-20MG/L(±0.3MG/L) | 正常 | 253 | 已检定2012.5年 | / |
| 27 | 便携式溶解氧温度测定仪 | 815A | YQ-1-018 | 0-20MG/L(±0.3MG/L) | 正常 | 321 | / | / |
| 28 | 便携式溶解氧温度测定仪 | 815A | YQ-1-019 | 0-20MG/L(±0.3MG/L) | 正常 | 320 | / | / |
| 29 | 溶解氧测定仪 | 550A | YQ-1-049 | 0-20MG/L(±0.2MG/L) | 正常 |  | / | / |
| 30 | 溶解氧测定仪 | 550A | YQ-1-050 | 0-20MG/L(±0.2MG/L) | 正常 |  | / | / |
| 31 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-1-026 | 0-14pH±0.1pH | 正常 | 316 | / | / |
| 32 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-1-029 | 0-14pH±0.1pH | 正常 | 323 | / | YQ-2-206 |
| 33 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-1-046 | 0-14pH±0.1pH | 正常 |  | / | / |
| 34 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-1-047 | 0-14pH±0.1pH | 正常 |  | / | / |
| 35 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-1-043 | 0-14pH±0.1pH | 正常 | 382 | / | / |
| 36 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-1-044 | 0-14pH±0.1pH | 正常 | 381 | / | / |
| 37 | 便携式PH计测量仪 | sension1 | YQ-1-024 | 分辨率：0.001范围：-2-19.99 | 正常 | 省调拨281 | / | / |
| 38 | HQ系列便携式测定仪 | HQ14d18 | YQ-1-025 | 电导率：0.01us/cm-200ms/cm0.01us/cm- | 正常 | 省调拨282 | / | / |
| 39 | 便携式流速仪 | SVR-VP | YQ-1-159 | 0.3-9.1m/s | 正常 | 337 | / | / |
| 40 | 便携式流速仪 | FlowTracker | YQ-1-042 | 0.001m/s-4.5m/s,±1% | 正常 |  | 省调拨 | / |
| 41 | 便携式电磁流速仪 | MGG/KL-DCB-1 | YQ-1-045 | 0.01-10m/s | 正常 |  | / | / |
| 42 | 便携式多参数分析仪 | HQ30D | YQ-1-036 | / | 正常 | 338 | 调拨 | / |
| 43 | 实验室氨氮自动分析仪 | SK-100AR | YQ-1-039 | 0.1-10mg/L,±5% | 正常 | 342 | / | / |

表3.3.3-2 江苏省淮安环境监测中心水环境监测室设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 资产编号 | 出厂编号 | 技术指标 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | DGL-2001 | SB-1-045 | 05G195 | / | 正常 |
| 2 | 水浴锅 | HH-8 | SB-1-016 | 40533 | / | 正常 |
| 3 | 水浴锅 | HH-6 | SB-1-037 | 40473 | / | 正常 |
| 4 | 水浴锅 | HH-6 | SB-1-038 |  | / | 正常 |
| 5 | 水浴锅 | HH-6 | SB-1-022 | 3531 | / | 正常 |
| 6 | 单相去湿机 | KQF-2 | SB-1-006 | / | / | 正常 |
| 7 | 冰箱 | CA-3 | SB-1-025 | 198323 | / | 正常 |
| 8 | 冷藏箱 | SC192 | SB-1-048 | / | / | 正常 |
| 9 | 冰箱 | BC-121 | SB-1-121 | 154189 | / | 报废 |
| 10 | 冰箱 | BC-86A | SB-1-004 | / | / | 报废 |
| 11 | 冰箱 | BC-87A | SB-1-005 | / | / | 正常 |
| 12 | 冷藏箱 | LSC198 | SB-1-007 | 3207200029 | / | 正常 |
| 13 | 冷藏箱 | SC210B | SB-1-008 | 36613 | / | 正常 |
| 14 | 冷藏箱 | LC-218W | SB-1-009 | / | / | 正常 |
| 15 | 干湿温度计 | A3-2 | SB-1-024 | / | / | 正常 |
| 16 | 干湿温度计 | A3-2 | SB-1-029 | / | / | 正常 |
| 17 | COD恒温加热器 | JH-12 | SB-1-046 | / | / | 报废 |
| 18 | 行星式球磨机 | QM-3SP2 | SB-1-051 | 611071 | / | 正常 |
| 19 | COD消解仪 | HCA-100 | SB-1-055 | 809 | / | 正常 |
| 20 | COD消解仪 | HCA-100 | SB-1-056 | 815 | / | 正常 |
| 21 | COD消解仪 | HCA-100 | SB-1-057 | / | / | 正常 |
| 26 | 不锈钢立式灭菌器 | LDZM-40KCS | SB-1-003 | 4T09127 | / | 报废 |
| 27 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM_40KCS-Ⅱ | SB-1-023 | 40G1300034 | / | 正常 |
| 28 | 冰箱 | BC121 | SB-1-062 | 154194 | / | 正常 |
| 29 | 数显电沙浴 | MT-3 | SB-1-064 | 5220078 | / | 正常 |
| 30 | 超声波清洗器 | KH3200B | SB-1-002 | HC5131 | / | 正常 |
| 31 | 冰箱 | BC-121 | SB-1-001 | / | / | 正常 |
| 32 | 干湿温度计 | A2 | SB-1-69 | / | / | 正常 |
| 33 | 干湿温度计 | A2 | SB-1-65 | / | / | 正常 |
| 34 | 干湿温度计 | A2 | SB-1-66 | / | / | 正常 |
| 35 | 干湿温度计 | A2 | SB-1-67 | / | / | 正常 |
| 36 | 干湿温度计 | A2 | SB-1-68 | / | / | 正常 |
| 37 | 干湿温度计 | / | SB-1-28 | / | / | 正常 |
| 38 | 架盘天平 | JPT-5 | SB-1-021 | 5 | / | 正常 |
| 39 | 架盘天平 | JPT-2 | SB-1-015 | 1109 | / | 正常 |
| 40 | 架盘天平 | JPT-2 | SB-1-020 | 652 | / | 报废 |
| 41 | 架盘天平 | JPT-5 | SB-1-017 | 65 | / | 正常 |
| 42 | 架盘天平 | / | SB-1-010 | / | / |  |
| 43 | 测距仪 | / | SB-1-011 | / | / | 正常 |
| 44 | 便携式测风仪 | FYF-1 | SB-1-70 | 12c5030 | / | 正常 |
| 45 | 保温箱 | 45L | SB-1-012 | / | / | 正常 |
| 46 | 保温箱 | 45L | SB-1-013 | / | / | 正常 |
| 47 | 冷却液循环机V2.0 | SK-800A | SB-1-019 | 0911-4081-3046 | / | 正常 |
| 48 | 冰柜 | 海尔 | SB-1-036 | / | / | 正常 |

4.水源地质量状况

采用国家质量总局与国家环保总局联合发布的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价标准对水体水质进行评价，其中总氮不参与评价。

表3.3.3-3 地表水环境质量标准基本项目标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值（单位：mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 |  |  |  |  |
| 2 | 溶解氧 | ≥饱和率90%（或7.5） | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 |
| 4 | 化学需氧量 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
| 5 | 五日生化需氧量 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤10 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 7 | 总氮 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 8 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| 9 | 铜 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 10 | 锌 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 12 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 13 | 砷 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 14 | 汞 | ≤0.00005 | ≤0.00005 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 15 | 镉 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 16 | 铬（六价） | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 17 | 铅 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 18 | 氰化物 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 19 | 挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 |
| 20 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 22 | 硫化物 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 23 | 粪大肠菌群（MPN/L） | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | ≤20000 | ≤40000 |

表3.3.3-4 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值（单位：mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐 | 250 |
| 2 | 氯化物 | 250 |
| 3 | 硝酸盐 | 10 |
| 4 | 铁 | 0.3 |
| 5 | 锰 | 0.1 |

表3.3.3-5 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值 （单位：mg/L） | 序号 | 项目 | 标准值 （单位：mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯甲烷 | 0.06 | 41 | 丙烯酰胺 | 0.0005 |
| 2 | 四氯化碳 | 0.002 | 42 | 丙烯腈 | 0.1 |
| 3 | 三溴甲烷 | 0.1 | 43 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.003 |
| 4 | 二氯甲烷 | 0.02 | 44 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.008 |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | 0.03 | 45 | 水合肼 | 0.01 |
| 6 | 环氧氯丙烷 | 0.02 | 46 | 四乙基铅 | 0.0001 |
| 7 | 氯乙烯 | 0.005 | 47 | 吡啶 | 0.2 |
| 8 | 1,1-二氯乙烯 | 0.03 | 48 | 松节油 | 0.2 |
| 9 | 1,2-二氯乙烯 | 0.05 | 49 | 苦味酸 | 0.5 |
| 10 | 三氯乙烯 | 0.07 | 50 | 丁基黄原酸 | 0.005 |
| 11 | 四氯乙烯 | 0.04 | 51 | 活性氯 | 0.01 |
| 12 | 氯丁二烯 | 0.002 | 52 | 滴滴涕 | 0.001 |
| 13 | 六氯丁二烯 | 0.0006 | 53 | 林丹 | 0.002 |
| 14 | 苯乙烯 | 0.02 | 54 | 环氧七氯 | 0.0002 |
| 15 | 甲醛 | 0.9 | 55 | 对硫磷 | 0.003 |
| 16 | 乙醛 | 0.05 | 56 | 甲基对硫磷 | 0.002 |
| 17 | 丙烯醛 | 0.1 | 57 | 马拉硫磷 | 0.05 |
| 18 | 三氯乙醛 | 0.01 | 58 | 乐果 | 0.08 |
| 19 | 苯 | 0.01 | 59 | 敌敌畏 | 0.05 |
| 20 | 甲苯 | 0.7 | 60 | 敌百虫 | 0.05 |
| 21 | 乙苯 | 0.3 | 61 | 内吸磷 | 0.03 |
| 22 | 二甲苯 | 0.5 | 62 | 百菌清 | 0.01 |
| 23 | 异丙苯 | 0.25 | 63 | 甲萘威 | 0.05 |
| 24 | 氯苯 | 0.3 | 64 | 溴氰菊酯 | 0.02 |
| 25 | 1,2-二氯苯 | 1.0 | 65 | 阿特拉津 | 0.003 |
| 26 | 1,4-二氯苯 | 0.3 | 66 | 苯并(a)芘 | 2.8×10-6 |
| 27 | 三氯苯 | 0.02 | 67 | 甲基汞 | 1.0×10-6 |
| 28 | 四氯苯 | 0.02 | 68 | 多氯联苯 | 2.0×10-5 |
| 29 | 六氯苯 | 0.05 | 69 | 微囊藻毒素-LR | 0.001 |
| 30 | 硝基苯 | 0.017 | 70 | 黄磷 | 0.003 |
| 31 | 二硝基苯 | 0.5 | 71 | 钼 | 0.07 |
| 32 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.0003 | 72 | 钴 | 1.0 |
| 33 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.5 | 73 | 铍 | 0.002 |
| 34 | 硝基氯苯 | 0.05 | 74 | 硼 | 0.5 |
| 35 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 75 | 锑 | 0.005 |
| 36 | 2,4-二氯苯酚 | 0.093 | 76 | 镍 | 0.02 |
| 37 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.2 | 77 | 钡 | 0.7 |
| 38 | 五氯酚 | 0.009 | 78 | 钒 | 0.05 |
| 39 | 苯胺 | 0.1 | 79 | 钛 | 0.1 |
| 40 | 联苯胺 | 0.0002 | 80 | 铊 | 0.0001 |

表3.3.3-6  2023年（1~7月）涟水县古淮河水源地水质达标情况表  单位：mg/L

| 监测时间 |  | 水温（℃） | pH值 （无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.1 | 监测值 | 5.5 | 8.6 | 11.6 | 3.6 | 15.0 | 1.9 | 0.04 | 0.89 | 0.07 | 0.00302 | 0.0007L | 0.4 |
|  | 分类 | / | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 2023.2 | 监测值 | 4.3 | 8.7 | 12.1 | 3.7 | 15.0 | 2.8 | 0.04 | 1.1 | 0.09 | 0.00091 | 0.0007L | 0.45 |
|  | 分类 | / | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 2023.3 | 监测值 | 11.3 | 8.3 | 10.9 | 2.5 | 14.0 | 1.7 | 0.21 | 2.57 | 0.09 | 0.00216 | 0.0007L | 0.47 |
|  | 分类 | / | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 2023.4 | 监测值 | 16.0 | 8.4 | 9.0 | 3.3 | 13.0 | 2.1 | 0.16 | 1.95 | 0.08 | 0.00175 | 0.0007L | 0.43 |
|  | 分类 | / | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 2023.5 | 监测值 | 21.3 | 8 | 10.2 | 2.2 | 14.0 | 1.4 | 0.07 | 1.6 | 0.07 | 0.00135 | 0.0016 | 0.43 |
|  | 分类 | / | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 2023.6 | 监测值 | 23.6 | 8.5 | 6.5 | 3.4 | 14.0 | 1.9 | 0.09 | 1.43 | 0.05 | 0.002 | 0.0044 | 0.39 |
|  | 分类 | / | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 2023.7 | 监测值 | 28.5 | 7.9 | 5.6 | 3.7 | 15.0 | 1.8 | 0.15 | 1.03 | 0.04 | 0.00261 | 0.0041 | 0.48 |
|  | 分类 | / | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | / | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 监测时间 |  | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| 2023.1 | 监测值 | 0.0005 | 0.0019 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 310.0 |
|  | 分类 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 2023.2 | 监测值 | 0.0006 | 0.0016 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 300.0 |
|  | 分类 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 2023.3 | 监测值 | 0.0004L | 0.0024 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 200.0 |
|  | 分类 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 2023.4 | 监测值 | 0.0005 | 0.0025 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1440.0 |
|  | 分类 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 2023.5 | 监测值 | 0.0005 | 0.0027 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 1810.0 |
|  | 分类 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ⅡⅠ |
| 2023.6 | 监测值 | 0.0006 | 0.0018 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 1750.0 |
|  | 分类 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |
| 2023.7 | 监测值 | 0.0006 | 0.0039 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00039 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2180.0 |
|  | 分类 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 监测时间 |  | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 |
| 2023.1 | 监测值 | 62.4 | 65.3 | 0.519 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.2 | 监测值 | 60.8 | 54.7 | 0.81 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.3 | 监测值 | 51.8 | 52.0 | 1.82 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.4 | 监测值 | 59.5 | 59.0 | 1.03 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.5 | 监测值 | 47.6 | 44.0 | 1.47 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.6 | 监测值 | 77.5 | 79.0 | 0.664 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.7 | 监测值 | 77.2 | 85.0 | 0.759 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测时间 |  | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 |
| 2023.1 | 监测值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.2 | 监测值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.3 | 监测值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.4 | 监测值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.5 | 监测值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.6 | 监测值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.7 | 监测值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测时间 |  | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 |
| 2023.1 | 监测值 | 0.00005L | 0.00001L | 0.001L | 0.000001L | 0.0028 | 0.00008 | 0.00004L | 0.00792 | 0.0004 | 0.00069 | 0.0116 | 0.0119 |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.2 | 监测值 | 0.00005L | 0.00001L | 0.001L | 0.000001L | 0.00202 | 0.00005 | 0.00004L | 0.0426 | 0.00069 | 0.0006 | 0.0868 | 0.00128 |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.3 | 监测值 | 0.00005L | 0.00001L | 0.001L | 0.000001L | 0.00235 | 0.000003L | 0.00004L | 0.0457 | 0.00073 | 0.00084 | 0.104 | 0.0018 |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.4 | 监测值 | 0.00005L | 0.00001L | 0.001L | 0.000001L | 0.00254 | 0.00006 | 0.00004L | 0.0722 | 0.00078 | 0.00081 | 0.0858 | 0.00169 |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.5 | 监测值 | 0.00005L | 0.00001L | 0.001L | 0.000001L | 0.00263 | 0.00009 | 0.00007 | 0.0604 | 0.00099 | 0.00048 | 0.077 | 0.00269 |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.6 | 监测值 | 0.00005L | 0.00001L | 0.001L | 0.000001L | 0.00321 | 0.00011 | 0.00004L | 0.0593 | 0.00117 | 0.0011 | 0.0551 | 0.00234 |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2023.7 | 监测值 | 0.00005L | 0.00001L | 0.001L | 0.000001L | 0.00365 | 0.00026 | 0.00008 | 0.0743 | 0.00138 | 0.00159 | 0.0865 | 0.00476 |
|  | 分类 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测时间 |  | 铊 | 浊度 | 电导率 | 水量（万吨/月） | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.1 | 监测值 | 0.00002L | 22.0 | 51.0 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.2 | 监测值 | 0.00002L | 38.0 | 47.0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.3 | 监测值 | 0.00002L | 31.0 | 50.6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.4 | 监测值 | 0.00002L | 29.0 | 54.5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.5 | 监测值 | 0.00002L | 24.0 | 46.1 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.6 | 监测值 | 0.00002L | 76.0 | 69.0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.7 | 监测值 | 0.00002L | 124.0 | 74.6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 达标 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据古淮河保滩水源地水质现状监测数据表明：按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质目标，2023年（1~7月）古淮河保滩水源地水质均能达标，水质综合评价达标率为100%。

### 3.3.4应急备用水源地基本情况

根据《省住房城乡建设厅省水利厅省环保厅关于切实加强应急饮用水水源保护管理工作的通知》（苏建城[2017]346号）、《省政府办公厅关于印发江苏省城市集中式饮用水水源地保护攻坚战实施方案的通知》（苏政办发[2018]107号），2020年底前，县级以上城市建立双源供水或应急水源。应急供水能力原则上应不小于近5年年平均日综合生活用水量（公共服务用水和居民家庭用水之和）的70%，内河和湖库取水5天以上的应急供水需求，取水水量保证率不低于97%。

根据以上文件要求，涟水县新建涟水湖应急备用水源地。水源地位于位于涟水县滨河新城内，南边紧邻盐河、西边紧邻涟西二干渠。项目总占地面积2000亩，水源地设计总库容116.76万m3，满足7天以上居民生活饮用需求的应急备用。水源地现已建成并完成水源地达标建设工作。

## 3.4水源地管理情况

### 3.4.1保护区建设

- 保护区划分

2023年1月，淮安市水利局组织编制《涟水县古淮河保滩水源地达标建设方案》并组织实施，以相关法律、法规和技术规范为依据，对古淮河保滩水源地保护区进行了划定，保护区划分为一级保护区、二级保护区，并设置准保护区。保护区中涉及到淮安区行政区域。淮安市政府将向社会公布水源保护区范围，并责成相关部门依照相关规范要求在各级保护区设置标志牌、警示牌、界碑、界桩等。保护区标志的管理和维护由属地生态环境部门会同水务主管部门具体实施。

- 保护区标志设置

目前古淮河保滩水源地保护区范围已经划定，保护区边界清晰，现保护区界标、宣传牌、交通警示标志齐全，设置取水口标志牌、一级保护区警示标志界牌、二级保护区警示标志界牌、一级保护区道路进出警示牌、二级保护区道路进出警示牌、水源地公示牌、宣传牌等。见下图。

| 界标设置示意图 | 取水口标志 |
| --- | --- |
| 交通警示牌 | 交通警示牌 |
| 宣传标语 | 宣传标语 |

图3.4-1 古淮河保滩水源地保护区标志图

- 保护区隔离防护

水源地隔离防护工程通过在保护区边界设立物理或生物隔离设施，防止人类活动等对水源地保护和管理的干扰，拦截污染物直接进入水源保护区。防护设施包括物理隔离工程（如护栏、围网等）和生物隔离工程（如防护林等），防护工程应沿着一级保护区的陆域边界建设。建设隔离防护工程后，在划定的水源地保护范围内，严格执行有关法律法规，禁止一切破坏水源地水质的活动。

为避免古淮河沿线一保护区范围内倾倒垃圾、捕鱼垂钓、游泳等影响水质安全事件发生，减少人员流动和车辆运行对水源地水质的影响，杜绝污染水体的行为发生，计划采用物理隔离设施，设置隔离网封闭。根据上述要求和建设原则，在水源地一级保护区范围内，以取水口为起点，上游1000m，下游500m范围防护设施隔离网。

### 3.4.2水源地监测

水质预警自动监测站是设立在河流、湖泊水库、饮用水源地、地下水观测点、近岸海域等流域内的现场水质自动监测实验室。用于连续自动监测被测水体的水质变化情况客观地记录水质状况，及时发现水质异常变化，进而实现对该水域或下游进行水质污染预报、研究水体扩散、自净规律等。达到掌握水质和污染物通量，防治水污染事故，为水环境管理部门提供技术服务的目的。

水质自动监测：古淮河水源地现状取水口设置在线水质自动监测站，加强古淮河水量、水质监测和水量调配，对水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮等水质指标进行在线实时动态检测，环保、水利、自来水厂在水质监测上实现信息共享，若水质发现异常第一时间相互通报并采取有效措施。

视频监控：涟水县水厂已建立自动在线监控设施，实现取水口及重要设施24小时自动视频监控。利用无人机巡查等手段，快速有效地获取河道实时动态信息。

### 3.4.3水源地监控工程

目前古淮河保滩水源地尚未设置视频监控系统，需增设安防视频监控系统一套。在水厂取水口附近布设一台球机，并在水厂取水泵房上布设一台枪机，用以观察取水口附近有无异常或者漂浮物；同时在一级保护区两岸上下游布置4台高空瞭望机，观察近岸及水域情况，监控中心设在水利局。

通过监控点的摄像头，随时观察水源地保护区及取水口情况，存储监控录像，能够及时发现问题并为事件调查处理提供帮助及依据。视频监控系统需加快建成，并委托有资质的专业机构进行日常维护，满足水源地管理和保护的要求。

根据《淮安市水源地动态监管系统建设方案》，淮安市水利局正在实施淮安市水源地管理和自建水源地取水口视频监控体系，建设淮安市水源地动态监管平台，集成整合淮安市范围内的水源地水质数据、取用水数据和视频监控数据，为水源地日常管理、应急决策、饮用水卫生监管等提供信息支持，提高全市水源地监控和管理水平。因此建议水源地达标建设水源地监控工程实施过程中应与市水利局充分对接，监控信息需接入市水利局取水口视频监控体系中。

4环境风险源调查与评估

## 4.1饮用水水源地分级管理要求

保护区涉及涟水县及淮安区两个行政区域。

### 4.1.1一级保护区

保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。保护区内无工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。保护区内无畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。保护区内无新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。

### 4.1.2二级保护区

1.点源整治

保护区内无新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。保护区内无工业和生活排污口。保护区内城镇生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放。保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；无化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；生活垃圾转运站采取防渗漏措施。保护区内无规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。

2.非点源控制

保护区内实行科学种植和非点源污染防治。保护区内分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。保护区水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于 1000 人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。

3.流动源管理

保护区内无从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头，无水上加油站。保护区内危险化学品运输管理制度健全。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。

### 4.1.3准保护区

准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903要求。保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。

## 4.2水源地风险源基本情况调查

### 4.2.1调查内容和范围

根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）规定：环境风险是指由生产、储存、流通、销售、使用、处置等过程中，通过环境介质传播的能对水源地的水质和生态环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的因果条件。环境风险源是指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置；集中式地表饮用水水源地的环境风险源可分为：固定源、流动源、非点源。固定源是指排放有毒有害物质造成或可能造成水源水质恶化的一切工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线。固定源包括：石油化工行业、污（废）水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、尾矿库、装卸码头等。流动源是指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具。流动源包括：航运、陆运移动源。非点源是指有可能对水源地水质造成影响的没有固定污染排放点的畜禽水产养殖污水、农业灌溉尾水等。非点源包括：农业污染源，潮汛和水灾引起的大面积非点源污染。

调查范围即风险评估范围，包括涟水县古淮河保滩水源地一级、二级保护区、准保护区及其上游6公里（相当于水中污染物24h移动的距离）范围汇水区域。

涟水县古淮河保滩水源地所在水源闸坝主要为杨庄闸，距离水源地取水口约33公里。杨庄闸附近存在少量企业，经调查，企业废水达接管标准后接入淮阴区城西污水处理厂，处理达标后排入盐河，雨水经管道收集后，就近、分散、重力流排入附近河流，并最终排入盐河。盐河与古淮河没有直接水力交换关系，并且杨庄闸距离水源地取水口距离较远，所以不将杨庄闸附近企业作为风险源考虑。

### 4.2.2固定源基本情况

根据淮安市全国第二次污染源普查资料中淮安市工业企业、污水处理厂、加油站等统计数据，利用GIS软件与饮用水源保护区矢量数据进行对比分析，结合现场查勘，涟水县古淮河保滩水源地调查范围内（涟水县及淮安区境内）无垃圾填埋场、无尾矿库、无危化品存储企业、无工业企业、无水上加油站。

调查范围内存在天然气输送管道-青宁输气管道。该条干线管道起点位于黄岛区的山东LNG接收站，自北向南敷设，沿线途经山东省青岛市、日照市、临沂市、江苏省连云港市、宿迁市、淮安市和扬州市等2省、7个地市、15个县区，终点至南京分输站。在涟水县内有两个阀室，分别是成集阀室和保滩阀室，输气管道埋设于地下，横穿古淮河。阀室及管道均不在水源地保护区内；输气管道埋设于地下，输送介质天然气为不含硫、不含水的烷烃类气体，因此无废水产生；天然气在正常情况下挥发，对地下水水质无不良影响，即使管道破裂也不会进入地下水造成污染；另外管道防腐设计严格按照相关规定，采用外防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护。因此，管线对地下水环境的影响较小，不作为固定源考虑。

### 4.2.3流动源基本情况

古淮河保滩水源地，为河道型水源地。水源地一级保护区、二级保护区主要为河流，准保护区范围内有桥梁，古淮河左岸岸坡堤顶为自然土质道路，堤顶不通行社会车辆，迎水坡上多生长野生杂草；右岸岸坡为自然土质护坡，堤顶亦为自然土质道路，迎水坡与水面之间有较大的滩地不考虑污染，调查范围内无内陆水运路线，调查范围内沿线没有铁路，道路均为乡村小道，少有车辆通行，并且水源地周边建有护栏、围网和生物隔离工程（如防护林等），能够有效防止交通事故对饮用水水源地的污染，因此周边乡村道路不做移动源考虑。调查范围内流动源主要为跨河大桥，宋保大桥、古黄河大桥（开发大道）、古黄河大桥（南马厂大道）没有禁止危化品运输标志，获得道路运输许可的危化品皆可通行。根据淮安市交通局对涟水县危险货物公路运输调查可知，涟水县危险货物公路运输危化品种类主要以柴（汽）油、硫酸、甲醇、二硫化碳、乙醇、天然气等为主，运输车辆以大、中型罐式货车和轻型普通货车为主要车型，单车最大运输量为30吨。具体情况见下表。

表4.2.3-1 流动风险源一览表

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁所属线 路 | 所在区域 | 距取水口位置 |  | 长度（m） | 宽度（m） | 是否运输危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离 |  |  |  |
| 1 | 李码大桥 | 435乡道 | 准保护区 | 上游 | 3.7km | 188 | 13 | 否 |
| 2 | 宋保大桥 | 机场连接线 | 准保护区 | 下游 | 1.03km | 181 | 40 | 有 |
| 3 | 古淮河大桥 | 机场连接线五段和235省道相交 | 准保护区 | 下游 | 1.8km | 147 | 26 | 否（封闭不通行） |
| 4 | 古黄河大桥 | 开发大道 | 调查范围 | 上游 | 8.1km | 400 | 35 | 有 |
| 5 | 古黄河大桥 | 南马厂大道 | 调查范围 | 上游 | 9.3km | 422 | 22 | 有 |

### 4.2.4非点源基本情况

1.水土流失状况

淮安市水土流失类型以水力侵蚀为主，表现形式主要为面蚀和沟蚀，主要分布在丘陵岗地、平原沙土区。淮安市平原沙土区系黄泛冲积而成，分布在黄河故道沿线的淮阴、清江浦区、开发区、淮安、涟水等。调查范围属于平原沙土区，地势相对平坦，土质松散，黏结力弱，抗蚀性差，在汛期或暴雨期间易产生土壤侵蚀，造成河道及沟道的岸坡坍塌、淤积和淤塞，削弱了河沟正常的引水、排水、调蓄等功能，也给当地工农业生产和生态环境造成不利影响。

现场查勘发现，古淮河保滩水源地岸边有护岸植被，未发现土石裸露的现象，总体绿化较好，在雨水充沛情况下可能会产生水土流失情况。

2.土地利用状况

调查范围内主要用地类型为居住用地和农用地，主要分布在古淮河保滩水源地的两侧，现已经行搬迁清退。

3.农田径流污染状况

农业污染主要是通过降雨形成的径流将地表污染物质带入水体造成的污染，如化肥、农药等随地表径流进入水体，从而引起污染。古淮河保滩水源地保护区内存在部分农田。根据《集中式饮用水水源地管理与保护规范》（DB32/T 4030-2021）中要求，水源地一级保护区内应没有与供水设施和保护水源无关的建设项目和设施，无工业、生活排污口和畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。根据《涟水县古淮河保滩水源地达标建设方案》中提出根据基本农田退出的有关程序做好相关工作，实现基本农田的永久退出，确保水源地非面源污染问题得到彻底解决。

4.畜禽养殖污染状况

水源地达标建设期间，涟水县政府已经组织水政监察工作人员，对古淮河保滩水源地取水口上游的养猪场、奶牛养殖、特种毛皮动物养殖、违章建筑、拦河渔网进行全面清理。

5.农村生活污染状况

古淮河保滩水源地保护区内存在零散的民居，在取水口上下游河道两岸一级保护区范围内有房屋9户，其中涟水县境内7户，淮安区境内2户，现已搬迁拆除。

6.闸坝调控状况

涟水县古淮河保滩水源地保护区范围内无闸坝，位于取水口上游33km处存在杨庄闸，用于防洪、灌溉。

表4.2.4-1 古淮河保滩水源地保护区内污染源情况统计表

| 保护区 |  | 污染物类别 | 面积/数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | 涟水县内 | 耕地 | / |
|  |  | 围垦种植 | / |
|  |  | 民房 | / |
|  |  | 唐圩电灌站 | 1处 |
|  | 淮安区境内 | 耕地 | / |
|  |  | 鱼塘 | / |
| 二级保护区 | 涟水县内 | 耕地 | / |
|  |  | 围垦种植 | / |
|  | 淮安区境内 | / | / |
| 准保护区 | 涟水县内 | 宋保大桥、S235古淮河 桥、李码大桥 | - |
|  |  | 在建滨水风光带 | 1处 |
|  | 淮安区境内 | 无明显污染源和违反准保 护区管理要求的建设项目 | - |

表4.2.4-2 古淮河保滩水源地保护区内污染源情况统计表

| 调查类别类别 | 非点源类别 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 非点源调查 | 水土流失状况 | 古淮河保滩水源地岸边有护岸植被，未发现土石裸露的现象，总体绿化较好，在雨水充沛情况下可能会产生水土流失情况。 |
|  | 土地利用状况 | 调查范围内主要用地类型为居住用地和农用地，现已经行搬迁清退。 |
|  | 农田径流污染状况 | 现水源地周边农田已进行清理，并清除鱼塘养殖工程。 |
|  | 畜禽养殖污染状况 | 调查范围内无规模化养殖场和散养场。 |
|  | 农村生活污染状况 | 在取水口上下游河道两岸一级保护区范围内的民房现已进行搬迁拆除。 |
|  | 闸坝调控状况 | 有 |

### 4.2.4水华灾害调查

涟水县古淮河保滩水源地一、二级、准保护区水域属于流动快的水域。浮游植物（藻类）、沉水植被、浮游动物、底栖动物少，没有水华灾害。历史上没有出现过水华灾害。

## 4.3水源地风险识别

以风险源调查的结果为基础，识别可能造成水源地水质污染的主要风险源，具体见下表4.3-1。

表4.3-1 古淮河保滩水源地主要环境风险源统计表

| 类别 | 风险源分项 | 风险源名称 | 主要风险物质 | 风险类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定风险源 | / | / | / | / | 古淮河保滩水源地调查范围内无垃圾填埋场、无尾矿库、无危化品存储企业、无工业企业、无水上加油站、无输送石化、化工产品的管线等点源。 |
| 流动风险源 | 桥梁 | 见表4.2.3-1 | 运输油类 | 泄漏 | 5座大桥 |
| 非点源 | 水土流失状况 | / | / | / | 岸坡主要是绿地，未发现土石裸露的现象，调查范围内总体绿化较好 |
|  | 土地利用状况 | / | / | / | 主要用地类型为居住用地用地和农用地 |
|  | 农田径流污染状况 | / | / | / | 已进行清退 |
|  | 畜禽养殖污染状况 | / | / | / | 调查范围内无畜禽养殖污染 |
|  | 农村生活污染状况 | / | / | / | 无 |

保护区涉及涟水县及淮安区两个行政区域。经调查，水源地调查范围内仅存在流动风险源-跨河大桥，水源地保护区涉及淮安区范围内除跨河大桥，不存在环境风险源。

## 4.4水源地风险评估

依据《集中式饮用水源环境保护指南（试行）》（环办[2011]93号），饮用水源环境风险评价方法有风险值定性评价和风险值定量评价。本次评价采用风险值定性评价，其风险评价流程如下：根据风险源所在保护区的影响范围和影响程度，按固定源、流动源和非点源分别对水源存在的风险进行原项分析和评价，计算方法如下：

固定源：Rp=P1+P2+P3

流动源：Rf=F1+F2+F3

非点源：Ry=Y1+Y2+Y3

式中p、f、y分别为固定源、流动源、非点源的评分值。

一般来说，环境风险值的可接受程度分别以Rp（或Rf、Ry）≤3作为背景值，当风险值超过此限，当3<Rp（或Rf、Ry）≤7时，应按照《集中式地表水饮用水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当7<Rp（或Rf、Ry）≤9时，应采取风险预警措施；当Rp（或Rf、Ry）>9时，应采取风险应急措施。

（1）固定源评价指标及评分值见下表4.4-1。

表4.4-1 固定源评价指标及评分值（Rp）

| 风险源 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值 | 指标值 | 评分值 | 指标值 | 评分值 |
| 石油化工行业（个） | 无 存在 | 0 10 | 无 1 2~4 >4 | 0 5 7 10 | 无 1 2~4 5~10 >10 | 0 4 6 8 10 |
| 垃圾填埋场（处） | 无 存在 | 0 10 | 无 1 2 >2 | 0 6 8 10 | 无 1 2 3 >3 | 0 4 6 8 10 |
| 危险废弃物填埋场（处） | 无 存在 | 0 10 | 无 1 >1 | 0 8 10 | 无 1 2 >2 | 0 6 8 10 |
| 尾矿库（座） | 无 存在 | 0 10 | 无 1 2 3~4 >5 | 0 5 7 8 10 | 无 1 2 3~4 5~6 >6 | 0 3 5 6 8 10 |
| 加油站（座） | 无 存在 | 0 10 | 无 1~2 3~5 6~8 >8 | 0 2 4 8 10 | 无 1~3 4~6 7~10 >10 | 0 2 4 8 10 |
| 油品储罐（座） | 无 存在 | 0 10 | 无 1 2~3 4~5 >5 | 0 2 4 6 10 | 无 1 2~3 4~5 6~7 >8 | 0 2 3 5 8 10 |
| 码头吞吐量（万吨/年） | 无 存在 | 0 10 | 无 <0.1 >0.1，<1 1~5 5~10 10~50 >50 | 0 1 2 4 6 8 10 | 无 <0.1 >0.1，<1 1~5 5~10 10~50 >50 | 0 1 2 3 5 7 8 |
| 污/废水处理设施 （万吨/日） | 无 存在 | 0 10 | 无 <1 1~2 3~5 6~8 9~10 >10 | 0 1 3 4 6 8 10 | 无 <1 1~2 3~5 6~10 10~20 20~30 >30 | 0 1 2 3 5 7 9 10 |

（2）流动源评价指标及评分值见下表4.4-2。

表4.4-2 流动源评价指标及评分值（Rf）

| 风险源 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值 | 指标值 | 评分值 | 指标值 | 评分值 |
| 陆运 | 无 危险品运输或L>2rd L<2rd | 0 10 9 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  |  |  | 有路可行走 | 1 |  |  |
|  |  |  | 有路但不能通行机动车 | 2 | L<2rd | 3 |
|  |  |  | 有机动车通行 | 3 |  |  |
|  |  |  | 有运输路线且长度较短 | 4 |  |  |
|  |  |  | L<rd | 5 | 有危险品运输且rd<L<2rd | 6 |
|  |  |  | rd<L<2rd；或有小型桥梁 | 6 |  |  |
|  |  |  | L>2rd | 7 |  |  |
|  |  |  | 有危险品运输；或有单车道跨线桥 | 8 | 有危险品运输L>2rd | 8 |
|  |  |  | 有危险品运输且rd<L<2rd | 9 |  |  |
|  |  |  | 有危险品运输且L>2rd | 10 |  |  |
| 航运 | 无 存在 | 0 10 | 无 航线L<rd 航线rd<L<2rd 航线L>2rd | 0 6 8 10 | 无 航线L<rd 航线rd<L<2rd 航线L>2rd | 0 3 5 7 |

注：L为公路或铁路的路线长度；rd为风险源所在保护区范围的当量半径，rd=3km（准保护区）

（3）非点源评价指标及评分值见下表4.4-3。

表4.4-3 非点源评价指标及评分值（Ry）

| 风险源 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值 | 指标值 | 评分值 | 指标值 | 评分值 |
| 耕地面积 所占比例 | 无 存在 | 0 10 | 无 <5% 5%~10% 10%~20% 20%~30% 30%~40% 50%~60% 60%~70% 70%~80% >80% | 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 无 <20% 20%~30% 30%~40% 40%~50% 60%~70% 70%~80% >80% | 0 1 2 3 4 5 6 7 |
| 生态缓冲 带 | 无 宽带>50m 宽带≤50m | 0 0 2 | 无 宽带>40m 宽带≤40m | 0 0 2 | 无 宽带>30m 宽带≤30m | 0 0 2 |

（4）风险评估结果

根据风险指标及评分值，按照评分值叠加法，分别对古淮河保滩水源地保护区进行定性评价，仅有移动风险源，宋保大桥L<2rd，Rf取值为3，具体结果如下表4.4-4。

表4.4-4 风险评估结果表

| 源项类型 | 风险源 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  | 分值小计 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标值 | 得分值 | 指标值 | 得分值 | 指标值 | 得分值 |  |  |
| 固定源Rp | 无 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 流动源Rf | 陆运 | 无 | 0 | 无 | 0 | 有危险品运输且rd<L<2rd | 3 | 3 | 3 |
|  | 船舶 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 |  |
| 非点源Ry | 无 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 |

一般来说，环境风险值的可接受程度分别以Rp（或Rf、Ry）≤3作为背景值，当风险值超过此限，当3＜Rp（或Rf、Ry）≤7时，应按照《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当7＜Rp（或Rf、Ry）≤9时，应采取风险预警措施；当9＜Rp（或Rf、Ry）时，应采取风险应急措施。

根据上表评估结果可知，古淮河保滩水源地保护区环境风险程度低，其固定源、流动源、非点源的评分值为0、3、0，因此Rp（或Rf、Ry）≤3。

5水源地突发环境事件调查及分析

## 5.1行政区域内突发环境事件调查分析

根据资料收集情况，近五年来涟水县范围未发生过与水相关的一般及一般等级以下突发环境事件。

## 5.2历史突发环境事件调查分析

### 5.2.1淮安市区域内突发环境事件调查分析

根据淮安市生态环境局提供资料，近年来环境风险物质道路运输发生的一般突发环境事件数量共4起，见表5.1-1；发生内陆水路运输突发环境事件2起，见表5.1-2。

表5.1-1 近年来淮安市环境风险物质道路运输突发环境事件

| 序号 | 发生时间 | 事故名称 | 地点 | 伤亡人数 | 事故情况 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015.11.5 | 皖M2722挂浓硫酸运输车翻车事件 | 盐化工 | 0 | 2015年11月5日早上08：18，接到洪泽生态环境局报告，盐化工境内有一辆运载硫酸的危化品车翻车。 一辆由南往北从安徽滁州莱安开往盐化工车牌为皖M2722挂装有30吨98%浓度浓硫酸的危化品车，在盐化工境内205国道边撞破路中间护栏翻入路西排涝河内（该排涝河处于枯水期，不流动）。经各方努力，事故车在上午10：30左右成功处置完毕。 | 一般 |
| 2 | 2015.12.10 | 京沪高速乙酸丁酯车着火 | 淮安区 | 0 | 2015年12月10日早上07：45，接到12345举报，京沪高速往上海方向S237处，有两车相撞着火，其中一辆车运载乙酸丁酯。 一辆由山东开往靖江运载约有20多吨乙酸丁酯的危化品车，与一辆运载瓦楞纸的车在京沪高速淮安区城东乡刘伶村境内发生追尾，燃烧。经了解乙酸丁酯大部分被燃烧掉，剩余少部分被拖走处置12点多（据安监部门消息，拖走部份目前已妥善处置），部分消防水流入路西侧的一个死水沟内。 | 一般 |
| 3 | 2016.5.7 | 宁宿徐高速管镇段车辆追尾交通事故 | 宁宿徐高速盱眙县管镇段（158KM） | 0 | 2016年5月7日凌晨00：18左右，一辆牌号为鲁D87527运输纯苯从徐州—南京方向的槽罐车，在宁宿徐高速由北向南行驶至盱眙县管镇段（158KM）发生车辆追尾交通事故，造成运输纯苯的槽罐车泄漏并引发火灾。 截止8时32分，事故现场明火被扑灭，恢复交通。 | 一般 |
| 4 | 2016.8.9 | 205国道淮阴区段车辆追尾事故 | 淮阴区丁集镇境内 | 0 | 2016年8月9日凌晨00:30左右，冀EG3070货车与鲁CF5761危化品车辆发生追尾，危化品车辆由淮安市新材料产业园区淮安联力化工有限公司开往山东，车上装有30吨异辛烷。事故导致异辛烷少量泄漏致路边矛盾沟内，事发地位于矛盾沟源头与外界水体不相通，下游河闸日常就已关闭，因此河水是不流通的。上午8:20左右危化品已经转移走，事故车辆调离国道。 上午9：00河面已利用围油栏进行防控，使用吸油棉吸附，同时吸附后的吸咐棉已协调危废处置中心规范处置，并笫一时间开展监测工作。 | 一般 |

表5.1-2 近年来淮安市内陆水运交通突发环境事件

| 序号 | 发生时间 | 事故名称 | 地点 | 伤亡人数 | 事故情况 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015.11.22 | 安邦沉船事件 | 淮安市安邦电化有限公司 | 0 | 2015年11月22日，苏连云港货1898危险化学品船在淮安安邦电化码头装液碱（氢氧化钠）约300吨时沉没（该船核载550吨），淮安市海事、环保、港口等部门接报后立即组织力量赶赴现场，并迅速启动应急处置预案，目前沉船货物正在过驳，开展打捞，事故未造成人员伤亡。环保开展水体监测，pH西安路8.01,事故点9.80，韩候大桥7.80，沉船周边pH值略高，上下游水体水质暂未受影响。23日晚上5点左右船体被打捞起。 | 一般 |
| 2 | 2016.9.6 | 淮安区两船相撞 | 京杭大运河淮安区陈庄渡口上游500米处东岸 | 0 | 2016年9月6日晚六点左右接市应急办电话，京杭大运河淮安区陈庄渡口上游500米处东岸，苏宝黄货6号与一艘从泰州开往淮安辖区收废油船发生碰撞，导致收废油船翻沉，两人落水获救，有少量废油溢出，海事部门已釆用围油栏，吸油棉等应急措施围堵拦截，现场得到有效处置，溢油得到控制，已协调监测开展涉水区域水质监测工作。 | 一般 |

### 5.2.1其他区域内突发环境事件调查分析

1.江西省新余市跨界水源地污染事件

事件类型：固定源突发环境事件

事件原因：上游约12km处新余市与宜春市交界处一家无名企业违法排污，排污口污水中镉浓度超过排放标准46550倍发生过程：2016年4月3日，新余市第三水厂水源地仙女湖上游袁水部分水域发现死鱼现象，4日该区域水质监测显示镉浓度超标，并加剧上升，5日第三水厂取水口尚未出现镉超标，但考虑到引水安全，第三水厂停止了取水。之后，4月6日，新余第三水厂经专家组检测达标后恢复供水，7日凌晨，发现镉浓度发生变化，再次停止供水。此后一直到4月12日事件调查完毕，才再次恢复供水主要影响：第三水厂停止供水累计达一周，期间第四水厂供水不足以保证全市生活用水使用。停水一度让居民生活发生变化，除了大量购买纯净水，解决日常饮用做饭之急，还要囤积水洗菜、洗澡、冲洗卫生间。新余调集的应急水，成为市民生活用水的重要来源。处置情况：事件发生后，新余市第三水厂停止取水，供水由第四水厂独立供应，政府也调集应急水供城市生活用水使用。4月7日，违法排污企业被宜春市袁州区环境保护局查封，污染源被切断，主要负责人之后也被宜春市公安部门控制。

2、广东省揭阳水源地污染事件

事件类型：非点源突发环境事件

事件原因：暴雨冲刷和沿途生活污水排入所致

发生过程：揭阳市自来水公司2015年5月11日发现上游水源（榕江三洲拦河坝河段）原水水质中氨氮、耗氧量等项目严重超标，超越常规处理工艺能力，危及市区安全用水。12日，揭阳市环保局会同市直有关部门开展污染排查，同时布置上游相关县环保部门开展排查，并加强重点断面的水质监测。监测结果显示，重金属六价铬等未检出，但水中溶解氧含量偏低，水质呈生活污染特征，初步判断为由于暴雨，上游区域污水污物冲刷所致。

主要影响：未造成揭阳市区停水。

处置情况：揭阳市自来水公司第一时间采取增加原水溶解氧、增投活性炭改善吸附功能等办法处置，保证了供水达标。揭阳市环保局进一步加大了排查力度，同时继续加密水质监测，掌握水质动态。

## 5.3突发环境事件分析

根据古淮河保滩水源地调查范围内的风险源调查情况，结合淮安市区内发生的涉水历史突发环境事件类型，本次风险评估从选取了典型突发环境事件情景进行源强预测分析，可供水源地突发环境事件发生时采取应急措施进行参考。古淮河保滩水源地可能发生的突发环境事件情景见表5.3-1。

表5.3-1 古淮河保滩水源地可能发生的突发环境事件情景

| 类别 | 风险源名称 | 主要风险物质 | 事故类型 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动风险源 | 危化品运输车辆涉水桥梁交通事故 | 危化品、燃料油 | 泄漏 | 碰撞、操作事故等 |
| 非点风险源 | 强降水冲刷面源污染：强降水天气冲刷准保护区内部分陆域导致农田使用的化肥、农药，以及一些地表垃圾、避风塘积存的生活污水、垃圾、畜禽养殖污染物以及可能的流动源风险物质通过地表漫流，逐步污染饮用水水源地 | COD、SS | / | 暴雨期、自然灾害 |

### 5.3.1固定源突发环境事件

结合古淮河保滩水源地自身特点，保护区内无固定风险源，本次不考虑固定源突发环境事件。

### 5.3.2流动源突发环境事件

流动源突发环境事件情景主要为道路车辆交通事故导致载有的危险化学品或油品泄漏。载有危险化学品或油品的车辆发生交通事故，次生突发环境事故的可能性较大。结合古淮河保滩水源地自身特点，需警惕翻车等严重交通事故导致自身油品污染水源地以及非法运输危险化学品的车辆发生事故导致运输物品污染水源地，谨防流动源突发环境事件发生。本次选取运输油品车辆管道破裂，油品泄漏作为风险评估分析。

1.水源地风险物质迁移过程分析

根据相关文献资料关于国内外溢流事故的统计资料分析，流动风险源发生小规模的溢油事故，大规模事故泄漏比较少见。本评估假设10min的时间，运输60t的油品运输车辆在高速最不利情况下即管道破裂考虑，采用伯努利方程计算最大漏油量为45t。参考FAY的研究成果，在无干扰的条件下，油在水面的分散呈圆形，溢流的最大面积为：

Amax=π（Rmax）2=105V0.75

式中：Rmax为溢油的最大面积，m2；V为溢油量，m3。溢油达到最大面积之后，油膜的平均厚度为：

h=V/Amax

式中：h为油膜平均厚度，m

油入水后很快扩散成油膜，然后在水流、风流作用下产生漂移，同时溢油本身扩散的等效圆油膜继续扩散，因此，溢油污染范围就是这个不断扩大的等效圆油膜所经过的水域面积。漂移与扩展不同，它与油量无关，漂移大小通常以油膜等效圆中心位移来判断。油膜中心漂移速度为：

V0=V1+VrQ

式中：V0为油膜运移速度，m/s；V1为水面流速，m/s；Vr为水面10m高处的风速，m/s；Q为风速对水流的贡献率，取经验值3%。

采用溢油覆盖水面的面积和油膜厚度作为环境污染范围和程度的评价指标，具体如下表5.3.2-1。按照泄漏量的10%、50%，得到的2种溢油量对应的油膜面积和厚度如下表5.3.2-2，以及油膜的漂移距离与时间的关系如下表5.3.2-3。

表5.3.2-1 溢油水体污染影响程度评价指标

| 序号 | 污染程度 | 水面油膜厚度 um | 水面油膜面积 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极重污染 | ≥50 | 100 |
| 2 | 严重污染 | 25~50 | 50~100 |
| 3 | 中度污染 | 10~25 | 10~50 |
| 4 | 轻度污染 | 5~10 | 5~10 |
| 5 | 一般污染 | 1~5 | 1~5 |
| 6 | 轻度影响 | 1 | 1 |

表5.3.2-2 不同泄漏量油品溢入河流事故预测结果

| 溢油规模 | 4.5t |  | 22.5t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油膜面积km2 | 油膜厚度um | 油膜面积km2 | 油膜厚度um |
| 预测数据 | 0.39 | 15.7 | 1.29 | 23.4 |
| 评价结果 | 轻度影响 | 中度污染 | 一般影响 | 中度污染 |

表5.3.2-3 油膜漂移距离与油品溢出时间的关系

| 溢出时间h | 油膜漂移距离km | 平均泄漏速率kg.s-1 | 泄漏量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 13 | 11.5 |
| 2 | 1.8 | 14 | 12.4 |

结果表明溢油事故在24h内油膜最大漂移距离为21.3km，4.5t溢油事故可造成油膜覆盖河流长度1.3~3.9km，油膜厚度中度污染，油膜面积较小，影响范围不大，总体上影响较轻；22.5t溢油事故可造成油膜覆盖河流长度4.3~12.9km，油膜厚度中度污染，油膜面积较大，影响显著。

通过查阅相关资料可知：泄漏或溢出的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化。

由于目前对于溢油扩散理论研究的不完善，未有方便可用的计算方式和模拟软件，有关油扩散的计算仅仅只考虑了油自身的因素，未考虑其他自然因素如风、水流、航道形状、油的挥发、降解、稀释等因素。选择较为简便的计算式进行计算，并对结果进行了阐述，可能与实际情况有所偏差，建议适当的参考。

2.风险评估结果

根据污染事件对水源水质的影响程度和影响范围，利用水环境健康风险评估模型（以人体健康损害为特征的风险事件）或生态损害模型（以生态系统损害为特征的风险事件），计算污染事件发生对人体健康或生态系统造成的危害程度。并在污染事件概率计算、危害分析的基础上，计算出污染事件对水源造成的风险值。风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

从水源各类最大可信事件风险值Rj中，选出危害最大的作为该水源最大可信事件风险值Rmax，并将其作为风险可接受水平的分析基础。即：

Rmax=ƒ（Rj）

式中：Rmax—水源最大可信事件风险值；

Rj—水源内各类最大可信事件风险值。

表5.3.2-4 最大可信事故风险值计算

| 最大可信事故 | 事故概率 | 事故后果 |  |  |  | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 致死区域半径m | 致死区域内人数 | 不利气象条件概率 | 致死率 |  |
| 流动源突发事故 | 1.2×10-6 | / | / | / | 50% | 0.6×10-6 |

当水源环境风险相当于地震或天灾所带来的危险性时，可不必担心此类事件的发生，建议风险值以10-6/a作为安全数量级，当风险值达到10-5/a时，应采取风险防范措施；达到10-4/a时，应采取风险预警措施；达到10-3/a时，应采取风险应急措施。

表5.3.2-5 各种风险水平及其可接受程度

| 序号 | 风险水平（a-1） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-3数量级 | 危险性特别高，相当于人自然死亡率 | 不可接受，必须立即采取措改进 |
| 2 | 10-4数量级 | 危险性中等 | 应采取改进措施 |
| 3 | 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿意采取措施预防 |
| 4 | 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 5 | 10-7~10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿为此事投资加以预防 |

对照表5.3.2-4和表5.3.2-5，并结合现有项目风险可知，水源地最大环境风险值为6×10-7，在采取一定的风险防范措施，并且事故发生后及时对人群进行疏散的前提下，风险水平可接受。

### 5.3.3非点源突发环境事件

根据现场调查，水源地面源污染方面无化学农药使用、分散式畜禽养殖场等。非点源突发环境事件主要考虑主要考虑暴雨洪涝等自然灾害引发的水质超标事件。淮安市位于长江中下游平原，6～7月间，长江中下游常有持续性暴雨出现，历时长、面积广、暴雨量也大。暴雨洪涝等自然灾害主要是将地面大量泥沙冲入水中，造成水源地水质不同程度的污染。

（1）汛期

若汛期遭遇连续强降雨天气，可能引发洪涝灾害，洪水在涨水和退水期间，冲刷地表土壤以及邻近河道的固体废弃物进入水体，对饮用水水质安全造成严重威胁。

（2）旱情

干旱时期水体水量减少，上游水体自净能力减弱，若周边污染源进入河流水体，水体几乎无自净能力，污染的水随河流进入水库，导致水质有恶化的风险。

### 5.3.4水华灾害突发环境事件

2007年太湖蓝藻事件属于较典型的水华灾害事件，太湖蓝藻爆发较频繁，几乎每年夏季7月份前后都有一定蓝藻事件发生，我国滇池、巢湖也有水华灾害事件发生。结合古淮河特点，水华灾害突发环境事件发生概率很低。

### 5.3.5其他突发环境事件

2016年3月，湖北省松滋市泉溪沟水库遭投毒致3000多人没水喝，原因是卸甲坪乡地处洈水河上游，鱼类丰富。少数当地人在明知违法的情况下，用电击、投毒等方式捕鱼。有个别村名，把农药“鱼藤酮”投进了泉溪沟水库。

结合古淮河特点，保护区水域属于流动快的水域，保护区范围内设置防护设施包括物理隔离工程（如护栏、围网等）和生物隔离工程（如防护林等），设置隔离网封闭，投毒突发环境事件发生概率很低。

6环境风险防范措施

## 6.1固定风险源环境风险防控能力分析

古淮河淮安市境内主要控制建筑物为杨庄闸、活动坝水电站、古黄河水利枢纽。必须严格按照闸口启动条件按需启动该闸口，不得在其他条件下启动闸口。

## 6.2流动源环境风险防控能力分析

古淮河保滩水源地保护区一级、二级、准保护区内不涉及服务站、加油站等设施。具体流动源风险防控措施如下：

①涟水县公安、交通等相关部门根据职责，加强饮用水源保护区流动风险源管理，在水源保护区应设立检测管理点，对进入保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等。

②按照《危险化学品安全管理条例》要求，禁止载有有毒、有害、易泄漏危险品的车辆穿越饮用水水源保护区，对确需由公路穿越的，应事先申请并经有关部门批准、登记，并设置防渗、防溢、防漏等设施。

③饮用水水源一级保护区内，禁止设置装卸码头；饮用水水源二级保护区和准保护区内，禁止设置危险品装卸码头。

④责令流动源单位落实专业运输车辆和运输人员的资质要求和应急培训。运输人员应了解所运输物品的特性及其包装物、容器的使用要求，以及出现危险情况时的应急处置方法。

⑤危险品运输工具应安装卫星定位装置，并根据运输物品的危险性采取相应的安全防护措施，配备必要的防护用品和应急救援器材。必要时可以限制车辆的运输路线和运输时段。

⑥严禁非法倾倒污染物。

⑦在古淮河（涟水）饮用水源保护区准保护区域内的通车桥面两侧应设计纵向集水管，在桥面一侧设置引水管线和沉淀池。当桥面发生车祸事故或者施工设备跑冒漏油等环境风险事故时，事故产生的废水、废油可进入引水管线，而后汇入沉淀池中蓄留事故废水，收集的事故废水采用槽罐车运至具备相应事故废水处理能力的单位处理达标后排放，严禁将事故废水排入古淮河（涟水）饮用水源保护区准保护区区域内。

⑧在古淮河（涟水）饮用水源保护区准保护区区域内的桥头附近应配备以下设备：各配备围油栏100米；配备沙袋50袋，以应对突发性事故的发生；设置警示标志及报警求助电话，并进行适当限速。

## 6.3非点源环境风险防控能力分析

古淮河保滩水源地风险防控区范围内有部分生活和农业用地，现已进行搬迁清除。本次评估主要提出如下要求：

①根据《集中式饮用水水源环境保护指南》（试行）要求，古淮河保滩水源地保护区范围内应控制集约化农作物种植；

②本着从源头控制的原则，建议根据所在地的实际情况制定切实可行的饮用水水源保护区方案，确保饮用水水质安全；

## 6.4水源保护区环境风险防控能力分析

### 6.4.1水源保护区的环境风险防范

（1）水源地标志设置

对现已划定水源地，应当按照水源地的有关规定设立明确的地理界标和警示标志。目前，古淮河(淮安市境内)全线已经作为饮用水源地被严格保护，并在饮用水水源保护区已经设立了明确的地理界标和明显的警示标志以及严禁事项的告示牌，明确保护范围和要求，并配有在线水质监控系统和实时监控录像。

（2）风险源管理

环保部门应建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在水源保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。

相关部门应严格控制运输危险化学品、危险废物及其它影响饮用水安全等物质进入水源地，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏等设施。

（3）风险防控措施

水源保护区应组织制定风险防控方案，对可能面临的风险按照紧急程度和需要重视程度进行排序，评估各种风险控制方法的可行性、成本及收益，制定风险控制、转移措施方案，提升自身的降污、截污、疏浚、稀释、备用等功能。

### 6.4.2取供水安全保障

（1）信息共享

生态环境、水利、住建、卫健委等部门、供水企业等单位应建立联动机制，制定联动方案，共享水源地水质变化信息、取水信息、供水水质信息，共同应对饮用水突发环境事件。

（2）取水安全保障

对水厂取水口进行整治，确保水质安全。完善调水、补水、停水方案，强化在线监控，增加应急监测指标等方式，提高取水安全保障能力。

（3）供水安全保障

供水单位通过储备必要的应急物资，深化处理工艺，供水管线改造，分功能供水，规范停止取水、中断供水管理等措施，提高供水安全保障能力。必要时使用备用水源地供水，可持续性供水。在备用水源启用期间，要对备用饮用水水源水质状况进行跟踪监测。

在污染能够通过供水企业治理达标的情况下，尽量不停止供水；或通过管道管理只停止饮用水供应，尽量减少对居民其他用水和社会经济活动的影响。

## 6.5特殊时期水源地污染风险防控措施

在汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，古淮河保滩水源地的直接管理部门应及时向涟水县人民政府提出提升特殊时期环境风险防控工作建议和对策。

在各个时期的具体防范措施如下：

（1）雨雪冰冻时期

要积极应对雨雪冰冻灾害。县政府应和环保、供电、供水、气象、交通、公安等部门加强信息沟通，了解灾害性天气信息。灾害期间，应密切关注融雪剂的使用对水源地的影响。加强对取水口附近地表水的水质监测。通知交通、公安等部门应对上路车辆加强安全检查并做好雨雪天宣传警示，防止因冰冻造成车辆事故后引发泄漏。

（2）汛期

针对重大汛情，县政府应对水利工程调蓄方式提出建议，避免对水质造成大的影响；联合卫健委等部门加强水源地水质监测工作，重点监测细菌总数、大肠菌群、浊度、重金属等。

汛期饮用水异常，判断可能是水源被污染时，涟水县古淮河水源地的直接管理部门应及时查找原因并科学应对，通过设立警示牌、清楚主要污染源、建立治污截污工程、强化环境监管等措施，保障水源地的水质安全。

当发生自然灾害时，水利部门应建议政府组织对现有水源地进行评估，按照水量充足、水质良好、取水便捷安全等条件，判断现有水源地是否可以继续使用。对水源地加强防护，并纳入清淤重点；在人口聚集区附近现有水源地不安全的情况下，可考虑备用水源，除现场的环境卫生调查外，可使用快速检测仪器分析水源水质情况。

（3）重大旱情

严密监控水质变化。在重大旱情时期，县政府应加大与水务部门、自来水公司、环保部门、卫健委部门等沟通联系，对水质加密监测，及时掌握水质变化情况。防止新增污染负荷。县环保部门应集中力量开展水源地周边隐患排查工作，督促整改。加强对流动源的监管，减少或避免对水源地造成影响。

（4）相关企业加强风险防范

县环保部门应督促危险化学品运输企业应认真落实安全措施，防范因冰冻造成泄漏。

## 6.6环境风险防控能力持续改进建议

根据前面的分析并结合现场调查可知，古淮河保滩水源地提高应对环境风险应急的各项工作仍需要进一步加强，主要包括污染源整治和应急风险防控等方面，具体措施及实施计划见表6.6-1。

表6.6-1古淮河保滩水源地主要环境风险源统计表

| 类型 | 任务 | 污染源整治存在问题 | 完善建议 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动源 | 确保流动污染源对水源不产生影响 | 二级保护区、准保护 区内存在跨河桥梁 | 在水源保护区应设立检测管理点，对进入保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等 | 县公安、交通运输局 |
| 非点源 | 发展生态农业 | 风险防控区范围内有部分生活和农业非点 源污染等风险源存在 | 应控制集约化农作物种植，建议发展有机农业；减少含磷废水外排，尽量少使用农药、化肥的使用；建议农业部门负责严格控制农业面源污染超标排入河道；城管部负责岸上垃圾处 置和河中垃圾上岸清理。 | 县人民政府 |
| 类型 | 任务 | 建议措施 |  | 责任单位 |
| 环境风 险管理 方面 | 提升水源地 环境风险管 理能力 | 不断改革完善各项水管理制度，逐步建立和完善流域综合治理机制，从全流域尺度保护水源，保障保护区上游水质达标，提升环境风险管理能力 |  | 县应急管理 局 |
|  | 水质达标 | 根据《集中式饮用水水源环境保护指南》（试行）的相关要求，涟水县古淮河保滩水源地属于地表水型集中式饮用水水源保护区，其一级保护区水质应符合《地表水环境质量标准》II级标准要求、二级保护区水质应符合《地表水环境质量标准》III级标准要求，合理科学有效的保护饮用水水源水质 |  | 县应急管理 局 |
|  | 完善汛期、旱期、冰冻等特殊时期污染风险防控制度 | 完善汛期、旱期、冰冻等特殊时期污染风险防控制度，明确巡查人员和巡查频次及重点巡查对象等 |  | 县应急管理 局 |
| 环境应 急方面 | 应急物资储 备 | 根据水源保护区环境风险物质种类情况储备相应的环境应急物资，并按规范存放，积极采取各项污染源风险防范措施 |  | 县应急管理 局 |
|  | 应急人员培 训、演练 | 定期对应急人员进行应急培训，定期进行环境应急预案演练 |  | 第二水厂，县应急管理局 |

7调查结论和评估结果

## 7.1区域调查结论

涟水县古淮河保滩水源地一级保护区、二级保护区及准保护区内无固定源风险。其主要环节风险为流动源，涟水县古淮河保滩水源地流动源环境风险为3。涟水县古淮河保滩水源地准保护区内存在桥梁及所在道路流动源风险，有机动车行驶，有危化品运输但距离较短。流动源重点防控对象为宋保大桥。涟水县古淮河保滩水源地不存在非点源污染。

## 7.2风险评估结果

根据调查结果，涟水县古淮河保滩水源地流动源环境风险为3，为最大可信事故。最大环境风险值为6×10-7，在采取一定的风险防范措施，并且事故发生后及时对人群进行疏散的前提下，风险水平可接受。

## 7.3环境风险源分类管理建议

一是加快能力建设，提升管理水平。

加强队伍建设，推进专业环境应急处置队伍建设，形成一支专业应急力量。增加装备建设，建立应急资源和资产数据库，搭建科学合理的装备管理机制，做好装备的日常管理维护工作。规范制度建设，加强预案编制和动态更新，增强预案的针对性和实效性，建立预案管理系统。加强监测预警系统建设，逐步完善突发事件监测网络，开展风险评估，建立风险源管理系统。

二是加强流动源风险管理，减轻污染损害。

对风险源的监管要严格按照《危险化学品道路运输安全管理办法》执行，加强道路运输企业的安全监管，进一步完善、更新辖区登记在册的危化品运输车辆信息。当突发环境事件发生时，要尽快切断污染物的暴露途径，采取响应的警示措施和安全措施，同时尽最大可能保护受体。

三是加强非点源的风险管理

水源地直接管理部门应安排人员定期巡视，防止居民生活污染，城管部负责对可能出现的岸上垃圾进行处置和河中垃圾上岸清理。农业部门严格控制调查范围内农业面源污染超标排入河道。一旦发现企业水源地被污染，立即调配物资进行围堵，并通知相关水利部门关闭相应闸门，防止污染水质接近取水口，并通知相关部门对污染水体进行监测，根据水质检测情况进行后续修复。

## 7.4环境风险防控建设的建议

加强应急队伍建设，提高队伍应急能力，建立环境应急处置队伍保障体系，形成规模适度、管理规范、专业的环境应急处置队伍，联合县内大中型企业的应急队伍，形成一支熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件措置措施的专业应急力量。建立应急中心专家信息系统，积极组织应急人员参加各类环境应急培训和演练，加强和提高工作人员应对突发环境事件的素质和能力。

增加应急装备建设，整合和利用现有应急救援资源，通过对县现有技术装备和资产数据库，向上申请应急资金使用增加包括应急车辆、应急监测设备安全防护装备等。改善和提升应急应急装备水平，为应急救援队伍配置技术先进、性能优良的应急很粗之水平，为应急救援队伍配置技术先进、性能优良的应急处置专业器械设施和安全防护装备，实现配置现代化和配比合理化。建立健全应急物资综合调度系统，调用机制。做好日常管理维护工作，保证装备处于良好状态。

加强应急管理建设，加强监测预警系统建设，逐步完善突发事件监测网络，开展风险评估，建立风险源管理系统。加强建立集风险源、环境敏感目标、标准规范、事故案例、预案库、专家库、数据信息库为一体的应急指挥信息资源共享平台。

8应急资源调查

## 8.1环境应急队伍

当水源地突发环境事件发生时，现场应急指挥部根据事件现场实际情况成立现场应急工作组，工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、综合组。

- 8.1.1应急处置组

由县应急指挥小组办公室牵头，由县宣传部、淮安市涟水生态环境局、县应急管理局、县水利局、县住房和城乡建设局、县公安局、消防救援大队、县财政局、县自然资源和规划局、县交通运输局、县卫生健康委员会、县民政局、县市场监督管理局、涟水县保滩镇人民政府、自来水厂等单位联合组成。

其中县水利局负责负责启用应急和备用水源地，督促供水企业落实应急措施，调度水利工程调水引流、引清释污等措施改善饮用水源地水体水质。县应急管理局负责组织指导协调由自然灾害类等事故次生的突发环境事件的应急救援工作。淮安市涟水生态环境局负责组织污染源排查；指导消防尾水、污染物的收集、转运及处置等。县卫健委负责应急供水水质监测，对饮用水污染所致疾病进行防治。县交通运输局负责落实相应的应急设施建设及启用，配合公安部门做好公路、跨越桥梁交通事故可能引发环境污染的突发事件的处置工作。县公安局负责污染事故调查处理并落实相应的应急措施。

- 8.1.2应急监测组

由淮安市涟水生态环境局负责牵头，由县水利局、县卫健委、自来水厂等相关单位联合组成。负责对现场开展应急监测工作，分析污染现状及可能造成的影响，判断事件的变化趋势，向现场指挥部提出控制和消除影响的科学建议。其中淮安市涟水生态环境局负责水源地的预警及应急水质监测和水体污染情况监测；县水利局负责调水通道、水源地的水量和流向情况的监测；自来水厂负责取水口进、出水水质监测；县卫健委负责对末梢水水质监测。

- 8.1.3应急物资保障组

由县应急管理局、县民政局、县公安局、县交通运输局、县财政局、自来水厂等单位联合组成。负责为救援行动提供物资保证（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，挖掘或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等），维护社会治安、保障道路交通畅通工作，调拨事件应急体系运行经费，尽快消除事故后果和影响，保证社会稳定，尽快恢复水厂取水正常秩序。

其中应急管理局负责组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送；县公安局负责维护社会治安工作；县财政局负责调拨事件应急体系运行经费；县交通运输局负责保障道路交通畅通工作，协调应急处置所需的交通运输。

- 8.1.4综合组

由县宣传部、县应急管理局联合组成。主要职责：负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

- 8.1.5应急专家组

设立全县集中式饮用水源突发环境事件应急处置专家组（以下简称“专家组”），主要专家人员依托市生态环境局环境应急专家名单，包含各专项应急工作部门和相关单位的高级专业技术人员、高级管理人员等。其主要职责是：

（1）为全县集中式饮用水源安全提出中长期规划建议；为水源地突发环境事件的预警和应急处置提供技术支持。

（2）为水源地突发环境事件的发生和发展趋势提出救灾方案、处置办法。

（3）向水源地突发环境事件应急现场指挥部提出科学有效的决策方案。

（4）对危机解决后的灾害损失和恢复方案等进行研究评估，并提出相关建议。

## 8.2环境应急物资及装备

- 8.2.1环境应急物资及装备情况

县应急指挥部各成员单位根据职责分工，组织做好环境应急物资紧急生产、储备调用、紧急配送工作并做好本单位应急物资的更新及养护，保障应急处置和后续环境恢复需要。应根据事件和演练经验，持续改进药剂、物资、装备的规范存放，提高应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。县人民政府及各成员单位制定环境应急物资储备计划，强化环境应急物资储备，鼓励通过政府补贴、第三方服务等方式，建立符合实际的应急物资储备体系，提高突发环境事件救援能力。

涟水县人民政府结合水源地环境风险特点，加强对当地环境应急物资生产、储存、更新、补充和紧急配送等信息的动态管理。加强对危险化学品、重金属、石油类的分析检测系统的建设，加强包括清污、除油、解毒、防酸碱、防腐蚀等试剂材料、快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等的储备。

各应急物资储备库应制定相关管理制度，包括定期对仓库管理员进行教育培训；做好应急物资的入库质量把控、物资验收、登记建档等工作，建档内容包括：品名、规格型号、数量、入库日期、失效日期等。应急物质储备库管理单位应定期对储备库进行全面检查，发现损坏、失效现象时及时更新或维修；发现有欠缺的应急物资，应及时补充添置。应急物资详见下表。

表8.2.1-1 江苏省环境应急物资淮安储备基地物资一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围油栏 | 纽匹格BOM301 | 卷 | 30 | 周灵 24小时值班电话：18952336858/0517-83160688 |
| 2 | 吸附式条形围油栏 | 纽匹格BOM408 | 条 | 100 |  |
| 3 | 防化吸污垫 | 纽匹格MAT302 | 袋 | 300 |  |
| 4 | 吸油棉 | 纽匹格MAT3004 | 箱 | 200 |  |
| 5 | 溢油围堤 | 纽匹格PLR212 | 箱 | 20 |  |
| 6 | 撇油袋 | 纽匹格SKM403 | 箱 | 20 |  |
| 7 | 地毯 | 纽匹格PLR305 | 件 | 15 |  |
| 8 | 条形吸污袋 | 纽匹格PIG210 | 件 | 50 |  |
| 9 | 防化围栏 | 纽匹格HA1010 | 件 | 50 |  |
| 10 | 防化垃圾袋 | BAG202-L50 | 箱 | 30 |  |
| 11 | 防溢小推车 | 纽匹格344 | 只 | 10 |  |
| 12 | 粉色防化重型吸油卷 | MAT309 | 卷 | 20 |  |
| 13 | PLG重型吸油卷 | MAT3002 | 卷 | 20 |  |
| 14 | 防化类枕垫 | PIL306 | 个 | 20 |  |
| 15 | 洗消池 | ENPAC----5920-YE | 只 | 5 |  |
| 16 | 黄色盛漏围堤 | ENPAC黄色盛漏围堤 | 只 | 1 |  |
| 17 | 高效片状吸油棉1米*0.6米（每袋24平方） | A1汽油有机物原油和高粘度油品 | 平方 | 20 |  |
| 18 | 高效卷状吸油棉1米*32米 | 净土 | 平方 | 50 |  |
| 19 | B1型拖油索 | 直径0.2米，长1米 | 根 | 10 |  |
| 20 | 吸油索（贝多） | 直径12.7*3米 | 米 | 800 |  |
| 21 | 吸油索（贝多） | 直径20*3米 | 米 | 800 |  |
| 22 | 吸油棉50*40*3MM | 0P003 | 箱 | 100 |  |
| 23 | 吸油棉 | 1.2*1.2米 | 公斤 | 500 |  |
| 24 | 围油栏PVC600型 | 三江 | 米 | 200 |  |
| 25 | 围油栏反光 | 三江 | 米 | 200 |  |
| 26 | 消油剂 | / | 桶 | 40 |  |
| 27 | 收油机 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 28 | SkimPro2合1便携式收油机 | TLS15MM | 台 | 1 |  |
| 29 | 超能蠕动收油机 | 纽匹格 | 台 | 1 |  |
| 30 | 喷洒装置 | 三江 | 套 | 20 |  |
| 31 | 微型喷洒装置 | 220V | 台 | 5 |  |
| 32 | 劲卫*A40透气隔离防护服 | 金佰利99792 | 件 | 50 |  |
| 33 | 3000限次防化服 | 4180149-04 | 件 | 50 |  |
| 34 | 喷雾致密型化学防护服 | N71254210 | 件 | 20 |  |
| 35 | 一次性防化服 | TYVEX1422A-L | 件 | 100 |  |
| 36 | 气体致密型化学防护服 | 国产 | 套 | 5 |  |
| 37 | 液体致密型或粉尘致密型防护服 | 国产 | 套 | 5 |  |
| 38 | 隔热服 | 倍达 | 件 | 10 |  |
| 39 | 隔热服 | 霍尼韦尔 | 件 | 2 |  |
| 40 | 绿盾PM2.5抗菌防尘口罩 | 111652 | 只 | 50 |  |
| 41 | 绿盾PM2.5抗菌防尘口罩 | 111647 | 只 | 30 |  |
| 42 | 9001V折叠式带阀防护 | 9001V-1 | 只 | 50 |  |
| 43 | 9001A折叠式防护口罩（双片耳带式） | 24-Aug | 只 | 50 |  |
| 44 | 9041A 有机蒸发防护口罩 | 9041 | 只 | 50 |  |
| 45 | VL1-A 亚洲眼镜黑镜架透明片 | 100110 | 付 | 100 |  |
| 46 | S200A 亚洲眼镜透明镜架灰色片 | 100021 | 付 | 80 |  |
| 47 | 6200 半面型防护面罩 | 6200 | 只 | 50 |  |
| 48 | 6800 全面型防护面罩 | 6800 | 只 | 50 |  |
| 49 | 霍尼韦尔半面罩 | 770030M | 只 | 60 |  |
| 50 | 霍尼韦尔全面罩双滤盒 | 54001 | 只 | 20 |  |
| 51 | 6001 有机体气滤毒盒 | 6001CN | 只 | 50 |  |
| 52 | 6002 酸性体气滤毒盒 | 6002CN | 只 | 50 |  |
| 53 | N 系列防毒滤盒 | N75001 | 只 | 50 |  |
| 54 | 霍尼韦尔空气呼吸器 | C900 | 台 | 10 |  |
| 55 | 微型逃生呼吸器 | 3M | 只 | 50 |  |
| 56 | 冲锋舟 | 海蛇 | 艘 | 5 |  |
| 57 | 充气式救生伐 | HA-AL360 | 艘 | 5 |  |
| 58 | 雅玛哈动力机 | 30 型 | 台 | 2 |  |
| 59 | 雅玛哈动力机 | 40 型 | 台 | 1 |  |
| 60 | 救生艇充气泵 | / | 台 | 5 |  |
| 61 | 救生艇储物箱 | / | 只 | 5 |  |
| 62 | 远距离救生抛投器 | 神手 SQS-230 | 套 | 2 |  |
| 63 | 便捷式救生抛投器 | 神手 SQS-75 | 套 | 2 |  |
| 64 | 救生圈 | 江波 | 只 | 100 |  |
| 65 | 荧光背心 | 哈珀 | 件 | 50 |  |
| 66 | 充气式救生衣 | 江波 | 件 | 100 |  |
| 67 | 平板救援担架 | / | 付 | 10 |  |
| 68 | 不锈钢救生竿 | 4.5 米长 | 根 | 50 |  |
| 69 | 应急现场工作服 | 探路者 | 套 | 50 |  |
| 70 | 雨衣 雨靴 雨伞 | 千里雨 | 套 | 20 |  |
| 71 | 睡袋 | 探路者 | 件 | 50 |  |
| 72 | 帐篷 | 探路者 | 套 | 50 |  |
| 73 | 应急供电照明设备发电机 | 冬庆 | 台 | 1 |  |
| 74 | 便携式数码变频汽油发电机 | 单缸 LH2500 | 台 | 2 |  |
| 75 | 消防安全缓降器 | 配 15 米急救绳 | 套 | 5 |  |
| 76 | 消防安全缓降器 | 配 30 米急救绳 | 套 | 5 |  |
| 77 | 消防水泵 | 江都 11 马力 | 台 | 2 |  |
| 78 | 消防服复合材料涂铝箔 | 泰州 | 件 | 5 |  |
| 79 | 消防服轻防 | 泰州 | 件 | 5 |  |
| 80 | 硫酸抢险泵（防酸防静电） | 上海 | 台 | 1 |  |
| 81 | 医用急救箱 | / | 套 | 20 |  |
| 82 | 通用型全配置急救箱 | GRS-1 | 套 | 20 |  |
| 83 | 急救包 | 便携硬包 JE-N-013A | 套 | 20 |  |
| 84 | 手提式防爆灯 | LX-RJW7101 | 台 | 20 |  |
| 85 | 充电电筒 | 利雄 Z-JW7621 | 只 | 20 |  |
| 86 | 辐射报警装置 | SW83A | 台 | 2 |  |
| 87 | 易燃易爆气体报警仪 | JH-BD-1X | 台 | 5 |  |
| 88 | 有毒有害气体报警仪 | 四合一 | 台 | 5 |  |
| 89 | 四合一气体检测仪 | 霍尼韦尔 | 台 | 5 |  |
| 90 | 激光测距望远镜 | 尼康 | 台 | 5 |  |
| 91 | 防爆对讲机 | GP328 | 台 | 6 |  |
| 92 | 测深仪 | / | 台 | 2 |  |
| 93 | 应用录音设备 | 飞利浦 VTR5100 | 只 | 5 |  |
| 94 | 纽匹格多用修补剂 | PTY201 | 根 | 20 |  |
| 95 | 纽匹格修补剂剂组合包 | PTY260 | 包 | 2 |  |
| 96 | 船用应急堵漏毯 | 嵘丞 2*2 | 块 | 5 |  |
| 97 | 船用应急堵漏毯 | 嵘丞 3*3 | 块 | 5 |  |
| 98 | 船用木质堵漏器 | 每箱/（25-30 件） | 箱 | 5 |  |
| 99 | 注入式堵漏工具 | / | 套 | 5 |  |
| 100 | 法兰堵漏工具 | / | 套 | 5 |  |
| 101 | 金属堵漏工具套管 | / | 套 | 5 |  |
| 102 | 堵漏锥 | / | 套 | 5 |  |
| 103 | 外封式堵漏袋 | / | 套 | 5 |  |
| 104 | 粘贴式堵漏胶 | / | 套 | 5 |  |
| 105 | 专业型管道堵漏工具箱 | GEN313 | 套 | 5 |  |
| 106 | 罐体堵漏工具箱 | GEN312-1 | 套 | 5 |  |
| 107 | 电磁式堵漏工具组 | / | 套 | 5 |  |

表8.2.1-2 薛行循环经济产业园现有应急物资及装备情况

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 性能完好状况 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急车辆 | 消防车11t | 2 | 完好 | 魏玉国 0517-82696708 |
| 2 | 救护担架 | 多功能四人担架 | 1 | 完好 |  |
| 3 | 消防水泵 | 嘉陵 gxv160 | 1 | 完好 |  |
| 4 | 消防铁锹 | 战备锹 | 2 | 完好 |  |
| 5 | 防汛沙袋 | 小、中型 | 2 | 完好 |  |
| 6 | 防毒面具 | GB2890- 1995 | 4 | 完好 |  |
| 7 | 急救药箱 | 多功能 | 2 | 完好 |  |
| 8 | 消防水龙带 | 65型、80型 | 16 | 完好 |  |
| 9 | 消防栓 | GB14561-2003 | 5 | 完好 |  |
| 10 | 灭火器 | MF2/ABC2型 | 16 | 完好 |  |
| 11 | 警戒绳 | 0.05m*125m | 12 | 完好 |  |
| 12 | 手电筒 | 特警手电 | 10 | 完好 |  |
| 13 | 其他应急设施 | 水泡，发电机 | 各2台 | 完好 |  |

表8.2.1-3 涟水县消防站应急救援物资情况

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水罐消防车 | 辆 | 1 | 119(转) |
| 2 | 压缩空气泡沫消防车 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 登高云梯消防车 | 辆 | 1 |  |
| 4 | 机动消防泵（含手台泵、浮艇泵） | 台 | 2 |  |
| 5 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 个 | 2 |  |
| 6 | 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等） | 个 | 2 |  |
| 7 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 套 | 2 |  |
| 8 | 二节拉梯 | 架 | 2 |  |
| 9 | 三节拉梯 | 架 | 1 |  |
| 10 | 挂钩梯 | 架 | 2 |  |
| 11 | 常压水带 | 米 | 1200 |  |
| 12 | 中压水带 | 米 | 500 |  |
| 13 | 有毒气体探测仪 | 套 | 1 |  |
| 14 | 可燃气体检测仪 | 套 | 1 |  |
| 15 | 消防用红外热像仪 | 台 | 1 |  |
| 16 | 测温仪 | 个 | 1 |  |
| 17 | 各类警示牌 | 套 | 1 |  |
| 18 | 闪光警示灯 | 个 | 1 |  |
| 19 | 隔离警示带 | 盘 | 4 |  |
| 20 | 液压破拆工具组 | 套 | 2 |  |
| 21 | 机动链锯 | 具 | 1 |  |
| 22 | 无齿锯 | 具 | 1 |  |
| 23 | 手动破拆工具组 | 套 | 1 |  |
| 24 | 便携式防盗门拆破工具组 | 套 | 2 |  |
| 25 | 救生缓降器 | 个 | 1 |  |
| 26 | 气动起重气垫 | - | 2 |  |
| 27 | 消防过滤式自救呼吸器 | 具 | 10 |  |
| 28 | 医药急救箱 | 个 | 1 |  |
| 29 | 木制堵漏楔 | 组 | 1 |  |
| 30 | 金属堵漏套管 | 套 | 1 |  |
| 31 | 粘贴式堵漏工具 | 组 | 1 |  |
| 32 | 注入式堵漏工具 | 组 | 1 |  |
| 33 | 无火花工具 | 套 | 1 |  |
| 34 | 移动式排烟机 | 台 | 1 |  |
| 35 | 移动照明灯组 | 套 | 1 |  |
| 36 | 移动发电机 | 台 | 1 |  |
| 37 | 水幕水带 | 米 | 100 |  |
| 38 | 多功能消防水枪 | 支 | 6 |  |
| 39 | 直流水枪 | 支 | 10 |  |
| 40 | 灭火救援指挥箱 | 套 | 1 |  |

表8.2.1-4 涟水县第二自来水厂应急救援物资一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 辆 | 3 | 陈艳 051782315624 |
| 2 | 面包车 | 辆 | 2 |  |
| 3 | 潜水排污泵 | 台 | 1 |  |
| 4 | 发电机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电焊机 | 台 | 4 |  |
| 6 | 气割设备 | 台 | 1 |  |
| 7 | 听漏仪 | 台 | 1 |  |
| 8 | 风镐 | 个 | 3 |  |
| 9 | 电镐 | 个 | 3 |  |
| 10 | 电锤 | 个 | 3 |  |
| 11 | 电动切割机 | 台 | 3 |  |
| 12 | 角向磨光机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 灭火器 | 个 | 120 |  |
| 14 | 消防水枪 | 个 | 20 |  |
| 15 | 空压机 | 台 | 2 |  |
| 16 | 电动工具 | 套 | 5 |  |
| 17 | 机修工具 | 套 | 3 |  |
| 18 | 铅丝 | kg | 60 |  |
| 19 | 编织袋 | 个 | 500 |  |
| 20 | 应急灯 | 盏 | 20 |  |
| 21 | 吸油毡 | 套 | 100 |  |
| 22 | 拦油带 | 套 | 200 |  |
| 23 | 防洪沙袋 | 个 | 100 |  |
| 24 | 潜水泵 | 台 | 2 |  |
| 25 | 救生衣 | 件 | 6 |  |
| 26 | 救生圈 | 个 | 20 |  |
| 27 | 雨衣、雨靴 | 套 | 6 |  |
| 28 | 防水手电筒 | 个 | 3 |  |
| 29 | 防化服 | 件 | 2 |  |
| 30 | 防毒面具 | 个 | 4 |  |
| 31 | 耐酸手套 | 双 | 3 |  |
| 32 | 铁锹 | 个 | 20 |  |

- 8.2.2事故情形与应急物资保障性分析

涟水县第二自来水厂储备有一定量应急物资，主要是用于突发环境事件造成取水口水质污染情况下水厂的应急。涟水县第二自来水厂位于涟水县古淮河保滩水源地东北侧约4km范围距离；当事故扩大情况下，应及时汇报至市生态环境局应急办，可以调动淮安市内应急物资进行救援。淮安市生态环境局位于涟水县古淮河保滩水源地的东南侧约24km范围距离，淮安市涟水县消防站位于涟水县古淮河保滩水源地的东北侧约7km范围距离。

目前，涟水县区域内共建设1处园区级应急物资储备库，位于薛行循环经济产业园，有益于防范化解风险，完善环境应急管理体系建设。位于涟水县古淮河保滩水源地的东北侧约14km范围距离。

省环保厅于淮安市设立应急物资储备基地，该基地位于清浦区淮钢大桥附近，为淮安市环保、海事部门和扬州嘉孚特安全防护用品有限公司共同建立，主要承担向徐州、盐城、宿迁等地供应环境应急物资的任务，该应急物资库实行24小时专人值守，备有个人防护类物资13种、污染控制类物资30种。位于涟水县古淮河保滩水源地西南侧约26km范围距离。

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。可能发生的事故情形与应急物资保障性分析详见下表。

8.2-1 事故情形与应急物资保障性分析表

| 序号 | 事件情景情形 | 情景分析 | 应急物资情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通运输事故导致水环境污染事件 | 车辆因交通事故导致载有的货物，尤其是油品倾泄流入水源地，污染水质；或事故污废水，经暴雨冲刷随地表径流进入饮用水源地，造成水环境污染事故。 | 发生此类水环境污染事件时，距离水源地最近的涟水县第二自来水厂迅速响应，提供应急物资，可处理此类水环境污染事件。 |
| 2 | 特殊气象条件引发的次生水污染事件 | 汛期地表径流携带农业面源污染和生活污水进入水体，对饮水安全造成影响。 | 水源地建有隔离防护工程，可以减少此类水环境污染事件的影响；各应急物资储备库及时响应提供物资进行清淤；在水质不安全的情况下考虑备用水源。 |
|  |  | 干旱时期水体水量减少，上游水体自净能力减弱若污染源进入上游水体，污染的水随水流进入水源地，从而影响水源地水质。 | 加强对水质监测，设立标志牌，加强对流动源的监管。 |

9应急工程设施调查

## 9.1拦截污染物的应急工程设施

根据现场调查结果，水源地隔离防护工程通过在保护区边界设立物理或生物隔离设施，防止人类活动等对水源地保护和管理的干扰，拦截污染物直接进入水源保护区。防护设施包括物理隔离工程（如护栏、围网等）和生物隔离工程（如防护林等），防护工程应沿着一级保护区的陆域边界建设。建设隔离防护工程后，在划定的水源地保护范围内，严格执行有关法律法规，禁止一切破坏水源地水质的活动。

## 9.2连接水体的应急工程设施

涟水县古淮河保滩水源地所在水源闸坝主要为杨庄闸，杨庄闸由水利部门进行管理，涟水县古淮河保滩水源地位于杨庄闸下游约28km处。根据《淮安市集中式饮用水水源地突发性水污染事件水利系统应急预案》，当涟水县古淮河保滩水源地发生突发环境事件时，主管部门迅速响应，采取以下闸坝调控措施。

（1）如污水位于杨庄闸以上，关闭杨庄闸和古黄河水利枢纽，利用区间河槽水量实行应急供水，或利用备用水源地进行应急供水；

（2）如污水位于杨庄闸以下，迅速查明和消除污染源，供水单位加大原水处理力度或暂停供水，开启杨庄闸和古黄河水利枢纽控制闸，放二河水入古淮河，直至水源满足要求恢复正常供水。

表9.2-1 应急工程设施信息表

| 序号 | 水源地名称 | 是否存在交通穿越 | 可拦截污染物进入水体的应急工程设施 |  |  | 连接水体的应急工程设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涟水县古淮河保滩水源地 | 是 | 导流槽 | 应急池 | 缓冲塘 | 栏污坝 | 节制闸 | 导流渠 | 调水沟渠 |
|  |  |  | / | / | / | / | 有 | / | / |

10应急预案调查

目前涟水县具备完整的预案体系，包括国家、江苏省、淮安市、涟水县突发环境事件应急预案、部门突发环境事件应急预案、企业突发环境事件应急预案等。与涟水县古淮河保滩水源地突发环境事件有关的主要应急预案制定情况如下：

（1）《国家突发环境事件应急预案》

该预案目的为健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展，适用于我国境内突发环境事件应对工作。突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

该应急预案与下位预案之间互为衔接。对需要国家层面协调处置的跨省级行政区域突发环境事件，或需要由国家负责处置的特别重大水源地突发事件的应对工作，由江苏省省级人民政府向国务院提出请求，或由江苏省省级环境保护主管部门向环境保护部提出请求。

（2）《江苏省突发环境事件应急预案》

该预案目的为建立健全应对突发环境事件的应急机制，切实做好全省环境事件防控和处置工作，保护生态环境，保障公众生命健康和财产安全，适用于本省行政区域内因企业事业单位排污或由其他事件引发以环境污染为主要灾害的突发事件，主要包括大气环境污染事件、水环境污染事件、土壤环境污染事件等生态环境污染事件的应对工作。

该应急预案与上位预案和下位预案之间互为衔接。凡涉及跨区行政区域的，如过境高速公路、新长铁路、京杭大运河等交通事故或超出本区人民政府处置能力的，或者需要由省人民政府负责处置的重大水源地突发事件的应对工作，应上报江苏省人民政府，由省人民政府根据情况该预案并建立联动机制。

（3）《淮安市突发环境事件应急预案》

为健全淮安市突发环境事件的应急机制，科学有序高效应对突发环境事件，完善淮安市预防、预警体系，控制、减轻和消除突发环境事件的风险和危害，明确突发环境事件追偿责任及善后制度，维护环境安全，保障人民群众生命财产安全和身体健康，淮安市人民政府制定了《淮安市突发环境事件应急预案》。

该预案适用于淮安市境内发生的以及境外波及影响到淮安市的各种突发环境事件应急处置工作，主要包括大气环境、水环境、土壤环境等污染事件的应急处置工作。核与辐射环境事件、重污染天气事件和淮河流域发生的水上溢油和船舶污染事件的应急处置工作遵照市有关专项预案另行执行，不包括在该预案范围内。

该应急预案与上位预案和下位预案之间互为衔接。凡涉及跨区行政区域的，如过境高速公路、新长铁路、京杭大运河等交通事故或超出本区人民政府处置能力的，或者需要由市人民政府负责处置的较大水源地突发事件的应对工作，应上报淮安市人民政府，由市人民政府根据情况该预案并建立联动机制。

（4）《涟水县突发环境事件总体应急预案》

该预案目的是建立健全涟水县突发环境事件应急机制，切实做好涟水县突发环境事件防控与处置工作，保护生态环境，保障公众生命健康和财产安全。适用于涟水县境内发生的突发环境事件，以及境外波及影响到涟水县的各种突发环境事件应急处置工作，主要包括大气环境、水环境、土壤环境等污染事件的应急处置工作。

（5）《淮安市集中式饮用水源地突发污染事件应急预案》

- 为切实做好全市集中式饮用水源污染防治工作，确保供水安全，建立健全应对集中式饮用水水源突发污染事件的应急机制，提高政府应对突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，高效、有序地组织预防、控制和解除突发事件危机，市政府制定的《淮安市集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》。该预案适用于淮安市行政区域内因环境污染威胁或造成集中式饮用水源地取水中断的突发事件的预警、控制和应急处置。依据集中式饮用水源地突发污染事件的严重性和紧急程度，将集中式饮用水源突发污染事件分为四级，制定了分级应急响应处置措施。

- 《涟水县涟缘水务有限公司供水突发事件应急预案》

- 为规范和加强涟缘水务有限公司（以下简称“公司”）突发事件应急预案管理，确保安全供水工作在应急情况下公司领导、各职能部门、生产操作岗位等人员正确履行职责，指导和应对可能发生的突发事故，及时、有序、高效地开展事故抢险救援工作，提高公司处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害和影响，保障人员的健康与安全，2023年涟水县涟缘水务有限公司结合实际生产情况，特编制了《涟水县涟缘水务有限公司供水突发事件应急预案》。该应急预案适用于涟缘水务有限公司生产经营范围内突然发生，造成或可能造成重大人员伤亡、财产损失、严重社会危害以及危及城市安全供水的紧急事件的应对工作。当该应急预案与上一级应急预案同时启动时，应急救援工作应按上级应急预案执行。

11环境风险防控与应急措施差距分析

## 11.1水源地环境风险管理差距分析及改进措施

- 1.环境风险管理方面

- 涟水县古淮河保滩水源地的环境风险管理制度不完善，环境风险管理能力偏弱。

- 改进措施：加强涟水县古淮河保滩水源地保护区环境风险排查，一级、二级保护区内严禁新建、扩建污染环境的企业。建议完善涟水县古淮河保滩水源地保护区管理水平，逐步建立和完善流域综合治理机制，从全流域尺度保护水源，保障保护区上游水质达标，提升环境风险管理能力。

- 2.移动污染源污染防治应急管理方面

- 穿越水源地保护区的桥梁和相邻道路未设置环境应急设施，危险化学品运输管理制度不完善。

- 改进措施：完善危险化学品管理制度和穿越水源地保护区的道路、桥梁防撞、防抛、污水收集等水源保护设施。在宋保大桥、李码大桥、古黄河大桥（开发大道）、古黄河大桥（南马厂大道）附近设置挡板、导流槽、应急池等，拦截和收集污染物，防止污染扩散。根据饮用水水源保护级别，对宋保大桥、李码大桥、古黄河大桥（开发大道）、古黄河大桥（南马厂大道）运输的不同物品及所用车辆进行限制性通行，设立在线监控设施并进行定期检查。

## 11.2水源地应急防控差距性分析及改进措施

- 在充分调研涟水县古淮河保滩水源地现有应急能力的基础上，结合水源地周边可能发生的突发性水质污染事件的风险因素和风险类型，参照《集中式饮用水水源地环境保护指南（试行）》、《集中式地表水饮用水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》等标准规范，对现有风险防控措施的有效性进行分析论证，找出差距详见表10.2-1。

表11.2-1 现有风险防控和应急措施差距分析

| 分析类别 | 评估依据 | 现况 | 差距 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险源应急防控 | 经风险评估认定的重点防控固定源单位，应储备必要的应急物资，完善污染物拦截、导流、收集和处置的应急工程设施，防止污染物排向外环境。 | 现场调查发现，涟水县古淮河保滩水源地保护区内无重点防控固定源单位. | / | 符合 |
|  | 经风险评估认定的重点防控道路和桥梁，应设置导流槽、应急池等，拦截和收集污染物，防止污染扩散。 | 现场调查发现，跨越涟水县古淮河保滩水源地保护区的桥梁部分设置有防撞护栏、导流系统、无应急池，风险防控措施不到位。 | 宋保大桥、李码大桥、古黄河大桥（开发大道）、古黄河大桥（南马厂大道）应按要求设置导流槽、应急池等设施，拦截和收集污染物，防止污染扩散。 | 不符合 |
|  | 经风险评估认定的重点防控化学品运输码头、水上交通事故高发地段以及油气管线等，有关单位应储备救援打捞、油毡吸附、围油栏、临时围堰等应急物资，拦截和收集污染物，防止污染扩散。 | 现场调查发现，涟水县古淮河保滩水源地保护区内无重点防控化学品运输码头、水上交通事故高发地段以及油气管线等。 | / | 符合 |
| 连接水体的应急防控 | 结合风险源调查评估结果，一般可以考虑在连接水体的跨省（市）界断面、风险源汇入的下游水域、距离取水口24小时迁移时间的上游水域边界以及水源地二级保护区边界等地点，设置预警断面。 | 已在取水口附近设置了水质预警，监测站并接入省水源地监管平台。 | / | 符合 |
| 取水口应急防控 | 结合水源地基础状况调查和风险评估结果，加强水源地取水口的自动监控。根据流域污染特征，可以适当增加监控指标。可采用生物毒性综合预警手段实现对重金属、有机污染物等有毒有害物质的实时监控。根据水源地特征，可以增加不同垂直深度的水质自动监控，为改变取水层位等应急措施提供依据。 | 水厂取水口设置了水质自动监测站，并实现信息共享。 | / | 符合 |
| 应急预案制度 | 应急预案是为迅速、有效、有序地应对和缓解一些突发事件，而预先制定的一套程序化、规范化、详细的操作性文件和规定。应急预案在应急体系建立中具有政策性、纲领性和指导性作用，明确救援队伍、应急物质和专家技术支持等，从而确使突发事件带来的危害降到最低 | 目前淮安市及涟水县具备完整的预案体系，包括政府突发环境事件应急预案、部门突发环境事件应急预案、企业突发环境事件应急预案等，预案中均明确提出需定期进行预案演练，并根据应急演练情况进行预案修订。 | / | 符合 |
| 供水安全保障 | 应建设备用水源地，且备用水源地能满足供水地区日最低需水要求。 | 涟水县新建涟水湖应急备用水源地，总占地面积2000亩，水源地设计总库容116.76万m3，满足7天以上居民生活饮用需求的应急备用。但未建立突发事件应急机制。 | 强化应急水源地管理与保护。涟水湖应急备用水源地应编制突发事件应急预案，建立健全突发事件应急处置机制。 | 不符合 |

12环境风险管理措施建议

- 根据以上分析，涟水县古淮河保滩水源地现有环境风险防控措施存在的问题及完善改进建议和计划归纳至下表。

表12-1 水源地防控措施持续改进实施计划

| 项目 | 序号 | 环境风险隐患和防控措施待改进处 | 完善建议 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理方面 | 1 | 水源地环境风险管理有待完善 | 加强涟水县古淮河保滩水源地保护区环境风险排查，一级、二级保护区内严禁新建、扩建污染环境的企业。建议完善涟水县古淮河保滩水源地保护区管理水平，逐步建立和完善流域综合治理机制，从全流域尺度保护水源，保障保护区上游水质达标，提升环境风险管理能力。 | 涟水生态环境局 | 2023年底 |
| 风险源应急防控方面 | 2 | 调查范围内跨越水体桥梁的应急防控措施不到位 | 在宋保大桥、李码大桥、古黄河大桥（开发大道）、古黄河大桥（南马厂大道）附近设置挡板、导流槽、应急池等，拦截和收集污染物，防止污染扩散。根据饮用水水源保护级别，对宋保大桥运输的不同物品及所用车辆进行限制性通行，设立在线监控设施并进行定期检查。 | 涟水县政府、县交通运输局 | 2023年底 |
|  | 3 | 涟水湖应急备用水源地未建立突发事件应急机制 | 强化应急水源地管理与保护。涟水湖应急备用水源地应编制突发事件应急预案，建立健全突发事件应急处置机制。 | 涟水生态环境局 | 2023年底 |