- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：              建筑装潢垃圾处理

建设单位（盖章）： 淮安市聚而侃环保建材有限公司

编制日期：                 2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建筑装潢垃圾处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-320826-07-02-529098 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王广权 | 联系方式 | 13382980222 |
| 建设地点 | 淮安市涟水县东胡集镇时码砖瓦厂内（企业现有租赁厂区内） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 119 度 20 分 31.849 秒，北纬 33 度 53 分 23.980 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 三十九、废弃资源综合利用业85 非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 涟水县工业和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 涟工信备〔2024〕26号 |
| 总投资 （万元） | 400 | 环保投资 （万元） | 90.5 |
| 环保投资占比（%） | 22.6% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积 | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无须设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《涟水县城市总体规划》（2013-2030） 审批机关：淮安市人民政府 审批文件名称及文号：《市政府关于同意涟水县修改城市总体规划的批复》（淮政复〔2016〕15号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《涟水县城市总体规划》（2013-2030）中相关内容如下： 1、第二十五条产业发展目标：建立完善以现代工业为主体的多层次产业体系，把涟水建设为苏北地区的工业强县。发展优质高效农业，以城镇为载体做大做强的农产品加工业和商贸流通业，为农业发展提供更好环境。加快食品酿造、医药化工、纺织服装、机械电子等传统优势产业的升级与转型；抓住区域产业转移及重大项目布局等机遇，大力发展航空器制造与服务、汽车零部件等产业，实现产业跨越发展。大力发展与产业配套的新兴服务业，挖掘优势，整合机场、铁路、盐河等资源，培育现代物流产业及金融服务业等，完善城镇服务功能。 2、第二十六条产业发展策略：加大技术革新力度，培育高产优质高效农业；产业转移与工农互动相结合，构筑现代化产业体系；发挥交通枢纽地位，发展现代物流业；做大中心城区，提升县城服务业水平；构建内生与外生相结合、大型企业与中小企业相结合、核心园区与乡镇集中区相结合的多维产业发展机制。 本项目位于东胡集镇企业现有厂区内，该地块用地性质为采矿用地，交通便利，现已完成道路、电力、供水等基础设施建设，具有良好的投资和发展前景，企业已支付土地租金、完成开发建设并经土地行政主管部门同意。项目已通过涟水县工业和信息化局立项备案，备案证号涟工信备〔2024〕26号，项目的建设符合涟水县城市总体规划要求，符合区域产业发展策略。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为废弃资源综合利用类别项目，综合利用建筑装潢垃圾加工生产建筑骨料及砂子，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中“C3039 其他建筑材料制造、C4220 非金属废料和碎屑加工处理”行业类别。 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》及其修改单中的鼓励类项目“四十二、环境保护与资源节约综合利用 8废弃物循环利用：……建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，符合国家产业政策要求。 项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年发布，苏办发〔2018〕32号文附件3）中的限制类、淘汰类、禁止类项目；不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中江苏省引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业，符合江苏省产业政策要求。 本项目已通过涟水县工业和信息化局立项备案（备案证号：涟工信备〔2024〕26号；项目代码：2406-320826-07-02-529098）。 因此，本项目的建设符合国家与地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线符合性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在生态空间保护区域内，周边生态空间保护区范围如下： 表1-1 项目周边生态空间保护区域 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 与项目相对位置及距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 生物多样性保护; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：118°59′E至119°35′E，33°45′N 至34°65′N之间。; /; 方位SW 15.05km. 古黄河（涟水县）饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区：上游 1000 米至下游 500 米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500 米、下延至涟水闸的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。; /; 方位SW 15.65km. 废黄河（涟水县）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 涟水县境内全长 78 公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村。; 方位SW 15.28m. 由表中可以看出，项目选址不在《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）划定的国家级生态保护红线范围和生态空间管控区域范围内，不涉及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）划定的国家级生态保护红线。 因此，本项目的建设符合生态保护红线相关文件的要求。 （2）环境质量底线相符性分析 根据淮安市生态环境局官网公布的2023年环境状况公报，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0微克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。因此，2023年本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 市委、市政府高度重视组织召开全市生态环境保护大会，动员部署市、县（区）镇（街）三级全覆盖，出台《淮安市推进生态文明建设实施方案》。市委、市政府主要领导全面加强工作部署、指挥调度，多次召开市委常委会、市政府常务会、市政府专题会议研究生态环境保护工作，多次深入国省考断面、大气国控站点、突出环境问题整改点位进行督办会办，推动工作落实。优化市对县区PM2.5浓度、优良天数比率考核细则。持续开展空气质量改善行动以及“开展三源整治、留住蓝天白云”扬尘管控集中整治行动，深入推进“48小时+12天”大气环境质量改善专项攻坚。实施重点治气工程，淘汰国三及以下排放标准柴油货车。同时，随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）整治计划的落实，环境空气质量将逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 根据淮安市生态环境局官网公布的2023年环境状况公报，2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于III类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优。公报内容表明项目周边主要自然水体盐河水质状况较好。 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据环境影响分析，对环境影响较小，预计不会改变环境质量现状。 因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目位于淮安市涟水县东胡集镇时码砖瓦厂内（企业现有租赁厂区内）。项目年用水8827.7m3/a，来自市政供水管网，年用电量100万kWh/a，由市政供电管网提供，不会达到资源利用上限。项目在现有厂区内建设（不新增占用土地），厂区用地性质为采矿用地，企业已支付土地租金、完成开发建设并经土地行政主管部门同意，符合用地规划及政策要求。 （4）环境准入负面清单相符性 Ⅰ、根据《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目属于建筑垃圾资源化利用项目，不属于土地管控负面清单要求中国家限制用地、禁止用地的行业类别。 Ⅱ、根据《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目属于建筑垃圾资源化利用项目，不属于土地管控负面清单要求中江苏省限制用地、禁止用地的行业类别。 Ⅲ、对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止、许可准入类项目类别。 Ⅳ、对照《环境保护综合目录（2021年版）》，本项目产品不属于目录中的“高污染、高环境风险”产品，也未采用该目录中的重污染工艺。 Ⅴ、对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于其中的一般管控单元。一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。全省划分一般管控单元1147个，占全省国土面积的59.04%。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）中江苏省省域生态环境管控要求相符性分析见表1-2。本项目选址属于淮河流域，与江苏省重点区域（淮河流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-3。 表1-2 与江苏省省域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重要民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1.对照《江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）等相关文件，本项目选址不在生态空间管控区域范围内。 2.本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3.本项目不属于化工生产企业。 4.本项目不涉及钢铁行业转型升级优化布局。 5.本项目选址不涉及生态保护红线和相关法定保护区。; 符合. 污染物 排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 1.本项目污染物经过环保处理设施处理后达标排放，实行污染物总量控制，不会突破区域生态环境承载力。 2.本项目建成后积极响应并配合当地相关协同减排及联防联控政策与措施。; 符合. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1.本项目为建筑装潢垃圾处理项目，厂区所在地不涉及饮用水水源保护区。 2.本项目不属于化工行业项目。 3.项目建成后加强环境事故应急管理，厂区内环境应急装备和储备物资纳入区域储备体系。 4.项目建成后加强环境风险防控，建立环境风险事故应急预案制度并及时修订，做好企业应急预案与区域应急预案的衔接工作。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。; 1.项目用水量不会突破区域水资源利用上限。 2.项目选址用地不占用耕地及基本农田。 3.本项目选址不在禁燃区内，生产工艺不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 表1-3 与江苏省重点区域（淮河流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目位于淮安市涟水县东胡集镇，不涉及通榆河一级、二级保护区，为建筑垃圾资源化利用项目，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 按照相关规定实施总量控制。本项目建成后全厂大气污染物总量控制指标为颗粒物4.2698t/a（有组织2.385t/a、无组织1.8848t/a）。在涟水县总量范围内平衡。. 污染物风险管控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 项目不通过内河运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品，原辅材料通过陆上车辆运输。. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目为建筑装潢垃圾处理项目，不属于高耗水、高耗能和重污染的产业项目。. Ⅵ、根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）文件中内容，涉及的涟水县环境管控单元名录见下表。 表1-4 淮安市环境管控单元名录表（涟水县） 行政区; 单元总数; 优先保护单元 （生态保护红线、生态空间管控区域）; 重点管控单元（产业园区、中心城区）; 一般管控 单元. 涟水县; 58; 3个 古黄河（涟水）饮用水水源保护区、江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区、废黄河（涟水县）重要湿地; 36个 江苏涟水经济开发区、淮安（薛行）循环经济产业园、凌庄新型金属材料工业集中区、淮安（涟水）空港产业园、涟城街道工业集中区、红窑镇工业集中区、粱岔镇工业集中区、涟城街道（徐集）工业集中区、东胡集镇扶贫产业园、东胡集镇（嵇码）工业集中区、陈师街道工业集中区、大东镇工业集中区、岔庙镇工业集中区、黄营镇工业集中区、黄营镇（北集）工业集中区、南集镇工业集中区、朱码街道工业集中区、朱码街道民营经济产业、朱码街道双河工业区、朱码街道河网工业区、成集镇工业集中区、红窑镇（义兴）工业集中区、高沟镇（灰墩）工业集中区、高沟镇（前进）工业集中区、唐集镇工业集中区、高沟镇工业集中区、高沟镇（高杨）集中区、食品产业园、五港镇工业集中区、五港镇工业集中区拓展区（再生纸产业园）、石湖镇瓦房工业集中区、石湖镇外口工业集中区、石湖镇东兴工集中区、保滩街道（周集）工业集中区、保滩街道（十堡）工业集中区、淮安（薛行）循环经济产业园西区; 19个 保滩街道、徐集乡（涟城街道）、黄营镇、涟城街道、高沟镇、唐集镇、大东镇、五港镇、梁岔镇、朱码街道、岔庙镇、东胡集镇、南集镇、义兴镇（红窑镇）、成集镇、红窑镇、陈师街道、前进镇（高沟镇）、石湖镇. 注：本意见一般管控单元指各镇区扣除生态保护红线、生态空间管控区域、各级各类产业园区和中心城区后的区域，统一以乡镇/街道名称命名。 本项目位于淮安市涟水县东胡集镇，属于淮安市环境管控单元名录中的一般管控单元。 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）、《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）文件中内容，淮安市总体准入要求如下表。 表1-5 与淮安市总体准入要求相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。 2.严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 1.本项目严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件中要求。 2.本项目严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。 3.本项目符合淮安市国土空间总体规划，不占用耕地和永久基本农田，不涉及湿地资源，不涉及在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 4.本项目不在大运河淮安段核心监控区范围内。; 符合. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》（苏政传发〔2022〕224号），到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 本项目执行主要污染排放总量控制要求。本项目建成后全厂大气污染物总量控制指标为颗粒物4.2698t/a（有组织2.385t/a、无组织1.8848t/a）。在涟水县总量范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 1.本项目实施后要开展突发环境事件应急预案编制和备案工作，定期进行预案演练，与上级预案实行联防联控。 2.本项目建成后加强环境风险防控，建立环境风险事故应急预案制度并及时修订，做好企业应急预案与区域应急预案的衔接工作，厂区内环境应急装备和储备物资纳入园区储备体系。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。; 1.本项目用水取自市政给水管网，用水量较小，不突破区域水资源要求。 2.本项目不涉及占用耕地及永久基本农田。 3.本项目用地不涉及使用煤炭。 4.本项目不在禁燃区内，不涉及使用高污染燃料。; 符合. 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、江苏省生态环境厅发布的江苏省生态环境分区管控服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/#/Homepage）以及《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），本项目位于一般管控单元（单元名称；东胡集镇；单元编码：ZH32082630304），与管控单元准入要求相符性见下表。 表1-6 与对应管控单元准入要求相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; （1）引入项目符合淮安市总体准入要求。 （2）持续推进工业企业向产业园区和规划工业区块集中。; 本项目综合利用建筑装潢垃圾生产建筑材料，符合淮安市总体准入要求。项目在企业现有厂区内建设，不新增用地。. 污染物排放管控; （1）控制畜禽养殖污染，强化规模化畜禽养殖粪污综合利用和污染治理。 （2）推进种植业面源污染防治，减少化肥、农药使用量。 （3）因地制宜开展农村生活污水治理。加快污水纳管工作或采用合适的分散式污水处理技术，加强对生活污水处理设施的运行和维护，建立长效管理机制。; 本项目不增加生活污水产生量，现有厂区内产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农肥。企业运营期间加强对化粪池的运行和维护，建立长效管理机制。. 环境风险防控; 严格管控类农用地，不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定农艺调控、替代种植、定期开展土壤和农产品协同监测与评价、技术指导和培训等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 本项目位于东胡集镇企业现有厂区内，该地块用地性质为采矿用地，不涉及占用农用地，企业已支付土地租金、完成开发建设并经土地行政主管部门同意。. 资源利用效率要求; /; /. 根据上表分析可知，项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。 Ⅶ、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（长江办〔2022〕7号）文件适用范围包括江苏省，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析见表1-7。 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析 负面清单实施细则管控条款; 本项目情况; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及码头建设及过长江通道; 不属限制范围. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区; 不属限制范围. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不涉及饮用水水源保护区; 不属限制范围. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园; 不属限制范围. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不涉及条款中规定的保护区域; 不属限制范围. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及直接排污口建设; 不属限制范围. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 不属限制范围. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内; 不属限制范围. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于条款中的高污染项目; 不属限制范围. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及新建、扩建石化、煤化工产业; 不属限制范围. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 不属限制范围. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合长江经济带相关法律法规及相关政策文件; 不属限制范围. 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 （5）行业相关政策相符性 对照《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》等行业政策文件，拟建项目与其相符性分析见表1-8。 表1-8 与行业相关政策文件相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 项目情况; 符合情况. 1; 《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》; 一、生产企业的设立和布局： （一）各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域内建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目相结合。 （二）建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业。; 项目选址为淮安市涟水县东胡集镇时码砖瓦厂内（企业现有租赁厂区内），企业现有厂区用地性质为采矿用地，已支付土地租金、完成开发建设并经土地行政主管部门同意。项目厂区地址交通便利，符合选址条件。项目已通过涟水县工业和信息化局立项备案，备案证号涟工信备〔2024〕26号。; 相符. 二、生产规模和管理： 根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。 大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。; 项目建筑装潢垃圾年处置能力30万吨，属于小型规模。; 相符. 三、资源综合利用及能源消耗： （一）资源综合利用 建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。 鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。 （二）建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应小于12吨标煤/万吨（粒径0-5mm, 5—10mm，5—20mm）; 项目全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾，选用国内先进设备，产品为建筑骨料和机制砂。本项目单位产品综合能耗4.72吨标煤/万吨。; 相符. 四、工艺与装备： （一）根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。 （二）根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。; 项目采用固定式生产方式，建设封闭式厂房，选用适宜的工艺及设备，并配备适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。; 相符. 五、环境保护： （一）要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。 （二）建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》CB3095要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。 （三）建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。 （四）建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 项目按照国家法律规定报批环评文件，依法进行竣工环境保护验收。项目粗破、细破、筛分工序产生的粉尘通过封闭式厂房、厂房内喷淋抑尘等治理措施，粉尘废气可以达标排放。项目运输车辆冲洗废水经厂内现有1#沉淀池处理后回用于车辆冲洗，设备冲洗废水经厂内现有2#沉淀池处理后回用于设备冲洗，不外排。项目采用合理布局、厂房隔声、设备减振等措施降低噪声影响。; 相符. 六、产品质量与职业教育： （一）产品质量应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》(GB/T 25176)、《混凝土用再生粗骨料》（ GB/T 25177）等国家、行业和地方标准的有关规定。; 项目产品质量能够达到相关标准要求。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮安市聚而侃环保建材有限公司注册成立于2019年9月，法定代表人王广权，统一社会信用代码91320826MA201YM33J，是一家从事建筑材料生产及销售的企业。 企业目前在淮安市涟水县东胡集镇内建设有两个厂区，分别为南厂区、北厂区，两个厂区相距约85米，本项目建设地点位于北厂区内。 企业南厂区建设项目于2019年11月编制了《碎石加工项目环境影响报告表》，并于2019年12月26日取得淮安市（涟水）生态环境局批复（淮（涟）环表复〔2019〕12号），该项目于2021年1月通过“三同时”环境保护自主验收。企业南厂区于2024年1月5日进行固定污染源排污许可证延续申请，并取得排污许可证，证书编号为91320826MA201YM33J001Q，有效期2024.1.5~2029.1.4。 企业北厂区建设项目于2023年10月编制了《淮安市聚而侃环保建材有限公司年产30万方混凝土项目环境影响报告表》，并于2023年10月31日取得淮安市（涟水）生态环境局批复（淮（涟）环表复〔2023〕90号），该项目于2023年12月通过“三同时”环境保护自主验收。企业北厂区于2023年11月22日首次进行固定污染源排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为91320826MA201YM33J002Z，有效期2023.11.22~2028.11.21。 淮安市2022年4月成功入选国家“十四五”时期“无废城市”建设名单，淮安市委市政府高度重视“无废城市”建设，各地各部门积极响应，围绕固体废物“减量化、资源化、无害化”，形成“1+10+N”建设方案体系，全市“无废城市”建设稳步向前、成效明显。根据《市委办公室 市政府办公室 关于印发淮安市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案的通知》（淮办〔2022〕47号），淮安市工作目标为：2025 年底前，成功创建国家级“无废城市”，固体废物产生强度较快下降，综合利用水平和无害化处置能力显著提升；2030 年底前，深化“无废城市”建设成果，其中建筑垃圾减量化资源化水平全面提升。 根据《涟水县"十四五"时期"无废城市" 建设实施方案》（涟政办发[2023]25 号）中的统计资料，2021年，涟水县仅统计工程渣土（包含工程泥浆）、其他建筑垃圾数据（工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾未进行分类统计）。其中，工程渣土（包含工程泥浆）产生量约为121.6万吨，其他建筑垃圾1.1万吨。涟水县内暂无建筑垃圾临时堆放点及资源化利用厂。 为满足涟水县的建筑垃圾处理及建材用量需求的增长，淮安市聚而侃环保建材有限公司拟投资400万元建设建筑装潢垃圾处理项目，利用建筑装潢垃圾生产建筑骨料及砂子。 本项目综合利用建筑装潢垃圾生产建筑材料，无水洗工艺，按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中的行业类别分类，属于“C3039 其他建筑材料制造、C4220 非金属废料和碎屑加工处理”行业，对应为《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造303以及三十九、废弃资源综合利用业中 85非金属废料和碎屑加工处理422。本项目应编制环境影响评价报告表报送环保部门审批。 ## 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; /; 黏土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干混砂浆搅拌站） 以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）等有关环境法律法规的规定，凡实施对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。为此，淮安市聚而侃环保建材有限公司委托淮安新皓源环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。淮安新皓源环境科技有限公司在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该企业提供资料和项目的建设特点，依据有关环评技术规范，编制了本报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并进一步提出环境污染控制措施，报请淮安市（涟水）生态环境局审批。 - 2、项目概况 本项目位于淮安市涟水县东胡集镇企业现有厂区内，项目厂区东侧为涟水县瑞新新型建材有限公司，南、西、北侧均为农田。项目地理位置中心坐标见表2-2。 表2-2 项目地理位置详情 建设项目名称; 建筑装潢垃圾处理. 建设地点; （江苏）省; （淮安）市; （涟水）县; 东胡集镇. 地理坐标; 经度（°）; 119.342180278; 纬度（°）; 33.889994568. 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 （1）主要建设内容及规模 项目不新增用地，在现有厂区内新增厂房建筑面积1500平方米，购置颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛分机等生产设备，采用分拣、粗破、除铁、细破、筛分等生产工艺，项目建成后，年处理涟水县内建筑装潢垃圾30万吨，年产建筑骨料22万吨、砂子4.5万吨。 （2）产品方案 表2-3 项目产品方案 序号; 产品; 规格; 年产量; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 建筑骨料; 0.425~5mm; 0; 22万t/a; +22万t/a; 产品全部外售. 2; 砂子; <0.425mm; 0; 4.5万t/a; +4.5万t/a; 产品全部外售. 3; 混凝土; C10—C50; 30万m3/a; 30万m3/a; 0; 产品全部外售. 本项目建筑骨料、砂子产品质量标准分别执行《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176-2010）、《建设用砂》（GB/T 14684-2022）中“机制砂”的要求。 ## 表2-4 项目建筑骨料质量标准 颗粒级配. 方孔筛筛孔边长; 累计筛余%. 1级配区; 2级配区; 3级配区. 9.50mm; 0; 0; 0. 4.75mm; 10~0; 10~0; 10~0. 2.36mm; 35~5; 25~0; 15~0. 1.18mm; 65~35; 50~10; 25~0. 600μm; 85~71; 70~41; 40~16. 300μm; 95~80; 92~70; 85~55. 150μm; 100~85; 100~80; 100~75. 注：再生细骨料的实际颗粒级配与表中所列数字相比，除4.75mm和600m档外，可以略有超出，但是超出总量应小于5%。. 微粉含量和泥块含量. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 微粉含量（按质量计）%; MB值＜1.40或合格; <5.0; <7.0; <10.0. MB值≥1.40或合格; <1.0; <3.0; <5.0. 泥块含量（按质量计）%; <1.0; <2.0; <3.0. 有害物质含量. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 云母含量（按质量计）%; <2.0. 轻物质含量（按质量计）%; <1.0. 有机物含量（比色法）; 合格. 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）%; <2.0. 氯化物含量（按氯离子质量计）%; <0.06. 坚固性指标. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 饱和硫酸钠溶液中质量损失%; <8.0; <10.0; <12.0. 压碎指标. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 单级最大压碎指标值%; <20; <25; <30. 再生胶砂需水比. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 需水量比; 细：＜1.35; 细：＜1.55; 细：＜1.80. 中：＜1.30; 中：＜1.45; 中：＜1.70. 粗：＜1.20; 粗：＜1.35; 粗：＜1.50. 再生胶砂强度比. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 强度比; 细：＜0.80; 细：＜0.70; 细：＜0.60. 中：＜0.90; 中：＜0.85; 中：＜0.75. 粗：＜1.00; 粗：＜0.95; 粗：＜0.90. 表观密度、堆积密度和空隙率. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 表观密度kg/m3; >2450; >2350; >2250. 堆积密度kg/m3; >1350; >1300; >1200. 空隙率%; <46; <48; <52. 碱集料反应. 经碱集料反应试验后，由再生细骨料制备的试件应无裂缝、酥裂或胶体外溢等现象，膨胀率应小于0.10%。. ## 表2-5 项目砂子质量标准 颗粒级配. 方孔筛尺寸mm; 累计筛余%. 1级配区; 2级配区; 3级配区. 4.75; 5~0; 5~0; 5~0. 2.36; 35~5; 25~0; 15~0. 1.18; 65~35; 50~10; 25~0. 0.60; 85~71; 70~41; 40~16. 0.30; 95~80; 92~70; 85~55. 0.15; 97~85; 94~80; 94~75. 方孔筛尺寸mm; 分计筛余%. 4.75; 0~10. 2.36; 10~15. 1.18; 10~25. 0.60; 20~31. 0.30; 20~30. 0.15; 5~15. 筛底; 0~20. 注：对于机制砂，4.75 mm筛的分级筛余不应大于5%。 对于MB＞1.4的机制砂，0.15 mm筛和筛底的分级筛余之和不应大于25%。. 石粉含量. 类别; 亚甲蓝值（MB）; 石粉含量（质量分数）%. Ⅰ类; MB≤0.5; ≤15.0. 0.5<MB≤1.0; ≤10.0. 1.0＜MB≤1.4或快速试验合格; ≤5.0. MB＞1.4或快速试验不合格; ≤1.0. Ⅱ类; MB≤1.0; ≤15.0. 1.0＜MB≤1.4或快速试验合格; ≤10.0. MB＞1.4或快速试验不合格; ≤3.0. Ⅲ类; MB≤1.4或快速试验合格; ≤15.0. MB＞1.4或快速试验不合格; ≤5.0. 注：砂浆用砂的石粉含量不作限制。 根据使用环境和用途，经试验验证，由供需双方协商确定，Ⅰ类砂石粉含量可放宽至不大于3.0%，Ⅱ类砂石粉含量可放宽至不大于5.0%，Ⅲ类砂石粉含量可放宽至不大于7.0%。. 泥块含量. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 泥块含量（质量分数）%; ≤0.2; ≤1.0; ≤2.0. 有害物质含量. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 云母含量（质量分数）%; ≤1.0; ≤2.0. 轻物质含量（质量分数）%; ≤1.0. 有机物含量（比色法）; 合格. 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）%; ≤0.5. 氯化物含量（按氯离子质量计）%; ≤0.01; ≤0.02; ≤0.06. 坚固性指标. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 饱和硫酸钠溶液中质量损失%; ≤8; ≤10. 压碎指标. 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 单级最大压碎指标值%; ≤20; ≤25; ≤30. 片状颗粒含量. Ⅰ类机制砂的片状颗粒含量不应大于10%. 表观密度、松散堆积密度和空隙率（除特细砂外）. 表观密度kg/m3; ≥2500. 松散堆积密度kg/m3; ≥1400. 空隙率%; ≤44. 放射性. 应符合GB 6566的规定. 碱骨料反应. 当需方提出要求时，应出示膨胀率实测值及碱活性评定结果. 含水率和饱和面干吸水率. 当需方提出要求时，应出示其实测值. 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）中“5 利用和处置过程中的固体废物鉴别 5.2利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理”： a）符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准； b）符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值； 当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件； c）有稳定、合理的市场需求。 本项目生产的建筑骨料、砂子产品质量标准分别执行《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176-2010）、《建设用砂》（GB/T 14684-2022）中“机制砂”的要求，通过采取一系列环境保护措施后，生产过程中排放的污染物能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等相关污染控制标准，生产的产品有稳定、合理的市场需求，因此不作为固体废物管理，按照产品管理。 （3）原辅材料 本项目扩建前后企业全厂主要原辅材料用量情况见表2-6： ## 表2-6 项目主要原辅材料用量情况 序号; 名称; 形态; 年用量（t/a）; 贮存方式; 贮存位置; 最大贮存量（t）; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 建筑装潢垃圾; 固态; 0; 30万; +30万; 堆场; 3000; 汽运. 2; 砂; 固态; 21 万; 21 万; 0; 堆场; 生产厂房; 3500; 汽运. 3; 水泥; 固态; 8.4万; 8.4万; 0; 筒仓; 水泥筒仓; 1500; 汽运. 4; 石子; 固态; 32万; 32万; 0; 堆场; 生产厂房; 7000; 汽运. 5; 粉煤灰; 固态; 1.2万; 1.2万; 0; 筒仓; 粉煤灰筒仓; 400; 汽运. 6; 矿粉; 固态; 2.4万; 2.4万; 0; 筒仓; 矿粉筒仓; 400; 汽运. 7; 水; 液态; 4.5万; 4.5万; 0; /; /; /; 市政供水. 8; 外加剂; 液态; 0.21万; 0.21万; 0; 桶装; 生产厂房; 15; 汽运. 9; 润滑油; 液态; 0.1; 0.16; +0.06; 桶装; 生产厂房; 0.1; 汽运. 注：本项目原料建筑装潢垃圾主要来源为涟水县，不使用沾染有毒有害物质的原料，由周边建筑工地、房地产公司自行通过汽车运输到本项目厂区。 （4）主要设备 本项目扩建前后企业全厂主要设备见表2-7： ## 表2-7 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 振动给料机; 75t/h; 0; 2; +2; 台; 本项目新增. 2; 颚式破碎机; 75t/h; 0; 2; +2; 台; 本项目新增. 3; 皮带输送机; /; 0; 4; +4; 套; 本项目新增. 4; 电磁除铁器; 适应带速≤6m/s; 0; 2; +2; 台; 本项目新增. 5; 圆锥破碎机; 70t/h; 0; 2; +2; 台; 本项目新增. 6; 振动筛分机; 40t/h; 0; 2; +2; 台; 本项目新增. 7; 滚筒筛; 60t/h; 0; 2; +2; 台; 本项目新增. 8; 搅拌机; 仕高玛180型; 1; 1; 0; 台; 现有项目生产设备. 9; 水泥筒仓; 100t; 2; 2; 0; 座; 现有项目生产设备. 10; 粉煤灰筒仓; 100t; 1; 1; 0; 座; 现有项目生产设备. 11; 矿粉筒仓; 100t; 1; 1; 0; 座; 现有项目生产设备. 12; 铲车; /; 2; 2; 0; 辆; 现有项目生产设备. 13; 搅拌车; /; 10; 10; 0; 辆; 现有项目生产设备. 14; 储罐; 共15吨; 4; 4; 0; 座; 现有项目生产设备. 15; 输送带; /; 2; 2; 0; 套; 现有项目生产设备. 16; 水泥抗压夹具; (40*40)mm; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 17; 沸煮箱; FZ-31A; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 18; 水泥细度负压筛析议; FSY-150; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 19; 电液式抗折抗压试验机; TSY-300; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 20; 饰面砖粘接强度检测仪; ZSQ6-2000A; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 21; 凝结时间测定仪; SZ-100; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 22; 稠度仪; SC-145; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 23; 震击式两用振摆筛选机; ZBSX; 92A 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 24; 雷氏夹测定仪; LD-50; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 25; 保水率仪; φ100mm; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 26; 收缩膨胀仪; S-175; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. 27; 电子天平; JA502; 1; 1; 0; 台; 现有项目实验设备. （5）工程内容 本项目工程内容一览见表2-8： ## 表2-8 项目工程内容一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后. 主体工程; 生产厂房; 1栋，占地面积4000m2，建筑面积4000m2; 1栋，占地面积5500m2（本次新增1500m2），建筑面积5500m2（本次新增1500m2）; 本项目在现有生产厂房基础上扩建，内部主要为现有混凝土项目原料区（2000m2）、本项目建筑垃圾原料区（1500m2）、建筑垃圾加工区（1200m2）、骨料成品区（600m2）、砂子成品区（200m2）. 搅拌楼; 占地面积1292m2，建筑面积1292m2; 不变; 本项目不涉及. 储运工程; 原料区; 混凝土生产砂、石原料区2000m2; 现有项目混凝土生产砂、石原料区2000m2，本项目建筑垃圾原料区1500m2; 位于生产厂房内. 骨料成品区; /; 600m2; 位于生产厂房内. 砂子成品区; /; 200m2; 位于生产厂房内. 厂外运输; 运输车辆; 运输车辆; /. 厂内运输; 装载机、铲运车等; 装载机、铲运车等; /. 公用工程; 给水; 用水量47890.04m3/a; 用水量56717.74m3/a; 市政自来水管网供给，本项目新增用水量8827.7m3/a. 排水; 废水不外排; 废水不外排; /. 供电; 用电量100万kWh/a; 用电量100万kWh/a; 市政电网供给，本项目新增用电量100万kWh/a. 环保工程; 废气处理; 水泥、粉煤灰、矿粉筒仓顶部均设有仓顶袋式除尘器处理，投料粉尘、装卸粉尘经厂房密闭措施+喷淋处理，均以无组织形式排放; 现有项目废气处理措施不变，本项目粗破、细破、筛分粉尘收集后经袋式除尘器处理后通过排气筒有组织排放，未收集到的粉尘、装卸运输粉尘、输送过程粉尘采用封闭式生产厂房+喷淋抑尘+洒水降尘+厂区围墙围挡等措施，以无组织形式排放; 废气污染物达标排放. 废水处理; 2m3化粪池; 不变; 本项目不新增生活污水产生量，厂区现有生活污水经化粪池预处理后，由附近农户定期清掏用作肥田. 1#沉淀池（15m3/d）; 不变; 现有项目进出厂车辆冲洗废水经1#沉淀池处理后回用于进出厂车辆冲洗。本项目车辆冲洗废水利用现有1#沉淀池沉淀处理后循环使用于车辆清洗. 2#沉淀池（18m3/d）; 不变; 现有项目设备和车辆整车冲洗废水、道路冲洗废水、实验室废水收集后经2#沉淀池处理后回用于设备、车辆冲洗。本项目设备冲洗废水利用现有2#沉淀池沉淀处理后循环使用于设备冲洗. 噪声防治; 合理布局、低噪声设备、基础减震、厂房隔声等; 合理布局、低噪声设备、基础减震、厂房隔声等; 厂界噪声达标. 固废处理; 一般工业固废; 20m21#一般固废仓库; 不变; /. /; 150m22#一般固废仓库; 本项目新增1座2#一般固废仓库用于本项目一般固废暂存，位于厂区内东南侧. 危险废物; 5m2危废贮存点; 不变; 本项目利用现有危废贮存点. （5）职工人数及工作制度 本项目不新增人员，从现有员工中调剂，采用16小时工作制（分两班6:00~14:00、14:00~22:00，夜间不生产，采用交接班制度，平均每人每天工作时间不变，为8小时），年工作日300天（4800h/a）。现有项目混凝土生产时间不变，仍为2400h/a（300天，每天8小时）。厂区不提供食宿。 - （6）厂区平面布置 本项目在企业现有厂区内建设，厂区内北侧现有生产厂房、混凝土搅拌楼各1座，生产厂房内现主要为混凝土原料堆放区，本项目对现有生产厂房进行扩建，在其内部增设建筑装潢垃圾综合利用生产线及建筑装潢垃圾原料区、成品区等配套设施。 建设项目的厂房平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。 厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，项目厂区平面布置情况详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目将现有生产厂房扩建1500m2，并进行生产及辅助设备、设施的安装。 施工期工艺流程及产污环节，见图2-1。 ## 图2-1 施工期工艺流程图 1、工程简述 本项目在现有生产厂房基础上进行扩建，生产厂房现有部分不变，新增面积部分涉及土建工程。 ①基础工程 在基础工程施工阶段（包括围场、基础施工等作业工序），将产生局部施工机械设备噪声（包括装载机、压桩机等机械）、施工机械尾气、施工设备清洗水和施工扬尘等。 ②主体工程 在主体工程施工阶段（包括建筑物、构筑物、附属工程等），将产生施工机械噪声（包括混凝土输送泵、混凝土振动棒、混凝土搅拌车等）、在建筑材料运输、装卸、转运过程中会产生扬尘等环境问题、施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。 ③装饰工程 在对建筑物的室内外进行装修时，将产生施工机械噪声（包括电钻、电锤、切割机等）、有机废气、建筑垃圾及工人生活垃圾。 ④设备安装 在对建构筑物配套安装过程中（包括门窗、供水、供电、消防等设备），将产生施工机械噪声（包括电钻、电焊、电锤、切割机等）、安装材料的边角料等废弃物、管道安装结束后的冲洗及打压试验过程中产生的废水以及工人生活垃圾。 2、主要施工设备 建设项目施工期选用的主要施工设备见下表： ## 表2-9 主要施工设备表 阶段; 设备名称. 土石方; 抓斗式挖掘机、密闭渣土车. 结构; 钢筋切断机、钢筋弯曲机、混凝土搅拌车、混凝土输送泵、插入式振捣器. 装修; 吊车、升降机、手电钻、木工电锯、木工刨、切割机、电焊机. 3、施工期污染分析 （1）施工期水污染源分析 施工期的废水主要来自施工人员的生活污水、施工机械及车辆冲洗废水。 ①施工期生活污水 本项目建设工期为3个月，施工期大约平均每天需要工人15人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水定额按50L/人·d计，生活污水排放系数取0.8，预计每天生活污水产生量约为0.6m3。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活源产排污系数手册》，本项目处于江苏省，属于四类区，生活污水中主要污染物浓度为：COD340mg/L、SS250mg/L、NH3-N32.6mg/L、TN44.8mg/L、TP4.27mg/L，据此计算施工期生活污水污染物产生量分别为：COD0.204kg/d、SS0.15kg/d、NH3-N0.020kg/d、TN0.027kg/d、TP0.003kg/d。施工期间生活污水经厂区化粪池处理后，交由附近农户定期清掏用于肥田。 ②施工期施工机械及车辆冲洗废水 施工机械及车辆冲洗废水中主要污染物为COD、石油类、SS等，污染物浓度较低，经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为1000mg/L，石油类20mg/L。参照《江苏省城市生活和公共用水定额》，用水定额为0.35m3/m2，项目扩建现有生产厂房，扩建建筑面积约为1500m2，则施工期内施工机械及车辆冲洗用水量约为525m3，其中约有80%蒸发或回用过程损耗，则施工期废水量为105m3，预计每天冲洗废水产生量约0.875m3。经计算，施工期冲洗废水污染物产生量分别为COD0.044kg/d、SS0.875kg/d、石油类0.018kg/d。项目施工期间，在施工工区内修建临时隔油沉淀池，将机械及车辆冲洗过程中产生的废水汇集至隔油沉淀池进行隔油沉淀处理，处理后回用施工场地洒水或施工机械及车辆冲洗。 （2）施工期废气污染源分析 ①施工扬尘 施工扬尘包括两部分。一是施工车辆产生道路扬尘，场地内重整过程及在干燥有风天气条件下，车辆在施工场地内的道路和裸露的施工路面行驶均会产生扬尘；二是建筑材料堆放风致扬尘。 根据项目施工平面布置情况、施工道路布置情况以及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求，场内汽车速度按15km/h、汽车载重量按5t、场内施工道路0.16km、场内道路粉尘量按0.5kg/m2计，场内道路运输扬尘量为0.284kg/km·辆。场内道路车辆经过时运输扬尘产生量平均为3.69g/s。施工期间，通过在场地内的施工道路铺设用焦渣、细石材料，并辅以洒水后，可有效抑制施工道路90%的扬尘，采取措施后，场内道路车辆经过时扬尘产生量为0.369g/s。 ②汽车尾气 本项目施工机械和运输车辆以柴油为燃料，会产生含NOx、SO2、CO和HC的废气。鉴于目前项目地块周围地形开阔，施工机械的尾气对周围环境的影响较小，满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）要求。 （3）施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、钻孔机械、混凝土输送泵等，多为点声源；施工作业噪声主要指混凝土振捣声、一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。 ## 表2-10 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 基准声源强/dB（A）; 施工阶段; 声源; 基准声源强/dB（A）. 结构阶段; 钢筋切断机; 71-80; 装修 安装阶段; 手电钻; 85-88. 钢筋弯曲机; 71-80; 木工电锯; 88-92. 混凝土搅拌车; 79-85; 木工刨; 76-85. 混凝土输送泵; 82-90; 切割机; 82-90. 插入式振捣器; 85-95; 电焊机; 72-80. 物料运输车辆类型及其声级值见下表： ## 表2-11 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度/dB（A）. 基础工程; 弃土外运; 大型载重车; 85-89. 主体工程; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 79-85. 装饰工程; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75-80. （4）施工期固废污染源分析 施工期的固废主要有施工人员产生的建筑垃圾、失衡土方及生活垃圾。 ①建筑垃圾：其产生量根据建筑面积进行预测，本项目新增建筑面积1500m2，单位面积建筑垃圾产生量按0.01t/m2计，则本项目建筑垃圾产生总量约15t。 ②失衡土方：项目施工期间，场地西南侧设置临时堆场，存放回填土方，弃土经城管局核准后送指定弃土处理场处理。 ③生活垃圾：项目建设期大约平均每天需要工人15人，生活垃圾产生量为0.5kg/人。d，则本项目施工期生活垃圾产生量约为0.675t，由环卫部门统一清运。 二、营运期 1、生产工艺流程 本项目综合利用建筑装潢垃圾生产建筑骨料、砂子，具体工艺流程如下： 项目生产工艺流程主要包括分拣、粗破、除铁、细破、筛分等。 项目产品工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①分拣：对运进厂内库房的建筑装潢垃圾进行人工分拣，挑出其中的塑料、木材、纸、大块金属等杂物。 ②粗破（含筛分）、除铁：分拣后的建筑装潢垃圾原料利用装载机运至给料机处，送入颚式破碎机进行初步破碎。采用先进颚式破碎机，自带筛分功能，粒径小于5mm的物料经除铁器去除杂质后，由封闭式皮带输送机输送至振动筛和滚筒筛进行精细筛分。 ③细破：颚式破碎机破碎处理后的筛上物主要为石块等大规格骨料，经除铁器去除杂质后，收集后输送至圆锥破碎机进行再次破碎，破碎后的物料由封闭式皮带输送机输送至振动筛和滚筒筛进行精细筛分。 ④筛分：物料经振动筛和滚筒筛精细筛分后，粒径小于0.425mm（40目）的筛下物为砂子，放置于砂子成品堆放区，作为产品待售；筛上物为建筑骨料，放置于骨料成品堆放区，作为产品待售。 2、产污环节分析 根据环保部发布的《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）可知，堆场风蚀扬尘的排放系数估算公式为： 式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； n——料堆每年受扰动的次数； Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2； ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s；根据指南中表15规定，建筑垃圾参照表中煤矸石的阈值摩擦风速为4.8m/s，建筑骨料参照表中煤堆的阈值摩擦风速1.02m/s，砂子参照表中煤粉尘堆阈值摩擦风速为0.54m/s。 u*——摩擦风速，m/s； u*计算公式如下： 式中：u(z) ——地面风速，m/s；涟水县多年平均风速2.0m/s，生产厂房内考虑到采用实体围挡遮围，地面平均风速按一半取值，取1.0m/s。 z——地面风速监测高度，m；本次评价取0.5m。 z0——地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2；本次评价取0.2。 0.4——冯卡门常数，无量纲； 经计算可知，室内u*=0.44m/s，u*＜ut*，故Pi=0，因此Ew=0，即堆场风蚀扬尘排放系数为0。 因此，项目建筑垃圾原料、成品骨料、成品砂子在封闭式厂房内的原料堆放区、骨料成品堆放区、砂子成品堆放区堆放期间，且有喷淋抑尘措施，基本不会产生堆放扬尘。 本项目不新增人员，因此厂区生活污水、生活垃圾不增加。本次评价按生活源污染物全部来自现有项目产污环节进行分析，本项目的产污环节不再考虑产生生活污水、生活垃圾。 本项目营运期的主要产污环节见表2-12。 表2-12 项目营运期主要产污环节 工程类型; 产污环节; 污染类型; 主要污染物. 主体工程; 分拣; 固废; 杂物. 粗破; 废气; 无组织; 颗粒物. 噪声; 噪声. 除铁; 固废; 废铁. 细破; 废气; 无组织; 颗粒物. 噪声; 噪声. 筛分; 废气; 无组织; 颗粒物. 噪声; 噪声. 设备清洗; 废水; SS等. 设备维护保养; 固废; 废润滑油及废油桶. 储运工程; 原料、成品的装卸运输; 废气; 无组织; 颗粒物. 物料输送; 废气; 无组织; 颗粒物. 进出厂车辆冲洗; 废水; SS等. 环保工程; 沉淀池; 固废; 沉渣. 3、物料平衡 根据企业提供资料，在不考虑原料、成品水分含量及变化；不考虑物料粉尘黏附于设备，进入设备冲洗废水中的损耗量的前提下，本项目物料平衡情况分析见下表： 表2-13 项目物料平衡表 入方（t/a）; 出方（t/a）. 建筑装潢垃圾; 300000; 产品：建筑骨料; 220000. 产品：砂子; 45000. 固废：杂物; 30000. 固废：废铁; 4733.2131. 废气：粉尘; 266.7869. 合计; 300000; 合计; 300000. 4、水平衡分析 根据企业提供资料，本项目用水、排水情况分析如下： ①设备冲洗用水及废水 本项目建设完成后，生产设备每10天清洗一次，每次冲洗用水按5m3计，则设备冲洗用水量为150m3/a。 设备冲洗过程水损耗按20%计，则设备冲洗废水产生量约为120m3/a。 ②车辆冲洗用水及废水 原料及产品运输车辆驶出厂区时均需进洗车池进行清洗，主要清洗车轮和底盘。项目每年需运进建筑垃圾300000吨，单车运输量按30吨计，计算得到本项目原料运输车次约为10000次/a。 项目年产建筑骨料220000吨、砂子45000吨，单车运输量按30吨计，计算得到本项目成品运输车次约为8833次/a。 据调查运输车辆进出厂实际冲洗用水量约为0.01m3/辆·次，则运输车辆冲洗年用水量为188.3m3/a。 车辆冲洗过程水损耗按20%计，则车辆冲洗废水产生量约为150.6m3/a。 ③喷淋抑尘用水 项目在建筑垃圾堆放区、骨料成品堆放区、生产加工区均设置水雾喷淋除尘装置进行连续性喷淋抑尘，根据企业提供资料，水雾喷淋除尘用水量约20L/min，即5760m3/a。 ④洒水降尘用水 项目定期利用洒水车、雾炮机进行厂区的洒水降尘， 根据企业提供资料，洒水车除尘用水量约4m3/d，即1200m3/a；雾炮机每天间断开启共计2小时，用水量约为6m3/d，即1800m3/a。计算得到洒水降尘用水共计3000m3/a。 根据上述分析，得到本项目水平衡情况见下图。 图2-3 本项目水平衡图 本项目建成后，全厂（包含现有项目）水平衡情况见下图。 图2-4 项目建成后全厂水平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，在企业现有厂区内建设，根据现场踏勘，企业现有厂区用地范围不涉及生态红线，无未批先建情形。 企业目前在淮安市涟水县东胡集镇内建设有两个厂区，分别为南厂区、北厂区，两个厂区相距约85米，本项目建设地点位于北厂区内，本次评价主要针对北厂区现有项目进行分析。 1、本厂区现有项目概况 淮安市聚而侃环保建材有限公司北厂区于2023年10月编制《淮安市聚而侃环保建材有限公司年产30万方混凝土项目环境影响报告表》，并于2023年10月31日取得淮安市（涟水）生态环境局的环评批复（淮（涟）环表复〔2023〕90号），该项目于2023年12月通过“三同时”自主验收。 淮安市聚而侃环保建材有限公司北厂区现有项目环评及验收环保手续履行情况见表2-14。 表2-14 现有项目环评及验收环保手续履行情况 项目名称; 批复时间; 审批部门及批复文号; 验收时间; 备注. 淮安市聚而侃环保建材有限公司年产30万方混凝土项目; 2023年10月31日; 淮安市（涟水）生态环境局 淮（涟）环表复〔2023〕90号; 2023年12月; /. 企业北厂区项目于2023年11月22日首次进行固定污染源排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为91320826MA201YM33J002Z，有效期2023.11.22~2028.11.21。 2、本厂区现有项目产品方案 企业北厂区现有项目产品方案及投产运行情况见下表： 表2-15 现有项目各生产线及产品建设、投产情况 序号; 产品名称; 规格; 批准产能（m3/a）; 实际产能（m3/a）; 运行时数（h/a）; 备注. 1; 混凝土; C10—C50; 30万; 30万; 2400; 2023年10月批复，2023年12月建成. 3、北厂区现有项目生产工艺 （1）原料存储 项目外购砂与石子堆存于原料仓内，通过铲车将砂和石子输送至进料口；水泥、粉煤灰、矿粉分别通过密闭运输车运至厂区，采用密闭管道负压输送至筒仓储存。各仓上方设置的仓顶袋式除尘器处理后顶部排气口排放，外加剂为液态，购进后采用专用水剂罐体储存。 （2）计量、配比、进料 混凝土生产区设置搅拌机1台，水泥仓筒2个，粉煤灰仓筒1个，矿粉仓筒1个。其中砂、石子均通过铲车运输至进料仓，每个进料仓由密闭输送带及附属设备组成。进料输送过程，同时完成计量工作。水泥、矿粉、粉煤灰通过筒仓及其附属设备输送至送搅拌机。搅拌用水采用压力用水，水量通过流量控制添加量，外加剂经人工电子秤称量后，通过泵直接提升至搅拌机。 （3）混合搅拌 按计量配比好的各种物料根据不同方式输送至配料仓，配料结束后开启放料阀，物料进入搅拌仓，进行混合搅拌，混凝土搅拌过程全程加水作业，且输送及搅拌过程全部密闭。 （4）实验室试验 随机抽取部分待检测的混凝土，通过实验室设备进行试块检测，主要检测混凝土强度是否达到要求。项目配套设置实验室，负责检验原材料的质量，主要通过物理方式检测。检查内容有：混凝土强度是否达到要求；使用卡尺检查石子粒径，砂细度，将水泥及矿粉做成小石块，通过显微镜进行查看，检验合格的原料直接入库，不合格原料退回卖家，通过严格原料进货审验的方法，可杜绝不合格原料入厂。 （5）出料、装车运输 成品混凝土经卸料阀自卸入混凝土搅拌罐车，运输。 现有项目的生产工艺流程图如下： 图2-5 现有项目工艺流程及产污环节图 4、本厂区现有项目原料及设备情况 北厂区现有项目原辅料消耗情况见表2-16。 表2-16 现有项目原料消耗情况 序号; 物料名称; 形态; 年用量（吨）. 1; 砂; 固态; 21 万. 2; 水泥; 固态; 8.4万. 3; 石子; 固态; 32万. 4; 粉煤灰; 固态; 1.2万. 5; 矿粉; 固态; 2.4万. 6; 外加剂; 液态; 0.21万. 7; 水; 液态; 4.5万. 8; 润滑油; 液态; 0.1. 北厂区现有项目设备情况见表2-17。 表2-17 现有项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 一; 生产设备. 1; 搅拌机; 仕高玛180型; 1台. 2; 水泥筒仓; 100t/个; 2个. 3; 粉煤灰筒仓; 100t/个; 1个. 4; 矿粉筒仓; 100t/个; 1个. 5; 铲车; /; 2台. 6; 搅拌车; /; 10台. 7; 储罐; 共15吨; 4台. 8; 输送带; /; 2套. 二; 实验室设备. 1; 水泥抗压夹具; (40*40)mm; 1台. 2; 沸煮箱; FZ-31A; 1台. 3; 水泥细度负压筛析议; FSY-150; 1台. 4; 电液式抗折抗压试验机; TSY-300; 1台. 5; 饰面砖粘接强度检测仪; ZSQ6-2000A; 1台. 6; 凝结时间测定仪; SZ-100; 1台. 7; 稠度仪; SC-145; 1台. 8; 震击式两用振摆筛选机; ZBSX; 92A 1台. 9; 雷氏夹测定仪; LD-50; 1台. 10; 保水率仪; φ100mm; 1台. 11; 收缩膨胀仪; S-175; 1台. 12; 电子天平; JA502; 1台. 5、本厂区现有项目公辅情况 北厂区现有项目公用及辅助工程情况见表2-18。 表2-18 现有项目公辅工程 工程名称; 建设名称; 建设情况; 备注. 主体工程; 生产厂房; 占地面积4000m2，建筑面积4000m2; 内部主要为现有混凝土项目原料堆存区. 搅拌楼; 占地面积1292m2，建筑面积1292m2; 混凝土搅拌楼. 公用工程; 给水; 用水量47890.04m3/a; 市政自来水管网供给. 排水; 废水不外排; 生活污水经化粪池预处理后，由附近农户定期清掏用作肥田. 进出厂车辆冲洗废水经1#沉淀池处理后回用于进出厂车辆冲洗，设备和车辆整车冲洗废水、道路冲洗废水、实验室废水收集后经2#沉淀池处理后回用于设备、车辆冲洗，不外排. 供电; 用电量45万kWh/a; 市政电网供给. 环保工程; 废气处理; 筒仓粉尘; 仓顶袋式除尘器处理; 达标排放. 投料粉尘; 厂房密闭措施+喷淋处理. 装卸粉尘. 废水处理; 生活污水; 2m3化粪池; 经化粪池处理后，由厂区附近农户定期清掏用来肥田. 设备和车辆整车冲洗废水; 2#沉淀池（处理能力18m3/d）; 沉淀处理后循环使用于设备和车辆整车冲洗. 道路冲洗废水. 实验室废水. 进出厂车辆冲洗废水; 1#沉淀池（处理能力15m3/d）; 沉淀处理后循环使用于车辆清洗. 噪声防治; 合理布局、低噪声设备等; 厂界达标. 固废处理; 一般工业固废; 1座一般固废仓库，位于厂区内南侧，面积约20m2; 妥善处置，零排放. 危险废物; 1处危废贮存点，位于厂区内南侧，面积约5m2. 6、本厂区现有项目水平衡 北厂区现有项目水平衡图如下： 图2-6 现有项目水平衡图 7、本厂区现有项目污染物排放总量控制指标 根据北厂区现有项目环评批复文件，现有项目污染物排放总量指标如下： 废水： 废水不外排，不设总量控制指标。 废气： 废气（无组织）：1.098t/a。 固废： 8、本厂区现有项目污染物实际排放状况 （1）北厂区现有项目废气污染物排放情况 根据江苏蓝天环境检测技术有限公司出具的现有项目验收监测报告，监测时间为2023年11月11日～2023年11月12日，企业现有项目厂界无组织颗粒物浓度满足相关标准限值要求。 表2-19 厂界无组织废气排放监测结果与评价 监测日期; 监测项目; 监测结果; 采样点位. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 23.11.11; 颗粒物（TSP）; 单位：mg/m3; 第一次; 0.194; 0.275; 0.354; 0.303. 第二次; 0.202; 0.285; 0.326; 0.316. 第三次; 0.194; 0.275; 0.336; 0.306. 监控点浓度最高值; 0.354. 监控点浓度限值; 0.5. 评价; 达标. 23.11.12; 颗粒物（TSP）; 单位：mg/m3; 第一次; 0.197; 0.275; 0.346; 0.304. 第二次; 0.209; 0.293; 0.330; 0.320. 第三次; 0.197; 0.287; 0.340; 0.316. 监控点浓度最高值; 0.346. 监控点浓度限值; 0.5. 评价; 达标. （2）北厂区现有项目废水污染物排放情况 现有项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水（即道路冲洗水、进出厂车辆冲洗废水、实验室废水和设备和车辆整车冲洗水），经收集后进入相应沉淀池处理，处理后回用于相应冲洗环节，不外排；生活废水经化粪池处理后，由厂区周围农户定期清掏用作肥田，不外排。 （3）北厂区现有项目噪声排放情况 根据江苏蓝天环境检测技术有限公司出具的现有项目验收监测报告，监测时间为2023年11月11日～2023年11月12日，企业现有项目厂界噪声满足2类区工业企业厂界噪声排放标准限值要求。 表2-20 厂界噪声排放监测结果与评价 监测点位; 监测时间; 监测结果; 标准; 达标情况. 厂界东侧; 2023.11.11; 13:33-13:38; 53.7; 60; 达标. 2023.11.12; 13:47-13:52; 53.7; 60; 达标. 厂界南侧; 2023.11.11; 13:59-14:04; 55.4; 60; 达标. 2023.11.12; 14:12-14:17; 55.1; 60; 达标. 厂界西侧; 2023.11.11; 08:14-08:19; 54.4; 60; 达标. 2023.11.12; 08:26-08:31; 54.1; 60; 达标. 厂界北侧; 2023.11.11; 08:41-08:46; 54.9; 60; 达标. 2023.11.12; 08:54-08:59; 54.9; 60; 达标. （4）北厂区现有项目固废贮存情况 企业厂区内现有1座面积约20m2的一般固废仓库，1处面积约5m2的危废贮存点，用于分类暂存生产过程中产生的固体废物。废润滑油、废包装桶暂存于危废贮存点，委托有危废处置资质的单位处置；沉渣、实验试块、收集的粉尘、废布袋暂存于一般固废仓库内，委外处理；生活垃圾交由环卫清运。 现有项目产生的危废较少，设置危废贮存点暂存危废，贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点的环境管理要求设置： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施地面防腐防渗。 危险废物的收集、运输已按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求进行管理。 现有项目各类固废经过妥善处置能够达到零排放。通过加强管理，固体废弃物不会对周围环境卫生产生显著影响，也不会产生二次污染。 现有项目固体废物贮存设施. 危废贮存点; 一般固废仓库. 9、本厂区现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 （1）现有项目厂区内厂房外无洒水降尘措施，无组织粉尘治理有待进一步加强。 本项目增加对厂区使用洒水车、雾炮机进行洒水降尘，对现有项目粉尘的无组织排放也能起到进一步控制的效果。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量状况 （1）基本污染物环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次评价引用《2023年淮安市生态环境状况公报》对区域环境质量进行说明。 2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0微克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及空气质量指标，可见，2023年本项目所在区域空气质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为不达标区，主要超标因子为PM2.5。 市委、市政府高度重视组织召开全市生态环境保护大会，动员部署市、县（区）镇（街）三级全覆盖，出台《淮安市推进生态文明建设实施方案》。市委、市政府主要领导全面加强工作部署、指挥调度，多次召开市委常委会、市政府常务会、市政府专题会议研究生态环境保护工作，多次深入国省考断面、大气国控站点、突出环境问题整改点位进行督办会办，推动工作落实。优化市对县区PM2.5浓度、优良天数比率考核细则。持续开展空气质量改善行动以及“开展三源整治、留住蓝天白云”扬尘管控集中整治行动，深入推进“48小时+12天”大气环境质量改善专项攻坚。实施重点治气工程，淘汰国三及以下排放标准柴油货车。同时，随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）整治计划的落实，环境空气质量将逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 2、地表水环境质量状况 本项目周边主要地表水体有盐河等。根据水域功能区划，盐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于III类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；入海水道南偏泓浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河草泽河、唐响河、头溪河、运西河－新河、周桥灌区总干渠一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 3、声环境质量现况 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）的有关规定，项目所在区域为涟水县东胡集镇，执行2类声环境功能区相关标准。因此项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目生产厂房、危废仓库等均已做防渗处理。 5、生态环境质量现状 本项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目周围环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目周围主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 冯庄; 119.33966; 33.89144; W; 160; 约300人; 居民区; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）中二级. 潘码村; 119.33780; 33.89182; W; 370; 约200人; 居民区; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）中二级. 后庄; 119.33980; 33.89462; NW; 350; 约150人; 居民区; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）中二级. 杭庄; 119.33996; 33.88675; S; 290; 约250人; 居民区; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）中二级. 卞庄; 119.34809; 33.88534; SE; 440; 约500人; 居民区; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）中二级. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 项目厂界; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类. 地表水; 盐河; W; 420; 河流; 地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中Ⅲ类. 涟中新三支渠; E; 270; 河流; 地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中Ⅲ类. 西二调河; S; 230; 河流; 地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中Ⅲ类. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; SW; 15050; 生物多样性保护. 古黄河（涟水县）饮用水水源保护区; SW; 15650; 水源水质保护. 废黄河（涟水县）重要湿地; SW; 15280; 湿地生态系统保护. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目施工期施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中的排放浓度限值，具体见表3-2。 表3-2 施工场地扬尘排放标准 监测项目; 浓度限值（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. 注：任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 任一监控点（PM自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过限值。. 项目营运期产生的废气污染物主要为颗粒物，项目粗破、颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表1中“颗粒物－其他”的限制，具体见表3-3。 表3-3 原料破碎、筛分加工废气排放标准 污染物; 排放限值; 监控位置; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 20; 1; 车间或生产设施排气筒出口; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）. 颗粒物厂界无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）表3中“其他颗粒物”的限值，具体见表3-4。 表3-4 厂界大气污染物排放监控浓度限值 污染物; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）. 2、水污染物排放标准 项目营运期产生的废水为车辆冲洗废水和设备冲洗废水，经分别厂区现有1#、2#沉淀处理后循环利用，不外排。 3、厂界噪声排放标准 施工期项目执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1噪声排放限值，详见表3-5。 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表3-6。 ## 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准限值（dB(A)）; 标准来源. 昼间; 夜间. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 ## 表3-6 工业企业厂界噪声排放标准值 单位：dB(A) 类别; 标准限值（dB(A)）; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物暂存场所标准 固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）进行判定。 危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021年版）》，收集、贮存、运输等过程遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中的有关规定。 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定。 固废贮存场所环保标识执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023年修改单、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等要求。 |
| 总量 控制 指标 | 据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府38号令）要求，本项目建设必须实施污染物排放总量控制，在取得排污指标后方可建设。根据对建设项目污染物的核算，确定主要污染物排放总量控制指标。 现有项目污染物排放总量 废水： 无废水外排。 废气： 废气（无组织）：1.098t/a。 固废： 0t/a. 本项目建成后全厂污染物排放总量 废水： 无废水外排。 废气： 废气（有组织）：2.385t/a。 废气（无组织）：1.8848t/a。 固废： 0t/a. 本项目建成后全厂污染物“三本账”见下表： 表3-6 全厂污染物排放总量“三本账” 类别; 污染物; 现有及在建项目污染物排放总量①; “以新带老”改造削减量②; 本项目新增量③; 全厂污染物排放总量④. 废气; 有组织; /; /; /; 2.385; 2.385. 无组织; 颗粒物; 1.098; 0.5710; 1.3578; 1.8848. 废水; 废水量; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 固体废物t/a; /; /; 0; 0. 注：废水量单位m3/a，其他单位t/a。 本项目增加利用洒水车、雾炮机对厂区定期洒水，对无组织颗粒物（TSP）控制效率为52%，以此估算“以新带老”削减量。 ④=①-②+③ |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目扩建现有生产厂房，施工期会产生一定量的废气、废水、噪声和固废，采取的环境保护措施如下： 1、废气污染防治措施分析 （1）施工扬尘措施 ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场预拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有较多粉尘存在。通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响较小。 （2）运输车辆废气措施 施工期产生的交通废气通过采用可行的控制措施，可减轻污染程度，缩小其影响范围。 ①燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 ②建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染影响，施工期废气污染防治措施具有可行性。 2、废水污染防治措施分析 （1）施工人员生活污水 施工人员生活污水经厂区化粪池预处理，处理后的生活污水交由附近农户定期清掏用于肥田。 （2）施工机械及车辆冲洗废水 本项目施工时修建临时隔油沉淀池，对施工机械及车辆冲洗废水进行隔油沉淀处理后回用，用于施工场地洒水或施工机械及车辆冲洗，不外排。 3、噪声污染防治措施分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工期间进行强噪声施工或在场界施工时，施工期噪声不可避免会对周围部分居民造成一定的影响，对施工厂界围挡后施工噪声对周边敏感点的影响较小。建设方在做好施工期噪声防治工作的同时，需同当地居民做好协调工作，取得谅解。待施工结束，其造成的影响将随之消失。 ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 ③加强现场管理，精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到生态环境行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，夜间禁止强噪声工程施工作业，并张贴安民告示。 ④施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 ⑤尽量压缩施工区域汽车数量与行车密度，工地汽车应慢速行驶，控制汽车鸣笛。 通过以上噪声污染防治措施，主要噪声源对项目边界噪声影响较小，项目边界外噪声能够达标。 因此，上述噪声污染防治措施是可行的。 4、固体污染防治措施分析 施工期的固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。 为减少施工期固体废物的影响，应采取以下措施： ①施工人员生活垃圾的管理：加强对施工期生活垃圾的管理，生活垃圾不得随意丢弃、抛洒，应集中收集后交由环卫清运至垃圾填埋场处理； ②施工生产建筑垃圾的处理：对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理，其他建筑垃圾（如混凝土废料、废砖、弃土等）集中堆放，及时清运到指定的弃渣堆放场； ③本项目在施工过程中产生的废油漆桶、废油漆、废涂料等属于废物，必须严格执行固体废物管理规定，废油漆桶经集中收集后可由原供应商进行回收再利用，废油漆、废涂料等须由专人、专用容器进行收集，并定期送至有资质的专业部门处置。 根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。项目产生的固废可以实现资源的回收利用和废物的妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析及保护措施 1、源强分析 （1）装卸运输粉尘 项目原料及产品装卸均在封闭式厂房内进行，过程中有扬尘产生。项目采用装载机、铲运车进行厂房内的转运及装卸。项目生产厂房内配备喷淋抑尘设备。 根据环保部发布的《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）可知，堆场扬尘计算公式如下： 式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； m——每年物料装卸总次数；原料及产品运输车辆吨位以30吨计，年运输车次为18833次/a；厂房内装载机及铲运车吨位以5吨计，年运输车次为113000次/a。 GYi——第i次装卸过程中的物料装卸量，t；出入厂物料采用一般载重30t的汽车运输，厂房内装载机及铲运车载重5t。 AY——料场面积，m2；本项目原料区1500m2，骨料成品区400m2，砂子成品区100m2。 Eh——堆场装卸、运输过程中的扬尘源颗粒物排放系数，kg/t； Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； Eh估算公式如下： 式中：ki——物料的粒度乘数；本次评价取指南中TSP的粒度乘数0.74。 u——地面平均风速，m/s；涟水县多年平均风速2.0m/s，但考虑到生产厂房采用实体围挡遮围，地面平均风速按一半取值，取1.0m/s。 M——物料含水率，%；建筑垃圾及骨料、砂子成品含水率均取5%。 η——污染控制措施对扬尘的处理效率，%。本项目生产厂房内采用实体围挡遮围且设置连续式喷淋装置，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中，“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，对TSP控制效率为90%；输送点位连续洒水操作，对TSP控制效率为74%”；本项目厂区边界设不低于1.8m的围墙围挡，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中，“1.8m硬质围挡，对TSP控制效率为12%”；本项目厂区内设洒水车、雾炮机定期洒水及喷雾降尘，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中，“定期洒水，对TSP控制效率为52%”。综合考虑，本次评价按生产厂房内对粉尘废气处理效率为90%，厂区内生产厂房外对粉尘废气处理效率为52%计，则η=95.2%。 根据工程分析产污环节章节分析，Ew估算为0。 根据上述计算公式及相关参数，计算得出项目运营期物料装卸运输粉尘产生量为0.1331t/a，排放量（已计算封闭式厂房内连续式喷淋抑尘+定期洒水+厂区围墙围挡效率总计95.2%）为0.0064t/a。装卸时间以2h/d计，年工作300天，则装卸运输粉尘无组织排放速率为0.0107kg/h。 （2）粗破、细破、筛分粉尘 项目物料在粗破（粗破设备自带筛分功能）、细破、筛分过程中均会有粉尘产生。参照《逸散性工业粉尘控制技术》P275“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中一级破碎和筛选的颗粒物产生系数为0.25kg/t破碎料，二级破碎和筛选的颗粒物产生系数为0.75kg/t破碎料。本项目年产22万吨建筑骨料及4.5万吨砂子，则粗破、细破、筛分粉尘产生量约为265t/a。 项目破碎机、筛分机均为密闭设备，在其进出料口上方设置集气罩收集粗破、细破、筛分过程产生的粉尘废气，收集的粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高1#排气筒高空排放；未收集到的粉尘采用封闭式厂房内连续式喷淋抑尘+洒水车、雾炮机定期洒水+厂区围墙围挡等措施降低对环境的影响。 集气收集效率按90%计，有组织粉尘采用袋式除尘器处理，处理效率按99%计，无组织粉尘采用封闭式厂房内连续式喷淋抑尘+定期洒水+厂区围墙围挡等措施，总计处理效率按95.2%计。项目物料破碎筛分工作时长按16h/d计，年工作300天，则粗破、细破、筛分粉尘有组织排放速率为0.4969kg/h，有组织排放量为2.385t/a；无组织排放速率为0.265kg/h，无组织排放量为1.272t/a。 （3）物料输送粉尘 物料的输送包括了原料的进料及传输过程。 本项目皮带输送机为封闭式结构，传输过程中物料为静止状态，且无风扰动，基本不会有粉尘外溢。 进料过程的粉尘产生量类比《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》黄沙从料堆转移到传送带的产尘系数，进料产尘系数按0.0011kg/t物料计；对于粒径大于2cm，密度大于煤的物料（即本项目的建筑装潢垃圾），粉尘产生系数修正系数为0.4-0.6。 本项目建筑装潢垃圾的进料过程产尘系数取0.0005kg/t物料，粗破之后的物料（半成品）进料过程产尘系数取0.0011kg/t物料。 本项目分拣后的物料量约为270000t/a，则粗破前进料产尘0.27t/a（按270000t/a物料从料堆至给料机、给料机至粗破机，转移2次计算）；粗破后进料产尘1.3838t/a（不考虑粉尘损失量，按筛上物224000t/a物料从粗破机至皮带机、皮带机至细破机、粗破机至皮带机、皮带机至筛分机、筛分机至皮带机，转移5次计算；筛下物46000t/a物料从粗破机至皮带机、皮带机至筛分机、筛分机至皮带机转移3次计算）。计算得到，物料输送粉尘产生量为1.6538t/a。物料输送工作时长按8h/d计，年工作300天，封闭式厂房内连续式喷淋抑尘+定期洒水+厂区围墙围挡处理效率总计按95.2%计，则物料输送粉尘无组织排放速率为0.0165kg/h，无组织排放量为0.0794t/a。 （4）危废库废气 本项目危险废物均使用密封袋包装或密封桶盖紧封口存放于危废仓库内，故挥发性物质逸出量极少，本次评价不对危废库废气进行定量分析，仅针对危废库可能产生的废气提出相应的措施：1、所有危废必须加盖、密封包装，分类分区存放；2、危废仓库的危废尽可能即产即清，不在仓库内长时间暂存。 综上，本项目生产过程中的主要废气污染物产排情况见表4-1、4-2、4-3、4-4。 表4-1 项目营运期主要工业废气污染物产生及治理情况 产污环节; 污染物; 总体产生情况; 治理措施; 排放时间（h/a）. 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 措施; 收集率（%）. 原料及产品装卸、运输; 颗粒物; 0.2218; 0.1331; 封闭式车间，连续式喷淋抑尘、定期洒水、厂区围墙围挡等; /; 600. 粗破、细破、筛分; 颗粒物; 55.2083; 265; 废气收集经袋式除尘器处理、排气筒高空排放、封闭式车间，连续式喷淋抑尘、定期洒水、厂区围墙围挡等; /; 4800. 厂房内物料输送; 颗粒物; 0.3445; 1.6538; 封闭式车间，连续式喷淋抑尘、定期洒水、厂区围墙围挡等; /; 4800. |

表4-2  废气污染物有组织产生及排放情况一览表

| 产污 环节 | 排气筒 编号 | 污染物 种类 | 废气量 m3/h | 有组织产生情况 |  |  | 治理设施情况 |  | 排放情况 |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生 浓度 mg/m3 | 产生 速率 kg/h | 产生量 t/a | 名称 | 治理 效率 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 粗破、细破、筛分 | 1# | 颗粒物 | 25000 | 1987.5 | 49.6875 | 238.5 | 袋式除尘 | 99% | 19.88 | 0.4969 | 2.385 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |

表4-3  大气排放口基本情况一览表

| 序号 | 排气筒编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标/度 |  | 排气筒基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度（m） | 内径（m） | 烟气温度（℃） | 类型 |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 119.342138 | 33.889873 | 15 | 0.75 | 20 | 一般排放口 |

表4-4 项目营运期无组织废气污染物源强产排状况

| 产污 环节 | 污染源 | 无组织废气产生源强 |  |  |  |  | 无组织废气治理措施 |  | 无组织废气排放源强 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 核算方法 | 未收集到的产生状况 |  |  |  |  | 污染物 | 排放状况 |  |  |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 最大速率kg/h | 产生量t/a | 工艺 | 效率% |  | 浓度mg/m3 | 最大速率kg/h | 排放量t/a |
| 装卸运输 | 生产厂房 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | 0.2218 | 0.1331 | 封闭式车间，连续式喷淋抑尘、定期洒水、厂区围墙围挡等 | 95.2% | 颗粒物 | / | 0.0106 | 0.0064 |
| 粗破、细破、筛分 | 生产厂房 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | 5.5208 | 26.5 | 封闭式车间，连续式喷淋抑尘、定期洒水、厂区围墙围挡等 | 95.2% | 颗粒物 | / | 0.265 | 1.272 |
| 物料输送 | 生产厂房 | 颗粒物 | 类比法 | / | 0.3445 | 1.6538 | 封闭式车间，连续式喷淋抑尘、定期洒水、厂区围墙围挡等 | 95.2% | 颗粒物 | / | 0.0165 | 0.0794 |
| 生产厂房无组织废气合计 |  | 颗粒物 | / | / | 6.0863 | 28.2869 | / | / | 颗粒物 | / | 0.2921 | 1.3578 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）非正常工况 当废气处理设施损坏故障时，本项目存在废气污染物非正常排放的可能性。考虑废气处理装置（袋式除尘器、喷淋抑尘装置以及洒水车、雾炮机等洒水设备）故障，废气处理效率按降低50%计，持续时间在1小时之内。 表4-5 废气处理设施低效率故障非正常工况下源强情况（点源） 污染源名称; 污染物; 最大排放速率 (kg/h); 最大排放浓度（mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 排放量 （kg/次）. 1#排气筒; 颗粒物; 25.0922; /; 0.5; 12.5461. 注：以袋式除尘器发生故障进行非正常工况源强计算。 废气处理设施故障频次按每年1次计。 表4-6 废气处理设施低效率故障非正常工况下源强情况（面源） 污染源名称; 污染物; 最大排放速率 (kg/h); 最大排放浓度（mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 排放量 （kg/次）. 生产厂房; 颗粒物; 13.886; /; 0.5; 6.943. 注：以喷淋抑尘装置发生故障进行非正常工况源强计算。 废气处理设施故障频次按每年1次计。 为避免上述非正常排放的发生，本项目加强日常对废气处理设施的维护，避免非正常排放的发生，有故障时及时发现，采取措施可将环境影响降到最低。 针对非正常排放情况采取的具体措施如下： ①加强废气处理装置的日常维护和保养，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停止作业进行检修，直至排除故障；加强职工的环保培训，杜绝运行过程中的不规范操作，实现精细化管理； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 （3）污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算详见表4-3。 表4-7 废气污染物排放量核算表 有组织大气污染物排放量核算. 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放情况. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; 1#; 颗粒物; 0.4969; 19.88; 2.385. 一般排放口合计; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; /; 2.385. 无组织大气污染物排放量核算. 车间; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量t/a. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 生产厂房; 装卸运输、粗破细破筛分、物料输送; 颗粒物; 封闭式车间，连续式喷淋抑尘、定期洒水、厂区围墙围挡等; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 1.3578. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.3578. 2、污染防治措施分析 （1）有组织废气污染防治措施 项目粗破、细破、筛分工序设备本身为密闭式设备，在进出料口上方设置集气罩收集废气，收集到的粉尘经袋式除尘器处理后通过排气筒高空排放。项目共设置1套袋式除尘器，集气罩风量按下式核算： Q=3600(5X²+F)*V0 其中：X——集气罩至污染源的距离； F——集气罩口面积； - V0——控制风速。 本项目单个集尘罩口平均面积取约 0.023m2（0.15m×0.15m），根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T 757-2016）上吸式粉尘排风罩的控制风速要求不低于1.2m/s，集尘罩距离污染产生源的距离取0.25m。则单个集气罩所需风量为1449.36m3/h。本项目破碎机、筛分机共有8台，需设置16个集气罩，所需集尘风量应不低于23189.76m3/h，本次评价按废气收集总风量25000m3/h计。 废气处理单元原理介绍： 袋式除尘器 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），其他废弃资源加工排污单位对于生产过程中加工产生的颗粒物的废气污染防治可行技术包括了布袋除尘。因此，本项目采用袋式除尘器处理收集的粉尘废气，是可行的有组织废气污染防治措施。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3039其他建筑材料制造行业－砂石骨料产品－破碎、筛分工艺”末端治理技术袋式除尘对颗粒物的处理效率为99%，本项目袋式除尘器处理效率按99%计行。 （2）无组织废气污染防治措施 项目在封闭式生产厂房内进行生产流程，同步开启连续式喷淋抑尘装置喷淋，并定期进行厂区洒水降低粉尘排放。项目运行期间，废气治理设施与生产工艺设备同步运行；废气处理设备等发生故障或检修时，生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 为减缓无组织废气排放的影响，提出以下建议：合理布局，加强生产过程管理，尽量确保设备密封性能，减少无组织排放；加强车间机械通风系统的换风能力；加强对操作工的培训和管理，减少人为造成的无组织废气排放。对于一些有可能导致废气事故排放的情况，厂家必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境；提高废气的处理的自动化程度，提高废气治理设施自动化监控水平。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），其他制品类工业排污单位对于生产过程中破碎机、搅拌机、成型机等对应排放口颗粒物的废气污染防治可行技术包括了湿法作业（湿法作业：是指以水为主的防尘措施，通过水润湿粉尘，防止其飞扬并加速沉降。对于易产生扬尘的作业，采用湿法进行施工或处理，如洒水降尘喷雾降尘等，通过增加水分来抑制扬尘的产生）。因此，本项目采用封闭式生产厂房，配套设置连续式喷淋抑尘装置喷淋抑尘，厂区定期使用洒水车、雾炮车洒水降尘，是可行的无组织废气污染防控措施。 3、环境影响分析 （1）废气排放口信息 表4-8 废气排放口参数表 点源参数. 编号; 污染源; 排气筒底部中心坐标; 点源高度/m; 点源内径/m; 温度/℃; 风量m3/h; 污染物名称; 源强 kg/h; 排放 工况. 经度; 纬度. 1; 1#排气筒; 119.342138; 33.889873; 15; 0.75; 20; 25000; 颗粒物; 0.4969; 正常. 面源参数. 编号; 名称; 面源中心坐标; 面源长度m; 面源宽度m; 平均释放高度m; 污染物; 源强 kg/h; 排放 工况. 经度; 纬度. 1; 生产厂房; 119.342238; 33.890141; 85; 65; 10; 颗粒物; 0.2921; 正常. 注：源强的速率按最不利情况计算最大值，即所有产污工序同时进行。 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界之外的区域即为项目大气环境防护区域。 按照“源强分析”核算的废气无组织排放量，本项目无组织排放厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设置大气环境防护距离。 表4-9 本项目无组织废气大气估算模式计算汇总表 序号; 污染源名称; 污染物; 离源距离（m）; 浓度C（μg/m3）; 占标率P（%）. 1; 生产厂房无组织排放; TSP; 57; 157.04; 17.45. 各源最大值; --; 17.45. （3）卫生防护距离 本项目生产厂房无组织排放废气污染物仅有颗粒物一种，因此本次评价不再进行等标排放量的计算和比较。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，卫生防护距离初值按如下公式计算： Qc/Cm=1/A(BLC+0.25r2)0. 50LD 其中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； R——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据企业生产单元占地面积S（m2）计算，R=（S/π）0.5； A.B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查取，见表4-10。 表4-10 卫生防护距离初值计算系数 计算系数; 所在地区 近五年平 均风速 (m/s); 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 卫生防护距离终值的确定： ①卫生防护距离初值在100米以内时，级差为50米。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。 ②卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50米。如计算初值大于或等于50m，并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。 ③卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100米。如计算初值为208m，卫生防护距离终值取300m；计算初值为488m，卫生防护距离终值为500m。 ④卫生防护距离初值大于或等于1000m时，级差为200米。如计算初值为1055m，卫生防护距离终值取1200m；计算初值为1165m，卫生防护距离终值取1200m；计算初值为1388m，卫生防护距离终值取1400m。 卫生防护距离终值级差见表4-11。 表4-11 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L≥1000; 200. ⑤当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 ⑥当新、改、扩建项目生产单元边界发生变化后，需对卫生防护距离初值重新计算，经级差处理后，确定新的卫生防护距离终值。 根据本项目无组织排放情况，将有标准的污染物的卫生防护距离计算结果列于表4-12。 表4-12 卫生防护距离初值计算及终值选取结果 污染源; 污染源类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算初值（m); 卫生防护距离终值（m). 生产厂房; 面源; TSP; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 10.593; 50. 经计算，生产厂房卫生防护距离终值为50m。综合考虑，本项目以厂区边界为起点设置50m的卫生防护距离。 经调查，项目卫生防护距离内无居民区等环境敏感点。建设项目建成后，防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 4、大气评价结论 本项目通过封闭式车间、车间内连续式喷淋抑尘、厂区定期洒水、厂区围墙围挡、加强环保设备维护及管理等措施减少废气污染物对周边环境空气的影响。经分析评价，项目废气处理工艺可行，对周边环境空气影响较小，不会降低当地的环境空气功能级别。 因此，本项目对环境空气环境影响可接受。 5、环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），本项目环境监测计划如下： （1）污染源监测计划 有组织监测： 监测点：1#排气筒 监测因子：颗粒物 监测频次：每年一次。 表4-13 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织监测： 监测点：厂界（共4个监测点，其中下风向3个监控点，上风向1个参照点） 监测因子：颗粒物 监测频次：每年一次。 表4-14 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界处; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 二、地表水环境影响分析及保护措施 1、源强分析 （1）设备冲洗废水 根据水平衡分析得到，项目设备冲洗废水产生量为120m3/a。设备冲洗废水经厂区现有2#沉淀池沉淀处理后循环利用于设备冲洗，定期清理沉淀池中沉渣。设备冲洗废水中主要污染物为SS等，本次评价不对循环利用不外排的废水进行源强定量分析，仅定性分析其治理措施、回用去向。 （2）车辆冲洗废水 根据水平衡分析得到，项目进出厂车辆冲洗废水产生量为150.6m3/a。车辆冲洗废水经厂区现有1#沉淀池沉淀处理后循环利用于进出厂车辆冲洗，定期清理沉淀池中沉渣。车辆冲洗废水中主要污染物为SS等，本次评价不对循环利用不外排的废水进行源强定量分析，仅定性分析其治理措施、回用去向。 （3）生活污水 本项目不增加生活污水产生量，现有项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农肥。 2、污染防治措施可行性分析 （1）废水处理措施 本项目产生的主要为设备冲洗废水、车辆冲洗废水，分别经厂区现有2#沉淀池、1#沉淀池沉淀处理后循环利用。 沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物，是含悬浮物废水的可行性处理技术。 本项目厂区现有1#沉淀池处理能力为15m3/d，现有项目1#沉淀池处理废水量为3683.38m3/a，约12.3m3/d，尚有富余处理能力2.7m3/d。本项目新增车辆冲洗废水量为150.6m3/a，约0.5m3/d，利用现有设施处理可行。 本项目厂区现有2#沉淀池处理能力为18m3/d，现有项目2#沉淀池处理废水量为2956.8m3/a，约9.9m3/d，尚有富余处理能力8.1m3/d。本项目新增设备冲洗废水量为120m3/a，约0.4m3/d，利用现有设施处理可行。 3、环境影响分析 （1）影响分析 本项目设备冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，废水处理措施经分析具有可行性。 （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 车辆冲洗废水; SS等; 不外排; /; TW001; 1#沉淀池; 物理沉淀; /; /; /. 2; 设备冲洗废水; SS等; 不外排; /; TW002; 2#沉淀池; 物理沉淀; /; /; /. 4、地表水环境影响评价结论 本项目设备冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排。经分析评价，项目废水处理措施具有可行性，对地表水环境影响较小。 因此，本项目对地表水环境影响可接受。 三、声环境影响分析及保护措施 1、源强分析 项目主要噪声设备为各类生产设备及辅助设备。 建设项目投入运营后，主要噪声设备见表4-16。 表4-16 本项目新增主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台噪声值（dB(A)）; 所处位置; 备注. 1; 振动给料机; 2; 80; 生产厂房室内; 机械噪声. 2; 颚式破碎机; 2; 90; 机械噪声. 3; 圆锥破碎机; 2; 90; 机械噪声. 4; 振动筛分机; 2; 85; 机械噪声. 5; 滚筒筛; 2; 85; 机械噪声. 声环境保护具体措施和对策如下： （1）从声源上降噪 重视设备选型，选择自动化程度高、噪声低的生产设备。项目设备选用满足低噪声、低振动设备；加强设备的维护、检修与润滑，确保设备处于良好的运转状态。从而从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，在平面布置上，尽量将厂房内的高噪声设备尽量布置在靠近厂区中间，远离噪声敏感区域或厂界，将高噪声设备通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； 各生产设备按照规范安装，主要生产设备安装在厂房内，厂房墙壁采用具有较高隔声、吸声功能的建筑材料，通过建筑物封闭隔声降低噪声向外环境的辐射量；并对高噪声设备设置隔声罩、安装消声器、底座采用减震基座等措施，可减轻设备噪声对周围环境的影响。其中，隔音消声设计等方面严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013）的要求进行。 管道采用隔震避震喉，以减少噪声的传播；合理安排装卸作业，避免噪声设备同时运转。 对各类噪声源采取以上降噪措施后，建设项目厂界噪声可达标，能满足环境保护的要求。 |
| --- | --- |

表4-17 本项目室内噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 声源名称 | 数量（台/套） | 单台声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 削减后声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m） | 建筑物外距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 振动给料机 | 2 | 80 | 建筑隔声、基础减震、距离衰减 | 20 | 8 | 1.2 | 10 | 63.0 | 昼间 （16小时） | 31 | 32.0 | 1 |
| 2 | 颚式破碎机 | 2 | 90 |  | 18 | 8 | 1.2 | 11 | 72.2 |  |  | 41.2 | 1 |
| 3 | 圆锥破碎机 | 2 | 90 |  | 6 | 10 | 1.2 | 21 | 66.6 |  |  | 35.6 | 1 |
| 4 | 振动筛分机 | 2 | 85 |  | -11 | 20 | 1.2 | 29 | 58.8 |  |  | 27.8 | 1 |
| 5 | 滚筒筛 | 2 | 85 |  | -14 | 8 | 1.2 | 27 | 59.4 |  |  | 28.4 | 1 |

注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、环境影响分析 - 本项目位于淮安市涟水县东胡集镇时码砖瓦厂内（企业现有租赁厂区内），其声环境功能为2类区，营运期项目四周厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了隔声罩等的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式①近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)① 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)② 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/ (1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)③ 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式④计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)④ 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑤ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑥ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s；M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 - ③预测点预测值计算 - Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)⑦ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目对厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-18 厂界噪声预测结果与达标分析 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 55; 3; 1.2; 昼间; 16.9; 60; 达标. 南侧; -9; -59; 1.2; 昼间; 11.7; 60; 达标. 西侧; -45; 23; 1.2; 昼间; 36.9; 60; 达标. 北侧; 14; 54; 1.2; 昼间; 33.4; 60; 达标. 注：本项目生产时间为昼间6:00~14:00、14:00~22:00，夜间不生产。 由上表预测结果可知，本项目厂界四周昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，本项目对周围声环境影响不大。 3、声环境影响评价结论 由上述可知，项目实施后，企业四周厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB(A)）要求。因此，项目通过采取选用低噪声设备、合理布局、减振、厂房实体阻隔、设备定期检修等控制措施后，对区域声环境质量影响较小，不会降低当地的声环境功能级别。 4、厂界噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间监测。 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：昼间等效声级。 监测频率：每季度1次。 表4-19 声环境监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1米; Leq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废物影响分析及保护措施 1、源强分析 （1）杂物 项目建筑装潢垃圾进厂后，先对其进行人工分拣，挑出其中的塑料、木材、纸、大块金属等杂物，根据企业提供材料，预计约占垃圾原料的10%，产生量约为30000t/a。分拣出的杂物企业收集后交由淮安市建筑垃圾处置公司集中处置。 本项目分拣杂物主要种类如下： ①废塑料，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“建筑垃圾 SW73拆除垃圾 502-003-S73、SW74 装修垃圾 501-001-S74”； ②废木材，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“建筑垃圾 SW73拆除垃圾 502-002-S73、SW74 装修垃圾 501-001-S74”； ③废纸 ，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“建筑垃圾 SW73拆除垃圾 502-099-S73、SW74 装修垃圾 501-001-S74”； ④废金属，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“建筑垃圾 SW73拆除垃圾 502-001-S73、SW74 装修垃圾 501-001-S74” （2）废铁 项目经粗破加工后的物料会使用电磁除铁器除去其中的杂质，根据物料平衡估算，项目废铁产生量约为4733t/a，企业收集后委托有资质单位处置或综合利用。 （3）沉渣 项目利用现有1#、2#沉淀池分别处理进出厂车辆冲洗废水、设备冲洗废水，废水经沉淀处理后循环利用，沉淀池中的沉渣定期清理。类比企业现有项目（沉淀池年处理废水量约6640.18m3/a，产生的沉渣约24.79t/a），每沉淀处理1m3废水，约产生3.7kg的沉渣。本项目设备冲洗废水产生量为120m3/a，车辆冲洗废水产生量为150.6m3/a，则沉渣产生量约为0.1t，企业收集后委托有资质单位处置或综合利用。 （4）厂区地面降尘 项目生产厂房内及厂房外采用了封闭式车间、连续式喷淋抑尘、洒水降尘等措施，厂区内地面沉降的灰尘，需及时清理打扫，防止产生二次扬尘。根据废气源强分析，无组织粉尘治理措施的治理效率合计约为95.2%，厂区地面降尘产生量约为26.93t/a，企业收集后委托有资质单位处置或综合利用。 （5）除尘器收集尘 项目袋式除尘器收集的粉尘应及时清理。根据废气源强分析，有组织粉尘治理措施的治理效率约为99%，除尘器收集尘产生量约为236.12t/a，企业收集后委托有资质单位处置或综合利用。 （6）废润滑油及废油桶 项目设备维护保养会产生废润滑油及废油桶，根据企业提供资料，废润滑油产生量约为0.05t/a，废油桶产生量约为0.005t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，废润滑油及废油桶属于危险废物（HW08 900-249-08），由企业收集后暂存于厂区危废仓库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （7）生活垃圾 本项目不增加生活垃圾产生量，现有项目厂区内产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运。 固体废物属性判定：结合工艺流程及生产运营过程中的固体废物产生情况，根据《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021年版）》的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，具体固体废物产生情况见表4-20。 表4-20 项目固废产生情况汇总表 序号; 污染物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 丧失使 用价值; 副产物; 环境治理 产物; 其他; 判定依据. 1; 杂物; 分拣; 固态; 塑料、木材、纸、金属等; √; /; /; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 废铁; 除铁; 固态; 铁等; √; /; /; /. 3; 沉渣; 废水处理; 固态; 砂石、泥土、水等; /; /; √; /. 4; 厂区地面降尘; 废气处理; 固态; 粉尘; /; /; √; /. 5; 除尘器收集尘; 废气处理; 固态; 粉尘; /; /; √; /. 6; 废润滑油; 设备维护保养; 液态; 润滑油等; √; /; /; /. 7; 废油桶; 设备维护保养; 固态; 包装桶、润滑油等; √; /; /; /. 项目固废产生及处置、处理情况详见下表4-21。 表4-21 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 分类标准及危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估计产生量（t/a）; 拟采取的处理 处置方式. 1; 杂物; 建筑垃圾; 《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《国家危险废物名录》（2021年版）以及危险废物鉴别标准; /; SW73; 502-001-S73502-002-S73502-003-S73502-004-S73; 30000; 交由淮安市建筑垃圾处置公司集中处置. SW74; 502-001-S74. 2; 废铁; 一般工业固废; /; SW17; 900-001-S17; 4733; 委托有资质单位处置或综合利用. 3; 沉渣; /; SW07; 900-099-S07; 0.1. 4; 厂区地面降尘; /; SW59; 900-099-S59; 26.93. 5; 除尘器收集尘; /; SW59; 900-099-S59; 236.12. 6; 废润滑油; 危险废物; T,I; HW08; 900-249-08; 0.05; 委托有资质单位 处置. 7; 废油桶; T,I; HW08; 900-249-08; 0.005. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，本项目危险废物产生情况见下表。 表4-22 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量 t/a; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备维护保养; 液态; 矿物油等; 矿物油; T,I; 委托有资质单位处理. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.005; 设备维护保养; 固态; 包装桶、矿物油等; 矿物油; T,I. 2、环境影响分析 （1）一般固废贮存及管理要求 项目在厂区内新建一座2#一般固废仓库，可回收固废及时收集、暂存后委外处置或综合利用。2#一般固废暂存区位于厂区东南侧（面积约150m2），固废及时处理，大小能够满足存储要求（按1m2可贮存0.8t固废计，150m2的一般固废仓库可存储120t固废，本项目一般固废总产生量为34996.15t/a，则满负荷生产的情况下，一年约需清运292次，需及时清运处理，清理库存）。 一般固废仓库需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及其修改单等规定要求，具体要求如下： ①贮存场所的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存场所应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存场所周边应设置导流渠。 ④为保障设施正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过委外综合利用等方式进行妥善处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物影响分析 本项目利用厂区内现有一处危废贮存点（位于厂区内南侧，面积约5m2）用于暂存项目建成后全厂营运期产生的危险废物。 ①贮存场所环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目使用的危险废物贮存场所选址相符性见表4-23。 表4-23 贮存场所选址相符性分析 标准; 标准内容; 相符性分析. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价；②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；③贮存设施不应建在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目利用厂区内现有危废仓库，其选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。. 本项目建成后全厂危险废物产生量约为0.145t/a（本项目废润滑油0.05t/a，废油桶0.005t/a；现有项目废润滑油0.085t/a，废油桶0.005t/a），企业将危险废物交给有资质单位处置，危废贮存点内危废暂存不超过半年，在贮存场所最大容量范围内（按1m2可贮存0.8t危废计，厂区现有危废贮存点最大贮存量约为4t，危废暂存周期按半年计，则现有危废仓库年可周转危废量为8t/a）。因此本项目建成后，危险废物贮存场所面积能够满足全厂危废贮存需求。 本项目危险废物为密闭防渗的包装桶进行收集储存，对周围大气环境影响较小；项目产生危险废物不会造成大面积遗撒或泄漏，对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存仓库内，危废暂存库地面为耐腐蚀的硬化地面，并做了防渗层和渗漏液收集沟，暂存库做到了“防风、防雨、防晒、防渗漏”，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，有毒有害物质不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 本项目危废在危废仓库内存放，在暂存期间不会造成二次污染。日常管理中做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。 ②危险废物运输过程环境影响分析 项目厂内危废产生点距危废仓库距离较近，危废转运时由专人负责，并配置专用运输工具，轻拿轻放，及时检查容器的破损密封等性能，杜绝危废在厂房内转运产生的散落、泄漏情况，且厂区内地面均采取硬化处理。因此，项目危险废物从厂区内产生环节运输至危险废物仓库不会对环境产生影响。 本项目危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前根据危废的性质选用具有防腐、防渗功能的密封桶进行包装，所有的包装容器经过周密检查，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）等文件的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，做好应急工作。 项目危险废物运输由危废处理公司负责，拖运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 综上所述，在做好相关防范措施的前提下，项目危险废物在运输过程中不会对环境产生影响。 ③危险废物委托利用或者处置的环境影响分析 本项目营运期产生的各类危险废物均委托有资质单位处理，它是对产生的不可利用的固废的“无害化、减量化”的一种处置，从本质上讲也大大减轻了对环境的危害。 危险废物处置单位排放的废气会对周边环境造成一定的影响，在满足“清洁生产、达标排放、总量控制”的情况下，对环境的影响方可接受。 本项目建成后，全厂产生的危险废物委托有危废处理资质单位进行安全处置，因而不会对环境造成较大影响。 （3）危险废物污染防治措施及经济可行性分析 本项目固体废物污染防治措施按照本次环评要求实施。 ①暂存场所污染防治措施： 本项目利用厂区内现有一处危废贮存点面积5m2，贮存能力可满足本项目建成后全厂危废的存储要求。 危险仓库为带有门窗的封闭建筑物，能够满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求的“防风、防雨、防晒”要求。室内地面四周设有排水沟及集水坑，能够将冲洗废水导入厂内废水处理设施；室内有堵截泄漏的裙角，地面与裙角使用防渗的材料建造，地面已做好硬化及防渗漏处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。企业拟按照危险废物特性进行分类贮存，不混合贮存性质不相容的危废，且不将危险废物混入非危险废物中贮存。贮存场所必须有符合《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 本项目危险废物贮存场所相关情况见表4-24。 表4-24 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所 名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废贮存点; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 厂区内南侧; 5m2; 桶装; 8t/a; 半年. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; 半年. ②运输过程的污染防治措施 本项目危废由有资质单位按照其经营范围的专业运输公司进行运输，运输方式为道路运输。危险废物在运输过程中严格执行危险货物道路运输相关管理规定，运输车辆按照GB13392设置车辆标志。该单位在事先必须做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。因此，本项目运输方式是可行的。 ③利用或者处置方式的污染防治措施 本项目危险废物委托有危废处理资质单位进行安全处置，不在厂区内自行处置。因此本项目危废委托处置方式是可行的。 （4）危险废物环境风险评价 针对本项目危险废物在产生、收集、贮存、运输等不同阶段可能发生的遗撒或泄露风险事故，应采取以下应急措施：危险废物需采用密闭的暂存方式防止暂存过程中发生遗撒或泄露；危废暂存仓库应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造；危废暂存仓库应设置防风、防晒、防雨设施；危险废物应及时清运，定期清理；委托有资质的危废处置单位进行处置，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理。应将危险废物遗撒或泄漏事故列入企业环境风险应急预案。 （5）环境管理要求 ①将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ②严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控联网。企业对生产运行过程产生的危险废物进行分区、分类收集贮存，并按要求设置防雨、防火、防雷、防扩散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》有关要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 ③严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ④主动填报“一企一策”，与园区建立联动机制。 ⑤按照《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期 监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号），建立危废设施“四清单”（产生源、贮存设施、自建利用处置设施和集中处置设施）和危废全过程管理“六环节”（产生、收集、贮存、转移、利用、处置）两级二维码监控体系，实现危险废物全过程正向跟踪和反向追溯，建立重点监管单位危险废物贮存设施视频监控系统，实现危险废物贮存变动、转移的可视化监控，对危险废物贮存、转移申报数据进行对比验证，实现科技治废、全程可溯、靶向施策。 （6）危险废物环境影响评价结论 本项目营运过程中针对产生的危险废物企业设置危险废物暂存仓库，且该暂存仓库按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）进行设置，危废经收集后委托有资质单位进行处置，可确保危险废物安全处置。因此，在落实本环评提出的危险废物防治措施及管理要求后，项目运营期产生的危险废物对环境影响较小。 通过上述分析，建设项目固废得到了妥善处理处置，处理方案和处置措施均满足相关要求，对环境影响较小。 五、生态环境影响分析及保护措施 本项目选址位于淮安市涟水县东胡集镇，周边植物主要为人工植物，无天然、珍稀野生动、植物种，项目建成运营后，产生的废气、噪声均能达标排放，废水处理后循环利用不外排，固废均得到妥善处理处置，不会对当地原有的生态系统产生影响。 六、地下水及土壤影响分析及保护措施 1、污染途径分析 ## 表4-25 地下水及土壤主要影响源识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 生产厂房; 废气无组织排放; 大气沉降; SS等; SS等; 连续. 润滑油存放; 地面漫流; COD、石油类等; COD、石油类等; 事故. 垂直入渗; COD、石油类等; COD、石油类等; 事故. 危废仓库; 危废贮存; 地面漫流; COD、石油类等; COD、石油类等; 事故. 垂直入渗; COD、石油类等; COD、石油类等; 事故. 化粪池及管道; 生活废水收集处理; 地面漫流; COD、氨氮、总磷等; COD、氨氮、总磷等; 事故. 垂直入渗; COD、氨氮、总磷等; COD、氨氮、总磷等; 事故. 2、污染防治措施 正常情况下，建设项目对地下水及土壤的影响较小。但是项目经营是一个长期的过程，如果在生产过程中发生风险事故或防渗漏设施出现问题，将会对地下水及土壤产生影响。为防止渗漏风险，评价要求对厂区各部分做好分区防渗处理及地下水及土壤监测工作。项目的地下水及土壤污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、 滴、漏”等源头防污措施的基础上，对场区内各单元进行分区防渗处理。 （1）源头控制：涉风险物质原料均采用密闭车辆运输，减少运输过程中出现遗撒现象。定期对废水设施及管道、废气处理设施进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设或明沟明渠，做到污染“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水及土壤污染。废水处理设施应保证有足够的备用率，避免其中废水溢流情况发生。 （2）分区防渗：危废仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。本项目对生产厂房内润滑油存放区、危废仓库等进行防渗处理，以防止装置的运行对地下水和土壤造成污染，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和危险废物贮存污染控制标准中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗分区参照表及防渗分区划分表见下表。 表4-26 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4-27 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10—6cm/s≤K≤10—4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4-28 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10—7cm/s；或参照GB16889执行. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-29 本项目地下水污染防渗分区划分表 构、建筑物名称; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区等级. 生产厂房内润滑油存放区; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 危废仓库; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 生产厂房内其他区域; 中; 难; 其他类型; 一般防渗区. 化粪池池体及管道; 中; 难; 其他类型; 一般防渗区. 厂区道路; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 办公生活区; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. （3）末端治理：主要包括厂区防渗措施和泄漏污染物收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下，同时对事故产生的渗滤液、泄漏液体物料及时收集，从而防止污染地下水。 （4）地面防渗工程设计原则： ①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保不因项目运行而对区域地下水及土壤造成污染影响。 ②坚持分区管理和控制原则，根据厂址所在地的工程水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构。 ③坚持“可视化"原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 （5）污染监控 为了及时准确地掌握厂区周边地下水及土壤环境质量的动态变化，建议建设单位建立完善的监测制度，以便及时发现，及时控制。在进行跟踪监测中，当发现监测值高于预设值时，立即启动污染调查计划。 七、环境风险影响分析及保护措施 1、风险调查 经调查，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的风险物质主要为润滑油（油类物质）、废润滑油及废油桶（可参照油类物质）等。 表4-30 主要风险物质一览表 序号; 物料; 主要风险物质; 存在位置; 用途. 1; 润滑油; 油类物质; 润滑油存放区、各车间生产设备; 设备维护保养. 2; 废润滑油及废油桶; 油类物质; 危废仓库; /. 本项目生产工艺涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中所列危险工艺为： ①项目不涉及导则中所列的危险工艺和设备； ②项目涉及润滑油的使用、贮存及危险废物的贮存，属于涉及危险物质使用、贮存项目。 2、风险潜势初判 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、 qn————每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、 Qn————每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，对照风险导则附录B，得出项目涉及的主要风险物质为油类物质。 表4-31 主要风险物质与临界量比值计算表 序号; 物料名称; 主要风险物质成分; 风险物质最大存在量（t）; 风险物质临界量; Q值. 物料; 风险物质. 1; 润滑油; 油类物质; 0.1; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 废润滑油; 油类物质; 0.0675; 0.0675; 2500; 0.000027. 3; 废油桶; 油类物质; 0.005; 0.005; 2500; 0.000002. Q值合计; 0.000069. 注：项目危废贮存时间不超过半年，各类危险废物最大存在量按年产生量的1/2计。 企业现有与本项目共用一处危废贮存点，风险物质最大存在量估算应包括现有项目。 经计算本项目风险物质Q值<1。项目风险潜势初判为Ⅰ级。 3、环境风险分析 （1）环境风险识别 生产过程中主要环境风险因素为：火灾事故；废气处理设备故障、失误操作等原因造成废气事故排放；废润滑油等危险废物包装破损并发生泄漏等。 （2）环境风险后果分析 ①火灾事故风险分析 发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾事故时，影响范围在厂区内，对厂界外影响较小。 项目运行后距离本项目最近的敏感点为厂区西侧方向的冯庄，发生火灾时会伴生产生一定的烟尘、CO，在消防水洗涤及大气扩散的条件下，不会对环境产生很大的影响。因此，对敏感点产生的不利影响也较小。火灾时消防产生消防废水，应避免消防废水直接进入外环境水体。 ②废气事故排放风险分析 考虑废气处理装置故障、误操作等，使得废气处理效率降低为0，持续时间在0.5小时之内，事故状态下，无组织废气最大落地浓度会大幅增加，造成的环境影响较大。 ③废润滑油等危险废物泄漏风险分析 因操作不当、管理不完善等原因，导致危险废物贮存点内废润滑油等危险废物包装破损并发生泄漏，如不及时收集处置可能进入雨水或直接渗入地表进而污染周边水体和土壤环境，还可能危害人体健康。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①火灾风险 划定禁火区域；生产场所配置足够的消防器材及工具；员工进行消防培训与演练；发生火灾事故时及时转移相关人员与财产，及时报火警并进行必要的自救。 ②废气事故排放风险 项目建成营运后应加强设施的日常维护与保养，落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报。 ③废润滑油等危险废物泄漏风险 设置符合标准及规范要求的危险废物贮存点，将废润滑油等危险废物按规范存放在贮存点内。加强危废贮存点的日常管理，定期检查包装完好程度，以防泄漏。建立完善的台账制度。 （4）分析结论 通过采取以上预防性措施，可以大大降低事故发生概率，发生事故时通过采取必要的应急措施，可以将事故影响降至最低，以上措施有效可行。 本项目环境风险分析内容见表4-32。 表4-32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 淮安市聚而侃环保建材有限公司建筑装潢垃圾处理. 建设地点; （江苏）省; （淮安）市; （涟水）县; 东胡集镇. 地理坐标; 经度; 119.342180°; 纬度; 33.889995°. 主要危险物质及分布; 油类物质、危废等，主要分布于车间内机油存放区、危废仓库等区域。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 主要风险为火灾事故；火灾事故；废气处理设备故障、失误操作等原因造成废气事故排放；废润滑油等危险废物包装破损并发生泄漏等。 项目发生火灾事故，对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。发生火灾时会伴生产生一定的烟尘、CO等，在消防水洗涤及大气扩散的条件下，短时间内对下风向的环境空气质量有一定影响，长期影响较小。 废气处理设施事故状态下，废气排放浓度有所增加，环境影响较大。 因操作不当、管理不完善等原因，导致危险废物贮存点内废润滑油等危险废物包装破损并发生泄漏，如不及时收集处置可能进入雨水或直接渗入地表进而污染周边水体和土壤环境，还可能危害人体健康。. 风险防范措施要求; 火灾事故： 划定禁火区域，原料贮存场所禁止带火种；生产场所配置足够的消防器材及工具；员工进行消防培训与演练；发生火灾事故时及时转移相关人员与财产，及时报火警并进行必要的自救。 废气事故排放： 项目建成营运后应加强设施的日常维护与保养，落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报。 废润滑油等危险废物泄漏风险： 设置符合标准及规范要求的危险废物贮存点，将废润滑油等危险废物按规范存放在贮存点内。加强危废贮存点的日常管理，定期检查包装完好程度，以防泄漏。建立完善的台账制度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 主要风险为火灾事故；火灾事故；废气处理设备故障、失误操作等原因造成废气事故排放；废润滑油等危险废物包装破损并发生泄漏等。经分析，落实有效防范措施后，事故风险影响较小。通过采取必要的风险防范措施，可以大大降低事故发生概率，发生事故时通过采取必要的应急措施，可以将事故影响降至最低。. 八、环境管理 1、环境管理制度 1）设立专门的环保管理机构； 2）制定各类污染防治设施运行管理台账； 3）设置厂内污染防治设施环保标识； 4）维护厂区厂容厂貌，提高清洁化水平； 5）废气及废水污染治理设施的管理、监控制度 ①本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行。 ②不擅自拆除或者闲置废气、废水处理设施，不故意不正常使用污染治理设施。 ③污染治理设施的管理与公司的生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。 ④建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 2、排污口设置规范化 （1）废气排放口 本项目不设置排气筒。 （2）废水排放口 本项目现有厂区已建有1个雨水排放口，排口须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号），具体如下设施与标志： a.在厂区雨水出口设置规范化的排污口。 b.在排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固定噪声污染源 应在车间高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌。 （4）固体废弃物储存场所 本项目新建一座2#一般固废仓库，并利用厂区现有的一处危废贮存点，分别用于本项目产生的一般工业固废、全厂（包括现有项目）产生的危险废物临时贮存，固体废弃物储存场所应按如下要求规范化设置： a.危险废物不得与一般废物设置共用的贮存场所。 b.固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。 c.一般固体废物暂存场所在醒目处设置一个标志牌。 d.危险废物贮存场所采用墙体封闭，并设置明显标志牌。 九、环保“三同时”验收与排污许可 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日发布）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），建设项目需在发生实际排污行为之前按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 根据《排污许可证管理暂行规定》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目为排污许可简化管理类别，应在全国排污许可证管理信息平台及时填报相关信息，申请排污许可证。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。 表4-33 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 环保投资 （万元）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间; 备注. 废水; 车辆冲洗; SS等; 1#沉淀池; /; 循环利用不外排; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产; 利用厂区现有. 设备冲洗; SS等; 2#沉淀池; /; 循环利用不外排; 利用厂区现有. 废气; 生产厂房无组织废气; 颗粒物; 封闭式车间、连续式喷淋抑尘、洒水车及雾炮机定期洒水等; 50; 达标排放; /. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 合理布局、隔声减振、低噪声设备等; 10; 厂界噪声达标; /. 固废; 分拣、除铁、废水处理、设备维护保养等生产活动; 一般固废; 150m22#一般固废仓库; 15; 委外处置或综合利用; 2#一般固废仓库用于本项目一般固废暂存；厂区内现有1#一般固废仓库用于现有项目一般固废暂存。. 危险废物; 5m2危废贮存点; /; 委托有资质单位处理; 利用厂区现有. 地下水及土壤; 源头防控、分区防渗; 5; /; /. 环境风险; 应急物资、报警系统、消防器材、视频监控设施、编制环境风险事故应急预案等; 10; 降低环境风险; /. 雨污分流、排污口规范化设置; 雨水排口、固废仓库、噪声设备点规范化设置环保标识牌; 0.5; /; 雨水排口及其环保标识利用现有. 合计; 90.5; /; /. 表4-34 排污许可管理类别判定表 序号; 项目; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 1; 本扩建项目（北厂区）; 二十五、非金属矿物制品业 30; 黏土砖瓦及建筑砌块制造 3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 黏土砖瓦及建筑砌块制造 3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工 3032，防水建筑材料制造 3033，隔热和隔音材料制造 3034，其他建筑材料制造 3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 砖瓦、石材等建筑材料制造 303. 2; 三十七、废弃资源综合利用业 42; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 仅切割加工的. 93 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422. 3; 现有项目（北厂区）; 二十五、非金属矿物制品业 30; 水泥（熟料）制造; 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012; 水泥制品制造 3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造 3023，轻质建筑材料制造3024，其他水泥类似制品制造 3029. 石膏、水泥制品及类似制品制造 302. 4; 现有项目（南厂区）; 二十五、非金属矿物制品业 30; 黏土砖瓦及建筑砌块制造 3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 黏土砖瓦及建筑砌块制造 3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工 3032，防水建筑材料制造 3033，隔热和隔音材料制造 3034，其他建筑材料制造 3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 砖瓦、石材等建筑材料制造 303. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 破碎机、筛分机进出料口集气罩收集，袋式除尘器处理，15m高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 无组织 | 生产厂房 | 颗粒物 | 封闭式车间，连续式喷淋抑尘，定期洒水，厂区围墙围挡等 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | / |  | SS等 | 车辆冲洗废水和设备冲洗废水，经分别厂区现有1#、2#沉淀处理后循环利用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产及辅助设备 |  | 噪声 | 合理布局、设备减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 杂物交由淮安市建筑垃圾处置公司集中处置，废铁、沉渣委外处置或综合利用，废润滑油、废油桶交由有危废处理资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取措施防止和减少跑、冒、滴、漏等现象的发生；分区防渗等 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目生产过程产生的废水、废气、噪声均采取合理有效的防治措施，废气、噪声达标排放，废水循环利用不外排；固体废物得到妥善处理处置，不外排。故本项目的建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 火灾事故： 划定禁火区域，原料贮存场所禁止带火种；生产场所配置足够的消防器材及工具；员工进行消防培训与演练；发生火灾事故时及时转移相关人员与财产，及时报火警并进行必要的自救。 废气事故排放： 项目建成营运后应加强设施的日常维护与保养，落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报。 废润滑油等危险废物泄漏风险： 设置符合标准及规范要求的危险废物贮存点，将废润滑油等危险废物按规范存放在贮存点内。加强危废贮存点的日常管理，定期检查包装完好程度，以防泄漏。建立完善的台账制度。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《中华人民共和国环境保护法》，本项目建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期间的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： 1、待本项目完成审批后，在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请。 2、在营运期间，项目环境管理部门负责检查废气治理装置运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换。 3、加强清洁生产管理，车间地面均实行硬化，加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作，特别是危废库等场所的防雨、防渗处理。 4、排污口须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）进行规范化设置。 5、结合项目实际情况，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策、环保政策，符合区域用地规划、产业规划，项目选址不在生态红线区内，符合生态红线区域保护规划要求。项目营运期各污染物经采取相应治理措施后均能达标排放，项目做到了减少污染物排放对周围环境的影响。在认真落实报告表提出的各项污染防治措施、生态保护措施、环境风险防控措施等要求，严格执行建设项目环保“三同时”制度的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。 上述结论是在淮安市聚而侃环保建材有限公司提供的经营范围、原辅材料、工艺、设备、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果拟建项目经营范围、原辅材料、工艺、设备、规模和排污情况有所变化，应按审批部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | / | / | / | / | 2.385t/a | / | 2.385t/a | +2.385t/a |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.098t/a | 1.098t/a | / | 1.3578t/a | 0.5710t/a | 1.8848t/a | +0.7868t/a |
| 废水 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 3t/a | / | / | / | / | 3t/a | 0 |
| 建筑垃圾 |  | 建筑垃圾 | / | / | / | 30000t/a | / | 30000t/a | +30000t/a |
| 一般工业 固体废物 |  | 废铁 | / | / | / | 4733t/a | / | 4733t/a | +4733t/a |
|  |  | 沉渣 | 24.79t/a | / | / | 0.1t/a | / | 24.89t/a | +0.1t/a |
|  |  | 厂区地面降尘 | / | / | / | 26.93t/a | -0.527t/a | 27.457t/a | +27.457t/a |
|  |  | 除尘器收集尘 | 14.256t/a | / | / | 236.12t/a | / | 250.376t/a | +236.12t/a |
|  |  | 实验试块 | 30t/a | / | / | / | / | 30t/a | 0 |
|  |  | 收集粉尘 | 14.256t/a | / | / | / | / | 14.256t/a | 0 |
|  |  | 废布袋 | 0.4t/a | / | / | / | / | 0.4t/a | 0 |
| 危险废物 |  | 废润滑油 | 0.085t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.135t/a | +0.05t/a |
|  |  | 废油桶 | 0.005t/a | / | / | 0.005t/a | / | 0.01t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本表格中的现有项目情况仅针对本次扩建项目所在的北厂区进行分析。