- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      淮安市红日机电制造有限公司

年产6000吨电动机配件项目

建设单位（盖章）： 淮安市红日机电制造有限公司

编制日期：             2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	37

五、 环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	80

附表	81

附件：

附件1  建设项目备案证

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  土地红线图

附件5  引用的检测报告

附件6  公示情况

附件7  水性底漆MSDS

附件8  水性中间漆漆MSDS报告

附件9 水性底漆VOCs检测报告

附件10 水性中间漆VOCs检测报告

附件11 现场勘查记录

附图：

附图1  建设项目地理位置示意图

附图2  建设项目周边500敏感点分布图

附图3  建设项目平面布置图

附图4  建设项目与生态空间保护区域位置关系图

附图5  建设项目环境管控单元区位图

附图6  项目所在区域涟水经济开发区土地利用现状图

附图7  大气引用监测点位图

附图8  项目卫生防护距离包络线图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淮安市红日机电制造有限公司年产6000吨电动机配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-320860-89-01-336002 |  |  |
| 建设单位联系人 | 祁勇 | 联系方式 | 13770458899 |
| 建设地点 | 江苏省淮安市_江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：119度14分50.648秒，北纬：33度48分16.141秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3812电动机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38电机制造381其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑ 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑ 首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏涟水经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 涟区开发备〔2024〕99号 |
| 总投资 （万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.2% | 施工工期（月） | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 30667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）》 批准机关：江苏省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》 审查机关：江苏省生态环境厅 - 审查文件名称及文号：《关于江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕81号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 涟水县工业园成立于2000年6月，总体规划面积7.16km2，其中启动区面积4.86km2。后根据《关于进一步核减现有各类开发区（园区）规划面积的函》（苏国土资传发〔2004〕28号文），涟水工业园规划面积由7.16km2核减为2.5km2，东至广陵路，南至淮河路南335米处，西至盐河，北至炎黄大道。2006年5月，根据国家发展改革委〔2006〕37号公告，涟水工业园被确定为省级开发区，同时更名为江苏涟水经济开发区。《江苏涟水经济开发区环境影响报告书》于2007年8月14日通过原江苏省环境保护厅审批，2015年5月涟水经济开发区管委会委托江苏省环科咨询股份有限公司编制了《江苏涟水经济开发区片区规划环境影响跟踪评价报告书》，并获得省厅《关于对江苏涟水经济开发区片区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审〔2015〕51号）。2022年，管委会委托编制了《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）》《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》于2023年10月获得了省生态环境厅《关于江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕81号）。 1、规划面积及规划范围 《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）》：规划总面积14.28km2，以盐河为界，分为东区2.9km2和西区11.38km2，规划范围为北达北环路，西临连淮扬镇铁路，南至清涟大道、渠北西路，东跨盐河至广陵路合围区域。 本项目位于江苏省淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，属于规划范围内的西区。 2、产业定位和布局 高质量推动“项目引建、产业转型、园区升级”三大突破，培育构建装备制造、纺织服装、电子信息、绿色食品4大主导产业，实施“腾笼换鸟”，优化产业布局，形成四大主导产业组团，即装备制造产业组团、纺织服装产业组团、电子信息产业组团、绿色食品产业组团。本次规划将保留符合上一轮规划产业定位的企业。随着新一轮规划的实施，开发区将不再鼓励引进建材、医药等行业企业。 表1-1 江苏涟水经济开发区产业准入条件及空间布局约束 类别; 环境准入条件; 相符性分析; 符合性. 产业准入; 主导产业; 主要发展装备制造、纺织服装、电子信息、绿色食品4大主导产业。保留符合上一轮规划产业定位的企业，禁止引进建材、医药等行业企业。; 本项目属于C3812电动机制造，不属于禁止引进建材、医药等行业企业。; 符合. 禁止引入; 1、含酿造工艺的项目。; 本项目为电动机制造项目，不含酿造工艺。; 符合. 2、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 本项目使用水性漆。不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。; 符合. 3、新建排放铅、汞、铬、镉和类金属砷的项目。; 本项目属于C3812电动机制造，不属于新建排放铅、汞、铬、镉和类金属砷的项目。; 符合. 4、属于《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止的项目。; 本项目属于C3812电动机制造，不属于《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止的项目。; 符合. 5、属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；国家和地方产业政策规定的淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。; 本项目属于C3812电动机制造，为电动机制造项目。不属于“高污染、高环境风险”产品名录的项目；国家和地方产业政策规定的淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。; 符合. 限制引入; 1、《产业结构调整指导目录》及修订、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中限制项目。; 本项目属于C3812电动机制造，为电动机制造项目。不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中限制项目。; 符合. 2、污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。; 本项目有机废气经二级活性炭吸附处理后排放浓度及排放速率可以达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中标准值; 符合. 3、属于《淮河流域水污染防治暂行条例》中限制的项目。; 本项目属于C3812电动机制造，为电动机制造项目。不属于《淮河流域水污染防治暂行条例》中限制的项目。; 符合. 4、开发区印染排水量不得突破7000吨/日。; 本项目属于C3812电动机制造，不涉及印染废水。; 符合. 空间布局约束; 落实江苏省、淮安市“三线一单”《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求。; 建设项目周边3km范围内无生态红线保护区域及管控区域，距离最近的生态红线为南面的江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，项目距离江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区4.3km，不在国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围内。; 符合. 区内规划的水域和防护绿地，禁止与环境保护功能无关的建设活动。; 本项目位于淮安市_江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，为电动机制造项目，未在区内规划的水域和防护绿地。; 符合. 工业用地与居住用地、商住混合用地、学校之间须设置适当的空间隔离带。; 本项目位于淮安市_江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，属于工业用地，周边无环境敏感点。; 符合. |
| 其他 符合性 分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目不位于国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围内，相符性分析见表1-2、表1-3，位置关系见附图4。 ## 表1-2 建设项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （平方公里）; 建设项目相符性分析. 市级; 县级. 淮安市; 涟水县; 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 自然保护区; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：E118°59′至E119°35′，N33°45′至N34°65′之间; 34.33; 本项目不在管控区范围内，距离生态红线约4.3km，SE. 古黄河（涟水）饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延至涟水闸的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 1.81; 距离生态红线约5.7km，S. ## 表1-3 建设项目与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 建设项目相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 生物多样性保护区; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：118°59'E至119°35E，33°45'N至34°65N之间; /; 34.33; /; 34.33; 距离生态红线约4.3km，SE. 古黄河（涟水）饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区：上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延至涟水闸的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; /; 1.81; /; 1.81; 距离生态红线约5.7km，S. 废黄河（涟水县）重要湿地; 湿地生态系统 保护; 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村; /; 10.78; 10.78; 距离生态红线约5.73km，S. 由表1-2、1-3可知，建设项目周边3km范围内无生态红线保护区域及管控区域，距离最近的生态红线为南面的江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，项目距离江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区4.3km，不在国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围内，因此项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》的通知（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）以及江苏省生态环境厅发布的江苏省生态环境分区管控服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/#/Homepage），本项目位于重点管控单元（单元名称；江苏涟水经济开发区；单元编码：ZH32082620176），与管控单元相符性详见表1-4，江苏省生态空间管控综合服务系统准入分析查询结果见图1-1，项目环境管控单元位置见附图5。 ## 表1-4 建设项目与《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）相符性分析 管控 类别; 重点管控要求; 项目建设情况; 是否符合要求. 空间 布局 约束; （1）优先发展：东区主要发展机电轻纺（不含表面处理、电镀、印染）；西区主要发展食品（仅限于食品加工、饮料制造，不得引进排放含大量油脂的污水项目）、医药（仅限于复配、包装，不得引进医药中间体、原药生产等项目）、机械制造（不含电镀）、新型建材（不含水泥）、高新电子（不含电镀）、特种化纤（不含化纤原料生产，仅发展工程用特种纺织品）、纺织印染（仅限清洁生产符合一级标准要求的大中型项目，且该行业废水排放量不得突破6000吨/日）。新港电子产业园主导产业为PCB制造业以及与PCB相关的上下游产业（模具、模具零件以及外壳组件制造等），配套发展现代物流仓储中心。; 项目为电动机制造项目，位于涟水经济开发区西区。不属于园区限制、禁止发展行业，本项目不涉及印染废水; 符合. （2）限制发展：高新电子（线路板）限于电子产业园建设；纺织印染（大中型印染），总废水量不超过6000吨/天。. （3）禁止发展：开发区禁止机电轻纺（电镀、印染）；食品医药（原药、医药中间体）；高新电子（电镀）；特种化纤（化纤原料生产）；新型建材（水泥）；机械制造（电镀）；纺织印染（小型印染）。新港电子产业园禁止引入PCB产业及PCB上下游产业中不符合国家政策、不符合产业定位、不满足清洁生产水平一级标准、工艺落后、含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金暂缓淘汰，银、铜基合金及预镀铜打底工艺暂缓淘汰）。. 污染物排放管控; （1）大气污染物排放总量：开发区二氧化硫415.07吨/年，烟（粉）尘69.81吨/年，硫酸雾2.38吨/年，苯4.34吨/年，甲苯1.01吨/年，甲醛17.11吨/年，氯化氢6.66吨/年。新港电子产业园二氧化硫1.920147吨/年，烟（粉）尘127.1012吨/年，氮氧化物10.3627吨/年。 （2）水污染物排放总量：东区化学需氧量112.9吨/年，悬浮物22.58吨/年，氨氮11.29吨/年，总磷1.13吨/年，石油类2.26吨/年。西区化学需氧量462.77吨/年，悬浮物154.26吨/年，氨氮61.7吨/年，总磷7.71吨/年，石油类23.14吨/年。新港电子产业园化学需氧量108.04吨/年，氨氮20.258吨/年。; 项目为C3812电动机制造，不属于排放量大、耗能高、产能过剩产业。排放总量不突破涟水县总量控制要求，排放标准执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 环境风险防控; - 开发区及区内居住区边界应设置不小于100米的生态防护隔离带。 - （2）开发区及入区企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必需的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保开发区环境安全。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 按环境风险防控的相关要求建设，按要求编制应急预案，定期组织演练，提高应急处置能力。; 符合. 资源利用效率要求; （1）单位工业用地工业增加值≥9亿元/平方千米。（2）单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。（3）单位工业增加值新鲜水耗≤9立方米/万元，工业用水重复利用率≥75%。（4）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目为C3812电动机制造，不属于高耗能项目，不涉及高污染燃料的项目和设施。; 符合. 图1-1江苏省生态空间管控综合服务系统准入分析查询结果图 本项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 本项目位于江苏省淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，位于江苏涟水经济开发区，经查询江苏省生态环境分区管控综合服务系统，属于重点管控单元，相符性见表1-5。 表1-5建设项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 类型; 一般管控要求; 建设项目情况; 相符性分析. 基本原则; 1、依法依规，严守底线。2、立足实际，因地制宜。3、严格准入，提升效能。; 本项目为C3812电动机制造，不属于限制、禁止发展项目; 符合. 总体目标; 生态保护红线; 全市生态空间保护区域总面积2036.8907平方公里，占全市国土面积的20.31%。其中，生态保护红线面积1411.1018平方公里，占全市国土面积的14.07%，生态空间管控区域面积625.7889平方公里，占全市国土面积的6.24%。; 本项目距离最近的生态保护红线与生态管控空间为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，距离边界4.3km，不在生态红线范围内; 符合. 环境质量底线; 城市空气质量优良天数比率达81%左右，城市PM2.5年均浓度达32微克/立方米左右，臭氧污染得到有效控制，协同推进减污降碳的工作体系基本建立。57个地表水国省考断面年度水质均值达到或优于川类水质比例稳定达到省定要求。土壤和声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 根据《2023年淮安市生态环 境状况公报》，2023年淮安 市PM2.5年均浓度未达到《环 境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，项 目所在区域环境空气为不达 标区。随着《淮安市2023年大气污染防治工作计划》（淮大气防治发〔2023〕1号）等防治计划落实，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善；公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质状况为良好。建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 符合. 资源利用上线; 全市用水总量不超过33亿立方米，耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩（含易地代保任务3.0000万亩），煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 项目位于江苏涟水经济开发区内，用地性质为工业用地，不占用基本农田，不适用煤炭资源; 符合. 环境管控单元; 优先保护单元：97个；重点管控单元：147个；一般管控单元：91个; 项目位于江苏涟水经济开发区，属于重点管控单元; 符合. 更新内容; 淮安 市生 态环 境管 控总 提要 求; 删除《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）等过期文件及相关要求。新增中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等最新文件及相关要求。; 对照《关于深入打好污染防治 攻坚战的实施意见》（2022年1月24日号），根据前文分析，本项目不属于高耗水、高 耗能项目；根据后文清洁生产 章节分析，本项目清洁生产水平国内清洁生产领先水平）；符合“三线一单”要求。. 空间 布局 约束; 根据中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》淮政发〔2022〕12号）、《淮安市国土空间 总体规划（2021—2035年）》《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号）等文件进行调整。; 对照《淮安市深入打好净土保 卫战实施方案》（淮污防攻坚 指办〔2023〕17号），项目位于江苏涟水经济开发区内，周边为企业与道路，项目未 使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺， 符合相关产业政策。根据 《2023 年淮安市生态环境状况公报》，2023年公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。对照市政府关于印发《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政 规〔2022〕8号），项目位于大运河东北侧30km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 污染 物排 放管 控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》（苏政传发〔2022〕224号）文件进行调整。; 项目新增的大气污染物颗粒物、VOCs实行削减替代，由淮安市涟水生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡; 符合. 环境 风险 防控; 根据《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日）等文件进行调整。; 企业需根据规定编制环境应 急预案并备案，定时安排预案演练，熟练应急物资的使用。 对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚 指办〔2023〕17号），项目位于江苏涟水经济开发区范围内，周边为企业与道路，项目未 使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 根据《江苏省水利厅 江苏省发改委关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局 市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号）、《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日）等文件进行调整。; 符合. （2）环境质量底线 环境空气质量：根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，涟水县环境空气质量不达标。引用监测的非甲烷总烃浓度范围为1.08～1.83mg/m3，均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 根据目前淮安市空气质量存在问题，淮安市人民政府印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号），主要从以下几方面来控制大气污染：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级，（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展，（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系，（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理，（五）开展 VOCs 大会战，持续压降 VOCs 浓度，（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平，（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对，（八）加强能力建设，健全标准体系等。通过以上措施，来减少对大气的污染。 地表水环境质量：项目附近水体为盐河，本项目纳污水体为公兴河，盐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、公兴河2025年按Ⅳ类考核，2030年执行Ⅲ类。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅱ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优：入海水道南偏泓、浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河草泽河、唐响河、头溪河、运西河－新河、周桥灌区总干渠、一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 声环境：2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 （3）资源利用上限 本项目位于江苏省淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧。项目年用水2148.3m3/a，新鲜水来自市政供水管网，不会达到资源利用上限；项目年用电量100万度，用电由市政供电管网提供，不会达到资源利用上线；项目用地为建设用地，符合用地规划要求。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1-6。 ## 表1-6 环境准入负面清单对照表 序号; 法律法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类; 不属于. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）的限制类和淘汰类项目; 不属于. 3; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）中禁止开发区域，不符合主体功能定位活动; 不属于. 5; 《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 6; 《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）; 不属于. 7; 《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》（苏政发〔2021〕20号）禁止准入项目; 不属于. 8; 《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品名录规定的项目; 不属于. 9; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 10; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 11; 未按规定开展规划环评、回复性环评的工业园区（高新区、产业集中区）内的工业项目; 不属于. 12; 投资额低于1.5亿元的新建化工项目; 不属于. 13; 化工园区及化工重点监测点之外的化工项目（优化产品结构、改善安全条件、治理事故隐患和提高环保水平的技改除外）; 不属于. 14; 未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目; 不属于. 15; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 16; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 17; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 不属于. 18; 《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则（试行）》; 不属于. 19; 《市场准入负面清单（2022年版）》限制类、淘汰类项目; 不属于. 根据表1-6，本项目不属于负面清单中项目。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 2、产业政策符合性分析 项目属于“C3812电动机制造”行业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）的限制类和淘汰类项目。且项目已通过江苏涟水经济开发区管理委员会备案（备案证号：涟区开发备〔2024〕99号，项目代码：2403-320860-89-01-336002），因此项目符合国家和地方产业政策。 3、用地符合性分析 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范围，可视为允许类项目。 项目占地面积30667m2，位于江苏省淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧。根据《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）环境影响报告书》中开发区土地利用现状图（详见附图6），本项目用地属于工业用地，符合用地要求。 4、其他相符性分析 （1）与《江苏省大气污染防治条例》相符性 对照《江苏省大气污染防治条例》中： ①“第三十七条：严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照生态环境行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。” ②“第三十九条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，及时收集处理泄漏物料。” 本项目补漆、晾干过程产生的挥发性有机物采取集气罩收集、危废暂存间采取密闭收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒DA001排放；外观打磨产生的颗粒物经集气罩收集布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA002排放；饮食业油烟经油烟净化器处理后高空排放。 综上，本项目大气污染防治措施符合《江苏省大气污染防治条例》中的相关要求。 - 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 表1-7 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 要求; 本项目符合性说明; 相符性判定. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 1.本项目涉及VOCs物料主要水性漆，水性漆存于密闭的包装桶内，不会挥发VOCs。 2.盛装VOCs物料的装袋均存放于原辅材料库内。在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2.企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 3.通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 4.工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 1、本项目在补漆、危废间等工段产生的有机废气均通过收集后经二级活性炭处理后15m高排气筒排放。 2.建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 3.通风生产设备、操作工位、车间厂房等在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 4.本项目产生的废润滑油等含VOCs废液以及废活性炭等含VOCs废料采用密闭专用危废包装桶加盖密闭暂存于危废暂存库，废包装桶、废油桶等含VOCs废料采用专用危废包装袋密闭包装暂存于危废暂存库。存储、转移、输送按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关文件要求; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1.VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或者不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 2.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 3.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 4.VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或行业排放标准的规定。 5.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 6.排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 7.企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 1.VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，如不能同时运行，停止生产行为。 2.本项目在补漆、晾干、危废间等工段产生的有机废气均通过收集后经二级活性炭处理后15m高排气筒排放。 3.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，设计风速约0.5m/s，满足控制风速不应低于0.3m/s的要求。 4.本项目VOCs废气收集处理后，污染物排放符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中挥发性有机物的排放限值要求。 5.本项目位于重点地区，各工段收集的废气中NMHC最大初始排放速率为0.0242kg/h＜2kg/h，经“二级活性炭+15m高排气筒”排出，处理效率为90%。 6.本项目处理有机废气的排气筒为15m。 7.企业在项目建成后建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包括运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、关键运行参数等。台账保存期限不少于3年。; 符合. （3）与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令119号），建设项目与江苏省挥发性有机物污染防治管理办法相关内容见表1-8。 表1-8 项目与江苏省挥发性有机物污染防治管理办法相符性分析 要求; 本项目符合性说明; 相符性判定. 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸、禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目产生挥发性有机物的工序在密闭车间内进行，本项目在补漆、晾干、危废间等工段产生的有机废气均通过收集后经二级活性炭处理后15m高排气筒排放。危险废物委托有资质安全处置，项目不涉及生产废水排放。; 符合. 根据上表分析可知，建设项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》 （省政府令119号）是相符的。 （4）与省大气办关于印发《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》的通知（苏大气办〔2022〕2号）相符性分析 表1-9 项目与省大气办关于印发《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》的通知相符性分析 序号; 相关要求; 本项目符合性说明; 相符性判定. 1; 强化工业资源日常管理与监管。督促工业企业按规范管理相关台账，如实记录含VOCs原辅材料使用、治理设施运维、生产管理等信息。对采用活性炭吸附技术的，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行管理，按要求足量添加、定期更换；一次性活性炭吸附工艺需使用柱状炭（颗粒炭），碘吸附值不低于800毫克/克；VOCs初始排放速率大于2kg/h的重点源排气筒进口应设置采样平台，治理效率不低于80%。; 企业应按规范管理相关台账，如实记录含VOCs原辅材料使用、治理设施运维、生产管理等信息。本项目在补漆、危废间等工段产生的有机废气均通过收集后经二级活性炭处理后15m高排气筒排放，处理效率为90%。按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行管理，按要求足量添加、定期更换，本项目采用颗粒炭，碘吸附值不低于800毫克/克；根据废气核算，本项目VOCs初始排放速率小于2kg/h，无需在排气筒进口设采样平台。; 符合. 2; 推进VOCs在线监控安装、验收与联网。各地要按照《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》（苏环发〔2021〕3号）要求，全面梳理企业废气排放量信息，推动单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备。; 本项目VOCs排放设计小时废气排放量低于30000m3/h，故不需安装VOCs自动检测设备。; 符合. 根据上表分析可知，建设项目与省大气办关于印发《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》的通知是相符的。 （5）与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）相符性分析 表1-10 与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）相符性分析 序号; 相关要求; 本项目符合性说明; 相符性判定. 1; 活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。企业应制订定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。; 本项目废气为非甲烷总烃、颗粒物，不涉及酸性废气，无需采用洗涤进行预处理；企业按照要求定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。; 符合. 2; 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于 0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 本项目采用颗粒炭。颗粒活性炭碘吸附值不低于800mg/g，比表面积≥950m2/g。满足文件要求; 符合. 3; 采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 建设项目为了保证活性炭的使用效果，采用颗粒炭。项目有机废气产生量约0.7995t/a，每年需要活性炭的量为3.998t本项目非甲烷总烃通过二级活性炭处理，活性炭削减的量为0.576/a。根据表4-11 活性炭更换周期及计算参数，本项目活性炭更换周期42天，满足活性炭更换周期不超过累计运行500小时或3个月要求。满足文件要求; 符合. 根据上表分析可知，建设项目与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）是相符的。 - （6）与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021 ] 2号）相符性分析 表1-11 项目与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目符合性说明; 相符性判定. 1; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶黏剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。; 本项目使用水性底漆挥发性有机物含量为78g/L，使用水性中间漆挥发性有机物含量为162g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T38597-2020）水性漆要求；; 符合. 2; （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 本项目使用水性底漆挥发性有机物含量为78g/L，使用水性中间漆挥发性有机物含量为162g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T38597-2020）水性漆要求；; 符合. 3; （三）强化排查整治。各地在推动 3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉 VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。; 企业应建立台账，记录原辅料购销台账，如实记录使用情况。; 符合. 根据上表分析可知，建设项目与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知是相符的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 淮安市红日机电制造有限公司位于淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，并于2024年3月申报了“淮安市红日机电制造有限公司年产6000吨电动机配件项目”，目前该项目已经在淮安涟水县发展改革委备案（项目代码：2403-320860-89-01-336002）。 项目总投资为15000万元，新建厂房。项目占地面积30667m2。项目主要产品为电动机配件，项目投产后可形成年生产电动机配件6000吨的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及相关规定，“淮安市红日机电制造有限公司年产6000吨电动机配件项目”需进行环境影响评价，建设单位委托江苏卓学环境科技有限公司承担该项目的环评工作。本项目为电动机配件项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38电机制造381其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故需要编制环境影响报告表。环评单位在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周边进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该项目的建设特点，编制了此环境影响报告表，报请审查。 - 2、建设内容及组成 （1）项目概况 项目名称：淮安市红日机电制造有限公司年产6000吨电动机配件项目 建设地点：淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧 建设单位：淮安市红日机电制造有限公司 项目性质：新建 建设规模：年产6000吨电动机配件项目 投资金额：15000万元 职工人数：100人 工作时间：年工作日为330d，一班制，每班8h，工作时数2640h （2）产品方案 ## 表2-1 建设项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 设计生产能力 (t/a); 年运行时数. 1; 电动机配件（端盖）; 根据客户要求; 3500; 2640h. 2; 电动机配件（接线盒）; 2500. （3）项目组成 项目占地面积30667m2，位于：淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，新建厂房。 建设项目组成一览表见表2-2，总平面布置见附图3。 ## 表2-2 建设项目主要工程组成一览表 类别; 名称; 规模; 备注. 主体 工程; 1#厂房; 占地面积4995.6m2，建筑面积4995.6m2，单层建筑，安装车床、加工中心、起重机、行吊等设备，用于电动机配件生产; 新建. 2#厂房; 占地面积4995.6m2，建筑面积4995.6m2，单层建筑，安装车床、加工中心、起重机、行吊等设备，用于电动机配件生产; 新建. 3#厂房; 占地面积6022.5m2，建筑面积6022.5m2，单层建筑，用于表面打磨、补漆以及仓储；在3#厂房内设晾干房100m2，用于补漆后晾干；设置一般固废暂存库50m2，用于一般固废暂存，设置危险废物暂存库5m2，用于危险废物暂存。; 新建. 公用辅助工程; 给水; 年新鲜用水量2148.3m3; 园区给水管网. 排水; 雨污分流，雨水通过园区雨水管网排放。本项目清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后及食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后达到接管标准后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，年排放废水量约1719.3m3; /. 供配电; 园区提供，年用100万kWh; 来自市政电网. 仓储 工程; 原辅材料库; 面积2000m2，1F，位于3#厂房; /. 成品仓库; 面积2000m2，1F，位于3#厂房; /. 办公; 4#厂房，占地面积约745.2m2，3F，建筑面积2258.84m2，用于员工办公，; /. 环保 工程; 废气; 补漆、晾干产生的挥发性有机物采用顶吸式集气罩收集，危废暂存间废气通过密闭通风口负压收集，经“二级活性炭+15m高排气筒DA001”排放；外观打磨产生的颗粒物经集气罩收集，布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA002排放。. 废水; 本项目清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后及食堂废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后达到接管标准后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。; 涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准. 固体废物; 本项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理，餐厨垃圾、废油脂由专业的公司回收处理； 本项目在3#车间内设置50m2一般固废暂存库，废磨光机打磨片、金属边角料收集后暂存于一般固废区内，定期外售给废旧资源回收公司。 本项目在3#车间内设置5m2危险废物暂存库，废刷子、废活性炭、废包装桶、废润滑油及废油桶收集后暂存于危废暂存库内，定期委托有危废处置资质的单位处置。; 防雨、防渗、防漏，安全暂存. 噪声; 隔声减振措施; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。. （4）项目设备 对照产业结构调整指导目录、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录，本项目所使用设备均不属于淘汰类、限制类设备。 建设项目主要设备情况见表2-3。 ## 表2-3建设项目主要设备一览表 工程名称 （生产线）; 序号; 名称; 规格（型号）; 数量（台）. 电动机配件生产线; 1; 数控车床; 61110; 10. 2; 数控车床; 6180; 10. 3; 数控车床; 6150; 15. 4; 数控车床; 6140; 8. 5; 卧室加工中心; TB-1290; 8. 6; 龙门加工中心; GMC8045; 6. 7; 龙门加工中心; GMC6025; 8. 8; 立式加工中心; 1580（五轴）; 6. 9; 摇背钻; Z3080; 10. 10; 摇背钻; Z3050; 8. 11; 台钻; X300; 10. 12; 铣床; XQ5032; 5. 13; 机械臂; /; 10. 14; 起重机、行吊; /; 4. 15; 超声波清洗机; 120L; 1. 16; 磨光机; /; 3. ## 表2-4 建设项目生产设备与设计产能匹配性分析表 序号; 生产工序; 本项目年生产量t/a; 单台设备设计小时生产量t/h; 年运行小时数h; 年设计生产量/a; 是否匹配. 1; 车床加工; 6000; 0.055; 2640; 6243.6; 是. 2; 加工中心; 6000; 0.085; 2640; 6283.2; 是. （5）原辅材料 ①产品与水性漆用量的匹配性 根据建设单位提供资料本项目需要补漆的面积约15000m2，补漆厚度约0.5mm，经计算企业每年用漆量为9.75t/a，因此，企业每年用漆量10t是合理的。详见表2-5. ## 表2-5 建设项目水性漆用量一览表 补漆面积（m2）; 补漆厚度（mm）; 补漆附着率（%）; 面漆密度（t/m3）; 用量（t/a）. 15000; 0.5; 100; 1.3; 9.75. 建设项目主要原辅材料消耗量及理化性质分别见表2-6、表2-7。 ## 表2-6 生产原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 暂存量; 主要成分; 来源; 备注. 1; 铸铁; t/a; 6500; 10000; 生铁; 外购; /. 2; 水性底漆; t/a; 5; 1; 水性环氧树脂16%～22%、锌粉43%～45%、粉料25%～35%、助剂5%～8%; 外购; /. 3; 水性中间漆; t/a; 5; 1; 水性环氧树脂16%～22%、粉料70%～75%、助剂5%～8%; 外购; /. 4; 清洗剂; t/a; 0.1; 0.1; 纯碱、表面活性剂; 外购; /. 表2-7主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 水性中间漆; 水性环氧树脂16%～22%、粉料70%～75%、助剂5%～8%；物理状态：液体；有一定气味；闪点：≥60℃；相对密度：1.0—1.4g/cm3；; 不燃; 低毒. 水性底漆; 水性环氧树脂16%～22%、锌粉43%～45%、粉料25%～35%、助剂5%～8%；物理状态：液体；有一定气味；闪点：≥60℃；相对密度：1.0—1.4g/cm3；; 不燃; 低毒. - 3.水平衡 本项目建设用水环节主要为员工生活用水、食堂用水、清洗用水等。 - 1）生活用水 项目现场员工约100人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2019年修订）》办公楼生活用水量按50L/人·d计，则建设项目营运期生活用水总量约为5m3/d，1650m3/a，排放系数以0.8计，生活污水产生量约为4m3/d，1320m3/a，经厂区化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 2）食堂用水 项目现场员工约100人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2019年修订）》食堂用水量按15L/人·次计，以平均每人每天1餐计，则建设项目营运期生活用水总量约为495m3/a，排放系数以0.8计，食堂废水产生量约为396m3/a，经厂区隔油池+化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 3）清洗用水 本项目生产电动机配件使用超声波清洗机进行清洗，去除产品表面的灰尘及少量油污，清洗水中加入少量清洗剂，清洗剂为碱性清洗剂，超声波清洗机容积120L，每次加水100L，清洗水循环使用，每10天更换一次，用水量3.3m3/a，产生清洗废水3.3t/a，清洗废水中主要含有COD、石油类、表面活性剂，经隔油池+沉淀池+化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 - 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a - 4.平面布置及周边概况 本项目位于淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，新建厂房，本项目设置3栋厂房，1栋办公楼，3#厂房位于厂区南侧，1#、2#厂房位于厂区中部，办公楼位于厂区北侧，1#、2#厂房用于机加工生产，3#厂房用于表面打磨、补漆、晾干以及仓储，危废暂存库、一般固废暂存库均设置在3#厂房内，本项目东侧为一六八建材，西侧为空地，北侧为兴业路，南侧为新城建材。根据项目现场周边情况，建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，项目周围500m范围内大气主要环境保护目标见表3-3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、工艺流程 - 1、电动机配件工艺流程及产污环节示意图见图2-2。 注： - G--废气 - N--噪声 - S--固废 图2-2 电动机配件工艺流程图 工艺简介： （1）铸件：本项目外购半成品铸件。 （2）车床加工：使用车床加工产品止口、法兰面。该过程会产生少量金属边角料S1、噪声N1。 （3）加工中心打孔：使用加工中心打安装孔，该过程会产生少量金属边角料S2、噪声N2。 （4）钻床打孔：使用钻床打有孔。该过程会产生少量金属边角料S3、噪声N3。 （5）加工平面：使用铣床进行特殊平面加工。该过程会产生少量金属边角料S4、噪声N4。 （6）外观打磨：机加工后铸件部分表面不平整，需人工使用磨光机对部分不平整的部位进行打磨。该过程会产生少量金属粉尘G1、噪声N5、废磨光机打磨片S5。 （7）补漆、晾干：本项目购买铸件本身表面带有漆面，加工工程中漆面会损伤，因此需要使用水性漆对产品进行补漆，由人工使用刷子对部分漆面缺失的部位进行补漆并晾干，该过程会产生少量挥发性有机物G2、废刷子S6。 （7）清洗：补漆完成后对产品进行清洗，去除表面的脏污，本项目使用超声波清洗，清洗液使用自来水与清洗剂进行30:1配比，该工段会产生少量清洗废水W1、噪声N6，清洗废水经隔油池+沉淀池+化粪池预处理后接管涟水经济开发区西区污水处理厂。 （8）打包出厂：将清洗后的产品进行打包，发送给客户。 表2-6 本项目生产工艺产污环节及其他辅助环节产污汇总表 类别; 产生环节; 编号; 污染物; 防治措施; 排放去向. 废气; 外观打磨; G1; 颗粒物; 集气罩负压收集; 布袋除尘器; 15m高排气筒DA002排放. 补漆; G2; 非甲烷总烃; 集气罩负压收集; 二级活性炭吸附; 15m高排气筒DA001排放. 危废仓库; /; 非甲烷总烃; 密闭负压收集. 废水; 生活污水; /; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 处理达接管标准后排入涟水经济开发区西区污水处理厂集中处理. 食堂废水; /; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 隔油池+化粪池. 清洗废水; /; COD、石油类、LAS; 隔油池+沉淀池+化粪池. 固废; 车床加工; S1; 金属边角料; 外售综合利用; 零排放. 加工中心打孔; S2; 金属边角料; 外售综合利用. 钻床打孔; S3; 金属边角料; 外售综合利用. 加工平面; S4; 金属边角料; 外售综合利用. 外观打磨; S5; 废磨光机打磨片; 外售综合利用. 补漆; S6; 废刷子; 委托资质单位处置. 废气处理; /; 废活性炭; 委托资质单位处置. 废气处理; /; 除尘器收尘; 委托资质单位处置. 废设备维保; /; 废润滑油; 委托资质单位处置. 废设备维保; /; 废润滑油桶; 委托资质单位处置. 食堂; /; 废油脂; 由专门的单位回收处置. 食堂; /; 餐厨垃圾; 由专门的单位回收处置. 员工生活; /; 生活垃圾; 环卫清运. 噪声; 设备噪声; N; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 厂界达标. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，新建厂房，无遗留污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 建设项目位于淮安市涟水县，属大气环境功能二类区，本项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）常规污染物 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，涟水县环境空气质量不达标。不达标因子为PM2.5，根据目前淮安市空气质量存在问题，淮安市人民政府印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号），主要从以下几方面来控制大气污染：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级，（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展，（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系，（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理，（五）开展 VOCs 大会战，持续压降 VOCs 浓度，（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平，（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对，（八）加强能力建设，健全标准体系等。通过以上措施，来减少对大气的污染。 （2）特征污染物 本项目的特征污染物为非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。非甲烷总烃引用江苏柯德展示道具有限公司委托江苏华研检测科技有限公司2022年12月19日—21日对项目附近的大气监测报告（HY2231102），监测报告见附件5），G1点在本项目5km范围内（监测点位位于朱烟店，位于本项目的西南侧4.7km），监测至今区域环境质量未发生明显变化，监测数据具有可重用性，具有代表性。具体监测点位布置情况见表3-1. 1）监测点位 引用评价污染物补充监测点位基本信息见表3-1。 表3-1 环境空气现状引用监测点位 点位 名称; 位置; 监测点位坐标; 监测因子; 方位; 距离. 经度; 纬度. G1; 朱烟店; 119°12′19.23″; 33°46′58.34″; 非甲烷总烃; SW; 4.6km. 2）监测结果分析 现状监测结果见表3-2。 表3-2 大气环境现状监测统计结果（单位：mg/m3） 监测点; 监测因子; 平均时间; 浓度范围; 标准值; 最大浓度 占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. G1; 非甲烷 总烃; 小时值; 1.08-1.83; 2; 91.5; 0; 达标. 3）大气环境质量现状评价结论 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，涟水县环境空气质量不达标。 引用监测的非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 2.地表水环境质量现状 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅱ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优：入海水道南偏泓、浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河草泽河、唐响河、头溪河、运西河－新河、周桥灌区总干渠、一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 项目附近水体为盐河，本项目纳污水体为公兴河，盐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、公兴河2025年按Ⅳ类考核，2030年执行Ⅲ类。 3.声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中3、声环境：厂界外周边50米范围内存在环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4.生态环境质量现状 淮安市红日机电制造有限公司位于淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，位于涟水经济开发区内，项目占地面积约30667m2，项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5.电磁辐射 本项目设备不涉及电磁辐射。 6.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧。根据项目现场周边情况，建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，确定项目周围500m范围内无大气主要环境保护目标。建设项目周边500m环境概况示意及敏感点分布见附图2。 厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-3 地表水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 方位; 相对厂界距离m; 坐标; 与本项目的水利联系. X; Y. 公兴河; GB3838-2002Ⅳ类; N; 3305; 13274019; 4006870; 污水纳污水体. 盐河; GB3838-2002Ⅲ类; SE; 120; 13275600; 4003041; 雨水纳污水体. 表3-4其他环境保护目标 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（km）; 性质或 规模; 保护级别. 地下水; 500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. 土壤环境; 项目所在厂区及周边临近区域，占地200m范围内为涟水经济开发区，不涉及农田、耕地、居民、学校等敏感目标; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准. 生态环境; 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; SE; 4.3; 34.33km2; 国家级生态保护红线. 古黄河（涟水）饮用水水源保护区; SE; 5.7; 1.81km2; 国家级生态保护红线. 废黄河（涟水县）重要湿地; SE; 5.73; 10.78km2; 国家级生态保护红线. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染排放标准 项目废气主要产生于补漆、外观打磨等工序，主要污染物为挥发性有机物、颗粒物。根据水性漆的MSDS与检测报告，本项目使用的水性漆中不含苯、甲苯、二甲苯等因子。 补漆产生的有组织挥发性有机物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1排放限值；外观打磨产生的有组织颗粒执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1排放限值；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3排放限值；食堂油烟排放参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2“中型”规模食堂的最高允许排放浓度。 厂区内无组织非甲烷总烃的排放执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表3排放限值，具体见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 污染物排放监控位置; 标准来源. DA001; 非甲烷总烃; 50; 2.0; 排气筒出口; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1排放限值. DA002; 颗粒物; 20; 1.0; 排气筒出口; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6监控点处1h平均浓度值; /; 厂房门或窗外1m; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表3排放限值. 20监控点处任意一次浓度值; /. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4.0; /; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值. 颗粒物; 0.5; /; 边界外浓度最高点. 表3-6 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率 规模; 基准灶头数（n）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）. 中型; n≥3,n<6; 2.0; 75. 2、水污染排放标准 本项目废水主要为清洗废水、生活污水、食堂废水，清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后以及食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后达到接管标准后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，执行涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准；污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，处理达标后排入公兴河。具体标准详见表3-7。 表3-7 建设项目污水排放标准表（单位：mg/L） 污染物; pH值; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油; 石油类; LAS. 接管标准; 6.5-9.5; 500; 400; 30; 45; 8; 100; 20; 20. 出水标准; 6-9; 50; 10; 5(8); 15; 0.5; 1.0; 1.0; 0.5. 标准来源; 涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. 注：1.括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-8。项目施工期间的噪声应不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所列标准，详见表3-9。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 表3-9建筑施工场界环境噪声排放标准 单位dB（A）（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），建设项目危险固废的暂存执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）和《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标： 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属“三十三、电气机械和器材制造业 38”中“电机制造 381”中“其他”，需进行排污许可证登记管理。需登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 本项目总量控制指标： 1.废气 本项目大气考核指标为： ①颗粒物：0.2964t/a，其中有组织排放量为0.0114t/a，无组织排放量为0.285t/a； ②挥发性有机物：0.2239t/a，其中有组织排放量为0.064t/a，无组织排放量为0.1599t/a； ③饮食业油烟：0.01056t/a； 本项目大气污染物总量控制指标为①颗粒物：0.2964t/a，其中有组织排放量为0.0114t/a，无组织排放量为0.285t/a；②挥发性有机物：0.2239t/a，其中有组织排放量为0.064t/a，无组织排放量为0.1599t/a；③饮食业油烟：0.01056t/a； 在涟水县总量范围内平衡，需向主管部门申请备案。 2.废水 本项目清洗废水经隔油池+化粪池预处理后以及食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后达到接管标准后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 本项目废水考核指标为：废水排放量1719.3t/a，COD：0.484t/a，SS：0.2574t/a，氨氮：0.05148t/a，总磷：0.006864t/a，总氮：0.06864t/a，动植物油：0.0099t/a，石油类：0.00117t/a，LAS：0.0005t/a。 本项目水污染物总量控制指标为：废水排放量1719.3t/a，COD：0.0860t/a，SS：0.0172/a，氨氮：0.00860t/a，总磷：0.000860t/a，总氮：0.0258t/a，动植物油：0.00172t/a，石油类：0.00117，LAS：0.0005。项目废水最终排入涟水经济开发区西区污水处理厂集中处理，在涟水县总量范围内平衡，需向主管部门申请备案。 3.固废 本项目的固体废物包括金属边角料、废刷子、废活性炭、废包装桶、废润滑油、废润滑油桶、废油脂、餐厨垃圾、生活垃圾。均妥善处置，零排放。 项目污染物排放总量见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量控制表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 污染物产生量; 削减量; 污染物排放量（接管量）; 总量指标. 大气; 有组织; 颗粒物; 1.139; 1.1276; 0.0114; 0.0114. 挥发性有机物; 0.640; 0.576; 0.064; 0.064. 饮食业油烟; 0.0528; 0.04224; 0.01056; 0.01056. 无组织; 颗粒物; 0.285; /; 0.285; 0.285. 挥发性有机物; 0.1599; /; 0.1599; 0.1599. 废水; 废水量; 1719.3; /; 1719.3; 1719.3. COD; 0.6065; 0.1225; 0.484; 0.0860. SS; 0.3432; 0.0858; 0.2574; 0.0172. NH3-N; 0.05148; 0; 0.05148; 0.00860. TN; 0.06864; 0; 0.06864; 0.0258. TP; 0.006864; 0; 0.006864; 0.00086. 动植物油; 0.0594; 0.0495; 0.0099; 0.00172. 石油类; 0.00195; 0.00078; 0.00117; 0.00117. LAS; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0005. 固废; 生活垃圾; 16.5; 16.5; 0; 0. 金属边角料; 500; 500; 0; 0. 废磨光机打磨片; 0.0495; 0.0495; 0; 0. 废油脂; 0.0495; 0.0495; 0; 0. 餐厨垃圾; 4.95; 4.95; 0; 0. 废刷子; 0.05; 0.05; 0; 0. 废活性炭; 4.574; 4.574; 0; 0. 废包装桶; 0.4; 0.4; 0; 0. 废润滑油; 0.2; 0.2; 0; 0. 废油桶; 0.03; 0.03; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响简要分析： 本项目施工期的主要污染源及采取的措施有： （1）污水：施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水主要为项目施工土石方阶段的泥浆水、沙石冲洗水、车辆冲洗水，经沉淀池沉淀后回用。生活污水采用临时化粪池处理后接管涟水经济开发区西区污水处理厂。 （2）废气：主要为运输车辆扬尘、尾气和装修过程中的颗粒物，企业施工期拟采取的措施有，①禁止散装类建筑材料进场，②施工现场设置围栏，③装修产生的建筑垃圾及时清理，存放时加盖防尘网，运输时车辆加盖，装载不得过满，适时洒水抑尘。项目施工期严格执行扬尘管控，做到场地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁场地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 （3）固废：施工人员生活垃圾依托采用生活垃圾桶收集，委托环卫部门每天清运；开挖土方就近回填或用于场地平整，建筑垃圾按管理部门要求运至指定的建筑垃圾消纳场。 （4）噪声：严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，物料进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 表4-1 施工期主要污染物及污染防治措施 内容类型; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 颗粒物; 堆场苫盖、洒水降尘; 降低物料堆放和车辆运输扬尘. 水污染物; 生活污水; 经化粪池处理后接管涟水经济开发区西区污水处理。; 生活污水经集中处理后接管涟水经济开发区西区污水处理厂。. 噪声; 生产噪声; 加强施工管理，合理安排施工机械设备组装和施工时间，避免在居民休息时施工，采取基础减振、设备隔音; 降低土建施工、安装设备时的噪声，对周边环境影响较小. 固体废物; 生活垃圾、包装垃圾、建筑垃圾; 生活垃圾委托环卫部门每天清运，建筑垃圾按管理部门要求运至指定的建筑垃圾消纳场; 无固废外排. |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、大气污染物产生分析 （1）污染源强 本项目营运期大气污染物主要为：①补漆工序产生的废气；②外观打磨工序产生的废气；③危废暂存间产生的废气。 - ①补漆、危废暂存间产生的废气 - 1）补漆产生的废气 - 本项目补漆使用水性漆，水性漆在使用水性漆过程及后续晾干过程中会产生挥发性有机物，以非甲烷总烃表征；根据企业提供水性漆的MSDS和挥发性有机物含量检测报告，企业使用水性底漆中挥发性有机物含量为78g/L，占比5.14%，水性中间漆中挥发性有机物含量为162g/L，占比10.85%，本项目使用水性底漆5t/a，水性中间漆5t/a，则补漆过程挥发性有机物产生量为0.7995t/a， - 本项目运营后补漆工序及后续晾干产生的非甲烷总烃总量为0.7995t/a，在补漆及晾干区域正上方设上吸式集气罩，设置两个集气罩，一个位于补漆区域上方，一个位于晾干房出口区域上方，企业晾干房三面封闭，一面设置出口方面员工进出，非甲烷总烃经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒DA001排放。本项目配套风机风量7500m3/h，运行时间2640h，集气罩位于补漆及晾干区域正上方，集气罩的捕集效率以80%计，两级活性炭的吸附效率约90%，则补漆及晾干有组织非甲烷总烃产生量为0.640t/a，产生速率为0.242kg/h，产生浓度为32.32mg/m3，有组织非甲烷总烃排放量为0.064t/a，排放速率为0.0242kg/h，排放浓度为3.232mg/m3；未收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.1599t/a，排放速率0.0606kg/h。 - 2）危废暂存间废气 - 危废仓库废气主要为危废暂存期间暂存的危废产生的少量挥发性有机废气，产生有机废气的危险固废主要为废包装桶、废活性炭、废润滑油、废油桶等，采用密闭封存的方式暂存，定期处置，产生的有机废气量微小，本次环评不予定量分析，本项目将危废暂存间产生的废气，通过密闭管道负压引入二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 表4-2补漆、危废暂存间废气风量估算统计表 废气收集单元; 废气量估算依据; 预计废气量m3/h; 设计废气量m3/h. 补漆、危废暂存间挥发性有机物废气处理系统. 补漆; 集气罩; 共1个，2m×1m，风速按0.5m/s设计; 3600; 3600. 晾干房; 集气罩; 共1个，2m×1m，风速按0.5m/s设计; 3600; 3600. 危废暂存间; 密闭空间通风口; 危废间10m2，高3m，小时换气次数按10次; 300; 300. 合计; 7500; 7500. - ②外观打磨工序产生的废气 - 机加工后铸件部分表面不平整，需人工使用磨光机对部分不平整的部位进行打磨，根据企业提供资料，需要打磨的铸件占原辅料用量的10%，打磨过程会产生颗粒物，打磨工序颗粒物产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“06预处理”的产污系数计算，产污系数2.19kg/t-原料，本项目使用铸件6500t/a，细颗粒物产生量为1.424t/a，本项目由人工使用磨光机进行打磨，考虑方面人工操作以及集气罩对颗粒物的收集率，本项目在外观打磨区域正前方设置侧吸式集气罩，本项目共使用3台磨光机，设置在3#车间内，设置3个集气罩，颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA002排放。本项目配套风机风量4000m3/h，运行时间2640h，集气罩位于外观打磨区域正上方，集气罩的捕集效率约80%，布袋除尘器处理效率为99%，则外观打磨有组织颗粒物产生量为1.139t/a，产生速率为0.432kg/h，产生浓度为107.88mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.0114t/a，排放速率为0.00432kg/h，排放浓度为1.08mg/m3；未收集的颗粒物无组织排放，排放量为0.285t/a，排放速率0.108kg/h。 表4-3外观打磨废气风量估算统计表 废气收集单元; 废气量估算依据; 预计废气量m3/h; 设计废气量m3/h. 外观打磨挥废气处理系统. 外观打磨; 集气罩; 共3个，0.5m×0.6m，风速按1.0m/s设计; 3240; 4000. 合计; 3240; 4000. ③食堂油烟废气 食堂油烟主要来自食物烹制过程中的油脂挥发，油烟的主要成分为挥发性油脂、有机质及油脂热分解、裂解产物。厂区食堂烹饪操作间设有基准灶头数 4个，按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表 1“饮食单位的规模划分”的规定属中型饮食业单位。根据相关资料的类比分析，人均食用油日用量按40g/人∙天计算，项目食堂每天提供1餐（中餐），每餐制作2h，投入运行后，食堂就餐人数为100人，油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，按最大值4%计算，则油烟的产生量为0.0528t/a，0.08kg/h。本项目共设置4个基准灶头，食堂油烟采用净化效率在80%以上的油烟净化器处理，则油烟的排放量为0.01056t/a，0.016kg/h。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求，本项目食堂300m2，项目食堂油烟排风机风量为10000m3/h，食堂日运行时间按2h/d计，年工作330d，则油烟产生浓度为8mg/m3，排放浓度为1.6mg/m3。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 建设项目废气收集、处理及排放方式情况见表4-4。 表4-4 建设项目废气污染源源强收集、处理及排放方式情况一览表 污染源; 污染源编号; 污染物 种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核 算依据; 废气 收集 方式; 收集效率%; 治理措施; 风量 m3/h; 排放形式. 治理 工艺; 去除效率%; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 补漆、晾干; G2; 非甲烷总烃; 0.7995; 产污系数; 集气罩; 80; 二级活性炭; 90; 是; 7500; √; √. 外观打磨; G1; 颗粒物; 1.424; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“06预处理”的产污系数计算，产污系数2.19kg/t-原料; 集气罩; 80; 布袋除尘; 99; 是; 4000; √; √. （2）有组织废气产生和排放情况 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表4-5。 表4-5项目有组织废气产生及排放情况一览表 废气产污环节; 污染物种类; 风量 m3/h; 产生情况; 治理措施; 处理效率; 排放情况; 排放标准; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 补漆、晾干、危废暂存间; 非甲烷总烃; 7500; 32.32; 0.242; 0.640; 集气罩+二级活性炭; 90; 3.232; 0.0242; 0.064; 50; 2.0; DA001. 外观打磨; 颗粒物; 4000; 107.88; 0.432; 1.139; 集气罩+布袋除尘器; 99; 1.08; 0.00432; 0.0114; 20; 1.0; DA002. 食堂油烟; 饮食业油烟; 10000; 8; 0.08; 0.0528; 油烟净化器; 80; 1.6; 0.016; 0.01056; 2.0; /; /. 表4-6废气处理设施排放口基本情况一览表 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标/m; 海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 流速; 年排放时间/h; 排放工况. X; Y. DA001; 一般排口; 119.243582; 33.805166; 10; 15; 0.4; 25; 16.59; 7200; 连续. DA002; 一般排口; 119.243603; 33.805505; 10; 15; 0.4; 25; 8.85; 7200; 连续. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）无组织废气 本项目无组织废气产生及排放情况见表4-6。 表4-6建设项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 核算方法; 排放源强; 面源长度 (m); 面源宽度 (m); 面源高度 (m); 排放时间 (h). kg/h; t/a. 补漆、晾干、危废暂存间; NMHC; 产物系数法; 0.0606; 0.1599; 109.5; 55; 12; 2640. 外观打磨; 颗粒物; 产物系数法; 0.108; 0.285. （4）污染物排放量核算 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 (mg/m3); 核算排放速率 (kg/h); 核算年排放量 (t/a). 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 3.232; 0.0242; 0.064. 2; DA002; 颗粒物; 1.08; 0.00432; 0.0114. 3; /; 饮食业油烟; 1.6; 0.016; 0.01056. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.064. 颗粒物; 0.0114. 饮食业油烟; 0.01056. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.064. 颗粒物; 0.0114. 饮食业油烟; 0.01056. 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 车间1; 补漆、晾干、危废暂存间; 非甲烷总烃; /; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中标准、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0边界外浓度最高点 6 监控点处1 h平均浓度值 20 监控点处任意一次浓度值; 0.1599. 外观打磨; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5边界外浓度最高点; 0.285. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1599. 颗粒物; 0.285. 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.2964. 2; 非甲烷总烃; 0.2239. 3; 饮食业油烟; 0.01056. （5）环保措施可行性分析 - 项目采取的废气治理措施见图4-1。 图4-1有组织废气处理工艺流程图 可行性分析： ①收集效率可行性分析 1）非甲烷总烃收集效率 按照《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》第212页表3-1的要求，距集气罩开口面最远处的无组织排放位置，控制风速应在0.3m/s~0.5m/s。本项目收集风速均按照0.5m/s考虑。以保证收集效率，则按照以下公式计算得出各设备所需的风量L（m3/h）： L=v*F*3600 其中： v---操作口平均风速，m/s F-集气罩面积，m2 按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758-2008）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。本项目风量风速设计为0.5m/s，大于0.3m/s，风量设计满足要求，可确保废气收集效率达到80%。 2）颗粒物收集效率 按照《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中表1局部排风设施控制风速限值标准，侧吸式排风罩的粉尘控制风速为1.0m/s，本项目收集风速均按照1.0m/s考虑。以保证收集效率，则按照以下公式计算得出各设备所需的风量L（m3/h）： L=v*F*3600 其中： v---操作口平均风速，m/s F-集气罩面积，m2 按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758-2008）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的颗粒物无组织排放位置，控制风速不低于1.0m/s。本项目各工段风量风速设计为1.0m/s，风量设计满足要求，可确保废气收集效率达到80%。 ②治理措施可行性分析 1）活性炭吸附 吸附剂是能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点：大的比表面、适宜的孔结构及表面结构；对吸附质有强烈的吸附能力；一般不与吸附质和介质发生化学反应；制造方便，容易再生；有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大（1g活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800—1500m2），吸附能力强的一类微晶质碳素材料，能有效吸附有机废气。 活性炭由于具有比表面积大，微孔结构，高吸附容量等特点，在空气污染治理中普遍应用。废气中的污染物被吸附，从而起到净化作用，大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.2.1“废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理措施”中，二级活性炭吸附是可行技术。 因此本项目挥发性有机物使用二级活性炭吸附是可行的。 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218 号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。本项目挥发性有机物产生量为0.7995t，则需要活性炭量为3.998t，本项目挥发性有机物经集气罩收集+二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，收集效率以80%计，处理效率以90%计，则活性炭削减量为0.576t/a，活性炭吸附量为14.4%，因此活性炭吸附量按14.4%计。 活性炭吸附箱技术参数见表4-10。 表4-10活性炭吸附箱技术参数一览表 序号; 项目; 废气处理设施. DA001. 1; 配套风机风量（m3 /h）; 7500. 2; 活性炭填充量（kg）; 500. 3; 比表面积（m2/g）; >950. 4; 孔隙密度（孔/平方英寸）; 100. 5; 水分; ≤5%. 6; 空塔风速阻力（m/s）; 0.8~1.0. 7; 吸附碘值; 不低于800mg/g. 根据《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），计算本项目活性炭更换周期，具体情况见下表。 表4-11 活性炭更换周期及计算参数 废气系统; 活性炭投加量（kg）; 吸附量（%）; 活性炭削减量; 风量（m3/h）; 更换周期（d）. DA001; 500; 14.4; 0.576t/a; 7500; 42. 根据工程分析，项目DA001活性炭削减的有机废气量为0.576t/a；建设项目为了保证活性炭的使用效果，采用颗粒活性炭，碘吸附值不低于800mg/g，按最不利考虑，活性炭吸附饱和系数以14.4%计（具有活性炭性能证明文件时可对应延长活性炭更换周期，减少活性炭年用量），则每年需要活性炭的量为3.998t，产生的废活性炭为4.574t/a。 - 工程实例： - ①根据《淮安鹿美轮工艺品有限公司徽章标牌及模具加工项目竣工环境保护验收报告》，上色（包括涂色和喷漆）废气、烘干废气、擦拭废气采用水帘柜+二级活性炭吸附装置处理，进口挥发性有机物产生速率0.041kg/h~0.2468kg/h，出口挥发性有机物排放速率0.0056kg/h~0.0117kg/h，挥发性有机物处理效率90%以上，满足90%的处理效率。 - 布袋除尘器 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.2.1“废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理措施”中，布袋除尘器是可行技术。 - 工程实例： 根据《年产12台套用于盾构机始发及接收的辅助装置项目竣工环境保护验收报告》，企业为机加工项目，切割工序产生的为金属粉尘，粉尘经袋式除尘器处理后15米排气筒排放。企业对排气筒进行两日的监测，第一天出口颗粒物的排放浓度为1.2mg/m3~1.4mg/m3，排放速率为0.0125kg/h~0.0144kg/h；第二天出口颗粒物的排放浓度为1.1mg/m3~1.3mg/m3，排放速率为0.0121kg/h~0.0131kg/h，由监测结果可知，布袋除尘器装置处理后的含尘废气处理效率在99 %以上。本项目打磨、下料产生的为粉尘，因此，本项目配套的袋式除尘器对颗粒物的净化效率按99%计算，运行效果是有保证的。 - （5）大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 附则》（HJ 1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等废气监测相关要求，制定本项目废气监测计划，大气污染源监测计划见下表。 #### 表4-12本项目废气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 一年一次. DA002; 颗粒物; 一年一次. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 半年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 季度一次. （6）非正常工况 根据项目污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理装置失效，类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以30min计，非正常排放量核算见表4-13。拟采取的防范措施如下： A.平时注意废气处理设施的维护，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放概率，或使影响最小。 B.应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 C.对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 表4-13 污染源非正常排放量核算表 编号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量（kg/a）; 整改 措施. 1; DA001排气筒; 污染防治设施故障; 非甲烷总烃; 32.32; 0.242; 0.5; 1次/年; 0.121; 立刻停止生产并进行检修. 2; DA002排气筒; 颗粒物; 107.88; 0.432; 0.216. 建设方必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为减少废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现设备隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期维护环保设备，必要时需更换环保设备，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ③进一步加强对废气处理装置的监管，对设施的使用情况进行记录，确保环保设备正常运行、安全运行。 ④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 （7）卫生防护距离 - 1）卫生防护距离 - 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： - 式中： - Qc—大气有害物质的无组织排放量，kg/h； - Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； - L—大气有害物质卫生防护距离初值，m； - r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； - A.B、C、D—卫生防护距离初值计算参数。 - 根据无组织排放废气的排放量，计算本项目卫生防护距离，卫生防护距离计算结果见表4-14。 表4-14卫生防护距离计算 污染源位置; 污染物; 产生量（t/a）; 源强（kg/h）; 卫生防护距离计算初值（m）; 卫生防护距离（m）. 3#车间; 非甲烷总烃; 0.1599; 0.0606; 0.422; 100. 颗粒物; 0.285; 0.108; 4.955. - 根据计算结果，项目需沿3#车间设置100m卫生防护距离，本项目卫生防护距离包络线图见附图8。根据实地调查，项目位于淮安市江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，项目周围50m范围内无敏感目标，满足卫生防护距离要求。根据环保管理要求，该卫生防护距离内今后不得规划新建住宅、医院和学校等环境敏感目标。 - 2、运营期水环境影响和保护措施 （1）废水 建设项目废水主要为员工生活污水、食堂废水、清洗废水。 - 1）生活污水 项目现场员工约100人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2019年修订）》办公楼生活用水量按50L/人·d计，则建设项目营运期生活用水总量约为5m3/d，1650m3/a，排放系数以0.8计，生活污水产生量约为4m3/d，1320m3/a，经厂区化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 2）食堂用水 项目现场员工约100人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2019年修订）》食堂用水量按15L/人·次计，以平均每人每天1餐计，则建设项目营运期生活用水总量约为495m3/a，排放系数以0.8计，食堂废水产生量约为396m3/a，经厂区隔油池+化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 3）清洗用水 本项目生产电动机配件使用超声波清洗机进行清洗，去除产品表面的灰尘及少量油污，清洗水中加入少量清洗剂，清洗剂为碱性清洗剂，超声波清洗机容积120L，每次加水100L，清洗水循环使用，每10天更换一次，用水量3.3m3/a，产生清洗废水3.3t/a，清洗废水中主要含有COD、石油类、阴离子表面活性剂，污水中COD、石油类产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33~37，431~434机械行业系数手册）中COD产污系数为58.5kg/t-清洗液，石油类产污系数为19.5kg/t-清洗液，则COD产生量为0.00585t/a，石油类产生量为0.00195t/a；根据企业提供资料，阴离子表面活性剂在清洗剂中的占比为0.5%，则阴离子表面活性剂产生量为0.0005t/a，经隔油池+沉淀池+化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 表4-15 建设项目废水的污染物产生状况一览表 废水类型; 废水量（t/a）; 污染物名称; 浓度（mg/L）; 产生量 (t/a); 处理措施; 污染物排放; 排放去向. 工艺; 效率%; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 1320; COD; 350; 0.462; 化粪池; 20; 280; 0.3696; 接管至涟水经济开发区西区污水处理厂. SS; 200; 0.264; 25; 150; 0.198. NH3-N; 30; 0.0396; 0; 30; 0.0396. TN; 40; 0.0528; 0; 40; 0.0528. TP; 4; 0.00528; 0; 4; 0.00528. 食堂废水; 396; COD; 350; 0.1386; 隔油池+化粪池; 20; 280; 0.11088; 接管至涟水经济开发区西区污水处理厂. SS; 200; 0.0792; 25; 150; 0.0594. NH3-N; 30; 0.01188; 0; 30; 0.01188. TN; 40; 0.01584; 0; 40; 0.01584. TP; 4; 0.001584; 0; 4; 0.001584. 动植物油; 150; 0.0594; 83.3; 25; 0.0099. 清洗废水; 3.3; COD; 1773; 0.00585; 隔油池+沉淀池; 40; 1064; 0.00351; 进入化粪池. 石油类; 591; 0.00195; 40; 355; 0.00117. LAS; 151; 0.0005; 0; 151; 0.0005. 生活污水、食堂废水、清洗废水; 1719.3; COD; 353; 0.6065; /; /; 282; 0.484; 接管至涟水经济开发区西区污水处理厂. SS; 200; 0.3432; /; 150; 0.2574. NH3-N; 30; 0.05148; /; 30; 0.05148. TN; 40; 0.06864; /; 40; 0.06864. TP; 4; 0.006864; /; 4; 0.006864. 动植物油; 34.62; 0.0594; /; 5.77; 0.0099. 石油类; 1.13; 0.00195; /; 0.681; 0.00117. LAS; 0.29; 0.0005; /; 0.29; 0.0005. （2）水环境影响分析 本项目排放废水主要为清洗废水、生活污水、食堂废水。清洗废水经隔油池+沉淀池处理后，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理后达到接管标准后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，执行涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准；污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，处理达标后排入公兴河。建设项目污染物排放具体信息见表4-16。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 污染治理设施情况; 排放去向; 排放方式; 排放 规律; 排放口编号; 排放口 类型; 执行标准. 污染治理设施编号; 污染治理设施工艺; 处理能力; 是否为可行技术. 生活污水、食堂废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; TW001; 化粪池、隔油池; 化粪池6t/d、隔油池3t/d; 是; 涟水县经济开发区西区污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; DW001; 一般排放口; 涟水经济开发区西区污水处理厂. 清洗废水; COD、石油类、LAS; TW002; 隔油池、沉淀池、化粪池; 隔油池1t/a沉淀池1t/a; 是. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 119.243507; 33.806646; 1719.3; 城市污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; 涟水经济开发区西区污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5(8). 总磷; 0.5. 总氮; 15. 动植物油; 1. 石油类; 1. LAS; 0.5. 废水污染物排放执行标准见表4-18，本项目废水污染物排放信息见表4-19。 表4-18废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; PH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准; PH; 6-9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 30. TP; 8. TN; 45. 动植物油; 100. 石油类; 20. LAS; 20. 2; 涟水经济开发区西区污水处理厂排口; PH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准; PH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5(8). TP; 0.5. TN; 15. 动植物油; 1. 石油类; 1. LAS; 0.5. 表4-19 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 (kg/d); 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 282; 1.467; 0.484. SS; 150; 0.780; 0.2574. NH3-N; 30; 0.156; 0.05148. TN; 40; 0.208; 0.06864. TP; 4; 0.021; 0.006864. 动植物油; 5.77; 0.030; 0.0099. 石油类; 0.681; 0.004; 0.00117. LAS; 0.29; 0.002; 0.0005. 全厂排放口合计; COD; 0.484. SS; 0.2574. NH3-N; 0.05148. TN; 0.06864. TP; 0.006864. 动植物油; 0.0099. 石油类; 0.00117. LAS; 0.0005. （3）可行性分析 本项目废水主要为清洗废水、生活污水、食堂废水，本项目清洗废水经隔油池+沉淀池+化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂；食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后达到接管标准后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，执行涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准，本项目清洗废水产生量较低，经隔油池+沉淀池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，废水中各污染物浓度能够满足涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准，技术可行。 （4）依托污水处理设施的环境可行性分析 本项目清洗废水经隔油池+沉淀池+化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂；食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后达到接管标准后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入公兴河。 ①污水处理厂工艺 涟水经济开发区西区污水处理厂污水现状收集范围为西至连淮扬镇铁路、北至北环路、东至盐河和涟西一干渠、南至清涟大道和生态路，收水范围内的污水经污水处理厂处理后，尾水排入祁六沟后入公兴河。目前污水处理厂仅接管了经济开发区西区内的工业废水和生活污水，能够实现稳定达标排放。采用处理工艺见图4-2。 图4-2 涟水经济开发区西区污水处理厂处理工艺流程图 污水处理厂设计进出水水质及污染物去除效率见下表。 表4-20 涟水经济开发区西区污水处理厂设计进、出水水质（单位：mg/L） 主要污染指标; COD; SS; 氨氮; 总氮; TP; 动植物油; 石油类; LAS. 设计进水水质; 500; 400; 35; 45; 8; 100; 20; 20. 设计出水水质; 50; 10; 5(8); 15; 0.5; 1; 1; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 ②废水水量接管可行性分析 建设项目清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后以及食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后各污染物均可达到涟水经济开发区西区污水处理厂的接管标准。涟水经济开发区西区污水处理厂设计处理能力3万m3/d，目前已接管水量接近2万m3/d，本项目废水的接管总量为5.21m3/d（6384m3/a），西区污水处理厂有足够余量满足建设项目废水接管需求。 因此，拟建项目排放的废水无论水量、水质均能满足涟水经济开发区西区污水处理厂的接管要求，预计不会对污水处理厂的正常运行造成不良影响，因而废水进行接管处理是可行的。 （4）监测要求 建设项目清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后以及食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后接管涟水经济开发区西区污水处理厂。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目废气监测计划，废水污染源监测计划见下表。 #### 表4-21本项目废水污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水排放口（DW001）; pH值、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、LAS; 季度一次. - 3、噪声 （1）噪声产生环节及源强分析 项目周边50米范围内不涉及环境保护目标，项目噪声污染源主要为数控车床、加工中心、摇臂钻、台钻、铣床、超声波清洗机、风机等，噪声源强为70-85dB（A），通过经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，同时通过优化平面布置、设置绿化带等措施后，对声环境质量影响较小。主要噪声设备及排放情况见表4-22。 |
| --- | --- |

|  | 表4-22 项目噪声产生及治理情况（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台/套）; 声源源强-声功率级dB（A）; 叠加后声压级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 数控车床; 10; 80; 90; 选用低噪音设备；消声、减振；合理布局等; 15; 150; 1; 10; 70.00; 8:30-12:00;13:00-17300; 20; 50.00; 1. 2; 数控车床; 10; 80; 90; 15; 135; 1; 10; 70.00; 50.00; 1. 3; 数控车床; 15; 80; 91.76; 15; 160; 1; 10; 71.76; 51.76; 1. 4; 数控车床; 8; 80; 89; 15; 120; 1; 10; 69.00; 49.00; 1. 5; 卧室加工中心; 8; 80; 89; 85; 160; 1; 30; 59.46; 39.46; 1. 6; 龙门加工中心; 6; 80; 87.78; 100; 160; 1; 20; 61.76; 41.76; 1. 7; 龙门加工中心; 8; 80; 89; 100; 145; 1; 20; 62.98; 42.98; 1. 8; 立式加工中心; 6; 80; 87.78; 85; 140; 1; 30; 58.24; 38.24; 1. 9; 摇背钻; 10; 75; 85; 100; 180; 1; 20; 58.98; 38.98; 1. 10; 摇背钻; 8; 75; 84; 85; 180; 1; 30; 54.46; 34.46; 1. 11; 台钻; 10; 80; 90; 85; 185; 1; 30; 60.46; 40.46; 1. 12; 铣床; 5; 70; 76.99; 30; 160; 1; 25; 49.03; 29.03; 1. 13; 机械臂; 10; 70; 80; 85; 125; 1; 30; 50.46; 30.46; 1. 14; 起重机、行吊; 4; 80; 86; 35; 135; 1; 25; 58.04; 38.04; 1. 15; 超声波清洗机; 1; 85; 85; 35; 115; 1; 25; 57.04; 37.04; 1. 注：以厂区西南角为坐标原点（0，0）；*选取距室内边界最近距离。. 表4-23 项目噪声产生及治理情况（室外声源）单位：dB（A） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源强; 声源控制措施; 运行时段h. X; Y; Z; 声压级; 距声源距离/m. 1; DA001配套风机; 80; 70; 1; 85; 1; 选用低噪音设备；消声减震；加强操作管理和维护；合理布局等; 2640. 2; DA002配套风机; 75; 115; 1; 85; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）噪声影响分析 采用多点源等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 预测中应用的主要计算公式有： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： （1) 式中：TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （2) 式中：Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R－房间常数；R=Sα(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij) (3) 式中：LP1i(T)－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4) 式中：LP2i(T)－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （5) 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则新建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)] (6) 式中：tj-在T时间内j声源工作时间，s； ti-在T时间内i声源工作时间，s； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室外声源个数； M-等效室外声源个数。 本项目仅在昼间生产，夜间不生产，夜间噪声不预测，根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。厂界噪声预测结果见表4-24。 表4-24建设项目噪声贡献值预测结果一览表 单位：dB（A） 点位; 噪声贡献值; 昼间标准值; 达标情况. 厂界东; 61.09; 65; 达标. 厂界南; 40.92; 达标. 厂界西; 60.75; 达标. 厂界北; 51.15; 达标. 从表4-24可以看出：项目建成后各主要噪声设备对厂界的贡献值较小，可使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）噪声污染防治措施 为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下： ①从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减震的挠性接头（口）。 ②合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 ③加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 ④在设计及安装中根据不同的设备采取消声、减振、隔声。经过基础减振、消声等措施噪声可降低5～10dB（A）；车间墙体隔声可达到10～20dB（A）的隔声量。 ⑤消声、减振措施：主要噪声设备还应采取隔声、消音、减振等降噪措施。对车间排气筒的室外风机采取消声器降噪，一般可以降低20dB左右。对水泵电动机安装消声器，水泵采取隔振和消声措施，可以降低噪声贡献10-19dB(A)。 ⑥厂房隔声：对距离居民较近一侧的厂房的地面进行隔振处理，采用专业的工业隔音门，隔音窗，墙体加装隔音板。 本项目50m范围内不涉及噪声敏感保护目标，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 （4）噪声监测要求 监测点：厂界四周外1m处；监测频率：每季度监测一次，昼、夜各监测1次。噪声监测计划及记录信息表见表4-25。 表4-25 噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 等效A声级Leq（dB）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物环境影响及防治措施分析 （1）固废产生情况 固体废物主要包括：金属边角料（S1、S2、S3、S4）、废磨光机打磨片（S5）废刷子（S6）、废活性炭、废包装桶、废润滑油、废润滑油桶、废油脂、餐厨垃圾、生活垃圾。 1）生活垃圾 本项目定员100人，生活垃圾以每天0.5kg/人计，生活垃圾的产生量约16.5t/a，由环卫部门统一清运。 2）金属边角料 本项目在车床加工、加工中心打孔、铣床加工、加工平面工序，会产生少量金属边角料，根据企业生产经验，金属边角料产生量约500t/a，收集后外售综合利用。 3）废磨光机打磨片 本项目外观打磨过程中磨光机刀片会随着使用时间而报废不能再使用，根据企业提供资料，每个磨光机刀片使用寿命约100h，本项目以100h计，每个刀片重量约500g，本项目共3台磨光机，年生产3300h，则废磨光机打磨片产生量为0.0495t/a，收集后外售综合利用。 4）废刷子 本项目刷漆过程中会产生废刷子，根据企业提供资料，每个废刷子重量约250g，年使用刷子约200个，则废刷子产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，则本项目产生的废刷子属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后暂存危废仓库，定期委托有资质单位处置。 5）废活性炭 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号，采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。根据工程分析，项目DA001活性炭削减的有机废气量为0.576t/a；建设项目为了保证活性炭的使用效果，采用颗粒活性炭，碘吸附值不低于800mg/g，按最不利考虑，活性炭吸附饱和系数以14.4%计（具有活性炭性能证明文件时可对应延长活性炭更换周期，减少活性炭年用量），则每年需要活性炭的量为3.998t，产生的废活性炭为4.574t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭为危险废物，类别为HW49（900-039-49），收集后暂存危废仓库，定期委托有资质单位处置。 6）废油脂 本项目食堂废水隔油池处理会产生一定量的废油脂，油脂产生量为隔油池去除的动植物油量，废油脂产生量为0.0495t/a，集中收集后由专门的单位回收处置。 7）餐厨垃圾 本项目食堂定期产生餐厨垃圾，餐厨垃圾人均产生量约150g/每人。每餐，本项目按人均一餐计，则餐厨垃圾产生量为4.95t/a，集中收集后由专门的单位回收处置。 8）废包装桶 本项目废包装桶主要来源于水性漆包装桶，水性漆采用25kg/桶包装，本项目水性漆年使用量10t/a，则包装桶数量共400个，单个桶重量约l.0kg，则产生水性漆包装桶量0.4t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存危废仓库，委托有资质单位安全处置。 9）废润滑油 本项目在设备维护过程中需要使用润滑油会产生废润滑油，规格为50kg/桶，年使用润滑油1t/a，经与建设单位核实，根据相关生产经验，废润滑油产生量约为0.2t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，收集后暂存于危废库，交由有资质企业统一处置。 10）废润滑油桶 本项目润滑油采用铁桶包装，规格为50kg/桶，年用润滑油1t/a，废油桶产生量约20个，每个包装铁桶按1.5kg计，产生的废油桶约0.03t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，则本项目产生的废油桶属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，对项目固体废物属性进行判定。 表4-26 本项目固体废物属性判定表 单位：t/a 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测生产量（吨/年）; 种类判断. 固体 废物; 副 产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 塑料、纸; 16.5; √; --; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 金属边角料; 机加工; 固态; 铁; 500; √; --. 3; 废磨光机打磨片; 外观打磨; 固态; 碳钢; 0.0495; √; --. 4; 废油脂; 隔油池; 固态; 废油; 0.0495; √; --. 5; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 食堂厨余; 4.95; √; --. 6; 废刷子; 补漆; 固态; 有机物、刷子; 0.05; √; --. 7; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 4.574; √; --. 8; 废包装桶; 补漆; 固态; 有机物、包装桶; 0.4; √. 9; 废润滑油; 设备维保; 液态; 润滑油; 0.2; √; --. 10; 废油桶; 设备维保; 固态; 润滑油、铁桶; 0.03; √; --. |
| --- | --- |

|  | （3）危险废物判定 按《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2021版）、《固体废物分类与代码目录》生态环境部公告2024年第4号和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）的有关要求，对项目固废进行分类，详见表4-27。 表4-27本项目固体废物分析一览表 序号; 固废属性; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 属性; 环境危险特征; 年度产生量（t/a）; 最终去向. 废物类别编号; 危险废物编号. 1; 一般固体废物; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 塑料、纸; 《国家危险废物名录》（2021年版）、《固体废物分类与代码目录》生态环境部公告2024年第4号; 900-099-S64; /; /; 16.5; 环卫清运. 2; 金属边角料; 生产; 固态; 不合格品; 900-001-S17; /; /; 500; 外售综合利用. 3; 废磨光机打磨片; 外观打磨; 固态; 碳钢; 900-001-S17; /; /; 0.0495; 外售综合利用. 4; 废油脂; 隔油池; 固态; 废油; 900-002-S61; /; /; 0.0495; 由专门的单位回收处置. 5; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 食堂厨余; 900-002-S61; /; /; 4.95; 由专门的单位回收处置. 6; 危险废物; 废刷子; 补漆; 固态; 有机物、刷子; HW49; 900-041-49; T/In; 0.05; 委托有资质的单位处置. 7; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; HW49; 900-039-49; T; 4.574; 委托有资质的单位处置. 8; 废包装桶; 补漆; 固态; 有机物、包装桶; HW49; 900-041-49; T/In; 0.4; 委托有资质的单位处置. 9; 废润滑油; 设备维保; 液态; 润滑油; HW08; 900-249-08; T/I; 0.2; 委托有资质的单位处置. 10; 废油桶; 设备维保; 固态; 润滑油、铁桶; HW08; 900-249-08; T/I; 0.03; 委托有资质的单位处置. 表4-28本项目危险废物情况汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 废刷子; HW49; 900-041-49; 0.05; 补漆; 固态; 有机物、刷子; 有机物; 每天; T/In; 委托资质单位处置. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.574; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 每季度; T; 委托资质单位处置. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.4; 补漆; 固态; 有机物、包装桶; 有机物; 每天; T/In; 委托资质单位处置. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备维保; 液态; 润滑油; 润滑油; 每年; T/I; 委托资质单位处置. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.03; 设备维保; 固态; 润滑油、铁桶; 润滑油; 每年; T/I; 委托资质单位处置. |
| --- | --- |

|  | （4）固体废物环境影响分析 - 1）固废产生和处置 本项目产生的一般固废包括金属边角料、废磨光机打磨片、废油脂、餐厨垃圾、生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运，金属边角料、废磨光机打磨片收集后外售给废旧资源回收公司综合利用，废油脂、餐厨垃圾由专业的单位回收处置。金属边角料收集后暂存于厂区内设置的50m2一般固废间；生活垃圾暂存于垃圾桶内由环卫每天清运，废油脂、餐厨垃圾由专业公司每天清运，场内不设暂存间。一般工业固体废物的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控 制标准》（GB18599-2020）要求建设。 危险废物包括废刷子、废活性炭、废包装桶、废润滑油、废润滑油桶，本项目在厂区设1个面积约5m2的危废暂存间，产生的危险废物临时储存于危废间内，定期委托资质单位处置。本次项目危废的暂存和处理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）的相关要求建设，并按照相关规定要求将各类固体废物进行分类收集，分别在独立的区域贮存，危险废物不得混入一般工业固体废物中贮存。 2）危险废物全过程管理 #### 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）中的要求对项目危废的收集、贮存、转移处置过程环境影响进行分析： #### ①危险废物收集 #### 本项目危险废物产生后，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）等文件的要求。等文件的要求。危险废物在收集时，根据废物的类别及主要成分，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装。所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。发生散落和泄露的概率很低，若发生散落或泄露，散落或泄漏量也较小，操作人员立刻清理收集，对环境的影响较小。 #### ②危险废物贮存场所 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表一览表。 表4-29 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 暂存周期. 1; 危废暂存间; 废刷子; HW49; 900-041-49; 危废暂 存间; 5m2; 危废专用桶; 每季度. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废专用桶; 每季度. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 危废专用袋; 每季度. 4; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 危废专用桶; 每季度. 5; 废油桶; HW08; 900-249-08; 危废专用袋; 每季度. 企业拟设危废间5m2，企业15天危险废物最大产生量约为0.8222t（其中废刷子0.002t，废活性炭0.572t，废包装桶0.0182t，废润滑油0.2t，废油桶0.03t），能够满足《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南（苏环办〔2014〕232号）》中“贮存场所面积至少应满足正常生产15日产生的各类危废贮存需要”的要求。 ③存储要求 A.危险废物应按种类、性质等分类收集、分区存放。 B.废刷子、废活性炭、废润滑油置于危废专用桶内。其他危废应置于危废专用袋内，满足防扬散、防渗漏、防流失要求。对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废临时贮存库房的建设符合标准规定。暂存点及暂存容器按《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276-2022）、苏环办〔2024〕16号文和苏环办〔2020〕401号的规定设置警示标志。 C.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； D.危废间应进行防渗处理等。废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 E.建设项目危险废物交有资质单位处置，应落实好危废转移联单制度。 表4-30 本项目危险废物贮存场所基本情况 项目; 文件规定; 项目拟采取的措施; 对比结果. 一般规定; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目拟在厂区内设置危废间，根据危废的形态、理化性质、包装形式和污染物迁移途径，采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。; 符合要求. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 本项目危废间根据危废的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置了贮存分区。; 符合要求. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 本项目危废间内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等均采用坚固的材料建造，表面无裂缝，可以满足贮存要求; 符合要求. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 本项目运营期产生的危废在危废间内贮存期间，均收纳在容器中，不与地面直接接触，危废间地面与裙脚表面使用相应的防渗材料做表面防渗措施，可以满足相关防渗要求。; 符合要求. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目只在厂房设置了1间危废暂存间，危废暂存间内所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面均已做了防渗、防腐处理。; 符合要求. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目运营期间，危废间由厂内专门部门管理，日常除危废进出库外，处于封闭状态，禁止无关人员进入。; 符合要求. 贮存库要求; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 本项目危废暂存间内不同贮存分区之间根据危险废物特性采用了过道、隔墙等隔离措施。; 符合要求. 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 危废暂存间设有液体泄漏堵截设施及收集池，堵截设施最小容积不低于1m3。; 符合要求. 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。; 本项目危废暂存间产生的有机气体通过密闭通风口负压收集后，经二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放。; 符合要求. 容器和包装物污染控制要求; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。; 本项目危废贮存容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容。; 符合要求. 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 本项目针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物均满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 符合要求. 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。; 本项目危废间使用的硬质容器和包装物及其支护结构强度能满足堆叠码放时无明显变形，无破损泄漏的要求。; 符合要求. 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。; 本项目柔性容器和包装物堆叠码放时封口需严密，无破损泄漏。; 符合要求. 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。; 本项目使用容器盛装液态危险废物时，容器内部按要求留有适当的空间。; 符合要求. 容器和包装物外表面应保持清洁。; 危废间有专人进行管理，内部容器和包装物外表面可以保持清洁。; 符合要求. 环境应急要求; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 符合要求. 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 符合要求. #### 危废间内包括废刷子、废活性炭、废包装桶、废润滑油、废润滑油桶等均采用专用桶（袋）密闭储存，且及时进行处置，仓库墙面上设置气体导出口，采用密闭管道进行负压收集，收集危废仓库废气输送至废气处理装置，项目危险废物贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生明显的不利影响。 #### 综上，建设项目采取上述措施后，危险废物贮存场所设置合理，对外环境影响小。 #### ④运输 本项目危险废物经收集后暂存于危废间，危险废物不在厂外运输，不会因运输散落、泄漏引起环境影响。 危险废物的厂外运输由有资质的处置单位委托具备危险品运输资质的车队负责。本次评价要求企业强化管理制度、加强输送管理要求、重视运输过程中加强危废密闭性，尽量避免危废运输发生污染事件。在采取密闭措施，防范运输事故的基础上，固废运输过程对环境影响总体较小。 ⑤利用、处置 企业承诺将委托有资质的危险废物处置单位处置，承诺书见附件，建设项目运行前必须与相关有资质单位签订危废处置协议，经有资质单位处理后，对环境影响小。 建设项目采取上述措施后，从固体废物产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。 5.环境管理要求 企业需设一般固废间50m2、危废暂存间5m2。应严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）以及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号），按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）的要求进行分类管理、制定危险废物管理计划和管理台账，并通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。按《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）明确危险废物设施和包装识别信息化标识要求。 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 在厂区的噪声排放源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-31，环境保护图形符号见表4-32。 表4-31 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-32环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 4; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 在厂区的危废暂存间应设置危险废物识别标识和危险废物贮存设施视频监控，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276-2022）及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-33，危险废物贮存设施视频监控布设要求见表4-34。 表4-33危险废物识别标识规范化设置要求 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物信息公开栏; 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区内口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。. 2; 危险废物贮存设施警示标志; 危险废物贮存设施标志－竖版; 危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式。对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。危险废物设施标志应稳固固定，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。在室外露天设置时，应充分考虑风力的影响。. 3; 危险废物贮存设施标志－横版; 危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式。对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。危险废物设施标志应稳固固定，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。在室外露天设置时，应充分考虑风力的影响。. 4; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 5; 包装识别标签; 危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框， 边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于 3 mm 的空白。. 表4-34 危险废物贮存设施视频监控布设要求 设置位置; 监控范围. 一、贮存设施; 全封闭式仓库出入口; 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。. 全封闭式仓库内部; 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。. 围墙、防护栅栏隔离区域; 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。. 二、装卸区域; 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。. 三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）; 1、全景视频监控，清晰记录车辆出入情况； 2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车厢号码功能。. 5、地下水、土壤环境影响分析 项目废刷子、废活性炭、废包装桶、废润滑油、废润滑油等危废置于危废暂存间。危废暂存间地面做防渗处理，已设置导流槽与液体收集槽，定期检查并及时维护补修，不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对区域内土壤及地下水产生影响，故不需设土壤、地下水跟踪监测计划。全厂防渗措施见下表。 具体方案见表4-35。 表4-35本项目分区防渗方案 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存库、水性漆暂存区、补漆区; 防渗层采用100mmP8抗渗混凝土+2mm环氧树脂的方式，确保重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. 2; 一般防渗区; 生产区; 渗透系数≤1.0×10—7cm/s，相当于1.5m厚的黏土防护层。采用防渗效果好的HDPE管作为污水管道，并设计不低于5‰的排水坡度。. 3; 简单防渗区; 办公室等非生产用房; 一般地面硬化。. 6、环境风险分析 （1）风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，本项目主要危险物质分布情况，可能影响环境的途径。 表4-36本项目涉及的危险物质及数量 危险物质; 分布情况; 产生事故模式; 影响环境的途径. - 危险废物; - 危废库; - 火灾、物料泄漏; - ①在发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等有毒有害气体危害大气环境； - ②物料泄漏等进入地表水、土壤、地下水. - 水性漆; - 仓库; - 物料泄漏; - ①物料泄漏等进入地表水、土壤、地下水. - 润滑油; - 仓库; - 火灾、物料泄漏; - ①在发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等有毒有害气体危害大气环境； - ②物料泄漏等进入地表水、土壤、地下水. （2）环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺危险性分析危险物质数量与临界量比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn——，每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-42本项目Q值确定表 风险物质及占比; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 危险废物; 0.8222; 50; 0.01644. 水性漆*; 2; 100; 0.02. 润滑油; 1; 2500; 0.0004. 合计; /; /; 0.03684. *参考危害水环境物质临界量计算 项目危险物质数量与临界量比值Q=0.03684＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据环境风险评价等级划分，项目评价工作等级为简单分析。 表4-43项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 淮安市红日机电制造有限公司年产6000吨电动机配件项目. 建设项目地点; 江苏省淮安市_江苏涟水经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧. 地理坐标; （东经：119度14分50.648秒，北纬：33度48分16.141秒）. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：危险废物、水性漆、润滑油 分布单元：危险废物暂存间、仓库. 环境影响途径及危害后果; 火灾事件时伴生/次生环境危险物质可能通过扩散造成大气环境污染，可能通过漫流造成水环境污染 泄漏事件时由于防渗、防漏设施不完善造成危险废物下渗进入土壤或地下水环境造成土壤或地下水环境污染. 风险防范措施要求; 1、环境风险单元设置监控措施火灾烟雾报警器，设置灭火器、消防栓等应急物资，设置并在厂区提示事故状态下的疏散路线。 2、企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入水环境。企业应完善突发环境事故应急措施。做好总图布置和建筑物安全防范措施。 3、签订事故应急监测协议，委托第三方检测公司对事故影响及时进行检测。 4、建设厂内环境事故应急救援队伍，加入工业区环境风险防控体系，实现企业与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 5、厂区进行分区防渗，防止环境风险物质渗漏。在危废库区域设置防渗漏的地基并设置托盘，以确保任何物质的冒溢能收回，并配备收集沟和泵，从而防止地下水环境污染. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目Q＜1，风险潜势为I，根据评价工作等级划分，进行简单分析。. 7、生态评价 本项目厂区位于涟水经济开发区内，用地范围内不涉及生态红线保护及生态空间管控区域。 8.磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，故无需说明相关电磁辐射的环境保护措施。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 补漆、晾干 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中限值 |
|  | DA002 | 外观打磨 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中限值 |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水 |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产车间 |  | dB(A) | 选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 金属边角料 |  | 收集后外售综合利用 |  |  |
|  | 废磨光机打磨片 |  | 收集后外售综合利用 |  |  |
|  | 废油脂 |  | 由专门的单位回收处置 |  |  |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  |  |
|  | 废刷子 |  | 委托有危险废物处置资质的单位进行处理 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废包装桶 |  |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一清运 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定，企业必须满足下列要求： ①办公室等非生产用房为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②生产区为一般防渗区，地面采用渗透系数≤1.0×10—7cm/s，相当于1.5m厚的黏土防护层。采用防渗效果好的HDPE管作为污水管道，并设计不低于5‰的排水坡度 ③危废暂存库、水性漆暂存库、补漆区为重点污染防治区，防渗层采用100mmP8抗渗混凝土+2mm环氧树脂的方式，确保重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行 采用上述措施后，危废暂存库、水性漆暂存库、补漆区的渗透系数不大于1×10—7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）环境风险单元设置监控措施火灾烟雾报警器，设置灭火器、消防栓等应急物资，设置并在厂区提示事故状态下的疏散路线。 （2）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入水环境。企业应完善突发环境事故应急措施。做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （3）签订事故应急监测协议，委托第三方检测公司对事故影响及时进行检测。 （4）建设厂内环境事故应急救援队伍，加入开发区环境风险防控体系，实现企业与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 （5）厂区进行分区防渗，防止环境风险物质渗漏。在危废库区域设置防渗漏的地基并设置托盘，以确保任何物质的冒溢能收回，并配备收集沟和泵，从而防止地下水环境污染 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《中华人民共和国环境保护法》，本项目建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期间的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： （1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）属于登记管理，待本项目完成审批后，在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记。 （2）在运营期，项目环境管理部门负责检查废气处理装置运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换；定期检查项目的集气罩及风管的完好情况，确保废气的有效收集和排放。 （3）加强清洁生产管理，车间地面均实行硬化，加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作，特别是危废库等场所的防雨、防渗处理。 （4）结合项目实际情况，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

建设项目选址于江苏省（自治区）淮安市涟水（区）/经济开发区兴业路南侧、一六八建材西侧，建设内容符合国家当前产业政策，用地符合国家土地政策，项目选址合理；项目总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目选址周围的环境现状质量尚好，建设单位应切实落实本次评价中提出的施工期和运营期的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，在生产中加强管理，保证各种环保设备稳定运行并达到设计处理效果，使各项污染物稳定达标排放。项目运营后在确保各项污染物排放满足国家和地方的相关环保法规和标准要求的前提下，从环保角度分析，本项目可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物（有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | +0.064 |
|  | 挥发性有机物（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0 | 0.1599 | +0.1599 |
|  | 颗粒物（有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0 | 0.0114 | +0.0114 |
|  | 颗粒物（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.285 | +0.285 |
|  | 饮食业油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.01056 | 0 | 0.01056 | +0.01056 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | +0.484 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.2574 | 0 | 0.2574 | +0.2574 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.05148 | 0 | 0.05148 | +0.05148 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.06864 | 0 | 0.06864 | +0.06864 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.006864 | 0 | 0.006864 | +0.006864 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.0099 | +0.0099 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.00117 | +0.00117 |
|  | LAS | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0.0005 |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | +500 |
|  | 废磨光机打磨片 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.0495 | +0.0495 |
|  | 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.0495 | +0.0495 |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | +4.95 |
| 危险废物 | 废刷子 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 0 | 4.574 | +4.574 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | +16.5 |