- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新能源汽车精密电机配件加工项目（重新报批）

建设单位（盖章）：   江苏乾陆源精工科技有限公司

编制日期：               2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	3

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	29

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	48

四、主要环境影响和保护措施	59

五、环境保护措施监督检查清单	123

六、结论	125

附表	126

建设项目污染物排放量汇总表	126

附图

附图1 地理位置图

附图2 建设项目周边状况图

附图3 建设项目平面布置图

附图4 项目与江苏省生态空间管控区域位置关系图

附图5 项目与江苏省环境管控单元位置关系图

附图6 项目与淮安市环境管控单元位置关系图

附图7 大东镇土地利用总体规划图

附件

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 法人身份证

附件4 厂房租赁协议

附件5 环评合同

附件6 委托书

附件7 承诺书

附件8 MSDS

附件9 原环评批复

附件10 政府信息公开删除内容申请表

附件11 建设项目环境影响评价文件报批申请书

附件12公示截图

附件13 规划环评审查意见

附件14 江苏乾陆源精工科技有限公司生态环境分区管控综合查询报告书

附件15 建设项目现场勘查记录

附件16工程师照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新能源汽车精密电机配件加工项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-320826-04-01-379675 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 盛辉 | 联系方式 | 18051123865 |
| 建设地点 |  | 江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度23分7.710秒，33度49分6.691秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3252铝压延加工 C3392有色金属铸造 C3812电动机制造 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32 65有色金属压延加工325 三十、金属制品业33 68铸造及其他金属制品制造339； 三十五、电气机械和器材制造业38 77..。电机制造381... |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 淮安市涟水县发展改革委 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 涟水发改备〔2024〕286号 |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.67 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ▉是（原环评项目取得批复后，处于开工建设阶段（仅建设原环评批复内容），目前已停止建设，尚未投产运行） | 用地（用海） 面积（m2） | 26667（40亩） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《涟水县大东镇镇总体规划（2014-2030）》 审批机关：涟水县人民政府 审批文件名称及文号：《县政府关于同意大东镇工业集中区控制性详细规划的批复》（涟政复〔2018〕45号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《涟水县大东镇工业集中区开发建设规划（2021-2030）环境影响报告书》 审查机关：淮安市涟水生态环境局 审查文件名称及文号：关于转送《涟水县大东镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书》审查意见的函（涟环函﹝2022﹞58 号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与规划及规划环评相符性分析 根据《涟水县大东镇工业集中区开发建设规划（2021-2030）环境影响报告书》及《关于转送〈涟水县大东镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书〉审查意见的函》（涟环函﹝2022﹞58 号）。 一、涟水县大东镇工业集中区规划范围及期限：大东镇工业集中区规划总面积25.02公顷，大东镇工业集中区共有南北两区，其中北部工业区四至范围为北至现状工业园北侧、南至工业大道以南90米、西至马棚线、东至现状农田，占地7.06公顷；南部工业区四至范围为北至规划园二路及园三路、南至新S327防护带、西至规划S264防护带、东至规划南园路及青园路，占地17.96公顷。规划期限为2021—2030年。 二、涟水县大东镇工业集中区产业定位：大东镇现代产业集聚地，以金属制品加工为特色的现代工业园区。北部工业园区以铝制业加工和现有产业为主导产业，南部工业园区以机械设备制造、金属制品加工和现有企业类型为主导产业。 三、基础设施规划 （一）给水工程规划 （1）现状概况 目前规划区外部已具备自来水管网，管径DN300毫米，压力0.3Mpa。大东镇乡村振兴产业园自来水管网已敷设到位。 （2）供水规划 规划水源引自涟水县城水厂，接入涟水县区域供水网络，日常水压不小于0.3Pa，需超过服务压力时通过内部加压泵站加压。规划水源引自涟水县城水厂，接入涟水县区域供水网络，日常水压不小于0.3Pa，需超过服务压力时通过内部加压泵站加压。给水干管沿园区干路敷设，管径DN300毫米，入园管网管径DN150-200毫米。管网主要沿道路布置。 （二）雨水工程规划 （1）现有雨水排水体制及存在问题 现状排水体制为雨污分流制，雨水就近排入水体或低洼处，污水通过管网接入污水处理厂集中处理。 （2）雨水管网规划 根据“结合地形、分区排水、就近排放”的原则，依规划道路划分排水区。雨水经雨水管道收集后就近、分散、重力流排入附近河塘及排水沟。雨水管道一般单侧布置以车行道中间偏东侧、南侧为主。雨水管径为d400-600，均采用重力自流管。雨水管道一般为塑料管或承插式钢筋混凝土管，柔性接口。 （三）污水工程规划 （1）排水体制 排水体制为雨污分流制。 （2）污水处理 工业污水经预处理达到接管标准后接管排至薛行循环经济产业园污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入渠西河；生活污水处理接入黄营污水处理设施集中处理达标后，尾水就近排入大飞渠。目前薛行污水处理厂实际处理量为1700m3/d（包括涟水县生活垃圾焚烧发电项目），已建污水处理设施设计规模2500m3/d，剩余处理能力约800m3/d；黄营污水处理厂位于黄营镇，设计规模2000t/d，现日处理量1000t/d，余量1000t/d。 （3）污水管网 建设现状：工业集中区北区现有两条管网，其中一条管网接入黄营污水处理厂处理生活污水；另一条管网接入薛行污水处理厂处理红日铝业工业污水，该污水管网由红日铝业自建。北区企业现有生活污水排入黄营污水处理厂，现有工业污水（主要为红日铝业企业，其余企业现状不产生工业污水）排入薛行污水处理厂；南区现有两家企业，不排放工业废水，生活污水经化粪池处理后接管黄营污水处理厂。大东镇乡村振兴产业园污水管网已敷设到位，生活污水收集后接入黄营污水处理厂。 建设规划：本次规划园区建成后，除红日铝业外，园区内所有现有及将来引进企业均不排放工业污水，北区保留现有通向薛行污水处理厂的工业污水管网；生活污水管网由园区统一规划建设，利用现有生活污水管网改扩建，将南区北区生活污水收集后一并接入黄营污水处理厂，厂内污水管网由企业自建，每个企业单独设一个生活污水排口，便于监管。 （四）供电工程规划 （1）电源规划 按照目前大东镇的电力接线方式，电源接自35KV大东变。 （2）线路规划 区内电网以10KV 网构成，规划10KV 线路采用同杆多回路架空敷设，以道路东、南侧为主要通道。10KV 及以下线路均采用电力电线沿道路东侧和南侧埋地敷设。 （五）供热工程规划 规划区域暂不实施集中供热，通过集中供气作为企业热源，入区企业如有特殊用热需求，应使用清洁能源。 （六）燃气工程规划 （1）气源规划 结合大东镇的具体情况，大东镇工业集中区由涟水县统一供给天然气。 天然气由中压管道从涟水县高中压调压站引来送至大东镇中压调压站供给。城区沿主要道路敷设中压A级管，供至各个区域。 （2）燃气管网 天然气通过中压管输送至大东镇中压调压站（规划位于工业集中区北区东北角）。规划区内燃气管网输配系统压力级制采用低压一级制。燃气管网基本呈环状布置。 天然气管道引自大东镇中压调压站，镇区道路上规划DN150 管道。输配气管原则上沿人行道敷设。 目前达东镇乡村振兴产业园燃气管网尚未铺设到位，建设单位拟使用撬装天然气储罐，由当地天然气供应单位罐车陆运供给。 （七）固废处置规划 工业集中区统一管理固体废弃物的处理，不允许随便掩埋和焚烧。企业产生的危险废物，需委托有资质单位集中处置。生活垃圾采用袋装化，定时、定点收集。生活垃圾统一由大东镇环卫所进行统一清运。 本项目与《涟水县大东镇工业集中区开发建设规划（2021-2030）环境影响报告书》《涟水县大东镇工业集中区开发建设规划环境影响报告书审查意见》（涟环函﹝2022﹞58 号）相符性分析见表1-1。 表1-1 与规划环评及环评审查意见（涟环函﹝2022﹞58 号）相符性分析 序号; 规划环评及环评审查意见; 本项目情况; 相符性分析. 1; 规划概述; 涟水县大东镇工业集中区由大东镇人民政府于2022年1月批准设立（大政复〔2022〕1号），同步开展了规划环评。本次规划总面积25.02公顷，大东镇工业集中区共有南北两区，其中北部工业区四至范围为北至现状工业园北侧、南至工业大道以南90米、西至马棚线、东至现状农田；南部工业区四至范围为北至规划园二路及园三路、南至新S327防护带、西至规划S264防护带、东至规划南园路及青园路。规划期限为2021—2030年，北部工业园区以铝制业加工和现有产业为主导产业，南部工业园区以机械设备制造、金属制品加工和现有企业类型为主导产业。; 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园，位于涟水县大东镇工业集中区南部工业区规划范围内，用地性质为工业用地，用地符合要求。本项目行业类别为C3252铝压延加工、C3392有色金属铸造、C3812电动机制造，产品为新能源汽车精密电机配件（电机外壳），满足涟水县大东镇工业集中区南部工业园区以机械设备制造、金属制品加工和现有企业类型为主导产业的定位。本项目与涟水县大东镇工业集中区规划相对位置见附图7。; 相符. 2; 园区采取雨污分流制，工业废水接入薛行循环经济产业园污水处理厂集中处理后，尾水满足《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）标准后排入渠西河；生活污水接入黄营污水处理厂集中处理后，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入大飞渠；园区内不设置集中供热，企业自建供热设施不得使用高污染的燃料；危险废物交由有资质单位处理处置。; 本项目不排放生产废水，生活污水经化粪池预处理达接管标准后接入黄营污水处理厂集中处理；供热设施使用天然气；危险废物交由有资质单位处理处置。; 相符. 3; 对《规划》优化调整和实施过程中的意见; （一）坚持绿色发展、协调发展，加强规划引导。严格执行国家、省市对高耗能高排放项目的环境管理相关要求。以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间总体规划和“三线一单”生态环境分区管控方案的协调衔接。; 本项目不属于高耗能高排放项目；符合“三线一单”要求。; 相符. 4; （二）严格空间管控，优化空间布局。落实《报告书》提出的临近敏感目标的工业用地引进项目及设置环境防护距离、加强防护绿地建设等控制要求，加强对工业区与居住区生活空间的防护，避免对环境敏感目标产生不良环境影响，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目以表面处理车间、挤压、压铸车间为边界设置50米卫生防护距离，卫生防护距离无环境敏感目标。; 相符. 5; （三）严守环境质量底线，确保生态环境质量提升。严格执行国家政策、规划产业定位、环保准入条件，落实《报告书》管控要求，控制区域污染物排放总量。采取有效措施控制园区烟粉尘、VOCs等排放总量，提高环境准入要求。引进项目的工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用、清洁生产水平等均需达到同行业国内先进水平。; 本项目各类废气已采取有效措施控制烟粉尘、VOCs等排放总量，项目工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用、清洁生产水平等均能达到同行业国内先进水平。; 相符. 6; （四）完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进配套污水管网建设，确保区内所有工业废水、生活污水全部接管处理。加快推进天然气管网设施的建设。一般固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处理处置，做到“就地分类收集、及时转移处置”。; 本项目厂区雨污分流；天然气管网暂未铺设到位，由天然气供应单位储罐陆运；一般固体废物、危险废物依法依规收集、暂存、处理处置。; 相符. 7; （五）健全园区环境风险防控体系，提升环境应急能力。健全环境风险评估和应急预案制度，按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，及时备案修编，定期开展演练。强化突发环境事件风险防控基础设施建设，完善园区环境防控体系建设。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，保障区域环境安全。提升环境信息公开化水平，及时响应群众环境保护诉求。; 本项目建成后，将健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展演练，强化突发环境事件风险防控基础设施建设，建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患。; 相符. 8; （六）完善拆迁方案，在2024年底前完成规划范围内敏感目标拆迁工作。; 本项目卫生防护距离无环境敏感目标。; 相符. 9; （七）完善园区监测监控体系建设。指导区内企业按国家和省市要求、监测规范，建设企业自行监测体系。建立健全园区环境要素监测监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限，重点关注大气环境质量及水质变化。; 本项目投入运营后，将按规定开展自行监测。; 相符. 10; （八）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; /; /. 11; 产业准入; 北部工业园区现有产业（铝制业加工）为主，南部工业园区以机械制造和金属加工为主； 禁止引进与国家、地方现行产业政策相冲突的项目； 禁止引进生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目； 禁止引进与主导产业不相关且污染物排放量大的项目； 禁止生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目； 禁止引进存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目； 禁止引进排放含铅、汞、镍、镉、铬、砷、铊、锑废水或废气的项目； 禁止使用含氟、氰化物的原辅料； 禁止引进燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、稀土金属冶炼、多晶硅冶炼、化工、染料、农药、酿造等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目； 禁止引进《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品； 除红日铝业企业外，其余现有的企业及将来引进的企业不得排放工业废水。; 本项目行业类别为C3252铝压延加工、C3392有色金属铸造、C3812电动机制造，产品为新能源汽车精密电机配件（电机外壳），满足涟水县大东镇工业集中区南部工业园区以机械设备制造、金属制品加工和现有企业类型为主导产业的定位；符合国家、地方现行产业政策；不属于生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目；不属于与主导产业不相关且污染物排放量大的项目；不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目；不属于存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目；不属于排放含铅、汞、镍、镉、铬、砷、铊、锑废水或废气的项目；不使用含氟、氰化物的原辅料；不属于燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、稀土金属冶炼、多晶硅冶炼、化工、染料、农药、酿造等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品；不排放工业废水。; 相符. 12; 空间管制要求; 提高环境准入门槛，引进项目应符合环境准入负面清单，落实入区企业的三废减缓措施，设置足够的防护距离，建建立健全全区域风险防范体系。; 本项目符合环境准入负面清单要求，建设过程中将严格落实三废减缓措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。; 相符. 工业集中区空间防护距离设置为工业集中区边界50m的范围，同时该空间防护距离内今后也不得建设居住区、学校等环境敏感目标。; 工业集中区空间防护距离内无居住区、学校等环境敏感目标。. 13; 污染物排放总量; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。 入园项目严格; 执行环境影响评价制度，落实“三同时”制度。 项目执行的废气排放标准目前暂未发布特别排放限值，待发布后，无条件执行大气污染物特别排放限值；项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代；严格执行环境影响评价制度，落实“三同时”制度。; 相符. 14; 环境风险防控; 严格控制环境风险项目，建立健全产业园环境风险管控体系，加强环境风险防范；建立环境应急物资储备库，园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系；定期组织突发环境事件应急演练，提高应急处置能力。; 建设单位将落实各项环境风险防控措施，配置环境应急装备和储备物资，定期组织突发环境事件应急演练，提高应急处置能力。; 相符. 15; 资源开发效率要求; 1、水资源利用：全区使用自来水，禁止开采地下水。企业应加强水的循环利用，提高水的重复利用率。 2、工业企业设置各类加热炉及居民生活所需燃料均优先使用天然气、电等清洁燃料，有条件使用轻柴油。其他燃料使用须符合《关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》（国环规大气〔2017〕2号）要求。; 1、本项目用水使用自来水，不开采地下水。建设单位在运营过程中将加强水的循环利用，提高水的重复利用率。 2、本项目加热炉、铝锭熔化炉和喷粉线烘箱使用天然气，不使用其他燃料。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策相符性分析 本项目为新能源汽车精密电机配件加工项目，行业类别为“C3252铝压延加工”及“C3812电动机制造”“C3392有色金属铸造”，其中铝锭熔化采用蓄热式椭圆坩埚炉，不属于国家发展改革委令第49号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”；也不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件3）中规定的“限制类”“淘汰类”和“禁止类”；为允许类项目；不属于《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）中的淘汰类设备。 本项目已取得江苏省投资项目备案证，备案证号：涟水发改备〔2024〕286号。因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 1.3用地规划相符性分析 对照《自然资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发〔2012〕98号）和《关于发布实施〈江苏省限制用地项目目录（2013年本）〉和〈江苏省禁止用地项目目录（2013年本）〉的通知》（苏国土资发〔2013〕323号），本项目不属于限制和禁止用地项目，用地属于大东镇工业集中区南部工业区工业用地，符合相关要求。 1.4与“三线一单”相符性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”相符性分析如下： 1.4.1与生态红线相符性 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇工业集中区南部工业区乡村振兴产业园，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号文）和《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态空间管控区域为废黄河（涟水县）重要湿地，位于本项目西南方向约10.9km，具体见表1-2。 表1-2 与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域; 围 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 生物多样性保护; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：118°59′E至119°35′E，33°45′N至34°65′N之间; /; 34.33; /; 34.33; 该生态保护红线位于本项目西南方向约12.0km，本项目不在该生态空间保护区域范围之内. 废黄河（涟水县）重要湿地; 湿地生态系统 保护; /; 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村; /; 10.78; 10.78; 该生态空间保护区域距离本项目最近位置为项目西南方向约10.9km，本项目不在该生态空间保护区域范围之内. 古黄河（涟水县）饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区： 上游 1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。二级保护区： 一级保护区以外上溯1500米、下延至涟水闸的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; /; 1.81; /; 1.81; 该生态保护红线位于本项目西南方向约21.3km，本项目不在该生态空间保护区域范围之内. 由表1-2可知，本项目不在生态保护红线、生态空间管控区域范围内，不会导致辖区内生态空间管控区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号文）和《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。本项目与江苏省生态空间管控区域位置关系见附图4。 1.4.2与环境质量底线相符性 ①大气环境：根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。与新冠疫情前的2019年相比，6项主要污染物浓度均有不同程度降低。因此，2023年本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展VOCs大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）的逐步落实，淮安市环境空气质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ②地表水环境：根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年淮安市水环境质量总体较好，优II比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。12个集中式饮用水水源地水质状况稳定，均达到地表水Ⅲ类标准，达标率为100%。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；入海水道南偏泓浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河草泽河、唐响河、头溪河、运西河－新河、周桥灌区总干渠一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 ③声环境：根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市空间交通噪声均值为 65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 本项目废气、废水、噪声、固体废物等经有效处理及处置后，根据环境影响分析，对环境影响较小，预计不会改变环境质量现状。 因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 1.4.3与资源利用上线相符性 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇工业集中区南部工业区乡村振兴产业园，占地26667平方米（40亩），主要为厂房占地，用地性质为工业用地，不占用农田，不影响区域土地资源总量。 本项目运营过程中消耗一定量的水资源，用水由当地自来水管网统一供给；项目用电由市政电网供给；项目天然气由当地天然气供应单位罐车陆运供给；项目所用原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足。 因此，本项目符合资源利用上限。 1.4.4环境准入负面清单 本项目与《涟水县大东镇工业集中区开发建设规划（2021-2030）环境影响报告书》中“生态准入清单”符合性见表1-3。 表1-3 与涟水县大东镇工业集中区生态准入清单相符性分析 项目; 准入清单、控制要求; 本项目情况; 相符性分析. 产业准入; 北部工业园区现有产业（铝制业加工）为主，南部工业园区以机械制造和金属加工为主； 禁止引进与国家、地方现行产业政策相冲突的项目； 禁止引进生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目； 禁止引进与主导产业不相关且污染物排放量大的项目； 禁止生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目； 禁止引进存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目； 禁止引进排放含铅、汞、镍、镉、铬、砷、铊、锑废水或废气的项目； 禁止使用含氟、氰化物的原辅料； 禁止引进燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、稀土金属冶炼、多晶硅冶炼、化工、染料、农药、酿造等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目； 禁止引进《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品； 除红日铝业企业外，其余现有的企业及将来引进的企业不得排放工业废水。; 本项目行业类别为C3252铝压延加工、C3392有色金属铸造、C3812电动机制造，产品为新能源汽车精密电机配件（电机外壳），满足涟水县大东镇工业集中区南部工业园区以机械设备制造、金属制品加工和现有企业类型为主导产业的定位；符合国家、地方现行产业政策；不属于生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目；不属于与主导产业不相关且污染物排放量大的项目；不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目；不属于存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目；不属于排放含铅、汞、镍、镉、铬、砷、铊、锑废水或废气的项目；不使用含氟、氰化物的原辅料；不属于燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、稀土金属冶炼、多晶硅冶炼、化工、染料、农药、酿造等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品；不排放工业废水。; 符合. 空间管制要求; 提高环境准入门槛，引进项目应符合环境准入负面清单，落实入区企业的三废减缓措施，设置足够的防护距离，建建立健全全区域风险防范体系。; 本项目符合环境准入负面清单要求，建设过程中将严格落实三废减缓措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。; 符合. 工业集中区空间防护距离设置为工业集中区边界50m的范围，同时该空间防护距离内今后也不得建设居住区、学校等环境敏感目标。; 工业集中区空间防护距离内无居住区、学校等环境敏感目标。; 符合. 污染物排放总量; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。 入园项目严格; 执行环境影响评价制度，落实“三同时”制度。 项目执行的废气排放标准目前暂未发布特别排放限值，待发布后，无条件执行大气污染物特别排放限值；项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代；严格执行环境影响评价制度，落实“三同时”制度。; 符合. 环境风险防控; 严格控制环境风险项目，建立健全产业园环境风险管控体系，加强环境风险防范；建立环境应急物资储备库，园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系；定期组织突发环境事件应急演练，提高应急处置能力。; 建设单位将落实各项环境风险防控措施，配置环境应急装备和储备物资，定期组织突发环境事件应急演练，提高应急处置能力。; 符合. 资源开发效率要求; 1、水资源利用：全区使用自来水，禁止开采地下水。企业应加强水的循环利用，提高水的重复利用率。 2、工业企业设置各类加热炉及居民生活所需燃料均优先使用天然气、电等清洁燃料，有条件使用轻柴油。其他燃料使用须符合《关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》（国环规大气〔2017〕2号）要求。; 1、本项目用水使用自来水，不开采地下水。建设单位在运营过程中将加强水的循环利用，提高水的重复利用率。 2、本项目加热炉和喷粉线烘箱使用天然气，不使用其他燃料。; 符合. 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上限；本项目符合“三线一单”的要求。 1.5与省、市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 1.5.1本项目与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析见表1-4。 表1-4 与江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 三、淮河流域. 空间布局约束; 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为新能源汽车精密电机配件加工项目，属于C3252铝压延加工、C3392有色金属铸造、C3812电动机制造，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。本项目不位于通榆河一级保护区、二级保护区内。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目按照相关规定实施总量控制。; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品和其他危险化学品，运输均为陆运，不涉及水运。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展; 耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合. 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇，与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》中“江苏省环境管控单元图”位置关系见附图5。 ⑤项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目位于涟水县大东镇乡村振兴产业园，项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 大东镇工业集中区. 空间布局约束; 优先发展制造业及金属制品加工; 本项目为新能源汽车精密电机配件加工项目，属于C3252铝压延加工、C3392有色金属铸造、C3812电动机制造，属于优先发展行业，不属于禁止类; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量。; 本项目新增的NMHC、颗粒物、SO2、NOx由淮安市涟水区生态环境局从境内企业削减总量替代平衡，项目无生产废水排放; 符合. 环境风险防控; 建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; 本项目建成后拟按照规范执行; 符合. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 建设项目不涉及“Ⅱ类”燃料的使用; 符合. - 图1 江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询结果图 ⑥与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）符合性分析 本项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）的相符性分析见表1-8。 表1-8 与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 符合性分析; 符合情况. 空间布局约束; 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。 2.严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 1.本项目严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。 2.本项目不属于《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止项目。 3. 本项目符合《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中“三区三线”管控要求，不涉及永久基本农田，不涉及生态红线。 4. 本项目不在大运河淮安段核心监控区内。; 相符. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》（苏政传发〔2022〕224号），到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 本项目污染物总量在涟水县内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 本项目建成后及时开展突发环境事件应急预案编制并备案，配备相应的应急物资，并加强与区域应急管理部门之间的联动。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。; 1.本项目新鲜水用量为3140.939t/a，水源来自市政自来水，不会突破当地资源利用上限。 2本项目所在地用地性质为工业用地，不占用基本农田，不影响区域土地资源总量。 3.本项目主要消耗能源为电能，不使用高污染燃料。; 相符. 1.5.2根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）附件2，涉及的涟水县环境管控单元名录见表1-5。 表1-5 淮安市环境管控单元名录（涟水县） 行政区; 单元总数; 优先保护单元（生态保护红线、生态空间管控区域）; 重点管控单元（产业园区、中心城区）; 一般管控单元*. 涟水县; 58; 3个 古黄河（涟水）饮用水水源保护区、江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区、废黄河（涟水县）重要湿地; 36个 江苏涟水经济开发区、江苏涟水经济开发区循环经济产业园、凌庄新型金属材料工业集中区、淮安（涟水）空港产业园、涟城街道工业集中区、红窑镇工业集中区、粱岔镇工业集中区、涟城街道（徐集）工业集中区、东胡集镇扶贫产业园、东胡集镇（嵇码）工业集中区、陈师街道工业集中区、大东镇工业集中区、岔庙镇工业集中区、黄营镇工业集中区、黄营镇（北集）工业集中区、南集镇工业集中区、朱码街道工业集中区、朱码街道民营经济产业、朱码街道双河工业区、朱码街道河网工业区、成集镇工业集中区、红窑镇（义兴）工业集中区、高沟镇（灰墩）工业集中区、高沟镇（前进）工业集中区、唐集镇工业集中区、高沟镇工业集中区、高沟镇（高杨）集中区、食品产业园、五港镇工业集中区、五港镇工业集中区拓展区（再生纸产业园）、石湖镇瓦房工业集中区、石湖镇外口工业集中区、石湖镇东兴工业集中区、保滩街道（周集）工业集中区、保滩街道（十堡）工业集中区、江苏涟水经济开发区循环经济产业园西区; 19个 保滩街道、徐集乡（涟城街道）、黄营镇、涟城街道、高沟镇、唐集镇、大东镇、五港镇、梁岔镇、朱码街道、岔庙镇、东胡集镇、南集镇、义兴镇（红窑镇）、成集镇、红窑镇、陈师街道、前进镇（高沟镇）、石湖镇. *注：本意见一般管控单元指各镇区扣除生态保护红线、生态空间管控区域、各级各类产业园区和中心城区后的区域，统一以乡镇/街道名称命名。 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇工业集中区南部工业区乡村振兴产业园，属于淮安市环境管控单元名录中的重点管控单元。 1.5.3本项目与《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）和《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）相符性分析见表1-6。 表1-6 与淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 空间布局约束性; 1.严格执行《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。 2.严格执行《中共淮安市委 淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。 3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。 4.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增工地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 本项目为新能源汽车精密电机配件加工项目，位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园，不属于高耗能、高污染、技术落后的产业，不属于新建、扩建化工项目。不属于限制类和禁止类行业，属于允许入园项目，满足空间布局管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCS排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。; ①本项目排放的污染物总量可在涟水县范围内平衡；②项目执行的废气排放标准目前暂未发布特别排放限值，待发布后，无条件执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县级以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。 3.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁; 重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。 本项目建成后将积极主动加入区域联动系统，响应联防联控，减小环境事件的影响。本项目将建立完善的环境应急措施，并将应急装备和储备物资纳入储备体系，积极响应市、县、乡突发环境事件应急响应体系，并积极参加定期组织的演练，从而提高应急处置能力。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。 3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。 5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; ①本项目不属于高耗水行业；②2、本项目占地为工业用地，不占用基本农田；③本项目不使用高污染燃料；④本项目不属于高耗能项目。; 符合. 本项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“淮安市环境管控单元图”位置关系见附图6。 1.6与流域政策、环保、行业政策相符性分析 1.6.1与流域政策相符性 本项目与流域政策相符性分析见表1-7。 表1-7 与流域政策相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 南水北调东线江苏段水环境保护规划; 南水北调东线江苏段调水路线是利用现有京杭运河及其平行的河道输水。一期工程抽长江水500m3/s，二期抽长江水600m3/s，三期抽长江水800m3/s。水环境保护规划的目标为：保证输水线水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。为确保输水干线水质达到Ⅲ类标准，需要采取多项环境治理措施：入河排污口调整、城市和工业污水治理、农业面源控制、必要的导污工程等。重点是加强污染源管理，严禁在输水渠道新设排污口。大运河淮安段为南水北调东线污染控制重点区之一，为污水零排入单元，淮安中心城区应建设治、截、导、用、整“五位一体”的污水治理体系。; 本项目无生产废水排放，排放的废水主要为生活污水，经化粪池预处理达接管标准后接管至黄营污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放大飞渠，不会改变周边地表水环境质量。; 符合. 2; 淮河流域水污染防治暂行条例（2011年修订）; 向淮河流域水体排污的企业事业单位和个体工商户（以下简称排污单位），凡纳入排污总量控制的，由环境保护行政主管部门商同级有关行业主管部门，根据排污总量控制计划、建设项目环境影响报告书和排污申报量，确定其排污总量控制指标。; 本项目无生产废水排放，排放的废水主要为生活污水，经化粪池预处理达接管标准后接管至黄营污水处理厂集中处理，总量在黄营污水处理厂平衡。; 符合. 在淮河流域河流、湖泊、水库、渠道等管理范围内设置或者扩大排污口的，必须依法报经水行政主管部门同意; 本项目生活污水经化粪池预处理达标接管黄营污水处理厂深度处理，尾水经理营污水处理厂现有排放口排入大飞渠，不新增或扩大河流排污口。. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。 禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省级人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。; 本公司不属于化学制浆造纸企业，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。. 3; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 一、河段利用和岸线开发 1、禁止建设不符合全国港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 二、区域活动 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 11、禁止在沿江地区内新建、扩建未纳入国家和省级布局规划的燃煤发电项目。 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 三、产业发展 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 18、禁止新建、新扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; ①本项目不属于码头项目和过长江通道项目；②本项目所在地不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区岸线和河段范围内；③本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内；④本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内；⑤本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线/河段保护区内；⑥本项目无生产废水排放，排放的废水主要为生活污水，经化粪池预处理达到接管标准后接管至黄营污水处理厂集中处理，尾水达标排放大废渠，未排入长江干支流及湖泊；⑦本项目为工业项目，不属于生产性捕捞项目；⑧本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内；⑨本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内；⑩本项目不属于燃煤发电项目；⑪本项目拟建于涟水县大东镇工业集中区南部工业园，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；⑫本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目；⑬本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目；⑭本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；⑮本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. 4; 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》（苏环办〔2017〕372号）; 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制南京等地钢铁行业、苏州等地纺织行业规模，严格控制南京等地区的老石化基地的工业用水总量。鼓励电力、化工、石化等高耗水企业废水深度处理回用。鼓励沿海地区电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。到2020年，全省高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%; 本项目不属于高耗水行业。; 符合. 强化水功能区水质达标管理。按照重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。通过实施排污许可制度，实行企事业单位水污染物排放总量控制，自上而下推动行业减排，鼓励有条件的地方按照流域水功能纳污能力和限制排污总量要求，核定企事业单位许可排放污染物种类、浓度、排放量等要求，推动排放控制与水质改善紧密挂钩。; 本项目不设置入河排污口，严格控制水污染物排放总量。; 符合. 严格入河排污口设置，强化监管。基于环境质量改善要求，通过核发排污许可证，合理确定排污单位污染物排放种类、浓度、许可排放量等要求，严控污染增量，削减污染存量。. 1.6.2与环保政策相符性 本项目与环保政策相符性分析见表1-8。 表1-8 与环保政策相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2022〕3号）; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目行业类别为C3252铝压延加工、C3392有色金属铸造、C3812电动机制造，产品为新能源汽车精密电机配件（电机外壳）；本项目不使用煤炭，不属于“两高”项目；本项目不属于钢铁、石化、化工、建材、纺织等重点行业项目；本项目符合“三线一单”的要求。; 符合. 2; 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生; 态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 本项目行业类别为C3252铝压延加工、C3392有色金属铸造、C3812电动机制造，产品为新能源汽车精密电机配件（电机外壳），不属于“两高”项目。; 符合. 3; 《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕; 号） 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶黏剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 根据本项目水性漆VOCs检测报告（见附件）及MSDS（见附件），本项目使用的水性漆VOCs含量为0.89%（约10.9g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品要求；根据脱脂剂MSDS（见附件），不含挥发性有机化合物。; 符合. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量; 要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。 本项目不属于生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等的项目；根据本项目水性漆VOCs检测报告（见附件）及MSDS（见附件），本项目使用的水性漆VOCs含量为0.89%（约10.9g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品要求。. 4; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 参考表1中工业防护涂料型材涂料其他挥发性有机化合物（VOCs）限量值≤250g/L。; 根据本项目水性漆VOCs检测报告及MSDS，本项目使用的水性漆VOCs含量为0.89%，密度为1.225g/mL，折算后VOCs含量约为10.9g/L，符合表1限值要求。; 符合. 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料库中，盛装VOCs物料的容器或者包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目涉VOCs原料以及涉VOCs危险废物均储存于密闭的包装容器（袋）中并置于室内，在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。; 符合. 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目液态 VOCs物料均采用密闭容器转移。. VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施等。; 本项目二级活性炭吸附装置发生故障或检修时，同时停止对应的喷漆工序或烘干固化工序。. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行。; 本项目喷漆工序及烘干固化工序均与二级活性炭吸附装置同步进行。. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目液态 VOCs 原料（水性漆）经气泵送至喷枪中。. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部废气收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 根据本项目水性漆VOCs检测报告（见附件），本项目使用的水性漆VOCs含量为0.89%，VOCs质量占比小于10%，有机废气经密闭车间负压管道收集进入二级活性炭吸附装置中处理。. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 本项目设置二级活性炭吸附装置对VOCs进行处理，处理效率为90%。. 7; 《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号] ）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度，工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 根据本项目水性漆VOCs检测报告（见附件）及MSDS（见附件），本项目使用的水性漆VOCs含量为0.89%（约10.9g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品要求；根据脱脂剂MSDS（见附件），不含挥发性有机化合物。; 符合. 8; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令 第119号）; 生产、进口、销售、使用含有挥发性有机物的原料和产品，其挥发性有机物含量应当符合相应的限值标准。; 根据本项目水性漆VOCs检测报告（见附件）及MSDS（见附件），本项目使用的水性漆VOCs含量为0.89%（约10.9g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品要求。; 符合. 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机; 排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 本项目正在依法进行环境影响评价，颗粒物、SO2、NOx、VOCs总量在涟水县内进行平衡。. 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。 监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目建成后，根据自行监测计划委托有关监测机构对排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据真实、可靠，保存时间不少于5年。. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目有组织废气均经处置后达标排放，源头严格控制无组织废气的排放。. 9; 《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办〔2014〕128号）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目采用环保型生产工艺和装备，原辅料满足国家相关标准，喷漆采用水性漆，根据本项目水性漆VOCs检测报告（见附件）及MSDS（见附件），本项目使用的水性漆VOCs含量为0.89%（约10.9g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品要求，不属于高VOCs含量原料；喷漆工序及烘干固化工序有机废气均采用二级活性炭吸附装置处理，处理效率为90%；从源头减少控制VOCs的产生，以减少污染物排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 江苏乾陆源精工科技有限公司成立于2022年7月13日，位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园，主要从事新能源汽车精密电机配件加工及销售。 企业于2023年委托资质单位编制《新能源汽车精密电机配件加工项目环境影响报告表》，主要建设内容为年产80万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳）生产线，并于2023年4月取得环评批复（淮涟环表复〔2023〕38号）。目前处于开工建设阶段（仅建设原环评批复内容）。 根据企业发展规划，项目拟扩大产能，由原环评的年产80万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳）增加至年产110万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳），新增30万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳）生产线采用铝压铸、精加工、表面处理（不涉及电镀）进行生产，原有年产80万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳）生产线生产工艺不变，仍为铝棒挤压、精加工、表面处理（不涉及电镀）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。故本项目须重新报批环境影响评价文件。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），具体判别过程如下： 表2-1 重大变动判别一览表 类别; 判定原则; 项目变动情况; 是否为重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 无; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 产能由原来的年产80万套增加至年产110万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳），新增颗粒物、SO2、NOx、VOCs排放; 是. 地点; 5.在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 新增的30万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳）生产线采用铝压铸、精加工、表面处理（不涉及电镀）工艺进行生产，颗粒物、SO2、NOx、VOCs排放量新增; 是. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所下列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无; 否. 本项目属于“C3252铝压延加工”“C3812电动机制造和“C3392有色金属铸造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（生态环境部令第 16 号），本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32”中的“65有色金属压延加工325”中的“全部”和“三十五、电气机械和器材制造业38”中的“77电机制造381”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”“三十、金属制品业33”中的“68 铸造及其他金属制品制造339”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外”，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），凡实施对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。根据国家环境影响评价工作管理要求，我单位在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该企业提供的资料和项目的建设特点，依据有关环评技术规范，编制了本报告表，供管理部门审查。 2.2产品方案 本项目生产规模为年产新能源汽车精密电机配件（电机外壳）110万套，产品方案见表2-1，产品外观见图2-1。 表2-1 产品方案一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 产品规格; 生产能力; 单位; 年运行时数. 原环评; 重新报批; 增减量. 1; 新能源汽车精密电机配件（电机外壳）生产线; 新能源汽车精密电机配件（电机外壳）; 客户定制，主要为长度、形状、孔径等物理指标; 80; 110; +30; 万套/年; 7200h. 图2-1 项目产品外观图（喷砂、抛丸，喷粉，喷漆） 2.3主要原辅材料情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-2，原辅材料理化性质见表2-3。 表2-2 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 规格/成分; 年耗量（t/a）; 贮存位置; 最大贮存量（t）; 贮存方式; 来源. 原环评; 重新报批. 1; 铝棒; φ100—230mm; 15000; 15000; 挤压、压铸车间; 300; 裸装，堆放; 外购、汽运. 2; 铝锭; /; 0; 5625; 100; 裸装，堆放; 外购、汽运. 3; 型材; 根据客户图纸要求购置，材质主要为铝; 13000; 17875; 半成品仓库; 200; 裸装，堆放; 外购、汽运. 4; 水性漆; 丙烯酸乳液（40%～60%）、助溶剂（5%～25%）、银浆，色浆（8%～30%）、助剂（2%～5%）、水（10%～20%）; 15; 20.5; 原料仓库; 1.5; 桶装，25kg/桶; 外购、汽运. 5; 塑粉; 39%环氧树脂、23%聚酯树脂、30%硫酸钡、8%炭黑; 40; 55; 原料仓库; 4; 箱装，25kg/箱; 外购、汽运. 6; 切削液; 矿物油、除锈剂等; 2; 2.75; 原料仓库; 0.32; 桶装，160kg/桶; 外购、汽运. 7; 机油; 矿物油等; 0.6; 0.825; 原料仓库; 0.16; 桶装，160kg/桶; 外购、汽运. 8; 片碱; 氢氧化钠; 2; 2; 原料仓库; 1; 袋装，50kg/袋; 外购、汽运. 9; 脱脂剂; 碳酸钠、EDTA二钠、渗透剂、偏硅酸钠、水; 2; 2.75; 原料仓库; 0.5; 桶装，25kg/桶; 外购、汽运. 10; 硬质铁砂; 铁; 2; 2.75; 原料仓库; 0.2; 袋装，10kg/袋; 外购、汽运. 11; 脱模剂; 水、硅树脂混合物; 0; 10; 原料仓库; 0.2; 桶装，200kg/桶; 外购、汽运. 12; 天然气; 主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等; 34.5万m3/a; 77.5万m3/a; 撬装储罐; 3.59; 10m3撬装储罐*; 外购、汽运. 备注; *根据《固定式真空绝热深冷压力容器 第1部分：总则》（GB/T18442.1-2019）中要求，充装易爆介质的液相容积不大于内容器几何容积的90%，本项目撬装储罐最大天然气储存量为5m3（气态），密度按0.7174kg/Nm3计，最大天然气储存量约为3.59t，液化天然气密度按0.457t/m3计，液化天然气体积约为7.85m3（液态），本项目使用10m3撬装储罐，满足相关要求。. 表2-3 主要原辅材料理化性质 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 水性漆; /; 混合液体，有轻微气味，沸点100℃，密度1.225g/ml，溶于水，能微溶入醚、醇等类溶剂; 不易燃烧，不易爆炸; 无资料. 塑粉; /; 松散粉末，无气味，软化点＞60℃，不溶于水; 无闪点，引燃温度高于 400℃，粉尘与空气会形成爆炸性混合物; 无毒. 切削液; /; 黄绿色透明液体，有轻微气味，pH：8.5（5%），易溶于水; 无资料; 无资料. 机油; /; 淡黄色透明液体，有轻微气味，运动粘度（40℃，mm2/s）：61.2-74.8，闪点（开口，℃）：220，相对密度（20℃）：1.0以下，不溶于水; 可燃; 无资料. 片碱; NaOH; 白色不透明固体，易潮解。熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，分子量40.01，饱和蒸汽压0.13kPa（739℃）。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等; 不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激. 脱脂剂; /; 液态，性质稳定，耐热性好，可长期保存，渗透力强，乳化力强，能细粒化油脂及污垢，并能使之脱离金属表面，对金属无腐蚀，易用冷水洗涤。; 不燃，具有一定的腐蚀性，刺激性; 无资料. 天然气; /; 不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45，（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。; 易燃、易爆; LC50:50mg/m³小鼠吸入50pph/2h. 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备情况见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 规格/型号; 所属工序; 单位; 数量. 原环评; 重新报批. 1; 新能源汽车精密电机配件（电机外壳）生产线; 铝棒加热炉; 明盛机械; 铝棒加热、热切; 台; 4; 4. 2; 模具加热炉; 明盛机械; 模具加热; 台; 4; 4. 3; 压机; 明盛机械; 挤压成型; 台; 4; 4. 4; 矫直机; 明盛机械; 矫直; 台; 4; 4. 5; 锯切机; 明盛机械; 锯切; 台; 6; 6. 6; 时效炉; 天傲; 装框（时效）; 台; 2; 2. 7; 天然气熔化保温炉; 600kg、蓄热式椭圆坩埚炉; 熔化; 台; 0; 2. 8; 天然气熔化保温炉; 800kg、蓄热式椭圆坩埚炉; 熔化; 台; 0; 3. 9; 天然气熔化保温炉; 1000kg、蓄热式椭圆坩埚炉; 熔化; 台; 0; 3. 10; 卧式冷室压铸机; 力劲400T; 压铸; 台; 0; 4. 11; 卧式冷室压铸机; 铝台280T; 压铸; 台; 0; 4. 12; 卧式冷室压铸机; 力劲800T; 压铸; 台; 0; 4. 13; 加工中心; 台群; 精加工; 台; 15; 15. 14; 车床; 泰宇/瑞远; 精加工; 台; 30; 30. 15; 冲床; 沃得; 精加工; 台; 5; 5. 16; 钻床; 尚品; 精加工; 台; 10; 10. 17; 攻丝机; 良俊科技; 精加工; 台; 15; 15. 18; 整形机; 自行设计; 整形; 台; 10; 10. 19; 喷漆房; 2*1.5*1.8m; 喷漆; 个; 2; 2. 20; 烘干房; 2*1.5*1.8m; 烘干; 个; 2; 2. 21; 喷枪; /; 喷漆; 把; 4; 4. 22; 喷粉线; 80m; 喷粉、烘干固化; 套; 1; 1. 23; 喷砂机; 江鑫机械; 喷砂; 台; 2; 2. 24; 抛丸机; 江鑫机械; 抛丸; 台; 1; 1. 25; 模具清洗池; 1*1*1m; 模具清洗; 个; 1; 1. 26; 脱脂槽; 2*1.2*1.2m; 表面清洗; 个; 1; 1. 27; 清水槽; 2*1.2*1.2m; 表面清洗; 个; 3; 3. 28; 冷却塔; 10m3/h; 挤压成型; 台; 1; 1. 29; 空压机; 2.8m3/min; 辅助; 台; 4; 4. 30; 撬装储罐; 10m3; 天然气撬装; 座; 1; 1. 31; 叉车; 3T; 装卸货、运输; 台; 3; 3. 2.5项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等组成，各工程的主要建设内容见表2-5。 表2-5 建设项目组成一览表 类别; 建设项目; 主要建设内容及规模; 备注; 与出租方现有设施依托情况. 主体工程; 挤压、压铸车间; 建筑面积3240m2。长90m，宽36m，高9m; 1层，租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园5#厂房; 利用出租方现有厂房进行适应性改造. 精加工车间; 建筑面积3240m2。长90m，宽36m，高9m; 1层，租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园1#厂房. 表面处理车间; 建筑面积3240m2。长90m，宽36m，高9m; 1层，租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园2#厂房. 辅助工程; 办公区; 建筑面积150m2; 1层，位于精加工车间内东南侧. 公用工程; 给水系统; 用水量3140.939m3/a; 由市政自来水管网供应; 依托厂区内现有已建给水管网. 排水系统; 排水量1800m3/a; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达接管标准后接管至黄营污水处理厂深度处理，工件清洗废水经气浮+低温蒸发装置处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1洗涤用水水质标准后回用于工件清洗工序，不外排; 雨水排口依托厂区雨水总排口，污水排口不依托，在汇入厂区总排口前设置污水排口. 供电系统; 用电量1500万kWh/a; 由市政电网供应; 依托. 天然气供应; 用气量67.5万m3/a; 由当地天然气供应单位撬装罐车公路运输供应，运转周期约1次/5天; 依托. 压缩空气; 供气量11.2m3/mi; 由空压机供应; 出租方无相关设施，不依托，本项目新建. 储运工程; 原料仓库; 建筑面积540m2。长30m，宽18m，高9m; 1层，租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园6#厂房，位于厂房内东南侧; 利用出租方现有厂房进行适应性改造. 半成品仓库; 建筑面积810m2。45m，宽18m，高9m; 1层，租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园6#厂房，位于厂房内东侧. 成品仓库; 建筑面积1620m2。长90m，宽18m，高9m; 1层，租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园6#厂房，位于厂房内西侧. 天然气撬装储罐; 10m3，充装压力0.84Mpa; 位于挤压车间（5#厂房）外北侧; 出租方无相关设施，不依托，本项目新建. 运输; 原料及产品等均采用汽运; /; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 10t/d化粪池; 新建，生活污水经化粪池预处理达接管标准后接管至黄营污水处理厂深度处理; 出租方无相关设施，不依托，本项目新建. 工件清洗废水; 2t/d气浮+低温蒸发装置; 新建，工件清洗废水经气浮+低温蒸发装置处理后，蒸发冷凝水达回用水标准后回用于工件清洗工序，蒸发残液作为危险废物委托有资质单位安全处置，不外排. 废气处理; 铝棒加热炉天然气燃烧废气; 管道密闭负压收集+15米高1#排气筒DA001（铝棒加热炉配套低氮燃烧器），设计风量566.7m3/h; 新建. 喷砂、抛洒粉尘; 密闭设备负压管道收集+布袋除尘器+15米高2#排气筒DA002，设计处理能力3000m3/h; 新建. 喷漆、烘干废气; 密闭车间负压管道收集+水帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15米高3#排气筒DA003（烘干房配套天然气低氮燃烧器），设计处理能力10818.8m3/h; 新建. 喷洒废气; 密闭车间负压管道收集+布袋除尘器+15米高4#排气筒DA004，设计处理能力2000m3/h; 新建. 烘干固化废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15米高5#排气筒DA005（烘箱配套天然气低氮燃烧器），设计处理能力1159.4m3/h; 新建. 熔化、压铸废气; 集气罩收集+高温布袋除尘器+15米高6#排气筒DA006（熔化保温炉配套低氮燃烧器），设计处理能力29850.78m3/h; 新建. 固体废物处置; 一般工业固体废物; 270m2一般工业固废暂存堆场; 新建，租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园6#厂房，位于厂房内东北侧. 危险废物; 30m2危险废物暂存间; 新建，位于表面处理车间内东北侧. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干. 噪声治理; 选用低噪声设备、减振、隔声、合理布局等; 厂界噪声达标. 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人。采取三班制运转，每班8小时，年工作300天，年工作时间7200小时。 2.7厂区平面布置 本项目租赁涟水县大东镇乡村振兴产业园现有12960平方米标准化厂房，由东向西，由南向北依次为1#、2#、6#、5#厂房；其中精加工车间位于1#厂房内，表面处理车间位于2#厂房内，办公区位于精加工车间内东南侧，危险废物暂存间位于精加工车间内东北侧，原料仓库位于6#厂房内东南侧，半成品仓库位于6#厂房内东侧，一般工业固废暂存堆场位于6#厂房内东北侧，成品仓库位于6#厂房内西侧，挤压、压铸车间位于5#厂房内，天然气撬装储罐位于挤压车间（5#厂房）外北侧。本项目厂区平面布置见附图3。 2.8周边概况 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园，东侧为农田，南侧为园四路，隔马路为江苏中量仪表有限公司，西侧为农田，北侧为农田。本项目周边概况见附图2。 2.9水平衡 （1）生产用水及排水 本项目生产用水主要有脱脂槽液兑水、脱脂后清洗用水、模具清洗用水、循环冷却用水、切削液兑水及水帘用水。 ①脱脂槽液兑水 本项目脱脂槽液由脱脂剂、水按照1:10配比而成，项目脱脂剂用量为2.75t/a，则脱脂工序用水量为27.5t/a，当杂质含量过高时排槽，4个月排放一次，排水系数取0.8，项目共设置1个脱脂槽，体积为2.88m3（2*1.2*1.2m），最大储存量为容积的80%，则单次排放量约1.843t，则脱脂槽液产生量为5.530t/a，排入气浮和低温蒸发装置处理。 - ⑤脱脂后清洗用水 项目清洗工序共设置3个清水槽，体积均为2.88m3（2*1.2*1.2m），工件在脱脂槽中清洗脱脂后，依次经过3个清水槽进行漂洗，清洗水槽正常储水量为槽体容积的80%，清洗过程中约20%的水分挥发，清水槽内的清洗废水每5天处理一次，合计清洗水槽废水排放量为331.776t/a。 项目脱脂槽液和清洗废水合计排放量为337.306t/a，经气浮+低温蒸发装置处理后，蒸发冷凝水达回用水标准后回用于工件清洗工序，蒸发残液作为危险废物委托有资质单位安全处置，不外排；低温蒸发过程约有5%的水分未冷凝作为水蒸气逸散；部分清洗废水进入油泥及沉渣（含水率按80%计）中作为危险废物委托有资质单位安全处置，不外排；清洗用水补充量约111.324t/a。 ②模具清洗用水 本项目模具在铝棒挤压成形过程中，表面黏附少量的铝，需要定期进行清理，设置1个1m3（1*1*1m）模具清洗池，按1:20的比例投入片碱和水，然后将模具浸泡在碱液中，清除模具表面黏附的铝，本项目片碱年用量为2t/a，则模具清洗用水量为40t/a，模具清洗水循环使用，每月更换一次，项目共设置1个模具清洗槽，体积为1m3（1*1*1m），最大储存量为容积的80%，则单次排放量约0.8t，则更换下的模具清洗废液9.6t/a，作为危险废物委托有资质单位安全处置，不外排。 ③冷却用水 本项目高压机、卧式冷室压铸机冷却水使用冷却塔冷却后循环使用，定期补充，项目设有6.5m3/h冷却水池1座，年工作时间为7200h。循环冷却水使用过程中会有一部分蒸发损耗，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007），开式的冷却系统补充水量可按下式计算： Qm=Qe•N N-1 Qe=k•Δt•Qr 式中Qe——蒸发水量（m3/h）； Qr——循环冷却水量（m3/h），本次取6.5； N——浓缩倍数，本次取5.0； Δt——冷却水池进出水温差（℃），本次取10； k——气温系数（1/℃），本次取0.0014。 则建设项目补充水量为0.091t/h，655.2t/a。项目冷却水不与物料直接接触，属于间接冷却，对水质无要求，冷却水可满足循环使用不外排的需求。 ④切削液兑水 本项目切削液使用量为2.75t/a，需要按照1:5比例加水稀释，则切削液稀释用水量为13.75t/a，使用过程中90%挥发损耗，剩余水进入废切削液，废切削液产生量4.125t/a，作为危险废物委托有资质单位安全处置，不外排。 ⑤水帘用水 本项目喷漆工序设置水帘对漆雾进行处理，水帘循环水量为1m3/h，挥发损耗量按0.5%计；部分水帘废水进入漆渣，漆渣产生量8.33t/a（含水量按50%计），作为危险废物委托有资质单位安全处置，不外排；水帘废水每四个月更换一次，本项目共设置2个喷漆房（2*1.5*1.8m），水帘水池设置在喷漆房底部，水深0.5m；则水帘用水量为45.165t/a。 （2）生活用水及排水 本项目劳动定员为150人，年生产300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业管理人员与工人生活用水可取30—50L/人·班，本次评价取50L/人·班，则年用水量为2250t/a。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）“附表 生活源生产排污核算系数手册”中“城镇生活污水产生量根据城镇生活用水量和折污系数计算。折污系数为0.8-0.9，其中，人均日生活用水量≤150升/人·天时，折污系数取0.8；人均日生活用水量≥250升/人·天时，取0.9；人均日生活用水量介于150升/人·天和250升/人·天间时，采用插值法确定”，因此本次评价生活污水产污系数取0.8，生活污水年产生量为1800t/a，经化粪池预处理达接管标准后接管至黄营污水处理厂集中处理。 本项目水平衡见图2-2。 图2-2 本项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10工艺流程和产排污环节 新能源汽车精密电机配件（电机外壳）生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 新能源汽车精密电机配件（电机外壳）生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 项目新能源汽车精密电机配件（电机外壳）生产工艺主要包括前道成型和后道表面处理，根据企业提供的技术资料，项目前道成型工序采用两种工艺，分别为挤压成型和铸造工艺，后道表面处理采用三种工艺，分别为喷砂/抛丸、喷漆和喷塑。 前道挤压成型线流程简述： - 铝棒加热：首先将外购的铝棒在铝棒加热炉中加热到480-520℃进行软化；铝棒加热炉采用天然气作为燃料直接对铝棒进行加热。 - 根据企业提供的技术资料，项目外购的铝棒为洁净的铝棒，表面不得沾染油污，沾染油污后在挤压过程产品表面会产生气泡，形成次品，因此，项目铝棒加热废气仅为天然气燃烧废气，此工序产生天然气燃烧废气（G1）。 项目拟使用的铝棒图片 （2）热切：使用铝棒加热炉配套的自动剪刀将软化后的铝棒按照设计规格进行热切；此工序产生边角料（S1）、噪声（N）。 （3）模具加热：将模具在模具加热炉中置480-520℃左右待用，防止加热软化后的铝棒接触散热变硬；模具加热炉采用电加热，此工序无污染物产生。 （4）挤压成型：将加热软化后的铝棒放入压机盛料筒中，通过压机和模具将软化的铝棒挤压成设计规格的铝型材基材；此工序产生边角料（S2）及噪声（N）。 （5）模具清洗：模具在挤压成形过程中，表面黏附少量的铝，需要定期进行清理，本项目设有1m3（1*1*1m）模具清洗池，按1:20的比例投入片碱和水，然后将模具浸泡在碱液中，清除模具表面黏附的铝；模具清洗水循环使用，每月更换一次，不外排。 项目铝棒挤压成型工序使用的模具为钢制模具，根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚主编）“在碱液中金属的化学加工（除铝、镁以外）（化学脱脂、中和等），碱雾散发率为0”，因此，本次评价不考虑模具清洗工序碱雾产生量。 此工序产生模具清洗废液（S3）。 （6）矫直：挤压成型的铝型材基材通过机械风冷冷却至50℃以下，然后使用矫直机进行张力矫直；此工序产生噪声（N）。 （7）锯切：铝型材基材经矫直处理后，按照设计规格使用锯切机对型材进行锯切；此工序产生边角料（S4）及噪声（N）。 （8）装框（时效）：时效处理指金属或合金工件（如低碳钢等）经固溶处理，从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后，在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸，性能随时间而变化的热处理工艺。一般地讲，经过时效，硬度和强度有所增加，塑性韧性和内应力则有所降低。将锯切后的铝型材基材放置在时效炉中加热至180℃，保温3小时后风冷成为后续加工的铝型材；时效炉采用电加热，此工序无污染物产生。 前道铸造线流程简述： （1）熔化：将外购的铝合金锭投入熔化炉中熔化成铝液，熔化炉采用天然气加热方式，此工序温度控制在680℃左右。此工序产生熔化废气G2、铝灰渣S5、设备噪声N。 （2）保温 将熔化炉温度调整为660℃，保持铝液温度在658摄氏度左右，此工序产生熔化废气G3、铝灰渣S6、设备噪声N。 - 压铸：压铸机提前在模具腔内喷上脱模剂。利用自带的机械臂从熔化炉中舀出一定量铝液到压铸机中，由压铸机中压射头将铝液注入模具内。压铸件和模具通过循环水冷却（冷却方式为间接冷却，冷却水不与物料直接接触，无物料溶解进入冷却水中，冷却水由冷却水塔降温后循环使用，定期补充损耗，不外排），压铸件冷却的同时凝固成型，成型后由压铸机机械臂将铝压铸件放于挂架。压铸设备自带自循环装置，脱模剂通过自循环装置收集并循环使用。该工序会产生压铸废气G4、废液压油S7及噪声N。 后道表面处理流程简述： （9）精加工：根据设计要求，使用加工中心、车床、冲床、钻床、攻丝机等机加工设备对装框（时效）处理后的铝型材及外购的铝型材、压铸后的铝型材进行精加工，该工序使用切削液进行湿式加工，切削液按1:5的比例与水进行调配，定期更换；此工序产生边角料（S8）、废切削液（S9）、废机油（S10）及噪声（N）。 （10）整形：精加工后的工件会有弧度之类的不平整，使用整形机将其矫平；此工序产生噪声（N）。 （11）工件清洗：工件在进行喷粉或喷漆作业前，需要进行表面清洗，去除工件表面附着的油污，本项目共设置1个脱脂槽和3个清水槽，体积均为2.88m3（2*1.2*1.2m），将脱脂剂按1:10的比例与水在脱脂槽中进行调配，工件在脱脂槽中清洗除油后，依次经过3个清水槽进行漂洗，清水槽内的清洗水每5天更换一次，脱脂槽内的清洗水每4个月更换一次，此工序产生脱脂槽液（W1）、清洗废水（W2）。 （12）喷砂、抛丸：工件表面会有污物、氧化膜等，采用喷砂机或抛丸机使用硬质铁砂对其表面进行处理，去除工件表面的污物、氧化膜等；此工序产生喷砂、抛丸粉尘（G5）、废铁砂（S11）及噪声（N）。 （13）喷漆、烘干：将需要喷漆的工件置于喷漆房（2*1.5*1.8m）内，采用人工喷漆，使用高压喷枪，通过压缩空气使水性漆形成雾状，喷涂在工件表面；喷漆使用的水性漆为外购成品水性漆，无需进行调配；喷漆后的工件随生产线自动进入烘干房。利用天然气加热进行烘干，烘干温度在120~200℃左右，烘干时间约为2h。 项目水帘废水定期打捞漆渣，循环使用，每半年更换一次，水帘水池设置在喷漆房底部，水深0.5m；此工序产生喷漆废气（G6）、烘干废气（G7烘干过程产生的废气和天然气燃烧废气）及噪声（N）。 （14）喷粉：本项目采用静电喷粉，利用电晕放电现象使塑粉吸附在工件上，塑粉由供粉系统借助空压机送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的负高压，塑粉由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，涂料粒子在静电力的作用下，被吸附到工件上；工件经输送系统进入自动喷粉室，自动喷粉室仅留工件进出口；此工序产生喷粉废气（G8）及噪声（N）。 （15）烘干固化：喷粉后的工件经传输系统进入烘箱中进行加热固化，温度控制在160-180℃；烘箱采用天然气作为燃料直接对工件进行加热，此过程中产生烘干固化废气（G9）。 （16）检验：对加工完成的工件进行人工检验；此工序产生不合格品（S12）。 （17）包装入库：将检验好的工件进行包装入库，待售；此工序产生废包装材料（S13）。 （17）液化天然气的储存、使用操作：天然气撬装罐车将液化天然气通过公路运输至本项目天然气撬装储罐，在卸车口通过卸车增压器对车辆天然气撬装储罐增压，利用压差将液化天然气送至本项目天然气撬装储罐进行储存，厂区天然气撬装储罐内的天然气再经厂区内管道输送至各车间铝棒加热炉、烘箱使用。 项目最大天然气储存量约为3.59t，液化天然气密度按0.457t/m3计，液化天然气体积约为7.85m3（液态），本项目使用10m3撬装储罐，满足储存要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.环保手续履行情况 江苏乾陆源精工科技有限公司《新能源汽车精密电机配件加工项目环境影响评价报告表》于2023年4月取得淮安市涟水生态环境局的环评批复（淮涟环表复〔2023〕38号），原环评项目环保手续履行情况见表2.3-1。 表2.3-1 原环评项目环保手续履行情况汇总 序号; 项目名称; 审批形式; 建设内容; 环保手续履行情况. 环评批复时间; 通过环保“三同时”验收时间. 1; 新能源汽车精密电机配件加工项目; 报告表; 年产80万套新能源汽车电机精密配件（电机外壳）; 2023年4月 淮涟环表复〔2023〕38号; 发生重大变动，正在办理重新报批手续. 2.总量控制指标 根据江苏乾陆源精工科技有限公司《新能源汽车精密电机配件加工项目环境影响评价报告表》，原环评项目污染物排放总量控制指标详见表2.3-2。 表2.3-2 原环评项目污染物总量控制指标 种类; 污染物名称; 接管排放量; 进入环境量. 废水（生活污水）; 水量; 1800; 1800. COD; 0.428; 0.090. SS; 0.324; 0.018. 氨氮; 0.052; 0.009. 总氮; 0.071; 0.027. 总磷; 0.007; 0.001. 废气; 有组织; 颗粒物; /; 0.4718. SO2; /; 0.068. NOx; /; 0.637. NMHC; /; 0.017. 无组织; 颗粒物; /; 0.3202. SO2; /; 0.001. NOx; /; 0.008. NMHC; /; 0.008. 固体废物; 危险废物; /; 0. 一般工业固废; /; 0. 生活垃圾; /; 0. 3.原环评项目存在主要环境问题及整改措施 1.和原环评相比，产能增加，发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，应重新报批环评文件，在未取得环保手续、依法通过环保“三同时”制度前，不得生产。 2. 原环评项目取得批复后，处于开工建设阶段（仅建设原环评批复内容），目前已停止建设，尚未投产运行，不存在未批先建行为，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 3.本项目租赁现有空置厂房进行生产，该厂房建成后直接租赁给本企业，无生产经营行为，因此，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量标准 3.1.1大气环境 1.环境空气 本项目位于涟水县大东镇乡村振兴产业园，项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。与新冠疫情前的2019年相比，6项主要污染物浓度均有不同程度降低。因此，2023年本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展VOCs大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）的逐步落实，淮安市环境空气质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 根据生态环境部环境工程评估中心关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则主要建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。” 项目涉及的废气特征污染物主要为NMHC，国家、地方环境质量标准中均无相关限值要求，因此，无需进行现场检测。 3.2地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年淮安市水环境质量总体较好，优II比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。12个集中式饮用水水源地水质状况稳定，均达到地表水Ⅲ类标准，达标率为100%。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；入海水道南偏泓浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河草泽河、唐响河、头溪河、运西河－新河、周桥灌区总干渠一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 3.3声环境 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，不进行声环境质量现状监测。 3.4生态环境 本项目位于涟水县大东镇乡村振兴产业园，不需进行生态现状调查。 3.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射影响，不需开展现状开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6地下水、土壤环境 据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目租赁现有厂房进行生产，生产车间内部地面已进行硬化处理，产生的废气主要为NMHC、SO2、NOx、颗粒物，不涉及重金属和持久性挥发性有机物，营运期间生产废水经气浮+低温蒸发装置处理后回用于工件清洗工序，生活污水经化粪池处理达到接管标准后接管至大飞渠黄营污水处理厂集中处理，气浮池、低温蒸发装置区、化粪池拟进行防渗；危险废物拟暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。危废暂存间拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，不存在地下水、土壤环境污染路径，因此项目不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.3主要环境保护目标 3.3.1大气环境 本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见表3-7。 表3-7 大气环境保护目标一览表 保护目标名称; 位置; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）. 经度; 纬度. 卢庄; 119°23′15.001″; 33°49′20.122″; 居住区; 15户/约40人; 二类; N; 220. 李庄; 119°23′4.959″; 33°49′21.860″; 居住区; 11户/约30人; 二类; NW; 220. 朱庄; 119°22′59.204″; 33°49′27.885″; 居住区; 28户/约55人; 二类; NW; 210. 陈大庄; 119°22′38.772″; 33°49′4.672″; 居住区; 80户/约200人; 二类; W; 310. 仲庄; 119°23′2.178″; 33°48′51.463″; 居住区; 15户/约25人; 二类; S; 360. 胡庄; 119°23′16.932″; 33°48′53.549″; 居住区; 21户/约50人; 二类; SE; 310. 高庄; 119°23′26.279″; 33°49′15.951″; 居住区; 25户/约60人; 二类; NE; 310. 3.3.2声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.3.3地下水环境 本项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.3.4生态环境 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园，且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物协同控制标准 3.4.1大气污染物排放标准 本项目铝棒加热工序天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1常规大气污染物排放限值及表3工业炉窑无组织排放总悬浮颗粒物浓度限值、表5基准含氧量要求，SO2、NOx无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；喷砂、抛丸工序产生的颗粒物，喷漆、烘干工序产生的颗粒物、NMHC，喷粉、烘干、喷漆、烘干工序产生的颗粒物、NMHC排放执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1标准限值，喷漆后烘干、喷塑后烘干固化工序排放的有组织SO2、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值及表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；喷粉、烘干、喷漆、烘干工序无组织排放的颗粒物、NMHC厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3无组织排放限值；铝锭熔化、压铸工序产生的颗粒物、SO2、NOx排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1 燃气炉 大气污染物有组织排放限值及表3 基准含氧量要求；厂区内NMHC无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值；厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值。具体标准限值见表3-8及表3-9。 表3-3大气污染物排放标准（有组织） 排放源; 对应工序; 污染物; 排筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. DA001; 铝棒加热; 颗粒物; 15; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表5. SO2; 80; /. NOx; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 基准含氧量; 9%. DA006; 铝锭熔化、压铸; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1、表3. SO2; 100; /. NOx; 400; /. 基准含氧量; 8%. DA002; 抛丸、喷砂; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. DA003、DA004; 喷漆、喷塑、喷塑后烘干固化、喷漆后烘干; 颗粒物; 10; 0.6; 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1. NMHC; 40; 1.8. DA005; 喷塑后烘干固化、喷漆后烘干; SO2; 200; 1.4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. NOx; 200; 0.47. 表3-4厂界无组织废气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 监控浓度限值; 监控位置; 执行标准. 1; 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准值. 2; SO2; 0.4. 3; NOx; 0.12. 4; NMHC; 4.0. 表3-5厂区内NMHC、颗粒物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物 名称; 排放限值; 限值意义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1. 3.4.2水污染物排放标准 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理达接管标准排入黄营污水处理厂深度处理；污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大飞渠，工件清洗废水经浮气+低温蒸发装置处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1洗涤用水水质标准后回用于工件清洗工序。具体标准限值见表3-10及3-11。 表3-10 废水接管及尾水排放标准 废水种类; 污染物项目; 单位; 废水接管标准; 尾水排放标准. 限值; 来源; 限值; 来源. 生活污水; pH; 无量纲; 6-9; 黄营污水处理厂接管标准; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. COD; mg/L; 400; 50. SS; mg/L; 200; 10. 氨氮; mg/L; 30; 5(8)*. 总氮; mg/L; 40; 15. 总磷; mg/L; 4; 0.5. *：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； 尾水排放标准自2026年3月28日起执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）。 表3-11 回用水水质指标及其限值 序号; 污染物; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6.0-9.0; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1洗涤用水水质标准. 2; COD; 50. 3; SS; -. 4; 石油类; 1.0. 3.4.3噪声排放标准 本项目营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中厂界外声环境功能区类别为“3类”的排放限值。具体标准限值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 厂界外声环境功能区类别; 时段; 标准来源. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1. 3.4.4固废贮存标准 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正）； 一般工业固废贮存和环境管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）中相关规定； 危险废物贮存和环境管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号、《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定，固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022）中的相关规定。 |

| 总量 控制 指标 | 3.5总量控制指标 本项目污染物排放汇总见表3-14。 表3-14 本项目污染物排放汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管排放量; 进入环境量. 废水（生活污水）; 水量; 2136.276; 336.276; 1800; 1800. COD; 0.6317; 0.2037; 0.428; 0.09. SS; 0.7081; 0.3841; 0.324; 0.018. 氨氮; 0.059; 0.007; 0.052; 0.009. 总氮; 0.081; 0.01; 0.071; 0.027. 总磷; 0.008; 0.001; 0.007; 0.001. 废气; 有组织; 颗粒物; 48.0073; 47.0752; /; 0.9322. SO2; 0.1470; 0; /; 0.1470. NOx; 1.3745; 0; /; 1.3745. NMHC; 0.2259; 0.2033; /; 0.0226. 无组织; 颗粒物; 1.7691; 0; /; 1.7691. SO2; 0.0080; 0; /; 0.0080. NOx; 0.0748; 0; /; 0.0748. NMHC; 0.0150; 0; /; 0.0150. 固体废物; 危险废物; 55.01; 55.01; /; 0. 一般工业固废; 5888.67; 5888.67; /; 0. 生活垃圾; 30.82; 30.82; /; 0. 本项目总量控制指标： 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权”。本项目与《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》对比分析见表3-15。 表3-15 与《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》对比分析 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目类别; 综合类别. 79; 有色金属压延加工325; /; 有轧制或者退火工序的; 其他; 登记 管理; 简化管理. 82; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的）; 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造 3392; /; 简化管理. 87; 电机制造381; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他; 登记 管理. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）; 登记 管理. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的; 其他; 登记 管理. 企业暂未纳入淮安市重点排污单位名录，由表3-15可知，属于排污许可简化管理单位，不涉及主要排放口，无需排污权交易。 表3-14 总量平衡途径一览 表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 重新报批项目排放量; 原环评批复量; 新增排放量. 接管排放量; 进入环境量; 接管排放量; 进入环境量; 接管排放量; 进入环境量. 废水（生活污水）; 水量; 1800; 1800; 1800; 1800; 0; 0. COD; 0.428; 0.09; 0.428; 0.09; 0; 0. SS; 0.324; 0.018; 0.324; 0.018; 0; 0. 氨氮; 0.052; 0.009; 0.052; 0.009; 0; 0. 总氮; 0.071; 0.027; 0.071; 0.027; 0; 0. 总磷; 0.007; 0.001; 0.007; 0.001; 0; 0. 废气; 有组织; 颗粒物; /; 0.9322; /; 0.4718; /; 0.4604. SO2; /; 0.1470; /; 0.068; /; 0.0790. NOx; /; 1.3745; /; 0.637; /; 0.7375. NMHC; /; 0.0226; /; 0.017; /; 0.0056. 无组织; 颗粒物; /; 1.7691; /; 0.3202; /; 1.4489. SO2; /; 0.0080; /; 0.001; /; 0.0070. NOx; /; 0.0748; /; 0.008; /; 0.0668. NMHC; /; 0.0150; /; 0.008; /; 0.0070. 固体废物; 危险废物; /; 0; /; 0; /; 0. 一般工业固废; /; 0; /; 0; /; 0. 生活垃圾; /; 0; /; 0; /; 0. （1）废气 本项目建成后全厂颗粒物排放量为2.7013t/a（有组织0.9322t/a、无组织1.7691t/a），SO2排放量为0.1550t/a（有组织0.1470t/a、无组织0.0080t/a），NOx排放量为1.4493t/a（有组织1.3745t/a、无组织0.0748t/a），NMHC排放量为0.0376t/a（有组织0.0226t/a、无组织0.0150t/a）。 其中颗粒物0.792t/a（有组织0.4718t/a、无组织0.3202t/a），SO2排放量为0.069t/a（有组织0.068t/a、无组织0.001t/a），NOx排放量为0.645t/a（有组织0.637t/a、无组织0.008t/a），NMHC排放量为0.025t/a（有组织0.017t/a、无组织0.008t/a）从原环评批复总量中平衡。 新增颗粒物1.9093t/a（有组织0.4604t/a、无组织1.4489t/a），SO2排放量为0.086t/a（有组织0.079t/a、无组织0.007t/a），NOx排放量为0.8043t/a（有组织0.7375t/a、无组织0.0668t/a），NMHC排放量为0.0126t/a（有组织0.0056t/a、无组织0.007t/a），在涟水县境内进行平衡。 （2）废水 本项目建成后水污染物接管量为：水量1800t/a，COD 0.428t/a， SS 0.324 t/a，氨氮0.052t/a，总氮0.071t/a，总磷0.007t/a。 本项目建成后水污染物最终外排环境量为：水量1800t/a，COD 0.090t/a， SS 0.018t/a，氨氮0.009t/a，总氮0.027t/a，总磷0.001t/a。 水污染物总量在黄营污水处理厂批复总量范围内平衡。 （3）固废 本项目产生的所有固体废物均按环保要求进行处理或处置，固体废物排放量为零，无需申请总量。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目为重新报批项目，其建设过程不涉及土建施工，主要建设过程为设备安装及调试，施工期污染不大，本次评价不予评价。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响分析 4.2.1大气环境影响分析 4.2.1.1废气污染源分析 本项目废气污染源源强主要采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中产污系数法及物料衡算法进行核算。本项目废气污染物产生及排放情况见表4-1~4-4。 表4-1 废气产生情况一览表 车间; 产生工序; 污染物; 产生时间h; 产生量t/a; 核算依据; 收集装置; 收集效率%; 产生情况t/a. 有组织; 无组织. 挤压、压铸车间; 铝棒加热; 颗粒物; 7200; 0.0135; 产污系数法; 管道密闭负压收集; 100; 0.0135; 0. SO2; 0.06; 0.06; 0. NOx; 0.561; 0.561; 0. 挤压、压铸车间; 铝锭熔化、保温; 颗粒物; 2400; 5.3044; 产污系数法; 集气罩收集; 90; 4.7739; 0.5304. SO2; 0.0500; 0.0450; 0.0050. NOx; 0.4675; 0.4208; 0.0468. 压铸; 颗粒物; 2400; 1.3894; 产污系数法; 集气罩收集; 90; 1.2504; 0.1389. 表; 处理车间 喷砂、抛洒; 颗粒物; 6400; 21.0788; 产污系数法; 密闭设备负压管道收集; 100; 21.0788; 0. 表面处理车间; 喷漆; 颗粒物; 6400; 5.4803; 物料衡算法; 密闭车间负压管道收集; 95; 5.2063; 0.2740. NMHC; 0.1277; 0.1213; 0.0064. 烘干; NMHC; 6400; 0.0547; 物料衡算法; 密闭车间负压管道收集; 95; 0.0520; 0.0027. SO2; 0.0068; 0.0064; 0.0003. NOx; 0.0300; 0.0285; 0.0015. NMHC; 0.2805; 0.2665; 0.0140. 表面处理车间; 喷粉; 颗粒物; 6400; 16.5000; 产污系数法; 密闭车间负压管道收集; 95; 15.6750; 0.8250. 表面处理车间; 烘干固化; 颗粒物; 6400; 0.0034; 产污系数法; 集气罩收集; 90; 0.0030; 0.0003. SO2; 0.0150; 0.0135; 0.0015. NOx; 0.1403; 0.1262; 0.0140. NMHC; 0.0584; 0.0525; 0.0058. （1）有组织废气 表4-2 有组织废气产生及排放情况一览表 产生工序; 进气风量Nm³/h; 排放时间h; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放风量Nm³/h; 排放情况; 排放去向. 核算依据; 污染物名称; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 产生量t/a; 核算依据; 污染物名称; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 排放量t/a. 铝棒加热; 566.7; 7200; 产污系数法; 颗粒物; 3.31; 0.0019; 0.0135; 铝棒 加热炉配套低氮燃烧器; 0; 566.7; 物料衡算法; 颗粒物; 3.31; 0.0019; 0.0135; 1#排气筒（DA001）. SO2; 14.71; 0.0083; 0.06; 0; SO2; 14.71; 0.0083; 0.06. NOx; 137.50; 0.0779; 0.561; 0; NOx; 137.50; 0.0779; 0.561. 铝锭熔化; 27850.8; 2400; 颗粒物; 71.42; 1.9891; 4.7739; 高温布袋除尘器（熔化保温炉配套低氮燃烧器）; 99; 29850.78; 颗粒物; 0.84; 0.0251; 0.0602; 6#排气筒（DA006）. 2400; SO2; 0.67; 0.0188; 0.0450; 0; SO2; 0.63; 0.0188; 0.0450. 2400; NOx; 6.29; 0.1753; 0.4208; 0; NOx; 5.87; 0.1753; 0.4208. 压铸; 2000; 2400; 颗粒物; 260.51; 0.5210; 1.2504; 99. 喷砂、抛洒; 3000; 6400; 颗粒物; 1097.85; 3.2936; 21.0788; 布袋除尘器; 99; 3000; 颗粒物; 10.98; 0.0329; 0.2108; 2#排气筒（DA002）. 喷漆; 8500; 6400; 物料衡算法; 颗粒物; 95.70; 0.8135; 5.2063; 水帘+过滤棉; 90; 10818.8; 颗粒物; 7.61; 0.0823; 0.5270; 3#排气筒（DA003）. NMHC; 2.23; 0.0190; 0.1213; 二级活性炭吸附（烘干房配套天然气低氮燃烧器）; 90; NMHC; 0.25; 0.0027; 0.0173. 烘干; 2318.8; 6400; SO2; 1.92; 0.0045; 0.0285; 0; SO2; 0.41; 0.0045; 0.0285. NOx; 17.96; 0.0416; 0.2665; 0; NOx; 3.85; 0.0416; 0.2665. 颗粒物; 0.43; 0.0010; 0.0064; 0. NMHC; 4.06; 0.0081; 0.0520; 90. 喷粉; 2000; 6400; 产污系数法; 颗粒物; 1224.61; 2.4492; 15.6750; 滤芯式粉末回收装置+布袋除尘器; 85+95; 2000; 颗粒物; 9.18; 0.0184; 0.1176; 4#排气筒（DA004）. 烘干固化; 1159.4; 6400; 颗粒物; 0.41; 0.0005; 0.0030; 二级活性炭吸附（烘箱配套天然气低氮燃烧器）; 0; 1159.4; 颗粒物; 0.41; 0.0005; 0.0030; 5#排气筒（DA005）. SO2; 1.82; 0.0021; 0.0135; 0; SO2; 1.82; 0.0021; 0.0135. NOx; 16.80; 0.0197; 0.1262; 0; NOx; 16.80; 0.0197; 0.1262. NMHC; 7.08; 0.0082; 0.0525; 90; NMHC; 0.71; 0.0008; 0.0053. 表4-3 有组织废气排放口及排放标准一览表 排放口; 排放口坐标; 排放情况; 排放源参数; 排放标准. 东经; 北纬; 污染物名称; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度m; 内径m; 温度℃; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 标准来源. 1#排气筒（DA001）; 119°23′7.44″; 33°49′12.00″; 颗粒物; 3.31; 0.0019; 0.0135; 15; 0.1; 50; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1. SO2; 14.71; 0.0083; 0.06; 80; /. NOx; 137.50; 0.0779; 0.561; 180; /. 6#排气筒（DA006）; 119°23′6.03″; 33°49′9.32″; 颗粒物; 0.84; 0.0251; 0.0602; 15; 0.7; 50; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1、表3. SO2; 0.63; 0.0188; 0.0450; 100; /. NOx; 5.87; 0.1753; 0.4208; 400; /. 2#排气筒（DA002）; 119°23′12.84″; 33°49′9.12″; 颗粒物; 10.98; 0.0329; 0.2108; 15; 0.3; 25; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 3#排气筒（DA003）; 119°23′12.68″; 33°49′8.40″; 颗粒物; 7.61; 0.0823; 0.5270; 15; 0.5; 25; 10; 0.6; 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1. NMHC; 0.25; 0.0027; 0.0173; 40; 1.8. SO2; 0.41; 0.0045; 0.0285; 200; 1.4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. NOx; 3.85; 0.0416; 0.2665; 200; 0.47. 4#排气筒（DA004）; 119°23′8.52″; 33°49′7.32″; 颗粒物; 9.18; 0.0184; 0.1176; 15; 0.25; 25; 20; 1; 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1. 5#排气筒（DA005）; 119°23′9.60″; 33°49′6.96″; 颗粒物; 0.41; 0.0005; 0.0030; 15; 0.15; 30; 10; 0.6. NMHC; 0.71; 0.0008; 0.0053; 40; 1.8. SO2; 1.82; 0.0021; 0.0135; 200; 1.4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. NOx; 16.80; 0.0197; 0.1262; 200; 0.47. （2）无组织废气 表4-4 无组织废气产生及排放情况一览表 生产车间; 产生情况; 无组织防治措施; 排放情况; 面源面积m²; 排放高度m; 排放时间h. 污染物名称; 产生量t/a; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 挤压、压铸车间; 颗粒物; 0.6694; 机械通风; 颗粒物; 0.6694; 0.2789; 3240; 9; 2400. SO2; 0.0050; 机械通风; SO2; 0.0050; 0.0021. NOx; 0.0468; 机械通风; NOx; 0.0468; 0.0195. 表面处理车间; 颗粒物; 1.0997; 机械通风; 颗粒物; 1.0997; 0.1718; 3240; 9; 6400. NMHC; 0.0150; 机械通风; NMHC; 0.0150; 0.0023. SO2; 0.0030; 机械通风; SO2; 0.0030; 0.0005. NOx; 0.0281; 机械通风; NOx; 0.0281; 0.0044. |
| --- | --- |

|  | 4.2.1.2废气污染源源强核算过程简述 本项目废气主要包括铝棒加热工序天然气燃烧废气；喷砂、抛丸工序产生的颗粒物；喷漆、烘干工序产生的颗粒物及挥发性有机物（以NMHC计）；喷粉工序产生的颗粒物；烘干固化工序产生的天然气燃烧废气及挥发性有机物（以NMHC计）；铝锭熔化、压铸工序产生的废气；危险废物暂存产生的少量挥发性有机物（以NMHC计）。本项目污染源源强主要采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中产污系数法及物料衡算法进行核算。 （1）铝棒加热工序天然气燃烧废气（G1-1） 根据建设单位设计资料，铝棒加热工序天然气消耗量为30万Nm3/a。参考《北京环境总体规划研究》，天然气燃烧时颗粒物排污系数为0.45kg/万立方米天然气；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及《33-37，431-434机械行业系数手册》中“14涂装-天然气工业炉窑-所有规模”，天然气燃烧时废气量产污系数为13.6立方米/立方米-原料，SO2产污系数为0.000002S千克/立方米-原料（S为天然气收到基硫分，单位为毫克/立方米，本次评价天然气收到基硫分取100毫克/立方米，即S=100），NOx产污系数为0.00187千克/立方米-原料。因此本项目铝棒加热工序天然气燃烧废气产生的废气量为408万Nm3/a，颗粒物产生量约为0.0135t/a，SO2产生量为0.060t/a，NOx产生量为0.561t/a。 本项目铝棒加热炉年运行时长7200h，铝棒加热时加热炉密闭，天然气燃烧废气直接通过加热炉顶部管道密闭收集后，由15米高1#排气筒（DA001）排放（铝棒加热炉配套低氮燃烧器），因此收集效率按100%计，颗粒物、SO2、NOx去除效率为0，细颗粒物有组织排放量为0.0135t/a，SO2有组织排放量为0.060t/a，NOx无组织排放量为0.561t/a。 （2）喷砂、抛洒粉尘（G1-2） 本项目喷砂、抛丸工序会产生一定的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中“06预处理－铝材－抛丸、喷砂、打磨、滚筒－所有规模”，颗粒物产污系数为2.19千克/吨－原料。根据建设单位设计资料，本项目需要喷砂、抛丸的工件量约为铝棒、型材、铝锭合计用量的25%，即约为9625t/a，因此喷砂、抛丸工序颗粒物产生量约为21.0788t/a。 本项目工件进行喷砂、抛丸时设备密闭，废气通过密闭设备负压管道收集，因此收集效率按100%计，配套风量为3000m3/h，年运行时长6400h，细颗粒物有组织产生量为21.0788t/a，经布袋除尘器处理后，通过15米高2#排气筒（DA002）排放，布袋除尘器处理效率按99%计，细颗粒物有组织排放量约为0.2108t/a。 （3）喷漆、烘干废气（G1-3） 本项目喷漆、烘干工序会产生漆雾颗粒物及挥发性有机物（以NMHC计）。根据建设单位提供的《水性漆检测报告》（见附件），本项目使用的水性漆中挥发性有机化合物含量为0.89%，本次评价考虑最不利情况，即水性漆中挥发性有机化合物全部挥发，本项目水性漆用量为20.5t/a，则NMHC产生量约为0.1825t/a。 喷漆工段产生的废气主要分为两个部分：喷涂废气、烘干废气，有机废气（NMHC）大多在喷涂过程中挥发？参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020），使用水性涂料进行零部件静电喷涂过程中，喷涂、烘干（含热流平）工段有机溶剂挥发量占比按7:3计算。 ①喷漆废气 - A.喷漆颗粒物 - 本项目喷漆工序采用人工喷漆，喷涂过程中有一部分未附着在工件表面，呈现为漆雾颗粒物；根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），人工喷漆距离在15—20cm之间时，涂着效率为65%～75%之间，因此本次评价漆面附着效率取70%，即70%的水性漆固体组分附着在工件表面，剩余30%形成漆雾；根据建设单位提供的《水性漆MSDS》（见附件），考虑最不利情况，本项目使用的水性漆固体组分最大值为89.11%，本项目水性漆用量为20.5t/a，则漆雾的产生量约为5.4803t/a。 b.有机废气（NMHC） 项目喷漆、烘干工序NMHC合计产生量为0.1825t/a，喷漆、烘干排放比例为7:3，则喷漆过程产生的NMHC量为0.1277t/a。 本项目共设置2栋喷漆房（2*1.5*1.8m），均密闭且呈负压状态，喷漆工序配套风量为8500m3/h，废气收集效率按95%计，年运行时长6400h，细颗粒物有组织产生量约为5.2063t/a，非甲烷有组织产生量约为0.1213t/a，喷漆废气收集后通过喷漆房内设置的水帘处理后，汇入“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，由15米高3#排气筒（DA003）排放，颗粒物、NMHC处理效率均按90%计，细颗粒物有组织排放量约为0.5206t/a，颗粒物无组织排放量约为0.274t/a，NMHC有组织排放量约为0.0121t/a，NMHC无组织排放量约为0.0064t/a。 B.烘干废气 本项目烘干废气包括天然气燃烧烟气及涂料固化产生的有机废气。 项目喷漆、烘干工序NMHC合计产生量为0.1825t/a，喷漆、烘干排放比例为7:3，则烘干过程产生的NMHC量为0.0547t/a。 根据建设单位设计资料，烘干工序天然气消耗量为15万Nm3/a。参考《北京环境总体规划研究》，天然气燃烧时颗粒物排污系数为0.45kg/万立方米天然气；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 33-37，431-434机械行业系数手册中“14涂装-天然气工业炉窑-所有规模”，天然气燃烧时废气量产污系数为13.6立方米/立方米-原料，SO2产污系数为0.000002S千克/立方米-原料（S为天然气收到基硫分，单位为毫克/立方米，本次评价天然气收到基硫分取100毫克/立方米，即S=100），NOx产污系数为0.00187千克/立方米-原料。因此本项目烘干废气中颗粒物产生量约为0.0068t/a，SO2产生量约为0.03t/a，NOx产生量约为0.2805t/a、废气量为318.8m3/h。 本项目共设置2间烘干房（2*1.5*1.8m），均密闭且呈负压状态，收集效率按95%计，风量为2318.8m3/h（配套风量为2000m3/h、天然气燃烧废气量为318.8m3/h），年运行时长6400h，细颗粒物有组织产生量约为0.0064t/a，SO2有组织产生量约为0.0285t/a，NOx有组织产生量约为0.2665t/a，NMHC有组织产生量约为0.052t/a，烘干废气经密闭车间负压管道收集后，汇入“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后（烘干房配套天然气低氮燃烧器），由15米高3#排气筒（DA003）排放，NMHC处理效率按90%计，颗粒物、SO2、NOx去除效率为0，细颗粒物有组织排放量约为0.0064t/a，颗粒物无组织排放量约为0.0003t/a，SO2有组织排放量约为0.0285t/a，SO2无组织排放量约为0.0015t/a，NOx有组织排放量约为0.2665t/a，NOx无组织排放量约为0.014t/a，NMHC有组织排放量约为0.0052t/a，NMHC无组织排放量约为0.0027t/a。 （4）喷洒废气（G1-4） 本项目喷粉工序会产生一定量的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中“14涂装－粉末涂料－喷塑－所有规模”，颗粒物产污系数为300千克/吨－原料，本项目塑粉用量为55t/a，细颗粒物产生量为16.5t/a。 本项目喷粉线中的喷粉室密闭且成负压状态，因此收集效率按95%计，喷粉室收集风量为2000m3/h，年运行时长6400h，细颗粒物有组织产生量约为15.675t/a，经收集通过滤芯式粉末回收装置对塑粉进行回收处理后，再通过布袋除尘器处理，由15米高4#排气筒（DA004）排放，滤芯式粉末回收装置处理效率按85%计，由于粉尘已先经过滤芯式粉末回收装置处理，因此布袋除尘器处理效率按95%计，则颗粒物有组织排放量约为0.1176t/a，无组织排放量约为0.825t/a。 （5）烘干固化废气（G1-5） 本项目烘干固化废气包括天然气燃烧烟气及塑粉受热固化产生的有机废气。根据建设单位设计资料，烘干固化工序天然气消耗量为7.5万Nm3/a。参考《北京环境总体规划研究》，天然气燃烧时颗粒物排污系数为0.45kg/万立方米天然气；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 33-37，431-434机械行业系数手册中“14涂装-天然气工业炉窑-所有规模”，天然气燃烧时废气量产污系数为13.6立方米/立方米-原料，SO2产污系数为0.000002S千克/立方米-原料（S为天然气收到基硫分，单位为毫克/立方米，本次评价天然气收到基硫分取100毫克/立方米，即S=100），NOx产污系数为0.00187千克/立方米-原料。因此本项目烘干固化废气中颗粒物产生量约为0.0034t/a，SO2产生量约为0.015t/a，NOx产生量约为0.1403t/a、废气量为159.4m3/h。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 33-37，431-434机械行业系数手册中“14涂装－粉末涂料－喷塑后烘干－所有规模”，挥发性有机物（以非甲烷总体计）产污系数为1.20千克/吨－原料，本项目塑粉用量为55t/a，则本项目烘干固化废气中NMHC的产生量0.0584t/a。 本项目在喷粉线烘箱进出口处设置集气罩对烘干固化废气进行收集，收集效率按90%计，风量为1159.4m3/h（配套风量为1000m3/h、天然气燃烧废气量为159.4m3/h），年运行时长6400h，细颗粒物有组织产生量约为0.0030t/a，SO2有组织产生量约为0.0135t/a，NOx有组织产生量约为0.1262t/a，NMHC有组织产生量约为0.0525t/a，经二级活性炭吸附装置处理后（烘箱天然气燃烧器配套低氮燃烧器），通过15米高5#排气筒（DA005）排放，二级活性炭吸附装置NMHC处理效率按90%计，颗粒物、SO2、NOx去除效率为0，细颗粒物有组织排放量约为0.0030t/a，颗粒物无组织排放量约为0.0004t/a，SO2有组织排放量约为0.0135t/a，SO2无组织排放量约为0.0015t/a，NOx有组织排放量约为0.1262t/a，NOx无组织排放量约为0.014t/a，NMHC有组织排放量约为0.0053t/a，NMHC无组织排放量约为0.0058t/a。 （6）熔化烟尘 项目铝锭在熔化和保温工序中会产生熔化废气（颗粒物、SO2、NOx）。 根据建设单位设计资料，铝锭熔化、保温工序合计天然气消耗量为25万Nm3。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册，铝合金锭采用燃气炉熔化颗粒物产污系数为0.943千克/吨-产品，工业废气量11883立方米/吨-产品；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中“14涂装-天然气工业炉窑-所有规模”，天然气燃烧时SO2产污系数为0.000002S千克/立方米-原料（S为天然气收到基硫分，单位为毫克/立方米，本次评价天然气收到基硫分取100毫克/立方米，即S=100），NOx产污系数为0.00187千克/立方米-原料。项目铝锭用量为5625t/a，则铝锭熔化工序天然气燃烧废气产生的废气量为27850.8Nm3/h，颗粒物产生量约为5.3044t/a，SO2产生量为0.050t/a，NOx产生量为0.4675t/a。 本项目熔化废气采用集气罩进行收集，收集效率按90%计，年运行时长2400h，细颗粒物有组织产生量约为4.7739t/a，SO2有组织产生量为0.045t/a，NOx有组织产生量为0.4208t/a。收集后经高温布袋除尘器处理（熔化保温炉配套低氮燃烧器），由15米高6#排气筒（DA006）排放，颗粒物处理效率按99%计，SO2、NOx去除效率为0，细颗粒物有组织排放量约为0.0477t/a，SO2有组织排放量为0.045t/a，NOx无组织排放量为0.4208t/a。颗粒物无组织排放量约为0.5304t/a，SO2无组织排放量为0.0050t/a，NOx无组织排放量为0.0468t/a。 - （7）压铸废气 - 项目铝压铸工序中会产生压铸废气，根据企业提供的技术资料，项目铝压铸过程使用脱模剂进行脱模，根据企业提供的脱模剂MSDS可知，项目脱模剂主要成分为水、硅树脂混合物，不涉及挥发性有机物，因此压铸过程无挥发性有机物产生，产生的废气主要为颗粒物。 - 项目铝压铸工序中会产生压铸废气，主要成分为颗粒物。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册“浇注（重力、低压）”中污染物的产排污系数，颗粒物产生系数为 0.247kg/t产品。根据本项目产品方案，项目压铸量约为5625吨/年。则压铸产生的颗粒物产生量为 1.3894t/a。 - 本项目压铸废气采用集气罩进行收集，收集效率按90%计，压铸工序配套风量为2000m3/h，年运行时长2400h，细颗粒物有组织产生量约为1.2504t/a，收集后经高温布袋除尘器处理，由15米高6#排气筒（DA006）排放，颗粒物处理效率按99%计，则颗粒物有组织排放量约为0.0125t/a，无组织排放量约为0.1389t/a。 - （8）危险废物暂存废气 本项目危险废物暂存间主要暂存废水性漆桶、废活性炭等危险废物，考虑到本项目危险废物均密闭包装暂存，产生的挥发性有机物（以NMHC计）极少，因此本次评价对危险废物暂存废气不进行定量分析。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施”，故本项目危险废物暂存间设置吸风口，废气通过二级活性炭吸附装置处理后，经15米高3#排气筒（DA003）排放，正常情况下危险废物暂存间密闭，仅在危险废物进、出库时有极少量挥发性有机物（以NMHC计）无组织排放。 4.2.1.3非正常工况废气 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目生产中产生的所有工艺废气经收集处理后达标排放，若废气处理装置未正常运行，处理效率降低，造成废气的非正常排放事故。根据本项目废气产生及排放情况，本次评价考虑废气处理设施处理效率下降为0、非正常排放时间为1h的状况，非正常工况废气排放情况见表4-5。 表4-5 非正常工况废气排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常工况废气处理效率%; 主要污染因子; 非正常排放; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 2#排气筒（DA002）; 布袋更换不及时; 50; 颗粒物; 554.42; 1.6632; 1; 1; 定期进行设备维护检修，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时立即停止生产. 3#排气筒（DA003）; 漆渣打捞不及时、过滤棉及活性炭更换不及时; 50; 颗粒物; 41.36; 0.4474; 1; 1. NMHC; 1.38; 0.0149; 1; 1. 4#排气筒（DA004）; 滤芯、布袋更换不及时; 50; 颗粒物; 616.90; 1.2338; 1; 1. 5#排气筒（DA005）; 活性炭更换不及时; 50; NMHC; 3.89; 0.0045; 1; 1. 6#排气筒（DA006）; 布袋更换不及时; 50; 颗粒物; 33.65; 1.2676; 1; 1. 由计算结果可知，非正常排放状况下，对周围环境空气质量影响较正常排放时增大。 非正常工况防范措施：为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，建议采取如下措施：①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产并通报环保设备厂商对设备进行故障排查；②定期更换布袋、过滤棉及活性炭，打捞漆渣；③建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4.2.1.4废气治理措施可行性分析 （1）收集效率可行性分析 参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）“密闭罩收集效率不低于100%、半密闭罩收集效率不低于95%”，因此，建设项目喷砂、抛丸粉尘、铝棒加热废气采用密闭设备负压收集，收集效率取100%，喷塑粉尘采用密闭车间收集，收集效率取95%，铝锭熔化、压铸废气采用集气罩收集，收集效率取90%，收集效率可行。 根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》（试行）中表1-1“全密闭式负压排风捕集效率达到95%以上”，建设项目喷漆、喷漆后烘干工序经密闭车间负压收集，废气收集效率取95%可行。 本项目喷粉线烘箱半密闭，烘干固化废气仅能通过烘箱两端工件进出口逸散，通过在烘箱两端工件进出口处设置集气罩对烘干固化废气进行收集，集气罩安装需符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，同时根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中的要求，集气罩的投影面积大于操作面的面积，控制风速为0.7m/s，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，达到上述条件后废气收集效率可达90%；本项目控制风速取0.7m/s，按照以下经验公式计算得出各集气罩所需的风量L。 L=3600×(5X2+F)×Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离，m； F—集气罩面积，m2； Vx—控制风速，m/s。 本项目集气罩设置情况及根据上述计算的每台设备所需风量详见表4-6。 表4-6 集气罩设置情况表 序号; 设备名称; 设备数量; 集气罩面积（m2）; 与污染源距离（m）; 控制风速（m/s）; 单侧集气罩风量（m3/h）; 集气罩总风量（m3/h）. 1; 烘箱; 1台; 0.12(0.3*0.4m); 0.1; 0.7; 429; 858. 同时，考虑一定的设计余量，综合考虑本项目烘箱单侧集气罩收集风量取500m3/h，总收集风量为1000m3/h。 综上，按照上述要求设置集气装置后，集气罩的收集效率可达90%。 （2）处理技术可行性分析 ①喷砂、抛洒粉尘 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），抛丸设备、喷砂设备产生的颗粒物采用“袋式除尘”属于可行技术，因此，本项目喷砂、抛丸粉尘通过密闭设备负压管道收集，经布袋除尘器处理后，通过15米高4#排气筒（DA002）高空排放，处理措施可行。 ③喷漆、烘干废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124—2020)，排污许可证相关可行技术见下表4-13。 表4-13 排污许可证可行技术一览表 排污许可规范; 生产工艺; 产污环节; 生产设施; 污染物种类; 可行技术; 本项目处理设施; 是否属于可行技术. 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124—2020); 涂装; 喷漆; 喷漆室（作业区）、流平室（作业区）; 颗粒物（漆雾）; 密闭喷漆室，文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤; 水帘柜+干式过滤; 是. 挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、特征污染物; 有机废气治理设施，活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收; 二级活性炭吸附; 是. 固化成膜; 烘干室、闪干室、晾干室; 挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、特征污染物; 有机废气治理设施，热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收; 是. 根据上表分析，本项目水帘柜+干式过滤+二级活性炭吸附去除颗粒物（漆雾）、挥发性有机物属于可行技术，处理措施可行。 ④喷塑粉尘 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），粉末喷涂室产生的颗粒物采用“袋式除尘”属于可行技术，因此，本项目喷粉废气通过负压密闭收集，经滤芯式粉末回收装置+布袋除尘器处理后，通过15米高4#排气筒（DA004）高空排放，处理措施可行。 ⑤铝棒加热天然气燃烧废气达标可行性 本项目类比《湖南湘杭铝业有限责任公司年产8000吨铝型材建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年5月），该企业热剪炉、时效炉天然气燃烧废气管道收集后排气筒排放，实际监测污染物颗粒物8.8～12.9mg/m³、SO2 3.0mg/m³、NOx116~137mg/m³，排放浓度均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）排放浓度限值要求，故本项目铝棒加热炉、烘箱天然气燃烧废气收集后有组织排放可行。 ④铝锭熔化、压铸废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020），燃气炉产生的颗粒物采用“袋式除尘”属于可行技术，SO2通过源头控制含硫量、NOx采用低氮燃烧技术，属于可行技术，因此，本项目铝锭熔化、压铸废气通过集气罩收集，经高温布袋除尘器处理后（熔化保温炉配套低氮燃烧器），通过15米高6#排气筒（DA006）高空排放，处理措施可行。 （3）排气筒风量、内径、高度设置的合理性分析 ①排气筒风量、内径的合理性 资料显示，尾气从排气管口排出的速度越大，扩散稀释的效果越好。但是速度超过30m/s，会发生笛音现象，所以尾气排放速度不能过高。如果废气流速过低，又会增加废气对排气筒腐蚀的可能，也降低废气的扩散稀释效果，通常的废气流速控制在10—20m/s。根据表4-9可知，本项目排气筒风量、内径设置合理。 表4-9 排气筒气流速度情况表 排气筒编号; 高度m; 风量m³/h; 内径m; 气流速度m/s. 1#排气筒（DA001）; 15; 566.7; 0.1; 20.1. 2#排气筒（DA002）; 15; 3000; 0.3; 11.8. 3#排气筒（DA003）; 15; 10818.8; 0.5; 11.6. 4#排气筒（DA004）; 15; 2000; 0.25; 11.3. 5#排气筒（DA005）; 15; 1159.4; 0.15; 18.2. 6#排气筒（DA006）; 15; 29850.8; 0.75; 15.7. ②排气筒高度设置的合理性 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中4.3.1和4.3.2要求：“工业炉窑排气筒高度应不低于15 m；当排气筒周围半径200 m距离内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3 m以上”及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中4.1.4要求：“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外）”；本项目排气筒设置高度为15米，排气筒周围半径200 m距离内最高建筑物高度9m，设置合理。 本项目各生产车间不得设置其他应急旁路对废气进行排放。 （4）有组织废气排放达标性分析 本项目有组织废气排放达标分析情况见表4-10。 表4-10 有组织废气排放达标分析表 排气筒编号; 污染物名称; 有组织排放情况; 执行标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准名称. 1#排气筒（DA001）; 颗粒物; 3.31; 0.0019; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1; 达标. SO2; 14.71; 0.0083; 80; /; 达标. NOx; 137.50; 0.0779; 180; /; 达标. 6#排气筒（DA006）; 颗粒物; 0.84; 0.0251; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1、表3; 达标. SO2; 0.01; 0.0002; 100; /; 达标. NOx; 0.06; 0.0018; 400; /; 达标. 2#排气筒（DA002）; 颗粒物; 10.98; 0.0329; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 达标. 3#排气筒（DA003）; 颗粒物; 7.61; 0.0823; 10; 0.6; 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1; 达标. NMHC; 0.25; 0.0027; 40; 1.8; 达标. SO2; 0.41; 0.0045; 200; 1.4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1; 达标. NOx; 3.85; 0.0416; 200; 0.47; 达标. 4#排气筒（DA004）; 颗粒物; 9.18; 0.0184; 20; 1; 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1; 达标. 5#排气筒（DA005）; 颗粒物; 0.41; 0.0005; 10; 0.6; 达标. NMHC; 0.71; 0.0008; 40; 1.8; 达标. SO2; 1.82; 0.0021; 200; 1.4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1; 达标. NOx; 16.80; 0.0197; 200; 0.47; 达标. 4.2.1.5废气排放环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目铝棒加热工序天然气燃烧废气经收集，通过密闭管道负压收集由15米高1#排气筒（DA001）高空排放（铝棒加热炉配套低氮燃烧器）；喷砂、抛丸粉尘通过密闭设备负压管道收集，经布袋除尘器处理后，通过15米高2#排气筒（DA002）高空排放；喷漆、烘干废气通过密闭车间负压管道收集，经“水帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后（烘干房配套天然气低氮燃烧器），通过15米高3#排气筒（DA003）高空排放；喷粉废气通过密闭车间负压管道收集，经滤芯式粉末回收装置+布袋除尘器处理后，通过15米高4#排气筒（DA004）高空排放；烘干固化废气通过集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后（烘箱配套天然气低氮燃烧器），通过15米高5#排气筒（DA005）高空排放；铝锭熔化、压铸废气经集气罩收集，经“高温布袋除尘器”处理后，通过15米高6#排气筒（DA006）高空排放（熔化保温炉配套低氮燃烧器）；无组织排放的喷漆、烘干废气、喷粉废气及烘干固化废气、熔化、压铸等废气通过机械通风的方式减少无组织废气对厂界环境的影响。 本项目废气均得到有效处理后达标排放，因此对大气环境影响较小。 （2）卫生防护距离 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020）的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，建设项目无组织污染物等标排放量详见表4-8。 表4-8 建设项目无组织废气达标排放量计算结果一览表 面源; 污染物; 源强Qc（kg/h）; 标准限值Cm（mg/Nm3）*; Qc/Cm. 挤压、压铸车间; 颗粒物; 0.2789; 0.9; 0.3099. SO2; 0.0021; 0.5; 0.0042. NOx; 0.0195; 0.2; 0.0974. 表面处理车间; 颗粒物; 0.1718; 0.9; 0.1909. NMHC; 0.0023; 2.0; 0.0012. SO2; 0.0005; 0.5; 0.0009. NOx; 0.0044; 0.2; 0.0219. 由上表可知，本次选择颗粒物作为特征大气有害物质计算厂区卫生防护距离。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）推荐的计算公式，计算本项目运营后无组织排放的各污染源卫生防护距离。 Lp(r)=Lw+Dc−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：LA(r)=10lg——标准浓度限值； LA(r)=LA(r0)−Adiv ——工业企业所需要的卫生防护距离，m； Lp2=Lp1−(TL+6) ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； 根据该生产单元面积S（m2）计算， Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) A.B、C、D ——卫生防护距离计算系数； Qc ——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平； 卫生防护距离计算系数A、B、C、D，见表4-11，卫生防护距离计算结果见表4-12。 表4-11 卫生防护距离计算系数表 计算 系数; 5年 平均风速 m/s; 卫生防护距离. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. I; II; Ⅲ; I; II; Ⅲ; I; II; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 表4-12 卫生防护距离计算参数及计算结果表 污染源位置; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染物名称; 排放量（kg/h）; 小时浓度Cm(mg/m3); 计算值 L(m); 结果（m）. 挤压、压铸车间; 90; 36; 颗粒物; 0.2789; 0.9; 5.283; 50. 表面处理车间; 90; 36; 颗粒物; 0.1718; 0.9; 2.319; 50. 根据计算结果和卫生防护距离确定原则，确定以挤压、压铸车间、表面处理车间为边界设置50米卫生防护距离，结合厂区平面布置图、周围状况图可知，本项目卫生防护距离内无环境敏感目标。同时应严格遵守本次评价设定的卫生防护距离，防护距离内不得建设居民区、学校等环境敏感目标。 4.2.1.6废气排放监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）和《排污单位自行监测技术指南 附则》（HJ1086-2020）中的相关要求对本项目废气排放进行监测，监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位进行监测。本项目废气排放监测方案见表4-13~4-14。 （1）有组织废气 本项目有组织废气排放监测方案见表4-13。 表4-13 有组织废气排放监测方案表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 1#排气筒（DA001）废气处理装置出口; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1. 2#排气筒（DA002）废气处理装置出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 3#排气筒（DA003）废气处理装置出口; 颗粒物、NMHC; 1次/年; 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1. 4#排气筒（DA004）废气处理装置出口; 颗粒物; 1次/年. 5#排气筒（DA005）废气处理装置出口; 颗粒物、NMHC; 1次/年. SO2、NOx; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 6#排气筒（DA006）废气处理装置出口; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1. （2）无组织废气 本项目无组织废气排放监测方案见表4-14。 表4-14 无组织废气排放监测方案表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 厂界; 颗粒物、NMHC、 SO2、NOx; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 表面处理车间厂房外、危险废物暂存间外; NMHC; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 挤压、压铸车间门、窗等排放口; 颗粒物; 1次/半年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1. |
| --- | --- |

|  | 4.2.2水环境影响分析 4.2.2.1废水污染源分析 本项目废水污染源源强采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中的产污系数法进行核算。本项目废水污染源强核算结果及相关参数见表4-15，废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-16，废水间接排放口基本情况见表4-17，废水污染物排放信息见表4-18。 表4-15 废水污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 接管标准mg/L; 排放 去向. 核算方法; 废水量m3/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 废水量m3/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 员工生活; 生活污水; pH; 产污系数法; 1800; 6～9（无量纲）; 化粪池; /; 物料衡算法; 1800; 6～9（无量纲）; 6～9（无量纲）; 黄营污水处理厂. COD; 340; 0.612; 30; 238; 0.428; 400. SS; 300; 0.540; 40; 180; 0.324; 200. 氨氮; 32.6; 0.059; 12; 28.7; 0.052; 30. 总氮; 44.8; 0.081; 12; 39.4; 0.071; 40. 总磷; 4.27; 0.008; 15; 3.63; 0.007; 4. 工件清洗; 清洗废水; COD; 产污系数法; 337.306; 534; 0.0197; 气浮+ 低温蒸 发装置; /; /; 0; /; /; /; 回用于表面清洗工序，不外排. SS; 500; 0.1687; /; /; /; /. 石油类; 178; 0.0066; /; /; /; /. LAS; 29.65; 0.0100; /; /; /; /. 盐分; 2000; 0.4380; /; /; /; /. 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 处理能力; 是否为推荐可行技术. 1; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 黄营污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; 10t/d; 是; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 清洗废水; pH、COD、SS、石油类、LAS、盐分; 回用于表面清洗工序; 不外排; TW002; 气浮+ 低温蒸 发装置; 气浮+ 低温蒸 发装置; 2t/d; 是; /; 不外排; 不外排. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 东经; 北纬; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 119°23′8.79″; 33°49′5.00″; 1800; 黄营污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 上班时; 黄营污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5(8). 总氮; 15. 总磷; 0.5. 注：括号外为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
| --- | --- |

|  | 4.2.2.2废水污染源源强核算过程简述 本项目废水主要为工件清洗废水及员工生活污水；其中工件清洗废水经气浮+低温蒸发装置处理后，蒸发冷凝水达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1洗涤用水水质标准后回用于工件清洗工序，蒸发残液作为危险废物委托有资质单位安全处置，不外排；员工生活污水经化粪池预处理后接管至黄营污水处理厂集中处理。 （1）生活污水 本项目劳动定员为150人，年生产300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业管理人员与工人生活用水可取30—50L/人·班，本次评价取50L/人·班，则年用水量为2250m3/a。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）“附表 生活源生产排污核算系数手册”中“城镇生活污水产生量根据城镇生活用水量和折污系数计算。折污系数为0.8-0.9，其中，人均日生活用水量≤150升/人·天时，折污系数取0.8；人均日生活用水量≥250升/人·天时，取0.9；人均日生活用水量介于150升/人·天和250升/人·天间时，采用插值法确定”，因此本次评价生活污水产污系数取0.8，生活污水年产生量为1800m3/a；根据“三、使用说明”中“1.地理区分 四区：上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建”，本项目位于江苏省内，为四区；根据“五、系数表单”中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数中四区：化学需氧量340mg/L、氨氮32.6mg/L、总氮44.8mg/L、总磷4.27mg/L”，SS取300mg/L计算。因此本项目生活污水各污染物产生量分别为COD 0.612t/a，SS 0.540t/a，氨氮0.059t/a，总氮0.081t/a，总磷0.008t/a。 （2）脱脂废槽液（W1）、清洗废水（W2） 脱脂所用清洗剂长期使用，积累很多污垢，清洗剂效果下降，必须定期更换，产生清槽废液；脱脂后水洗也产生了连续排放的清洗废水，其成分与槽液相同，但是浓度较低。因此废水可分为定期排放的清槽废液和连续排放的清洗废液。根据张林生等编著、机械工业出版社出版的《机械工业废水处理技术及典型工程》以及《电泳喷漆废水处理技术》，脱脂废水水质一般如下： 表4-11 脱脂废水水质 项目; PH; COD; SS; 油. 脱脂清洗水; 9-10; 300-600; 150-200; 200-350. 脱脂槽液; 10-12; 1000-1300; 400; 5000-8000. 注：槽液取浓度上限，清洗水取浓度下限。 根据水平衡章节可知，项目脱脂槽液产生量为5.53t/a，脱脂后清洗废水为331.776t/a。 4.2.2.3废水防治措施可行性分析 本项目新建10t/d化粪池对生活污水进行预处理。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。为保证化粪池的沉淀效果及出水水质，需要延长污水停留时间，污水停留时间一般为12—24小时。根据《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报 第15卷 第2期 2021年2月），化粪池对COD、氨氮、总氮、总磷的去除效率范围为21%～65%，2%～12%、4%～12%、7%～21%，综合考虑本项目COD、SS、氨氮、总氮以及总磷去除效率分别取30%、40%、12%、12%以及15%。因此本项目选取化粪池作为废水治理设施是可行的。 本项目新建2t/d气浮+低温蒸发装置对工件清洗废水进行处理，主要处理设备见表4-19，处理工艺流程见图4-3。 表4-19 气浮+低温蒸发装置主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 进水隔膜泵; 特氟龙膜片; 1. 2; 气浮装置; /; 1. 3; 刮油器; /; 1. 4; 出水泵; 1m3/h; 1. 5; 主加热罐; LD700，规格尺寸Φ700*1800，5mm铝箔保温板保温 （材质316L）; 1. 6; 加热系统总成; L50（材质：316L）; 1. 7; 蒸馏水循环泵; Q: 3m³/h,H:45M,P=1.1kW; 1. 8; 真空系统; 龙净源; 1. 9; 残液泵; 特氟龙膜片; 1. 10; 冷凝器; 380V/0.75kW; 1. 11; 热交换器; 龙净源; 1. 12; 冷媒热交换器; 龙净源; 1. 13; 热泵压缩机; 7匹; 1. 14; 制冷剂控制系统总成; 压力传感器、温度传感器、膨胀阀等; 1. 15; 空气干燥器; 丹弗斯; 1. 16; 蒸馏水罐; 45L; 1. 17; 净水收集桶; 2000L; 1. 图4-3 气浮+低温蒸发装置工业流程示意图 工艺流程说明： 工件清洗废水经收集，首先泵入气浮装置使用破乳剂、絮凝剂等进行气浮处理，处理过程中产生油泥及沉渣，作为危险废物委托有资质单位安全处置，经气浮装置处理后的工件清洗废水再进入低温蒸发器中，电加热控制温度25-42℃条件下进行低温蒸发，水蒸气经冷凝器冷凝后，进入净水收集桶中，回用于工件清洗工序，蒸发残液作为危险废物委托有资质单位安全处置。 处理效果分析： 本项目工件清洗废水处理效果详见表4-20。 表4-20 工件清洗废水处理效果表 处理单元; 水量（m3/a）; 项目; COD(mg/L); SS(mg/L); 石油类（mg/L）; LAS(mg/L); 盐分（mg/L）. 气浮; 337.306; 进水浓度; 534; 500; 178; 29.74; 2000. 去除率（%）; 40; 85; 60; 40; /. 出水浓度; 320; 75; 71.2; 17.84; 2000. 低温蒸发; 303.396; 冷凝水; 50; 10; 1; 1; 100. 16.865; 蒸发残液; 5527; 1326; 1412; 532; 39281. 回用水标准限值; —; 30; —; —; 1000. 备注; 蒸发量95%计，冷凝效率按95%计。. 本项目工件清洗废水低温蒸发装置技术方案由昆山龙净源环保设备科技有限公司提供，该低温蒸发装置在苏州有成功案例（苏州优尼昂精密金属制造有限公司新建新能源汽车用轻量化铝合金零部件项目等），工件清洗废水中的污染物在低温条件下几乎不挥发，因此低温蒸发后的冷凝水洁净度较高，能够达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1洗涤用水水质标准，因此用于工件清洗工序是可行的。 4.2.2.4废水接管可行性分析 黄营污水处理厂（原黄营乡一体化污水处理装置）一期投运时间为2012年12月，污水处理规模为0.05万m3/d，负责收纳唐集镇、南集镇、黄营镇、石湖镇、大东镇日常生活产生的生活污水，片区总面积约378km2。一期工程主体工艺采用A2O，污水首先进入集水池，经集水池内的提升泵提升至粗格栅池，黄营污水处理厂采用的是机械式的格栅机，去除水中较大的悬浮物和漂浮物后，进入调节池，再由调节池内的污水提升泵，提升至一体化处理池中，进行生化处理。一体化处理池由厌氧池、缺氧池、好氧池及二沉池组成，污水先经过厌氧池，由厌氧细菌对水中难以分解的有机物进行分解，提高可生化性，同时由二沉池回流而来的污泥内的聚磷菌在这一环节充分释放磷；后污水进入缺氧池，在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的；其后污水进入好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮转化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐，亚硝酸盐经过内回流至厌氧段，同时聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。最终污水经过二沉池沉淀出水，经过消毒后排入水体。2020年，黄营污水处理厂提标扩建，对现有500t/d的污水处理构筑物进行提标改造，另外再扩建1500t/d的污水处理规模，总规模达到2000t/d。处理工艺为：粗格栅/提升泵房+细格栅/旋流沉砂池+改良A2O池+二沉池+高效澄清池+滤布滤池+消毒池+计量排放池；污泥处理采用污泥浓缩脱水一体化处理工艺，污泥脱水后含水率80%。经过生物处理工艺之后，再经深度处理，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入大飞渠。 （1）废水污染物浓度接管可行性分析 根据表4-15，本项目生活污水经化粪池预处理后出水浓度能够达到黄营污水处理厂接管标准，不含可能对废水处理造成影响的有毒有害物质，不会对污水处理厂生物处理系统造成冲击，不会影响污水处理厂的正常运行。 （2）水量接管可行性分析 黄营污水处理厂现状处理能力2000m3/d，据统计目前余量约为1000m3/d。本项目生活污水排放量为1800m3/a（6m3/d），占污水处理厂余量的0.6%，因此黄营污水处理厂处理余量可满足本项目需要。 （3）水质处理可行性分析 黄营污水处理厂处理工艺为：粗格栅/提升泵房+细格栅/旋流沉砂池+改良A2O池+二沉池+高效澄清池+滤布滤池+消毒池+计量排放池；污泥处理采用污泥浓缩脱水一体化处理工艺，污泥脱水后含水率80%。经过生物处理工艺之后，再经深度处理，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入大飞渠，对周围水环境影响较小。黄营污水处理厂污水处理工艺流程见图4-4。 图4-4 黄营污水处理厂污水处理工艺流程图 （4）管网接管可行性 黄营污水处理厂负责收纳唐集镇、南集镇、黄营镇、石湖镇、大东镇日常生活产生的生活污水，片区总面积约378km2，本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园，属于黄营污水处理厂服务范围，且污水管网已敷设到位。因此，本项目产生的生活污水接管进入黄营污水处理厂集中处理是可行的。 综上所述，黄营污水处理厂从处理能力、服务范围、接管水质等方面均能够满足本项目接管要求，而本项目废水水量、水质均能满足黄营污水处理厂的接管要求，不会对黄营污水处理厂的正常运行造成不良影响，因此本项目生活污水接管黄营污水处理厂处理是可行的。 4.2.2.5地表水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至黄营污水处理厂进行深度处理，可稳定达标排放，对周围水环境影响较小。 4.2.2.6废水排放监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 附则》（HJ1086-2020）中的相关要求对本项目废水排放进行监测，监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位进行监测。本项目废水排放监测方案见表4-21。 表4-21 废水排放监测方案表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 厂区总排口（DW001）; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年; 黄营污水处理厂接管标准. 4.2.3噪声环境影响分析 4.2.3.1噪声源强分析 本项目主要噪声源为铝棒加热炉、压机、矫直机、锯切机等生产设备及环保风机，各噪声源强在70-90dB（A），年运行时间为4500—7200h。噪声源强调查清单详见表4-22~4-23。 4.2.3.2噪声预测 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了隔声罩等的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 1、户外声源声功率级计算方法 （1）根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声压级Lp(r)，可按公式①计算： Lp(r)=Lw+Dc−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc① 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （2）预测点的A声级LA(r）按公式②计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 LA(r)=10lg② 式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）在只考虑几何发散时，可按公式③计算： LA(r)=LA(r0)−Adiv③ 式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv —几何发散引起的衰减，dB。 2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式④近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)④ 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式⑤计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)⑤ 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/ (1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式⑧计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)⑥ 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式⑦计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)⑦ 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑧将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑧ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑨ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s；M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ①对噪声较大的设备（搅拌机、空压机等）在设计及安装中根据不同的设备采取减振、隔声措施，经过基础减振等措施噪声可降低15-25dB（A）。通过安装隔声门窗等隔声措施，并合理安排布局、利用距离衰减降噪。 ②本项目在密封的厂房内生产，确保厂房隔声效果。在有必要的时候，建立一定方向的声屏障。 ③所有设备指定专人定期保养、检修，同时加强生产管理，减少操作中的撞击声，避免产生不正常的高分贝噪声。 在采取以上隔声、减振等噪声防治措施后，本项目的强噪声源可降噪20dB（A）。 本项目噪声预测结果见表4-24。 |
| --- | --- |

|  | 表4-22 噪声源强调查清单一览表（室内） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 单台声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 运行时段; 建筑物外噪声. 声压级dB(A)/1m; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 挤压、压铸车间; 铝棒加热炉; 明盛机械; 4; 75; -29.5; 114.1; 1; 1; 61.02; 20; 0:00-24:00; 35.02; 1m. 2; 模具加热炉; 明盛机械; 4; 70; -45.4; 110.4; 1; 1; 56.02; 20; 30.02; 1m. 3; 压机; 明盛机械; 4; 80; -37; 89.6; 1; 1; 66.02; 20; 40.02; 1m. 4; 矫直机; 明盛机械; 4; 75; -55.3; 80.4; 1; 1; 61.02; 20; 35.02; 1m. 5; 锯切机; 明盛机械; 6; 75; -47.1; 65; 1; 1; 62.78; 20; 36.78; 1m. 6; 时效炉; 天傲; 2; 70; -61.8; 52.3; 1; 1; 53.01; 20; 27.01; 1m. 7; 天然气熔化保温炉; 600kg、蓄热式椭圆坩埚炉; 2; 75; -24.3; 105.3; 1; 1; 61.02; 20; 35.02; 1m. 8; 天然气熔化保温炉; 800kg、蓄热式椭圆坩埚炉; 3; 70; -35.8; 109.3; 1; 1; 56.02; 20; 30.02; 1m. 9; 天然气熔化保温炉; 1000kg、蓄热式椭圆坩埚炉; 3; 80; -30.6; 103.5; 1; 1; 66.02; 20; 40.02; 1m. 10; 卧式冷室压铸机; 力劲400T; 2; 75; -60.3; 76.2; 1; 1; 61.02; 20; 35.02; 1m. 11; 卧式冷室压铸机; 铝台280T; 3; 75; -65.3; 74.9; 1; 1; 62.78; 20; 36.78; 1m. 12; 卧式冷室压铸机; 力劲800T; 3; 70; -61.8; 70.5; 1; 1; 53.01; 20; 27.01; 1m. 13; 精加工车间; 加工中心; 台群; 15; 80; -24.8; -96; 1; 1; 71.76; 20; 45.76; 1m. 14; 车床; 泰宇/瑞远; 30; 80; -7.4; -90.3; 1; 1; 74.77; 20; 48.77; 1m. 15; 冲床; 沃得; 5; 90; 2.5; -98.2; 1; 1; 76.99; 20; 50.99; 1m. 16; 钻床; 尚品; 10; 85; 8.4; -107.2; 1; 1; 75.00; 20; 49.00; 1m. 17; 攻丝机; 良俊科技; 15; 85; 22.3; -102; 1; 1; 76.76; 20; 50.76; 1m. 18; 整形机; 自行设计; 10; 75; 27.3; -115.1; 1; 1; 65.00; 20; 39.00; 1m. 19; 表面处理车间; 喷枪; /; 6; 70; 40.7; -37.7; 1; 1; 57.78; 20; 31.78; 1m. 20; 喷粉线; 80m; 1; 75; 1.2; -53.3; 1; 1; 55.00; 20; 29.00; 1m. 21; 喷砂机; 江鑫机械; 2; 80; 9.4; -35.5; 1; 1; 63.01; 20; 37.01; 1m. 22; 抛丸机; 江鑫机械; 1; 80; 14.1; -34.5; 1; 1; 60.00; 20; 34.00; 1m. 23; 空压机; 2.8m3/min; 4; 85; 21.1; -44.4; 1; 1; 71.02; 20; 45.02; 1m. 24; 气浮+低温蒸发装置; 龙净源; 1; 80; 12.4; -36.8; 1; 1; 60.00; 20; 34.00; 1m. 表中坐标以厂界中心（119.385520,33.819335）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-23 噪声源强调查清单一览表（室外） 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; 10m3/h; 1; -32.7; 56.6; 1; 80; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 2; 风机1; /; 1; -18.4; 103.9; 1; 85; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 3; 风机2; /; 1; 10.4; -27.5; 1; 85; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 4; 风机3; /; 1; 38.2; -33; 1; 85; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 5; 风机4; /; 1; -1.7; -55.6; 1; 85; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 6; 风机5; /; 1; 18.1; -62; 1; 85; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 7; 风机6; /; 1; -25.6; 109.4; 1; 85; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 8; 叉车; 3T; 3; -1; 7.9; 1; 75; 选用低噪音设备、减振等措施; 0:00-24:00. 9; 运输车辆; /; /; /; /; /; 80; 设置减速带控制车速、禁止鸣笛等措施; 0:00-24:00. 表中坐标以厂界中心（119.385520,33.819335）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-24 工业企业声厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. x; y; z. 东侧; 111.7; 29.5; 1.2; 昼间; 36.42; 65; 达标. 111.7; 29.5; 1.2; 夜间; 36.42; 55; 达标. 南侧; 76; -78.8; 1.2; 昼间; 25.81; 65; 达标. 76; -78.8; 1.2; 夜间; 25.81; 55; 达标. 西侧; -77.5; 72.4; 1.2; 昼间; 52.51; 65; 达标. -77.5; 72.4; 1.2; 夜间; 52.51; 55; 达标. 北侧; -75.6; 78; 1.2; 昼间; 51.61; 65; 达标. -75.6; 78; 1.2; 夜间; 51.61; 55; 达标. 表中坐标以厂界中心（119.385520,33.819335）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 4.2.3.3预测结果分析 由表4-24可知，经预测，本项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 综上，本项目建成后对周边声环境影响较小。 4.2.3.4厂界环境噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 附则》（HJ1086-2020）中的相关要求对本项目厂界环境噪声进行监测，监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位进行监测。本项目厂界环境噪声检测方案见表4-25。 表4-25 厂界环境噪声监测方案表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 1次/季度，昼间、夜间各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准. 4.2.4固体废物环境影响分析 4.2.4.1固体废物污染源分析 本项目按《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）的有关要求对固体废物进行分类。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告2017年第43号）的有关要求，本项目固体废物属性判定见表4-26，固体废物产生及处置情况见表4-27，危险废物汇总见表4-28。 表4-26 固体废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判定. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 挤压成型、锯切、精加工; 固态; 铝; 5470; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 模具清洗废液; 模具清洗; 液态; 氢氧化钠、水等; 9.6; √; /. 3; 废切削液; 精加工; 液态; 切削液、水; 4.125; √; /. 4; 废机油; 精加工; 液态; 矿物油; 0.6; √; /. 5; 废铁砂; 喷砂、抛洒; 固态; 铁; 2.75; √; /. 6; 废水性漆桶; 喷漆; 固态; 塑料、水性漆等; 0.041; √; /. 7; 废漆渣; 喷漆; 半固态; 水性漆、水; 8.33; √; /. 8; 水帘废液; 废气处理; 液态; 水性漆、水; 9; √; /. 9; 不合格品; 检验; 固态; 铝; 385; √; /. 10; 废包装材料; 包装; 固态; 纸、塑料等; 7.5; √; /. 11; 喷砂、抛丸及喷粉工序布袋收集的粉尘; 废气处理; 固态; 铝、塑粉; 23.1; √; /. 12; 熔化、压铸工序布袋收集的粉尘; 废气处理; 固态; 铝、塑粉; 5.96; √; /. 13; 喷砂、抛丸及喷粉工序布袋除尘废布袋; 废气处理; 固态; 合成纤维; 0.12; √; /. 14; 熔化、压铸工序布袋除尘废布袋; 废气处理; 固态; 合成纤维; 0.04; √; /. 15; 废滤芯; 废气处理; 固态; 合成纤维等; 0.2; √; /. 16; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 合成纤维等; 0.234; √; /. 17; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 2.403; √; /. 18; 碱喷淋废液; 废气处理; 液态; 氢氧化钠; 0.6; √; /. 19; 油泥、沉渣; 废水处理; 半固态; 石油类、铝等; 1.27; √; /. 20; 蒸发残液; 废水处理; 液态; 石油类、盐分等; 13.387; √; /. 21; 废脱模剂; 铝压铸; 液态; 水、硅树脂混合物; 0.1; √; /. 22; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; 22.5; √; /. 23; 化粪池污泥; 废水处理; 半固态; 有机物、水; 8.32; √; /. 表4-27 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 预估产生量t/a; 利用/处置单位. 1; 模具清洗废液; 危险废物; 模具清洗; 液态; 氢氧化钠、水等; C; HW35; 900-352-35; 9.6; 委托有资质单位安全处置. 2; 废切削液; 精加工; 液态; 切削液、水; T; HW09; 900-006-09; 4.125. 3; 废机油; 精加工; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.6. 4; 废水性漆桶; 喷漆; 固态; 塑料、水性漆等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.041. 5; 废漆渣; 喷漆; 半固态; 水性漆、水; T; HW12; 264-012-12; 8.33. 6; 水帘废液; 废气处理; 液态; 水性漆、水; T; HW12; 264-012-12; 9. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 合成纤维等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.234. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 2.403. 9; 碱喷淋废液; 废气处理; 液态; 氢氧化钠; T/In; HW49; 900-041-49; 0.6. 10; 油泥、沉渣; 废水处理; 半固态; 石油类、铝等; T,I; HW08; 900-210-08; 1.27. 11; 蒸发残液; 废水处理; 液态; 石油类、盐分等; T,I; HW08; 900-210-08; 13.387. 12; 熔化、压铸工序布袋收集的粉尘; 废气处理; 固态; 铝; T,I; HW08; 900-210-08; 5.96. 13; 熔化、压铸工序布袋除尘废布袋; 废气处理; 固态; 合成纤维; T,I; HW08; 900-210-08; 0.04. 14; 废脱模剂; 铝压铸; 液态; 水、硅树脂混合物; T; HW13; 900-016-13; 0.1. 14; 边角料; 一般工业固体废物; 挤压成型、锯切、精加工; 固态; 铝; /; SW17; 900-002-S17; 5470; 外售物资回收单位综合利用. 15; 废铁砂; 喷砂、抛洒; 固态; 铁; /; SW17; 900-001-S17; 2.75. 16; 不合格品; 检验; 固态; 铝; /; SW17; 900-002-S17; 385. 17; 废包装材料; 包装; 固态; 纸、塑料等; /; SW17; 900-011-S17; 7.5. 18; 喷砂、抛丸及喷粉工序布袋收集的粉尘; 废气处理; 固态; 铝、塑粉; /; SW17; 900-099-S17; 23.1. 19; 喷砂、抛丸及喷粉工序布袋除尘废布袋; 废气处理; 固态; 合成纤维; /; SW59; 900-009-S59; 0.12. 20; 废滤芯; 废气处理; 固态; 合成纤维等; /; SW59; 900-009-S59; 0.2. 21; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; /; S64; 900-099-S64; 22.5; 环卫清运. 22; 化粪池污泥; 废水处理; 半固态; 有机物、水; /; S64; 900-099-S64; 8.32. 表4-28 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 模具清洗废液; HW35; 900-352-35; 9.6; 模具清洗; 液态; 氢氧化钠、水等; 氢氧化钠等; 25d; C; 专用袋/桶包装，暂存于危险废物暂存间，并按照危险废物贮存要求分类、分区、密封存放，定期委托有资质单位进行安全处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 4.125; 精加工; 液态; 切削液、水; 切削液; 25d; T. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.6; 精加工; 液态; 矿物油; 矿物油; 150d; T,I. 4; 废水性漆桶; HW49; 900-041-49; 0.041; 喷漆; 固态; 塑料、水性漆等; 水性漆; 1d; T/In. 5; 废漆渣; HW12; 264-012-12; 8.33; 喷漆; 半固态; 树脂、水等; 水性漆; 25d; T. 6; 水帘废液; HW12; 264-012-12; 9; 废气处理; 液态; 水性漆、水; 水性漆; 150d; T. 7; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.234; 废气处理; 固态; 合成纤维等; 水性漆; 1d; T/In. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.403; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 75d; T. 9; 碱喷淋废液; HW49; 900-041-49; 0.6; 废气处理; 液态; 氢氧化钠; 氢氧化钠; 3个月; T/In. 10; 油泥、沉渣; HW08; 900-210-08; 1.27; 废水处理; 半固态; 石油类、铝等; 石油类; 7d; T,I. 11; 蒸发残液; HW08; 900-210-08; 13.387; 废水处理; 半固态; 石油类、盐分等; 石油类; 7d; T,I. 12; 熔化、压铸工序布袋收集的粉尘; HW48; 321-034-48; 5.96; 废气处理; 固态; 铝; 铝; 1d; T,R. 13; 熔化、压铸工序布袋除尘废布袋; HW49; 900-041-49; 0.04; 废气处理; 固态; 合成纤维、铝; 铝; 30天; T/In. 14; 废脱模剂; HW13; 900-016-13; 0.1; 铝压铸; 液态; 水、硅树脂混合物; 硅树脂混合物; 3个月; T. 4.2.4.2固体废物污染源源强核算简述 本项目固体废物产生环节主要有生产工艺过程、废气废水治理过程及员工生活等，本项目固体废物具体的产生情况说明如下： （1）边角料 本项目挤压成型、锯切及精加工过程中均会产生边角料，根据建设单位设计资料，边角料产生量约为加工物料的3%、9%和10%（包括外购的型材），即挤压成型、锯切及精加工过程边角料产生量约450t/a、1170t/a和3850t/a，合计5470t/a；属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。 （2）模具清洗废液 本项目模具清洗工序产生模具清洗废液，根据水平衡章节可知，模具清洗废液产生量约为9.6t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，模具清洗废液属于危险废物（废物代码：900-352-35），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （3）废切削液 本项目精加工工序产生废切削液，切削液按照1:5比例加水稀释，使用过程中90%的水分挥发损耗，剩余水进入废切削液中，切削液使用量为2.75t/a，因此废切削液产生量约为4.125t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废切削液属于危险废物（废物代码：900-006-09），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （4）废机油 本项目精加工工序产生废机油，机油使用量为0.6t/a，以全部作为危废计，则废机油产生量约为0.6t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于危险废物（废物代码：900-249-08），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （5）废铁砂 本项目喷砂、抛丸工序产生废铁砂，以全部报废计，该工序硬质铁砂使用量2.75t/a，因此废铁砂产生量约2.75t/a；属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。 （6）废水性漆桶 本项目喷漆工序使用水性漆，水性漆用量20.5t/a，包装规格为25kg/桶，因此水性漆桶产生量为820个/a，水性漆桶由厂家定期回收再利用，可不作为固体废物管理，使用过程中水性漆桶因使用不善破损产生废水性漆桶，产生量按5%计，单个废水性漆桶重约1kg，则废水性漆桶产生量约为0.041t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废水性漆桶属于危险废物（废物代码：900-041-49），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （7）废漆渣 本项目定期对水帘中的漆渣进行打捞，由表4-2可知，水帘对漆雾的处理量约为4.17t/a，含水率按50%计，则漆渣的产生量约为8.33t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废漆渣属于危险废物（废物代码：264-012-12），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （8）水帘废液 本项目共设置2栋喷漆房（2*1.5*1.8m），水帘水池设置在喷漆房底部，水深0.5m，水帘废水每四个月更换一次，则水帘废液的产生量为9t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，水帘废液属于危险废物（废物代码：264-012-12），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （9）不合格品 本项目检验工序产生不合格品，根据建设单位设计资料，不合格品率需控制在1%以下，本次评价按最不利1%计，则不合格品产生量约为385t/a；属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。 （10）废包装材料 本项目部分原辅材料及包装工序产生废包装材料（未沾染有毒有害物质），产生量约为25kg/d，因此废包装材料产生量约为7.5t/a；属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。 （12）布袋收集粉尘 ①喷砂、抛丸及喷粉工序布袋收集的粉尘 本项目喷砂、抛丸粉尘及喷粉废气使用布袋除尘器进行收集，由表4-2可知，喷砂、抛丸粉尘收集量约为20.87t/a，喷粉废气粉尘收集量约为2.23t/a，布袋收集粉尘合计产生量约为23.1t/a；属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。 ②熔化、压铸工序布袋收集的粉尘 本项目熔化、压铸废气使用布袋除尘器进行收集，由表4-2可知，熔化、压铸废气粉尘收集量约为5.96t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，熔化、压铸工序布袋收集的粉尘属于危险废物（废物代码：321-034-48），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 - （13）废布袋 - 喷砂、抛丸及喷粉工序布袋除尘废布袋 本项目喷砂、抛丸粉尘及喷粉废气使用布袋除尘器进行收集，布袋需定期更换，会产生废布袋，本项目每月更换一次布袋除尘器中的布袋，每次更换下的废布袋产生量约为10kg，则废布袋产生量约为0.12t/a；属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。 熔化、压铸工序布袋除尘废布袋 本项目熔化、压铸废气使用布袋除尘器进行处理，布袋需定期更换，会产生废布袋，本项目每3月更换一次布袋除尘器中的布袋，每次更换下的废布袋产生量约为10kg，则废布袋产生量约为0.04t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，熔化、压铸工序布袋除尘废布袋属于危险废物（废物代码：900-041-49），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （14）废滤芯 本项目每三个月更换一次滤芯式粉末回收装置中的滤芯，每次更换下的废滤芯产生量约为50kg，则废滤芯产生量约为0.2t/a；属于一般工业固体废物，收集后外售综合利用。 （15）废过滤棉 由表4-2可知，本项目过滤棉收集的粉尘量为0.52t/a，过滤棉每平方米过滤量约为4kg，每平方米重约0.18kg，则废过滤棉产生量约为0.234t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废过滤棉属于危险废物（废物代码：900-041-49），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （16）废活性炭 由表4-2可知，本项目喷漆、烘干工序活性炭吸附有机废气量约为0.156t/a，烘干固化工序活性炭吸附有机废气量约为0.047t/a；根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），活性炭吸附动态吸附以10%计，则喷漆、烘干工序及烘干固化工序年使用活性炭量分别为1.56t/a和0.47t/a。本项目DA003、DA005对应的二级活性炭吸附装置填充量分别为0.4t、0.15t，则喷漆、烘干工序及烘干固化工序活性炭年更换频次均为4次，故本项目废活性炭产生量约2.403t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物（废物代码：900-039-49），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （16）油泥、沉渣 本项目工件清洗废水经气浮装置处理后，产生油泥及沉渣，含水率按80%计，则油泥、沉渣的产生量约为1.27t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，油泥、沉渣属于危险废物（废物代码：900-210-08），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （17）蒸发残液 本项目工件清洗废水经低温蒸发装置处理后，产生蒸发残液，产生量约为13.387t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，蒸发残液属于危险废物（废物代码：900-210-08），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （18）废脱模剂 本项目铝压铸过程中使用脱模剂进行脱模，随着脱模剂循环使用的次数增多，杂质增加，脱模效果变差，需定期更换，《江苏昭华精密铸造科技有限公司铝压铸汽车零部件生产项目》主要从事铝压铸汽车零部件生产，生产过程中会产生废脱模剂，具有可类比性。类比《江苏昭华精密铸造科技有限公司铝压铸汽车零部件生产项目环保竣工验收监测报告》，该项目年用脱模剂20t，废脱模剂产生量为0.2t/a，本项目脱模剂用量为10t/a，则废脱模剂产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废脱模剂属于危险废物（废物代码：900-016-13），由建设单位收集后暂存危险废物暂存间内，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （19）生活垃圾 本项目新增员工150人，工作时间300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，故本项目生活垃圾产生量为22.5t/a；由环卫部门定期清运处理。 （20）化粪池污泥 由表4-15可知，化粪池中沉降的悬浮性有机物约0.416t/a，污泥含水率按95%计，故本项目化粪池污泥产生量约为8.32t/a；委托环卫部门定期清掏处理。 4.2.4.3固体废物环境影响分析 本项目涉及的固体废物在如下过程中可能会对外环境造成影响： ①固体废物的分类收集、贮存过程：如管理不善造成的危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放； ②固体废物包装、运输过程中造成散落、泄漏； ③固体废物堆放、贮存场所对环境造成影响； ④固体废物综合利用、处理、处置对环境造成影响。 鉴于以上过程对环境可能造成的影响如下，本项目采取相应的防治措施后，其影响分析如下： （1）分类收集、贮存过程对环境的影响分析 本项目拟对各类固体废物按相关要求进行分类收集，如根据各类固体废物的相容性、反应性等进行分类收集；采取分类收集后，可避免危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾等混合，从而避免收集过程的二次污染。 （2）包装、运输过程环境影响分析 本项目拟根据危险废物和一般工业固体废物相应的理化性质和毒理性质，采用合适的包装材料进行包装，可避免相应固体废物尤其是危险废物与容器发生反应而产生环境事故，进而控制固体废物包装过程对环境的影响。 危险废物拟厂内收集后委托有资质单位进行安全处置，其转移运输过程需做好密闭措施，并按照指定路线运输，同时按照相关规范和要求做好运输过程的管理。因此，其对环境的影响在可控制范围内。 （3）堆放、贮存场所的环境影响 各类固体废物收集后在厂区内进行分类贮存，危险废物暂存在危险废物暂存间内，一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存堆场，生活垃圾暂存于垃圾桶内，危险废物暂存间及一般工业固体废物暂存堆场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行规范化设置和管理。 本项目各类固体废物在厂区暂存于本次配套建设的固体废物暂存场所内。各固体废物暂存场所按要求进行了防渗、防漏、防腐等处理。因此，各类固体废物暂存场所经采取拟定防治措施后，对环境的影响在可接受范围内。 （4）综合利用、处理、处置的环境影响 本项目一般工业固体废物主要为边角料、废铁砂、不合格品等，拟收集后外售综合利用或回用于生产；危险废物主要为模具清洗废液、废切削液、废机油等，拟收集后委托有资质单位进行处理处置（或回收或焚烧或填埋），各类危险废物的处理处置方式均属于常见方式，其对环境的影响在可接受范围内。 本项目生活垃圾由环卫部门处理处置，该处理处置方式为常见方式，其对环境的影响在可接受范围内。 本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最低程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。 另外要求建设单位在厂内暂时存放固体废物期间应加强管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，暂存场所应设有防渗、防流失等措施；在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固体废物散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，对运输过程沿途环境造成一定的环境影响。 4.2.4.4危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）选址可行性分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物贮存设施选址要求如下： ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 本项目拟建的危险废物暂存间位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园2#厂房内并依法进行环境影响评价，用地属于大东镇工业集中区南部工业区工业用地；涟水县区域内无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。 综上所述，本项目危险废物暂存间选址是可行的。 （2）危险废物暂存场所暂存能力分析 本项目厂内拟建设30m2的危险废物暂存间，最大暂存量约为30t。根据危险废物产生情况一般3个月清运一次，一年可暂存约120t危险废物，本项目危险废物产生量为55.01t/a。因此，拟建危险废物暂存间可以满足本项目的需要。 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-29。 表4-29 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 模具清洗废液; HW35; 900-352-35; 表面处理车间东北侧; 30m3; 密封桶装; 30t; 3个月. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 密封桶装. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 密封桶装. 4; 废水性漆桶; HW49; 900-041-49; 无包装、密封. 5; 废漆渣; HW12; 264-012-12; 密封桶装. 6; 水帘废液; HW12; 264-012-12; 密封桶装. 7; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 9; 油泥、沉渣; HW08; 900-210-08; 密封桶装. 10; 蒸发残液; HW08; 900-210-08; 密封桶装. 11; 熔化、压铸工序布袋收集的粉尘; HW48; 321-034-48; 袋装. 12; 熔化、压铸工序布袋除尘废布袋; HW49; 900-041-49; 袋装. 13; 废脱模剂; HW13; 900-016-13; 密封桶装. 4.2.4.5危险废物运输过程环境影响分析 危险废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前应充分认识危险废物的类别、主要成分，根据危险废物的性质选用合适的容器进行包装，所有的包装容器应当经过周密检查，对危险废物进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合危险废物运输单位专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，协助危险废物运输单位工作人员做好应急工作。 危险废物运输中做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物运输的单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的危险废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤本项目危险废物采用密闭容器封装后装车运输，正常情况下不会产生新的次生污染，运输至固危废处置中心过程中，主要为运输车辆尾气及扬尘、噪声对周围环境的影响。 4.2.4.6危险废物利用或者处置环境影响分析 本项目对各类固体废物经采取拟定防治措施后，各类固体废物对环境的影响在可接受范围内。本项目产生的危险废物委托有资质单位安全处置，产生的危险废物类别有HW35（900-352-35）、HW09（900-006-09）、HW08（900-249-08）、HW49（900-041-49）、HW12（264-012-12）、HW48（321-034-48）、HW49（900-041-49）及HW49（900-039-49），根据《江苏省危险废物经营许可证颁发情况表》，周边有资质单位地址、处置能力及资质类别见表4-30。 表4-30 周边有资质单位一览表 企业名称; 地址; 联系方式; 经营范围. 淮安华昌固废处置有限公司; 淮安（薛航）循环经济产业园; 0517-82695606; HW08、HW09、HW12、HW49等33000t/a处置能力. 淮安华科环保科技有限公司; 淮安市淮阴区淮河东路699号; 0517-84810066; HW08、HW12、HW49等21000t/a处置能力；HW35等20000t/a处置能力. 注：本项目危废产生量不大，周边有足够容量消纳，建议项目危废委托本市内危废处置单位处置。 4.2.4.7危险废物环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节环境管理要求如下： （1）危险废物贮存总体要求 ①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 ⑤危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。 ⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑦HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 ⑧贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 ⑨在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 ⑩危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （4）贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑦危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑨作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑩贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑪贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑫贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑬贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （5）转移、处置过程污染控制要求 ①根据《关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知（苏环办〔2020〕401号）》，企业要将其贮存设施出入口、设施内部、装卸区域、危险废物运输车辆通道等关键位置视频监控信息接入系统，做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作。 ②建设单位应及时准确进行危险废物网上动态申报，建立危险废物产生、贮存、利用、处置与转移台账，如实记录危险废物产生、贮存、利用、处置与转移情况，并依据《工业危险废物产生单位规范化管理指标》和《危险废物经营单位规范化管理指标》中相关要求进行危险废物环境管理。 ③建设单位危险废物的转移应根据《关于规范固体废物转移管理工作的通知》（苏环控〔2008〕72号）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）及《关于开展危险废物转移网上报告制试点工作的通知》（苏环办〔2013〕284号）中的规定执行，禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。 综上所述，本项目危险废物主要包括模具清洗废液、废切削液、废机油等，密封包装后置于危险废物暂存间内分区贮存，定期交由有资质单位安全处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求设置，具有防渗、裙脚及废气收集处置等措施，在严格执行相关环境管理要求的前提下，危险废物收集、贮存、运输、利用、处置过程对周围环境影响较小。 4.2.4.8一般工业固体废物贮存场所环境影响分析 本项目拟建设270m2的一般工业固体废物暂存堆场，最大存储量约为270t。根据一般工业固体废物产生情况，按每半个月清运一次计，一年可暂存约6480t一般工业固体废物，本项目一般工业固体废物产生量为5888.67t/a。因此，本项目一般工业固体废物暂存堆场可以满足本项目的需要。 本项目一般工业固体废物主要为边角料、废铁砂、不合格品等，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行贮存，对外环境的影响较小。 4.2.5地下水、土壤环境影响及防治措施分析 本项目位于工业园区内，排放的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx及NMHC，不涉及重金属以及持久性挥发性有机物，无生产废水排放，本项目生产车间、危险废物暂存间等均采取防渗措施，周边不存在土壤环境敏感目标，不会对土壤及地下水环境产生影响。 本项目根据生产装置、公辅工程及环保工程所处位置不同，将防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区及非防渗区。本项目防渗分区划分及防渗等级见表4-31。 表4-31 污染区划分一览表 序号; 分区; 防渗区域; 防渗等级. 1; 重点防渗区; 危险废物暂存间、精加工车间、表面处理车间、原料仓库、事故应急池; 参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）进行防渗设计. 2; 一般防渗区; 挤压车间、半成品仓库、成品仓库、一般工业固废暂存堆场、污水收集及输送线、污水排水管线、化粪池等; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场进行防渗设计. 3; 非防渗区; 办公区; 不需设置防渗等级。. 4.2.6生态环境影响分析 本项目厂区周边无生态敏感目标，区域生态敏感程度较低，运营期废水、废气、固废、噪声均能得到合理处置，对周边环境影响较小；另外本项目所在区域无珍稀物种存在。因此，本项目的建设对区域及周边的生态环境造成不良影响甚微。 4.2.7环境风险分析 4.2.7.1环境风险评价的目的和重点 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 4.2.7.2风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B对建设项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，筛选风险评价因子。本项目主要风险因子为切削液、机油、天然气和危险废物。 4.2.7.3环境风险评价等级 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定进行计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）危险物质数量及分布情况 建设项目危险物质数量及分布情况见表4-32。 表4-32 危险物质数量及分布情况一览表 名称; 主要规格/型号; 最大暂存量t; 分布. 切削液; 矿物油、除锈剂等; 0.32; 原料仓库. 机油; 矿物油等; 0.16; 原料仓库. 天然气; 主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等; 3.59; 10m3撬装储罐. 危险废物; 模具清洗废液、废切削液、废机油等; 13.9; 危险废物暂存间. ③生产工艺特点 拟建项目不涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺。 ④风险潜势初判 根据本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q，判定情况见表4-33。 表4-33 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 风险类别; 最大暂存量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 切削液; /; 381油类物质; 0.32; 50; 0.00640. 2; 机油; /; 381油类物质; 0.16; 2500; 0.00006. 3; 天然气; 74-82-8; 183甲烷; 3.59; 10; 0.35900. 4; 危险废物; /; 健康危险急性毒性物质; 13.9; 50; 0.27795. 合计; 0.643414. 经核算本项目危险物质总量与其临界量比值0.643414（Q＜1），因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，参照附录A，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 4.2.7.4环境敏感目标概况 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园，周边无环境敏感目标。 4.2.7.5环境风险识别 本项目主要环境风险识别见表4-34。 表4-34 涉及的主要危险物质环境风险识别表 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 原料仓库; 切削液、机油、水性漆、塑粉等; 泄漏、火灾、爆炸、粉尘爆炸等. 10m3撬装储罐; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸等. 危险废物暂存间; 模具清洗废液、废切削液、废机油等; 泄漏、火灾、爆炸等. 表面处理车间; 铝粉、塑粉; 粉尘爆炸. 4.2.7.6环境风险分析 - （1）本项目铝棒加热工序天然气燃烧废气经收集，通过密闭管道负压收集由15米高1#排气筒（DA001）高空排放（铝棒加热炉配套低氮燃烧器）；喷砂、抛丸粉尘通过密闭设备负压管道收集，经布袋除尘器处理后，通过15米高2#排气筒（DA002）高空排放；喷漆、烘干废气通过密闭车间负压管道收集，经“水帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后（烘干房配套天然气低氮燃烧器），通过15米高3#排气筒（DA003）高空排放；喷粉废气通过密闭车间负压管道收集，经滤芯式粉末回收装置+布袋除尘器处理后，通过15米高4#排气筒（DA004）高空排放；烘干固化废气通过集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后（烘箱配套天然气低氮燃烧器），通过15米高5#排气筒（DA005）高空排放；铝锭熔化、压铸废气经集气罩收集，经“高温布袋除尘器”处理后，通过15米高6#排气筒（DA006）高空排放（熔化保温炉配套低氮燃烧器）。建设单位在生产过程中，若废气处理装置发生故障，导致废气未经废气处理装置处理后直接排放到大气环境中，将对周边大气环境产生影响，短时间内造成周边环境空气中污染物浓度增大。建设单位应在废气处理装置发生故障后立即停止作业，立即处理故障，避免对周边大气环境造成影响。 （2）本项目原料切削液、机油、天然气及产生的模具清洗废液、废切削液、废机油等危险废物存在一定环境风险。建设单位在生产过程中，若切削液、机油及危险废物等发生泄漏，管理人员未及时发现并进行处理，可能导致危险废物随雨水进入雨水管网，通过雨水管网进入附近地表水体中，将对附近地表水体产生影响；天然气发生泄漏，可能引发火灾、爆炸，并次生CO、颗粒物等污染。建设单位应在发生泄漏时及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内，并移除附近一切火源。泄漏物质遇明火发生火灾时，由于可燃物暂存量小，火灾或爆炸的影响可局限在小面积范围内，通过使用灭火器、消防栓等及时处理，产生的消防废水、洗消废水等利用雨水管网收集进入事故应急池暂存，待事故结束后监测事故废水是否满足接管标准，若满足接管标准直接送至污水处理厂深度处理，若不满足接管标准，应进行处理达标后再送至污水处理厂处理或委托有资质单位安全处置。采取以上措施后，可确保消防废水、洗消废水等不会直接进入建设单位附近地表水环境。 （3）火灾爆炸事故除产生大气污染物，还会伴生化学品泄漏及消防尾水等，根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 08190-2019），公司事故应急池容积计算如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消×t消； V5=10q×f ; q=qa/n; 式中： V总——事故应急池总有效容积，单位为立方米（m3）； V1——收集系统范围内发生事故的物料量，单位为立方米（m3）；单套装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；油罐组按一个最大储罐计； V2——发生事故的储罐、装置的消防水量，单位为立方米（m3）； Q消——发生事故的储罐、装置同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3/h ）； t消——消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h）； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方米（m3）； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）； q——降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）； qa——年平均降雨量，单位为毫米（mm）； n——年平均降雨日数，单位为天（d）； f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）。 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组、装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 ①公司最大的单个物料储存装置为机油，切削液桶，规格为160kg/桶，机油的相对密度（水=1）取0.91，因此V1=0.18m3； ②根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2014，2018修订），公司同一时间，厂区内只按一处发生事故计。单个水枪给水流量15L/s，需要2支水枪，火灾延续1小时，因此消防水量V2=15×2×1800×10-3=108m3； ③事故时本项目无其他储存或处理设施可转移泄漏物料，因此V3=0m3； ④公司发生事故时，生产废水无需进入事故废水收集系统中，因此V4=0m3； ⑤公司所在地年平均降雨量为966.1mm，年平均降雨日数为101天，则q=966.1÷101=9.57mm； ⑥公司必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积主要为厂区硬化地面可收集到雨水的汇水面积，厂区硬化面积约20000m2，可收集到雨水的汇水面积按地面硬化面积的50%计，因此f=10000/10000=1.0ha； ⑦公司发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=10×9.57×1.0=95.7m3； ⑧综上，事故应急池总有效容积V总=（0.18+108-0）+0+95.7=203.88m3。 公司拟建设1个240m3的事故应急池（有效容积取90%，为216m3），位于厂区东南角，能够满足1h火灾事故的需求。 （4）本项目机加工、喷砂、抛丸工序会产生一定的铝粉，在空气中达到一定浓度时，遇明火会发生爆炸。建设单位应在机加工过程中尽量使用切削液湿法加工，喷砂、抛丸设备严格密闭，并加强车间内部通风，避免该类事故的发生。 （5）本项目喷粉工序使用塑粉，在空气中达到一定浓度时，遇明火会发生爆炸。建设单位应在喷粉过程中采用负压收集的方式，及时对空气中的粉尘进行收集，及时清理喷粉室内散落的塑粉，严格管理及禁止烟火等方式，避免该类事故的发生。 4.2.7.7风险防范措施 （1）废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生事故排放后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，建设单位必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 （2）危险废物泄漏事故防范措施 危险废物发生泄漏后可利用洁净的铲子或无火花收集泵等收集于干燥、洁净、有盖的容器中或更换包装桶（袋）等，危险废物泄漏事故范围主要集中在危险废物暂存间内，对外界影响不大，待事故结束后，委托有资质单位处理。本项目危险废物暂存间地面硬化，危险废物暂存间四周设置围堰或者地沟，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 （3）天然气泄漏、火灾、爆炸事故防范措施 ①建筑防范措施 撬装天然气储罐布局严格按照现行规范的有关规定布置，工程总平面布置严格遵循防火、防爆、安全、卫生等现行规范、规定，与周围建（构）筑物的防火间距满足《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求。本项目储罐区、储罐附件、防火堤、消防等装置平面布置严格按照《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）和《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009），各污染防治区的防渗设计按相关规定要求采取防渗措施。 ②工艺技术设计防范措施 本项目天然气使用过程中需要密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在使用、贮存场所设置可燃气体检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩戴供气式呼吸器。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ③消防及火灾报警防范措施 本项目生产区设有消防车道，项目各部构件的耐火极限及燃烧性能都能满足二级耐火建筑的要求。消防主要供水水源为辅助区消防水管。消防采用临时高压制，消防灭火时由消防泵和消防车临时加压供水灭火。根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的规定，建筑物外沿路边设室外地上式消火栓，其间距小于60m，距离路边小于2m。 ④事故现场保护措施 根据泄漏介质的特性以及现场监测结果设置隔离区，封闭事故现场，紧急疏散、转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制；在医务人员未到达现场之前，救援人员应佩戴、使用适当的防护器材迅速进入现场危险区，将被困者救出并转移至安全地方，根据人员受伤情况配合医务人员进行现场急救，并送医院抢救；警戒区内严禁使用非防爆通信工具，严禁车辆进入，严禁烟火。 （4）铝粉爆炸事故防范措施 ①在机加工过程中尽量使用切削液湿法加工，喷砂、抛丸设备严格密闭，源头上减少粉尘在空气中的浓度； ②车间内部加强通风以及清扫工作，及时清运落地粉尘； ③有粉尘爆炸危险的场所，都要采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关； ④车间内严格控制火源，加强车间管理； ⑤采取负压密闭收集的方式对铝粉进行收集，及时对除尘器管道及布袋中的铝粉进行清理，定期检查除尘装置运行情况，防止电线裸露等。 （5）塑粉爆炸事故防范措施 ①喷粉室内采取负压收集，及时对空气中的塑粉进行收集，防止塑粉在空气中富集； ②加强喷粉室清扫工作，对散落的塑粉及时收集处理，加强车间内部通风； ③有粉尘爆炸危险的场所，都要采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关； ④车间内严格控制火源，加强车间管理； ⑤及时对除尘器管道及布袋中的塑粉进行清理，定期检查除尘装置运行情况，防止电线裸露等。 4.2.7.8环境风险管理措施 为防止本项目运行时可能出现的环境风险，应采取相应的管理措施：落实安全生产的要求；严格执行营运工作的各级责任制，加强劳动人员的培训；加强施工监督，提高工程质量；加强对废气处理系统、工程设备的检查和维护，保证其正常工作。 4.2.7.9环境风险评价结论 综上所述，本项目运营期间的环境风险主要是废气处理装置污染事故及机油、天然气、危险废物发生泄漏以及发生火灾、爆炸事故等。由于本项目设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，落实安全生产的要求；严格执行营运工作的各级责任制，加强劳动人员的培训；加强施工监督，提高工程质量；加强对废气处理系统、工程设备等的检查和维护，保证其正常工作。只要本项目实施过程中严格遵守国家相关管理规定，认真落实本评价提出的各项风险防范措施，本项目的环境风险都是可以预防和控制的。 表4-35 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新能源汽车精密电机配件加工项目. 建设地点; （江苏）省; （淮安）市; （涟水）县; 大东镇乡村振兴产业园. 地理坐标; 经度; 119度23分7.710秒; 纬度; 33度49分6.691秒. 主要危险物质及分布; 原料仓库：切削液、机油； 10m3撬装储罐：天然气； 危险废物暂存间：模具清洗废液、废切削液、废机油等； 表面处理车间：铝粉、塑粉。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①对环境空气的环境风险分析 发生局部火灾后，会导致事故地点次生的CO，通过大气扩散危害周边人群健康。本项目风险物质暂存量较小，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②对地表水的环境风险分析 本项目发生泄漏及火灾产生的泄漏物质和消防尾水会对地表水产生影响。本项目风险物质暂存量较小，发生火灾的可能性较小。生活污水一旦泄漏会对地表水环境产生影响。 ③对地下水、土壤的环境风险分析。 本项目在原料仓库、危险废物暂存间做好防渗处理，对地下水、土壤影响较小。. 风险防范措施要求; ①泄漏：危险废物发生泄漏后可利用洁净的铲子或无火花收集泵等收集于干燥、洁净、有盖的容器中或更换包装桶（袋）等，危险废物泄漏事故范围主要集中在危险废物暂存间内，对外界影响不大。 ②火灾、爆炸：各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护发生火灾、爆炸事故险情时，第一发现人应立即报告主管，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警 119 告知火灾、爆炸危险严重程度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 江苏乾陆源精工科技有限公司在江苏省淮安市涟水县大东镇乡村振兴产业园内建设新能源汽车精密电机配件加工项目。 本项目不涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺，只涉及危险物质的暂存，Q=0.643414＜1。 本项目采用成熟可靠的工艺和设备，但在运营期间存在一定的环境风险，建设单位在加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施之后，本项目运行期风险是可接受的。. 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，本次不作评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 铝棒加热 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 密闭管道负压收集（铝棒加热炉配套低氮燃烧器） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1 |
|  | DA002 | 喷砂、抛洒 | 颗粒物 | 密闭设备负压管道收集+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | DA003 | 喷漆 | 颗粒物、NMHC、 | 密闭车间负压管道收集+水帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置（烘干房配套天然气低氮燃烧器） | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1 |
|  |  | 喷漆后烘干 | 颗粒物、NMHC |  |  |
|  |  |  | SO2、NOx |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | DA004 | 喷粉 | 颗粒物 | 密闭车间负压管道收集+滤芯式粉末回收装置+布袋除尘器 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32 3966-2021）表1 |
|  | DA005 | 喷塑后烘干固化 | 颗粒物、NMHC | 集气罩收集+二级活性炭吸附装置（烘箱配套天然气低氮燃烧器） |  |
|  |  |  | SO2、NOx |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | DA006 | 铝锭熔化、压铸 | 颗粒物、SO2、NOx | 集气罩收集+布袋除尘器（熔化保温炉配套低氮燃烧器） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1、表3 |
|  | 挤压、压铸车间 |  | 颗粒物 | 机械排风 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1 |
|  | 表面处理车间 |  | NMHC | 机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
|  | 厂界 |  | 颗粒物、SO2、NOx、NMHC | 机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
| 地表水环境 | 厂区总排口（DW001） |  | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池 | 黄营污水处理厂接管标准 |
|  | 工件表面清洗 |  | pH、COD、SS、石油类 | 气浮+低温蒸发装置 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024） |
| 声环境 | 生产设备及环保风机 |  | 等效A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、加强操作管理和维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号、《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《环境保护图形标志固体废 物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求，建设危险废物暂存间、一般工业固体废物暂存堆场；本项目一般工业固体废物收集后外售物资回收单位综合利用或回用于生产，危险废物委托有资质单位进行安全处置，生活垃圾委托环卫部门定期清运处理，固体废物均得到妥善处置，零排放 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区及各装置设施采取严格的分区防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 增强绿化 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置240m3事故应急池；配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备；加强防火安全教育；加强对危险废物的管理；制定相应的安全操作流程；危险废物暂存间必须防风、防雨、防渗，并配备应急物资，发生事故时能及时对事故进行应急处理 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 执行“三同时”制度、执行排污许可申报制度、建立环保设施运行管理制度、依法向社会公开环境信息、运营期环境监测、排污口规范化设置 |  |  |  |  |

- 六、结论

6结论 综上所述：本项目符合国家和地方产业政策，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废气、废水、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响较小。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，江苏乾陆源精工科技有限公司新能源汽车精密电机配件加工项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0.9322 | +0.9322 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.1470 | 0 | 0.1470 | +0.1470 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 1.3745 | 0 | 1.3745 | +1.3745 |
|  | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.0226 | +0.0226 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | 1.7691 | +1.7691 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.0080 | +0.0080 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.0748 | 0 | 0.0748 | +0.0748 |
|  | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.0150 | 0 | 0.0150 | +0.0150 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0.428 | +0.428 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.324 | +0.324 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | +0.052 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | +0.071 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | +0.007 |
| 危险废物 | 模具清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | +9.6 |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 4.125 | +4.125 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | 废水性漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | +0.041 |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | +8.33 |
|  | 水帘废液 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | +9 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.234 | +0.234 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 2.403 | +2.403 |
|  | 油泥、沉渣 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | +1.27 |
|  | 蒸发残液 | 0 | 0 | 0 | 13.387 | 0 | 13.387 | +13.387 |
|  | 铝锭熔化、压铸布袋收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 5.96 | +5.96 |
|  | 熔化、压铸工序布袋除尘废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 废脱模剂 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 5470 | 0 | 5470 | +5470 |
|  | 废铁砂 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | +2.75 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | +385 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  | 喷砂、抛丸及喷粉工序布袋收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1 | +23.1 |
|  | 喷砂、抛丸及喷粉工序布袋除尘废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①