- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：秸秆综合利用年产2万吨双孢菇及5.5万吨堆

肥基料项目

建设单位（盖章）：江苏众兴菌业科技有限公司

编制日期：                2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江苏众兴菌业科技有限公司秸秆综合利用年产2万吨双孢菇及5.5万吨堆肥基料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-320826-04-01-389892 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王有珍 | 联系方式 | 13993891788 |
| 建设地点 | 涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，大东镇工业园区零碳工厂北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 大东厂区：（ 119 度 24 分 11.117 秒， 33度 53 分 12.834 秒） 高沟厂区：（ 119 度 14 分 44.699 秒， 34度 0 分 17.580 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0142食用菌种植、A0519其他农业专业及辅助性活动、C4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | “四十一、电力、热力生产和供应业”中的“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮安涟水县发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 涟水发改备〔2025〕23号 |
| 总投资 （万元） | 55000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.36 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 高沟96812.94 大东122185.06 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 1、规划文件名称：《涟水县经开区食品产业园控制性详细规划》； 审查机关：涟水县人民政府； 审查文件名称及文号：《县政府关于“涟水县经济开发区食品产业园控制性详细规划”的批复》，涟政复〔2021〕20号。 2、规划文件名称：《涟水县再生资源利用产业园（大东）开发建设规划》（2013-2030）； 审查文件名称及文号： |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《涟水县经开区食品产业园开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》； 审批机关：淮安市涟水生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于转送〈涟水县经开区食品产业园开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书〉的审查意见的函》（涟环函〔2023〕3号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 本项目高沟厂区位于涟水县经济开发区食品产业园内，园区建设规划项目高沟用地为一类物流仓储用地，涟水县经开区食品产业园国土空间规划未明确具体用地性质，根据涟水县自然资源和规划局出具的建设用地规划条件（涟自然资规〔2024〕102号），本项目高沟厂区用地性质为工业用地，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制或禁止用地项目，符合土地利用总体规划要求，详见附图6。根据规划，涟水县经济开发区食品产业园的业态策划为构建“3+4”业态体系，即3大主导业态：酒及饮料制造、肉制品加工、包装印刷，4大培育业态：绿色有机食品加工、婚庆休闲食品、营养及保健食品制造、食品装备制造。本项目为食用菌种植项目，属于4大培育业态中的绿色有机食品加工，因此符合工业园区规划。 根据《县政府关于同意“涟水县经济开发区食品产业园控制性详细规划” 的批复》（涟政复〔2021〕20号），要求园区依规依法依程序认真组织实施，并将规划成果纳入高沟镇国土空间规划。本项目为食用菌种植企业，符合规划批复意见要求。 2、与规划环境影响评价相符性分析 根据《涟水县经开区食品产业园开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》，涟水县经开区食品产业园的功能定位：规划将涟水县经开区食品产业园建设成为国内一流、国际标准围绕原料集散、食品制造、商贸流通、销售博览、创新研发、检测认证、文化中心全产业链的特色产业集群。 产业定位：涟水县经开区食品产业园重点发展酒及饮料制造、食品制造、农副食品加工（不含化工工艺）及食品包装产业，配套必要的公共服务、商业商务、物流仓储等服务业。 发展目标：将涟水县经开区食品产业园建设成“省内领先、全国一流” 的现代化特色食品产业园、涟水国家级经开区“一区三园”的重要组成和江苏省首屈一指的食品博览与工业文化目的地。 根据《关于转送〈涟水县经开区食品产业园开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书〉的审查意见的函》（涟环函〔2023〕3号）对拟入区建设项目环评的指导意见：区内近期符合规划及《报告书》要求的建设项目在开展环境影响评价时，应重点关注污染源强核算、废气治理措施和环境风险，对项目选址合理性、产业政策相符性、环境质量现状调查、生态环境影响、废水及固废治理措施等方面可适当简化。 本项目高沟厂区为双孢菇培育项目，为A0142食用菌种植，为涟水县经济开发区食品产业园4大培育业态中的绿色有机食品加工，符合工业园区产业定位；本厂区废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后接管至涟水县食品产业园污水处理厂处理；生产废水通过厂内自建污水处理设施处理后接管至涟水县食品产业园污水处理厂处理。在落实本报告提出的风险防范措施、环境污染治理措施和环境管理措施的情况下，污染物均能实现达标排放且对环境影响可接受。 项目与涟水县经开区食品产业园发展规划环评生态环境准入清单相符性分析具体见下表。 表1-1 涟水县经开区食品产业园优先、禁止入区项目一览表 序号; 优先条件; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《产业发展与转移指导目录（2018年本）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》鼓励类或优先承接的产业类项目，且符合工业园区产业定位的项目。; 本项目不属于目录中限制、淘汰类项目。本项目为双孢菇培育项目，属于A0142食用菌种植，为涟水县经济开发区食品产业园4大培育业态中的绿色有机食品加工，符合工业园区产业定位。. 序号; 禁止引入; 相符性分析. 1; 不符合《淮河流域水污染防治暂行条例》的企业或项目；属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；; 本项目符合《淮河流域水污染防治暂行条例》；不属于“高污染、高环境风险”产品名录的项目；不属于其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。. 2; 禁止引进采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产达不到国内先进水平的项目；; 本项目不涉及落后的生产工艺或生产设备。. 3; 禁止引进法律法规、规章明令禁止的以及国家和地方产业政策中禁止的项目和存在严重污染且不能达标排放的项目；; 本项目不属于法律法规、规章明令禁止的以及国家和地方产业政策中禁止的项目和存在严重污染且不能达标排放的项目。. 4; 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C1495（单纯复配的除外）；; 本项目为A0142食用菌种植。. 5; 玻璃容器制造禁止玻璃原片制造（熔炼）；; 本项目不涉及玻璃容器制造。. 6; 金属包装容器制造禁止电镀、阳极氧化、热镀锌工艺；; 本项目不涉及金属包装容器制造。. 7; 纸质包装材料禁止使用造纸、化学制浆工艺；; 本项目不涉及造纸、化学制浆工艺。. 8; 禁止引进废水排放量大、重污染或三废难处理的项目，主要包括： ①熏制食品制造项目； ②制糖生产线； ③味精生产线； ④卷烟和其他烟草制品生产项目； ⑤小型酿造企业，禁止发展作坊式酿造项目，禁止发展年产2000吨（折干）及以下酵母制品； ⑥废水含有大量茶多酚等抑制细菌（包括厌氧、好氧及兼性细菌）生长成分的精制茶生产线； ⑦废水产生量大（万元工业增加值用水量大于8m3）且含难降解有机污染物的食品加工、农副产品加工、水产品加工制造、食品添加剂等生产项目； ⑧工艺废气含有难处理的、有毒有害物质，或生产废水含难降解有机污染物、“三致”污染物的项目； ⑨含大型牲畜如牛羊猪屠宰项目及单纯牲畜屠宰工艺。; 本项目不属于熏制食品制造、制糖、味精生产、卷烟和其他烟草制品生产、小型酿造、精制茶、食品加工、农副产品加工、水产品加工制造、食品添加剂等生产项目，本厂区不产生废气，不含有难处理的、有毒有害物质污染物，本项目不属于含大型牲畜如牛羊猪屠宰工艺及单纯牲畜屠宰项目。. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）的相符性分析。 本项目高沟厂区选址位于淮安市涟水县经济开发区食品产业园。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74 号)、江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果，距离本项目最近的生态保护红线区域为公兴河（灌南县）洪水调蓄区，位于本项目东北侧，直线距离约 4.45km，位置关系详见附图3。 本项目大东厂区选址位于大东镇工业园区零碳工厂北侧，距离本项目最近的国家级生态保护红线区域为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，位于本项目西南侧约17.8km左右。 本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的生态空间管控区域范围内。 表1-2 高沟育菇项目地附近红线生态区域情况表 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 距本项目距离 （km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 公兴河（灌南县）洪水调蓄区; 灌南县; 洪水调蓄; /; 南北长 5.8 公里，南至淮安市界，北至南六塘河的河道及两侧外堤脚内 5米范围; /; 0.97; 0.97; 4.45. 南六塘河清水通道维护区; 灌南县; 水源水质保护; /; 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河的水域及河道东岸背水坡堤脚外 110 米、西岸背水坡堤脚外 100米之间的范围; /; 4.3; 4.3; 5.25. 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 涟水县; 自然保护区; /; 括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。; /; 34.33; 34.33; 17.8km. 本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》（2024年6月13日发布）相符性分析，相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 大东厂区建设情况; 高沟厂区建设情况; 相符性. 省域生态环境管控要求; 空间布局约束; 1．按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重要民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1、本项目大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园（大东），不涉及生态保护红线。 2、不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3、不属于化工生产企业。 4、不属于钢铁行业。 5、本项目大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园（大东），不涉及生态保护红线。; 1、本项目高沟厂区位于涟水县经济开发区食品产业园，不涉及生态保护红线。 2、不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3、不属于化工生产企业。 4、不属于钢铁行业。 5、本项目高沟厂区位于涟水县经济开发区食品产业园，不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 大东厂区排放的污染物总量可在涟水县范围内平衡。; 高沟厂区排放的污染物总量可在涟水县范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1、本厂区不在饮用水水源保护区范围内。 2、本厂区项目不属于化工项目。 3、企业配合当地管理部门，强化环境事故应急管理。 4、企业配合当地管理部门，强化环境风险防控能力建设。; 1、本厂区不在饮用水水源保护区范围内。 2、本厂区项目不属于化工项目。 3、企业配合当地管理部门，强化环境事故应急管理。 4、企业配合当地管理部门，强化环境风险防控能力建设。; 符合. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。; 1、本厂区用水量不大，由园区自来水管网供给，不突破资源利用上线。 2、本厂区项目所在地为工业用地，不占用耕地及基本农田。 3、本厂区项目使用电能、天然气，不涉及燃用高污染燃料。; 1、本厂区用水量不大，由园区自来水管网供给，不突破资源利用上线。 2、本厂区项目所在地为工业用地，不占用耕地及基本农田。 3、本厂区项目使用电能、天然气，不涉及燃用高污染燃料。; 符合. 淮河流域生态环境分区管控要求; 空间布局约束; 1. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本厂区项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。项目位于淮安市涟水县，不在通榆河保护区范围。; 本厂区项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。项目位于淮安市涟水县，不在通榆河保护区范围。; 符合. 2. 落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。. 3. 在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 项目排污总量在区域范围内平衡。; 项目排污总量在区域范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本厂区项目不涉及剧毒化学品及禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本厂区项目不涉及剧毒化学品及禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 厂区所在地不属于缺水地区，且项目不属于高耗能、高耗水、重污染项目。; 厂区所在地不属于缺水地区，且项目不属于高耗能、高耗水、重污染项目。; 符合. 根据表1-2，本项目建设符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》（2024年6月13日发布）要求，项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》管控单元图位置关系见附图4。 ②与《江苏省政府关于印发〈江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（苏政发〔2020〕49 号）相符性 对照《江苏省政府关于印发〈江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（苏政发〔2020〕49 号）相符性分析见表1-4。 表1-4 项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 高沟育菇厂区项目相符性分析. 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性判定. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目为双孢菇培育，不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 相符. 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。; 本项目为双孢菇培育，位于涟水县经济开发区食品产业园区内，不在通榆河保护区范围内。; 相符. 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为双孢菇培育，位于涟水县经济开发区食品产业园区内，不在通榆河保护区范围内。; 相符. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目高沟厂区生产废水通过厂内废水处理设施处理达标后接管至涟水县食品产业园污水处理厂集中处置，尾水排放至公兴河涟水农业用水区。; 相符. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目原辅材料均采取汽运的方式，不涉及船运。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 相符. 大东堆肥基料厂区项目相符性分析. 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性判定. 空间布局约束; 1、项目符合淮安市总体准入要求。2、推进工业企业向产业园区和规划工业区块集中。; 本项目符合《涟水县城市总体规划》（2013-2030）的职能定位和产业发展目标; 相符. 污染物排放管控; 1、畜禽养殖污染，强化规模化畜禽养殖粪污综合利用和污染治理。2、种植业面源污染防治，减少化肥、农药使用量。3、地制宜开展农村生活污水治理。加快污水纳管工作或采用合适的分散式污水处理技术，加强对生活污水处理设施的运行和维护，建立长效管理机制。; 本项目不属于畜禽养殖和种植类项目，本项目大东厂区生活污水及生产废水全部回用不外排。; 相符. 环境风险防控; 严格管控类农用地，不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定农艺调控、替代种植、定期开展土壤和农产品协同监测与评价、技术指导和培训等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 本项目用地规划为工业用地; 相符. 资源利用效率要求; /; /; /. 根据上表分析可知，本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。 ③与《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）》相符性分析 本项目高沟厂区位于涟水县经开区食品产业园范围内，大东厂区位于大东镇工业园区零碳工厂北侧。根据淮安市《关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16 号）和《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5 号），根据文件要求，“优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。”建设项目所在区域不属于《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中优先保护单元，属于重点管控单元，并且不属于禁止或限制开发建设活动，因此，与淮安市《关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16 号）和《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5 号）是相符的。其管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-5 建设项目与淮安市生态环境分区管控相符性分析 高沟育菇厂区项目相符性分析. 管控类别; 重点管控要求; 项目建设情况; 是否符合要求. 空间布局约束; 1. 严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》(淮发〔2016〕37号)、《淮安市产业结构调整指导目录(2018—2020年版)》(淮政办发〔2018〕6号)等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。 2.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(淮发〔2018〕33号)，从严控制京杭大运河(南水北调东线)沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 3.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发〔2020〕94号)，淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区(集中区)要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增工地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 1.项目高沟厂区为食用菌种植，不属于产能严重过剩行业，不属于高耗能、高污染、技术落后的产业。 2. 项目属于A0142食用菌种植，不属于化工项目，不属于禁止入园企业。 3.项目不在京杭运河沿线 1 公里范围内。 4.本项目为食用菌种植，不属于化工企业，位于涟水县经开区食品产业园内。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》(淮政发〔2017〕119号)，到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。; 项目高沟厂区为A0142食用菌种植，不属于排放量大、耗能高、产能过剩产业。排放总量不突破涟水县总量控制要求，排放标准执行大气污染物特别排放限值。; 相符. 环境风险防控; 严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急 预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159 号）等文件要求，建立区域监测 预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2. 根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33 号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 符合环境风险防控的相关要求，不涉及饮用水水源，定期组织演练，提高应急处置能力。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格 水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标 的通知》（苏水资联〔2016〕5 号），到2020年，淮安市用水总量不得超过 33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至 79 立方米以下，万元工业增加值用水量降至 10.3 立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到 0.610 以上。 2. 土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006-2020 年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 3.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。; 项目用水来自园区供水管网；项目用电由高沟镇供电管网提供，不属于高耗能企业，不使用高污染燃料。; 符合. 大东堆肥基料厂区项目相符性分析. 管控类别; 重点管控要求; 项目建设情况; 是否符合要求. 1; 1.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。 2.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。 3.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增工地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。 5.优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。; 1.本项目严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件中要求。 2.本项目不属于高耗能、高污染、技术落后的产业。 3.本项目不属于危化品码头和化工企业。 4.本项目不属于化工企业。 5.本项目不在生态空间管控区域。; 相符. 2; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。; 1.本项目污染物在涟水县境内企业削减总量中替代平衡；; 相符. 3; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 1.本项目实施后按要求开展突发环境事件应急预案备案工作，定期进行预案演练，与上级预案实行联防联控。 2.本项目大东厂区为A0519其他农业专业及辅助性活动、C4430热力生产和供应，不属于石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业。; 相符. 4; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 3.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。; 1.本次项目新增用水不突破区域水资源要求。 2.本项目不涉及地下水开采。 3.本项目选址位于涟水县再生资源利用产业园（大东），不涉及耕地使用。 4.本项目锅炉使用天然气，不使用煤炭。; 相符. 根据上表分析可知，项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。 |

| 其他符合性分析 | （2）与环境质量底线相符性 ①地表水环境质量现状情况 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；入海水道南偏泓浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河草泽河、唐响河、头溪河、运西河－新河、周桥灌区总干渠一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 ②大气环境质量现状情况 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，公报中未体现淮安市范围内各区县的数据，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0微克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。因此，本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2023〕50号）提出的对策及建议的落实，环境空气质量将会逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ③声环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》显示，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用天然气由市区燃气管网供气，不会达到资源利用上线；高沟厂区用热以光大生物能源（涟水）有限公司为热源、大东厂区用热以淮安零碳能源环保科技有限公司为热源，不会达到资源利用上线；项目用地为规划的工业用地，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 #### 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性对照分析见表1-6。 #### 表1-6 国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析 文件; 相符性分析; 相符性. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目; 相符. 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 相符. 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 相符. 市场准入负面清单（2025年版）; 不属于禁止准入类项目; 相符. 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 不属于《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55 号）中禁止项目; 相符. #### （5）与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 对照《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版），拟建项目高沟厂区位于涟水县经济开发区食品产业园、大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园（大东），位于重点管控单元，重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物协同控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。项目不涉及优先保护单元，距离最近的优先保护单元为公兴河（灌南县）洪水调蓄区，位于本项目东北侧，直线距离约 4.45km，项目不在生态保护红线区域范围之内。 与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析见表1-7。 表1-7 本项目《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 大东厂区项目建设情况; 高沟厂区项目建设情况; 相符性. 空间布局约束性; 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。 2.严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 本厂区为堆肥基料生产，位于涟水县再生资源利用产业园（大东），所在地不属于生态空间管控区、生态功能保护区。不属于高耗能、高污染、技术落后的产业，不属于新建、扩建化工项目。不属于限制类和禁止类行业，属于允许入园项目，满足空间布局管控要求。项目不位于大运河淮安段核心监控区内、滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域内。; 本厂区为双孢菇培育，位于涟水县经济开发区食品产业园，所在地不属于生态空间管控区、生态功能保护区。不属于高耗能、高污染、技术落后的产业，不属于新建、扩建化工项目。不属于限制类和禁止类行业，属于允许入园项目，满足空间布局管控要求。项目不位于大运河淮安段核心监控区内、滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域内。; 符合. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》，到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 大东厂区排放的污染物总量可在涟水县范围内平衡。; 高沟厂区排放的污染物总量可在涟水县范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 本厂区建成后将积极主动加入区域联动系统，响应联防联控，减小环境事件的影响。本项目将建立完善的环境应急措施，并将应急装备和储备物资纳入储备体系，积极响应园区突发环境事件应急响应体系，并积极参加定期组织的演练，从而提高应急处置能力。; 本厂区建成后将积极主动加入区域联动系统，响应联防联控，减小环境事件的影响。本项目将建立完善的环境应急措施，并将应急装备和储备物资纳入储备体系，积极响应园区突发环境事件应急响应体系，并积极参加定期组织的演练，从而提高应急处置能力。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅 江苏省发改委关于印发十四五用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕 4 号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。; 1、本厂区项目不属于高耗水行业；2、用地性质为工业用地，不占用基本农田；3、不属于高耗能项目；4、不使用高污染燃料。; 1、本厂区项目不属于高耗水行业；2、用地性质为工业用地，不占用基本农田；3、不属于高耗能项目；4、不使用高污染燃料。; 符合. 根据表1-8，本项目建设符合《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）要求，项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》管控单元图位置关系见附图5。 2、产业政策相符性分析 本项目为堆肥基料生产及双孢菇培育项目，经查，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）及其修改单中限制、淘汰、能耗限额项目。本项目于2025年1月取得淮安涟水县发展改革委备案，项目代码2501-320826-04-01-389892。 3、项目与流域政策相符性分析 表1-8 项目与流域政策相符性分析 文件名称; 文件要求; 大东厂区符合性分析; 高沟厂区符合性分析; 符合情况. 推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 大东厂区为堆肥基料生产，不涉及码头建设。; 高沟厂区为双孢菇培育，不涉及码头建设。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园（大东），用地性质规划为工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区内。; 高沟厂区位于涟水县经济开发区食品产业园，用地性质规划为工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区内。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园（大东），不在长江流域河湖岸线范围内。; 高沟厂区涟水县经济开发区食品产业园，不在长江流域河湖岸线范围内。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 大东厂区不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不涉及化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 高沟厂区不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不涉及化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园（大东），且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目高沟厂区位于涟水县经济开发区食品产业园，且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 大东厂区为堆肥基料生产，不属于国家石化、现代煤化工等产业。; 高沟厂区为双孢菇生产，不属于国家石化、现代煤化工等产业。. I1.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目，不涉及产能置换行业，不属于高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目，不涉及产能置换行业，不属于高耗能高排放项目。. 12法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目严格执行各类法律法规及相关政策文件。; 本项目严格执行各类法律法规及相关政策文件。. 《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划 （2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目不属于码头或过长江通道项目。; 本项目不属于码头或过长江通道项目。; 符合. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目大东厂区不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 本项目高沟厂区不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目大东厂区不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 本项目高沟厂区不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目大东厂区不在国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 本项目高沟厂区不在国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目大东厂区不涉及长江流域河湖岸线。; 本项目高沟厂区不涉及长江流域河湖岸线. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目大东厂区不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目高沟厂区不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产型捕捞。; 本项目不涉及生产型捕捞。. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不属于化工项目。; 本项目不属于化工项目。. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目大东厂区不在长江干流岸线三公里范围内。; 本项目高沟厂区不在长江干流岸线三公里范围内。. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目大东厂区不在太湖流域一、二、三级保护区内。; 本项目高沟厂区不在太湖流域一、二、三级保护区内。. 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目大东厂区不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目，不属于焦化项目，不属于限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于过剩产能行业、明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，不属于高能耗、高排放项目。; 项目高沟厂区不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目，不属于焦化项目，不属于限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于过剩产能行业、明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，不属于高能耗、高排放项目。. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发〔2021〕84号）; 大力推进源头替代，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 项目大东厂区不涉及使用涂料、油墨、胶黏剂等。; 项目高沟厂区不涉及使用涂料、油墨、胶黏剂等。; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。建立危险废物跨省转移“白名单”制度。; 建设单位应在“江苏省污染源“一企一档”管理系统”（环保脸谱系统）完善危险废物全生命周期监控系统并加强危险废物流向监控，项目建成后按规范完善相关系统。. 4、与《淮安市国土空间分区规划（2021—2035年）》相符性分析 对照《淮安市国土空间分区规划（2021—2035年）》，本项目位于涟水县城镇开发边界内，不位于永久基本农田红线、生态保护红线区域内，符合“三区三线”规划要求。本项目与淮安市国土空间控制线规划位置关系详见附图9。 5、与《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY_T 3442-2019）相符性分析 表1-9 大东厂区与畜禽粪便堆肥技术规范相符性分析 文件名称; 文件要求; 大东厂区符合性分析; 符合情况. 《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY_T 3442-2019）; 场地要求： 1、畜禽粪便堆肥场选址及布局应符合GB/T36195的规定。 2、原料存放区应防雨防水防火。畜禽粪便等主要原料应尽快预处理并输送至发酵区,存放时间不宜超过 1d。 3、发酵场地应配备防雨和排水设施。堆肥过程中产生的渗滤液应收集储存,防止渗滤液渗漏。 4、堆肥成品存储区应干燥、通风、防晒、防破裂、防雨淋。; 1、畜禽粪便堆肥场选址及布局符合GB/T36195的规定。大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园，不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不属于城市和城镇居民区,包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区；不属于县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；不属于国家或地方法律法规规定需特殊保护的其他区域。大东厂区不在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场,在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处,场界与禁建区域边界的最小距离大于3km。大东厂区与畜禽养殖区域的最小距离大于2km。经查，大东厂区外胡集大沟与三斗均不属于江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）中的功能地表水体；畜禽粪便处理场区采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。 2、鸡粪车间已进行防雨防水防火，生产过程中尽快进行堆肥处理，存放时间不超过1d。 3、发酵场地已配备防雨和排水设施。堆肥过程中产生的渗滤液收集储存,防止渗滤液渗漏。 4、堆肥成品存储区干燥、通风、防晒、防破裂、防雨淋。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏众兴菌业科技有限公司成立于2024年12月2日，建设地点位于淮安市涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，大东镇工业园区零碳工厂北侧，建设秸秆综合利用年产2万吨双孢菇及5.5万吨堆肥基料项目。该项目用地面积218998平方米，总建筑面积104500平方米，拟新建生产及辅助用房，利用秸秆做堆肥基料，购置进料搅拌机、菇房加湿机、进料机、出料播种机等生产及辅助设备，采用预湿、填料、转堆、自然冷却、消毒、播种、上料、发酵、采摘、包装、入库等生产工艺。项目于2025年1月20日取得淮安涟水县发展改革委备案，备案证号：涟水发改备〔2025〕23号，项目代码： 2501-320826-04-01-389892。项目建成后，形成年产双孢菇2万吨和基料5.5万吨生产规模。 其中，大东厂区位于涟水县大东镇工业园区零碳工厂北侧，占地面积122185.06平方米，拟新建生产及辅助用房，利用秸秆、鸡粪等原辅材料经预湿、发酵、自然冷却、消毒等生产工艺，形成年产5.5万吨堆肥基料规模；高沟厂区位于涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，占地面积96812.94平方米，拟新建生产及辅助用房，利用基料生产双孢菇，经种植、采摘、包装等工艺，形成年产2万吨双孢菇规模。大东厂区生产的基料用作高沟厂区的原料，两个厂区直线距离约19.6km。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。原料中秸秆和鸡粪属于农业固体废物，属于农业废弃物综合利用，行业类别选择其他农业专业及辅助性活动。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）， A0142食用菌种植、A0519其他农业专业及辅助性活动不在名录中，不需要做环评。因项目建设2t/h天然气备用锅炉，属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的”，应该编制环境影响报告表。故江苏众兴菌业科技有限公司委托南京国环科技股份有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：江苏众兴菌业科技有限公司秸秆综合利用年产2万吨双孢菇及5.5万吨堆肥基料项目 建设单位：江苏众兴菌业科技有限公司 建设地点：淮安市涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，大东镇工业园区零碳工厂北侧 建设性质：新建 劳动定员及生产制度：本项目高沟厂区劳动定员420人、大东厂区劳动定员100人，采用单班制，每班8小时，全年生产300天，年工作时数2400小时。 建设规模及内容：项目用地面积218998平方米，总建筑面积104500平方米，拟新建生产及辅助用房，利用秸秆做堆肥基料，购置进料搅拌机、菇房加湿机、进料机、出料播种机等生产及辅助设备，采用预湿、填料、转堆、自然冷却、消毒、播种、上料、发酵、采摘、包装、入库等生产工艺，项目建成后，形成年产双孢菇2万吨和基料5.5万吨生产规模。其中，大东厂区位于涟水县大东镇工业园区零碳工厂北侧，占地面积122185.06平方米，拟新建生产及辅助用房，利用秸秆、鸡粪等原辅材料经预湿、发酵、自然冷却、消毒等生产工艺，形成年产5.5万吨堆肥基料规模；高沟厂区位于涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，占地面积96812.94平方米，拟新建生产及辅助用房，利用基料生产双孢菇，经种植、采摘、包装等工艺，形成年产2万吨双孢菇规模。 本项目产品方案见表2-1，本项目工程组成及建设情况见表2-2、表2-3。 表2-1 本项目产品方案表 大东厂区. 序号; 工程名称（车间或生产线）; 产品名称; 设计产能; 备注; 年运行时数h. 1; 堆肥基料生产线; 基料; 5.5万吨/a; 全部自用，用于双孢菇生产线; 7200. 高沟厂区. 序号; 工程名称（车间或生产线）; 产品名称; 设计产能; 备注; 年运行时数h. 1; 双孢菇生产线; 双孢菇; 2万吨/a; 外售; 7200. 表2-2 大东堆肥厂区工程组成及建设情况一览表 类别; 建设名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 1#一次发酵车间; 预湿拌合后的原料发酵; 建筑面积10530.46 m2; 1层. 2#一次发酵车间; 预湿拌合后的原料发酵; 建筑面积10530.46 m2; 1层. 1#二三次发酵车间; 一次发酵后的堆料发酵; 建筑面积8601.17 m2; 1层. 2#二三次发酵车间; 一次发酵后的堆料发酵; 建筑面积8601.17 m2; 1层. 辅助工程; 办公楼; 人员办公区域; 位于厂区西侧，建筑面积2432.50 m2; 4层. 公用工程; 供水; 新鲜用水34659.6m³/a; 配套生活、生产、消防给水管网，由市政给水管网供水，本项目全年新鲜水用量为34659.6m³/a; 市政管网. 除盐水; 除盐水制备，用于锅炉; 自建除盐水制备装置1套，设计规模为2m3/h; 企业自建. 锅炉房; 位于厂区北侧，供气出现非正常状况下使用; 建筑面积500 m2，建设1台2t/h天然气备用锅炉; 企业自建. 排水; /; 产生的生活污水与生产废水一同回用于麦草预湿; 回用于麦草预湿，不外排. 供热; 淮安零碳能源环保科技有限公司供给，出现检修等特殊情况下使用厂区备用锅炉进行供热，年使用蒸汽约960t; /. 供气; 年用天然气约1.2万Nm3/a; 园区燃气管网. 供电; 年用电500万千瓦时; 市政电网. 制冷; 1台冷冻机，额定电压/频率：380V,3N~50Hz，使用环保制冷剂R134a，冷媒为乙二醇; /. 储运工程; 贮存; 麦草场; 位于厂区东北侧; 占地面积23900m2; /. 鸡粪车间; 位于厂区东侧; 建筑面积5000m2; /. 库房; 用于储存石灰、石膏等原辅材料; 占地面积100 m2; /. 冷库; 用于存放菌种; 占地面积50 m2，使用环保制冷剂R134a，冷媒为乙二醇; /. 运输; 厂内; 厂内运输主要使用叉车和行车等进行运输; /. 厂外; 汽运，厂外运输由厂区及社会车辆合作; /. 环保工程; 废气处理; 1#鸡粪堆存; 酸喷淋塔吸收+15米高1#排气筒; 达标排放. 2#鸡粪堆存; 酸喷淋塔吸收+15米高2#排气筒; 达标排放. 1#一次发酵废气; 酸喷淋塔吸收+15米高3#排气筒; 达标排放. 2#一次发酵废气; 酸喷淋塔吸收+15米高4#排气筒; 达标排放. 1#二三次发酵废气; 酸喷淋塔吸收+15米高5#排气筒; 达标排放. 2#二三次发酵废气; 酸喷淋塔吸收+15米高6#排气筒; 达标排放. 锅炉燃烧废气; 8米高7#排气筒; 直接排放. 废水处理; 生活污水、生产废水; 生活污水与生产废水一同用于麦草预湿; 不外排. 噪声处理; 设备噪声; 厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 满足环境管理要求. 固废仓库; 危废仓库，面积5m2，运转周期半年1次; /. 圆水池; 2个圆水池，容积为666m3. 事故应急池; 1座事故应急池，容积为370m3. 表2-3 高沟育菇厂区工程组成及建设情况一览表 类别; 建设名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; A#育菇车间; 双孢菇培育; 建筑面积16362.87 m2; 1层. B#育菇车间; 双孢菇培育; 建筑面积16362.87 m2; 1层. C#育菇车间; 双孢菇培育; 建筑面积16362.87 m2; 1层. 辅助工程; 办公楼; 人员办公区域; 位于厂区北侧，建筑面积2432.50 m2; 4层. 公用工程; 供水; 新鲜用水78300m³/a; 配套生活、生产、消防给水管网，由市政给水管网供水，本项目全年新鲜水用量为78300m³/a; 市政管网. 除盐水制备; 除盐水制备，用于蘑菇浇灌和锅炉; 自建除盐水制备装置3套，设计规模为10m3/h; 企业自建. 锅炉房; 位于厂区西南侧，供气出现非正常状况下使用; 建筑面积2044.60 m2，建设2台2t/h天然气备用锅炉; 企业自建. 排水; 排放综合废水 23721.6m³/a; 经化粪池处理后的生活污水与经厂区内污水处理站处理的生产废水一同接管涟水县食品产业园污水处理厂，排放口编号DW001; 园区污水管网. 供热; 光大生物能源（涟水）有限公司供给，出现检修等特殊情况下使用厂区备用锅炉进行供热，年使用蒸汽约12000t; /. 供气; 年用天然气约3.6万Nm3/a; 园区燃气管网. 供电; 年用电500万千瓦时; 市政电网. 制冷; 1台冷冻机，额定电压/频率：380V,3N~50Hz，使用环保制冷剂R134a，冷媒为乙二醇; /. 储运工程; 贮存; 冷库; 位于厂区北侧，用于蘑菇保鲜; 占地面积560.56m2，使用环保制冷剂R134a，冷媒为乙二醇; /. 草炭土车间; 位于厂区西侧; 建筑面积3720.64m2; /. 运输; 厂内; 厂内运输主要使用叉车和行车等进行运输; /. 厂外; 厂外运输由厂区及社会车辆合作; /. 环保工程; 废气处理; 锅炉燃烧废气; 8米高8#排气筒; 直接排放. 锅炉燃烧废气; 8米高9#排气筒; 直接排放. 废水处理; 生活污水; 新建1座化粪池（20m³），生活污水经化粪池处理后接管至涟水县食品产业园污水处理厂进一步处理; 接管涟水县食品产业园污水处理厂. 清洗废水、地面冲洗水、锅炉产水、除盐水制备浓水; 清洗废水、地面冲洗水经厂内污水处理站（调节池+A/O生物接触氧化+沉淀）处理后与锅炉废水、除盐水制备浓水一同接管涟水县食品产业园污水处理厂进一步处理. 噪声处理; 设备噪声; 厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 满足环境管理要求. 固废仓库; 固废仓库，面积100m2，运转周期1个月1次; /. 3、主要生产设备 本项目具体设备见表2-4。 表2-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 放置地点. 堆肥基料生产线（大东厂区）. 1; 麦草料斗; 13148TIA-2H-FMM-1-122; 1; 一次发酵车间. 2; 麦草料斗附1-控制柜; /; 1; 一次发酵车间. 3; 麦草料斗附2-液压控制柜; /; 1; 一次发酵车间. 4; 平行传输; 104000*1930*8mm; 1; 一次发酵车间. 5; 鸡粪料斗; 13148TIA-2H-FMM-1-123; 1; 鸡粪料场. 6; 鸡粪料斗附1-传输皮带; 13148TIA-2H-FMM-1-607; 1; 鸡粪料场. 7; 鸡粪料斗附2-筛网机; 30型; 1; 鸡粪料场. 8; 鸡粪料斗附3-控制柜; /; 1; 一次发酵车间. 9; 一次搅拌鼓; 13148TIA-2H-FMM-1-125; 1; 一次发酵车间. 10; 二次搅拌轴; 13148TIA-2H-FMM-1-607; 1; 一次发酵车间. 11; 斜传输; 106000*1930*8mm; 1; 一次发酵车间室外. 12; 一次隧道顶移动传输; 13148TIA-2H-FMM-1-603; 1; 一次发酵车间楼顶. 13; 一次隧道顶移动传输附1-控制柜; /; 1; 一次发酵车间楼顶. 14; 天车; 主传输：36000*2000*10mm 副传输：7800*1200*5mm; 1; 一次发酵车间. 15; 天车附1-行走单元控制柜; /; 1; 一次发酵车间. 16; 天车附2-投料单元电源柜; /; 1; 一次发酵车间. 17; 一转二平行传输; 83000*1400*8mm; 1; 一次发酵与二次发酵车间之间. 18; 备用麦草料斗; 13148TIA-50H-FM-2/3-121; 1; 一次发酵车间. 19; 备用传输; 130000*1930*8mm; 1; 一次发酵车间. 20; 备用麦草料斗、备用传输附1-控制柜; /; 1; 一次发酵车间. 21; 白灰料斗; 轴直径：50 链条B60; 1; 覆土车间内部. 22; 白灰料斗附1-白灰传输; 11400*620*4mm; 1; 覆土车间内部. 23; 白灰料斗附2-控制柜; /; 1; 覆土车间内部. 24; 覆土机; 17300*1430*5mm; 1; 覆土车间内部. 25; 覆土机附1-覆土斜传输; 19300*800*5mm; 1; 覆土车间内部. 26; 覆土机附2-覆土平传输; 26400*600*5mm; 1; 覆土车间内部. 27; 覆土机附3-覆土装车传输; 26400*600*5mm; 1; 覆土车间内部. 28; 覆土机附4-堆肥添加传输; 19300*800*5mm; 1; 覆土车间外部. 29; 覆土机附5-控制柜; /; 1; 覆土车间内部. 30; 覆土料斗; 13148TIA-12H-FMM-4-132; 1; 覆土车间内部. 31; 覆土粉碎机; YE2-180L-4; 1; 覆土车间内部. 32; 覆土粉碎机; 13148TIA-24A-CMM-4-001; 1; 打包车间. 33; 级联传输; 上层：115000*1400*8mm 下层：115000*1400*8mm; 1; 二次发酵车间. 34; 播种机; 13148TIA-6H-EWSM-2-641; 1; 二次发酵车间. 35; 播种机附1-播种传输; 13148TIA-2H-EWSM-3-42; 1; 二次发酵车间. 36; 播种机附2-控制柜; /; 1; 二次发酵车间. 37; 播种机传输; 26000*1400*6mm条纹Yx形+菱形; 1; 二次发酵车间. 38; 多层填料机; 摆头：8200*1200*30mm条纹Yx形+菱形 分层：24950*1200*5mm; 1; 二次发酵车间. 39; 多层填料机附1-电源控制柜; /; 1; 二次发酵车间. 40; 多层填料机附2-控制柜; /; 1; 二次发酵车间. 41; 出料拉网机; 13148TIA-7H-EWSM-3-642; 1; 中段出料区. 42; 出料拉网机附1-添加剂传输; 13148TIA-6H-EWSM-2-41; 1; 中段出料区. 43; 出料拉网机附2-出料机传输; 10000*1400*12mm条纹Y形; 1; 中段出料区. 44; 出料拉网机附3-出料区平行传输; 219000*1400*8mm; 1; 中段出料区. 45; 出料拉网机附4-出料区斜传输; 25200*1200*5mm; 1; 中段出料区. 46; 出料拉网机附5-出料区斜传输; 9300*1200*5mm; 1; 中段出料区. 47; 出料拉网机附6-出料机控制柜; /; 1; 中段出料区. 48; 出料拉网机附7-出料机添加剂控制柜; /; 1; 中段出料区. 49; 洗网机; 13148TIA-7H-EWSM-3-721; 1; 中段出料区. 50; 洗网机附1-控制柜; /; 1; 中段出料区. 51; 新风箱; CAL/E-630/75/D.pos.RD/180; 10; 前段技术过道. 52; 新风箱; /; 2; 中段二次隧道夹层. 53; 新风箱; CAL-1000/85/DSR.pos.RD/90; 25; 中段二次隧道夹层. 54; 锅炉; 2t/h; 1; 中段锅炉房. 55; 1#日立水冷机组; RCUA300WHZ-TEHR; 5; 中段水冷机房. 双孢菇生产线（高沟厂区）. 1; 上料机; 13148TIA-12H-FMM-4-241; 3; 后段育菇区. 2; 上料机附1-传输; 13148TIA-12H-FMM-4-616; 3; 后段育菇区. 3; 上料机附2-传输; 13148TIA-12H-FMM-4-619; 3; 后段育菇区. 4; 上料机附3-控制柜; /; 3; 后段育菇区. 5; 堆肥料斗; 9400*800*5mm; 3; 后段育菇区. 6; 堆肥料斗附1-控制柜; /; 3; 后段育菇区. 7; 覆土料斗; 13148TIA-12H-FMM-4-132; 3; 草炭土车间. 8; 加湿机; /; 3; 育菇房. 9; 上料拉网机; 13148TIA-12H-FMM-4--441; 3; 后段育菇区. 10; 上料拉网机附1-控制柜; /; 3; 后段育菇区. 11; 出料拉网机; 13148TIA-13H-SEM-4-445; 3; 后段育菇区. 12; 出料拉网机附1-传输; 13148TIA-13H-SEM-4-622; 3; 后段育菇区. 13; 出料拉网机附1-控制柜; /; 3; 后段育菇区. 14; 洗网机; /; 3; 后段育菇区. 15; 翻土机; 13148TIA-12H-FMM-4-481; 3; 打包车间. 16; 新风箱; /; 24; A栋夹层. 17; 新风箱; /; 24; B栋夹层. 18; 新风箱; /; 24; C栋夹层. 19; 氧气柜; /; 2; A栋育菇房. 20; KCF柜; /; 12; A栋育菇房. 21; 氧气柜; /; 2; B栋育菇房. 22; KCF柜; /; 12; B栋育菇房. 23; 氧气柜; /; 2; C栋育菇房. 24; KCF柜; /; 12; C栋育菇房. 25; 锅炉; 2t/h; 2; /. 4、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 主要成分; 年耗量; 最大贮存量; 包装方式、规格; 储存位置; 来源. 堆肥基料生产线（大东厂区）. 1; 麦草; t/a; /; 57,200; 5000; 捆; 麦草场; 国内采购. 2; 鸡粪; t/a; /; 49,920; 5000; /; 鸡粪车间. 3; 石膏; t/a; 二水硫酸钙; 5,200; 500; 袋装，25kg; 原料仓库. 4; 石灰; t/a; 氧化钙; 858; 100; 袋装，25kg. 5; 菌种; t/a; /; 312; 30; 袋装，10kg; 冷库; 外国进口. 6; 磷酸; t/a; 正磷酸; 3; 0.5; 桶装; 原料仓库; 外购. 7; 天然气; 万Nm³/a; /; 1.2; /; /; /; 市区燃气管网. 双孢菇生产线（高沟厂区）. 1; 覆土（草炭土）; t/a; /; 18,720; 2000; 袋装，50kg; 草炭土车间; 国内采购. 2; 基料; t/a; /; 5.5; 1; /; 自产. 3; 周转筐; 个/年; /; 800; 800; /; 库房; 经销商提供. 4; 泡沫箱; 万个/年; /; 10; 1; /; 国内采购. 5; 天然气; 万Nm³/a; /; 3.6; /; /; /; 市区燃气管网. 主要原辅材料成分分析： （1）麦草 农作物小麦成熟后脱粒后的秸秆，也称麦秸秆。由大量的有机物和少量的无机物及水所组成，其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物，此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。碳水化合物由纤维素类物质和可溶性糖类组成。纤维素类物质主要包括纤维素、半纤维素和木质素，其中纤维素类物质含量占40%～50%，化学性能稳定；半纤维素主要成分是戊聚糖，一般不溶于水；木质素是一类酚酸多聚体混合物，它是由苯丙烷及其衍生物为基本单位构成的高分子芳香醇。粗蛋白质含量很低，约4.4%；低分子碳水化合物和无机盐含量均极低。 （2）鸡粪 鸡摄入的饲料并没有完全消化吸收，约有40%～70%的营养物被排出体外，因此鸡粪在所有禽畜粪便当中养分是最高的，鸡粪中的主要物质是有机质，鸡粪中含有丰富的营养，其中粗蛋白18.7%、脂肪2.5%、灰分13%、碳水化合物11%、纤维7%，含氮0.23%、磷0.23%、钾0.083%，分别是猪粪的4.1倍、5. 1倍和1.8倍，鸡粪中还含有18种氨基酸和大量的微量元素，维生素含量也较多。 （3）石膏 一般所称石膏可泛指生石膏和硬石膏两种矿物。生石膏为二水硫酸钙（Ca〔SO4〕·2H2O），又称二水石膏、水石膏或软石膏，理论成分CaO32.6%，SO3 46.5%，H2O20.9%，单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或纤维状，白色或灰、红、褐色，玻璃或丝绢光泽，摩氏硬度为2，解理平行完全，密度 2.3g/cm3；硬石膏为无水硫酸钙（Ca〔SO4〕），理论成分CaO41.2%，SO3 58.8%，斜方晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或粒状，白、灰白色，玻璃光泽，摩氏硬度为 3～3.5，解理平行完全，密度 2.8～3.0g/cm3。两种石膏常伴生产出，在一定的地质作用下又可互相转化。 （4）石灰：氧化钙是一种无机化合物，它的化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。氧化钙为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙（Ca（OH）2）并产生大量热，有腐蚀性。氧化钙用于制造电石、纯碱、漂白粉等，用作建筑材料、耐火材料、干燥剂以及土壤改良剂和钙肥。 （5）草炭土：草炭即泥炭，是沼泽发育过程中的产物。草炭土形成于第四纪，由沼泽植物的残体，在多水的嫌气条件下，不能完全分解堆积而成。含有大量水分和未被彻底分解的植物残体、腐殖质以及一部分矿物质。 草炭土有机质含量在30%以上，质地松软易于散碎，比重0.7—1.05，多呈棕色或黑色，具有可燃性和吸气性，pH值一般为5.5～6.5，呈微酸性反应，呈层状分布，称为泥炭层，是沼泽发展速度和发育程度的重要标志，是一种宝贵的自然资源。 （6）磷酸：磷酸又称正磷酸（分子结构式H3PO4），纯品为无色透明黏稠状液体或斜方晶体，无臭、味很酸。熔点42.35℃，比重1.70，高沸点酸，可与水以任意比互溶，沸点213℃时（失去1/2水），则生成焦磷酸。加热至300℃时变成偏磷酸。相对密度181.834。易溶于水，溶于乙醇。磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸。其酸性较硫酸、盐酸和硝酸等强酸弱，但较醋酸、硼酸、碳酸等弱酸强。 5、收集、贮存、运输污染控制要求 （1）鸡粪收集、贮存和运输 ①畜禽粪便储存设施应符合GB/T27622的规定； ②畜禽粪便收集、运输过程中，应采取防遗洒、防渗漏等措施； （2）基料收集、贮存、运输污染控制要求 ①在源头进行分类收集并设置明显标识。 ②在生物质废物的贮存、运输过程中，应根据其类型采取适当的密闭措施，避免在贮存和运输过程中发生废物洒落、气味泄漏和液体滴漏。 ③生物质废物的贮存装置应能有效收集装置内的渗沥液。在不影响发酵效果的条件下，可将渗沥液作为堆肥原料送入发酵装置处理。 ④生物质废物卸料和贮存场所地面应做防渗处理，须无阻水、存水缺陷。 基料从大东厂区运输到高沟厂区路线相对固定（运输路线见附图），途中不涉及饮用水源地及生态管控区等地区，且运输过程中车厢密闭，对环境影响较小。 6、平面布置 本项目堆肥基料与双孢菇生产分两个厂区进行，堆肥基料厂区位于大东镇工业园区零碳工厂北侧，厂区内布设2条堆肥基料生产线，1个麦草堆场及其他辅助性设施若干。其中，鸡粪车间粪便贮存设施满足《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）相关要求，如地面为混凝土结构；墙体采用砖混或混凝土结构、水泥抹面；墙体厚度不少于240mm；顶部设置雨棚等。双孢菇生产厂区位于高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，厂区内布设3栋育菇车间，1个草炭土车间及其他辅助性设施若干。本项目具体厂区平面布置见附图8。 7、水平衡分析 （1）堆肥基料生产线（大东厂区） 堆肥基料厂区用水主要包括生活用水、发酵用水、酸洗塔用水、蒸汽锅炉用水、清洗用水及地面冲洗水。 ①生活用水 大东厂区劳动定员100人，员工生活用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人每天50 L计。项目年工作300天，则项目生活用水量1500m3/a，生活污水排放系数按0.8计，则项目生活污水产生量为1200 m3/a。 ②发酵用水 在混料堆放过程中会有少量废水流出，顺着排水暗渠流入厂区蓄水池中，回用至混合预湿工段，不外排。发酵用水年使用量为50000m3，原料发酵过程中渗滤液产生量按原料中含水量的 2.4%计，为1200 m3/a。原料预湿对水质无特殊要求，发酵废水全部回用至混合预湿工段。 ③酸洗塔用水 本厂区废气治理设施（酸洗塔）共6 套，喷淋水循环使用，定期排水，根据企业提供的资料，一年约排水 30 次，排水量为 5.6m3/套·次，年排水量为 1008 m³/a ；损耗按 5%计，需补水量为1058.4 m³/a。废气治理设施废水是磷酸与氨反应生成的磷酸氨溶液，是优质化肥，根据同种类型项目安徽众兴菌业科技有限公司的生产经验，按 2:100 的比例混入预湿用水，回用于原料预湿过程中，不外排。 ④清洗用水 拉网使用后需用洗网机进行清洗，按平均每两天冲洗一次，根据企业实际生产经验，每次清洗用水量约1m3/次，则清洗用水150m3/a，排放系数取0.8，则排放废水为120 m3/a。 ⑤蒸汽锅炉用水 堆肥基料每年生产300天，每天生产8小时，每周有2天需使用蒸汽进行巴氏消毒，每天蒸汽用量约10吨。考虑淮安零碳能源环保科技有限公司出现检修等特殊情况，企业备用锅炉累计运行15天。本厂建设1台2t/h的备用锅炉，蒸汽产生量为16吨/天，可满足厂区每天10吨的蒸汽用量。项目蒸汽锅炉用水主要用于蒸汽生产和锅炉定期排污水，其中蒸汽生产用水为150 m³/a，锅炉定期排污水量约占蒸汽生产量的 5%，排污量为7.5 m³/a ，排入降温池内待用于原料预湿。锅炉补水量为157.5 m³/a 。锅炉用水使用除盐水，自来水经石英砂、活性炭、PP棉过滤后，再经反渗透制得，本项目除盐水的产水率按75%计。制备除盐水所需水量为210 m³/a ，除盐水制备过程中产生浓水量约52.5 m³/a 。 ⑥蒸汽冷凝水 蒸汽冷凝水产生量约为蒸汽用量的70%，其余部分挥发。大东厂区蒸汽年用量960t，则蒸汽冷凝水产生量为672 m³/a。蒸汽冷凝水经导流沟流入循环水池后回用于原料预湿不外排。 ⑦地面冲洗水 需进行地面冲洗的位置为发酵车间，一次发酵车间冲洗次数约11天1次，二三次发酵车间冲洗次数约15天1次。按 3L/m2·次，一次发酵车间需冲洗面积为约20000m2，二三次发酵车间需冲洗面积为约17200m2，则冲洗水量为0.003*20000*28+0.003*17200*20=2712m3/a，排放系数取0.9，则年产生地面冲洗废水约2440.8m3/a。 ⑧雨水 大东堆肥基料厂区一旦发生降雨，废水可能会随地表径流流入地表水体，造成对水体的污染。项目厂区内主要汇水面积考虑露天的麦草场，汇水面积约为23600m2。淮安市年均降雨量约为 940～1060毫米，本次取值1000毫米，径流系数为0.6，则厂区收集的雨水量为14160m³/年。年平均降雨日数约104天，则下雨时收集雨量约136.15m³/d。大东厂区设有2个规模为666m³的圆水池，能够满足收集水量要求。因该部分雨水具有较大的不确定性，所以评价将其作为一次污染源。设置切断阀，雨水经管道进入圆水池，收集后用于混合预湿工段不外排。 大东堆肥基料厂区水平衡图见2-1、蒸汽平衡图见2-2。 图2-1大东堆肥基料厂区水平衡图（m3/a） 图2-2大东堆肥基料厂区蒸汽平衡图（ m3/a） （2）育菇生产线（高沟厂区） 育菇厂区用水主要包括生活用水、育菇用水、清洗用水、蒸汽锅炉用水及地面冲洗水。 ①生活用水 高沟厂区劳动定员420人，员工生活用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人每天50L计。项目年工作300天，则项目生活用水量6300m3/a，生活污水排放系数按0.8计，则项目生活污水产生量为5040m3/a。 ②育菇用水 双孢菇种植时每天需向覆土层浇水（除盐水）。高沟厂区设有3套10吨/小时除盐水制水设备，能力为72000m3/a，自来水经石英砂、活性炭、PP棉过滤后，再经反渗透制得除盐水，本项目除盐水的产水率按75%计。除盐水制备过程中产生浓水量约18000m3/a。育菇期间喷淋用水量约53496 m³/a，全部被吸收和蒸发，无废水外排。 ③清洗用水 鲜菇采摘过程中用到的周转筐需及时清洗，按平均每两天冲洗一次，根据企业实际生产经验，共有800只周转筐，每次清洗用水量约0.08m3/次，则清洗用水12m3/a，排放系数取0.8，则排放废水为9.6m3/a。 ④蒸汽锅炉用水 育菇每年生产300天，菇房需每天24小时进行升温、保温、灭菌等操作，每天蒸汽用量约40吨。考虑光大生物能源（涟水）有限公司出现检修等特殊情况，集中供气断热半个月，需使用备用锅炉生产蒸汽满足厂区12天蒸汽用量。本厂建设2台2t/h的备用锅炉，蒸汽产生量为96吨/天，可满足厂区每天40吨的蒸汽用量。锅炉用水使用除盐水，项目蒸汽锅炉用水主要用于蒸汽生产和锅炉定期排污水，其中蒸汽生产用水为480 m³/a，锅炉定期排污水量约占蒸汽生产量的5%，排污量为24 m³/a ，锅炉补水量为504 m³/a。 ⑤蒸汽冷凝水 蒸汽冷凝水产生量约为蒸汽用量的70%，其余部分挥发。高沟厂区蒸汽年用量约12000t，则蒸汽冷凝水产生量为8400 m³/a，一部分作为地面冲洗水和周转筐清洗用水，其余部分作厂区绿化使用。 ⑥地面冲洗水 每个生产周期完成后，需对育菇车间地面进行冲洗清理，冲洗次数约8次/年。用水量按 3L/m2·次计算，育菇车间需冲洗面积为约30000m2，则冲洗水量为0.003*30000*8=720m3/a，排放系数取0.9，则年产生地面冲洗废水约648m3/a。 高沟育菇厂区水平衡图见2-3、蒸汽平衡图见2-4。 图2-3高沟育菇厂区水平衡图（m3/a） 图2-4高沟育菇厂区蒸汽平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 堆肥基料生产工艺流程及产污环节 本项目堆肥基料生产工艺流程及产污环节如下： 图2-5堆肥基料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）预湿、混合 将麦草成捆打包后放入水池浸湿后捞出，然后与经过配比的鸡粪(含氮 2.2%～5.5%，有机质15%～73%)、石膏、石灰等原材料通过传送系统送入大料斗进行混合预湿（自动化控制）。由于发酵过程需使堆料保持输送状态，因此麦草不进行切割粉碎，且原料搅拌过程中喷洒圆水池内的含菌水，含菌水内含有大量细菌和氮（含氮 1.2%～1.7%）可以促进发酵速度。在料斗中搅拌预湿过程中会从料斗底部排放预湿废水 W1，料斗底部设有导流槽，渗透出来的水通过导流槽进入到圆水池后循环使用不外排。 本阶段，原料的混合会产生粉尘，因混合过程需要加湿，因此粉尘产生量较少，在发酵车间内无组织排放。 （2）一次发酵 经预湿混合后的原料经输送带直接进入发酵槽，堆料自然升温至75-80°C，3天后输出至大料斗进行翻堆处理调水，现再次经进料搅拌机进入第二个发酵槽，隔1天后再输出至大料斗，翻堆后送入第三个发酵槽，如此往复移位，直至11天后出料至堆场，过夜降温至50-60°C，堆肥呈面包味。一次发酵完成之后出来的熟料进入下一道工序。发酵车间设有导流槽，渗透出来的渗滤液W1通过导流槽进入到圆水池后循环使用不外排。 本项目基料发酵在一次发酵阶段通入空气，本阶段空气由发酵控制装置中的风机设备将空气通过一次发酵车间地面的网状通风系统从堆料的底部进入发酵料，从发酵堆料顶端排出的气体，形成一次发酵废气G2。 （3）二次发酵 经过夜降温的一次发酵堆料经输送带送入2次发酵隧道的封闭发酵装置，通过发酵控制装置在封闭发酵装置中进行巴氏杀菌，杀死其他细菌和真菌，促进放线菌的恢复生长，利于秸秆和稻草充分降解。二次发酵时间约为7天。 巴氏消毒需要注意的是控制时间，料温从45℃以每h增加1~1.5℃的速度，升到56℃~61℃，保持时间 8h，最少不能低于 6h，然后快速降温到 45℃~46℃，45℃最适合放线菌生长时间为6～7d。同时促进氨离子的固化，巴氏消毒时氨气含量250～600mg/L，降温后，随着放线菌的生长，氨的浓度逐渐降低，第2d为100～150mg/L，第3d为50mg/L，第4d为10～30mg/L，第5d以后降低5mg/L 以下，当氨稳定在5mg/L以下后要降温到25℃，准备进行下一步播种工作，此时培养料已长满放线菌。含水量为70%，C:N为18:1，pH 值7.2~7.7。 本阶段高温蒸汽进入堆料内部，形成发酵废气G3。对堆料增温的同时冷凝为液态水W1，由堆料底部汇入导流槽，通过导流槽进入圆水池后循环使用不外排。 本项目巴氏消毒采用蒸汽加热料温，蒸汽通过隧道底部的网状通风系统进入堆料，对堆料进行增温消毒，每一批次料需消毒一次，消毒时间为8h，蒸汽由淮安零碳能源环保科技有限公司集中供气。考虑零碳出现检修等特殊情况无法正常供热，企业备用一台蒸汽锅炉（2t/h），以保证全厂生产用蒸汽。锅炉燃料使用天然气，会产生燃烧尾气G4。 （4）播种菌种及三次发酵 二次发酵好的料，在换仓的过程中通过播种机播入双孢菇菌种，并再次放入隧道中，这个阶段需要很好地控制温度和湿度，促进菌丝快速生长，一般时间15～16d就可以发满菌丝，此时含水量65%，氮的百分比含量应达2.3%以上，C：N为16:1，pH值6.2~6.6。 本阶段堆料在隧道中也会产生一定的发酵废气G3、含菌渗滤液W1，含菌渗滤液经隧道底部的沟槽汇入圆水池后循环使用不外排。 （5）培养基外运 发满菌丝的堆料即为堆肥基料厂区的生产成品，经检验后经车辆送运至菇房片区生产蘑菇。 ### 育菇生产工艺流程及产污环节 图2-6 育菇生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）装床覆土 发满菌丝的基料经自动称重压实后智能加入覆土，使用上料机将堆肥和覆土一起均匀上床架。覆土材料使用高腐殖的草炭土，厚度一般为5cm。 装床覆土过程产生少量粉尘，颗粒物粒径较大，在草炭土车间自然沉降后无组织排放。 （2）种植管理 栽培床引种后，20d左右开始出菇，期间严格控制并监督菇房的温度、湿度及光照等参数，温度控制在 20~25 ℃之间，湿度控制在 60%～65%之间，无光照。 本阶段喷淋使用除盐水，水分绝大部分被培养料和草炭土吸收，供给双孢蘑菇的生长，少量进入空气控制育菇车间湿度在 60%～65%之间。 （3）出菇管理 双孢蘑菇一般可采收三潮，整个生产周期约42天。为了提高生产效率，根据原料及菌丝生长情况，也可采收二潮，每个周期28天。此过程中使用加湿机等设备保证双孢蘑菇生长所需的温度、湿度、CO等条件达到最佳，智能控制出菇管理的15个环节，包括菌丝恢复，调节菌丝渗透至覆土层，调节长菌蕾，调节菇的大小、质地、菇密度，调节加湿期的气候条件，调节采菇期的生长条件，一潮菇结束后的调节，再次菌丝恢复，再次调节长菌蕾，调节大小，调节相对湿度，调节菇床含水量，调节采菇期，调节二潮结束后的菌丝恢复， 调节三潮出菇期间的生长。 （4）采摘 每一批次的双孢菇栽培时间约42天，一般可采收三潮，超过三个潮期后，双孢菇的单体重量及营养价值欠佳，因此，三个采摘潮期后需更换培养基料，废培养基料作为肥料外售。每一批次蘑菇采摘完毕后会产生一定量的废基料和菌渣S1、不合格品S2。 （5）清洗 每一批次结束后需用水对育菇车间地面进行冲洗，产生地面冲洗废水W3，周转筐使用后经清洗后收至菇房，产生清洗废水W4。地面冲洗水与周转筐清洗水使用厂区内蒸汽冷凝水。 （6）包装 采摘下的鲜蘑菇部分经包装后鲜销，部分在冷库中贮存。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目大东厂区的堆肥基料生产与高沟厂区的双孢菇生产均为新建项目，项目用地目前均为空地，无与本项目有关的现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、环境空气质量现状 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。与新冠疫情前的2019年相比，6项主要污染物浓度均有不同程度降低。县区PM2.5年均浓度介于31-36微克/立方米之间，金湖县最低，清江浦区最高；PM10年均浓度介于52~62微克/立方米之间，金湖县浓度最低，淮阴区浓度最高。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度达到国家二级标准限值。2023年淮安市PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目所在区域环境空气为不达标区。 根据《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号），为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以空气质量持续改善推动经济高质量发展，淮安市2024年要推进八项重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展VOCs大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。2024年工作目标为：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。 在落实以上措施后，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 3.2水环境质量现状 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；入海水道南偏泓浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河草泽河、唐响河、头溪河、运西河－新河、周桥灌区总干渠一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 涟水县食品产业园污水处理厂入河排污口位于七支大沟，进一步处理后排入公兴河，最终汇入南六塘河。七支大沟无划定水环境功能区划，参照公兴河水质标准；公兴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准（到2030年执行Ⅲ类水质标准）；六塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 公兴河省考头圩渡口断面2022年4月—2022年10月例行监测结果见表3-1。 表3-1 头圩渡口考核断面水质目标（单位mg/L） 时间; 溶解氧; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; TP. 2022年4月; 10.11; 8; 23; 4.8; 0.112; 0.15. 2022年5月; 6.67; 5.7; 19; 3.8; 0.112; 0.11. 2022年6月; 4.25; 5.7; 16; 3.8; 0.102; 0.12. 2022年7月; 6.02; 9.1; 27; 5.6; 1.26; 0.29. 2022年8月; 4.22; 7.3; 23; 4.9; 0.78; 0.19. 2022年9月; 5.2; 5.9; 15; 3.8; 0.436; 0.16. 2022年10月; 5.33; 5.4; 15; 2.7; 0.38; 0.14. 地表水Ⅳ类标准; ≥3; ≤10; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 由表可知，公兴河头圩渡口断面能够达到地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 本项目大东厂区地表水保护目标为胡集大沟、三斗渠，根据《江苏省地表水（环境）功能区划分》，规划范围内胡集大沟、三斗渠、老四支五斗渠等地表水系水质达到或优于Ⅳ类水质标准。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 3.3声环境质量现状 本项目高沟与大东厂区厂界周边50米范围内无声环境保护目标。根据《2023 年淮安市生态环境状况公报》显示，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。项目地所在产业园为3类功能区，厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 3.4生态环境 建设项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 3.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，故无需说明相关电磁辐射的环境保护措施。 3.6地下水、土壤环境 项目用地范围内均进行了硬化，危废仓库、污水处理站等区域均设置了重点防渗。正常情况下，本项目无垂直入渗等地下水和土壤的污染途径，故本项目不开展地下水和土壤监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址于涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，大东镇工业园区零碳工厂北侧，地理位置见附图1，项目周边概况图见附图2。根据调查，确定主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 大东厂区主要环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容（人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气; 119.411542; 33.886673; 冯庄; 100; E; 140; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准. 119.414404; 33.890464; 罗庄; 200; EN; 400. 地表水; 三斗渠; /; W; 10m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 胡集大沟; /; N; 10m. 声环境; 大东厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 大东厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园，用地性质为工业用地，无生态环境保护目标。. 表3-3 高沟厂区主要环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容（人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气; 119.240983; 34.001443; 小庄; 100; WS; 270; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准. 119.241082; 33.999153; 小东庄; 200; WS; 480. 119.248279; 33.998761; 徐庄; 1000; S; 400. 119.252967; 34.004501; 常沟; 1000; E; 350. 119.241091; 34.009618; 纪头圩; 2000; WN; 400. 声环境; 高沟厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 高沟厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 高沟厂区位于涟水县经开区食品产业园，用地性质为工业用地，无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 运营期： 有组织：鸡粪堆存、发酵产生的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表1和表2中污染物排放标准限值；锅炉废气中颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度，级）排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。 厂界：厂界无组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表1限值，厂界无组织颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。 表3-4 有组织大气污染物排放标准 排气筒编号; 工序; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 排放标准. DA001; 1#鸡粪车间; 氨; /; 4.9; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93). 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000. DA002; 2#鸡粪车间; 氨; /; 4.9; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93). 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000. DA003; 1#一次发酵废气; 氨; /; 4.9; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93). 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000. DA004; 2#一次发酵废气; 氨; /; 4.9; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93). 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000. DA005; 1#二三次发酵废气; 氨; /; 4.9; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93). 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000. DA006; 2#二三次发酵废气; 氨; /; 4.9; 15; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93). 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000. DA007; 堆肥基料-锅炉; 颗粒物; 10; /; 8; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. DA008; 育菇-锅炉1; 颗粒物; 10; /; 8. 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. DA009; 育菇-锅炉2; 颗粒物; 10; /; 8. 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. 表3-5 厂界无组织排放限值 污染物; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 依据. 氨; 1.5; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 项目施工期施工场地扬尘排放浓度执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32 4437-2022）要求，详见表3-6。 表3-6 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（μg/m3）; 依据. TSPa; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437-2022）表1. PM10b; 80. a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之前且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过限值。. 2、水污染物排放标准 本项目大东堆肥厂区产生的所有废水全部回用于原料预湿过程中，无外排废水。高沟育菇厂区废水主要为生活污水、清洗废水、锅炉废水、地面冲洗水，生活污水经化粪池处理后与其他经厂区污水处理站处理后的废水一同接管涟水县食品产业园污水处理厂。经涟水县食品产业园污水处理厂处理后，COD、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022））一级A标准，然后排入七支大沟，最后汇入公兴河。 涟水县食品产业园污水处理厂接管标准和尾水排放标准见表3-7。 表3-7 涟水县食品产业园污水处理厂接管及排放标准 序号; 污染物名称; 单位; 接管标准; 尾水排放标准. 1; pH; 无量纲; 6~9; 6~9. 2; COD; mg/L; 500; 30. 3; BOD5; mg/L; 300; 10. 4; SS; mg/L; 400; 10. 5; 氨氮; mg/L; 45; 1.5. 6; 总氮; mg/L; 70; 10(12). 7; 总磷; mg/L; 8; 0.3. 8; 盐分; mg/L; /; /. 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-6。项目营运期声环境排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准值dB(A); 标准. 昼间; 夜间. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 表3-9 工业企业厂界噪声标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 单位; 标准. 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废污染物排放标准 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中相关规定；固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定。 一般工业固体废物储存采用库房进行暂存，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行；固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）相关规定）；一般工业废物执行《关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-10。 表3-10 大东厂区污染物排放总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 环境排放量. 废气; 有组织; 氨; 20.318; 18.490; 1.829. 硫化氢; 0.911; 0.829; 0.082. 颗粒物; 0.0005; 0.000; 0.0005. 二氧化硫; 0.0024; 0.000; 0.0024. 氮氧化物; 0.0036; 0.000; 0.0036. 无组织; 氨; 2.032; -; 2.032. 硫化氢; 0.091; -; 0.091. 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 环境排放量. 固废; 危险废物; 3.36; 3.36; 0. 一般工业固体废物; 0.02; 0.02; 0. 生活垃圾; 165; 165; 0. 表3-11 高沟厂区污染物排放总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 环境排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.002; 0.000; 0.002. 二氧化硫; 0.007; 0.000; 0.007. 氮氧化物; 0.011; 0.000; 0.011. 无组织; 氨; 0.0007; -; 0.0007. 硫化氢; 0.00003; -; 0.00003. 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 环境排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 23721.6; /; 23721.6; 23721.6. COD; 3.314; 0.598; 2.716; 0.712. BOD5; 0.756; 0.076; 0.680; 0.237. SS; 2.626; 0.387; 2.239; 0.237. 氨氮; 0.203; 0.039; 0.164; 0.036. 总氮; 0.202; 0.010; 0.192; 0.237. 总磷; 0.025; 0.002; 0.023; 0.007. 盐分; 36.024; /; 36.024; /. 固废; 一般工业固体废物; 60101.02; 60101.02; 0; 0. 生活垃圾; 63; 63; 0; 0. 本项目总量控制指标： （1）废气 本项目大东厂区废气污染物排放量分别为：氨3.861t/a（有组织1.829t/a，无组织2.032t/a）、硫化氢0.173t/a（有组织0.082 t/a，无组织0.091t/a）、颗粒物0.0005t/a、二氧化硫0.0024t/a、氮氧化物0.0036t/a。 本项目高沟厂区有组织废气污染物排放量分别为：颗粒物0.002t/a、二氧化硫0.007t/a、氮氧化物0.011t/a，无组织废气污染物排放量分别为：氨0.0007t/a、硫化氢0.00003t/a。 全厂废气污染物排放量分别为：氨3.862t/a（有组织1.829t/a，无组织2.0327t/a）、硫化氢0.173t/a（有组织0.082 t/a，无组织0.091t/a）、颗粒物0.0025t/a、二氧化硫0.0094t/a、氮氧化物0.0146t/a。 （2）废水 本项目大东厂区废水全部回用不外排。 本项目高沟厂区废水产生量23721.6m³/a，接管量为COD2.716 t/a、BOD50.680t/a、SS2.239t/a、氨氮0.164t/a、总氮0.192t/a、总磷0.023t/a、盐分36.024 t/a。环境排放量为COD 0.712t/a、BOD5 0.237t/a、SS0.237t/a、氨氮0.036t/a、总氮0.237t/a、总磷0.007t/a。 （3）固废 固废零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境影响分析 4.1.1废气 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘、施工机械废气及装修废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘工序主要来自以下环节： ①水泥、砂石、混凝土等建筑材料运输、装卸、存储方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染 ②施工所需建筑材料较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。 施工期场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围产生一定影响，由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此，只会在近距离内形成局部暂时污染影响。不仅对现有生产产生影响，且施工现场的污染物未经扩散稀释直接进入地表呼吸带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 ③达标判定：按照《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），采用手工监测时，任一监控点自监测起任意一次采样的TSP浓度平均值或PM10浓度平均值与同时段市区PM10小时平均浓度的差值超过表1浓度限值，即为超标。 ④监测要求：手工监测法 手工监测按照HJ1263-2022、HJ/T55、HJ194和HJ618等规定执行。 （2）施工机械废气 本项目施工设备和建筑机械设备的运转，会产生一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。由于其属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对其不加以处理也可以达到相应的排放标准。环评要求建设单位应禁止使用高排放非道路移动机械，制定施工现场非道路移动机械管理制度，并加强施工设备维护和用油管理。 （3）装修废气 施工期办公楼、危废贮存仓库等建筑物装修过程中主要污染因子是涂料挥发废气，该废气的排放属于无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，故装修期间应加强通风换气。环评要求采用优质环保的装修材料，使用无污染性废气产生的材料、涂料，减少废气中有害物质的排放。 4.1.2废水 ①加强施工期用水管理，在施工现场建造沉淀池等污水临时处理设施，对含砂、含油量高的施工废水经沉淀处理后回用于施工中，沉淀物干燥后与固体废物一起处置。 ②水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随水冲刷，污染附近的水体和下水道，堵塞排水系统，污染水环境，影响周围居民的出行和生活 ③防止降雨引起水土流失，在施工场地四周开沟沥水，沟头设沉淀池，雨水上清液排入沉淀池后回用于降尘，以防泥水进入附近河道。 4.1.3噪声 ①施工阶段执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的各项要求，严格控制打桩机、推土机等噪声源，控制规定的作业时间，以免影响当地居民的正常休息、工作和学习。 因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须依法报公安部门办理相关手续，并在开工前2日内如实公示作业内容，施工影响周边居民生活的，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，以征得居民对工程建设的理解 ②对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。在途经集中居民区和学校时，应减速慢行，禁止鸣笛。 ③严禁夜间进行打桩作业。 ④尽量采用低噪声施工机械。 ⑤具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，做到快速施工；集中施工场地位置应妥善选取，首先必须紧靠大型施工场地，以缩短运输路线，在与居民相邻区域安置施工机械时，应设置建议隔声屏障，尽可能采用噪声小的施工手段和施工机械。条件许可时，有噪声的施工机械应尽量根据其噪声影响半径，远离居民区。 4.1.4 固体废物 建设施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，弃土及建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应委托环卫部门清运以免影响环境卫生。 综上所述，施工期影响为短期影响，工程施工结束影响也随之结束，在采取有效措施的情况下，施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、大东厂区废气源强分析 （1）鸡粪堆存臭气 鸡粪在仓库堆放过程中产生恶臭气体，主要成分为H2S、NH3。根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系统手册》（2009 年2月，中国农业科学院与可持续发展研究所和原环境保护部南京环境科学研究院编写）中的数据，鸡粪中 TN 含量为2300mg/kg，氮的挥发量约占总量的10%，而NH3的挥发量约占氮挥发量的25%，H2S 的挥发量约占 NH3量的10%。本项目年消耗鸡粪量 49920t/a，由此计算，本项目鸡粪堆放 NH3产生量2.87t/a，H2S 产生量0.287t/a。 鸡粪堆放臭气通过车间顶部多个集气罩收集，收集效率以90%计，采用酸洗塔吸收处理，处理后经15米高排气筒排放，酸吸收氨、硫化氢效率按90%计，则1#鸡粪车间有组织排放的氨气约为0.129t/a、硫化氢约为0.013t/a，通过15米高（1#）排气筒排放；无组织排放的氨气约为0.144t/a、硫化氢约为0.014t/a。2#生产线鸡粪车间臭气产排量与1#生产线相同，通过15米高（2#）排气筒排放 （2）发酵废气 本项目在生产过程中涉及三次发酵过程，分别为一次发酵、二三次发酵，发酵料主要为麦草、鸡粪、石膏、石灰等，均为好氧发酵，因此，在菌料发酵过程中将产生恶臭气体，主要产生的臭气主要发生在一次发酵发酵槽中以NH3、H2S为主，二三次发酵废气较少。安徽众兴菌业科技有限公司在定远县西卅店镇滴水金山现代农业产业园已建设与本项目同类型、同工艺的双孢蘑菇种植基地，目前正常运营中。根据建设单位提供的资料，本项目NH3、H2S治理措施采用与安徽众兴菌业科技有限公司相同的处理工艺，均是恶臭气体收集+酸洗塔+15 高排气筒排放。本项目三次发酵过程中NH3、H2S的产生量类比安徽众兴菌业科技有限公司定远西卅店镇培育基地数据进行计算。根据建设单位提供的资料，发酵过程中 1t 鸡粪NH3产生量为 349.52g、H2S 产生量 12.50g。1#生产线发酵鸡粪用量为24960t/a，经计算，发酵工艺 NH3产生量为8.724t/a，H2S 产生量为0.312t/a。发酵废气通过车间顶部多个集气罩收集，收集效率以90%计，采用酸洗塔吸收处理，处理后经15米高排气筒排放，酸吸收氨、硫化氢效率按90%计。 在发酵工程中产生的臭气主要发生在一次发酵车间中，二三次发酵废气较少。本项目臭气产生量按一次发酵占比80%、二三次发酵占比20%计算，则1#生产线一次发酵有组织排放的氨气约为0.628t/a、硫化氢约为0.022t/a，通过15米高（3#）排气筒排放；无组织排放的氨气约为0.698t/a、硫化氢约为0.025t/a。2#生产线一次发酵废气产排量与1#生产线相同，通过15米高（4#）排气筒排放。 1#生产线二三次发酵有组织排放的氨气约为0.157t/a、硫化氢约为0.006t/a，通过15米高（5#）排气筒排放；无组织排放的氨气约为0.174t/a、硫化氢约为0.006t/a。2#生产线二三次发酵废气产排量与1#生产线相同，通过15米高（6#）排气筒排放。 （3）锅炉燃烧废气 考虑到在集中供气出现非正常状况下，项目生产备用蒸汽需要，大东厂区建设1台2t/h的备用锅炉。锅炉使用天然气作为燃料，年使用天然气约1.2万Nm³/a。 天然气燃烧废气中颗粒物产生量参考《北京环境总体规划研究》天然气燃烧时颗粒物排污系数为0.45kg/万立方米天然气；二氧化硫、氮氧化物产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉-蒸汽/热水/其他-所有规模”中产污系数，详见下表。 表4-1工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 天然气; 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①; /. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 3.03; /. 注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。本项目取值S=100。 则大东堆肥厂区锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产生量分别为0.0024t/a、0.0036t/a、0.0005 t/a。锅炉燃烧时密闭，燃烧废气直接通过管道密闭收集后，由8米高（4#）排气筒排放。 （4）危废仓库废气 大东厂区危废仓库储存有石灰包装袋、废磷酸桶等危险废物，根据危险废物性状，采取密闭封存。废气产生量较少，对环境影响较小，本次评价不予量化分析。 2、高沟厂区废气源强分析 （1）锅炉燃烧废气 考虑到在集中供气出现非正常状况下，项目生产备用蒸汽需要，高沟厂区建设2台2t/h的备用锅炉以保证全厂生产用蒸汽。锅炉使用天然气作为燃料，年使用天然气约3.6万Nm³/a。 高沟厂区锅炉燃烧废气核算源强前面已经描述，此处不再赘述。经计算，高沟育菇厂区锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产生量分别为0.007t/a、0.011t/a、0.002 t/a。锅炉燃烧时密闭，燃烧废气直接通过管道密闭收集后，由8米高（5#、6#）排气筒排放。 （2）覆土粉尘 装床覆土过程产生少量粉尘废气，颗粒物粒径较大，在草炭土车间自然沉降后无组织排放。 （3）混合粉尘 原料的混合会产生粉尘，因混合过程需要加湿，因此粉尘产生量较少，在发酵车间内无组织排放。 （4）污水站废气 根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。假设BOD5/COD的比率为0.5，经生化装置项目COD削减量为0.422t/a，经计算本项目污水处理站NH3、H2S的产生量分别约为0.0007t/a、0.00003t/a，生化装置加盖后无组织排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 本项目有组织废气污染源源强核算结果 产线; 产排污环节; 污染源编号; 污染物种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排气筒情况. 风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 工艺去除率（%）; 是否可行技术; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放去向; 排放时间/h; 风量（m3/h）. 堆肥基料生产线（大东）; 1#鸡粪车间; G1-1; 氨; 26000; 20.700; 0.538; 1.292; 酸性水洗 塔; 90; 是; 氨; 2.070; 0.054; 0.129; DA001; 2400; 26000. 硫化氢; 2.070; 0.054; 0.129; 硫化氢; 0.207; 0.005; 0.013. 2#鸡粪车间; G1-2; 氨; 26000; 20.700; 0.538; 1.292; 酸性水洗 塔; 90; 是; 氨; 2.070; 0.054; 0.129; DA002; 2400; 26000. 硫化氢; 2.070; 0.054; 0.129; 硫化氢; 0.207; 0.005; 0.013. 1#一次发酵废气; G2-1; 氨; 26000; 100.662; 2.617; 6.281; 酸性水洗 塔; 90; 是; 氨; 10.066; 0.262; 0.628; DA003; 2400; 26000. 硫化氢; 3.600; 0.094; 0.225; 硫化氢; 0.360; 0.009; 0.022. 2#一次发酵废气; G2-2; 氨; 26000; 100.662; 2.617; 6.281; 酸性水洗 塔; 90; 是; 氨; 10.066; 0.262; 0.628; DA004; 2400; 26000. 硫化氢; 3.600; 0.094; 0.225; 硫化氢; 0.360; 0.009; 0.022. 2#二三次发酵废气; G3-1; 氨; 26000; 25.165; 0.654; 1.570; 酸性水洗 塔; 90; 是; 氨; 2.517; 0.065; 0.157; DA005; 2400; 26000. 硫化氢; 0.900; 0.023; 0.056; 硫化氢; 0.090; 0.002; 0.006. 2#二三次发酵废气; G3-2; 氨; 26000; 25.165; 0.654; 1.570; 酸性水洗 塔; 90; 是; 氨; 2.517; 0.065; 0.157; DA006; 2400; 26000. 硫化氢; 0.900; 0.023; 0.056; 硫化氢; 0.090; 0.002; 0.006. 堆肥基料-锅炉; G4; 颗粒物; 4000; 6.250; 0.025; 0.0005; /; 颗粒物; 6.250; 0.025; 0.0005; DA007; 20; 4000. 二氧化硫; 30.000; 0.120; 0.0024; 二氧化硫; 30.000; 0.120; 0.0024. 氮氧化物; 45.000; 0.180; 0.0036; 氮氧化物; 45.000; 0.180; 0.0036. 育菇生产线（高沟）; 育菇-锅炉1; G5-1; 颗粒物; 2000; 4.167; 0.008; 0.001; /; 颗粒物; 4.167; 0.008; 0.001; DA008; 120; 2000. 二氧化硫; 14.583; 0.029; 0.0035; 二氧化硫; 14.583; 0.029; 0.0035. 氮氧化物; 22.917; 0.046; 0.0055; 氮氧化物; 22.917; 0.046; 0.0055. 育菇-锅炉2; G5-2; 颗粒物; 2000; 4.167; 0.008; 0.001; /; 颗粒物; 4.167; 0.008; 0.001; DA009; 120; 2000. 二氧化硫; 14.583; 0.029; 0.0035; 二氧化硫; 14.583; 0.029; 0.0035. 氮氧化物; 22.917; 0.046; 0.0055; 氮氧化物; 22.917; 0.046; 0.0055. 表4-3 本项目全厂无组织废气污染源源强核算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 生产厂房（堆肥基料厂区）; 氨; 0.847; 2.032; 197; 155; 9. 硫化氢; 0.038; 0.091. 污水处理站（育菇厂区）; 氨; 0.0003; 0.0007; 10; 3; 3. 硫化氢; 0.00001; 0.00003. 表4-4 本项目废气收集、治理措施及排放情况 大东厂区. 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率%; 设计风量（m3/h）; 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术*; 排放形式. 1#鸡粪车间; 氨; 集气罩收集; 90; 26000; 酸性水洗塔; 90; 是; 1#排气筒15m排气筒. 硫化氢. 2#鸡粪车间; 氨; 集气罩收集; 90; 26000; 酸性水洗塔; 90; 是; 2#排气筒15m排气筒. 硫化氢. 1#一次发酵; 氨; 集气罩收集; 90; 26000; 酸性水洗塔; 90; 是; 3#排气筒15m排气筒. 硫化氢. 2#一次发酵; 氨; 集气罩收集; 90; 26000; 酸性水洗塔; 90; 是; 4#排气筒15m排气筒. 硫化氢. 1#二三次发酵; 氨; 集气罩收集; 90; 26000; 酸性水洗塔; 90; 是; 5#排气筒15m排气筒. 硫化氢. 2#二三次发酵; 氨; 集气罩收集; 90; 26000; 酸性水洗塔; 90; 是; 6#排气筒15m排气筒. 硫化氢. 锅炉燃烧废气（大东堆肥厂区）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 管道收集; 100; 4000; /; /; 是; 7#排气筒8m排气筒. 高沟厂区. 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率%; 设计风量（m3/h）; 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术*; 排放形式. 锅炉燃烧废气（高沟育菇厂区）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 管道收集; 100; 2000; /; /; 是; 8#排气筒8m排气筒. 锅炉燃烧废气（高沟育菇厂区）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 管道收集; 100; 2000; /; /; 是; 9#排气筒8m排气筒. 表4-5 本项目大东厂区废气排放口基本情况 编号; 名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 污染物类型; 执行标准. E(°); N(°); 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1; DA001; 119.404075; 33.886899; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 2; DA002; 119.403914; 33.885966; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 3; DA003; 119.403254; 33.887178; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 4; DA004; 119.402273; 33.887302; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 5; DA005; 119.402659; 33.886239; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 6; DA006; 119.401688; 33.886492; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 7; DA007; 119.405990; 33.887125; 8; 0.3; 25; 一般排放口; 颗粒物; 10; /. 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. 表4-6 本项目高沟厂区废气排放口基本情况 编号; 名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 污染物类型; 执行标准. E(°); N(°); 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1; DA008; 119.246484; 34.006488; 8; 0.24; 25; 一般排放口; 颗粒物; 10; /. 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. 2; DA009; 119.245894; 34.006531; 8; 0.24; 25; 一般排放口; 颗粒物; 10; /. 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. 表4-7 本项目大东厂区废气产排情况 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 环境排放量t/a. 有组织; 氨; 20.318; 18.489; 1.829. 硫化氢; 0.911; 0.829; 0.082. 颗粒物; 0.0005; 0.000; 0.0005. 二氧化硫; 0.0024; 0.000; 0.0024. 氮氧化物; 0.0036; 0.000; 0.0036. 无组织; 氨; 2.032; -; 2.032. 硫化氢; 0.091; -; 0.091. 表4-8 本项目高沟厂区废气产排情况 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 环境排放量t/a. 有组织; 颗粒物; 0.002; 0.000; 0.002. 二氧化硫; 0.007; 0.000; 0.007. 氮氧化物; 0.011; 0.000; 0.011. 无组织; 氨; 0.0007; -; 0.0007. 硫化氢; 0.00003; -; 0.00003. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、非正常工况废气分析 根据项目各污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气措施故障，导致废气处理效率降低至0%，非正常排放量核算见表4-9。 表4-9 大东厂区污染源非正常工况排放量核算表 排气筒编号; 非正常排放原因; 非正常废气处理效率; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）; 应对措施. DA001; 处理装置失效; 0; 氨; 20.700; 0.538; 1; ≤1; 定期进行设备维护检修，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. 硫化氢; 2.070; 0.054. DA002; 处理装置失效; 0; 氨; 20.700; 0.538. 硫化氢; 2.070; 0.054. DA003; 处理装置失效; 0; 氨; 100.662; 2.617. 硫化氢; 3.600; 0.094. DA004; 处理装置失效; 0; 氨; 100.662; 2.617. 硫化氢; 3.600; 0.094. DA005; 处理装置失效; 0; 氨; 25.165; 0.654. 硫化氢; 0.900; 0.023. DA006; 处理装置失效; 0; 氨; 25.165; 0.654. 硫化氢; 0.900; 0.023. 3、有组织废气防治措施可行性 （1）废气防治措施可行性 参照《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY_T 3442-2019）中臭气污染防治措施（工艺优化法:通过添加辅料或调理剂,调节碳氮比(C/N)、含水率和堆体孔隙度等,确保堆体处于好氧状态,减少臭气产生；微生物处理法:通过在发酵前期和发酵过程中添加微生物除臭菌剂,控制和减少臭气产生;收集处理法:通过在原料预处理区和发酵区设置臭气收集装置,将堆肥过程中产生的臭气进行有效收集并集中处理），本项目大东厂区鸡粪堆存和发酵产生的臭气采用集气罩收集后通过酸性水洗塔去除恶臭。 原理：使用磷酸溶液作为吸收液，具有对氨气吸收量大，磷酸为弱酸对设备腐蚀较小等优点。由抽风系统收集的恶臭气体由下至上通过喷淋塔，在塔内气体与磷酸溶液充分接触，气体中的氨气被吸收。磷酸溶液在喷淋塔和磷酸贮槽中循环，可在磷酸贮槽中设一自动测 pH 仪器，当 pH 接近 8 时，及时更换磷酸溶液。产生的磷酸废液统一收集后，交由有资质单位处理。氨气溶于磷酸后首先生成磷酸二氢铵（NH4H2PO4）；随着氨气的进一步溶入，将生成磷酸氢二铵（（NH4）2HPO4）；当溶液中含大量的磷酸氢二铵（（NH4）2HPO4）后，氨气继续溶解，将生成磷酸铵（（NH4 ）3PO4）。 磷酸二氢铵（NH4H2PO4）的水溶液呈弱酸性 pH4.3，常温下（25℃）在水中的溶解度为 41.6g；磷酸氢二铵（（NH4）2HPO4）的水溶液呈弱碱性，pH8.0，常温下（25℃）在水中的溶解度为 72. 1g。 磷酸二铵是一种高浓度的速效肥料，适用于各种作物和土壤，特别适用于喜氮需磷的作物，作基肥或追肥均可，宜深施。所以为保证酸性水洗溶液中主要含磷酸氢二铵，在运行过程中，当磷酸贮槽中溶液 pH 接近 8 时，需及时更换溶液。 图4-1 废气处理流程图 （2）风量设计 本项目拟在鸡粪车间、发酵车间顶部设置顶吸式集气罩，按照以下经验公式计算得出各集气罩所需的风量L。 L=3600×(5X2+F)×Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离，m； F—集气罩面积，m2； Vx—控制风速，m/s，一般不低于0.3m/s。 本项目顶吸罩所需风量详见下表。 表4-10 本项目顶吸罩风量计算表 序号; 产污环节; 设备名称; 集气罩数量（套）; 集气罩面积（m2）; 与污染源距离（m）; 控制风速（m/s）; 单台/套风量计算值; 总风量计算值（m3/h）; 本项目取值（m3/h）. 1; 1#鸡粪车间; /; 3; 1m*1m; 1; 0.4; 8640; 25920; 26000. 2; 2#鸡粪车间; /; 3; 1m*1m; 1; 0.4; 8640; 25920; 26000. 3; 1#一次发酵车间; /; 3; 1m*1m; 1; 0.4; 8640; 25920; 26000. 4; 2#一次发酵车间; /; 3; 1m*1m; 1; 0.4; 8640; 25920; 26000. 5; 1#二三次发酵车间; /; 3; 1m*1m; 1; 0.4; 8640; 25920; 26000. 6; 2#二三次发酵车间; /; 3; 1m*1m; 1; 0.4; 8640; 25920; 26000. （3）排气筒设置合理性分析 资料显示，尾气从排气管口排出的速度越大，扩散稀释的效果越好。但是速度超过30m/s，会发生笛音现象，所以尾气排放速度不能过高。如果废气流速过低，又会增加废气对排气筒腐蚀的可能，也降低废气的扩散稀释效果，通常的废气流速控制在10—20m/s。根据表4-11可知，本项目排气筒风量、内径设置合理。 表4-11 排气筒气流速度情况表 排气筒编号; 高度m; 风量m³/h; 内径m; 气流速度m/s. 1#排气筒（DA001）; 15; 26000; 0.8; 14.375. 2#排气筒（DA002）; 15; 26000; 0.8; 14.375. 3#排气筒（DA003）; 15; 26000; 0.8; 14.375. 4#排气筒（DA004）; 15; 26000; 0.8; 14.375. 5#排气筒（DA005）; 15; 26000; 0.8; 14.375. 6#排气筒（DA006）; 15; 26000; 0.8; 14.375. 7#排气筒（DA007）; 8; 4000; 0.3; 15.727. 8#排气筒（DA008）; 8; 2000; 0.24; 12.287. 9#排气筒（DA009）; 8; 2000; 0.24; 12.287. （4）有组织废气排放达标性分析 本项目有组织废气排放达标分析情况见表4-12。 表4-12有组织废气排放达标分析表 排气筒编号; 污染物名称; 有组织排放情况; 执行标准; 达标情况. 浓度Mg/m3; 速率kg/h; 最高允许排放浓度Mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准名称. 1#排气筒（DA001）; 氨; 2.070; 0.054; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93); 达标. 硫化氢; 0.207; 0.005; /; 0.33. 2#排气筒（DA002）; 氨; 2.070; 0.054; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93); 达标. 硫化氢; 0.207; 0.005; /; 0.33. 3#排气筒（DA003）; 氨; 10.066; 0.262; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93); 达标. 硫化氢; 0.360; 0.009; /; 0.33. 4#排气筒（DA004）; 氨; 10.066; 0.262; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93); 达标. 硫化氢; 0.360; 0.009; /; 0.33. 5#排气筒（DA005）; 氨; 2.517; 0.065; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93); 达标. 硫化氢; 0.090; 0.002; /; 0.33. 6#排气筒（DA006）; 氨; 2.517; 0.065; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93); 达标. 硫化氢; 0.090; 0.002; /; 0.33. 7#排气筒（DA007）; 颗粒物; 6.250; 0.025; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）; 达标. 二氧化硫; 30.000; 0.120; 35; /. 氮氧化物; 45.000; 0.180; 50; /. 8#排气筒（DA008）; 颗粒物; 4.167; 0.008; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）; 达标. 二氧化硫; 14.583; 0.029; 35; /. 氮氧化物; 22.917; 0.046; 50; /. 9#排气筒（DA009）; 颗粒物; 4.167; 0.008; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）; 达标. 二氧化硫; 14.583; 0.029; 35; /. 氮氧化物; 22.917; 0.046; 50; /. 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》可知，项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。落实《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）中措施后，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。本项目大东厂区距离周边最近的环境保护目标为冯庄，距离项目厂界140米；高沟厂区距离周边最近的环境保护目标为小庄，距离项目厂界270米。 本项目鸡粪堆存产生的恶臭经集气罩收集后通过酸性水洗塔吸附，然后由15米高排气筒（DA001、DA002）高空排放，有组织废气氨排放源强为0.054kg/h、硫化氢0.005 kg/h，无组织废气氨排放源强为0.06kg/h、硫化氢0.006kg/h；一次发酵产生的恶臭经集气罩收集后通过酸性水洗塔吸附处理，然后由15米高排气筒（DA003、DA004）高空排放，有组织废气氨排放源强为0.262kg/h、硫化氢排放源强为0.009kg/h，无组织废气氨排放源强为0.291kg/h、硫化氢排放源强为0.010kg/h；二三次发酵产生的恶臭经集气罩收集后通过酸性水洗塔吸附处理，然后由15米高排气筒（DA005、DA006）高空排放，有组织废气氨排放源强为0.065kg/h、硫化氢排放源强为0.002kg/h，无组织废气氨排放源强为0.073kg/h、硫化氢排放源强为0.003kg/h。无组织排放的氨、硫化氢通过机械通风的方式减少无组织废气对厂界环境的影响。 各污染物排放源强度较低，在落实好各项污染防治措施的前提下，预计对周边大气环境影响较小。 4、无组织废气防治措施 本项目无组织废气主要为鸡粪车间及发酵车间未被收集到的废气、污水处理站生化处理散发的一定的恶臭气体。为了减少废气无组织排放量的产生，建设单位拟采取以下措施： （1）当废气收集处理系统发生故障或检修时，本项目对于生产工艺设备停止运行，保持废气收集处理系统先于或与生产工艺设备同步运行； （2）厂内道路及车间均采取硬化措施，并定期进行清扫，降低无组织粉尘产生； （3）加强厂区绿化，设置绿化隔离带和一定的卫生防护距离； （4）强化生产管理：强化操作管理、提高工人水平、严格控制操作规程等，并及时修理或更换损坏的管道等设备，减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放；积极推行清洁生产，节能降耗，减少污染物排放。 （5）对污水处理站恶臭源设置加盖设施。 （6）在大东厂区内部喷洒除臭剂。 （7）脱水后的污泥中均含有大量有机质，易腐败发酵产生恶臭，所以应及时清运，减少在厂区的滞留时间。 大东厂区位于涟水县再生资源利用产业园，距离厂区最近的环境空气保护目标为冯庄，位于厂区东侧，距离约140米。淮安地区主导风向为东南风，冯庄与罗庄不处于厂区风向上，所以该厂区恶臭废气对冯庄和罗庄影响较小。 通过采取以上无组织排放控制措施，各污染物质的周围外界最高浓度能够达到相应的无组织排放监控浓度限值，无组织废气能够达标排放。 5、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元与敏感区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QCCm=1ABLC+0.25γ20.50LD 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位m； ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m， = (S/)0.5m； A.B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-13 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L≥2000. 工业企业大气污染源构成类型. I; II; Ⅲ; I; II; Ⅲ; I; II; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放筒中有害气体的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放筒中有害气体的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种大气污染物之排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。. 表4-14 本项目卫生防护距离计算结果 污染源位置; 面源长度(m); 面源宽度(m); 污染物名称; 源强（kg/h）; 小时浓度Cm(mg/m3); 计算值 L(m); 结果(m); 提级后(m). 发酵车间（大东）; 197; 155; 氨; 0.847; 0.2; 83.264; 100; 200. 硫化氢; 0.038; 0.01; 70.828; 100. 污水处理站（高沟）; 10; 3; 氨; 0.0003; 0.2; 0.393; 50; 100. 硫化氢; 0.00001; 0.01; 0.242; 50. 根据计算结果和卫生防护距离确定原则，大东厂区以发酵车间设置200米卫生防护距离、高沟厂区以污水处理站设置100米卫生防护距离，结合厂区平面布置图、周围状况图可知，本项目卫生防护距离内无环境敏感目标。同时应严格遵守本次评价设定的卫生防护距离，防护距离内不得建设居民区、学校等环境敏感目标。 6、废气监测计划 根据《生物质废物堆肥污染控制技术规范》（（HJ 1266-2022 ））和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求，本项目运营期废气监测计划详见下表。 表4-15 废气监测计划 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - DA001; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - DA002; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - DA003; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - DA004; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - DA005; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - DA006; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - DA007; - 颗粒物、二氧化硫; - 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. - 氮氧化物; - 1次/月. - DA008; - 颗粒物、二氧化硫; - 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. - 氮氧化物; - 1次/月. - DA009; - 颗粒物、二氧化硫; - 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. - 氮氧化物; - 1次/月. - 企业边界; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二、废水 1、废水源强分析 （1）大东堆肥基料厂区 堆肥基料厂区废水主要包括生活污水、酸洗塔废水、锅炉废水、清洗废水、地面冲洗水及雨水。产生的废水全部收集至圆水池回用于原料预湿过程，不外排。 生活污水富含有机物、氮磷等营养物质，发酵产生的渗滤液富含氮、磷、钾及可溶性有机物；酸洗塔废水是磷酸与氨反应生成的磷酸氨溶液，是优质化肥；清洗废水及地面冲洗水主要污染物为COD、SS，锅炉废水与除盐水制备浓水中的盐分排入蓄水池稀释后可回用于原料预湿，麦草预湿对水质要求不高，所以大东厂区废水全部回用于原料预湿是可行的。 （2）高沟育菇厂区 育菇厂区废水主要包括生活污水、除盐水制备浓水、清洗废水、锅炉废水及地面冲洗水。生活污水经化粪池处理后与经厂区污水处理站处理过的清洗废水、地面冲洗水一同接管涟水县食品产业园污水处理厂。本次项目废水产排情况如下。 ①生活用水 高沟厂区劳动定员420人，员工生活用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人每天50 L计。项目年工作300天，则项目生活用水量6300m3/a，生活污水排放系数按0.8计，则项目生活污水产生量为5040 m3/a。污染物产生浓度分别为pH：6～9（无量纲）、COD：350mg/L、BOD5:150mg/L、SS：300mg/L、氨氮：30mg/L，总氮：40mg/L、总磷：5mg/L。 ②除盐水制备浓水 双孢菇种植时每天需向覆土层浇水（除盐水）。高沟厂区设有3套10吨/小时除盐水制水设备，制水能力为72000m3/a，自来水经石英砂、活性炭、PP棉过滤后，再经反渗透制得除盐水，本项目除盐水的产水率按75%计。除盐水制备过程中产生浓水量约18000 m3/a。其废水主要污染物预计为COD 50mg/L、SS 40mg/L、盐分2000mg/L。 ③清洗用水 鲜菇采摘过程中用到的周转筐需及时清洗，按平均每两天冲洗一次，根据企业实际生产经验，共有800只周转筐，每次清洗用水量约0.08m3/次，则清洗用水12m3/a，排放系数取0.8，则排放废水为9.6 m3/a。主要污染因子浓度为COD 100mg/L、SS400 mg/L、氨氮50 mg/L。 ④蒸汽锅炉用水 考虑光大生物能源（涟水）有限公司出现检修等特殊情况，集中供气断热半个月，需使用备用锅炉生产蒸汽满足厂区12天蒸汽用量。本厂建设2台2t/h的备用锅炉，蒸汽产生量为96吨/天，可满足厂区每天40吨的蒸汽用量。锅炉用水使用除盐水，项目蒸汽锅炉用水主要用于蒸汽生产和锅炉定期排污水，其中蒸汽生产用水为480 m³/a，锅炉定期排污水量约占蒸汽生产量的5%，排污量为24 m³/a ，其废水主要污染物预计为COD 50mg/L、SS 40mg/L、盐分1000mg/L。 ⑤地面冲洗水 每个生产周期完成后，需对育菇车间地面进行冲洗清理，冲洗次数约8次/年。用水量按 3L/m2·次计算，育菇车间需冲洗面积为约30000m2，排放系数取0.9，则年产生地面冲洗废水约648 m3/a。预计污染物产生浓度分别为COD：1000mg/L、SS：600mg/L、氨氮：80mg/L。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-16 本项目高沟育菇厂区水污染物产生情况表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生. 核算方法; 产生废水量m3/a; 浓度mg/L; 产生量t/a. 清洗; 清洗废水; COD; 类比法; 9.6; 100; 0.001. SS; 400; 0.004. 氨氮; 50; 0.0005. 锅炉; 锅炉废水; COD; 类比法; 24; 50; 0.001. SS; 50; 0.001. 盐分; 1000; 0.024. 除盐水制备; 除盐水制备浓水; COD; 类比法; 18000; 50; 0.900. SS; 40; 0.720. 盐分; 2000; 36.000. 地面冲洗; 地面冲洗废水; COD; 类比法; 648; 1000; 0.648. SS; 600; 0.389. 氨氮; 80; 0.052. 职工生活; 生活污水; pH; 类比法; 5040; 6～9（无量纲）. COD; 350; 1.764. BOD5; 150; 0.756. SS; 300; 1.512. 氨氮; 30; 0.151. 总氮; 40; 0.202. 总磷; 5; 0.025. 表4-17 本项目高沟厂区废水污染物产排污情况一览表 污染物产生情况; 治理设施情况; 污染物接管情况. 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量m3/a; 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 废水接管量; 接管浓度mg/L; 接管量m3/a; 排放去向. 生产废水; 生产废水（清洗废水、地面冲洗水）; COD; 986.861; 0.649; 调节池+A/O生物接触氧化+沉淀; 50t/d; 65; 是; 657.6; 345.401; 0.227; 接管涟水县食品产业园污水处理厂. SS; 597.080; 0.393; 60; 238.832; 0.157. 氨氮; 79.562; 0.052; 60; 31.825; 0.021. 生产废水; 锅炉废水、除盐水制备浓水; COD; 50.000; 0.901; /; 18024; 50.000; 0.901. SS; 40.013; 0.721; 40.013; 0.721. 盐分; 1998.668; 36.024; 1998.668; 36.024. 职工生活; 生活污水; pH; 6~9; 化粪池; 20t/d; /; 是; 5040; 6~9; 接管涟水县食品产业园污水处理厂. COD; 350; 1.764; 10; 315.000; 1.588. BOD5; 150; 0.756; 10; 135.000; 0.680. SS; 300; 1.512; 10; 270.000; 1.361. 氨氮; 30; 0.151; 5; 28.462; 0.143. 总氮; 40; 0.202; 5; 38.075; 0.192. 总磷; 5; 0.025; 10; 4.464; 0.023. 污染物接管情况; 污染物排放情况. 类别; 污染物种类; 废水量m3/a; 接管浓度mg/L; 接管量; 排放去向; 类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放量m3/a; 排放去向. 综合废水; pH; 23721.6; 6~9; 水县食品产业园污水处理厂; 综合废水; pH; 6~9; 公兴河. COD; 114.492; 2.716; COD; 30; 0.712. BOD5; 28.683; 0.680; BOD5; 10; 0.237. SS; 94.389; 2.239; SS; 10; 0.237. 氨氮; 6.929; 0.164; 氨氮; 1.5; 0.036. 总氮; 8.090; 0.192; 总氮; 10; 0.237. 总磷; 0.949; 0.023; 总磷; 0.3; 0.007. 盐分; 1518.616; 36.024; 盐分; /; /. 表4-18 高沟厂区废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术*. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 涟水县食品产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; TW001; 化粪池; 是; DW001; ☑是 £否; ☑企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水（清洗废水、地面冲洗水）; COD、SS、氨氮; 涟水县食品产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; TW002; 调节池+A/O生物接触氧化+沉淀; 是. 表4-19 高沟厂区废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119.247359; 34.005055; 23721.6; 涟水县食品产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 每天; 涟水县食品产业园污水处理厂; pH; 6~9. COD; 30. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 1.5. 总氮; 10(12). 总磷; 0.3. 盐分; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废水污染防治措施评述 （1）化粪池 企业化粪池设计规模为20m3/d，项目生活污水日均排水量16.8m3/d，设计处理水量满足生活所需。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。为保证化粪池的沉淀效果及出水水质，需要延长污水停留时间，污水停留时间一般为12—24小时。因此本项目选取化粪池作为废水治理设施是可行的。 （2）污水处理站 高沟育菇厂区清洗废水、地面冲洗水收集后进入厂内污水处理站处理后接管涟水县食品产业园污水处理厂。厂内污水处理站处理工艺为“调节池+A/O生物接触氧化+沉淀”，具体如下： 图4-3 污水处理站工艺流程 - 调节池 设置目的：污水进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 - A 级生物处理池（缺氧池） 设置目的：将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 设计特点：内置高效生物弹性填料，又具有水解酸化功能，同时可调节成为O级生物氧化池，以增加生化停留时间，提高处理效率。 - O 级生物处理池（生物接触氧化池） 设置目的：该池为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平，使污水得以净化。 设计特点：该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。该池以生物膜法为主，兼有活性污泥法的特点。池中填料采用弹性立体组合填料，该填料具有比表面积大，使用寿命长，易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在水中自由舒展，对水中气泡作多层次切割，更相对增加了曝气效果，填料成笼式安装，拆卸、检修方便。该池使水质降解成梯度，达到良好的处理效果，同时设计采用相应导流紊流措施，使整体设计更趋合理化。池中曝气管路选用优质 ABS 管，耐腐蚀。曝气头选用微孔曝气头，不堵塞，氧利用率高。 - 沉淀池 沉淀池是一种常见的污水处理技术，用于去除废水中的悬浮物、有机物和有害物质。它利用物理原理，通过重力作用使废水中的颗粒物和絮凝体沉降至池底，从而实现固液分离。 （3）污水处理站预计处理效率 预计处理效率见表4-20。 表4-20污水处理站处理效率表 处理单元; 水量m3/d; 项目; COD; SS; 氨氮. A 级生物处理池; 657.6; 进水浓度; 986.861; 597.080; 79.562. 去除率（%）; 35; 15; 5. 出水浓度; 641.460; 507.518; 75.584. O 级生物处理池; 657.6; 进水浓度; 641.460; 507.518; 75.584. 去除率（%）; 40; 15; 60. 出水浓度; 384.876; 431.391; 30.234. 沉淀池; 657.6; 进水浓度; 384.876; 431.391; 30.234. 去除率（%）; 15; 50; 5. 出水浓度; 327.145; 215.695; 28.722. ### 3、接管可行性分析 （1）涟水县食品产业园污水处理厂规划及建设现状 涟水县食品产业园污水处理厂污水处理规模为1万m3/d，负责收纳食品产业园的污废水，片区总面积约400.84km2。涟水县食品产业园污水处理厂主要采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂器+气浮池+五段池+二沉池+高密度沉淀池+反硝化滤池+曝气生物滤池+芬顿氧化+滤布滤池+活性炭投加（应急）+消毒池”工艺，污水由产业园排水管网收集后，重新进入粗格栅及进水泵房，流经格栅、截留大尺寸固体悬浮物后进入进水泵房集水池，经粗格栅粗过滤后的废水自流入进水泵房，通过提升水泵将废水提升至细格栅及旋流沉砂池，使用格栅除污机格栅去除废水中较小颗粒的悬浮物、漂浮物及部分细小的塑料片，经细格栅过滤后的废水自流入旋流沉砂池，旋流式沉砂池利用水力涡流或机械搅拌，使泥砂和有机物分离，并达到除砂目的，旋流沉砂池出水自流进入调节池；废水再经气浮池内去除食品园区来水中的油分，同时去除部分SS减少生化单元负荷；气浮池出水进入五段进行二级生物处理后经二沉池出水去除水中的SS；二沉池出水废水经五段池处理达到工艺控制要求的出水经高密度沉淀池加药处理后进一步去除水中的SS及化学除磷形成固体沉淀物；去除SS后经反硝化池去除废水中的有机磷成分并过滤水中悬浮物及杂质；芬顿池出水经三级生化处理单元曝气生物滤池去除COD和氨氮；出水进入芬顿系统进一步去除COD并提高废水可生化性，再经滤布滤池去除水中的SS，最后进入消毒池投加次氯酸钠，使污水排放大肠菌群数量满足排放标准。最终出水满足《污水处理厂污染物排放标准》（DB32-2022）中A标准排放至公兴河。 - 图4-4 污水处理工艺流程 （2）水质接管可行性分析 拟建项目生活污水经化粪池处理后与经厂内污水处理站处理后的地面冲洗水、清洗废水通过污水管网排入涟水县食品产业园污水处理厂，锅炉废水和除盐水制备浓水无需处理接入涟水县食品产业园污水处理厂。接管的综合生产废水主要污染物浓度为：COD：114.492mg/L、SS：94.389mg/L、氨氮：6.929mg/L。各指标均可达到涟水县食品产业园污水处理厂的接管标准。不会影响污水处理厂的正常运营。 （3）水量接管可行性 本项目高沟厂区新增废水量为23721.6 t/a(79.072t/d)，污水处理厂处理能力为1万t/d。本项目接管污水量约79.072t/d，占污水处理厂剩余处理量很小部分，因此，涟水县食品产业园污水处理厂有足够余量接纳本项目污水，从水量上分析本项目污水接管至涟水县食品产业园污水处理厂是可行的。 （4）管网可行性 本项目高沟厂区位于涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧，在污水处理厂收水范围之内，目前所在地的管网已铺设到位，本项目污水可直接接入污水管网。 综上所述，项目废水经厂内预处理后，满足涟水县食品产业园污水处理厂接管标准；所依托涟水县食品产业园污水处理厂有足够的处理余量收纳本项目废水。根据污水处理厂自行监测数据，尾水稳定达标排放。因此项目废水依托涟水县食品产业园污水处理厂间接排放，具有环境可行性。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4、废水监测计划 大东厂区生活污水和生产废水全部回用于原料预湿，不外排。 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），相关要求进行例行监测，高沟厂区废水监测要求见下表。 表4-21 高沟厂区废水监测计划 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; 执行排放标准. - 企业废水总排口DW001; 流量、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮; 1次/年; 涟水县食品产业园污水处理厂接管标准. - 雨水排放口; 化学需氧量、石油类; 1 次/月（季度*）; 地表水环境质量标准GB 3838-2002. *雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 三、噪声 1、噪声产生环节及源强分析 本项目主要噪声设备及排放情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-22 大东噪声污染源源强核算结果一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 数量（台/套）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 生产车间; 覆土机; 70; 1; 隔声、减震，削减20dB(A); 1; 16.6; 1.2; 50.00; 0-24; 20; 24.00; 1. 2; 覆土料斗; 70; 1; 隔声、减震，削减20dB(A); -113.3; 23.8; 1.2; 50.00; 0-24; 20; 24.00; 1. 3; 覆土粉碎机; 73.01; 2; 隔声、减震，削减20dB(A); -61.2; -68.7; 1.2; 53.01; 0-24; 20; 27.01; 1. 4; 麦草料斗; 75; 1; 隔声、减震，削减20dB(A); 14.9; 67.7; 1.2; 45.00; 0-24; 20; 19.00; 1. 注：表中坐标以厂界中心（119.404213,33.887149）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-23 高沟噪声污染源源强核算结果一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源强; 数量（台/套）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 生产车间; 上料机; 74.77; 3; 隔声、减震，削减20dB(A); -1; 87.9; 1.2; 54.77; 0-24; 20; 28.77; 1. 2; 覆土料斗; 74.77; 3; 隔声、减震，削减20dB(A); 3; 30.4; 1.2; 54.77; 0-24; 20; 28.77; 1. 3; 覆土机; 74.77; 3; 隔声、减震，削减20dB(A); 7.4; -34.9; 1.2; 54.77; 0-24; 20; 28.77; 1. 4; 拉网机; 82.78; 4; 隔声、减震，削减20dB(A); 9.7; -107.7; 1.2; 62.78; 0-24; 20; 36.78; 1. 注：表中坐标以厂界中心（119.245918,34.005180）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-24 大东噪声污染源源强核算结果一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 距声源距离/m; 声源强 声功率级; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z. 1; 冷却塔; /; 1; 60; 168.8; 51.1; 1.2; 距离衰减; 0-24:00. 2; 风机; /; 1; 60; 278.1; 36.4; 1.2; 距离衰减; 0-24:00. 注：表中坐标以厂界中心（119.404213,33.887149）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-25 高沟噪声污染源源强核算结果一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 距声源距离/m; 声源强 声功率级; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z. 1; 风机; /; 1; 60; -54.2; 153.7; 1.2; 距离衰减; 0-24:00. 注：表中坐标以厂界中心（119.245918,34.005180）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 1、户外声源声功率级计算方法 （1）根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声压级Lp(r)，可按公式①计算： Lp(r)=Lw+Dc−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc① 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （2）预测点的A声级LA（r）按公式②计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔LA(r)〕。 LA(r)=10lg② 式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）在只考虑几何发散时，可按公式③计算： LA(r)=LA(r0)−Adiv③ 式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv —几何发散引起的衰减，dB。 2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式④近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)④ 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式⑤计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)⑤ 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/ (1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式⑧计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)⑥ 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式⑦计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)⑦ 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑧将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑧ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑨ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s；M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 表4-26 大东厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 109.5; 58.2; 1.2; 昼间; 41; 65; 达标. 东侧; 109.5; 58.2; 1.2; 夜间; 41; 55; 达标. 南侧; -41.5; -76.5; 1.2; 昼间; 33.2; 65; 达标. 南侧; -41.5; -76.5; 1.2; 夜间; 33.2; 55; 达标. 西侧; -116.8; -46.1; 1.2; 昼间; 25; 65; 达标. 西侧; -116.8; -46.1; 1.2; 夜间; 25; 55; 达标. 北侧; 19.2; 68.1; 1.2; 昼间; 42.8; 65; 达标. 北侧; 19.2; 68.1; 1.2; 夜间; 42.8; 55; 达标. 表4-27 高沟厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 109.5; 58.2; 1.2; 昼间; 19.3; 65; 达标. 东侧; 109.5; 58.2; 1.2; 夜间; 19.3; 55; 达标. 南侧; -41.5; -76.5; 1.2; 昼间; 18.9; 65; 达标. 南侧; -41.5; -76.5; 1.2; 夜间; 18.9; 55; 达标. 西侧; -116.8; -46.1; 1.2; 昼间; 29.6; 65; 达标. 西侧; -116.8; -46.1; 1.2; 夜间; 29.6; 55; 达标. 北侧; 19.2; 68.1; 1.2; 昼间; 41.1; 65; 达标. 北侧; 19.2; 68.1; 1.2; 夜间; 41.1; 55; 达标. 3、噪声防治措施及厂界达标分析 企业周边50 m范围内无声环境保护目标，噪声源强约70~85 dB（A），拟采取的防治措施如下： ①重视设备选型：设备购置时尽可能选用生产效率高且性能好噪声低的设备。 ②针对高噪声设备采用安装减震基座、隔声、消声材料，设置柔性连接等措施。 ③合理布局，将噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界位置，加大噪声的距离衰减，同时生产设备尽可能布置在室内。 ④加强厂区绿化，在厂区周围种植绿化带，以便起到隔声和衰减噪声的效果。 ⑤加强噪声防治管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 采取以上治理措施治理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响可接受。 4、噪声源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），环境监测应包括对厂界噪声的例行监测。 表4-28 大东厂区噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 企业厂界四周; 等效连续A声级 最大声级; 每季度监测1次; 厂界执行GB12348-2008中3类标准. 表4-29 高沟厂区噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 企业厂界四周; 等效连续A声级 最大声级; 每季度监测1次; 厂界执行GB12348-2008中3类标准. 四、固体废物 （1）大东厂区固体废物产生环节及源强分析 ①生活垃圾：本项目高沟厂区劳动定员1100人，年工作300天，生活垃圾以每人0.5 kg/d计算，则生活垃圾产生量165t/a。收集后交环卫部门处理。 ②废石灰包装袋：大东厂区用于石灰包装会产生废包装，产生量约0.3t/a，属于危险废物，交由资质单位处理。 ③废包材：大东厂区用于石膏等包装会产生废包材，产生量约0.2t/a。 ④废包装桶：项目用磷酸共约 3t/a，50kg/桶，则废包装桶产生量为 60 个/a，每个废桶重约1kg/桶，共重约 0.06t/a，属于危险废物，交由资质单位处理。 ⑤磷酸废液：酸洗塔使用磷酸溶液，需及时更换，磷酸废液产生量约3t/a，收集后交由有资质单位处理。 ⑥除盐水制备废物：本厂区除盐水制备装置生产工艺为石英砂过滤+活性炭过滤+PP棉+反渗透，活性炭、PP棉及反渗透膜每年更换一次，单次更换产生量约20kg。 （2）高沟厂区固体废物产生环节及源强分析 ①生活垃圾：本项目高沟厂区劳动定员420人，年工作300天，生活垃圾以每人0.5 kg/d计算，则生活垃圾产生量63t/a。收集后交环卫部门处理。 ②废堆料和菌渣：本项目运营过程中将产生废堆料和菌渣约为60000t/a。种菇后的废堆料和菌渣是一种优质的有机菌肥。农户可利用废培养料自行发酵制作菌肥，故本项目营运期产生的废堆料和菌渣可作为有机菌肥，外售至相关企业做农肥使用，实现农业废弃物资源化，形成良性的农业生态循环经济。废堆料和菌渣产生后立即外售，不在厂区暂存。 ③不合格品：双孢菇采摘过程中会产生少量不合格品，产生量约1t/a。 ④污水站污泥：废水经厂区污水处理站（调节池+A/O生物接触氧化+沉淀）处理产生一定的污泥，污泥含水率按80%计，则预计废水处理过程产生污泥约100t/a，收集后交由环卫部门处理。 - 除盐水制备废物：本厂区除盐水制备装置生产工艺为石英砂过滤+活性炭过滤+PP棉+反渗透，活性炭、PP棉及反渗透膜每年更换一次，单次更换产生量约20kg。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-30 本项目大东厂区固体废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装桶; 废气处理; 固态; 塑料; 0.06; √; /; 固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）. 2; 废石灰包装袋; 原辅料拆封; 固态; 塑料等; 0.3; √; /. 3; 废包材; 原辅料拆封; 固态; 塑料等; 0.2; √; /. 4; 磷酸废液; 废气处理; 液态; 磷酸; 3; √; /. 5; 除盐水制备废物; 除盐水制备; 固态; 活性炭等; 0.02; √; /. 6; 生活垃圾; 员工活动; 固态; 生活垃圾; 165; √; /. 表4-31 本项目高沟厂区固体废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废堆料和菌渣; 蘑菇采摘; 固态; 堆料和菌渣; 60000; √; /; 固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）. 2; 不合格品; 蘑菇采摘; 固态; 蘑菇; 1; √; /. 3; 污水站污泥; 废水处理; 半固; 泥; 100; √; /. 4; 除盐水制备废物; 除盐水制备; 固态; 活性炭等; 0.02; √; /. 5; 生活垃圾; 员工活动; 固态; 生活垃圾; 63; √; /. 表4-32 大东厂区固废分析汇总表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置去向. 1; 废包装桶; 危险废物; 固态; 塑料; 《国家危险废物名录》（2025年版）以及危险废物鉴别标准; T/ I; HW49; 900-041-49; 0.06; 委托有资质单位处置. 2; 废石灰包装袋; 固态; 塑料等; T/ I; HW49; 900-041-49; 0.3. 3; 磷酸废液; 液态; 磷酸; T/ I; HW49; 900-041-49; 3. 4; 除盐水制备废物; 一般工业固体废物; 固态; 活性炭等; -; SW59; 900-009-S59; 0.02; 外售物资回收部门. 5; 废包材; 固态; 塑料等; -; SW17; 900-003-S17; 0.2. 6; 生活垃圾; /; 固态; 生活垃圾; -; SW64; 900-001-S64; 165; 环卫清运. 危险废物合计; 3.36; /. 一般固体废物合计; 0.22. 生活垃圾合计; 165. 表4-33 高沟厂区固废分析汇总表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置去向. 1; 废堆料和菌渣; 一般工业固体废物; 固态; 堆料和菌渣; -; SW80; 010-099-S80; 60000; 外售物资回收部门. 2; 不合格品; 固态; 蘑菇; -; SW80; 010-099-S80; 1. 3; 除盐水制备废物; 固态; 活性炭等; -; SW59; 900-009-S59; 0.02. 4; 污水站污泥; 半固态; 泥; -; SW07; 900-099-S07; 100; 环卫清运. 5; 生活垃圾; /; 固态; 生活垃圾; -; SW64; 900-001-S64; 63. 一般固体废物合计; 60101.02. 生活垃圾合计; 63. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、固废处置措施 本项目废包材、废包装桶等危险废物拟委托有资质单位进行处置；废堆料和菌渣等一般固废收集后外售综合利用；生活垃圾、污水站污泥由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目运营过程中产生的固体废物均可得到合理妥善处置，所有固废均不排放外环境，对外环境的影响可接受。 3、危险废物收集、暂存、运输污染防治措施 （1）危废收集防治措施 危废在收集时，应明确废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，包装材质要与危险废物相容，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危险废物收集和转运过程作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。项目生产过程中产生的各类危险废物均于车间内专用容器分别收集后，使用推车经指定路线运输至危险废物暂存场所内进行暂存。厂内危险废物收集转运作业应满足以下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌； ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，危险废物转运应尽量避开办公区和生活区，综合考虑后确定转运路线。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； ⑤危险废物转运作业应采用专用的工具，危险废物转运过程应确保无危险废物遗失在转运路线上，转运结束后应对转运工具进行清理。 （2）危废暂存场所防治措施 项目产生的各类危险废物委托有资质单位安全处置前依托暂存于危废库，危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16 号）要求进行规范化设置和管理，重点做好以下措施： ①禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装液体半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。根据不同种类、特性分别存放于专门的容器内，并分类堆放于各贮存区，堆放危险废物的高度不宜过高，不得出现混放情况；贮存容器必须有明显标志，标注危废名称、数量等信息。 ③不得将不相容的废物混合或合并存放。做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④贮存场所设置导流沟、收集池等泄漏液体收集装置；应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建设材料必须与危废相容，须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，地面渗透系数达到相应标准。 ⑤严格执行苏环办〔2024〕16 号要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 ⑥根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，不同类别的危废要分开储存，禁止混放不相容危险废物。设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危废贮存场所内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危废贮存场所内的危险废物必须定期委托危废处置单位清运、处置。 （3）危废运输污染防治措施 项目危险废物的运输应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。 内部运输：危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废仓库暂存。 外部运输：即从厂区运输至有资质处置单位的过程，由处置单位委托具备危险品运输资质的车队运营，采用汽车公路运输方式。运输车辆的配备及管理根据相关规范进行，并取得危险废物专业运输资质。 ①运输过程中应做好危废的密闭储存措施，防止运输时危废泄漏，造成环境污染； ②危险废物的运输车辆必须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ③运输危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险信号，以引起注意。 ④载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 ⑤组织危废的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 （4）危险废物暂存场所暂存能力分析 项目大东厂区建设5m2危废仓库，最大暂存量约为5t。根据危险废物产生情况一般半年清运一次，一年可暂存约10t危险废物，本项目危险废物产生量为3.36t/a。因此，拟建的危废仓库可以满足需要。 4、其他环境管理要求 ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装。 ④危险废物贮存作为危险废物产生和利用处置的中间环节，在危险废物全过程监管中具有重要意义。根据要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 五、地下水、土壤 1、地下水污染防治措施 本项目地下水污染防治措施将采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应等全方位进行防控。 1）源头控制 企业尽量选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 2）分区防控措施 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。 根据项目特点，结合水文地质条件，本项目重点防渗区包括生产车间、危废暂存库等具体防渗分区及措施如下表。 表4-34 本项目大东厂区地下水污染防渗分区 序号; 名称; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 危废仓库、事故应急池; 重点防渗区; 按照GB18597-2023进行防渗设计，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 2; 生产厂房; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5 m，K≤10-7 cm/s；或参照GB16889执行. 3; 办公区域及其他区域; 简单防渗区; 地面硬化. 表4-35 本项目高沟厂区地下水污染防渗分区 序号; 名称; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 生产厂房; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5 m，K≤10-7 cm/s；或参照GB16889执行. 2; 办公区域及其他区域; 简单防渗区; 地面硬化. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 六、生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，区域生态敏感程度较低，运营期废水、废气、固废、噪声均能合理处置，对周围环境影响可接受；此外，项目所在区域无珍稀物种存在。因此，项目建设对本区及周围生态环境影响可接受。 七、环境风险 1、评价依据 建设项目大东厂区危险物质数量及分布情况见表4-36。 表4-36 大东厂区危险物质数量及分布情况一览表 序号; 分布; 原料; 所含危险物质; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质 Q 值. 1; 危废仓库; 废包装桶等3.36; 1.68; 50; 0.0336. 2; 锅炉房; 天然气（甲烷）; 0.1; 10; 0.01. 3; 原料仓库; 磷酸; 0.5; 10; 0.05. 合计Q值; 0.0936. 表4-37 高沟厂区危险物质数量及分布情况一览表 序号; 分布; 原料; 所含危险物质; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质 Q 值. 1; 锅炉房; 天然气（甲烷）; 0.1; 10; 0.01. 合计Q值; 0.01. 由上表可知，本项目大东厂区危险物质总量与其临界量比值（Q值）为0.0936<1；高沟厂区危险物质总量与其临界量比值（Q值）为0.01<1。本项目无须设置风险专项。 2、风险防范措施 （1）生产过程风险防范措施 A委托专业设计单位针对项目各工程组成部分，按照相关规范进行专业设计。 B工艺、电气、自控等专业均严格按火灾和爆炸危险场所要求进行设计和设备选型。 C采用先进的DCS集中控制手段和紧急停车系统，对主要物料、装置内重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测或遥控，自动分析、自动调节和自动报警，使工艺生产在最佳状态下运行。 （2）废气处理装置 A加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； B建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； C项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。 （3）泄漏防范措施 泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏的主要措施为： a.严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 b.尽量减少危化品的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源。 c.车间及仓库房间必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理， 同时配备必要的个人防护用品。物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔储存，有不同的消防措施，危化品库内设置托盘、导流沟及收集井。 d.加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援； e.操作风险防范措施： f.加强危险废物收集储存系统管理。 （4）火灾应急措施 对燃烧事故，应迅速切断火源，关闭电源，做好防护措施。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩、穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水，用沙土、干燥石灰混合，然后收集运至废物处理所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的冲洗水进入废水系统。如大量泄漏，先收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 （4）事故池容积计算 本项目大东厂区设有麦草堆场，建设单位在生产过程中，若麦草燃烧可能引发火灾、爆炸，并次生CO、颗粒物等污染。建设单位应在发生火灾时及时移除附近一切火源并通过使用灭火器、消防栓等及时处理，产生的消防废水、洗消废水等利用雨水管网收集进入事故应急池暂存，待事故结束后委托有资质单位安全处置。 火灾爆炸事故除产生大气污染物，还会伴生化学品泄漏及消防尾水等，参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）计算事故应急池，计算公式如下： V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5 注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。 V2=∑Q消t消 Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h； V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5＝10qF q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa—年平均降雨量，mm； n—年平均降雨日数； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。 罐区防火堤内容积可作为事故排水储存有效容积。 各参数取值如下： V1=0m3； V2：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018修订），公司同一时间，厂区内只按一处发生事故计。单个水枪给水流量15L/s，需要2支水枪，火灾延续1小时，因此消防水量V2=15×2×1800×10-3=108m3； V3：本项目未设置其他应急收集处理设施，事故时可以传输到其他处理设施的物料量为0m3，V3=0m3； V4：本项目发生事故情景下，生产废水仍可沿地下管道进入污水站，无需进入厂区综合应急池，即V4=0m3； V5：厂区所在地年平均降雨量为1000mm，年平均降雨日数为104天，则q=1000÷104=9.61mm；厂区必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积主要为厂区麦草堆场，面积约23600m2，可收集到雨水的汇水面积按地面硬化面积的60%计，因此f=2.36 hm2；公司发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=226.796m3； V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5=0+108-0+0+226.796=334.796m³ 本厂区拟建设1个370m3的事故应急池，位于厂区北侧，可满足要求。 建设项目环境风险简单分析内容如下表所示。 表4-38 建设项目大东厂区环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏众兴菌业科技有限公司秸秆综合利用年产2万吨双孢菇及5.5万吨堆肥基料项目. 建设地点; 涟水县大东镇工业园区零碳工厂北侧. 地理坐标; 大东厂区：纬度33.886898；经度119.403088. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 最大贮存量（t）. 危险废物; 危废仓库; 1.78. 天然气（甲烷）; 锅炉房; 0.1. 磷酸; 原料仓库; 0.5. 环境影响途径及危害后果; 泄漏事件时环境危险物质可能通过漫流或雨排水系统进入地表水环境，造成水环境污染；可能通过渗透、吸收途径影响土壤与地下水环境，造成土壤与地下水环境污染。原辅料泄漏可能通过挥发影响大气环境。. 风险防范措施要求; 1.危废仓库中储存物料密闭储存，加强对危险废物的管理；危废仓库应配备吸附剂、应急桶等应急材料，发生事故时能对事故进行应急处理。 2.各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检测维护。 3.厂区内一般区域采用水泥硬化地面，危废仓库等设置重点防渗。排污水、设备渗漏和检修时的排水管道做防渗处理；在污水排水管与构筑物连接的地方采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目Q＜1，风险潜势为I，根据评价工作等级划分，进行简单分析。. 表4-39 建设项目高沟厂区环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏众兴菌业科技有限公司秸秆综合利用年产2万吨双孢菇及5.5万吨堆肥基料项目. 建设地点; 涟水县高沟镇今世缘大道南侧、家缘路东侧. 地理坐标; 高沟厂区：纬度34.004883；经度119.245749. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 最大贮存量（t）. 天然气（甲烷）; 锅炉房; 0.1. 环境影响途径及危害后果; 泄漏事件时环境危险物质可能通过漫流或雨排水系统进入地表水环境，造成水环境污染；可能通过渗透、吸收途径影响土壤与地下水环境，造成土壤与地下水环境污染。. 风险防范措施要求; 1.各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检测维护。 2.厂区内一般区域采用水泥硬化地面。排污水、设备渗漏和检修时的排水管道做防渗处理；在污水排水管与构筑物连接的地方采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目Q＜1，风险潜势为I，根据评价工作等级划分，进行简单分析。. 八、电磁辐射 本次报告不对电磁辐射进行评价，如企业涉及需另行评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 酸喷淋塔吸收+15米高1#排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA002 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 酸喷淋塔吸收+15米高2#排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA003 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 酸喷淋塔吸收+15米高3#排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA004 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 酸喷淋塔吸收+15米高4#排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA005 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 酸喷淋塔吸收+15米高5#排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA006 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 酸喷淋塔吸收+15米高6#排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA007 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 8米高7#排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | DA008 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 8米高8#排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | DA009 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 8米高9#排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢 | 加盖密闭 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 厂房 | 氨、硫化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 加强管理，加强车间通风 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、 | 生活污水经化粪池处理、生产废水经厂内污水处理站处理 | 涟水县食品产业园污水处理厂 |
| 声环境 | 车间设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、设置减振底座、隔声、绿化等 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废包装桶等危险废物委托有资质单位进行处置。生活垃圾定期委托环卫部门清运。废堆料和菌渣等一般固废定期外售物资公司。本项目固废均不排放外环境，对外环境的影响可接受。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取主动控制和被动控制相结合的措施，做到源头控制、分区防渗，本次评价提出分区防渗要求，本项目重点防渗区为危废暂存库等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，区域生态敏感程度较低；项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 贯彻预防为主原则，加强液态原料、废气处理设施的巡检，加强对废弃物的管理，完善并严格执行各项工作规程；采取主动控制和被动控制相结合的措施，做到源头控制、分区防渗；制定管理措施，编制突发环境事件应急预案，有效防范风险事故的发生，配备的事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告；废气排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。噪声环境保护标志牌。固废设置专用的标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家及地方产业政策，选址合理。项目正常运营期间产生的废气、噪声、废水经采取合理有效的治理措施后均可稳定达标，固体废物可实现零排放，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。因此，在认真落实各项污染治理措施、切实做好“三同时”及日常环保管理工作后，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目大东厂区污染物排放量汇总表（t/a）

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 氨 | / | / | / | 1.829 | / | 1.829 | +1.829 |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.082 | / | 0.082 | +0.082 |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0005 |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0024 | / | 0.0024 | +0.0024 |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0036 | / | 0.0036 | +0.0036 |
|  | 无组织 | 氨 | / | / | / | 2.032 | / | 2.032 | +2.032 |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.091 | / | 0.091 | +0.091 |
| 危险废物 |  |  | / | / | / | 3.36 | / | 3.36 | +3.36 |
| 一般工业固废 |  |  | / | / | / | 0.22 | / | 0.22 | +0.22 |
| 生活垃圾 |  |  | / | / | / | 165 | / | 165 | +165 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表

建设项目高沟厂区污染物排放量汇总表（t/a）

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | 无组织 | 氨 | / | / | / | 0.0007 | / | 0.0007 | +0.0007 |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00003 | / | 0.00003 | +0.00003 |
| 废水 | 废水量（m3/a） |  | / | / | / | 23721.6 | / | 23721.6 | +23721.6 |
|  | COD |  | / | / | / | 0.712 | / | 0.712 | +0.712 |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 0.237 |  | 0.237 | +0.237 |
|  | SS |  | / | / | / | 0.237 | / | 0.237 | +0.237 |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  | 总氮 |  | / | / | / | 0.237 | / | 0.237 | +0.237 |
|  | 总磷 |  | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
|  | 盐分 |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固废 |  |  | / | / | / | 60101.02 | / | 60101.02 | +60101.02 |
| 生活垃圾 |  |  | / | / | / | 63 | / | 63 | +63 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①