- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万 |
| --- | --- |
|  | 只白酒瓶盖及相关组件生产项目 |
| 建设单位（盖章）： | 淮安天坤防伪科技有限公司 |
| 编制日期 | 2025年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-320860-89-01-484466 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 梁益婷 | 联系方式 | 19962260133 |
| 建设地点 |  | 江苏省淮安市涟水县经济开发区双创园4号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | 北纬： 33 度 47 分 42.667 秒，东经： 119 度 12 分 32.533 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29中53塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏涟水经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 涟区开发备〔2025〕47号 |
| 总投资（万元） |  | 12000 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.21 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件1：《涟水县经济开发区控制性详细规划》 批准机关及文号：涟水县人民政府、涟政复〔2007〕50号 规划文件2：《涟水县城市总体规划（2013-2020）》 批准机关及文号：淮安市人民政府、淮政复〔2016〕15号 规划文件3：《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评文件名称：《江苏涟水经济开发区环境影响报告书》 审查机关：原江苏省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于对江苏涟水经济开发区环境影响报告书的批复》（苏环管〔2007〕173号） 规划环评文件名称：《江苏涟水经济开发区片区规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：原江苏省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于对江苏涟水经济开发区片区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审〔2015〕51号 ） 规划环评文件名称：《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕81号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 涟水县工业园成立于2000年6月，总体规划面积7.16km2，其中启动区面积4.86km2。后根据《关于进一步核减现有各类开发区（园区）规划面积的函》（苏国土资传发〔2004〕28号文），涟水工业园规划面积由7.16km2核减为2.5km2，东至广陵路，南至淮河路南335米处，西至盐河，北至炎黄大道。2006年5月，根据国家发展改革委〔2006〕37号公告，涟水工业园被确定为省级开发区，同时更名为江苏涟水经济开发区。《江苏涟水经济开发区环境影响报告书》于2007年8月14日通过原江苏省环境保护厅审批，2015年5月涟水经济开发区管委会委托江苏省环科咨询股份有限公司编制了《江苏涟水经济开发区片区规划环境影响跟踪评价报告书》，并获得省厅《关于对江苏涟水经济开发区片区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审〔2015〕51号）。2022年，管委会委托编制了《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）》《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》于2023年10月获得了省生态环境厅《关于江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕81号）。 1、规划面积及规划范围 《江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）》：规划总面积14.28km2，以盐河为界，分为东区2.9km2和西区11.38km2，规划范围为北达北环路，西临连淮扬镇铁路，南至清涟大道、渠北西路，东跨盐河至广陵路合围区域。 扩建项目位于江苏省淮安市涟水经济开发区兴达路12号现有厂区内，属于规划范围内的西区。 2、产业定位和布局 高质量推动“项目引建、产业转型、园区升级”三大突破，培育构建装备制造、纺织服装、电子信息、绿色食品4大主导产业，实施“腾笼换鸟”，优化产业布局，形成四大主导产业组团，即装备制造产业组团、纺织服装产业组团、电子信息产业组团、绿色食品产业组团。本次规划将保留符合上一轮规划产业定位的企业。随着新一轮规划的实施，开发区将不再鼓励引进建材、医药等行业企业。 表1-1 江苏涟水经济开发区生态环境准入清单 类别; 环境准入条件. 产业准入; 主导产业; 主要发展装备制造、纺织服装、电子信息、绿色食品4大主导产业。保留符合上一轮规划产业定位的企业，禁止引进建材、医药等行业企业。. 禁止引入; 1、含酿造工艺的项目。. 2、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。. 3、新建排放铅、汞、铬、镉和类金属砷的项目。. 4、属于《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止的项目。. 5、属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；国家和地方产业政策规定的淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。. 限制引入; 1、《产业结构调整指导目录》及修订、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中限制项目。. 2、污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。. 3、属于《淮河流域水污染防治暂行条例》中限制的项目。. 4、开发区印染排水量不得突破7000吨/日。. 空间布局约束; 落实江苏省、淮安市“三线一单”《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》等管控要求。. 区内规划的水域和防护绿地，禁止与环境保护功能无关的建设活动。. 工业用地与居住用地、商住混合用地、学校之间须设置适当的空间隔离带。. 项目为年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于主导产业中禁止引进行业，符合江苏涟水经济开发区环境准入条件。项目位于江苏省淮安市涟水经济开发区双创园4号厂房，属于工业用地，满足园区规划要求。 3、与园区规划环评审查意见相符性分析 江苏涟水经济开发区于2023年10月取得了江苏省生态环境厅《关于江苏涟水经济开发区开发建设规划（2022—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕81号），项目与审查意见相符性分析见下表。 表1-2 扩建项目与审查意见相符性分析 序号; 审查意见; 扩建项目; 是否符合. 1; 严格空间管控，优化空间布局。落实《报告书》提出的现有环境问题整改措施，2025年底前，江苏快乐电源（涟水）有限公司限制扩大规模、涟水龙盛气体有限公司搬迁退让；淮安市亚森木业有限公司等11家企业仅允许实施规范化整治提升。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。开发区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。加强区内空间隔离带建设，西区工业用地与居住、商住混合用地、学校之间设置50米以上空间隔离带，或在该范围内布置办公等不产生噪声污染、废气排放的设施，并设置不少于20米的绿化隔离带，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区双创园4号厂房，属于工业用地。不在《报告书》提出的现有环境问题整改措施范围内。; 是. 2; 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2025年，开发区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到29微克/立方米，盐河应稳定达到II、Ⅲ类水质标准。; 项目污染物排放执行园区总量控制管理相关要求，对项目新增的污染因子采取防治措施，确保项目主要污染物排放浓度和总量双达标。; 是. 3; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单（附件2）以及《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物协同控制、高效治理设施建设以及精细化管控，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国内先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，优化产业结构、能源结构等规划内容，推进减污降碳协同增效。; 项目行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于主导产业中禁止引进行业，符合江苏涟水经济开发区环境准入条件。企业项目建成后将积极开展清洁生产审核工作。; 是. 4; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进西区污水处理厂中水回用设施及回用管网建设，2025年底前建成二支大沟生态安全缓冲区，改造建成2万吨/日工业污水处理设施、1万吨/日中水回用工程，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化日常监管。加强园区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。新增的一般工业固废、危险废物分类收集、暂存并委托处理。; 是. 5; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整开发区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域生态环境质量不恶化。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。积极推进氟化物污染物排放及水环境质量的监测监控，园区重点涉氟企业雨水污水排放口完成氟化物自动监控系统安装，并与省、市平台联网。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 项目不使用含氟原料，不涉及污染因子氟化物，项目建成后将积极开展、做好相关检测工作。; 是. 6; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。完善开发区风险防控体系建设，确保事故废水不进入外环境。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，形成环境应急救援能力。健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导涉重金属企业构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”环境风险防控体系，严防涉重金属突发水污染事件; 本项目实施后要开展突发环境事件应急预案编制和备案工作，定期进行预案演练，与上级预案实行联防联控，组织有针对性的应急演练，从而提高应急处置能力。; 是. 7; 切实加强园区环境管理。健全园区环境管理机构，严格环境管理制度，强化日常环境监督管理，落实区域环境质量监测和污染源监控计划；加快推进区内企业竣工环保验收进程，今后所有入区企业和项目须严格执行环境影响评价和“三同时”制度；完善园区和企业风险防范措施与应急预案，定期开展应急演练；制定危险化学品登记管理制度；进一步梳理区内不符合产业定位或环境管理要求的企业和项目，提出并落实整改措施；开展区内各河道水环境综合整治。; 企业将加强环境管理制度，强化日常环境监督管理，严格执行“三同时”制度，定期开展应急演练。; 是. 综上所述，项目符合开发区环境保护的总体要求，符合涟水经济开发区规划环评结论及审查意见，符合生态环境准入要求。 |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①拟建项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析见下表。 表1-3 本项目与苏政发〔2020〕1号文相符性分析 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 与本项目位置关系. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 废黄河（涟水县）重要湿地; 涟水县; 湿地生态系统保护; /; 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村; S5.3km. 由上表可知，距离建设项目最近的江苏省生态空间管控区域为废黄河（涟水县）重要湿地，位于本项目南侧约5.3km左右。因此，本项目建设与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。 ②拟建项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析见下表。 表1-4 本项目与苏政发〔2018〕74号文相符性分析 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）; 与本项目位置关系. 市级; 县级. 淮安市; 涟水县; 古黄河(涟水)饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延至涟水闸的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 1.18; S5.3km. 淮安市; 涟水县; 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 自然保护区; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：118°59′E至119°35′E，33°45′N至34°65′N之间; 34.33; SE4.8km. 由上表可知，距离建设项目最近的国家级生态保护红线为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭自然保护区，位于本项目东南侧约4.8km左右。因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》的通知（苏政发〔2018〕74号）相符。 ③对照《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅2024年6月13日发布），淮安市生态环境管控单元共计329个，其中优先保护单元91个；重点管控单元147个；一般管控单元91个。本项目所在地位于淮河流域，属于重点管控单元，与文件的相符性分析见下表。 表1-5 拟建项目与江苏省生态环境分区管控相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性分析; 判定结果. 空间布局约束; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度; 本项目严格执行排污总量控制制度，新增排放的空气污染物在涟水县总量库中平衡。; 符合. 环境风险 防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 建设项目原辅材料均采取汽运的方式，不涉及船运。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目; 项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目; 符合. ④根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）文件中内容，涉及的涟水县环境管控单元名录见下表。 表1-6 淮安市环境管控单元名录表（涟水县） 行政区; 单元总数; 优先保护单元 （生态保护红线、生态空间管控区域）; 重点管控单元（产业园区、中心城区）; 一般管控 单元*. 涟水县; 58; 3个 古黄河（涟水）饮用水水源保护区、江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区、废黄河（涟水县）重要湿地; 36个 江苏涟水经济开发区、淮安（薛行）循环经济产业园、凌庄新型金属材料工业集中区、淮安（涟水）空港产业园、涟城街道工业集中区、红窑镇工业集中区、梁岔镇工业集中区、涟城街道（徐集）工业集中区、东胡集镇扶贫产业园、东胡集镇（嵇码）工业集中区、陈师街道工业集中区、大东镇工业集中区、岔庙镇工业集中区、黄营镇工业集中区、黄营镇（北集）工业集中区、南集镇工业集中区、朱码街道工业集中区、朱码街道民营经济产业园、朱码街道双河工业区、朱码街道河网工业区、成集镇工业集中区、红窑镇（义兴）工业集中区、高沟镇（灰墩）工业集中区、高沟镇（前进）工业集中区、唐集镇工业集中区、高沟镇工业集中区、高沟镇（高杨）集中区、食品产业园、五港镇工业集中区、五港镇工业集中区拓展区（再生纸产业园）、石湖镇瓦房工业集中区、石湖镇外口工业集中区、石湖镇东兴工业集中区、保滩街道（周集）工业集中区、保滩街道（十堡）工业集中区、淮安（薛行）循环经济产业园西区; 19个 保滩街道、徐集乡（涟城街道）、黄营镇、涟城街道、高沟镇、唐集镇、大东镇、五港镇、梁岔镇、朱码街道、岔庙镇、东胡集镇、南集镇、义 兴镇（红窑镇）、成集镇、红窑镇、陈师街道、前进镇（高沟镇）、石湖镇. *注：本意见一般管控单元指各镇区扣除生态保护红线、生态空间管控区域、各级各类产业园区和中心城区后的区域，统一以乡镇/街道名称命名。 本项目位于江苏涟水经济开发区，属于淮安市环境管控单元名录中的重点管控单元。 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）文件及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）中内容，淮安市重点管控单元的总体准入要求如下表。 表1-7 与淮政发〔2020〕16号相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 空间布局约束; 1.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。 2.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。 3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。 4.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增工地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。 6.优先保护单元严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。; 1.本项目严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件中要求。 《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）和《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）两份文件已废止。 2.本项目不属于高耗能、高污染、技术落后的产业。《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）文件已废止。 3.本项目不属于化工企业，且《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）已废止。 4.本项目不属于危化品码头和化工企业。 5.本项目不属于化工企业。 6.本项目不在生态空间管控区域。; 符合. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。 2.新增资源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 1.本项目废气污染物在涟水县内平衡。 2.《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）文件已废止。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。 3.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 1.本项目实施后要开展突发环境事件应急预案编制和备案工作，定期进行预案演练，与上级预案实行联防联控。 2.《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）文件已废止。 3.本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，不属于石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。 3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。 5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 1.本项目用水取自市政给水管网，用水量较小，不突破区域水资源要求。 2.本项目不涉及地下水开采。 3.本项目用地为工业用地，不涉及耕地使用。 4.《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）文件已废止，且本项目不使用煤炭资源。 5.本项目使用电能，不使用煤炭。 6.本项目不属于高耗能项目，且《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）文件已废止。; 符合. 根据上表分析可知，项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）是相符的。 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）以及江苏省生态环境厅发布的江苏省生态环境分区管控服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/#/Homepage），本项目位于重点管控单元（单元名称；江苏涟水经济开发区；单元编码：ZH32082620176），与管控单元相符性见下表。 图1-1 江苏省生态空间管控综合服务系统准入分析查询结果图 因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 本项目位于江苏涟水经济开发区，属于重点管控单元，与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析见下表。 表1-8 项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 类型; 管控要求; 建设项目情况; 相符性分析. 基本原则; 1、依法依规，严守底线。2、立足实际，因地制宜。3、严格准入，提升效能。; 本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于限制、禁止发展项目; 符合. 总体目标; 生态保护红线; 全市生态空间保护区域总面积2036.8907平方公里，占全市国土面积的20.31%。其中，生态保护红线面积1411.1018平方公里，占全市国土面积的14.07%，生态空间管控区域面积625.7889平方公里，占全市国土面积的6.24%。; 本项目距离最近的生态保护红线与生态管控空间为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，距离边界4.8km，不在生态红线范围内; 符合. 环境质量底线; 城市空气质量优良天数比率达81%左右，城市PM2.5年均浓度达32微克/立方米左右，臭氧污染得到有效控制，协同推进减污降碳的工作体系基本建立。57个地表水国省考断面年度水质均值达到或优于川类水质比例稳定达到省定要求。土壤和声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年淮安 市PM2.5年均浓度未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在区域环境空气为不达标区。公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质状况为轻度污染。随着关于印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）等防治计划落实，预期淮安市环境空气、水环境质量状况会进一步改善。建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 符合. 资源利用上线; 全市用水总量不超过33亿立方米，耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩(含易地代保任务3.0000万亩)，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 项目位于江苏涟水经济开发区内，用地性质为工业用地，不占用基本农田，不使用煤炭资源; 符合. 环境管控单元; 优先保护单元：97个；重点管控单元：147个；一般管控单元：91个; 项目位于江苏涟水经济开发区内，属于重点管控单元; 符合. 更新内容; 淮安 市生 态环 境管 控总 体要 求; 删除《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(淮发〔2018〕33号)等过期文件及相关要求。新增中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等最新文件及相关要求。; 对照《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），本项目不属于高耗水、高耗能项目；符合“三线一单”要求。. 空间 布局 约束; 根据中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)、《淮安市生态碧水三年行动方案》淮政发〔2022〕12号)、《淮安市国土空间 总体规划(2021—2035年)》《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》(淮政规〔2022〕8号)等文件进行调整。; 对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)，项目位于江苏涟水经济开发区内，周边为企业与道路，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。对照市政府关于印发《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规〔2022〕8号），项目位于大运河东北侧27.6km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 污染 物排 放管 控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》(苏政传发〔2022〕224号)文件进行调整。; 项目大气污染物在涟水县内平衡; 符合. 环境 风险 防控; 根据《淮安市突发环境事件应急预案》(淮政复〔2020〕67号)、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》(淮污防攻坚指办〔2020〕58号)、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》(淮政复〔2021〕24号)、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)等文件进行调整。; 企业将根据规定编制环境应急预案并备案，定时安排预案演练，熟练应急物资的使用。对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)，项目位于江苏涟水经济开发区范围内，周边为企业与道路，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 根据《江苏省水利厅 江苏省发改委关于印发十四五用水总量和强度控制目标的通知》(苏水节〔2022〕6号)、《市水利局 市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(淮水资〔2022〕4号)、《淮安市国土空间总体规划(2021—2035年)》《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)等文件进行调整。; 符合. （2）环境质量底线 ①大气环境 本项目位于江苏涟水经济开发区，项目所在地区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0微克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。因此，2023年本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50 号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展 VOCs 大会战，持续压降 VOCs 浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50 号）的逐步落实，淮安市环境空气质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ②地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个(Ⅱ类断面4个)，优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；入海水道南偏泓、浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河、张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河、草泽河、唐响河、头溪河、运西河-新河、周桥灌区总干渠、一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 针对水环境保护，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50 号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：（一）国省考断面优Ⅲ比例目标；（二）城镇生活污水集中收集处理率目标；（三）南水北调东线重要湖泊水环境质量目标；（四）主要水污染物总量减排目标。并提出以下主要任务：（一）强化重点水体保护；（二）加强工业污染防治；（三）深化城镇生活污染防治；（四）推进农业农村污染防治；（五）加强船舶港口污染监管；（六）推进水生态保护修复；（七）加强水资源保护利用；（八）促进治理体系和治理能力现代化。 随着《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50 号）的逐步落实，淮安市水环境质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ③声环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》显示，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 综上，本项目营运期各类污染物采取相应污染防治措施后，对周围环境影响均较小，不会降低当地环境质量，符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目与资源利用上线的相符性分析见下表。 表1-9 项目与资源利用上线的相符性分析表 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 判定结果. 1; 能耗 消耗; 不增加煤炭使用；不属于压缩产能、过剩产能，“两高”行业；本项目新增用电量约为100万千瓦时/年，项目所在地可以满足用电需求，不会突破当地资源利用上线。; 符合. 2; 水资源消耗; 本项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足本项目用水需求；本项目不涉及地下水开采。本项目新增用水量为1200m3/a。; 符合. 3; 土地 资源消耗; 本项目选址于江苏涟水经济开发区，本项目占地面积为3000m2，属于工业用地，不涉及农耕用地。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明，具体见下表。 表1-10 区域环境准入负面清单 序号; 文件名称; 相符性分析; 判定结果. 1; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 本项目不属于市场禁止准入事项; 符合. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类; 符合. 3; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 5; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 不属于高污染、高环境风险产品名录; 符合. 6; 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件3《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》; 不属于淘汰类、限制类、禁止类，属于允许类项目。; 符合. 7; 江苏涟水经济开发区生态环境准入清单; 本项目不属于园区限制引入和禁止引入的产业，属于允许引入类产业，详见表1-1; 符合. 8; 《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 项目对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）和《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析，具体见下表。 表1-11 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）相符性 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目建设地点不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 2; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目建设地点不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 4; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于江苏涟水经济开发区内。; 符合. 表1-12 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发 〔2022〕55号）相符性 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）相符性（苏长江办发〔2022〕55号）; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 不涉及; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目建设地点不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目建设地点不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在划定的岸线或河道保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）内陆域纵深一公里执行。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不在太湖流域保护区内。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 不涉及; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，不属于高污染项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 不涉及; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 不涉及; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于淘汰类、限制类、禁止类项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）附件3中限制类、淘汰类和禁止类项目，且项目已取得江苏涟水经济开发区管理委员会关于本项目的备案登记，备案证号为涟区开发备〔2025〕47号，项目代码：2412-320860-89-01-484466。因此，本项目的建设符合国家和江苏省产业政策要求。 3、与相关法律法规相符性分析 项目与挥发性有机物防治相关文件相符性分析，具体情况见下表。 表1-13 建设项目与挥发性有机物防治相关文件相符性分析 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等，对VOCs废气进行分类收集。; 项目产生的有机废气采用集气罩收集。; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭。; 项目废气收集系统的输送管道密闭。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率建设项目位于重点地区，NMHC初始≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目产生的非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h，有机废气采用集气罩收集后二级活性炭吸附装置处理，处理效率为90%。; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高15米。; 符合. 2; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》(省政府令119号); 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸、禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目产生有机废气工序均设置半密闭式集气罩收集采用二级活性炭吸附装置处理并通过15米高排气筒有组织排放，整体去除效率可达90%；油墨均为包装桶密闭包装，废活性炭采用太空袋密闭包装。; 符合. 3; 《江苏省大气污染防治条例》; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，不属于条例中的大气重污染工业项目。; 符合. 与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析见下表。 表1-14 建设项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性. 1; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs) 含量的限值》符合(GB38507-2020)规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)规定的水基型、本体形胶黏剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。; 本项目不属于文件中的3130家企业。项目所使用油墨VOC含量为9.52%，小于10%的限值，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限量》(GB 38507-2020)中的相关限值要求，所使用75%酒精VOC含量为595.5g/L，小于900g/L的限值，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)中的相关限值要求。; 符合. 2; 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)。; 项目所使用油墨VOC含量为9.52%，小于10%的限值，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限量》(GB 38507-2020)中相关限值要求，所使用75%酒精VOC含量为595.5g/L，小于900g/L的限值，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)中的相关限值要求。; 符合. 3; 强化排查整治。各地在推动 3130 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCS重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方 VOCs 排放控制标准要求。; 本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，涉及包装印刷，项目建成后将建立油墨等原辅材料台账并如实记录使用情况。项目所使用油墨VOC含量为9.52%，小于10%的限值，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限量》(GB 38507-2020)中的相关限值要求，所使用75%酒精VOC含量为595.5g/L，小于900g/L的限值，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)中的相关限值要求。; 符合. 本项目与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）相关要求的相符性分析如下。 表1-15 建设项目与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性. 1; 控制思路与要求：（一）大力推进源头替代。“通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。”（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目所使用油墨VOC含量为9.52%，小于10%的限值，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限量》(GB 38507-2020)中的相关限值要求，所使用75%酒精VOC含量为595.5g/L，小于900g/L的限值，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)中的相关限值要求。本项目产生有机废气工序均设置半密闭式集气罩收集采用二级活性炭吸附装置处理并通过15米高排气筒有组织排放，整体去除效率可达90%；油墨均为包装桶密闭包装，废活性炭采用太空袋密闭包装。; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 项目使用油墨为密封桶装，项目油墨使用场景非密闭，使用时在设备中密闭管道输送。产生的有机废气设置半密闭式集气罩收集采用二级活性炭吸附装置处理并通过15米高排气筒有组织排放。; 符合. 3; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目产生的有机废气设置半密闭式集气罩收集采用二级活性炭吸附装置处理并通过15米高排气筒有组织排放。; 符合. 4、项目选址合理性分析 本项目位于江苏涟水经济开发区，为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，本项目用地属于工业集中区内工业用地，对照国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》等相关名录，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴。 综上所述，本项目选址基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 淮安天坤防伪科技有限公司拟租赁江苏省淮安市涟水县经济开发区双创园4号厂房新建年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目。本项目已取得江苏涟水经济开发区管理委员会对该项目的备案（备案证号：涟区开发备〔2025〕47号，项目代码：2412-320860-89-01-484466），项目建设完成后可形成年生产4000万只白酒瓶盖的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，该类别下需编制环境影响报告表，因此，本项目需编制环境影响报告表。 据此，建设单位委托淮安新皓源环境科技有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制工作。淮安新皓源环境科技有限公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，淮安新皓源环境科技有限公司依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的相关要求编制完成了该项目的环境影响评价报告表，呈报当地生态环境主管部门。 - 工程内容及规模 1、项目名称：淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目 2、建设单位：淮安天坤防伪科技有限公司 3、行业类别：C2929塑料零件及其他塑料制品制造 4、建设地点：本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区双创园4号厂房，厂区中心坐标为：北纬33°47′42.667″，东经119°12′32.533″，本项目地理位置见附图1。 5、项目总投资及环保投资 项目工程总投资为12000万元，其中环保投资为30万元，占总投资的0.25%。 6、产品方案 本项目详细产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品; 规格型号; 年产量. 1; 白酒瓶盖; 根据客户需求定制; 4000万只. 7、占地面积与建筑面积 本项目总占地面积3000m2，建筑面积约4436.56m2。 8、工程内容 本项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，具体内容见表2-2。 表2-2 项目主体工程及公用、辅助工程一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产厂房; 4#厂房建筑面积约4436.56m2; 共2层，其中第1层分为1层地面和1层上空. 辅助工程; 办公区; 建筑面积约437.38m2; 设于4#厂房1层上空西侧. 休息室; 建筑面积约86.19m2; 设于4#厂房1层上空东侧. 储运工程; 原料库; 建筑面积约660m2; 设于4#厂房1层地面. 成品库; 建筑面积约550m2; 设于4#厂房1层地面. 公用工程; 给水系统; 用水量1200m3/a; 市政自来水管网供给. 排水系统; 生活污水960m3/a; 生活污水经化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，化粪池、雨污排口均依托工业集中区内现有设施. 供电系统; 用电量100万kW·h/a; 市政电网供给. 环保工程; 一般固废暂存区; 建筑面积15m2; 一个，设于4#厂房东北角. 危废贮存点; 建筑面积15m2; 一个，设于4#厂房东北角. 废气处理; 印刷、喷绘、喷码、清洁废气：集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒DA001排放; 达标排放. 废水处理; 生活污水（960m3/a）经化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂; 达标排放，化粪池、雨污排口均依托工业集中区内现有设施. 噪声防治; 低噪声设备、合理布局; 厂界达标. 固废处理; 废润滑油、废活性炭、废包装桶、废UV灯管、废弃的含油抹布、劳保用品：（暂存危废贮存点）委托有危废处置资质的单位处置; 零排放. 废包装袋、不合格品、废烫金纸：（暂存一般固废库）收集后外售给废旧资源回收公司. 生活垃圾：环卫部门统一清运. 9、项目平面布置及周边关系 平面布置：本项目拟租赁江苏省淮安市涟水县经济开发区双创园4号厂房，占地面积为3000m2，建筑面积为4436.56m2，4#厂房共2层，其中第1层分为1层地面和1层上空，1层地面用于原料库、喷绘室、印刷烫金喷码室、园区消防控制室，1层上空用于办公区、休息室，2层用于生产区、包装间、更衣室，危废贮存点、一般固废库设于厂房外东北角。本项目平面布置图详见附图5。 周边关系：本项目东侧为江苏普仁新材料科技有限公司；南侧为江苏联晟科技股份有限公司；西侧为集中区厂房；北侧为淮安市润建网业有限公司。本项目周边环境状况图详见附图6。 10、劳动制度及定员 项目劳动定员80人，年运行300天，实行一班工作制，每班8小时，年运行时间2400小时，不提供食宿。 11、给排水及供电 给水：本项目用水由市政给水管网供给。新鲜用水量为1200m3/a。 排水：本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 供电：本项目用电由市政电网供给，年用电量约100万k·Wh。 12、主要生产设备 根据生产工艺要求，项目配备的主要生产设备详见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 外部件组装机; 非标定制; 4; 台. 2; 内部件组装机; 非标定制; 4; 台. 3; 玻璃头压装机; 非标定制; 2; 台. 4; 除尘测漏机; 非标定制; 4; 台. 5; 手摆上料机; 非标定制; 1; 台. 6; 手摆组装机; 非标定制; 1; 台. 7; 喷码机; S1单头; 2; 台. 8; 喷绘机; WLO-2513; 2; 台. 9; 印刷机; 非标定制; 2; 台. 10; 烫金机; 非标定制; 2; 台. 13、原辅材料消耗 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 形态; 年用量; 规格/方式; 最大贮存量; 贮存位置; 来源及运输. 1; PET组件; 固态; 4000万只; 袋装; 150万只; 原料库; 外购、汽车运输. 2; PE内塞; 固态; 4000万只; 袋装; 150万只; 原料库; 外购、汽车运输. 3; PP内盖; 固态; 4000万只; 袋装; 150万只; 原料库; 外购、汽车运输. 4; ABS组件; 固态; 4000万只; 袋装; 100万只; 原料库; 外购、汽车运输. 5; PS组件; 固态; 1500万只; 袋装; 100万只; 原料库; 外购、汽车运输. 6; 玻璃头; 固态; 1000万只; 袋装; 20万只; 原料库; 外购、汽车运输. 7; 烫金纸; 固态; 500卷; 袋装; 50卷; 原料库; 外购、汽车运输. 8; 油墨; 液态; 500千克; 桶装; 50千克; 原料库; 外购、汽车运输. 9; 润滑油; 液态; 0.5吨; 桶装; 0.1吨; 原料库; 外购、汽车运输. 10; 75%酒精; 液态; 0.1吨; 桶装; 0.01吨; 原料库; 外购、汽车运输. 项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2-5 项目主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 形态; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 油墨; 液态; 组分为1,6-己二醇二丙烯酸酯（25%～50%），1-乙烯基六氢-2H-吖庚因-2-酮（10%～20%），新戊二醇聚甲基环氧乙烷二丙烯酸酯（10%～20%），2-[[3-[(烯丙酰基)氧]-2,2-双[[(烯丙酰基)氧]甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(烯丙酰基)氧]甲基]-1,3-丙二醇二丙烯酸酯（5%～10%），2-丙烯酸异癸酯（5%～10%），2-丙烯酸-1,6-己二基酯与2-氨基乙醇的聚合物（2.5%～5%），羟基己酸内酯均聚物-2-[(2-丙烯酰基)氧]乙酯（2.5%～5%），苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰)氧化磷（2.5%～5%），二苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦（2.5%～5%），α、α’,α’’-1,2,3-三丙基三ω-[(1-氧代-2-丙烯基)羟基]-聚氧化(甲基-1.2-亚乙基)1（0.25%～1%），丙烯酸-2-苯氧基乙酯（0.25%～1%），2,6-二叔丁基对(二甲氨甲基)苯酚（0.1%～0.25%），亚磷酸三苯酯（0.1%～0.25%）; 遇高温、明火可燃; 有毒. 2; 润滑油; 液态; 淡黄色粘稠液体，闪点（℃）：120~340；自燃点（℃）：300~350；溶于苯、乙醇等多数有机溶剂。; 遇高温、明火可燃; 大鼠经口LD50＞ 10768mg/kg. 3; 75%酒精; 液态; 主要成分为乙醇，浓度75%，无色液体，有酒香，易挥发，熔点-114.1℃，密度0.78-0.79; 易燃; 微毒. 表2-6 项目部分原辅料与挥发性有机化合物含量限值的相符性分析 VOCs含量限值; 本项目; 标准; 相符性. 类别; 类型; VOCs限值; 名称; VOCs含量. 能量固化油墨; 喷墨印刷油墨; 10%; 油墨; 9.52%; 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限量》(GB 38507-2020); 符合. 清洗剂; 有机溶剂清洗剂; 900g/L; 75%酒精; 592.5g/L; 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020); 符合. 根据油墨VOCs含量检测报告，其VOCs含量为9.52%，参考《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限量》(GB 38507-2020)中表1“油墨中可挥发性有机化合物含量的限值”中“能量固化油墨-喷墨印刷油墨”限量值“10%”，对比可见达标，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限量》(GB 38507-2020)要求。 对照《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)“表1清洗剂VOC含量及特定挥发性有机物限值要求”，依据项目使用的用途及类别，75%酒精适用于其中“有机溶剂清洗剂”，其VOC含量限值为“≤900g/L”，项目所使用75%酒精VOC含量参考《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）中计算方法，含量为595.5g/L，小于900g/L的限值。因此本项目使用的75%酒精符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)中的相关限值要求。 14、水平衡分析 本项目主要用水为职工生活用水，年用量为1200m3，均来自市政自来水管网，水平衡见图2-1。 本项目定员80人，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人用水量50L/d计，全年按300天计，则生活用水使用量为1200m3/a。生活污水经化粪池处理，处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，考虑蒸发损耗等，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活源产排污核算系数手册》中系数为0.8-0.85，本项目生活污水产生系数取80%，生活污水产生量为960m3/a。 总新鲜用水量1200m3/a。 图2-1项目水平衡 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 三、生产工艺及生产排污环节 1、生产工艺流程图 图2-2 白酒瓶盖生产工艺流程图 2、生产工艺流程简述： 印刷：外购的半成品上盖（ABS组件/PS组件）需经印刷机印刷上图案，使用油墨为外购成品UV油墨，无需调配，油墨使用时以人工方式在喷绘机加料口加料，UV油墨通过喷绘机中自带的紫外照射功能常温固化。每班需对喷头使用抹布、75%酒精进行擦拭，使用此工序产生印刷废气G1、清洁废气G2、噪声N。 喷码：上盖、内盖均需经喷码机喷码，喷码使用油墨为外购成品UV油墨，无需调配，油墨使用时以人工方式在喷码机加料口加料，UV油墨通过喷码机中自带的紫外照射功能常温固化。每班需对喷头使用抹布、75%酒精进行擦拭。此工序产生清洁废气G2、喷洒废气G3、噪声N。 喷绘：外购的玻璃头需要经喷绘机喷绘上不同图案，喷绘使用油墨为外购成品UV油墨，无需调配，油墨使用时以人工方式在喷绘机加料口加料，UV油墨通过喷绘机中自带的紫外照射功能常温固化。每班需对喷头使用抹布、75%酒精进行擦拭，使用此工序产生清洁废气G2、喷绘废气G4、噪声N。 玻头/上盖组装：利用玻璃头压装机将喷绘后的玻璃头和上盖（ABS组件/PS组件）组装在一起，此过程会产生噪声N。 挑检：以人工方式对外购的半成品PP内盖、PET组件、PE内塞进行挑检，合格品进入下一道工序，此过程会产生不合格品S1。 除尘：外购组件、内塞表面已较为洁净，因本项目产品为酒类包装物，对产品洁净度有较高要求，挑检后的组件和内塞需先除尘才可组装在一起，此过程会产生极少量收集粉尘S2、噪声N，此工序收集粉尘产生量极少，仅作定性说明，不作定量分析。 组件压塞：除尘后的组件和内塞通过内部件组装机组装在一起，此过程会产生噪声N。 拧盖/压下套：利用外部件组装机将外购的下盖（ABS组件/PS组件）和喷码后的内盖、压塞组件（PET组件+PE内塞）组装在一起，此过程产生噪声N。 除尘：组装好的下盖部分需要通过除尘测漏机静电除尘，此过程会产生收集粉尘S2和噪声N，此工序收集粉尘产生量极少，仅作定性说明，不作定量分析。 内外码关联/组装：将加工后的上盖部分和下盖部分组装在一起，同时将瓶盖内外的码一对一关联形成防伪机制。 烫金：利用烫金机将电化铝箔（烫金纸）上的金属层转移到承印物表面，形成所需的烫金图案或文字，此过程温度约70℃，此工序产生废烫金纸S3。 除尘/包装：利用除尘测漏机对组装好的瓶盖二次静电除尘，同时检测瓶盖气密性，除尘测漏后的瓶盖即为成品，在产品包装间包装待入库，此过程产生不合格品S1、收集粉尘S2、噪声N，此工序收集粉尘产生量极少，仅作定性说明，不作定量分析。 入库：包装好的产品入库待售。 3、产排污环节 经分析，本项目的生产排污环节信息详见下表。 表2-7 项目生产排污环节信息一览表 序号; 污染物类别; 污染物名称; 产排污环节; 处理措施; 备注. 1; 废气; 非甲烷总烃; 印刷、喷绘、喷码、清洁; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理+15m排气筒DA001排放; G1、G2、G3、G4. 2; 废水; 生活污水; 员工日常生活工作; 经化粪池预处理后接管至涟水县经济开发区西区污水处理厂; W. 3; 噪声; 设备噪声; 生产设备运行过程; 低噪声设备、厂房隔声、距离衰减、合理布局; N. 4; 固废; 废包装袋; 原料包装、产品包装; 统一收集后外售给废旧资源回收公司利用; S4. 废烫金纸; 烫金; S3. 不合格品; 挑检; S1. 废润滑油; 设备保养; 委托有危废处置资质单位处置; S5. 废活性炭; 废气治理; S6. 废包装桶; 原辅料包装; S7. 废UV灯管; 喷绘、喷码; S8. 废弃的含油抹布、劳保用品; 机器擦拭、维护; S9. 生活垃圾; 员工工作、生活; 环卫部门统一清运; S10. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于江苏省淮安市涟水县经济开发区双创园4号厂房，属于工业用地，占地面积3000m2，场地为空置厂房，故项目所在地无与项目有关的原有污染及遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 （1）环境空气达标判定 本项目位于江苏涟水经济开发区，项目所在地区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，项目所在地环境空气质量未达标，不达标因子为细颗粒物PM2.5。 市委、市政府高度重视组织召开全市生态环境保护大会，动员部署市、县(区)镇(街)三级全覆盖，出台《淮安市推进生态文明建设实施方案》。市委、市政府主要领导全面加强工作部署、指挥调度，多次召开市委常委会、市政府常务会、市政府专题会议研究生态环境保护工作，多次深入国省考断面、大气国控站点、突出环境问题整改点位进行督办会办，推动工作落实。优化市对县区PM2.5浓度、优良天数比率考核细则。持续开展空气质量改善行动以及“开展三源整治、留住蓝天白云”扬尘管控集中整治行动，深入推进“48小时+12天”大气环境质量改善专项攻坚。实施重点治气工程，淘汰国三及以下排放标准柴油货车。针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50 号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展 VOCs 大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50 号）整治计划的落实，环境空气质量将逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个(Ⅱ类断面4个)，优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 2023年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、盐河、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；入海水道南偏泓、浔河、黄河故道、金宝航道、维桥河、利农河、南淮泗河、张福河、团结河、高桥河、南六塘河、跃进河、汪木排河、草泽河、唐响河、头溪河、运西河-新河、周桥灌区总干渠、一帆河、铜龙河、池河水质状况为良好；入海水道北偏泓、赵公河、公兴河水质状况为轻度污染。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为 45.3dB(A)，同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准中3、声环境：厂界外周边50米范围内存在环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，因此，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目为淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目，不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测和评价。 6、地下水、土壤环境 原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目不涉及地下水、土壤环境污染，因此不需要开展地下水、土壤环境现状监测和评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目为新建项目，选址于江苏涟水经济开发区，根据本次环评现场踏勘可知，项目周围500米范围内主要环境保护目标详情见下表。 表3-1 项目附近主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对 方位; 相对距离/m. 大气环境; 大名城; 居住区; 1200人; 二类区; 西; 75. 上水安置小区; 居住区; 600人; 二类区; 东; 338. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地表水环境; 公兴河; 水体; 水体; Ⅳ类; 北; 5200. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目位于工业集中区内，且用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的废气主要为非甲烷总烃。本项目营运期有组织排放非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中非甲烷总烃限值要求；厂区内无组织挥发性有机物执行江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3标准，厂界无组织排挥发性有机物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体排放标准见下表。 表3-2 大气污染物排放标准 污染物; 标准限值; 污染物排放监控位置; 执行标准. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 50; 1.8; 车间或生产设施排气筒; DB32/4438-2022. 表3-3 非甲烷总烃无组织排放限值 污染物 项目; 监控点限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外 设置监控点; DB32/4438-2022. 20; 监控点处任意一次浓度值. 4; /; 边界外浓度最高点; DB32/4041-2021. 2、水污染物排放标准 本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。接管标准执行涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准，涟水经济开发区西区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准见下表。 表3-4 水污染物接管标准和尾水排放标准（pH无量纲，其余单位为mg/L）* 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 接管标准; 6~9; 500; 400; 30; 8; 45. 排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 0.5; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、环境噪声排放标准 本项目位于江苏涟水经济开发区，其声环境功能区为3类区，营运期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体见下表。 表3-5 噪声排放标准限值单位：dB（A） 位置; 声环境功能区; 标准值; 标准来源. 昼间. 东厂界; 3类; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 南厂界; 3类; 65. 西厂界; 3类; 65. 北厂界; 3类; 65. 4、固体废物排放标准 项目固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中相关规定；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令2007年第157号）中相关规定；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，危废贮存点污染防治工作执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、建设项目污染物排放情况 本项目污染物排放情况汇总见下表。 表3-6 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.1103; 0.0993; /; 0.011. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0123; 0; /; 0.0123. 废水; 生活污水; 废水量; 960; 0; 960; 960. COD; 0.3360; 0.096; 0.2400; 0.0480. SS; 0.2400; 0.0672; 0.1728; 0.0096. 氨氮; 0.0288; 0; 0.0288; 0.0048. TN; 0.0336; 0; 0.0336; 0.0144. TP; 0.0038; 0; 0.0038; 0.0005. 固废; 零排放. 2、总量控制指标 结合本项目排污特征，确定本项目污染物总量控制指标如下： 废气：本项目废气污染物总量控制因子情况：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）控制总量为0.0233t/a（有组织0.011t/a，无组织0.0123t/a）。新增废气污染物排放总量在涟水县总量库平衡。 废水：本项目废水排放量960m3/a，废水污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、TP和TN，接管量为：COD0.336t/a、NH3-N0.0288t/a、TN0.0336t/a、TP0.0038t/a；环境排放量为：COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a、TN0.0144t/a、TP0.0005t/a。废水在涟水经济开发区西区污水处理厂内平衡。 固废：本项目的固体废物全部合理处置，可以实现零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于江苏涟水经济开发区，租赁淮安浦西建设有限公司现有4号厂房进行淮安天坤防伪科技有限公司年产4000万只白酒瓶盖及相关组件生产项目的建设，施工期主要为生产设备的安装与调试，施工期较短，对外界环境影响随着施工期的结束而结束，本次环评不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源强分析 （1）非甲烷总烃（G1、G2、G3、G4） 印刷废气、喷绘废气、喷码废气、清洁废气（G1、G2、G3、G4） 项目印刷、喷绘、喷码工序中使用油墨0.5t/a，根据油墨MSDS报告及VOC含量检测报告，其VOCs含量为9.52%，则印刷、喷绘、喷码废气非甲烷总烃产生量为0.0476t/a。项目印刷机、喷绘机、喷码机中喷头每班需用75%酒精清洁，此过程产生清洁废气，其挥发分含量为75%，年用量约0.1t，按照最大挥发量计算，清洁废气非甲烷总烃产生量为0.075t/a，印刷、喷绘、喷码、清洁废气非甲烷总烃产生量合计为0.1226t/a。 拟在喷绘机、喷码机设备上方设置半密闭式上吸集气罩，经集气罩收集后的废气采用二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15米高排气筒（DA001）排放。集气罩采用上吸罩收集废气，根据《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）中要求“采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒”，操作高度便于人工操作，收集效率可达90%。根据《废气处理工程技术手册 废气卷（2013年版）》中表17-8中排气量计算公式，本项目拟用“上部伞形罩”中“冷态”型罩，侧面无围挡，则其计算公式为： Q=1.4pHvx 其中：p—罩口周长，m； H—污染源至罩口距离，m； vx—控制风速，m/s。 喷绘设备上方单个集气罩口设置为0.4m*0.4m（4个），印刷设备上方集气罩口设置为0.3m*0.3m（2个），喷码设备上方集气罩口设置为0.3m*0.3m（4个），集气罩距离污染产生源的距离取0.3m，控制风速取0.3m/s。计算得所需集气风量为4406.4m3/h。项目二级活性炭吸附装置配套配置的风机风量设置为5000m3/h，符合风量需求。则集气罩收集效率取90%，二级活性炭吸附装置处理效率取90%，配置的风机风量为5000m3/h，年运行2400h。具体产排数值见表4-1、4-3。 （2）危废贮存点废气 项目危废贮存点中暂存的部分危险废物可能会逸散微量有机废气，项目危险废物均采用密封包装。项目危废产生量较小，且定期清运，贮存量较小，危废均密闭保存，故本次评价不考虑危险废物储运过程中的有机废气的挥发。 |

|  | 表4-1 废气污染物有组织产生及排放情况一览表 产污 环节; 编号; 污染物 种类; 废气量 m3/h; 有组织产生情况; 治理设施情况; 排放情况; 排放标准; 达标 分析. 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 名称; 治理 效率; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 印刷、喷绘、喷码、清洁; G1、G2、G3、G4; 非甲烷总烃; 5000; 9.195; 0.046; 0.1103; 集气罩+二级活性炭吸附装置; 90%; 0.9195; 0.0046; 0.011; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）; 达标. 表4-2 大气排放口基本情况一览表 序号; 编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒基本情况. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 烟气温度（℃）; 类型. 1; DA001; 非甲烷总烃; 119°12′32.424″; 33°47′41.708″; 15; 0.25; 25; 一般排放口. 表4-3 废气污染物无组织产生及排放情况一览表 序 号; 污染源 位置; 污染物种类; 污染工序; 产生情况; 排放情况; 面源参数. 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 面积（m2）; 高度（m）. 1; 喷绘室、印刷烫金喷码室; 非甲烷总烃; 印刷、喷绘、喷码、清洁; 0.0051; 0.0123; 0.0051; 0.0123; 412.54; 4.5. |
| --- | --- |

|  | 2、非正常工况分析 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目生产中产生的所有工艺废气经收集处理后达标排放。若废气处理装置未正常运行，处理效率降低，造成废气的非正常排放事故。根据本项目废气产生及排放情况，本次评价考虑废气处理设施处理效率下降为50%、非正常排放时间为1h的状况，本项目非正常工况见下表。 表4-4 非正常工况排放情况分析 排气筒 编号; 非正常排放源 因; 污染物; 非正常排放量（kg）; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 非正常排放速率 （kg/h）; 排气筒参数; 单次持续时间 （h）; 发生 频次 /年; 应对 措施. 高度 （m）; 内径 （m）. DA001; 废气治理设施发生故障; 非甲烷总烃; 0.023; 4.5975; 0.023; 15; 0.25; 1; 1; 停止相应生产设备运行，立即检修. 根据上表可知非正常工况下，废气的排放浓度和排放速率均大幅上升，部分污染物超标排放，因此需要企业加强日常维护管理，定期检修，确保设施稳定运行。 3、废气污染防治技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）附录A中表A.1中提供的用于治理有机废气（浓度<1000mg/m3）的可行技术为“活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他”；本项目建成后拟采取的有机废气治理技术为“二级活性炭吸附装置吸附法”，选择活性炭时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换，为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中提供的可行技术。 项目拟采用的有机废气治理技术为“二级活性炭吸附装置吸附法”，选择活性炭时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。吸附法在使用中表现了如下的特点：可以较彻底地净化废气，即可进行深度净化，特别是对于低浓度废气的净化，比其他方法显现出更大的优势。同时本法为国内处理有机废气中最常用、最保险的净化方法。活性炭吸附流程如下图所示： 图4-1 活性炭吸附流程示意图 有机废气经收集后，在风机负压作用下进入活性炭吸附器。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于活性炭表面存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当其表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在活性炭表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用活性炭表面的这种性质，当有机废气与表面积较大的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 根据《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司/著），采用吸附法（活性炭不再生）处理小风量、低浓度有机废气是可行的。 参考《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，吸附法对VOCs去除效率可达90%。根据南京福润德动物药业有限公司检测报告（宁联凯（环境）第〔2018066707〕号），挥发性有机物采用活性炭吸附处理，其中进口浓度3.76mg/m3，出口浓度0.317mg/m3，经计算可达到90%的净化率。 综上，根据工程实例可知二级活性炭吸附装置对有机废气的净化率取值90%是可行的。 综上分析，本项目营运期采用的废气污染物治理技术为可行性技术。 4、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，本项目无组织排放污染物为非甲烷总烃，未涉及多种有毒有害污染物，不需要计算其等标排放量，选择非甲烷总烃来计算面源卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》推荐的计算公式，计算本项目无组织排放的各污染源卫生防护距离。 LA总=10lgi=1n100⋅1LA 式中：Cm--标准浓度限值，mg/m3； QC--工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L--工业企业所需卫生防护距离，m； γ--有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m。 - A.B、C、D--计算系数，根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别在下表中选取。 建设项目有与无组织排放源共存的排放同种有害物质的排气筒，且其排放量小于《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准规定的允许排放量的1/3，故建设项目按Ⅱ类进行取值；同时项目所在地近5年平均风速为2.7m/s，建设项目卫生防护距离计算系数取值见下表。 表4-5 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许排放是按慢性反应指标确定者。. 注：*表示本项目取值 根据本项目无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见下表。 表4-6 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放速率 （kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 卫生防护距离初值（m）; 卫生防护距离终值（m）. 4#厂房; 非甲烷总烃; 0.0051; 2; 0.1; 50. 由上表可知，生产厂房非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离计算值为0.1m，卫生防护距离设为50m。本项目以4#厂房边界为起点设置50m的卫生防护距离，根据实地勘察，本项目卫生防护距离范围内目前无居民、学校、医院等环境保护敏感目标，今后该范围内不得规划新建住宅、学校、医院等环境保护敏感目标。本项目卫生防护包络线图详见附图6。 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）中相关规定，本项目营运期废气应进行常规自行监测，废气污染因子监测计划如下表。 表4-7本项目废气监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 2; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年. 3; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 7、大气环境影响分析结论 综上所述，项目按照“应收尽收、分质收集”的原则，采用成熟稳定的治理措施处理，废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。废气污染物收集后，经废气处理设施处理后高空排放，未被收集的无组织废气排放量较小，经大气扩散后对大气环境影响较小，周围环境空气质量可维持现状。同时以喷绘室、印刷烫金喷码室边界为起点设置50m的卫生防护距离，项目选址符合卫生防护距离的设定要求，项目建成后，该范围内不得新建对环境空气质量要求较高的居民、学校等环境敏感目标。 二、废水 1、废水污染源强分析 本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 本项目定员80人，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人用水量50L/d计，全年按300天计，则生活用水使用量为1200m3/a。生活污水经化粪池处理，处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，考虑蒸发损耗等，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活源产排污核算系数手册》中系数为0.8-0.85，本项目生活污水产生系数取80%，生活污水产生量为960m3/a。 本项目废水污染物具体产生及排放情况见下表。 表4-8 本项目废水产生及排放情况一览表 废水类别; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放去向. 名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 经济开发区西区污水处理厂. 生活污水; 废水量; 960; 化粪池; 废水量; 960; 960. COD; 350; 0.3360; COD; 250; 0.2400; 50; 0.0480. SS; 250; 0.2400; SS; 180; 0.1728; 10; 0.0096. NH3-N; 30; 0.0288; NH3-N; 30; 0.0288; 5; 0.0048. TN; 35; 0.0336; TN; 35; 0.0336; 15; 0.0144. TP; 4; 0.0038; TP; 4; 0.0038; 0.5; 0.0005. - 废水污染防治技术可行性分析 生活污水经化粪池处理，处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效处理设施。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中提供的用于治理生活污水的可行技术为“预处理：调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝”。生活污水经化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，符合提供的可行技术。 由此可判定本项目采用的废水污染防治技术为可行技术。 - 3、水环境影响分析 - 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-9 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染 治理 设施 编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 涟水经济开发区西区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; -; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排口 □清净下水排口 □温排水排口 □厂房或厂房处理设施排口. 本项目废水排放口信息见下表。 表4-10 本项目废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 东经; 北纬; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 119°12′34.027″; 33°47′41.882″; 960; 涟水经济开发区西区污水处理厂; 间断排放; /; 综合废水排放口; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表4-11 本项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准; 500. SS; 400. NH3-N; 30. TN; 45. TP; 8. 本项目废水污染物排放信息见下表。 表4-12 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 （kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.8; 0.2400. SS; 180; 0.576; 0.1728. NH3-N; 30; 0.096; 0.0288. TN; 35; 0.112; 0.0336. TP; 4; 0.0128; 0.0038. 合计; COD; 0.2400. SS; 0.1728. NH3-N; 0.0288. TN; 0.0336. TP; 0.0038. - 4、接管可行性分析 本项目新增废水为员工生活污水，废水量为960m3/a，主要污染物是COD、SS、NH3-N、TP、TN等，生活污水经化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 涟水经济开发区西区污水处理厂位于涟水经济开发区内，祁六路西侧张庄组，占地面积23330平方米，采用“沉砂池+中和池+调节池+厌氧水解+A/O+二沉+反应池+平流沉淀+消毒”处理工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后，尾水排入祁六沟后入公兴河。涟水经济开发区西区污水处理厂采用的处理工艺如下： 图4-2 涟水经济开发区西区污水处理厂工艺流程图 （1）水质接管可行性分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理后水质可达涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准，不会影响污水处理厂的正常运行。因此，从水质上来说，本项目废水排入涟水经济开发区西区污水处理厂处理是可行的。 （2）水量接管可行性分析 涟水县经济开发区西区污水处理厂处理工艺A2/O+反应池+沉淀池+滤布滤池+接触消毒池，现有规模3万m3/d，现有处理余量1.9万m3/a。本项目营运后新增污水量为960m3/a，占涟水县经济开发区西区污水处理厂现状规模的比例很小，因此项目所排废水的水量在污水处理厂的处理能力内。 （3）管网可行性分析 建设项目雨、污水分别接管进入市政雨、污水管网，生活污水处理后污水可达涟水经济开发区西区污水处理厂的接管要求，经涟水经济开发区西区污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区双创园4号厂房，属于涟水经济开发区西区污水处理厂服务范围内，且所在区域污水管网已铺设到位。 5、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）中相关规定，项目营运期废水应进行常规自行监测，废水污染因子监测要求如下表。 表4-13 项目废水监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DW001; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年; 涟水县经济开发区西区污水处理厂接管标准. 6、水环境影响分析结论 综上所述，项目对地表水环境的影响可以接受。 三、噪声 1、噪声源分析 本项目营运期主要固定噪声源为外部件组装机、内部件组装机、玻璃头压装机、除尘测漏机、手摆上料机、手摆组装机、喷码机、喷绘机、印刷机、烫金机。根据类比分析，设备运行时机械噪声值在65～75dB（A）之间。本项目主要设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | - 表4-14 项目室内噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 数量/台; 单台声源源强-声压级/dB（A）/1m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 外部件组装机; 4; 70; 合理布局、厂房隔声、设备减震; 15; 27; 10; 15; 46.5; 2400h; 20; 26.5; 1. 2; 内部件组装机; 4; 70; 15; 20; 10; 15; 46.5; 26.5; 1. 3; 玻璃头压装机; 2; 70; 21; 27; 10; 21; 43.5; 23.5; 1. 4; 除尘测漏机; 4; 75; 39; 9; 10; 9; 55.9; 35.9; 1. 5; 手摆上料机; 1; 75; 21; 20; 10; 20; 49; 29; 1. 6; 手摆组装机; 1; 70; 30; 20; 10; 20; 44; 24; 1. 7; 喷码机; 2; 65; 39; 5; 1.2; 5; 51; 31; 1. 8; 喷绘机; 2; 65; 12; 5; 1.2; 5; 51; 31; 1. 9; 印刷机; 2; 65; 30; 5; 1.2; 5; 51; 31; 1. 10; 烫金机; 2; 65; 35; 5; 1.2; 5; 51; 31; 1. - 表4-15 项目室外噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 风机; /; 21; 0; 1.2; 75; 合理布局、设备减震; 2400h. 注：项目以4#厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，上方为Z轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 声环境保护具体措施和对策如下： （1）从声源上降噪 重视设备选型，选择自动化程度高、噪声低的生产设备。项目设备为满足国标标准的低噪声、低振动设备；加强设备的维护、检修与润滑，确保设备处于良好的运转状态。从而从声源上降低设备本身的噪声。 - （2）从传播途径上降噪 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，在平面布置上，尽量将厂房内的高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离噪声敏感区域或厂界，将高噪声设备通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； 各生产设备按照规范安装，主要生产设备安装在厂房内，厂房墙壁采用具有较高隔声、吸声功能的建筑材料，通过建筑物封闭隔声降低噪声向外环境的辐射量；并对高噪声设备设置隔声罩、安装消声器、底座采用减震基座等措施，可减轻设备噪声对周围环境的影响。其中，隔音消声设计等方面严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的要求进行。 管道采用隔震避震喉，以减少噪声的传播；合理安排装卸作业，避免噪声设备同时运转。 对各类噪声源采取以上降噪措施后，建设项目厂界噪声可达标，能满足环境保护的要求。 - 噪声预测 - 本项目位于江苏涟水经济开发区，其声环境功能为3类区，营运期项目四周厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A））。 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了隔声罩等的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式①近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)① 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)② 式中：Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r -声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)③ 式中：LP1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB；N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式④计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)④ 式中：LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑤ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑥ 式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T-用于计算等效声级的时间，s；N-室外声源个数； ti-在T时间内i声源工作时间，s；M-等效室外声源个数； tj-在T时间内j声源工作时间，s。 - ③预测点预测值计算 - Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)⑦ 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021)的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目对厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-16 厂界噪声预测结果与达标分析 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 60; 18; 1.2; 昼间; 34.8; 65; 达标. 南侧; 30; 0; 1.2; 昼间; 42.1; 65; 达标. 西侧; 0; 18; 1.2; 昼间; 38.3; 65; 达标. 北侧; 30; 36; 1.2; 昼间; 32.1; 65; 达标. 由上表预测结果可知，本项目厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求，因此，本项目对周围声环境影响不大。 3、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，项目营运期噪声应进行常规自行监测，噪声监测要求如下表。 表4-17 项目噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; GB 12348-2008. 四、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为废包装袋、不合格品、废润滑油、废活性炭、废包装桶、废弃的含油抹布、劳保用品、生活垃圾。 （1）废包装袋 本项目部分原辅料包装会产生废包装袋，经估算，废包装袋产生量约为0.5t/a。废包装袋属于一般工业固废，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期外售给废旧资源回收公司。 （2）不合格品 本项目在挑检工序中，会有不合格品产生，经估算，本项目不合格品产生量约2t/a，收集后统一外售。 （3）废包装桶 本项目贮存辅料的废桶为危险废物，废包装桶包括废油墨桶、废清洗剂桶、废润滑油桶，废包装桶的产生量约为0.2t/a，废物类别HW49，危废代码900-041-49，收集后暂存于厂区内危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 （4）废润滑油 - 本项目生产过程中部分生产设备需要使用润滑油对设备进行润滑，润滑油1年更换一次，每次润滑油更换量为0.5t，则更换下来的废润滑油量为0.5t/a。废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-217-08，收集后暂存于厂区内危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 - （5）废活性炭 - 本项目生产过程中有机废气经收集后采用二级活性炭吸附装置处理，该环节会产生废活性炭。在选择活性炭时，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭。参照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）和《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）文件中计算方式计算活性炭更换周期，活性炭更换周期计算公式如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg（本项目活性炭单次装填量取200kg）； s—动态吸附量，%，（本项目动态吸附量取20%）； c—活性炭削减的非甲烷总烃浓度，mg/m3；（本项目中值为8.2755mg/m3） Q—风量，单位m3/h；（本项目中为5000m3/h） t—运行时间，单位h/d。（本项目中为8h/d）。 经计算，理论上本项目活性炭更换周期为121天更换一次，年运行300天，年更换3次，本项目活性炭单次装填量取0.2t，则活性炭年使用量共为0.6t，活性炭的吸附处理效率约为90%，被活性炭吸附的有机废气量约0.0993t/a，则废活性炭产生量约为0.6993t/a。废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49，收集后暂存于厂区内危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 （6）废UV灯管 项目喷绘机、喷码机等设备中自带紫外照射功能，需要定期更换其中UV灯管，预计5年更换一次，每次更换8个，每个重约0.001t，则废UV灯管产生量约0.008t/5a，平均为0.0016t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废UV灯管属于危险废物，危废类别为HW29，废物代码为900-023-29，收集后暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 （7）废弃的含油抹布、劳保用品 本项目设备维护、擦拭时会产生废弃的含油抹布、劳保用品，经估算，废弃的含油抹布、劳保用品产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废弃的含油抹布、劳保用品属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 （8）生活垃圾 本项目定员80人，年生产300天，生活垃圾产量按0.5 kg/人·天计算，则生活垃圾产生量约为12t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 （9）废烫金纸 项目烫金工序中使用烫金纸（500卷，折约1t），烫金过程中将烫金纸上图案烫金至产品上，产生废烫金纸，烫金纸上图案重量忽略不计，则废烫金纸产生量即为烫金纸使用量，约1t/a，废烫金纸属于一般工业固废，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期外售给废旧资源回收公司。 本项目固废产生及处置情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | - 表4-18 项目固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 性状; 有害成分; 废物类别; 废物代码; 危险 特性; 产生量 （t/a）; 利用量 （t/a）; 处置量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 1; 废包装袋; 原料包装、产品包装; 一般固废; 固; /; SW17; 900-003-S17; /; 0.5; 0.5; 0; 袋装; 外售给废旧资源回收公司综合利用. 2; 废烫金纸; 烫金; 固; /; SW17; 900-003-S17; /; 1; 1; 0; 袋装. 3; 不合格品; 挑检; 固; /; SW17; 900-099-S17; /; 2; 2; 0; 袋装. 4; 废润滑油; 设备保养; 危险废物; 固; 润滑油; HW08; 900-217-08; T/I; 0.5; 0; 0.5; 桶装; 委托有危废处置资质单位处置. 5; 废活性炭; 废气治理; 固; 有机废气; HW49; 900-039-49; T; 0.6993; 0; 0.6993; 袋装. 6; 废包装桶; 原辅料包装; 固; 润滑油、油墨、清洗剂; HW49; 900-041-49; T/In; 0.2; 0; 0.2; 加盖密封. 7; 废UV灯管; 印刷、喷绘、喷码; 固; 汞; HW29; 900-023-29; T; 0.0016t/a; 0; 0.0016t/a; 袋装. 8; 废弃的含油抹布、劳保用品; 机器擦拭、维护; 固; /; HW49; 900-041-49; T/In; 0.1; 0; 0.1; 袋装. 9; 生活垃圾; 员工工作、生活; 生活固废; 固; /; /; /; /; 12; 0; 12; 无包装; 由环卫部门统一清运. |
| --- | --- |

|  | - 2、固废管理要求 - （1）一般固废管理要求 - 本项目产生的一般工业固废包括废包装袋、废烫金纸、不合格品，收集后外售给废旧资源回收公司综合利用。一般工业固废收集后暂存于4#厂房外东北角设置的一般固废暂存间，一般固废暂存间面积15m2。一般固废暂存间应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，具体如下： ①必须与将要暂存的一般工业固废的类别相一致。 ②暂存区应做到防风、防雨、防扬散。 - ③应加强监督管理，禁止危险废物和生活垃圾混入一般固废暂存场所。 - （2）危险废物管理要求 - 本项目产生的危险废物为废润滑油、废活性炭、废包装桶、废UV灯管、废弃的含油抹布、劳保用品，对危险废物应按相关要求进行分类收集，根据各类危险废物的相容性、反应性以及包装材料的相容性，选择合适的包装材料进行分类收集，避免危险废物与一般工业固废、生活垃圾等混合，从而避免收集过程的二次污染。 - ①选址可行性 - 本项目危废贮存点位于4#厂房外东北角，面积为15m2。对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），涟水县区域内无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。根据《中国地震烈度区划图》（2001），本区地震烈度为7度，符合要求。枯水期调查区潜水位一般在1.7 m～2.9 m之间。项目场平标高约为3.5 m～5.0 m，高于区域地下水最高水位，符合要求。危废贮存点按照《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）中的要求进行设计。 - 因此，本项目危险废物暂存场所选址是可行的。 - ②危废暂存场所能力分析 - 本项目危废贮存点面积为15m2，建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 - 表4-19 建设项目危险废物贮存场所基本情况 - 序 - 号; - 名称; - 危险废物 - 名称; - 危险 - 废物 - 类别; - 危险废物 - 代码; - 贮存 - 方式; - 贮存 - 能力; - 占地 - 面积; - 位置; - 贮存周期. - 1; - 危废贮存点; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 加盖密封; - 15t; - 15m2; - 4#厂房外东北角; - 1年. - 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. - 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装. - 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. - 5; 废弃的含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 袋装. - 本项目危废贮存点面积为15m2，设计危险废物的最大堆放高度取1.0m，所堆放危险废物的平均密度取1.0g/cm3，经计算，项目危废贮存点最大储存量为15t，本项目危废最大产生量约为1.4009t/a，每年清运一次，每次最大暂存量约为1.9073t，可满足项目贮存要求。 - ③危废贮存点要求 - ◆危废贮存点的建设要满足《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）中规定要求，同时危废贮存点内要做到防风、防雨、防渗漏，要设置照明设施、监控设施、导流槽、收集井等。 - ◆危废贮存点内危废要分区存放，禁止将不相容（相互反应）的危险废物存放在同一容器内。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 - ◆危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 - ④危险废物运输要求 - 本项目危险废物转移时，要委托有危废运输资质的运输单位进行运输，危险废物运输中要做到以下几点： - ◆危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 - ◆承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 - ◆载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 - ◆组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 - ⑤危险废物其他管理要求 - 对于本项目危险废物的环境管理，还应做到以下几点： - ◆建设单位应通过“江苏省固体废物管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账。 - ◆落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。 - ◆危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息。 五、地下水及土壤 - 本项目地面已做硬化处理，不存在地下水及土壤的污染途径，故本次评价仅提出防控措施。 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗分区参照表及防渗分区划分表见下表。 表4-20 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4-21 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10—6cm/s≤K≤10—4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4-22 地下水污染防治分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s；或参照GB 18598执行. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10—7cm/s；或参照GB 16889执行. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-23 本项目地下水污染防渗分区划分表 构、建筑物名称; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区等级. 生产厂房; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 原料库; 中; 难; 其他类型; 重点防渗区. 成品库; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 一般固废暂存间; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 危废贮存点; 中; 难; 有机污染物; 重点防渗区. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业必须满足下列要求： ①成品库、一般固废暂存间、生产厂房为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②原料库、危废贮存点为重点防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，危废贮存点的渗透系数不大于1×10—7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 综上所述，本项目通过采取上述污染防治措施，可避免项目营运期对区域地下水及土壤产生污染影响，因此，本项目对地下水及土壤影响较小。 六、环境风险评价 1、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”，对本项目原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的污染物等进行危险性识别，确定本项目生产运营过程中涉及的主要风险物质为润滑油、油墨、危险废物、乙醇。 2、评价依据 1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的存在总量与其附录B中所对应临界量的比值Q： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： q1Q1+q2Q2+…+qnQn≥1 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目危险物质风险识别及Q值计算结果见下表。 表4-24 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 危险废物; /; 1.4009; 50; 0.02802. 2; 润滑油; 8002-05-9; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 乙醇; 64-17-5; 0.0075; 500; 0.000015. 4; 油墨; /; 0.05; 50; 0.001. 项目Q值∑; 0.029075. 项目Q=0.029075＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目风险潜势为I。 - 评价等级 本项目风险潜势为I，无须设置评价等级及评价范围，仅作简单分析。 3、环境风险类型 本项目环境风险类型主要为： ①废气处理设施故障，从而影响大气环境； - ②危废贮存点危险废物、原料库部分原辅料发生泄漏，从而影响地下水和土壤环境； - ③原料库、一般固废暂存区、成品库遇明火发生火灾，产生次生/伴生CO等空气污染物从而影响大气环境。 - 4、环境风险防范措施 - ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 - ②安排专员定期对危废贮存点、一般固废库、原料库、成品库进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾事故发生。 - ③定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 - 5、环境风险应急处置措施 - ①废气处理设施故障事故 - 当本项目废气处理设施发生故障，不能正常运行时，应立即停止对应产污工序的设备运行，待废气处理设施维修好后再开机运行。 - ②火灾环境事故 - 当发生火灾事故时，应迅速将易燃物撤离至安全区，禁止无关人员进入火灾区，严格限制出入。救援人员佩戴防毒面具及防护服，使用应急救援物资进行灭火。发生小面积火灾时，采用灭火器、消防水灭火；发生大面积火灾时，需使用消防水灭火，产生的消防废水需进行收集。在火灾事故发生时，及时关闭雨水口紧急关闭阀门，使事故废水收集至事故应急池中进行暂存，待事故结束后，直接交由有资质单位处理。 - ③泄漏事故 - 风险物质发生泄漏时，容器均为常压容器，泄漏量、泄漏源强相对较小。发现泄漏事故时，及时用堵漏工具对泄漏部位进行堵漏或转移至液体收集设施内，杜绝泄漏液体与明火接触，及时对泄漏至地面的液体进行收集，将地面残留物擦拭干净，事故处置过程中产生的沾染废物作为危废暂存于危废贮存点内。 - 6、风险评价结论 - 在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响在可防控范围内。 七、排污许可证管理要求 根据《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）和《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）文件规定，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（简称排污单位）应当按照规定申请并取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。排污许可实行分类管理，根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，分为重点管理、简化管理和登记管理3种类别。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于名录中“62塑料制品业292”中的“其他”类别，应进行登记管理。本项目在投入运行前，应按照排污许可证管理规定，进行排污许可申报。 八、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射环境影响。 九、本项目环保投资及“三同时”验收 本项目总投资为12000万元，其中环保投资25万元，环保投资占总投资的0.21%。本项目环保投资及“三同时”验收内容见下表。 - 表4-25 本项目环保投资及“三同时”验收一览表 - 项目; - 污染源; - 污染物; - 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; - 处理效果、执行标准或拟达要求; - 环保投资（万元）; - 进度. - 废气治理; - 印刷、喷绘、喷码、清洁; - 非甲烷总烃; - 半密闭式集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒DA001排放; - 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022），厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; - 6. - 印刷、喷绘、喷码、清洁; - 非甲烷总烃; - 未收集到部分无组织排放; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32-3728-2020）表1; - /. - 废水治理; - 生活污水; - COD、SS、NH3-N、TN、TP; - 生活污水经化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂; - 达到涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准; - 2. - 噪声治理; - 生产 - 设备; - 噪声; - 合理布局、基础减震、墙体隔声; - 厂界达标; - 3. - 固废治理; 一般固废; - 设置1个15m2一般固废暂存区，一般固废外售给废旧资源回收公司; - /; - 2. 危险废物; - 设置1个15m2危废贮存点，委托有危废处置资质单位处置; - 5. - 生活垃圾; - 设置垃圾桶、垃圾箱，委托环卫部门统一清运; - 2. - 事故应急措施; - 事故应急物资、事故应急设施; - 5. - “以新带老”措施; - /; - /. - 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; - 废气：设置1个废气排放口，新建 - 废水：设置1个雨水排口和1个污水排口，均为依托工业集中区内现有; - /. - 总量平衡具体方案; - 废气：本项目废气污染物总量控制因子情况：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）控制总量为0.0233t/a（有组织0.011t/a，无组织0.0123t/a）。新增废气污染物排放总量在涟水县总量库平衡。 - 废水：本项目废水排放量960m3/a，废水污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、TP和TN，接管量为：COD0.336t/a、NH3-N0.0288t/a、TN0.0336t/a、TP0.0038t/a；环境排放量为：COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a、TN0.0144t/a、TP0.0005t/a。废水在涟水经济开发区西区污水处理厂内平衡。 - 固废：本项目的固体废物全部合理处置，可以实现零排放。; - /. - 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; - 本项目以4#厂房边界为起点设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感目标。; - /. - 合计; - 25. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | - 非甲烷总烃 | - 半密闭式集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒DA001排放 | - 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022），厂界执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭、加强有组织收集 |  |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 加强绿化 |  |
| 地表水环境 | - 生活污水 | - COD、SS、NH3-N、TN、TP | - 生活污水经化粪池处理后接管至涟水经济开发区西区污水处理厂 | - 涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 合理布局 基础减震 墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 原料包装、产品包装 | 废包装袋 | - 设置1个15m2一般固废暂存区，一般工业固废外售给废旧资源回收公司 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 烫金 | 废烫金纸 |  |  |
|  | 挑检 | 不合格品 |  |  |
|  | 设备保养 | 废润滑油 | - 设置1个15m2危废贮存点，委托有危废处置资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 原辅料包装 | 废包装桶 |  |  |
|  | 印刷、喷绘、喷码 | 废UV灯管 |  |  |
|  | 机器擦拭、维护 | 废弃的含油抹布、劳保用品 |  |  |
|  | 员工工作、生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶、垃圾箱，委托环卫部门统一清运 | 《城市生活垃圾管理办法》（建设部令2007年第157号） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中规定，企业必须满足下列要求： ①成品库、一般固废暂存间、生产厂房为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②原料库、危废贮存点为重点防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，生产厂房、原料库、危废贮存点的渗透系数不大于1×10—7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②安排专员定期对危废贮存点和一般固废库、原料库、成品库进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾事故发生。 ③定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①排污许可实行分类管理，根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，分为重点管理、简化管理和登记管理3种类别。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于名录中“62塑料制品业292”中的“其他”类别，应进行登记管理。本项目在投入运行前，应按照排污许可证管理规定，进行排污许可申报。 ②项目的建设应切实履行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策要求，选址合理，采用的各项污染防治措施合理、有效，废水、废气、噪声等污染经采取相应治理设施治理后均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目营运期对周边环境污染影响较小，在可接受范围内。因此，在本项目设计和建设中，如能严格落实本报告中提出的各项污染防治措施，从环保角度分析，本项目在江苏涟水经济开发区内建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | +0.011t/a |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0123t/a | / | 0.0123t/a | +0.0123t/a |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | / | 960t/a | / | 960t/a | +960t/a |
|  | COD |  | / | / | / | 0.0480t/a | / | 0.0480t/a | +0.0480t/a |
|  | SS |  | / | / | / | 0.0096t/a | / | 0.0096t/a | +0.0096t/a |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
|  | TN |  | / | / | / | 0.0144t/a | / | 0.0144t/a | +0.0144t/a |
|  | TP |  | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废烫金纸 |  | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 不合格品 |  | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 0.6993t/a | / | 0.6993t/a | +0.6993t/a |
|  | 废包装桶 |  |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  |  | 0.0016t/a |  | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | +12t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①