- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淮安裕同包装科技有限公司年产包装纸盒、纸箱等高端包装制品10000万平方米生产项目

建设单位（盖章）：   淮安裕同包装科技有限公司

编制日期：              2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淮安裕同包装科技有限公司年产包装纸盒、纸箱等高端包装制品10000万平方米生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320860-89-01-306693 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘华芹 | 联系方式 | 18912062772 |
| 建设地点 | 江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （119度8分50.375秒， 33度47分1.838秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | “十九、造纸和纸制品业22”中的“纸制品制造223*”中“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏涟水经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 涟区开发备〔2024〕118号 |
| 总投资 （万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 6600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划》（2022~2035） 审批机关：涟水县人民政府 审批文件文号：涟政复〔2021〕8号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》 审查机关：淮安市涟水生态环境局 审查文件名称及文号：《关于对淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（涟环函〔2023〕25号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划相符性 （1）规划范围 淮安（涟水）空港产业园核心区东区规划面积 13.90 平方千米，四至范围为东北至清涟大道和红日大道，西南至进场路，东南至宁连高速，西北至机场路。 （2）园区产业定位 结合上位临空高新技术产业定位和高质量发展产业链拓展延伸需求，规划将园区打造成集新能源新材料、高端装备制造、电子信息产业、现代服务、配套居住为一体的综合产业园区。 园区产业空间布局与近期拟入驻项目，围绕“3+N”产业体系，优化产业布局，形成三大主导产业片区，即新能源新材料产业片区、高端装备制造产业片区、电子信息产业片区。 a. 新能源新材料产业片区 强化捷泰等龙头企业和优质项目带动，依托捷泰新能源年产 26GW 新型高效太阳能电池项目，重点聚焦光伏电池等领域和上下游关键环节，推动以企引企，强化产业链建链、补链、延链；努力突破关键共性技术，提升产品附加值，实现新能源新材料产业的规模集聚发展。重点发展太阳能电池及其相关上下游产业。充分利用新能源新材料技术，优先发展太阳能组件（太阳能电池）、控制设备及其他太阳能设备和元器件制造等，打造一批行业领先的智能化系统解决方案，形成技术水平高、产业链配套完整、特色优势鲜明的新能源新材料产业集群。涉及的国民经济行业分类有：光伏设备及元器件制造（C3825）、输配电及控制设备制造（C382）、电子元件及电子专用材料制造（C398）等，不涉及电子化工材料制造。 b. 高端装备制造产业片区 重点发展智能装备、高端装备产业。优先发展半导体智能装备、系统自动化集成、新型医疗器械、自动化伺服电机、PCB 设备、纺织机械装备等，设备等，酌情招引高端数控机床、高端专用装备、高端装备基础件、新型电力装备、节能环保装备等领域的部件总成，工业机器人、增材制造装备、轨道交通装备、航空航天装备等前沿领域关键零部件企业。推动龙头企业提升发展成为智能制造成套装备制造商，围绕金属加工、能源互联网等领域，打造一批行业领先的智能化系统解决方案，形成技术水平高、产业链配套完整、特色优势鲜明的高端装备产业集群。涉及的国民经济行业分类有：金属加工机械制造（C342）、纺织服装和皮革加工专用设备制造（C355）、电子和电工机械专用设备制造（C356）、医疗仪器设备及器械制造（C358）、环保及其他专用设备制造（C359）等领域的部件总成，工业机器人制造（C3491）、增材制造装备制造 （C3493）、轨道交通设施制造（C372）、航空航天设备制造（C374）等前沿领域关键零部件企业，不涉及电镀等重金属外排企业。 c. 电子信息产业片区 以创新作为引领发展第一动力，将创新作为推动工业经济高质量发展的基点，持续深化“大众创业、万众创新”，积极引入科创产业、研发孵化产业和电子商务产业等，强化企业创新主体地位和主导能力，激发创新主体活力、聚集创新资源、扩大创新投入、打造创新平台、营造创新生态，鼓励通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等多种形式，不断推动工业领域的产品创新、技术创新、业态创新、模式创新，提升产业自主知识产权、自主核心技术和自主品牌，全面提高园区产业创新能力和创新效益。涉及的国民经济行业分类有：电气机械和器材制造业（C38）、计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、互联网和相关服务（I64）、软件和信息技术服务业（I65）、专业技术服务业（M74）、科技推广和应用服务业（M75），不涉及电镀企业。 本项目位于江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房，属于淮安（涟水）空港产业园核心区东区用地范围内；本项目为纸盒、纸箱生产项目，属于 C2231 纸和纸板容器制造，为淮安捷泰新能源科技有限公司等企业的配套产业，符合工业园区产业定位，且本项目位于园区规划工业用地，不属于园区限制、禁止类入区名单。 1.2规划环评审查意见及相符性分析 对照《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（涟环函【2023】25 号），本项目不属于园区限制、禁止准入项目，环境准入清单见表1-1。 表1-1 限制、禁止入区企业清单 序号; 类别; 限制、禁止要求; 相符性分析. 1; 优先引入; 1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《江苏省人民政府发布核准的投资项目目录》等；符合所属行业有关发展规划。; 相符. 2、符合涟水空港产业园规划产业定位新能源新材料产业主要发展光伏设备及元器件制造（C3825）、输配电及控制设备制造（C382）、电子元件及电子专用材料制造（C398）等行业；高端装备制造产业主要发展金属加工机械制造（C342）、纺织服装和皮革加工专用设备制造（C355）、电子和电工机械专用设备制造（C356）、医疗仪器设备及器械制造（C358）、 环保及其他专用设备制造（C359）等领域的部件总成，工业机器人制造（C3491）、增材制造装备制造（C3493）、轨道交通设施制造（C372）、航空航天设备制造（C374）等行业；电子信息产业主要发展电气机械和器材制造业（C38）、计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、互联网和相关服务（I64）、软件和信息技术服务业（I65）、专业技术服务业（M74）、科技推广和应用服务业（M75）等行业。; 本项目属于纸和纸板容器制造，不违背园区产业准入条件。. 2; 禁止引入; 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年 12 月 27 日修订）中淘汰类项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》的产业；采用落后的、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》、《淮河流域水污染防治暂行条例》列明的禁止建设的产业以及江苏省产业政策中明确列入淘汰的项目；《环境保护综合名录（2021 年版）》“高污染、高环境风险”产品。; 本项目不属于禁止类、淘汰类、落后的项目，不属于禁止引入项目。. 2、电子化工材料制造项目；PCB 印刷及制造项目；涉及重金属废水外排项目；使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目为纸和纸板容器制造，不属于电子化工材料制造项目、PCB 印刷及制造项目；根据丝印油墨 MSDS 及 VOC 含量检测报告，本项目所用油墨不属于高VOCs 含量油墨，胶粘剂不属于高 VOCs含量胶粘剂。. 3; 限制引入; 1、《产业结构调整指导目录》中限制项目。; 本项目不属于限制类项目。. 结合《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（涟环函〔2023〕25号），本项目与园区规划环评及审查意见的相符性见表1-2： 表1-2 与审查意见相符性分析 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 1、严格空间管控，优化产业园空间布局。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心，做好与淮安市国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控实施方案的衔接，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、开发时序等，土地开发建设应与城市总体规划等国土空间规划相协调。推进工业园内居民搬迁，加强对产业园内外居住区、城镇等的防护，设置足够的防护距离和必要的防护绿地。; 本项目符合园区规划，不属于限制类、禁止类项目，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，厂界外居民区满足防护距离要求。; 符合. 2; 2、严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、淮安市“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定园区污染减排和环境综合治理方案，采用有效措施控制现有企业的烟粉尘、挥发性有机物和氮氧化物排放总量，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，推进区域环境质量持续改善。; 本项目符合淮安市“三线一单”管控要求，生产过程中产生的VOCs 经过二级活性炭吸附装置处理达标后排放，可有效控制污染物排放。; 符合. 3; 3、加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制及精细化管控要求，加强高效治理设施建设，有效防治新能源新材料产业、高端装备制造、电子信息等重点产业的异味污染和挥发性有机物、氟化物等污染。衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，禁止与生态环境准入清单不符的项目入园，从严执行行业废水、废气排放控制标准，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到国内领先、国际先进水平。全面开展清洁生产审核，做到“应审尽审”，深入推进“双有双超高耗能”企业实施强制性清洁生产审核，引导其他行业自愿开展审核。推进园区绿色低碳发展，严控高耗能、高排放项目建设，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间完成。; 本项目符合淮安市“三线一单”管控要求，生产过程中产生的VOCs 经过二级活性炭吸附装置处理达标后排放。本项目不属于限制类、禁止类项目，不属于淘汰落后产能，生产工艺、设备均采用国内领先技术，不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 4; 4、完善环境基础设施建设，提升产业园污染治理水平。完善污水收集管网建设，确保产业园内废水分类收集处理；加快推进污水处理厂及中水回用工程建设进度。加强废水预处理设施等监管，确保废水满足污水处理厂接管要求。规划实施集中供热，严禁建设高污染燃料设施。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。; 本项目位于江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房，项目新增生活污水。项目产生的一般固体废物委托第三方综合利用，危险废物委托有资质单位合理处置。; 符合. 5; 5、完善环境监测监控体系，强化环境风险防范。建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监测监控体系。加快区域环境风险防范体系建设，工业园应急预案应与各级政府、部门、企业应急预案有效衔接，按照三级环境风险防控要求，避免事故废水进入周边水体，监督及指导企业落实各项环境风险防范措施，建立健全应急响应联动机制、隐患排查整改制度，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目建成后及时建立突发环境事件应急预案管理制度，与园区应急预案衔接，加强厂内风险防范措施，健全风险防范管理要求。; 符合. 综上所述，本项目符合园区规划环评结论及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3与省、市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 （1）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》（江苏省生态环境厅2024年6月13日发布）相符性分析 对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》（江苏省生态环境厅2024年6月13日发布），本项目所在区域属于淮安（涟水）空港产业园核心区东区，位于重点管控单元，重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。相符性分析见表1-3和附件江苏省生态环境分区管控综合查询报告书。 表1-3项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 类别; 文件内容; 相符性分析. 省域生态环境管控要求; 空间布局约束; l.按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 符合 1、本项目位于淮安（涟水）空港产业园核心区东区，所在地不属于生态空间管控区、生态红线保护区。 2、本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3、本项目不属于化工生产企业。 4、本项目不属于钢铁行业。 5、本项目不涉及生态保护红线。. 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。. 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。. 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。. 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 符合 本项目污染物排放总量可在区域范围内平衡。. 2. 2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 符合 1、本项目不在饮用水水源保护区范围内。 2、本项目不属于化工项目。 3、企业配合当地管理部门，强化环境事故应急管理。 4、企业配合当地管理部门，强化环境风险防控能力建设。. 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。. 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。. 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。; 符合 本项目所在地为工业用地，不占用耕地、基本农田。 本项目使用清洁能源电，不使用高污染燃料。. 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。. 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。. 淮河流域生态环境分区管控要求; 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合 本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 本项目位于淮安市淮安区，不在通榆河保护区范围。. 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。. 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 符合 本项目污染物排放总量可在区域范围内平衡。. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 符合 本项目不涉及剧毒化学品及禁止通过内河运输的其他危险化学品。. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合 本项目所在地不属于缺水地区，且项目不属于高耗能、高耗水、重污染项目。. （2）与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 对照《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版），本项目所在区域属于江苏省国信集团淮安工业园，位于重点管控单元，相符性分析详见表1-4，项目与淮安市环境管控单元位置详见附图5。 表1-4项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 类别; 文件内容; 相符性分析. 空间布局约束; 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。 2.严格执行《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 符合 本项目不属于限制类和禁止类行业，属于允许入园项目，满足空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》，到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 符合 本项目污染物排放总量可在区域范围内平衡。. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 符合 企业将按照相关要求设置相应的风险防范措施，购置相应的应急物资，加强与政府部门突发环境事件应急响应体系的衔接，定期组织演练，提高应急处置能力；企业将建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并整改到位。. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发十四五用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021-2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。; 符合 本项目符合资源利用要求。 本项目所在地为工业用地，不占用耕地、基本农田。 本项目使用清洁能源电，不使用高污染燃料。. （3）环境质量底线 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，2024 年淮安市水环境质量总体保持稳定，25 条主要河流断面整体水质状况达到优良，全市 57 个国省考断面优Ⅲ比例 93%，优Ⅱ比例 28.1%，水环境质量稳中有升，主要湖泊水质保持稳定，总磷浓度有所下降，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 11 个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面 9 个（Ⅱ类断面4 个），优Ⅲ比例 81.8%；纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的 57 个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53 个，优Ⅲ比例 93 %。国省考断面达标率 100%，优Ⅲ比例与 2023 年同比持平，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。国考断面Ⅱ类好水比例为 45.5%，较 2023 年上升 9.1%，省考断面Ⅱ类好水比例为 28.1%，较 2023 年上升 5.3%。 2024 年，27 条主要河流水质保持稳定，其中淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；南淮泗河、维桥河、张福河、团结河、高桥河、池河、淮河入海水道、盐河、黄河故道、金宝航道、南六塘河、草泽河、唐响河、头溪河、汪木排河、运西河-新河、浔河、一帆河、跃进河、周桥灌区总干渠为良好；公兴河、赵公河水质状况为轻度污染。 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，公报中未体现淮安市范围内各区县的数据，2024年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为 37 微克/立方米、54 微克/立方米、7 微克/立方米、25 微克/立方米、0.9 毫克/立方米、152 微克/立方米。与 2023 年相比，PM2.5、O3 和 PM10 作为首要污染物的超标天数均减少，分别减少 3 天、7 天和 7 天，受沙尘减弱影响，PM10作为首要污染物的超标天数及占比明显减少。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度达到国家二级标准限值，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。因此，本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。 根据《淮安市空气质量持续改善行动两年实施方案》（淮政发〔2024〕13号），主要措施包括：（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；（二）加快退出重点行业落后产能；（三）推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治；（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构；（五）大力发展新能源和清洁能源；（六）严格合理控制煤炭消费总量；（七）深入推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；（八）持续优化调整货物运输结构；（九）加快提升机动车清洁化水平；（十）强化非道路移动源综合治理；（十一）加强扬尘精细化管控；（十二）推进矿山生态环境综合整治；（十三）加强秸秆综合利用和禁烧；（十四）强化VOCs全流程、全环节综合治理；（十五）推进重点行业超低排放与提标改造；（十六）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理；（十七）稳步推进大气氨污染防控；（十八）深化区域大气污染防治协作机制和城市空气质量达标管理；（十九）完善重污染天气应对机制；（二十）持续加强监测和执法监管能力建设；（二十一）加强决策科技支撑；（二十二）强化法规标准引领；（二十三）积极发挥财政金融引导作用；（二十四）加强组织领导；（二十五）严格监督考核；（二十六）实施全民行动。 在落实以上措施后，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》显示，2024 年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼、夜平均等效声级均达标，按达标点次统计，昼、夜间达标率分别为 100%、97.2%，同比分别上升 1.1%、8.3%。全市区域环境昼间噪声均值为 55.3dB(A)，保持稳定，处于城市区域声 环 境 质 量 “ 一 般 ” 水 平 ； 全 市 昼 间 交 通 噪 声 均 值 为65.2dB(A)，同比下降 0.2dB(A)，同比改善，处于“好”水平，昼间超过 70 dB(A)的路段长度显著减少。 项目废水、废气、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据第四章主要环境影响和保护措施分析内容，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。 因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （4）资源利用上线 本项目位于江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房，位于工业用地范围内。拟建项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，在涟水县空港产业园的供给能力范围内，区域供水供电能够满足拟建项目新鲜水、用电要求。项目所用原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，不会对拟建项目造成制约，拟建项目不会突破当地资源利用上线。 （5）环境准入负面清单相符性 项目对照国家及地方产业政策和准入负面清单的相符性分析见表1-5。 表1-5 与国家及地方政策和准入清单相符性分析 序号; 法律法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类; 不属于. 2; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目，位于生态红线保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）中禁止开发区域，不符合主体功能定位活动; 不属于. 4; 《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源保护决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）管控项目; 不属于. 6; 《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》（苏政办发〔2021〕20号）禁止准入项目; 不属于. 7; 《环境保护综合名录》（2021年版）“高污染、高环境风险”产品名录规定的项目; 不属于. 8; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 9; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 10; 《长江经济带发展负面清单指南》中负面清单项目; 不属于. 11; 《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则（试行）》; 不属于. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 1.4与环保、行业政策相符性分析 表1-6 与流域政策相符性分析 序号; 文件; 内容; 扩建项目情况; 相符性. 1; 淮河流域 水污染防 治暂行条 例（2011 年修订）; 向淮河流域水体排污的企业事业单位和个体工商户（以下简称排污单位），凡纳入排污 总量控制的，由环境保护行政主管部门商同级有关行业主管部门，根据排污总量控制计划、建设项目环境影响报告书和排污申报量，确定其排污总量控制指标。; 项目产生的生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂。; 相符. 在淮河流域河流、湖泊、水库、渠道等管理范围内设置或者扩大排污口的，必须依法报经水行政主管部门同意; 项目产生的生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂。; 相符. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省级人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。; 本公司不属于化学制浆造纸企业，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 相符. 2; 《<长江 经济带发 展负面清单指南（试行， 2022 年 版）>江苏省实施细则》（苏长江办发 〔2022〕55 号）; 一、河段利用和岸线开发 1、禁止建设不符合全国港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》以及我省港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。二、区域活动7、禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。11、禁止在沿江地区内新建、扩建未纳入国家和省级布局规划的燃煤发电项目。12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省实施细则合规园区名录》执行。13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。三、产业发展 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; ①本项目不属于码头项目和过长江通道项目；②本项目所在地不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区岸线和河段范围内；③本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内；④本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内；⑤本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线/河段保护区内；⑥本项目产生的生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂，废水未排入长江干支流及湖泊；⑦本项目为工业项目，不属于生产性捕捞项目；⑧本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流 岸线一公里范 围内；⑨本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内；⑩本项目不属于燃煤发电项目；⑪本项目建设在淮安（涟水）空港产业园核心区东区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；⑫本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目；⑬本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目；⑭本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；⑮本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 相符. 表1-7 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 文件要求; 扩建项目情况; 相符性分析. 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs 的产生，减少废气污染物排放。; 生产工艺和装备为环保型，使用的丝印油墨为低 VOCs 含量油墨，印刷过程产生的废气采用集气罩收集，提高了废气的收集效率，减少了废气污染物排放。; 符合. 鼓励对排放的 VOCs 进行回收，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90%，其他行业原则上不低于90%。; 项目排放的VOCs 废气不具备回收利用条件。项目丝印产生的废气经二级活性炭吸附处理排放。项目挥发性有机物废气收集率为90%，净化处理率为 90%，满足“VOCs 总收集、净化处理率均不低于90%”的要求。; 符合. 企业应提出针对VOCs 的废气治理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 建设项目产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理，按要求明确管理方案和监控方案，作为处理装置长期有效运行的管理和监控依据。; 符合. 企业在 VOCs 污染防治设施验收时应监测 TVOCs 净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs 排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 项目投产后按监测方案确定的频次，采用例行监测的方式监测非甲烷（VOCs）排放浓度、净化效率，作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 符合. 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs 污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账。; 企业安排有关机构和专门人员负责挥发性有机物污染控制的相关工作，相关记录至少保存3年。; 符合. 表1-8 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; ①项目含 VOCs 物料均存储于原料仓库的密封桶中。 ②项目原料仓库已做防渗处理。; 相符. 2、粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目含 VOCs 物料采用密封桶进行包装运输；含VOCs 物料投加后采用密闭管道输送。; 相符. 3、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 项目丝印废气采用集气罩收集经“二级活性炭”处理后排放。; 相符. 4、企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅 材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、 回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。; 企业拟建立含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息台账并按要求保管。; 相符. 5、通风生产设备、操作工位、车间厂房 等应在符合安全生产、职业卫生相关规 定的前提下，根据行业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 建设单位将按照规定设置通风生产设备、操作工位、车间厂房。; 相符. 6、VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297 或相关行业排放标准的规定。; 项目挥发性有机物达《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） 大气污染物排放浓度限值后排放。; 相符. 7、收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。; 建设项目位于重点地区，NMHC 初始排放速率小于2kg/h，产生的有机废气经二级活性炭吸附处理， VOCs 去除效率可达 90%以上。项目采用的丝印油墨为低 VOCs 含量油墨。; 相符. 8、排气筒高度不低于 15m（因安全考虑 或有特殊工艺要求的除外），具体高度 以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目排气筒高度不低于15m。; 相符. 9、企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH 值等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。; 企业拟按要求建立台账并按要求保管。; 相符. 表1-9 《江苏省 2020 年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办〔2020〕2号）相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. （二）大力推进源头替代：禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各地要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低 VOCs 含量源头替代进度，工业涂装行业重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，按照《涂料中挥发性有机物限量》中 VOCs 含量限值要求，尽快完成涂装行业低 VOCs 含量涂料替代，对有机溶剂年用量小于 10 吨且无法完成替代的企业实施兼并重组、关停转移。; 项目使用丝印油墨、低VOC 含量胶粘剂，丝印油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020） 中 VOCs 含量限值要求；胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关标准要求。; 相符. （三）有效控制无组织排放：各地要组织管理、执法及企业人员宣贯《挥发性有机物无组织排放标准》，进一步明确无组织排放控制要求。及早督导、指导企业在确保安全生产的前提下，开展物料储存、转移输送、工艺过程、设备与管线组件以及敞开液面等无组织排放环节排查整治。需进行设备升级、工艺改造的要排除年度重点工程项目，需提升管理水平的要制定整改落实措施，确保 6 月底前完成整改。; 项目原料储存采用密闭方式，生产过程中产生的有机废气通过“二级活性炭”处理后通过 15 米排气筒排放。; 相符. （四）深化改造治污设施：各地要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。组织专家对重点企业VOCs治理设施效果开展评估，对设施工程设计不规范、设施选型不合理、效率不达标的企业，治污设施简易低效（无效）导致排放浓度与去除效率不达标的企业，提出升级改造要求，6 月底前完成改造并通过属地生态环境部门备案，逾期未改造或改造后排放仍不达标准的，依法予以关停。VOCs 排放量大于等于 2 千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于 80%。加快推进加油站、油罐车和储油库油气回收治理，完成原油、汽油、石脑油等装船作业码头油气回收治理。; 项目产生的有机废气经“二级活性炭”处理后排放，其中有机废气处理率为 90%，挥发性有机物得到有效的去除，极大地减少了有机废气的排放。; 相符. 表1-10 《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33 号）相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安 全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链 条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容 器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料 仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用 密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 项目丝印产生的有机废气经收集并通过“二级活性炭”处理后通过 15 米高排气筒排放；产生的废活性炭等暂存于厂内危险废物暂存场所，委托有资质单位进行安全处置。; 相符. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。优 先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全 密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩 的，应根据废气排放特点合理选择收集点位， 距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位 置，控制风速不低于 0.3 米/秒；根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应 生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步 投入使用；企业新建治污设施或对现有治污设 施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 建设项目产生的有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附处理，集气罩的设置满足《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）要求；VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；选择碘值不低于800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 相符. 表1-11 项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的相符性分析 工作方案重点任务要求; 扩建项目; 符合性. 一、明确替代要求; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。; 项目使用丝印油墨、低VOC含量胶粘剂，丝印油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中 VOCs含量限值要求；胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关标准要求; 符合. 二、严格环境准入; 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 项目使用丝印油墨、低 VOC含量胶粘剂，丝印油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中 VOCs含量限值要求；胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关标准要求。; 符合. 三、强化排查整治; 各地在推动 3130 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉 VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方 VOCs排放控制标准要求。; 项目建成运营后，建立原辅材料购销台账，如实记录使用情况。项目产生的有机废气在落实各项环保措施后可以达标排放。; 符合. 四、建立正面清单; 各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品 80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低 VOCs 含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育 10家以上源头替代示范型企业。; 项目使用丝印油墨、低VOC 含量胶粘剂，不属于涂料的生产企业。; 符合. 五、完善标准制度; 根据国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，进一步完善地方行业涂装标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，年底前，出台工业涂装、工程机械和钢结构、包装印刷、木材加工、纺织染整、玻璃钢制品 6个行业江苏省地方排放标准。我省范围内流通的水性涂料等低挥发性有机物含量的涂料产品，鼓励在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型。; 项目使用丝印油墨、低 VOC含量胶粘剂，丝印油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中 VOCs含量限值要求；胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中相关标准要求。; 符合. 对照表1-8~1-11，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）、《江苏省 2020 年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办【2020】2 号）、《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33 号）、《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办【2021】2 号）等相关政策是相符的。 表1-12 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 序号; 建设项目环评审批要点; 拟建项目情况; 相符性. 1; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目周边环境空气监测因子除 PM2.5外均达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 要求，盐河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 项目不涉及不达标因子颗粒物 （PM2.5）的排放，生产过程产生的非甲烷总烃采取处理措施处理后排放；项目产生的生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂。根据“第四章、主要环境影响与保护措施”中环境影响预测及分析结果，项目对环境影响较小，不会改变环境质量现状，满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后能达到相关排放标准; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 2; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目为纸和纸板容器制造项目，位于江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房，属于工业用地，本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 符合. 3; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 项目严格落实污染物排放总量控制制度，按照规定执行。; 符合. 4; 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 项目废水、废气、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据第四章主要环境影响和保护措施分析内容，项目对环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 5; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 拟建项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等，符合要求。; 符合. 6; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 拟距离项目距离最近的红线保护区为古黄河（涟水县）饮用水水源保护区，与项目最近距离为8.5km，不属于古黄河（涟水县）饮用水水源保护区的范围内，不在确定的江苏省国家级生态红线区域、江苏省生态空间保护区域范围之内，符合江苏省生态红线区域保护规划。; 符合. 7; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目; 拟建项目危险废物委托由有资质单位安全处置，不属于“无法落实危险废物利用、处置途径” 的项目，详见第四章相关内容。; 符合. 8; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 拟建项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. 由上表分析可知，项目的建设符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 淮安裕同包装科技有限公司成立于2021年9月15日，2022年投资12000万元购置平压平烫金模切机、双机组大压力模切机、双涡轮高效切纸、全自动平压平模切压痕机、全自动滚筒式起沟机、印刷机、空压机、全自动生产线、丝印机、覆膜机等生产及辅助设备26台套，于涟水县保滩街道工业集中区民生路2号租赁厂房和办公用房投资建设纸制品加工项目，生产规模为纸盒600万个/年、纸箱100万个/年。淮安裕同包装科技有限公司纸制品加工项目环境影响报告表于2022年7月4日取得环评批复，批复文号为淮（涟）环表复〔2022〕37号。现厂区仅建设年产纸盒200万个生产线，并于2023年6月通过环保三同时竣工验收，该次验收为阶段性验收，其余部分未建设。 根据市场需求及公司发展规划，淮安裕同包装科技有限公司拟扩大产能，由于原来租赁的厂房规模较小无法满足需求，现重新租赁江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房对项目进行搬迁。迁建项目用地面积6600平方米，租赁生产及辅助用房建筑面积19600平方米，采用白纸板、白卡纸、灰板、金银卡等原材料，购置全自动平压平模切压痕机、自动烫金模切机、全自动高速水性覆膜机、全自动劲豹丝印机、全自动裱纸机、全自动覆膜机、全自动V槽机、全自动切纸机、高速自动智能生产线等生产设备，采用胶印、丝网、覆面、模切、糊盒、制盒等工艺，生产纸盒、纸箱。项目于2024年12月25日取得江苏涟水经济开发区管理委员会备案，备案证号：涟区开发备〔2024〕118号，项目代码： 2412-320860-89-01-306693。项目建成后，形成年产包装纸盒、纸箱等高端包装制品10000万平方米生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“ 十九、造纸和纸制品业 22”中的“ 纸制品制造 223*”中的“ 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，应当编制环境影响报告表。故淮安裕同包装科技有限公司委托南京国环科技股份有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2.2项目概况 项目名称：淮安裕同包装科技有限公司年产包装纸盒、纸箱等高端包装制品10000万平方米生产项目； 建设单位：淮安裕同包装科技有限公司； 项目投资：30000万元； 建设地点：江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房； 建设性质：新建； 工作制度：单班制，年工作300天，每天8小时，年运行时间为2400h； 劳动定员：18人； 建设规模及内容：项目用地面积6600平方米，租赁生产及辅助用房建筑面积19600平方米，采用白纸板、白卡纸、灰板、金银卡等原材料，购置全自动平压平模切压痕机、自动烫金模切机、全自动高速水性覆膜机、全自动劲豹丝印机、全自动裱纸机、全自动覆膜机、全自动V槽机、全自动切纸机、高速自动智能生产线等生产设备，包装纸盒采用胶印、丝网、覆面、模切、糊盒、制盒等工艺，包装纸箱采用裁纸、胶印、覆面、模切、钉箱等工艺，项目建成后，形成年产包装纸盒、纸箱等高端包装制品10000万平方米生产规模。 本项目产品方案见表2-1，本项目工程组成及建设情况见表2-2。 表2-1 本项目产品方案表 序号; 工程名称（车间或生产线）; 产品名称; 设计产能; 规格; 用途/去向; 年运行时数h. 1; 纸箱生产线; 纸箱; 4000万个; 4只装、6只装; 全部自用，用于纸盒盛放; 2400. 2; 纸盒生产线; 纸盒; 2.1亿个; 长12~20cm、宽10~18cm、高25~35cm; 外售酒厂. 注：根据客户不同需求，纸盒规格参数取中间值，即长16 cm、宽14 cm、高30 cm，计算得出2.1亿个纸盒约为0.566亿平方米，配套纸箱约0.256亿平方米。 表2-2 本项目工程组成及建设情况一览表 类别; 建设名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 13#、14#生产厂房; 厂房内布设有丝网机、覆面机、烫金机、模切机等设备; 13#厂房建筑面积9799.92 m2、14#厂房建筑面积9799.92m2; 3层. 辅助工程; 办公区; 人员办公区域; 位于13#厂房、14#厂房2楼东侧; /. 公用工程; 供水; 新鲜用水270m³/a; 配套生活、生产、消防给水管网，由市政给水管网供水，本项目全年新鲜水用量为270m³/a; 市政管网. 排水; 排放综合废水 216m³/a; 经化粪池处理后的生活污水接管涟水空港产业园污水处理厂，排放口编号DW001; 园区污水管网. 供电; 年用电60万千瓦时; 市政电网. 储运工程; 贮存; 原料仓库; 用于原辅料存放; 面积约3000m2; 13#厂房一楼. 成品仓库; 用于存放纸箱、纸盒; 面积约6000m2; 13#、14#厂房三楼. 运输; 厂内; 厂内运输主要使用叉车和行车等进行运输; /. 厂外; 厂外运输由厂区及社会车辆合作; /. 环保工程; 废气处理; 覆膜、丝印; 二级活性炭吸附+15米高1#排气筒; 达标排放. 糊盒; 二级活性炭吸附+15米高2#排气筒; 达标排放. 废水处理; 生活污水; 新建1座化粪池（2m³），生活污水经化粪池处理后接管至涟水空港产业园污水处理厂进一步处理; 接管涟水空港产业园污水处理厂进一步处理. 噪声处理; 设备噪声; 厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 满足环境管理要求. 环境风险应急; 1座160m3事故应急池; 新建. 固废仓库; 一般固废仓库，位于13#厂房一楼西侧，面积200m2，运转周期1个月1次; /. 危废仓库，位于14#厂房东侧，面积15m2，运转周期2个月1次; /. 2.3主要生产设备 本项目具体设备见表2-3。 表2-3 项目生产设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 纸盒生产线; 自动烫金模切机; /; 1; 依托现有. 2; 高效切纸机; /; 1; 依托现有. 3; 自动重压深压纹清废模切机; /; 1; 依托现有. 4; 平压平自动清废模切机; /; 1; 依托现有. 5; 全自动停回转式不停机网印机; JB-105AG; 1; 新增. 6; 切纸机; K137S; 1; 依托现有. 7; 全自动高速水性覆膜机; 文承FR-108K-MM; 1; 依托现有. 8; 全自动滚筒式起沟机; 文承FR-108K-MM; 1; 依托现有. 9; 多功能高速开槽机; 赛力KLG950; 2; 依托现有. 10; 金铁牛压痕机; 1100*800MM; 2; 依托现有. 11; 酒盒筒装式流水线; /; 5; 其中2套依托现有，另外3套后期购买. 12; 全自动糊盒机; SF55OPC; 1; 依托现有，纸盒、纸箱生产共用. 13; 皮壳机; /; 1; 依托现有. 2.4主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表2-4、原辅料理化性质见表2-5。 表2-4 主要原辅材料及消耗情况 涉密 表2-5 本项目主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 聚乙烯醇; 分子量：44.05256，熔点 >300℃，密度：1.080 g/mL。聚乙烯醇树脂系列产品系白色固体，外形分絮状、颗粒状、粉状三种；无毒无味、无污染，可在80--90℃水中溶解。其水溶液有很好的粘接性和成膜性；能耐油类、润滑剂和烃类等大多数有机溶剂。; 易燃; 口服-大鼠LD: > 20000 mg/kg. 2; 聚乙烯; 低分子量的一般是无色、无臭、无味、无毒的液体。分子量：28.05316，熔点92°C，沸点48-110 °C，密度 0.962 g/mL。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等，广泛用于农业、包装、汽车等行业 。; 无资料; 无毒. 3; 丙烯酸单体 A; 无色，油状。分子量：300.35，沸点 361.58°C，密度1.03g/mL。其具有优良的热稳定性、耐化学性和耐水性，可以广泛应用于涂料、油墨、粘合剂、复合材料和聚合物工业等领域。; 无资料; 无资料. 4; 丙烯酸单体 B; 无色液体，分子量：226.27，熔点6℃，沸点295°C，密度 1.01 g/mL。广泛用于塑料、粘合剂、纺织品、橡胶、改性共聚物等。; 无资料; 无资料. 表2-6 文件相符性分析表 名称; 品种; 对照文件; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 丝印油墨; 能量固化油墨-网印油墨; 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）; 表1中“能量固化油墨-网印油墨”的挥发性有机化合物（VOCs）限值≤5%”; 主要成分填充料、预聚物（树脂）、丙烯酸单体A、丙烯酸单体B、引发剂、助剂。根据其VOCs检测报告，其挥发性有机化合物（VOCs）限值为1.1%。; 符合要求. 白乳胶; 水基型胶粘剂; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）; 表2水基型胶粘剂VOC含量限值要求中“包装领域丙烯酸酯类的水基型胶粘剂VOC含量≦50g/L”; 主要成分为聚醋酸乙烯乳液、乙烯醋酸乙烯乳液、聚乙烯醇，根据VOC检测报告，VOC未检出，检测报告见附件。; 符合要求. 覆膜胶; 水基型胶粘剂; 表2水基型胶粘剂VOC含量限值要求中“包装领域丙烯酸酯类的水基型胶粘剂VOC含量≦50g/L”; 主要成分为苯丙乳液、聚乙烯，根据VOC检测报告，VOC未检出，检测报告见附件。; 符合要求. 2.5平面布置 项目位于江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园，租赁两栋厂房（13#、14#）进行生产，厂房内设有丝印区、覆膜区、烫金区、5条装配生产线、固废仓库、危废仓库等。详见附图7车间平面布置图、附图8厂区平面布置图。 2.6水平衡分析 本项目用水主要为生活用水。 本项目劳动定员18人，员工生活用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人每天50 L计。项目年工作300天，则项目生活用水量270 m3/a，生活污水排放系数按0.8计，则项目生活污水排放量为216 m3/a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 2.7生产工艺流程及产污环节 2.7.1纸盒生产工艺流程及产污环节 本项目纸盒生产工艺流程及产污环节如下： 图2-1 纸盒生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 涉密 ### 2.7.2纸箱生产工艺流程及产污环节 图2-2 纸箱生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 粘盒、钉箱：外购的纸箱板已进行印刷、开槽等处理，在全自动生产线上进行粘盒、钉箱即为成品。粘盒工序会用到白乳胶，该工序会产生有机废气G5、废包装桶S2。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.8与项目有关的原有环境污染问题 2.8.1现有项目环保手续履行情况 淮安裕同包装科技有限公司纸制品加工项目环境影响报告表于2022年7月4日取得环评批复，批复文号为淮（涟）环表复〔2022〕37号。项目生产规模为纸盒600万个/年、纸箱100万个/年，目前仅建设年产纸盒200万个生产线，并于2023年6月通过环保三同时竣工验收，该次验收为阶段性验收，年产纸盒400万个生产线、100万个纸箱生产线未建设。 现有项目环保手续履行情况一览表见表2-7 表2-7 现有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 建设内容; 环保手续履行情况. 环评批复; “三同时”验收; 排污许可编号. 纸制品加工项目; 年产纸盒600万个、纸箱100万个; 淮（涟）环表复〔2022〕37号; 仅建设纸盒200万个生产线，并于2023年6月通过环保三同时竣工验收，其余部分未建设; 91320826MA272XET48001P. 2.8.2现有项目公辅工程 目前淮安裕同包装科技有限公司纸制品加工项目仅建设年产纸盒200万个生产线，并于2023年6月通过环保三同时竣工验收，已验收部分为阶段性验收，其余部分未建。淮安裕同包装科技有限公司现有公辅工程实际建设见表2-8。 表2-8 淮安裕同包装科技有限公司现有项目公辅工程 工程名称; 建设项目; 主要建设内容及规模. 主体工程; 印刷生产线; 1#厂房和2#厂房，主要为生产区和成品区。 购置平压平烫金模切机、双机组大压力模切机、双涡轮高效切纸、全自动平压平模切压痕机、全自动滚筒式起沟机、印刷机、空压机、全自动生产线（2条）、覆膜机等生产及辅助设备，年产纸盒200万个。. 贮运工程; 危废暂存间; 30m2用于存放危险废物. 原料贮存区; 460m2. 成品区; 1300m2. 一般工业固体废物暂存区; 100m2. 公用工程; 给水; 市政供水管网，721.89 m3/a. 排水; 生活污水经化粪池处理后交于周边农户用于肥田，不外排. 供电; 市政电网，100万kW·h/a. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 化粪池（10m3）. 冲版废水; 收集后委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处置，不外排. 废气处理; 非甲烷总烃（1#厂房）; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15米高DA001排气筒. 非甲烷总烃 （2#厂房）; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15米高DA002排气筒. 固废处理; 废纸板边角料、废电化铝箔、不合格品由物资回收公司回收. 废包装桶、废抹布、显影废液、冲版废水、废CTP版、废活性炭、废网版、废油墨、废光油桶委托有资质单位处置. 生活垃圾、厨余垃圾由环卫部门处置. 噪声; 选用低噪声设备、减振、隔声门窗等措施. 2.8.3现有项目生产工艺及产污环节 现有项目产品为纸盒，生产工艺及产污环节分析如下： 图2-1 现有项目纸盒生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）CTP制版：计算机直接制版技术CTP通过电脑将图文信息直接输出到印版上。CTP是计算机直接到印版，即“脱机直接制版”。采用计算机控制的激光扫描成像、定影等工序制版。这个技术免去了胶片这个中间媒介，使文字、图像直接转变成数字，减少了中间过程质量损耗和材料损耗。激光成像：在图形形成过程中，通过计算机将图形转换成机器数据，采用红外激光扫描，将图形直接投影到感光材料上，从而完成曝光。本工序产生少量的显影废液、冲版废水和废CTP 版。显影废液、冲版废水和废CTP 版收集后委托有资质单位处置。 （2）下料切纸：用切纸机、起沟机按照订单需要的将原料纸裁切成规定的尺寸和样式，本工序会产生少量的废纸边角料和噪声，废纸边角料收集后外售。 （3）印刷：将CTP版上面的图案采用印刷机通过水性油墨印在纸张上，印刷机配套有电加热烘干设备（开放式烘干方式）。印刷后的纸板经印刷机上自带的过油装置进行过光油，过光油能增加产品表面的光泽度，增加反光的效果，使产品看起来更加高档，还可以保护纸板表面的油墨，防止表面的油墨被轻易擦掉。本项目墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有酒精的抹布擦拭即可，不进行清洗。本工序加墨量和过光油量由印刷机自动控制。该工序会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、废包装桶、废抹布、废活性炭、废油墨、废光油桶和噪声。废抹布、废包装桶、废活性炭、废油墨、废光油桶收集后委托有资质单位处置。 （4）覆膜：用覆膜机对印刷后的纸板进行覆膜，对印刷起保护以及增加光泽的作用。覆膜所使用的为预涂膜，进厂时已涂好黏合剂，胶粘剂为EVA热熔胶，EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色。乙烯-醋酸乙烯共聚物分解温度250℃，项目生产过程仅需通过覆膜机将预涂膜轻微加热，使之与印刷品粘合在一起，覆膜时的加热方式为电加热，加热温度为90℃左右，覆膜工序会有挥发性有机物、废活性炭和噪声产生，废活性炭收集后委托有资质单位处置。 （5）烫金：根据产品需要，用平压平烫金模切机将电化铝箔烫于覆膜后的纸板上。烫金是借助一定的压力和温度，运用装在平压平烫金模切机上的模板，使印刷品和电化铝箔在短时间内互相受压，将金箔转印在印刷品表面。烫金温度约为70~110℃，采用电加热，此工序产生少量的废金箔和噪声，该部分固废收集后外售。 （6）压纹：根据产品需要，用双机组大压力模切机对纸板进行压纹，使盒体表面图案更立体美观。该工序会产生噪声。 （7）裱纸：用裱纸机对烫金和压纹后的纸板进行裱纸，并将灰板纸与之粘合。裱纸工序会用到水性胶水，该工序会有挥发性有机物、废包装桶、废活性炭和噪声产生。废包装桶、废活性炭收集后委托有资质单位处置。 （8）模切：用模切机、压痕机对裱纸以后的纸板进行模切。该工序会有废纸板边角料和噪声产生。废纸板边角料收集后外售。 （9）粘盒、检验、装配组装：在全自动生产线上对模切后的纸板进行粘盒并检验，将外购的零配件与检验合格的纸盒进行装配组装，组装后的纸盒即为成品。粘盒工序会用到水性胶水，该工序会产生挥发性有机物、废包装桶、废活性炭（S8-5）和噪声产生。检验工序会有不合格品产生，装配组装会产生噪声。不合格品收集后外售，废包装桶、废活性炭收集后委托有资质单位处置。 2.8.4现有项目主要设备和原辅材料 现有项目设备情况一览表见表2-9，原辅材料消耗情况见表2-10。 表2-9 现有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量 （台/套）; 备注. 1; 自动烫金模切机; /; 1; 继续使用，即原厂区平压平烫金模切机. 2; 自动重压深压纹清废模切机; /; 1; 继续使用，即原厂区双机组大压力模切机. 3; 双涡轮高效切纸; /; 1; 继续使用. 4; 金铁牛压痕机; 1100*800MM; 2; 继续使用. 5; 切纸机; K137S; 1; 继续使用. 6; 平压平自动清废模切机; 旭恒; 1; 继续使用，即原厂区全自动平压平模切压痕机. 7; 全自动滚筒式起沟机; 文承FR-108K-MM; 1; 继续使用. 8; 多功能高速开槽机; 赛力KLG950; 1; 继续使用，即原厂区全自动滚筒式起沟机. 9; 废纸打包机; LS_60型; 1; 淘汰. 10; 印刷机; 罗兰8+1; 1; 淘汰. 11; 空压机; 阿特拉斯; 1; 继续使用. 12; 全自动生产线; /; 2; 继续使用. 13; 覆膜机; /; 1; 继续使用. 14; 裱纸机; /; 1; 淘汰. 15; CTP制版机; /; 1; 淘汰. 表2-9 现有项目原辅材料消耗情况 序号; 原辅材料名称; 成分; 年用量; 来源; 备注. 1; 灰板纸; /; 570 t/a; 外购; /. 2; 金银卡纸; /; 27t/a; 外购; /. 3; 铜版纸; /; 0.3 t/a; 外购; /. 4; 白卡纸; /; 3.3 t/a; 外购; /. 5; 水性油墨; 丙烯酸树脂42%～48%，助剂0.5%～1%，颜料8%～15%，水40%～60%。; 2.7 t/a; 外购; /. 6; 水性胶水; 聚醋酸乙烯乳液69.7%，乙烯醋酸乙烯乳液20%，聚乙烯醇10%，防腐剂0.15%，防霉剂0.15%; 2t/a; 外购; /. 7; CTP版; /; 630张; 外购; /. 8; 显影液; 偏硅酸钠＜10%，辛酸钠＜10%，氢氧化钠＜1%，乙二醇＜1%，水余量。; 0.32 t/a; 外购; /. 9; 电化铝箔; /; 0.13 t/a; 外购; /. 10; 预涂膜; /; 0.67 t/a; 外购; /. 11; 组装配件; /; 200万套/a; 外购; /. 12; 酒精; 乙醇; 0.13 t/a; 外购; /. 13; 上光油; 印刷光油：丙烯酸树脂50-60%，光引发剂 10-15% ，活性单体15-21 %，助剂 1-2 %。; 0.13 t/a; 外购; /. 2.8.5现有项目污染物产生情况 （1）废水 根据现有项目验收报告，项目废水主要为员工生活污水。现有项目所在地污水处理厂虽已建成，但项目周围市政管网尚未铺设完成，因此，过渡期内现有项目生活污水经化粪池处理后交于周边农户用于施肥，不外排。 （2）废气 现有项目正常运行情况下，印刷、设备擦拭工序产生的挥发性有机物经风机引入管道进二级活性炭吸附装置处理，然后通过15米高DA001排气筒排放；裱纸、粘盒工序产生的挥发性有机物经风机引入管道进二级活性炭吸附装置处理，然后通过15米高DA002排气筒排放。 （3）噪声 现有项目主要噪声为生产过程中机械设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间隔声减振消声等措施，降低对环境的影响。 （4）固体废弃物 现有项目运营期间固体废物主要为生活垃圾、废纸板边角料、废电化铝箔、不合格品、废包装桶、废抹布、显影废液、冲版废水、废CTP版、废活性炭、废油墨、废光油桶等，其中废光油桶等属于危险废物，委托宿迁中油优艺环保服务有限公司进行安全处置；废纸板边角料等一般固体废物统一收集后外售给物资回收单位；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 2.8.6现有项目污染物达标排放分析 淮安裕同包装科技有限公司纸制品加工项目已通过环保三同时验收，本次环评主要引用竣工验收监测数据进行说明现有已建成项目达标排放情况。 （1）废水 现有项目废水主要为员工生活污水。现有项目所在地污水处理厂虽已建成，但项目周围市政管网尚未铺设完成，因此，过渡期内现有项目生活污水经化粪池处理后交于周边农户用于施肥，不外排。 （2）废气 淮安裕同包装科技有限公司于2023年3月委托江苏华研检测技术有限公司对1#、2#排气筒废气进行检测（报告编号：HY2304601）。 表2-10 有组织废气监测结果 项目; 单位; 监测日期：2023.03.02; 监测日期：2023.03.03. 监测点位：1#排气筒出口; 监测点位：1#排气筒出口. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒高度; m; 15; 15. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 2.05; 2.34; 2.29; 2.03; 2.14; 2.01. 排放浓度限值; mg/m3; 50; 50. 排放速率; kg/h; 0.0140; 0.0160; 0.0154; 0.0141; 0.0148; 0.0137. 排放速率平均值; kg/h; 0.0151; 0.0142. 排放速率限值; kg/h; 1.8; 1.8. 项目; 单位; 监测日期：2023.03.02; 监测日期：2023.03.03. 监测点位：2#排气筒出口; 监测点位：2#排气筒出口. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒高度; m; 15; 15. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 1.99; 2.22; 2.08; 2.26; 2.03; 1.88. 排放浓度限值; mg/m3; 50; 50. 排放速率; kg/h; 0.0066; 0.0075; 0.0069; 0.0074; 0.0068; 0.0063. 排放速率平均值; kg/h; 0.007; 0.0068. 排放速率限值; kg/h; 1.8; 1.8. 根据监测结果，1#排气筒废气中非甲烷总烃最大排放浓度（2.34 mg/m3）、2#排气筒废气中非甲烷总烃最大排放浓度（2.26 mg/m3）均满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中标准限值浓度要求。 表2-11 无组织废气监测结果 监测日期; 监测点位（单位： mg/m3）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 2023.03.02; 第一次; 1.03; 1.38; 1.54; 1.41. 第二次; 1.03; 1.26; 1.42; 1.26. 第三次; 1.01; 1.48; 1.26; 1.62. 浓度最大值; 1.62. 2023.03.03; 第一次; 1.15; 1.57; 1.40; 1.31. 第二次; 1.03; 1.33; 1.46; 1.69. 第三次; 1.04; 1.49; 1.72; 1.43. 浓度最大值; 1.72. DB32/4041-2021; ≤4. 监测日期; 1#厂房门口外1m; 2#厂房门口外1m. 2023.03.02; 第一次; 3.05; 2.67. 第二次; 2.59; 2.76. 第三次; 2.86; 2.57. 浓度最大值; 3.05. 2023.03.03; 第一次; 3.46; 2.43. 第二次; 2.59; 3.52. 第三次; 2.98; 3.24. 浓度最大值; 3.52. DB32/4438-2022; 监控点处1h平均浓度值; 6. 根据监测结果，厂界非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值浓度要求；厂区内非甲烷总烃满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值浓度要求。 （3）噪声 现有项目厂界噪声监测结果见表2-12。 表2-12 厂界噪声监测结果 监测点序号; 测点位置; 监测日期和监测结果. 2023.03.02; 2023.03.03. 昼间; 昼间. Z1; 厂界外东侧1米; 58.3; 57.5. Z2; 厂界外南侧1米; 57.4; 58.3. Z3; 厂界外西侧1米; 55.0; 56.4. Z4; 厂界外北侧1米; 56.3; 55.8. 2类; 60; 60. 结果表明：2023 年 3 月 2~3日，厂内各产噪设备正常运行，各类降噪设备及防护设施运行正常，厂界东、南、西、北侧昼间环境噪声监测值范围 55dB（A）～58dB（A）；厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2.8.7现有项目拆除搬迁过程中的环保要求 项目原厂房为租赁厂房进行生产，需拆除的内容为：厂房内实际已建成的生产设备、废气治理设施等公辅工程。主要产生的污染有：扬尘、噪声、废管线、废纸、果皮、塑料袋等。 （1）前期准备工作 ①成立搬迁工作领导小组、环保监督落实到个人； ②制订搬迁工作方案并组织实施； ③及时调度搬迁进程； ④协调搬迁过程中搬运物品时的防护工作； （2）拆卸设备的原则及一般要求 ①先小后大，先易反难，先地面后高空，先外围后主机，必须解体的设备要尽量少分，同时又要满足包装运输要求，采用分工负责制，谁拆卸，谁安装，防止在操作跟运输过程中遗落物件，造成一切不必要的安全事故； ②拆卸前，首先必须切断并拆除该设备的电源，水源，气源等； ③拆除过程中应清理设备中残留的油污、油渣等废物，防止带入设备中对环境造成污染，清理的油污、油渣等废物集中收集，交由有资质单位进行处理，不随意堆放； ④拆除时应避免用铁锤作业，防止产生火花，用铜锤作业； ⑤运输设备时要把设备捆牢，绑紧，以免在下坡或受震动时掉下 原厂房位于保滩街道工业集中区，用地性质为工业用地，现有项目拆除后厂房恢复成空置厂房，用地性质仍为工业用地不发生改变。 2.8.8现有项目污染物总量 表2-13 现有项目污染物总量表 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管考核量; 进入环境量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 2.02; 1.818; --; 0.202. 无组织; 非甲烷总烃; 0.224; 0; --; 0.224. 油烟; 0.018; 0.0144; --; 0.0036. 废水; 废水量; 2400; 0; 2400; 2400. COD; 0.84; 0.128; 0.712; 0.144. SS; 0.6; 0.047; 0.553; 0.048. NH3-N; 0.072; 0; 0.072; 0.0192. TP; 0.012; 0; 0.012; 0.0024. TN; 0.12; 0; 0.096; 0.048. 动植物油; 0.072; 0.048; 0.024; 0.0072. 固废; 一般固体废物; 87.34; 87.34; --; 0. 危险废物; 27.54; 27.54; --; 0. 生活垃圾; 15; 15; --; 0. 本项目为迁建项目，迁建项目租赁淮安兴涟城资经营有限公司厂房进行生产（租赁合同见附件），场地现状为空置厂房，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，公报中未体现淮安市范围内各区县的数据，2024年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为 37 微克/立方米、54 微克/立方米、7 微克/立方米、25 微克/立方米、0.9 毫克/立方米、152 微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3 降幅分别为 6.9%、12.5%、10%、3.8%。县区 PM2.5 年均浓度介于 30-37 微克/立方米之间，金湖县最低，清江浦区最高；PM10年均浓度介于 43-59微克/立方米之间，经济开发区浓度最低，淮阴区浓度最高。与 2023 年相比，PM2.5、O3 和 PM10 作为首要污染物的超标天数均减少，分别减少 3 天、7 天和 7 天，受沙尘减弱影响，PM10作为首要污染物的超标天数及占比明显减少。继2020 年之后，PM2.5 再次成为超标天中占比最高的首要污染物，共 28 天，占比 48.2%，污染集中发生在 12 月-次年 2 月。细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。因此，本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。 随着《淮安市空气质量持续改善行动两年实施方案》（淮政发〔2024〕13号）提出的对策及建议的落实，环境空气质量将会逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 3.1.2水环境质量现状 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，2024 年淮安市水环境质量总体保持稳定，25 条主要河流断面整体水质状况达到优良，全市 57 个国省考断面优Ⅲ比例 93%，优Ⅱ比例 28.1%，水环境质量稳中有升，主要湖泊水质保持稳定，总磷浓度有所下降，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 11 个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面 9 个（Ⅱ类断面4 个），优Ⅲ比例 81.8%；纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的 57 个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53 个，优Ⅲ比例 93 %。国省考断面达标率 100%，优Ⅲ比例与 2023 年同比持平，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。国考断面Ⅱ类好水比例为 45.5%，较 2023 年上升 9.1%，省考断面Ⅱ类好水比例为 28.1%，较 2023 年上升 5.3%。 2024 年，27 条主要河流水质保持稳定，其中淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；南淮泗河、维桥河、张福河、团结河、高桥河、池河、淮河入海水道、盐河、黄河故道、金宝航道、南六塘河、草泽河、唐响河、头溪河、汪木排河、运西河-新河、浔河、一帆河、跃进河、周桥灌区总干渠为良好；公兴河、赵公河水质状况为轻度污染。 本项目生活污水纳污河为盐河，本次项目地表水质量现状评价引用淮安捷泰新能源科技有限公司年产26GW新型高效太阳能电池智慧工厂建设项目中现状监测报告（报告编号：MST20210414020），监测时间为 2022 年 10 月 28 日~30 日，监测频次为连续监测 3 天，每天采样 2 次。监测断面为污水处理厂在盐河的排口及排口上下游，位于本项目东南侧，具体布置情况见表3-1，监测结果见表3-2。 表3-1 地表水监测断面分布 河流名称; 断面编号; 位置; 监测项目. 盐河; W2; 污水处理厂排污口; 水温、pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、石油类. W3; 污水处理厂排污口上游 500 米. W4; 污水处理厂排污口下游 2000 米. 表3-2 项目河流水质监测结果表（除 pH 外 mg/L） 名称; 监测断面; 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. 盐河; W2; 最大值; 7.91; 20; 23; 0.686; 0.16; <0.01. 最小值; 7.69; 14; 20; 0.662; 0.13; <0.01. 平均值; 7.80; 17; 22; 0.67; 0.14; <0.01. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; 20; 30; 1; 0.2; 0.05. W3; 最大值; 7.79; 23; 26; 0.632; 0.13; <0.01. 最小值; 7.65; 17; 20; 0.604; 0.10; <0.01. 平均值; 7.72; 20; 23; 0.62; 0.11; <0.01. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; 20; 30; 1; 0.2; 0.05. W4; 最大值; 7.98; 19; 25; 0.568; 0.14; <0.01. 最小值; 7.87; 12; 20; 0.536; 0.11; <0.01. 平均值; 7.93; 15.5; 22; 0.55; 0.13; <0.01. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; 20; 30; 1; 0.2; 0.05. 盐河各监测断面中 pH、COD、氨氮、总磷等各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ 类水质标准的要求。 3.1.3声环境质量 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》显示，2024 年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼、夜平均等效声级均达标，按达标点次统计，昼、夜间达标率分别为 100%、97.2%，同比分别上升 1.1%、8.3%。全市区域环境昼间噪声均值为 55.3dB(A)，保持稳定，处于城市区域声 环 境 质 量 “ 一 般 ” 水 平 ； 全 市 昼 间 交 通 噪 声 均 值 为65.2dB(A)，同比下降 0.2dB(A)，同比改善，处于“好”水平，昼间超过 70 dB(A)的路段长度显著减少。 根据园区规划环评批复，本项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 项目周边50m范围内无敏感保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（环境影响类）》（试行），无需开展噪声现状监测。 3.1.4生态环境质量现状 建设项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 3.1.5辐射环境 本项目不涉及电磁辐射内容，故无需说明相关电磁辐射的环境保护措施。 3.1.6地下水、土壤环境 项目用地范围内均进行了硬化，危废仓库等区域均设置了重点防渗，正常情况下，本项目无垂直入渗等地下水和土壤的污染途径，故本项目不开展地下水和土壤监测。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 本项目选址于江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房，地理位置见附图1，项目周边概况见附图2。根据调查，确定主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 保护内容（人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 环境功能区. 环境空气; 本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标. 地表水; 盐河; /; SE; 5700; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目位于淮安区台资机电产业园，用地性质为工业用地，无生态环境保护目标. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.2污染物排放控制标准 3.2.1大气污染物排放标准 运营期： 有组织：项目覆膜、丝印、糊盒产生的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表1排放限值； 危废仓库危废暂存产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），与覆膜及丝印废气合并排放后取严执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）排放标准； 厂界：厂界无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值； 厂区内：厂区内无组织非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表3排放限值。 表3-4 有组织大气污染物排放标准 排气筒编号; 工序; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 排放标准. DA001; 覆膜、丝印; 非甲烷总烃; 50; 1.8; 15; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. DA002; 糊盒; 非甲烷总烃; 50; 1.8; 15; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 表3-5 厂界无组织排放限值 污染物; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 依据. 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 依据. 非甲烷总烃; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 项目施工期施工场地扬尘排放浓度执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32 4437-2022）要求，详见表3-7。 表3-7 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（μg/m3）; 依据. TSPa; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437-2022）表1. PM10b; 80. a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之前且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过限值。. 3.2.2水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后接管涟水空港产业园污水处理厂，污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；具体标准见表3-8。 表3-8 项目废水接管标准及排放限值（mg/L） 污染物; pH; COD; SS; NH3-N; TN; BOD5; TP. 接管标准; 6～9; 400; 280; 30; 35; 180; 5. 标准来源; 污水处理设计接管标准. 污水处理厂尾水; 6～9; 50; 10; 5（8）; 15; 10; 0.5. 标准来源; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.2.3声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-12。项目营运期声环境排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准值dB(A); 标准. 昼间; 夜间. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 表3-10 工业企业厂界噪声标准 单位：dB（A） 类别; 标准值; 单位; 标准. 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3.2.4固废污染物排放标准 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中相关规定；固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定。 一般工业固体废物储存采用库房进行暂存，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行；固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）相关规定）；一般工业废物执行《关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-11。 表3-11 本项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 环境排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.788; 1.609; 0.179. 无组织; 非甲烷总烃; 0.195; /; 0.195. 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 环境排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 216; /; 216; 216. COD; 0.076; 0.008; 0.068; 0.011. BOD5; 0.032; 0.003; 0.029; 0.002. SS; 0.065; 0.013; 0.052; 0.002. 氨氮; 0.0065; 0.001; 0.0055; 0.001. 总氮; 0.009; 0.002; 0.007; 0.003. 总磷; 0.001; 0.000; 0.001; 0.0001. 固废; 危险废物; 32.78; 0; 0; 0. 一般工业固体废物; 1494.2; 0; 0; 0. 生活垃圾; 2.7; 0; 0; 0. 表3-12 项目迁建后全厂污染物排放总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有项目; 迁建项目; “以新带老”削减量; 全厂环境排放量; 排入环境增减量. 环境排放量; 产生量; 环境排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.202; 1.788; 0.179; 0.202; 0.179; -0.023. 无组织; 非甲烷总烃; 0.224; 0.195; 0.195; 0.224; 0.195; -0.029. 种类; 污染物名称; 现有项目; 迁建项目; “以新带老”削减量; 全厂环境排放量; 排入环境增减量. 环境排放量; 产生量; 接管量; 环境排放量. 废水【1】; 废水量; 2400; 216; 216; 216; 2400; 216; -2184. COD; 0.144; 0.076; 0.068; 0.011; 0.144; 0.011; -0.133. BOD5; 0; 0.032; 0.029; 0.002; 0; 0.002; 0.002. SS; 0.048; 0.065; 0.052; 0.002; 0.048; 0.002; -0.046. 氨氮; 0.0192; 0.0065; 0.0055; 0.001; 0.0192; 0.001; -0.0182. TN; 0.048; 0.009; 0.007; 0.003; 0.048; 0.003; -0.045. TP; 0.0024; 0.001; 0.001; 0.0001; 0.0024; 0.0001; -0.0023. 种类; 污染物名称; 现有项目产生量; 扩建项目产生量; “以新带老”削减量; 全厂环境排放量; 排入环境增减量. 固废; 一般固废; 87.34; 1494.2; 0; 0; 0. 危险固废; 27.54; 32.78; 0; 0; 0. 生活垃圾; 15; 2.7; 0; 0; 0. 迁建项目总量控制指标： （1）废气 本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为0.374t/a（有组织0.179 t/a，无组织0.195t/a）。 （2）废水 废水产生量216t/a，接管量为COD 0.068t/a、BOD50.029t/a、SS0.052t/a、氨氮0.0055t/a、总氮0.007t/a、总磷0.001t/a。环境排放量为COD 0.011t/a、BOD5 0.002t/a、SS 0.002t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0001t/a。 （3）固废 固废零排放。 迁建后全厂总量控制指标： （1）废气 项目迁建后，废气污染物在现有项目内平衡，不新增污染物排放总量。 （2）废水 项目迁建后，废水污染物在现有项目内平衡，不新增污染物排放总量。 （3）固废 固废零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境影响分析 4.1.1废气 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘、施工机械废气及装修废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘工序主要来自以下环节： ①水泥、砂石、混凝土等建筑材料运输、装卸、存储方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染 ②施工所需建筑材料较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。 施工期场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围产生一定影响，由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此，只会在近距离内形成局部暂时污染影响。不仅对现有生产产生影响，且施工现场的污染物未经扩散稀释直接进入地表呼吸带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 ③达标判定：按照《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），采用手工监测时，任一监控点自监测起任意一次采样的TSP浓度平均值或PM10浓度平均值与同时段市区PM10小时平均浓度的差值超过表1浓度限值，即为超标。 ④监测要求：手工监测法 手工监测按照HJ1263-2022、HJ/T55、HJ194和HJ618等规定执行。 （2）施工机械废气 本项目施工设备和建筑机械设备的运转，会产生一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。由于其属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对其不加以处理也可以达到相应的排放标准。环评要求建设单位应禁止使用高排放非道路移动机械，制定施工现场非道路移动机械管理制度，并加强施工设备维护和用油管理。 （3）装修废气 施工期办公楼、危废贮存仓库等建筑物装修过程中主要污染因子是涂料挥发废气，该废气的排放属于无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，故装修期间应加强通风换气。环评要求采用优质环保的装修材料，使用无污染性废气产生的材料、涂料，减少废气中有害物质的排放。 4.1.2废水 ①加强施工期用水管理，在施工现场建造沉淀池等污水临时处理设施，对含砂、含油量高的施工废水经沉淀处理后回用于施工中，沉淀物干燥后与固体废物一起处置。 ②水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随水冲刷，污染附近的水体和下水道，堵塞排水系统，污染水环境，影响周围居民的出行和生活 ③防止降雨引起水土流失，在施工场地四周开沟沥水，沟头设沉淀池，雨水上清液排入沉淀池后回用于降尘，以防泥水进入附近河道。 4.1.3噪声 ①施工阶段执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的各项要求，严格控制打桩机、推土机等噪声源，控制规定的作业时间，以免影响当地居民的正常休息、工作和学习。 因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须依法报公安部门办理相关手续，并在开工前2日内如实公示作业内容，施工影响周边居民生活的，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，以征得居民对工程建设的理解 ②对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。在途经集中居民区和学校时，应减速慢行，禁止鸣笛。 ③严禁夜间进行打桩作业。 ④尽量采用低噪声施工机械。 ⑤具有高噪声特点的施工机械应尽量集中施工，做好充分的准备工作，做到快速施工；集中施工场地位置应妥善选取，首先必须紧靠大型施工场地，以缩短运输路线，在与居民相邻区域安置施工机械时，应设置建议隔声屏障，尽可能采用噪声小的施工手段和施工机械。条件许可时，有噪声的施工机械应尽量根据其噪声影响半径，远离居民区。 4.1.4 固体废物 建设施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，弃土及建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应委托环卫部门清运以免影响环境卫生。 综上所述，施工期影响为短期影响，工程施工结束影响也随之结束，在采取有效措施的情况下，施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1废气源强分析 （1）覆膜废气 本项目覆膜工序会使用覆膜胶，覆膜时的加热方式为电加热，加热温度为90℃左右，因此该工序会有挥发性有机物产生，主要来源于覆膜胶中挥发分以及覆膜加热过程塑料膜产生的少量有机物。企业使用的覆膜胶主要成分为苯丙乳液及聚乙烯，根据其VOC检测报告，挥发性有机化合物检测结果为未检出，本次环评考虑最不利情况，即覆膜胶中挥发性有机物含量以方法检出限2g/L计，水性覆膜胶密度约为0.98kg/L，则挥发分含量约为0.2%（2/980=0.2%）。项目覆膜胶用量为100 t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.2t/a。 项目拟在覆膜机上方设置垂帘式集气罩，收集效率按90%计，通过1套二级活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒（DA001）排放，处理效率按90%计，则有组织非甲烷总烃产生量为0.18t/a，有组织排放量为0.018t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.02t/a。 （2）丝印及固化废气 项目采用丝印油墨进行丝网印刷，会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。根据丝印油墨VOCs检测报告，VOCs含量为1.1% ，本次评价考虑最不利情况，即油墨中挥发性有机化合物全部挥发，项目油墨用量为50t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.55t/a。 本项目每天上下班会对丝印机进行擦拭，擦拭溶剂为酒精。根据企业提供资料，擦拭的酒精用量为1t/a，擦拭过程中其挥发量按100%计算，则挥发性有机物产生量为1t/a。 项目拟在丝印机上方设置垂帘式集气罩，收集效率按90%计，通过1套二级活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒（DA001）排放，处理效率按90%计，则有组织非甲烷总烃产生量为1.395t/a，有组织排放量为0.14 t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.155t/a。 （3）糊盒废气 糊盒工序均位于装配线上，糊盒过程中会用到白乳胶。白乳胶的成分为聚醋酸乙烯乳液69.5%、 乙烯醋酸乙烯乳液28%、聚乙烯醇2.5%。根据其VOC检测报告，挥发性有机化合物检测结果为未检出，本次环评考虑最不利情况，即白乳胶中挥发性有机物含量以方法检出限2g/L计，白乳胶密度约为0.98kg/L，则挥发分含量约为0.2%（2/980=0.2%）。项目白乳胶用量为100t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.2t/a。 本项目在糊盒工序的位置上方采用集气罩收集该工序产生的挥发性有机物，收集效率按90%计，通过1套二级活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒（DA002）排放，处理效率按90%计，则有组织非甲烷总烃产生量为0.18t/a，有组织排放量为0.018t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.02t/a。 （4）危废仓库废气 本项目危废仓库贮存的危险废物主要为：废包装桶、废丝印网版、废活性炭等，根据危险废物性状，采取密闭封存。危废仓库废气主要为非甲烷总烃，其产生量按照危废年产量的千分之一计，项目建成后全厂危废仓库中危废品含量约32.78t/a，则危废仓库非甲烷总烃产生量为0.033t/a。 危废仓库长5米，宽3米，高4米，换气次数6次/小时，考虑一定的设计余量，收集风量为8640m3/h。废气收集效率按照100%计，危废仓库里废气采用二级活性炭吸附装置处理，处理效率按90%计，则有组织排放0.003 t/a，处理后经15米高排气筒（DA001）排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目有组织废气污染源源强核算结果 产排污环节; 污染源编号; 污染物种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排气筒情况. 风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 工艺去除率（%）; 是否可行技术; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放去向; 排放时间/h; 风量（m3/h）. 覆膜废气; G1; 非甲烷总烃; 3000; 25.000; 0.075; 0.180; 二级活性炭吸附; 90; 是; 非甲烷总烃; 4.490; 0.066; 0.161; DA001; 2400; 14700. 丝印及固化、设备擦拭废气; G2; 非甲烷总烃; 3000; 193.750; 0.581; 1.395; 2400. 危废仓库废气; /; 非甲烷总烃; 8700; 1.580; 0.014; 0.033; 8760. 糊盒废气; G3、G4; 非甲烷总烃; 4000; 18.750; 0.075; 0.180; 二级活性炭吸附; 90; 是; 非甲烷总烃; 1.875; 0.008; 0.018; DA002; 2400; 4000. 表4-2 本项目全厂无组织废气污染源源强核算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 生产厂房; 非甲烷总烃; 0.081; 0.195; 90; 72; 24. 表4-3 本项目全厂废气收集、治理措施及排放情况 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率%; 设计风量（m3/h）; 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术*; 排放形式. 覆膜; 非甲烷总烃; 集气罩; 90; 3000; 二级活性炭吸附; 90; 是; 1#排气筒15m排气筒. 丝印及固化、设备擦拭; 非甲烷总烃; 集气罩; 90; 3000. 危废暂存; 非甲烷总烃; 密闭收集; 100; 8700. 糊盒; 非甲烷总烃; 集气罩; 90; 4000; 二级活性炭吸附; 90; 是; 2#排气筒15m排气筒. 表4-4 本项目废气排放口基本情况 编号; 名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 污染物类型; 执行标准. E(°); N(°); 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1; DA001; 119.147047; 33.783994; 15; 0.6; /; 一般排放口; 非甲烷总烃; 50; 1.8. 2; DA002; 119.147197; 33.783972; 15; 0.3; /; 一般排放口; 非甲烷总烃; 50; 1.8. 表4-5 本项目废气产排情况 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 环境排放量t/a. 有组织; 非甲烷总烃; 1.788; 1.609; 0.179. 无组织; 非甲烷总烃; 0.195; -; 0.195. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2非正常工况废气分析 根据项目各污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气措施故障，导致废气处理效率降低至50%，非正常排放量核算见表4-6。 表4-6 污染源非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常废气处理效率; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）; 应对措施. DA001; 活性炭更换不及时; 0; 非甲烷总烃; 44.899; 0.66; 1; ≤1; 定期进行设备维护检修，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. DA002; 活性炭更换不及时; 0; 非甲烷总烃; 18.750; 0.075. 4.2.3有组织废气防治措施可行性 （1）废气防治措施可行性 本项目覆膜、丝印、设备擦拭、糊盒产生的有机废气采用二级活性炭处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目采用的废气处理为可行技术，符合要求。 表4-7 废气治理设施可行性对比一览表 产污环节; 污染物种类; 治理工艺; 技术规范; 推荐污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术*. 覆膜、丝印、糊盒; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附; 《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》; 活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他; 是. （2）处理技术可行性分析 活性炭吸附原理： 在处理有机废气中，广泛应用了吸附法。吸附法在使用中表现了如下的特点：可以较彻底地净化废气，即可进行深度净化，特别是对于低浓度废气的净化，比其他方法显现出更大的优势。同时本法为国内现处理有机废气中最常用、最保险的净化方法。活性炭吸附流程见图4-1。 图4-1 活性炭吸附流程示意图 有机废气经收集后，在风机负压作用下进入活性炭吸附器。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于活性炭表面存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当其表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在活性炭表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用活性炭表面的这种性质，当有机废气与表面积较大的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。参考《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，吸附法对VOCs去除效率可达90%。 图4-2 废气处理流程图 （3）风量设计 本项目拟在去覆膜机、丝印机、糊盒机上方设置顶吸式集气罩，对废气进行收集，并设置垂帘。按照以下经验公式计算得出各集气罩所需的风量L。 L=3600×(5X2+F)×Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离，m； F—集气罩面积，m2； Vx—控制风速，m/s，一般不低于0.3m/s。 本项目顶吸罩所需风量详见下表。 表4-8 本项目顶吸罩风量计算表 序号; 产污环节; 设备名称; 集气罩数量（套）; 集气罩面积（m2）; 与污染源距离（m）; 控制风速（m/s）; 单台/套风量计算值; 总风量计算值（m3/h）; 本项目取值（m3/h）. 1; 覆膜; 覆膜机; 1; 0.5m*0.5m; 0.5; 0.5; 2700; 2700; 3000. 2; 丝印; 丝印机; 1; 0.5m*0.5m; 0.5; 0.5; 2700; 2700; 3000. 3; 糊盒; 糊盒机; 5; 0.3m*0.3m; 0.3; 0.4; 778; 3890; 4000. 同时，考虑一定的设计余量，综合考虑本项目覆膜胶、丝印机集气罩总收集风量均为3000m3/h，糊盒机集气罩总收集风量为4000 m3/h。 本项目危废仓库废气密闭收集，收集效率按100%计。危废仓库长5米，宽3米，高4米，换气次数6次/小时，考虑一定的设计余量，收集风量为8700m3/h。 （4）排气筒设置合理性分析 资料显示，尾气从排气管口排出的速度越大，扩散稀释的效果越好。但是速度超过30m/s，会发生笛音现象，所以尾气排放速度不能过高。如果废气流速过低，又会增加废气对排气筒腐蚀的可能，也降低废气的扩散稀释效果，通常的废气流速控制在10-20m/s。根据表4-9可知，本项目排气筒风量、内径设置合理。 表4-9 排气筒气流速度情况表 排气筒编号; 高度m; 风量m³/h; 内径m; 气流速度m/s. 1#排气筒（DA001）; 15; 14700; 0.6; 14.449. 2#排气筒（DA002）; 15; 4000; 0.3; 15.727. （4）有组织废气排放达标性分析 本项目有组织废气排放达标分析情况见表4-10。 表4-10有组织废气排放达标分析表 排气筒编号; 污染物名称; 有组织排放情况; 执行标准; 达标情况. 浓度Mg/m3; 速率kg/h; 最高允许排放浓度Mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准名称. 1#排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 4.490; 0.066; 50; 1.8; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）; 达标. 2#排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 1.875; 0.008; 50; 1.8; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）; 达标. 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》可知，项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。随着《淮安市空气质量持续改善行动两年实施方案》（淮政发〔2024〕13号）提出的对策及建议的落实，环境空气质量将会逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。本项目周边无环境保护目标。 本项目覆膜、丝印及危废仓库产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理，然后由1根15米高1#排气筒（DA001）高空排放，有组织废气非甲烷总烃排放源强为0.66kg/h，无组织排放源强为0.073kg/h。糊盒产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附，然后由1根15米高2#排气筒（DA002）高空排放，有组织废气非甲烷总烃排放源强为0.008kg/h，无组织排放源强为0.008kg/h。无组织排放的非甲烷总烃通过机械通风的方式减少无组织废气对厂界环境的影响。 本项目污染物排放源强度较低，在落实好各项污染防治措施的前提下，预计对周边大气环境影响较小。 4.2.4无组织废气防治措施 本项目无组织废气主要为车间未被收集到的废气，为了减少废气无组织排放量的产生，建设单位拟采取以下措施： （1）当废气收集处理系统发生故障或检修时，本项目对于生产工艺设备停止运行，保持废气收集处理系统先于或与生产工艺设备同步运行； （2）厂内道路及车间均采取硬化措施，并定期进行清扫，降低无组织粉尘产生； （3）加强厂区绿化，设置绿化隔离带和一定的卫生防护距离； （4）强化生产管理：强化操作管理、提高工人水平、严格控制操作规程等，并及时修理或更换损坏的管道等设备，减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放；积极推行清洁生产，节能降耗，减少污染物排放。 通过采取以上无组织排放控制措施，污染物质的周围外界最高浓度能够达到相应的无组织排放监控浓度限值，无组织废气能够达标排放。 4.2.5卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元与敏感区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QCCm=1ABLC+0.25γ20.50LD 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位m； ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m， = (S/)0.5m； A.B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-11 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L≥2000. 工业企业大气污染源构成类型. I; II; Ⅲ; I; II; Ⅲ; I; II; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放筒中有害气体的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放筒中有害气体的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种大气污染物之排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。. 表4-12 本项目卫生防护距离计算结果 污染源位置; 面源长度(m); 面源宽度(m); 污染物名称; 源强（kg/h）; 小时浓度Cm(mg/m3); 计算值 L(m); 结果(m). 厂房; 90; 36; 非甲烷总烃; 0.081; 2.0; 0.811; 50. 根据计算结果和卫生防护距离确定原则，以生产厂房设置50米卫生防护距离，结合厂区平面布置图、周围状况图可知，本项目卫生防护距离内无环境敏感目标。同时应严格遵守本次评价设定的卫生防护距离，防护距离内不得建设居民区、学校等环境敏感目标。 4.2.6废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）相关要求，本项目运营期废气监测计划详见下表。 - 有组织废气 本次项目有组织废气监测方案见下表4-13。 表4-13项目有组织废气监测方案 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - DA001; - 非甲烷总烃; - 1次/半年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. - DA002; - 非甲烷总烃; - 1次/半年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. （2）无组织废气 本次项目无组织废气监测方案见下表4-14。 表4-14 项目无组织废气监测方案 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界四周，上风向1个点位，下风向3个点位; - 非甲烷总烃; - 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. - 厂房外设置监控点; - 非甲烷总烃; - 1次/年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 4.3运营期废水环境影响和保护措施 4.3.1废水源强分析 本项目废水主要为生活污水。 本项目劳动定员18人，员工生活用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人每天50 L计。项目年工作300天，则项目生活用水量270m3/a，生活污水排放系数按0.8计，则项目生活污水排放量为216m3/a。污染物产生浓度分别为pH：6～9（无量纲）、COD：350mg/L、BOD5:150mg/L、SS：300mg/L、氨氮：30mg/L，总氮：40mg/L、总磷：5mg/L。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15废水污染源强核算结果及相关参数一览表 废水类别; 污染物产生; 处理措施; 接管情况; 排放去向; 排放情况; 排放去向. 废水量m3/a; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废水量m3/a; 污染物; 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 废水量m3/a; 污染物; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 216; pH; 6~9; 化粪池; /; 216; pH; 6~9; 接管涟水空港产业园污水处理厂; 216; pH; 6~9; 盐河. COD; 350; 0.076; 10; COD; 315; 0.068; COD; 50; 0.011. BOD5; 150; 0.032; 10; BOD5; 135; 0.029; BOD5; 10; 0.002. SS; 300; 0.065; 20; SS; 240; 0.052; SS; 10; 0.002. 氨氮; 30; 0.0065; 15; 氨氮; 25.5; 0.0055; 氨氮; 5（8）; 0.001. 总氮; 40; 0.009; 20; 总氮; 32; 0.007; 总氮; 15; 0.003. 总磷; 5; 0.001; 15; 总磷; 4.25; 0.001; 总磷; 0.5; 0.0001. 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术*. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 涟水空港产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; TW001; 化粪池; 是; DW001; ☑是 £否; ☑企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119.146981; 33.783955; 216; 涟水空港产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 工作时间; 涟水空港产业园污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. TP; 0.5. TN; 15. 氨氮; 5(8). |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.3.2废水污染防治措施评述 企业化粪池设计规模为2m3/d，项目生活污水日均排水量0.72m3/d，设计处理水量满足生活所需。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。为保证化粪池的沉淀效果及出水水质，需要延长污水停留时间，污水停留时间一般为12～24小时。因此本项目选取化粪池作为废水治理设施是可行的。 ### 4.3.3接管可行性分析 （1）涟水县空港产业园污水处理厂规划及建设现状 涟水县空港产业园污水处理厂工程目前已基本建成，建设地点为涟水空港产业园机场路东侧、清莲路南侧、致富路西侧、清水路北侧，可接纳本项目产生的工业污水，根据规划设计总规模9.0万m3/d，近期设计规模6.0万m3/d（环评已批复），其中已建成运行3.0万m3/d，二期3.0万m3/d已基本建成，目前正在调试阶段。处理后的部分尾水排入盐河，部分经深度处理后回用于园区企业。 涟水空港产业园工业污水处理厂工艺流程包括：一企一管进水-细格栅-调节池与事故池-前置两级高效沉淀池-预缺氧池-水解酸化池-生化池-二沉池-二泵房-后置高效沉淀池-V型深床滤池-臭氧接触氧化池-滤布滤池-紫外消毒池及巴氏计量槽-生态缓冲人工湿地-排水泵站-排放盐河。中水回用主体工艺采用“自清洗过滤器-超滤-反渗透-清水池-回用泵房”，反渗透浓水处理主体工艺采用反渗透浓水池-臭氧接触氧化池-高效沉淀池-曝气生物滤池-V型深床滤池，除磷采用生物除磷辅以化学除磷工艺，消毒采用紫外消毒工艺，污泥处理采用板框压滤脱水。 由企业专管送来的污水：①首先进入细格栅进水泵房，经提升后进入调节池，调节水池水量，异常污水进入事故池。②污水在调节池均质均量后进入一级混凝初沉池，进行一级混凝沉淀除氟及SS沉淀，之后进入二级混凝沉淀除硅除硬，后进入预缺氧池，用于提高TN的处理及系统抗TN冲击能力，同时后接水解酸化池，水解酸化池进行水解酸化提高可生化性。③水解酸化池出水进入A2/O生物池进行生化处理后，进入二沉池进行泥水分离。④二沉池出水通过中间提升泵提升进入高效沉淀池进行二级混凝沉淀除氟以及同步加药沉淀除磷，之后进入V型深床滤池进行过滤，脱TN和保证SS达标。⑤滤池出水进入臭氧接触氧化池+滤布滤池，进行难降解有机物的强化处理。⑥滤布滤池出水进入接触消毒池，进行消毒。消毒后的尾水进入生态湿地，通过生态调节单元、干湿多态人工湿地、多级表流人工湿地和出水稳定塘组合工艺实现污水处理厂尾水水质提升，最终出水通过泵提至原污水处理厂排放管道后排至盐河。 回用水系统：采用超滤+二级反渗透为主体工艺，V型深床滤池出水泵提至UF装置过滤，去除水中的胶体，并截留少量有机物，使得出水SDI＜5，保障反渗透系统的长期稳定运行，UF出水进入通过RO原水池进入反渗透装置进行脱盐处理，去除绝大部分的溶解盐、COD、氨氮等。产水侧的清水进入产品水池。反渗透浓水进入浓水处理系统，因浓水中的COD、TN、F-等指标超出排放标准，且COD主要为难降解COD，因此浓水首先采用臭氧接触氧化池提高可生化性，后进入浓水高效沉淀池进行加强除氟并部分去除COD，沉淀池出水进入曝气生物滤池及V型深床滤池进行COD、TN及SS的去除，V型深床滤池出水返回至污水臭氧接触氧化池。 二沉池底泥排入污泥泵池，一部分回流至两级AO生物池，一部分送至污泥浓缩池；混凝初沉池、高效沉淀池污泥一部分回流至絮凝池，一部分送至污泥浓缩池；水解酸化池污泥一部分回流，一部分送至污泥浓缩池。系统剩余污泥由泵提升至污泥浓缩池经机械浓缩后，送至污泥脱水机房进行脱水，脱水后的泥饼外运处置。 厂区放空污水、超滤浓水、超滤反洗水、污泥脱水滤液以及厂内的其他生活污水经管道汇集调节池，返回污水处理系统，不外排。 各污染物去除率见表4-18。 表4-18 各污染物去除率 出水水质指标; pH; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 设计进水水质; 6~9; 300; 200; 35; 50; 4. 设计出水水质; 6~9; ≤30; 10; ≤1.5（3）; ≤10（12）; ≤0.3. 去除率（%）; /; 90; 95; 95.7; 80; 92.5. 图4-3 涟水县空港产业园污水处理厂处理工艺流程图 表4-19 设计出水排放标准（单位：mg/L） 出水水质指标; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP; pH; 粪大肠 杆菌群数. 设计出水水质; ≤30; 10; ≤1.5（3）; ≤10（12）; ≤0.3; 6～9; ≤103个/L. 污水处理厂回用水设计出水水质指标为：电导率≤400us/cm；pH=7~8.5；色度≤15度；浑浊度≤1NTU；NH3-N≤0.5mg/L；总硬度≤450mg/L；溶解性固体≤1000mg/L；其它指标按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。 （2）水质接管可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理后接管涟水县空港产业园污水处理厂。接管污染物浓度为：COD：315mg/L、SS：240mg/L、氨氮：25.5mg/L。各指标均可达到涟水县空港产业园污水处理厂的接管标准。不会影响污水处理厂的正常运营。 （3）水量接管可行性 本项目生活污水产生量216m³/a（0.72m³/d），位于涟水县空港产业园污水处理厂（工业污水）收水范围内，且区域市政污水管网已敷设完成。涟水县空港产业园污水处理厂（工业污水）已于2023年底建成运行，现状处理规模为6万t/d。扩建项目新增废水量远小于处理余量。综上所述，本项目废水接管涟水县空港产业园污水处理厂在水量接纳上具有可行性。 （4）管网接管可行性 本项目位于淮安（涟水）空港产业园核心区东区规划范围内，污水管网系统以重力流为主，宜顺道路纵坡敷设，不设或少设泵站。目前项目南侧迎宾大道污水管网已建成，本次项目处理后废水可满足园区污水处理厂的接管要求，进入涟水县空港产业园污水处理厂进一步处理。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.3.4废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求进行例行监测，监测要求见下表。 表4-20 废水监测计划 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; 执行排放标准. - 生活污水排口DW001; pH、化学需氧量、氨氮; /; 涟水空港产业园污水处理厂接管标准. 4.4运营期噪声环境影响和保护措施 4.4.1噪声产生环节及源强分析 本项目主要噪声设备及排放情况见表4-21和表4-22。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-21 本项目噪声污染源源强核算结果一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 数量（台/套）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 生产车间; 覆膜机; 70; 1; 隔声、减震，削减20dB(A); 46.9; 180.2; 1.2; 50.00; 0-24; 20; 24.00; 1. 2; 网印机; 70; 1; 隔声、减震，削减20dB(A); 51.7; 178.1; 1.2; 50.00; 0-24; 20; 24.00; 1. 3; 模切机; 83.01; 4; 隔声、减震，削减20dB(A); 42.3; 173.7; 1.2; 66.02; 0-24; 20; 40.02; 1. 4; 开槽机; 80; 5; 隔声、减震，削减20dB(A); 54; 167.9; 1.2; 56.99; 0-24; 20; 30.99; 1. 5; 起沟机; 80; 5; 隔声、减震，削减20dB(A); 64.4; 162.6; 1.2; 56.99; 0-24; 20; 30.99; 1. 6; 切纸机; 83.01; 5; 隔声、减震，削减20dB(A); 72.6; 156.8; 1.2; 56.99; 0-24; 20; 30.99. 7; 锁扣机; 86.99; 5; 隔声、减震，削减20dB(A); 63; 149.3; 1.2; 56.99; 0-24; 20; 30.99. 8; 制盒机; 86.99; 5; 隔声、减震，削减20dB(A); 51.5; 156.8; 1.2; 56.99; 0-24; 20; 30.99. 9; 糊盒机; 76.99; 5; 隔声、减震，削减20dB(A); 40.3; 163; 1.2; 56.99; 0-24; 20; 30.99. 注：表中坐标以厂界中心（119.146461,33.782463）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-22 本项目噪声污染源源强核算结果一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 距声源距离/m; 声源强 声功率级; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z. 2; 风机; /; 1; 93.01; 70.5; 171.9; 1.2; 距离衰减; 0-24:00. 注：表中坐标以厂界中心（119.146461,33.782463）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.4.2噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 1、户外声源声功率级计算方法 （1）根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声压级Lp(r)，可按公式①计算： Lp(r)=Lw+Dc−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc① 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （2）预测点的A声级LA（r）按公式②计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔LA(r)〕。 LA(r)=10lg② 式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）在只考虑几何发散时，可按公式③计算： LA(r)=LA(r0)−Adiv③ 式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv —几何发散引起的衰减，dB。 2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式④近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)④ 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式⑤计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)⑤ 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/ (1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式⑧计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)⑥ 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式⑦计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)⑦ 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑧将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑧ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑨ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s；M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 表4-23 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 281.1; 23.8; 1.2; 昼间; 15.7; 65; 达标. 东侧; 281.1; 23.8; 1.2; 夜间; 15.7; 55; 达标. 南侧; 34.1; -287.3; 1.2; 昼间; 0; 65; 达标. 南侧; 34.1; -287.3; 1.2; 夜间; 0; 55; 达标. 西侧; -42.1; 274.7; 1.2; 昼间; 30.7; 65; 达标. 西侧; -42.1; 274.7; 1.2; 夜间; 30.7; 55; 达标. 北侧; 95.4; 207.2; 1.2; 昼间; 47.6; 65; 达标. 北侧; 95.4; 207.2; 1.2; 夜间; 47.6; 55; 达标. 4.4.3噪声防治措施及厂界达标分析 企业周边50 m范围内无声环境保护目标，噪声源强约70~85 dB（A），拟采取的防治措施如下： ①重视设备选型：设备购置时尽可能选用生产效率高且性能好噪声低的设备。 ②针对高噪声设备采用安装减震基座、隔声、消声材料，设置柔性连接等措施。 ③合理布局，将噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界位置，加大噪声的距离衰减，同时生产设备尽可能布置在室内。 ④加强厂区绿化，在厂区周围种植绿化带，以便起到隔声和衰减噪声的效果。 ⑤加强噪声防治管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 采取以上治理措施治理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响可接受。 4.4.4噪声源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），环境监测应包括对厂界噪声的例行监测。 表4-24 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 企业厂界四周; 等效连续A声级 最大声级; 每季度监测1次; 厂界执行GB12348-2008中3类标准. 4.5运营期固体废物环境影响和保护措施 4.5.1固体废物产生环节及源强分析 （1）废边角料：本项目生产过程中会产生废边角料，废纸板边角料的产生量约为纸板使用量的3%，则废边角料的产生量约为1474.2t/a。 （2）废抹布和手套：项目运行过程中丝网印刷工序会产生废抹布和手套，产生量约为0.1t/a，属于危险废物。 （3）废网版：本项目丝印工序会产生废丝印网版。根据企业提供资料，废网版产生量约0.5t/a，属于危险废物。 （4）废包装桶：本项目生产过程中会产生废包装桶，废包装桶包括废胶桶、废油墨桶、废机油桶等。根据原辅材料包装规格，本项目废包装桶约为10000个，包装桶破损率约为10%，每个包装桶的重量以1kg计，则废包装桶的产生量约为1t/a，破损的废包装桶属于危废。 （5）废电化铝箔：本项目烫金过程中会产生废电化铝箔，废电化铝箔的产生量约占原料使用量的10%，经计算，废电化铝箔的产生量共为10t/a。 （6）不合格品：项目检验工序会产生不合格品，根据建设单位提供资料，本项目的不合格品产生量约为10t/a，该部分固废收集后外售。 （7）废活性炭：本次根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（江苏省生态环境厅，2021年7月19日）要求计算活性炭更换周期及年废活性炭产生量。活性炭更换周期计算如下： T=m×s÷(c×10-6×Q×t) 式中： T——更换周期，天； m——活性炭用量，kg； s——动态吸附量，取10%； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 本次根据苏环办〔2022〕218号要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。企业正式投产后依据实测计算结果，定期更换活性炭。废活性炭属于危废（废物类别为 HW49，废物代码为900-039-49）。 表4-25 活性炭更换周期计算表 装置名称; 参数名称; 平均更换周期T（d）; 年更换活性炭量（t/a）. m(kg); s; C(mg/m3); Q(m3/h); t(h/d). 二级活性炭吸附装置（DA001）; 4000; 10%; 86.25; 14700; 8; 39.436; 28. 二级活性炭吸附装置（DA002）; 400; 10%; 16.875; 4000; 8; 74.074; 1.6. 依据废气章节核算活性炭吸附的有机物总量为1.58t/a，则废活性炭年产生量为31.18 t。 （8）生活垃圾：本项目劳动定员18人，年工作300天，生活垃圾以每人0.5 kg/d计算，则生活垃圾产生量2.7t/a。收集后交环卫部门处理。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-26 本项目固体废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 模切等; 固态; 纸板等; 1474.2; √; /; 固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）. 2; 不合格品; 检验; 固态; 纸板; 10; √; /. 3; 废包装桶; 丝印、覆膜等; 固态; 包装桶; 1; √; /. 4; 废活性炭; 废气治理; 固态; 有机物、活性炭; 31.18; √; /. 5; 废抹布和手套; 丝印设备擦拭; 固态; 油墨、抹布、手套等; 0.1; √; /. 6; 废电化铝箔; 烫金; 固态; 电化铝箔; 10; √; /. 7; 废网版; 丝印; 固态; 废网版; 0.5; √; /. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 2.7; √; /. 表4-27 固废分析汇总表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置去向. 1; 废活性炭; 危险废物; 固态; 有机物、活性炭; 《国家危险废物名录》（2025年版）以及危险废物鉴别标准; T; HW49; 900-039-49; 31.18; 委托有资质单位处置. 2; 废包装桶; 固态; 包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 3; 废抹布和手套; 固态; 油墨、抹布、手套等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 4; 废网版; 固态; 废网版; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. 5; 废边角料; 一般工业固体废物; 固态; 纸板等; -; SW17; 9900-001-S17; 1474.2; 外售物资回收部门. 6; 废电化铝箔; 固态; 电化铝箔; -; SW17; 900-002-S17; 10. 7; 不合格品; 固态; 纸板; -; SW17; 900-005-S1; 10. 8; 生活垃圾; /; 固态; 生活垃圾; -; SW64; 900-001-S64; 2.7; 环卫清运. 危险废物合计; 32.78; /. 一般固体废物合计; 1494.2. 生活垃圾合计; 2.7. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.5.2固废处置措施 本项目废活性炭等危险废物拟委托有资质单位进行处置；废边角料等一般固废收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目运营过程中产生的固体废物均可得到合理妥善处置，所有固废均不排放外环境，对外环境的影响可接受。 4.5.3危险废物收集、暂存、运输污染防治措施 （1）危废收集防治措施 危废在收集时，应明确废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，包装材质要与危险废物相容，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危险废物收集和转运过程作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。项目生产过程中产生的各类危险废物均于车间内专用容器分别收集后，使用推车经指定路线运输至危险废物暂存场所内进行暂存。厂内危险废物收集转运作业应满足以下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌； ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，危险废物转运应尽量避开办公区和生活区，综合考虑后确定转运路线。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； ⑤危险废物转运作业应采用专用的工具，危险废物转运过程应确保无危险废物遗失在转运路线上，转运结束后应对转运工具进行清理。 （2）危废暂存场所防治措施 项目产生的危险废物委托有资质单位安全处置前依托暂存于危废仓库，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16 号）要求进行规范化设置和管理，重点做好以下措施： ①禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装液体半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。根据不同种类、特性分别存放于专门的容器内，并分类堆放于各贮存区，堆放危险废物的高度不宜过高，不得出现混放情况；贮存容器必须有明显标志，标注危废名称、数量等信息。 ③不得将不相容的废物混合或合并存放。做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④贮存场所设置导流沟、收集池等泄漏液体收集装置；应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建设材料必须与危废相容，须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，地面渗透系数达到相应标准。 ⑤严格执行苏环办〔2024〕16 号要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 ⑥根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，不同类别的危废要分开储存，禁止混放不相容危险废物。设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危废贮存场所内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危废贮存场所内的危险废物必须定期委托危废处置单位清运、处置。 （3）危废运输污染防治措施 项目危险废物的运输应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。 内部运输：危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废仓库暂存。 外部运输：即从厂区运输至有资质处置单位的过程，由处置单位委托具备危险品运输资质的车队运营，采用汽车公路运输方式。运输车辆的配备及管理根据相关规范进行，并取得危险废物专业运输资质。 ①运输过程中应做好危废的密闭储存措施，防止运输时危废泄漏，造成环境污染； ②危险废物的运输车辆必须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ③运输危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险信号，以引起注意。 ④载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 ⑤组织危废的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 （4）危险废物暂存场所暂存能力分析 项目建设15m2危废仓库，最大暂存量约为15t。根据危险废物产生情况一般4个月清运一次，一年可暂存约45t危险废物，本项目危险废物产生量为32.78t/a。因此，拟建的危废仓库可以满足需要。 4.5.4其他环境管理要求 ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装。 ④危险废物贮存作为危险废物产生和利用处置的中间环节，在危险废物全过程监管中具有重要意义。根据要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 4.6地下水、土壤 4.6.1地下水污染防治措施 本项目地下水污染防治措施将采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应等全方位进行防控。 1）源头控制 企业尽量选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 2）分区防控措施 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。 根据项目特点，结合水文地质条件，本项目重点防渗区为危废仓库，具体防渗分区及措施如下表。 表4-28 本项目地下水污染防渗分区 序号; 名称; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 危废仓库; 重点防渗区; 按照GB18597-2023进行防渗设计，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 2; 生产厂房; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5 m，K≤10-7 cm/s；或参照GB16889执行. 3; 办公区域及其他区域; 简单防渗区; 地面硬化. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 4.7生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，区域生态敏感程度较低，运营期废水、废气、固废、噪声均能合理处置，对周围环境影响可接受；此外，项目所在区域无珍稀物种存在。因此，项目建设对本区及周围生态环境影响可接受。 4.8环境风险 4.8.1评价依据 建设项目危险物质数量及分布情况见表4-29。 表4-29 危险物质数量及分布情况一览表 序号; 分布; 原料; 所含危险物质; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质 Q 值. 1; 危废仓库; 废活性炭等32.78; 8.195; 50; 0.1639. 2; 油墨胶水贮存间; 油墨、白乳胶等; 3.5; 50; 0.07. 酒精; 0.32; 500; 0.00064. 合计Q值; 0.23454. 由上表可知，本项目危险物质总量与其临界量比值（Q值）为0.23454<1，本项目无须设置风险专项。 表4-30 涉及的主要危险物质环境风险识别表 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 油墨胶水贮存间; 酒精、油墨、覆膜胶、白乳胶等; 泄漏、火灾等. 危废仓库; 危险废物（废网版、废活性炭等）; 泄漏、火灾等. 原料储存区; 各类原辅材料; 火灾次生CO等. 成品仓库; 各类产品; 火灾次生CO等. 4.8.2环境风险分析 本项目覆膜废气、丝印废气、设备擦拭废气及危废仓库废气收集后通过二级活性炭吸附装置处理，然后通过15米高1#排气筒高空排放；糊盒废气收集后通过二级活性炭吸附装置处理，然后通过15米高2#排气筒高空排放。建设单位在生产过程中，若废气处理装置发生故障，导致非甲烷总烃未经废气处理装置处理后直接排放到大气环境中，将对周边大气环境产生影响，短时间内造成周边环境空气中非甲烷总烃浓度增大。建设单位应在废气处理装置发生故障后立即停止作业，立即处理故障，避免对周边大气环境造成影响。 （2）本项目设备擦拭过程使用的酒精、生产过程使用的丝印油墨、覆膜胶等以及产生的废网版、废活性炭等危险废物存在一定环境风险。建设单位在生产过程中，若化学品或危险废物发生泄漏，管理人员未及时发现并进行处理，可能导致化学品或危险废物随雨水进入雨水管网，通过雨水管网进入附近地表水体中，将对附近地表水体产生影响。建设单位应在发生泄漏时及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内，并移除附近一切火源。泄漏物质遇明火发生火灾时，由于可燃物暂存量小，火灾或爆炸的影响可局限在小面积范围内，通过使用灭火器、消防栓等及时处理，产生的消防废水、洗消废水等利用雨水管网收集进入专用应急事故池暂存，待事故结束后监测事故废水是否满足接管标准，若满足接管标准直接送至污水处理厂深度处理，若不满足接管标准，应进行处理达标后再送至污水处理厂处理或委托有资质单位安全处置。采取以上措施后，可确保消防废水、洗消废水等不会直接进入建设单位附近地表水环境。 （3）火灾爆炸事故除产生大气污染外还会伴生化学品泄漏及消防尾水等，根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 08190-2019），公司事故应急池容积计算如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消×t消； V5=10q×f ； q=qa/n； 式中： V总——事故应急池总有效容积，单位为立方米（m3）； V1——收集系统范围内发生事故的物料量，单位为立方米（m3）；单套装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；油罐组按一个最大储罐计； V2——发生事故的储罐、装置的消防水量，单位为立方米（m3）； Q消——发生事故的储罐、装置同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3/h ）； t消——消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h）； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方米（m3）； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）； q——降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）； qa——年平均降雨量，单位为毫米（mm）； n——年平均降雨日数，单位为天（d）； f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）。 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组、装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 ①公司最大的单个物料储存装置为酒精桶，规格为160kg/桶，酒精的相对密度（水=1）取0.789，因此V1=0.2m3； ②根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2014，2018修订），公司同一时间，厂区内只按一处发生事故计。单个水枪给水流量15L/s，需要2支水枪，火灾延续1小时，因此消防水量V2=15×2×1800×10-3=108m3； ③事故时本项目无其他储存或处理设施可转移泄漏物料，因此V3=0m3； ④公司发生事故时，生产废水无需进入事故废水收集系统中，因此V4=0m3； ⑤公司所在地年平均降雨量为966.1mm，年平均降雨日数为101天，则q=966.1÷101=9.57mm； ⑥公司必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积主要为生产区硬化地面可收集到雨水的汇水面积，硬化面积约6600m2，可收集到雨水的汇水面积按地面硬化面积的50%计，因此f=3300/10000=0.33ha； ⑦公司发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=10×9.57×0.33=31.58m3； ⑧综上，事故应急池总有效容积V总=（0.2+108-0）+0+31.58=139.78m3。 公司拟建设1个160m3的事故应急池（有效容积取90%，为144m3），位于厂区北侧，能够满足1h火灾事故的需求。 4.8.3风险防范措施 （1）废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生事故排放后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，建设单位必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 （2）化学品及危险废物泄漏事故防范措施 液态化学品和危险废物泄漏后可利用黄沙、木屑等进行覆盖，废活性炭等固体危险废物泄漏后可利用洁净的铲子，收集于干燥、洁净、有盖的容器中或更换包装桶（袋）等，泄漏事故范围主要集中在化学品仓库和危废仓库内，对外界影响不大，待事故结束后，委托有资质单位处理。本项目胶水间和危废仓库地面硬化，危废仓库四周设置围堰或者地沟，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 建设项目环境风险简单分析内容如下表所示。 表4-31建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 淮安裕同包装科技有限公司年产包装纸盒、纸箱等高端包装制品10000万平方米生产项目. 建设地点; 江苏涟水经济开发区临港智能制造产业园13#、14#厂房. 地理坐标; 119度8分50.375秒， 33度47分1.838秒. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 最大贮存量（t）. 危险废物; 危废仓库; 8.195. 油墨、白乳胶等; 油墨胶水贮存间; 3.5. 环境影响途径及危害后果; ①对环境空气的环境风险分析 发生局部火灾后，会导致事故地点次生的CO，通过大气扩散危害周边人群健康。本项目风险物质暂存量较小，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②对地表水的环境风险分析 本项目发生泄漏及火灾产生的泄漏物质和消防尾水会对地表水产生影响。本项目风险物质暂存量较小，发生火灾的可能性较小。循环冷却塔排水、生活污水一旦泄漏会对地表水环境产生影响。 ③对地下水、土壤的环境风险分析。 本项目在胶水间、危废仓库做好防渗处理，对地下水、土壤影响较小。. 风险防范措施要求; 1.危废仓库及油墨胶水贮存间中储存物料密闭储存，加强对危险废物的管理；危废仓库应配备吸附剂、应急桶等应急材料，发生事故时能对事故进行应急处理。 2.各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检测维护。 3.厂区内一般区域采用水泥硬化地面，危废仓库及油墨胶水贮存间设置重点防渗。排污水、设备渗漏和检修时的排水管道做防渗处理；在污水排水管与构筑物连接的地方采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目Q＜1，风险潜势为I，根据评价工作等级划分，进行简单分析。. 4.9电磁辐射 本次报告不对电磁辐射进行评价，如企业涉及需另行评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15米高1#排气筒 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15米高2#排气筒 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） |
|  | 厂房 | 非甲烷总烃 | 加强管理，加强车间通风 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经化粪池处理后接管涟水空港产业园污水处理厂 | 涟水空港产业园污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 车间设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、合理布局、设置减振底座、隔声、绿化等 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废活性炭等危险废物委托有资质单位进行处置。生活垃圾定期委托环卫部门清运。边角料等一般固废定期外售物资公司。本项目固废均不排放外环境，对外环境的影响可接受。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取主动控制和被动控制相结合的措施，做到源头控制、分区防渗，本次评价提出分区防渗要求，本项目重点防渗区为危废暂存库等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，区域生态敏感程度较低；项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 贯彻预防为主原则，加强液态原料、废气处理设施的巡检，加强对废弃物的管理，完善并严格执行各项工作规程；采取主动控制和被动控制相结合的措施，做到源头控制、分区防渗；制定管理措施，有效防范风险事故的发生，配备的事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告；废气排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。噪声环境保护标志牌。固废设置专用的标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家及地方产业政策，选址合理。项目正常运营期间产生的废气、噪声、废水经采取合理有效的治理措施后均可稳定达标，固体废物可实现零排放，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。因此，在认真落实各项污染治理措施、切实做好“三同时”及日常环保管理工作后，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.202 | / | / | 0.179 | 0.202 | 0.179 | -0.023 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.224 | / | / | 0.195 | 0.224 | 0.195 | -0.029 |
| 废水 | 废水量（m3/a） |  | 2400 | / | / | 216 | 2400 | 216 | -2184 |
|  | COD |  | 0.144 | / | / | 0.011 | 0.144 | 0.011 | -0.133 |
|  | BOD5 |  | 0 | / | / | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 |
|  | SS |  | 0.048 | / | / | 0.002 | 0.048 | 0.002 | -0.046 |
|  | 氨氮 |  | 0.0192 | / | / | 0.001 | 0.0192 | 0.001 | -0.0182 |
|  | 总氮 |  | 0.048 | / | / | 0.003 | 0.048 | 0.003 | -0.045 |
|  | 总磷 |  | 0.0024 | / | / | 0.0001 | 0.0024 | 0.0001 | -0.0023 |
| 危险废物 |  |  | 27.540 | / | / | 32.780 | 27.540 | 32.780 | +5.240 |
| 一般工业固废 |  |  | 87.340 | / | / | 1494.200 | 87.340 | 1494.200 | +1406.860 |
| 生活垃圾 |  |  | 15.000 | / | / | 2.700 | 15.000 | 2.700 | -12.300 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①