建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：无尘布生产改扩建及污水处理提升改造项目

建设单位（盖章）：涟水金马保温材料有限公司

编制日期：           2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	80

附表	81

附件：

附件1委托书

附件2备案证

附件3营业执照

附件4 法人身份证

附件5 现有项目环评批复、验收意见、排污许可、应急预案备案证、检测报告

附件6 用地租赁协议

附件7 原辅材料MSDS

附件8 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件9 工程师现场踏勘照片

附件10 环保处罚及罚款缴纳记录

附图：

图1 项目地理位置图

图2 项目与国土空间规划相符性叠图

图3 项目与涟水县“三区三线”位置关系图

图4项目与生态红线相对位置关系图

图5 项目平面布置图

图6 项目周边概况图

图7 项目分区防渗图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 无尘布生产改扩建及污水处理提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2212-320826-07-02-376263 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 姚复军 | 联系方式 | 13968212189 |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区） 淮安 市 涟水 县（区） 红窑镇 乡（街道） 义兴工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 119 度 22 分 56.875 秒，北纬 34 度 0 分 14.904 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中的-56砖瓦、石材等建筑材料制造303－隔热、隔音材料制造 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案（审批）部门 |  | 涟水县工业和信息化局 | 项目备案（审批）文号 | 涟工信备〔2025〕2号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 10% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（在现有占地面积20000平方米厂区内建设，不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目环评无须设置专项评价，判定原则如下： 表1 专项评价的类别设置原则一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目工业废水经处理后回用不外排; 否. 环境风险; 环境风险有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目建设完成后全厂不涉及风险物质; 否. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《涟水县国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：江苏省人民政府 审批文号：苏政复〔2023〕44号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《涟水县国土空间总体规划（2021—2035年）》（审批文号：苏政复〔2023〕44号，项目建设地红窑镇相关规划内容具体如下： 第71条 重点中心镇功能引导 重点中心镇差异化提升产业优势，以发展特色工贸为主。红窑镇规划以工业品制造和农副产品加工集散为主的综合型城镇。梁岔镇规划以机械加工、服装产业为特色的综合型城镇。五港镇规划以机械加工、农产品深加工以及生态农业为特色的综合型城镇。黄营镇规划以机械制造、板材加工、花卉种植等为特色的综合型城镇。 相符性分析： 本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，该地块属于工业集中区内工业用地，区域地理位置优越，交通便利，且工业集中区内现已完成道路、电力、供水等基础设施建设，具有良好的投资和发展前景。本项目从事无尘布制造，符合红窑镇以工业品制造和农副产品加工集散为主的规划发展路线。 综上所述，本项目的建设符合《涟水县国土空间总体规划（2021—2035年）》（审批文号：苏政复〔2023〕44号）中针对红窑镇提出的规划相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目从事无尘布制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的“鼓励类：十二、建材-9、石墨烯材料生产及应用开发；环境治理、节能储能、电子信息、保温隔热、农业用等非金属矿物功能材料生产及其技术装备开发应用”，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目，不涉及“与市场准入相关的禁止性规定”中制造业相关禁止措施。 本项目已取得江苏省投资项目备案证，备案证号：涟工信备〔2025〕2号。项目建设符合国家和地方产业政策。 2、用地规划相符性分析 本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，在现有厂区内建设，不新增用地。 经查询《涟水县国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目所在地均位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线。项目土地利用性质为工业用地。详见附图2、附图3。 本项目不在生态保护红线及生态空间管控区域范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 综上所述，本项目选址可行。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）符合性分析 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），本项目与江苏省“三线一单”省域、重点区域（流域）生态环境管控要求的相符性分析见表1-5。 表1-5 江苏省“三线一单”生态环境管控要求 区域; 管控类别; 重点管控要求; 符合性分析; 符合情况. 省域; 空间布局约束; 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; ①拟建项目在现有厂区范围内建设，其选址、布局、规模等符合相关规划要求，不在淮安市生态空间保护区范围内，符合苏政发〔2020〕1号、苏政发〔2018〕74号文件要求。 ②项目拟在现有生产基础上进行改扩建，沿用原有生产工艺，新增成型剂等原辅材料，增加产品产能，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 ③项目所在厂区不在长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区等，不属于化工、钢铁项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本项目将严格落实污染物总量控制制度，其中废气总量优先在现有项目批复总量内平衡，不足部分在涟水县范围内平衡；新增的生产废水经中水处理回用系统、蒸发系统处理后循环使用，无外排废水；新增的生活污水经现有化粪池处理后肥田；此外，项目产生的固废均可得到妥善处理（不外排）。; 相符. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 企业已从大气、事故废水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，环境风险可实现有效防控。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 2.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; ①拟建项目所在地块用地性质为工业用地，不占用新的土地资源，符合区域用地规划；项目用水由当地自来水管网供给，不自行取水，且新增用水量不会对区域供水造成负担；项目用电由区域供电系统供给，供电能力充足，可满足企业用电需求。 ②拟建项目不涉及燃煤、燃油以及天然气等能源使用，其生产过程不使用高污染燃料。; 相符. 重点区域（流域）-淮河流域; 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; ①拟建项目在现有厂区范围内建设，并在现有生产基础上进行改扩建，沿用原有生产工艺，新增成型剂等原辅材料，增加产品产能。 ②拟建项目选址于现有厂区范围内，不涉及通榆河一级保护区、二级保护区。; 相符. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 项目污染物总量优先在现有项目批复总量范围内平衡，不足部分在涟水县范围内平衡。; 相符. 环境风险管控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 拟建项目主要原料、辅料及产生的固体废物均采用汽车运输。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目所在地不属于严重缺水区域，同时加强节水、循环用水措施。; 相符. （2）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）符合性分析 对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》以及江苏省生态环境厅发布的江苏省生态环境分区管控服务平台，本项目所选地块位于红窑镇（义兴）工业集中区，属于重点管控单元，环境管控单位编码为ZH32082620194。本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的相符性分析见表1-6、表1-7。 表1-6 本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 类别; 公告要求; 本项目情况; 相符性. 省域生态环境管控要求; 空间布局约束; 1.按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1.本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，所在地不属于生态空间管控区、生态红线保护区，符合苏政发〔2020〕1号等文件要求。 2.本项目从事隔热和隔音材料制造，不在《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品名录中，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 3.本项目不属于化工生产企业。 4.本项目不属于钢铁行业。 5.本项目不涉及生态保护红线和相关法定保护区。; 符合. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOX）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 本项目污染物总量优先在现有项目批复总量范围内平衡，不足部分在涟水县范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目从事隔热和隔音材料制造，不属于化工行业，项目建成后及时开展突发环境事件应急预案修编并备案，配备相应的应急物资，并加强与区域应急管理部门之间的联动。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 1.本项目不属于高耗水企业。 2本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，用地性质为工业用地，不占用基本农田，不影响区域土地资源总量。 3本项目主要消耗能源为电能，不使用高污染燃料。; 符合. 重点区域（流域）-淮河流域; 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 1.本项目从事隔热和隔音材料制造，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等行业。 2. 本项目选址不涉及通榆河一级保护区、二级保护区。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 项目污染物总量优先在现有项目批复总量范围内平衡，不足部分在涟水县范围内平衡。; 符合. 环境风险管控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目所在地不属于严重缺水区域，同时应加强节水、循环用水措施。; 符合. 表1-7 与项目所在综合环境管控单元相关要求相符性分析 环境管控单元名称; 红窑镇（义兴）工业集中区. 环境管控单元编码; ZH32082620194. 市级行政单元; 淮安市; 县级行政单元; 涟水县. 管控单元分类; 重点管控单元. 类别; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 优先发展服装加工、电子加工、木材加工、新材料、机械加工。; 本项目属于C3034隔热和隔音材料制造，符合国家及地方产业政策的要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量。; 本项目无需申请废水污染物排放总量，生活污水、废气排放满足国家行业或地方标准。项目污染物总量优先在现有项目批复总量范围内平衡，不足部分在涟水县范围内平衡。; 符合. 环境风险防控; 建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; 本项目已从大气、事故废水、固废等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，项目环境风险可实现有效防控。项目建成后及时修编突发环境事件应急预案，完善应急物资储备。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不单独建设锅炉，不使用燃料。; 符合. （3）与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淮政发〔2020〕16号）、《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）符合性分析 项目与文件相符性分析见表1-8。 表1-8 与淮政发〔2020〕16号文及《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析表 管控类别; 重点管控要求; 符合性分析; 符合情况. 空间布局约束; 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。 2.严格执行《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 1.本项目严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。 2.本项目不属于《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止项目。 3. 本项目符合《淮安市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“三区三线”管控要求，不涉及永久基本农田，不涉及生态红线。 4. 本项目厂区距离京杭大运河最近距离约63.2km（京杭大运河位于厂区西南侧），不在大运河淮安段核心监控区内。; 相符. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》（苏政传发〔2022〕224号），到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 项目污染物总量优先在现有项目批复总量范围内平衡，不足部分在涟水县范围内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 本项目建成后及时开展突发环境事件应急预案修编并备案，配备相应的应急物资，并加强与区域应急管理部门之间的联动。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021-2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 1.本项目水源来自市政自来水，不会突破当地资源利用上限。 2.本项目所在地用地性质为工业用地，在现有厂区内建设，不新增用地，不占用基本农田，不影响区域土地资源总量。 3.本项目主要消耗能源为电能，不使用高污染燃料。; 相符. （4）生态保护红线 本项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）》符合性分析见表1-9。 表1-9 项目周边涉及生态保护红线区域 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目方位及距离（m）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 总面积; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积. 盐河(灌南县)洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 南北长29公里，南至淮安市界，北至新沂河南堤外河坡堤脚，河道水域及两侧外堤脚外5米范围，盐河四桥至盐河五桥对应的陆域面积除外; 2.34; /; 2.34; 位于项目东侧约1.3km处. 灌南县硕项湖饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区:硕项湖外堤脚内侧的整个水域和陆域范围。二级保护区:一级保护区外延100米的水域和陆域范围(含西湖区独立内湖)，其中东侧以S326路为界(包括S326); /; 6.84; 6.84; /; ## 位于项目西北侧约7.8km处. 综上，距离本项目最近的国家级生态保护红线为灌南县硕项湖饮用水水源保护区，位于项目西北侧约7.8km处；距离最近的生态空间管控区域为盐河（灌南县）洪水调蓄区，位于项目东侧约1.3km处。 在本项目污染物得到严格管控下，项目建设期与营运期均不会对其产生不良环境影响。因此本项目的建设满足生态红线相关要求。 本项目与生态红线区域的相对位置关系详见附图4。 （5）环境质量底线 ①大气环境 根据《涟水县2024年度环境质量公告》：“涟水县2024年优良天数307天，污染天数59天，PM2.5均值为34.8μg/m3 (年度目标值31μg/m3)，同比下降6.6%；优良天数比率为83.9%(年度目标值81.5%)，同比上升6.6%。全县细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)浓度年均浓度分别为35微克/立方米、58微克/立方米、7微克/立方米、18微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米”。综上，2024年涟水县SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、CO的24小时质量浓度及O3日最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ②地表水环境 根据《涟水县2024年度环境质量公告》，本项目周边主要河流盐河2024年水质监测结果表明，年均水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中Ⅲ类水标准。 ③声环境 根据《涟水县2024年度环境质量公告》，2024年全县4个功能区噪声监测点的合计昼间达标率为99.1%，较去年上升1.5百分点，夜间达标率为82.4%，较去年下降4.6百分点。 其中工业区(3类区)：城市功能区噪声昼间年均值59.1dB(A)，较去年上升3.0dB(A)，污染程度加重；夜间年均值50.6dB(A)，较去年上升4.1dB(A)，污染程度加重；昼间功能区噪声小时值达标率为100%，夜间功能区噪声小时值达标率为87.5%。昼间达标率上升4.7%，夜间达标率下降6.3%。 ④土壤环境 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，2024年，淮安市在2023年完成75个国家土壤环境监测点五年一次监测的基础上，重点对15个一般风险监控点、5个重点风险监控点进行监测。参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中筛选值及单项污染指数法Pip值评价，有机物指标均未超过风险筛选值，达标率为100%。20个点位中12个处于无污染状态，总达标率为60%。8个点位超标因子与当地基性偏超基性火山岩(玄武岩等)地质背景自然影响相关。 本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均可达标排放，正常状况下废气、噪声排放对周围环境和敏感保护目标的影响可以接受。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （6）资源利用上线 本项目用水来自市政供水管网，能够满足本项目的新鲜水使用要求。项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。项目用电来自当地电网，当地电网能够满足本项目用电需求。 因此，本项目建设不突破资源利用上线。 （7）环境准入负面清单 本次评价从园区规划产业定位，国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-10。 表1-10 环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 本项目情况; 符合 情况. 1; 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》; 不属于限制、淘汰和禁止项目; 符合. 2; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 不属于禁止准入项目; 符合. 4; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）; 不属于限制、淘汰或禁止项目; 符合. 5; 《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》; 不涉及清单中禁止建设项目; 符合. 6; 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 不涉及清单中禁止建设项目; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 4、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）符合性分析见表1-11。 表1-11 与苏环办〔2019〕36号相符性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 相符情况. 《建设项目环境保护管理条例》; 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 1.本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划； 2.本项目所在区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5，随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）等整治计划落实，环境空气质量将进一步改善提升； 3.本项目针对废气、废水、噪声排放均提出了有效的污染防治措施； 4.本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信，不存在不予批准的情形。; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业农村部令第46号）; 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目用地性质为工业用地。; 符合. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）; 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目大气污染物中颗粒物总量在现有项目批复总量范围内平衡，有机废气在涟水县范围内平衡。; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 1.本项目用地为工业用地，从事隔热和隔音材料制造，符合涟水产业发展规划要求。 2.本项目采取的污染防治措施能够满足区域环境质量改善目标的要求。; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）; 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 本项目不新建燃煤自备电厂。; 符合. 《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128号）; 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）; 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不涉及生态保护红线，符合地方产业发展定位要求。; 符合. 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）; 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危险废物均委托有资质单位处置。; 符合. 因此，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）中相关要求。 5、与深入打好污染防治攻坚战意见的相符性分析 《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）、中共江苏省委江苏省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 本项目从事隔热和隔音材料制造，符合国家和地方产业政策要求，未列入长江经济带负面清单，按照要求落实能耗“双控”要求。本项目符合三线一单要求。项目符合《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）、中共江苏省委江苏省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）要求。 6、与《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144号）相符性分析 本项目与《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144号）相符性分析见表1-12。 表1-12 与苏环办〔2023〕144号相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 一、总体要求 推进分类整治：各地要按照实施方案要求，加快推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理。苏锡常等环太湖地区、宁镇扬泰通等沿江地区，分别于2024年、2025年实现应分尽分；徐连淮盐宿等淮河流域地区省级以上工业园区等有条件的园区2025年底前全部实现应分尽分。; 本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，生产废水经处理后回用于生产，部分无法回用废水使用电热罐蒸发，无外排；生活污水经化粪池预处理后肥田。; 符合. 2; 二、准入条件及评估原则 （一）新建企业 1.冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难生化降解废水、高盐废水的，不得排入城镇污水集中收集处理设施。; 本项目无生产废水外排。; 符合. 3; 2.发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖行业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商），淀粉、酵母、柠檬酸行业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商），以及肉类加工（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至1000 mg/L）等制造业工业企业，生产废水含优质碳源、可生化性较好、不含其他高浓度或有毒有害污染物，企业与城镇污水处理厂协商确定纳管间接排放限值，签订具备法律效力的书面合同，向当地城镇排水主管部门申领城镇污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证），并报当地生态环境主管部门备案后，可准予接入。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 4; 3.除以上两种情形外，其他情况均需在建设项目环境影响评价中参照评估指南评估纳管的可行性。企业在向生态环境部门申请领取排污许可证的同时，应向城镇排水主管部门申请领取排水许可证。; 本项目不属于1、2情形，无纳管废水。; 符合. 因此，本项目符合《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144号）中相关要求。 7、与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的相符性分析 本项目与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析见表1-13。 表1-13 与苏环办〔2024〕16号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、注重源头预防; 2.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。; 本次环评对危险废物的种类、数量、处置方式、环境影响以及环境风险均进行了量化说明，并对危险废物的收集、暂存、转移、运输、处置过程提出了相应的防治措施。; 符合. 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 建设单位应根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）要求在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证，严格落实排污许可制度，按要求在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况。; 符合. 二、严格过程控制; 6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目拟设置一座占地面积为50m2的危废库，并按要求设置相应的危废标志牌，做好相应的防雨、防渗等措施，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。; 符合. 8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 本项目投产后将在“江苏省固体废物管理信息系统”中进行备案并如实申报数据，落实危险废物转移电子联单制度，实行扫描“二维码”转移。建设单位在危废运输过程中应选择具有相应资质并能进行信息对比的危废转移单位，实现运输轨迹可溯可查；依法核实危废经营单位主体资格和技术能力，签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分等信息。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度。; 符合. 9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; 本项目拟在危废库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，并按要求设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; 符合. 三、强化末端管理; 15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。; 本项目建成投产后将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，建立一般工业固废台账，明确记录一般固废的产生及处置等情况。; 符合. 因此，本项目符合《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求。 8、与《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》(苏环办〔2023〕327号) 相符性分析 本项目与《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》(苏环办〔2023〕327号)相符性分析见表1-14。 表1-14 与苏环办〔2023〕327号相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 建立健全管理台账。一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类。数量、流向贮存利用，处置等信息，推动产生单位建立电子台账，并直接与江苏省固体废物管理信息系统（以下简称固废系统）数据对接。; 本项目一般工业固体废物严格明确固体废物属性，建立健全管理台账，并根据不同属性进行分类管理。; 符合. 2; 完善贮存设施建设。一般工业固体废物产生、收集、贮存，利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》(GB 15562.2）要求的环境保护图形标志。; 本项目拟设置一般固废堆场，并设立符合《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》(GB 15562.2）要求的环境保护图形标志。; 符合. 3; 落实转运转移制度。产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向，严禁委托给无利用处置能力的单位和个人，收集单位应落实并跟踪最终利用处置去向。省内转移污泥要严格执行电子转运联单制度；转移其他一般工业固体废物的逐步执行。原则上污泥以设区市为范围就近利用处置。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，严格执行审批程序。跨省转出利用一般工业固体废物的，执行备案流程，严禁未备先转。接受跨省移入利用一般工业固体废物的单位，应在接受前向属地生态环境部门提供种类、数量、贮存、利用处置等有关资料，防范污染二次转移。 对接收的一般工业固体废物与合同约定内容不相符的，应予退回，同时向属地生态环境部门报告。; 本项目严格落实一般工业固废转运转移制度，将认真核实一般工业固废处置单位主体资格和技术能力，依法签订书面合同。; 符合. 因此，本项目符合《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》(苏环办〔2023〕327号)中相关要求。 9、与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析 本项目与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的相符性分析见表1-15。 表1-15 与苏环办〔2020〕101号相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 本项目建成投产后，企业应切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。; 符合. 2; 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目建成投产后，企业应对挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 符合. 因此，本项目符合《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 涟水金马保温材料有限公司于2017年6月正式成立，位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，租赁涟水新邦电子有限公司厂区内的现有11栋厂房进行生产，主要从事无尘布生产、销售等。 公司现有项目（即“无尘布生产项目”）占地面积20000m2，总建筑面积11000m2，年产无尘布490t、无尘绳140t、无尘线70t；该项目于2017年6月13日获得了原涟水县环境保护局的环评批复（批复文号：涟环表复〔2017〕22号），后考虑到市场原因共分为两期进行建设，其中一期工程已于2017年8月通过了原涟水县环境保护局环保“三同时”竣工验收，二期工程已于2021年12月完成了自主验收。 为进一步适应市场行情同时提升环保管理能力，公司拟投资500万元建设“无尘布生产改扩建及污水处理提升改造项目”。项目建设内容包括：不新增土地、不新增厂房，将原有租赁的厂房进行功能调整，增加产品产能，同时新增废水蒸发器及冷凝器，年处理废水2500吨；改扩建后原辅材料主要包括矿山石粉、纤维绒、渗透剂、成型剂等，设备主要包括搅拌机10台（本次建设调整为6台）、织布机38台、拉线机48台、绕线机58台、角绳机60台、编织机40台、废水蒸发器1台、冷凝器1台，采用搅拌、拉线、绕线、晾干、合股、织布等生产工艺，形成年生产无尘布1000吨、无尘绳300吨、无尘线150吨的生产能力；项目改扩建后年消耗电力55万kWh，折合67.6吨标煤。项目已于2025年2月26日取得江苏省投资项目备案证，备案部门为涟水县工业和信息化局，备案证号为涟工信备〔2025〕2号，项目代码为2212-320826-07-02-376263。 根据《国民经济行业分类（2019修改版）》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别为（C3034）隔热和隔音材料制造；根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》，项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的“隔热、隔音材料制造”，需编制环境影响报告表。为此，建设单位委托南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司进行环境影响评价工作；本单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，通过环境影响评价了解该项目对周围环境影响程度和范围，据此提出环境污染控制措施，编制了该项目的环境影响报告表，提交主管部门供决策使用。 2、产品方案 本项目为扩建项目，拟在现有厂区范围内进行建设，在租赁的11栋厂房内部进行功能调整（具体包括将原作为生产使用的1#车间调整为成品仓库，现有的3个预留用房、3个成品仓库调整为生产车间）；本项目新增成型剂等原辅材料以提升产品质量，将现有的3条无尘制品生产线改扩建为8条无尘制品生产线，增加750t/a隔热隔音材料的产能。 项目产品为无尘布、无尘绳、无尘线，产品用途为向电力、钢铁等多个领域提供隔热和隔音材料。本项目产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品方案 现有项目批复产能; 改扩建后; 变化情况; 年运行时数（h）. 生产线; 产品; 产能 （t/a）; 生产线; 产品名称; 产能 （t/a）; 生产线; 产品; 产能（t/a）. 3条无尘制品生产线; 无尘布; 490; 8条无尘制品生产线; 无尘布; 1000; +5条无尘制品生产线; 无尘布; +510; 2400. 无尘绳; 140; 无尘绳; 300; 无尘绳; +160. 无尘线; 70; 无尘线; 150; 无尘线; +80. 合计; 700; 合计; 1450; 合计; +750; /. 3、主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 本项目工程一览表 类别; 建设名称; 现状情况; 建设情况; 建成后情况; 备注. 主体 工程; 生产车间; 3栋，设置3条无尘制品生产线，其中原料区位于下料搅拌工段，建筑面积合计3000m2; 本次新增5栋，建筑面积合计5000m2（原3#仓库、4#仓库、5#仓库、3个预留厂房调整为生产车间，现有1#车间调整为成品仓库）; 共计8栋（8条无尘制品生产线，下料搅拌处设置原料暂存区），建筑面积合计8000m2; 为减少项目生产运营对厂区东侧约30m处敏感目标的影响，将位于厂区东侧的1#车间调整为成品仓库使用. 辅助 工程; 预留用房; 共计3个预留用房，建筑面积合计3000m2; 3个预留用房调整为生产车间; /; /. 贮运 工程; 成品仓库; 共计5个成品仓库，建筑面积合计5000m2; 减少2个成品仓库，建筑面积合计2000m2; 共计3个成品仓库，建筑面积合计3000m2; 将原1#车间调整为成品仓库，原3#仓库、4#仓库、5#仓库调整为生产车间. 运输; 依托社会汽车运输; /; 依托社会汽车运输; /. 公用 工程; 供电; 用电量：27.63万kWh/a; 新增用电量：27.37万kWh/a; 用电量55万kWh/a; 由区域市政电网供给. 给水; 用水量：1450m3/a; 本次新增用水量：3027.5m3/a; 用水量：4477.5 m3/a; 由区域自来水管网供给. 排水; 生产废水经沉淀后循环使用不外排; 新增废水处理设施1套、蒸发冷凝设施1套; 生产废水经厂区污水处理站处理后回用与生产，部分无法回用废水使用电热罐蒸发，蒸发冷凝水回用于生产; 生产废水不外排. 生活污水经化粪池处理后肥田; /; 生活污水经化粪池处理后肥田; 生活污水还田. 环保 工程; 废气治理; 2#仓库; 集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒（FQ-01）排放，风量3000m3/h; 拆除; /; 由原1#生产车间调整改造为现2#仓库. 1#生产车间：下料搅拌工段粉尘废气; 集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒（FQ-02）排放，风量3000m3/h; 拆除改造，废气经集气罩收集后由1套“布袋除尘器+活性炭吸附”设施处理，尾气经DA001排气筒排放; （下料搅拌区域设置隔间密闭）集气罩收集+布袋除尘+活性炭吸附处理，风量3000m3/h，废气经15m高排气筒（DA001）排放; 由原2#生产车间改造后更名为1#生产车间. 2#生产车间：下料搅拌工段粉尘废气; 集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒（FQ-03）排放，风量3000m3/h; 拆除改造，建设集气罩及配套管道，将下料搅拌废气收集至DA001排气筒配套处理设施进行处理; 由原3#生产车间改造后更名为2#生产车间. 3#生产车间：下料搅拌工段粉尘废气; /; 新建1套“集气罩收集+布袋除尘设施+15m高DA002排气筒”，风量3000m3/h; （下料搅拌区域设置隔间密闭）集气罩收集+布袋除尘+活性炭吸附处理，风量3000m3/h，废气经15m高排气筒（DA002）排放; 由原预留用房改造后更名为3#生产车间. 4#生产车间：下料搅拌工段粉尘废气; /; 建设集气罩及配套管道，将下料搅拌废气收集至DA002排气筒配套处理设施进行处理; 由原预留用房改造后更名为4#生产车间. 5#生产车间：下料搅拌工段粉尘废气; /; 新建“集气罩收集+布袋除尘设施”，风量3000m3/h，尾气至15m高DA003排放; （下料搅拌区域设置隔间密闭）集气罩收集+布袋除尘+活性炭吸附处理+15m高DA003排气筒排放，风量3000m3/h; 由原预留用房改造后更名为5#生产车间. 8#生产车间：下料搅拌工段粉尘废气; /; 建设集气罩及配套管道，将下料搅拌废气收集至DA003排气筒配套处理设施进行处理; 由原5#仓库改造后更名为8#生产车间. 废水处理; 生产废水; 经沉淀后循环使用，不外排; 新建中水回用处理系统、蒸发系统; 大部分生产废水经中水回用处理系统处理后回用于生产，无法回用部分由蒸发系统蒸发; 无生产废水外排. 生活污水; 经化粪池处理后肥田; /; 经化粪池处理后肥田; /. 噪声防治; 基础减振、墙体隔声; 基础减振、墙体隔声; 基础减振、墙体隔声; 厂界噪声达标. 固废处置; 危险废物; /; 拟设置50m2危险废物暂存库; 暂存于50m2危险废物暂存库，定期委托有资质单位处置; 位于3#仓库. 一般固废; 外售综合利用; 拟设置100m2一般固废暂存区域; 暂存于100m2一般固废暂存区域，定期外售; 位于3#仓库. 生活垃圾; 环卫处置; /; 环卫处置; /. 风险防范; 事故应急池; 1座，容积40m3; /; 1座，容积40m3; 依托现有. （1）给水 拟建项目生产用水和生活用水统一为自来水，由市政自来水管网供应；新增用水量共计4477.5m3/a，主要包括下料搅拌工段用水、织布工段用水、地面冲洗用水以及员工生活用水。 ①下料搅拌工段用水 该工段用水主要是用于浸润矿山石粉、纤维绒。根据建设单位现有项目用水情况，物料拌合用水按0.35m3/t产品计，该工段用水量约为507.5m3/a，其中25%进入产品，即75%蒸发。较改扩建前用水增加107.5m3/a。 ②拉线工段用水 该工段用水主要为辅助出线，新鲜用水量约为0.4m3/t-产品。则该工段新鲜用水约为580m3/a。其中15%的用水量最终进入产品，即87m3/a；35%的用水量在自然晾干工段以水蒸气的形式蒸发损耗，即203m3/a；其余50%挤压渗出，即290m3/a。渗出水经处理后回用于生产，不外排。本工段较改扩建前用水增加310m3/a。 ③织布工段用水 该工段用水主要起抑尘和辅助织布作用，边喷洒水边织布，不仅能够抑制粉尘的产生，还可以使得织布过程中无尘线不容易断。本次参照现有项目环评废水污染源强，该工段用水量约为90m3/a（50%进入产品，50%挥发进入大气）。较改扩建前用水增加60m3/a。 ④地面冲洗用水 生产车间每天进行拖洗1次，结合企业实际运行情况，地面冲洗用水按每天用水量1L/m2计。本项目实施后，全厂生产车间总建筑面积约8000m2（即8个生产车间，每个生产车间为1000m2），故地面冲洗用水量共计1200m3/a（排污系数按80%计，即1920m3/a经处理后循环使用，不外排）。较改扩建前用水增加2100m3/a。 ⑤生活用水 经核实，现有项目劳动定员25人，不提供食宿，年工作时间按300天计；本项目实施后，设计新增劳动定员25人，共计50人。本次参照现有项目用水系数，生活用水按每天用水量60L/人计，则改扩建后员工生活用水量为900m3/a（排污系数按80%计，即720m3/a废水经化粪池处理后交由周边农户肥田）。较改扩建前用水增加450m3/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流体制，设置1个雨水排放口；生活污水经处理后还田，生产废水不外排。 ①生活污水 本项目生活用水为900m3/a，排污系数按80%计，则生活污水产生量为720m3/a。经化粪池处理后交由周边农户肥田。较建设前增加360m3/a。 ②生产废水 生产废水主要包括拉线工段渗出废水290m3/a、地面拖洗废水1920m3/a，合计2210m3/a。生产废水经新建的中水回用系统处理后回用于生产，部分无法回用的废水通过蒸发系统处理后以水蒸气方式逸散。生产废水较项目建设前增加1710m3/a，均不外排。 本项目建设前后水平衡见图2-1、图2-2。 图2-1 现有项目全厂水平衡图（m3/a） 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |

|  | （3）供电 本项目建成后全厂用电量为55万kWh，较现状增加27.37万kWh/a。供电来源为区域市政电网，可满足项目电力需求。 4、主要建构筑物 本改扩建项目不新增建构筑物，依托现有厂区内11栋厂房，对部分仓库、生产车间功能进行调整。主要建构筑物见表2-4。 表2-4 本项目主要建构筑物变化一览表 序号; 项目建设前 建筑名称; 项目建设后 建筑名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 结构形式; 层数; 备注. 1; 1#仓库; 1#仓库; 1000; 1000; 框架; 1; 依托现有. 2; 1#生产车间; 2#仓库; 1000; 1000; 框架; 1; 调整为仓库. 3; 2#生产车间; 1#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 依托现有. 4; 3#生产车间; 2#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 依托现有. 5; 预留用房; 3#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 调整为生产车间. 6; 预留用房; 4#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 调整为生产车间. 7; 预留用房; 5#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 调整为生产车间. 8; 2#仓库; 3#仓库; 1000; 1000; 框架; 1; 在仓库内划分出50m2危险废物暂存库、100m2一般固废暂存区. 9; 3#仓库; 6#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 调整为生产车间. 10; 4#仓库; 7#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 调整为生产车间. 11; 5#仓库; 8#生产车间; 1000; 1000; 框架; 1; 调整为生产车间. 合计; 11000; 11000; /; /; /. 5、主要生产设备 本项目增加部分生产设备，变化情况见表2-5。 表2-5 本项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号参数; 对应工序; 现状数量; 增量; 建设后数量; 单位. 搅拌机（含自动投料设施）; 非标定制; 下料搅拌; 3; +3; 6; 台. 拉线机; 非标定制; 拉线; 12; +36; 48; 台. 绕线机; 非标定制; 绕线; 35; +23; 58; 台. 角绳机; 非标定制; 合股; 5; +55; 60; 台. 编制机; 非标定制; 合股; /; +40; 40; 台. 织布机; 非标定制; 织布; 20; +18; 38; 台. 污水收集沉淀池; 20m3; 废水处理; 1; 0; 1; 套. 中水处理回用系统; 50m3/d; 废水处理; 0; +1; 1; 套. 蒸发系统; 7m3/d; 废水处理; 0; +1; 1; 套. 布袋除尘器; 3000m3/h; 废气处理; 3; 0; 3; 套. 活性炭吸附装置; 非标定制; 废气处理; 0; +3; 3; 套. |
| --- | --- |

|  | 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及年用量变化见表2-6，原辅材料理化性质详见表2-7。 表2-6 本项目原辅料用量变化情况一览表 序号; 原辅材料名称; 主要规格和成分; 单位; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 形态/包装方式; 涉及工序; 储存位置; 来源. 现状; 增量; 建设后. 1; 矿山石粉; 碳酸钙; 吨; 398.21; +571.79; 970; 80; 50kg袋装; 下料搅拌; 1#~5#、8#生产车间; 外购. 2; 纤维绒; 玻璃纤维; 吨; 113.32; +66.68; 180; 45; 50kg袋装; 外购. 3; 渗透剂（快T）; 磺化琥珀酸二辛酯钠盐（40%）、水（60%）; 吨; 55; +45; 90; 15; 50kg桶装; 1#~5#、8#生产车间、3#仓库; 外购. 4; 成型剂; 无醛固色剂（环氧氯丙烷与二甲胺缩合物、多胺类阳离子聚合物）; 吨; /; +90; 90; 5; 50kg桶装; 外购. 表2-7 本项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 碳酸钙; CaCO₃; 碳酸钙是白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体 [3]），呈柱状或菱形，密度为2.93g/cm3。熔点1339℃（825-896.6℃时已分解），10.7MPa下熔点为1289℃。; /; /. 玻璃纤维; SiO2; 是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。是一种非晶体，无固定的熔点，一般认为它的软化点为500~750℃。; 不燃; 刺激性. 磺化琥珀酸二辛酯钠盐; C20H37O7S.Na; 米白色或微黄色粉末，易溶于水。对酸碱和硬水都较稳定。固体加热到110℃时不溶化而炭化，并逸出碱性蒸气。阴离子表面活性剂，具有优良的渗透性、乳化起泡性。能显著降低水的表面张力，具有优良的渗透力与润湿性，再润湿性也良好，并具有乳化、扩散和起泡沫性能。耐酸，耐碱，但不能丝光碱浴，耐硬水，加入少量食盐可大大增加渗透力，遇铝、铁，锌、铅等盐类产生沉淀。; /; 刺激性. 无醛固色剂; /; 环氧氯丙烷与二甲胺缩合物、多胺类阳离子聚合物。无色或淡黄色液体，可与染料构成不溶于水的大分子化合物，并与纤维结合在一起，从而提高染色物的耐水洗及摩擦等各项牢度。不含游离甲醛或结合甲醛,符合环保要求。固色后染色织物的耐水洗、磨擦等牢度有明显提升;不影响染色织物的鲜艳度，对色光基本无影响。; 不易燃; /. |
| --- | --- |

|  | 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增职工共计25人，建成后共计50人。 工作制度：本项目建成前后工作制度不变，年工作日300天，单班制，每班工作8小时，年工作时间2400小时。 8、厂区平面布置 本项目在淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区现有厂区内建设，对现有生产车间、仓库、预留厂房进行功能调整，不改变平面布置。厂区所在地块为矩形，由11栋25m*40m厂房组成。大门位于厂区西侧中间位置，厂区内北侧分布有4栋厂房，南侧7栋厂房。本项目建成后，南侧7栋厂房自东向西依次为1#仓库、2#仓库、1~5#生产车间，北侧4栋厂房自东向西依次为3#仓库、6~8#生产车间，危险废物暂存库及一般固废暂存库设置于3#仓库内。 本项目建成后，下料搅拌工序位于1~5#、8#车间内，在两栋厂房中间空地布置废气处理设施；中水处理回用系统及蒸发系统位于6#生产车间右侧。项目平面布置按节约用地、布局紧凑、便于施工和生产管理的原则规划平面布局，原料集中管理、配置，就近提供所需原辅料及废气、废水处理。本项目厂区布置整体整洁，分工明确，基本合理。项目具体平面布置见附图5。 9、周边环境概况 本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区现有厂区内。项目地块东侧为五房村安置小区（即小王庄），南侧为农田，西侧为水塘和涟水新邦电子有限公司，北侧依次为排水沟渠以及326省道，省道以北为淮安巨沃塑业有限公司、淮安鑫骏宏木业有限公司。项目周边概况详见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及简述 本项目为改扩建项目，拟在现有生产基础上进行改扩建，沿用现有生产工艺，新增成型剂等原辅材料，增加产品产能。本项目生产工艺及产污环节见图2-3。 图2-3 本项目工艺流程及产污环节图 工艺简介： ①下料搅拌 依次向搅拌机中加入一定比例的水、矿山石粉、纤维绒和渗透剂，启动搅拌机进行机械搅拌，使物料混合均匀，将混合物料搅拌成糊状，经泵送至料池中暂存。此工序产生一定量的G1下料搅拌废气，主要成分为颗粒物及少量有机气体（以非甲烷总烃计），机器运行过程中产生N噪声。 ②拉线 将料池中的含水糊状物料通过泵送至拉线机配备的搅拌器，进行二次搅拌，使物料质地更加均匀，然后经泵送至拉线机，在水的辅助润滑作用下，拉线机将糊料均匀布置在传送带表面，随后经过机械挤压成为线状。此过程产生W1挤压渗出废水，废水落入拉线机下方水池中暂存。 ③绕线 将拉线机制成的不规则无尘线通过绕线机缠绕成卷。绕线过程中可能因操作失误等原因，产生一定量的S1边角料、S2不合格品。 ④自然晾干 缠绕成卷的无尘线自然晾干。一部分无尘线作为产品外售，另一部分去合股、织布工序分别制备无尘绳、无尘布。产品无尘线年产量150t。 ⑤合股 经自然晾干后的多条无尘线经角绳机、编织机编织成产品无尘绳。此过程产生一定量的S1边角料、S2不合格品。产品无尘绳年产300t。 ⑥织布 使用织布机将自然晾干后的无尘线编织成产品无尘布。织布作业时会根据产品需要喷洒水增加产品湿度。此过程产生一定量的S1边角料、S2不合格品。产品无尘布年产1000t。 下料搅拌; 拉线. 绕线; 织布. 图2-4 相关工艺现场照片 |

|  | 2、污染物产生汇总 除上述生产过程中产生的G1、W1外，车间日常打扫会产生W2冲洗废水，员工生活产生W3生活污水，废水处理过程中产生S3污泥，废气处理过程产生S4除尘灰、S5废布袋，使用物料产生S6废包装桶、S7废包装袋，员工生活产生S8生活垃圾。 本项目主要产污环节和排污情况统计见表2-8。 表2-8 本项目主要产污情况一览表 类别; 编号/名称; 污染物; 产生工序; 收集方式; 防治措施; 排放途径. 废气; G1下料搅拌废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 下料搅拌; 集气罩收集; 布袋除尘器+活性炭吸附; 15mDA001、15mDA002、15mDA003高空排放. 废水; W1拉线渗出废水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 拉线; 拉线设备下方水池; 中水处理回用系统（气浮+沉淀）、低温蒸发系统（电热蒸发）; 回用于生产. W2冲洗废水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 冲洗; 沉淀池. W3生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 员工生活; /; 化粪池; 周边居民还田灌溉/肥田. 固废; S1; 边角料; 绕线、合股、织布; /; /; 外售综合利用. S2; 不合格品; 绕线、合股、织布; /; /. S3; 污泥; 废水处理; /; /. S4; 除尘灰; 废气处理; /; /; 回用于生产. S5; 废布袋; 废气处理; /; /; 外售综合利用. S6; 废包装桶; 原材料包装; 危险废物暂存库; /; 厂家回收利用. S7; 废包装袋; 原材料包装; /; /; 外售综合利用. S8; 废活性炭; 废气处理; 危险废物暂存库; /; 委托有资质单位处置. S9; 生活垃圾; 职工生活; /; /; 环卫清运. 噪声; N; 噪声; 设备运行; /; 隔声减震; /. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目基本情况 涟水金马保温材料有限公司于2017年6月正式成立，在江苏省淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区内投资2000万元建设了“无尘布生产项目”，该项目已通过了竣工环境保护验收（因市场原因分两期进行建设），目前均处于正常生产状态。 具体环保手续履行情况见下表。 表2-9 现有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 环评批复; 排污许可; 环保验收; 运行情况. 无尘布生产项目; 涟环表复〔2017〕22号 原涟水县环境保护局 2017年6月13日; 项目已于2020年11月26日申请取得排污许可证，于2023年11月21日重新申请取得排污许可证。许可证编号：91320826MA1P7CF40R001Z; 一期工程：2017年8月15日通过竣工验收（原涟水县环境保护局）； 二期工程：2021年12月24日完成自主验收。; 正常运行. 2、现有项目产品方案 表2-10 现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计年产量; 2024年实际产量. 1; 无尘布; 490; 487. 2; 无尘绳; 140; 135. 3; 无尘线; 70; 63. 3、现有项目工程内容 现有项目工程内容详见前文表2-2现状情况。 4、现有项目生产工艺 本次改扩建依托现有生产工艺，详见前文工艺流程及简述。 5、现有项目污染物产生、处理及达标排放情况 （1）废气 现有项目生产过程中所涉及的废气主要为下料搅拌工段产生的颗粒物（即进料粉尘，分别来自生产车间1#、2#、3#）。根据原环评文件及批复，项目产生的废气经集气罩收集后有组织排放；企业于2021年对废气治理设施进行改造，建设布袋除尘器对废气进行处理后排放，即产生的颗粒物废气经“集气罩+脉冲式布袋除尘器”进行收集处理，再通过配套的15m高排气筒高空排放（共计3套）；而未捕集到的粉尘废气则均以无组织形式在车间内排放。 现有项目实际废气治理措施具体见下表、下图。 表2-11 现有项目废气治理措施一览表 污染源; 产污环节; 污染物; 废气收集方式; 实际处理措施. 生产车间1#; 下料搅拌工段; 颗粒物; 集气罩; 布袋除尘+15m高排气筒（FQ-1）. 生产车间2#; 下料搅拌工段; 颗粒物; 集气罩; 布袋除尘+15m高排气筒（FQ-2）. 生产车间3#; 下料搅拌工段; 颗粒物; 集气罩; 布袋除尘+15m高排气筒（FQ-3）. 图2-12 现状废气治理措施及排放去向示意图 根据企业提供的2024年自行监测报告（监测日期：2024年12月29日），现有项目有组织废气排放情况具体见表2-12。 表2-12 现有项目有组织废气监测结果统计表 监测日期; 监测项目; 监测点位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 排放浓度; 排放速率; 浓度; 速率. mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h. 2024.12.29; 颗粒物; 1#排气筒 出口处; 1.8; 6.2*10-3; 20; 1.0; 达标. 颗粒物; 2#排气筒 出口处; 1.7; 4.93*10-3; 20; 1.0; 达标. 颗粒物; 3#排气筒 出口处; 2.1; 6.39*10-3; 20; 1.0; 达标. 监测结果表明：有组织废气中颗粒物的排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1中的相应标准限值（颗粒物-其他）要求，有组织废气排放达标。 根据企业提供的2024年自行监测报告（监测日期：2024年12月30日），现有项目无组织废气排放情况具体见下表。 表2-13 现有项目无组织废气监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测日期; 监测项目; 监测点位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2024.12.30; 总悬浮颗粒物; F1上风向; 0.088; 0.5; 达标. F2下风向; 0.132; 0.5; 达标. F3下风向; 0.141; 0.5; 达标. F4下风向; 0.139; 0.5; 达标. 监测结果表明：无组织废气中颗粒物的厂界监控浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3中的相应标准限值（颗粒物-其他颗粒物）要求，无组织废气排放达标。 （2）废水 现有项目生产过程中所涉及的废水主要为拉线工段排水、地面冲洗废水以及员工生活污水。其中拉线工段排水和地面冲洗废水经“气浮+沉淀”处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，交由周边农户肥田。企业于2025年6月8日~10日委托江苏蓝天环境检测技术有限公司对废水处理前、处理后分别进行检测，结果满足“涟水金马保温材料有限公司生产回用水水质要求”，相关结果如下表。 表2-13 现有项目生产废水监测结果统计表 检测日期; 样品名称; 检测项目; 单位; 检测结果. 2025.06.08; 沉淀收集池; 化学需氧量; mg/L; 2000. 悬浮物; mg/L; 254. 氨氮; mg/L; 628. 总磷; mg/L; 0.02. 总氮; mg/L; 731. 废水排口废水; 化学需氧量; mg/L; 230. 悬浮物; mg/L; 81. 氨氮; mg/L; 36.2. 总磷; mg/L; 0.01. 总氮; mg/L; 42.6. 2025.06.09; 沉淀收集池; 化学需氧量; mg/L; 2200. 悬浮物; mg/L; 338. 氨氮; mg/L; 806. 总磷; mg/L; 0.03. 总氮; mg/L; 890. 废水排口废水; 化学需氧量; mg/L; 246. 悬浮物; mg/L; 92. 氨氮; mg/L; 38.2. 总磷; mg/L; 0.01. 总氮; mg/L; 44.6. 2025.06.10; 沉淀收集池; 化学需氧量; mg/L; 2560. 悬浮物; mg/L; 327. 氨氮; mg/L; 726. 总磷; mg/L; 0.03. 总氮; mg/L; 893. 废水排口废水; 化学需氧量; mg/L; 280. 悬浮物; mg/L; 88. 氨氮; mg/L; 35.6. 总磷; mg/L; 0.02. 总氮; mg/L; 45.2. （3）噪声 现有项目噪声主要为白天搅拌机、拉线机以及织布机等生产设备运行过程中产生。 根据企业提供的2024年自行监测数据（监测日期：2024年12月29日），现有项目噪声排放情况具体见下表。 表2-14 现有项目噪声监测结果统计表（单位：dB（A）） 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 东厂界Z1; 南厂界Z2; 西厂界Z3; 北厂界Z4. 2024.12.29; 昼间噪声; 53; 54; 53; 56; 65; 达标. 注：现有项目夜间不生产。 监测结果表明：各厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准要求，厂界噪声排放达标。 （4）固废 现有项目生产过程中所涉及的固体废物主要包括废线边角料、沉淀池沉渣以及员工生活垃圾。其中废线边角料和沉淀池沉渣均属于一般工业固废，废线边角料定期外售给物资回收单位，沉淀池沉渣和生活垃圾交由环卫部门统一处置。现有项目固体废物产生及处置情况具体见下表。 表2-15 现有项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 设计产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废线边角料; 一般工业固废; 绕线工段、合股工段、织布工段; 固; 无尘线、无尘布; /; 非特定行业99; 900-999-99; 10; 委外综合利用. 2; 沉淀池沉渣; 一般工业固废; 污水处理; 半固; 污泥; /; 非特定行业99; 900-999-99; 0.32; 环卫清运. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活办公; 固; 纸类、塑料类; /; /; /; 3.75; 环卫清运. （5）现有项目污染物排放汇总 经查阅现有项目环评文件及已核发的排污许可证可知，企业现有项目污染物排放情况具体见下表。 表2-15 现有项目污染物排放情况汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 环评批复总量; 排污许可总量 （均为一般排放口）; 现状排放总量. 废气; 烟（粉）尘; 1.38; /; 0.0109. 注：现状排放总量根据实际监测数据与生产工况核算。 6、现有项目风险回顾 企业现有项目所涉及的原辅材料包括矿山石粉、纤维绒和渗透剂（快T），最终产品为无尘布、无尘绳和无尘线，其运行过程中产生的污染物包含粉尘废气、废水和固废（不涉及产生危废）；此外，现有项目不涉及燃料、中间产品和副产物。 根据建设单位提供的《涟水金马保温材料有限公司突发环境事件风险评估报告》（2022年4月），金马材料已采取的环境风险防范措施具体见表2-16。 表2-16 金马材料现有风险防控与应急措施情况一览表 环境风险单元; 现有环境风险防控与应急措施情况. 生产车间; 地面硬化，划定禁火区，按规范配备了灭火器等； 安全作业，杜绝违章操作。. 原料区; 分类分区贮存，配备了灭火器、消防沙等。. 雨污管网; 雨污分流；设置了40m3事故应急池。. 雨水总排口; 配套切换阀并由专人负责启闭。. 废水总排口; 生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后肥田。. 企业已制定突发环境事件应急预案，并于2022年4月25日进行备案（详见附件X），备案编号为：320826-2022-017-L，风险级别为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。企业突发环境事件应急预案已满3年，需及时修编并重新备案。 7、排污许可执行情况 企业已于2023年11月21日重新申请取得了排污许可证，证书编号：91320826MA1P7CF40R001Z（有效期限自2023年11月21日至2026年11月20日止）。企业根据排污许可证申报的自行监测方案，定期开展了例行监测，根据监测结果，现有废气、噪声实现稳定达标排放，各类固废均委托处置。公司根据排污许可证管理要求进行了环境管理台账记录，已形成完善的纸质台账记录与电子记录。 8、现有项目存在环保问题及“以新带老”措施 （1）历史环保投诉处罚情况 根据调查，金马材料历史环保投诉情况具体见下表2-17。 表2-17 企业历史环保投诉处罚情况一览表 时间; 投诉处罚情况; 文号; 原因分析; 相应措施. 2022年7月12日; 淮安市生态环境局执法人员接信访举报对公司现场检查时，两条生产线正在生产，现场有石棉材料且一条新增的生产线，与原环评不一致，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条之规定，公司涉嫌建设项目的规模、采用的生产工艺发生重大变动，未重新报批建设项目的环境影响评价文件。根据《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》的通知（苏环办〔2020〕250号）裁量，对涟水金马保温材料有限公司作出罚款贰万壹仟伍佰元(￥21500元)的行政处罚。; 淮环责改(涟)字〔2022〕101号; 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、采用的生产工艺发生重大变动，未重新报批建设项目的环境影响评价文件; 停止使用石棉材料，及时足额缴纳罚款. （2）现存问题及“以新带老”措施 表2-18 现有项目存在环保问题、“以新带老”措施及计划进度汇总表 序号; 存在问题; 整改措施; 计划进度. 1; 2022年7月12日淮安市生态环境局执法人员接信访举报对公司现场检查时，两条生产线正在生产，现场有石棉材料且一条新增的生产线，与原环评不一致，公司涉嫌建设项目的规模、采用的生产工艺发生重大变动，未重新报批建设项目的环境影响评价文件; 由淮安市生态环境局作出行政处罚，企业对超出产能部分生产线停产，恢复原环评核定生产工艺，不使用石棉，及时缴纳罚款并办理环评手续; 已于2022年10月缴纳罚款、对超出产能部分停产，恢复原环评核定生产工艺；目前正在办理环评手续. 2; 现有项目生产过程中会涉及地面冲洗用水及废水，结合企业实际建设情况可知，该部分废水原环评中的设计产排量（即用水/排水量分别为300m3/a和270m3/a）核算较低。; 本次改扩建以新带老，对现有项目所涉及的地面冲洗用排水进行重新核算及评价。; 与本项目同步. 3; 现有项目污水处理过程中会产生沉淀池沉渣，结合企业实际建设情况可知，该部分固废原环评中的设计产生量（即0.32t/a）核算较低。; 本次改扩建以新带老，对现有项目产生的沉淀池沉渣进行重新核算及评价。; 与本项目同步. 4; 根据现场踏勘，企业的下料搅拌工段存在部分跑冒滴漏现象，地面有散落的粉尘；需改善废气收集设施（即集气罩），提高废气收集效率。; 投料使用自动投料设备，对每个车间的下料搅拌工序设置隔间进行区域密闭，并在隔间内设置集气罩收集废气; 与本项目同步. 5; 企业现状开展噪声例行监测频次为1次/年，排污许可自行监测要求为1次/季度，与要求不符; 项目建成后企业将按照本次评价提出的相关自行监测要求开展监测; 与本项目同步. 6; 生产车间布局杂乱，距离居民较近（30m）; 利用厂区内现有用房进行生产布局调整，将距离居民较近的车间改造为仓库; 与本项目同步. 7; 企业自行建设1套“气浮+絮凝沉淀”废水处理设施、3套“集气罩+布袋除尘器”废气处理设施，未填报环境影响登记表; 纳入本项目建设内容进行评价，完善环保手续; 与本项目同步. 8; 根据《涟水金马保温材料有限公司无尘布生产项目环境影响报告表》及其批复文件，现有项目颗粒物废气为经集气罩收集后未经处理有组织排放，本项目建成后现有项目的1#生产车间与2#生产车间废气、3#生产车间废气分别经2套“集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附”处理后通过DA001、DA002排气筒排放。; 本次评价“以新带老”对现有项目废气削减排放情况补充核算，源强参考原环评核定量; 与本项目同步. 9; 企业突发环境事件应急预案已满3年，应及时修编并备案; 及时修编突发环境事件应急预案并备案（需考虑本项目建设情况）; 2025年底. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《涟水县2024年度环境质量公告》：“涟水县2024年优良天数307天，污染天数59天，PM2.5均值为34.8μg/m3 (年度目标值31μg/m3)，同比下降6.6%；优良天数比率为83.9%(年度目标值81.5%)，同比上升6.6%。全县细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)浓度年均浓度分别为35微克/立方米、58微克/立方米、7微克/立方米、18微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米”。综上，2024年涟水县SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、CO的24小时质量浓度及O3日最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，涟水县为空气质量达标区。 2、地表水环境 根据《涟水县2024年度环境质量公告》，本项目周边主要河流盐河2024年水质监测结果表明，年均水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中Ⅲ类水标准。 3、地下水、土壤环境 本项目生产区、贮存区、危废暂存库、废水处理系统区等设置地面硬化，危废暂存库设置防渗，在生产区周围及运输道路设置混凝土防渗，无地下水、土壤污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目在严格做好防渗的前提下，无地下水、土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 4、声环境质量 根据《涟水县2024年度环境质量公告》，2024年全县4个功能区噪声监测点的合计昼间达标率为99.1%，较去年上升1.5百分点，夜间达标率为82.4%，较去年下降4.6百分点。 其中工业区(3类区)：城市功能区噪声昼间年均值59.1dB(A)，较去年上升3.0dB(A)，污染程度加重；夜间年均值50.6dB(A)，较去年上升4.1dB(A)，污染程度加重；昼间功能区噪声小时值达标率为100%，夜间功能区噪声小时值达标率为87.5%。昼间达标率上升4.7%，夜间达标率下降6.3%。 项目厂界东侧约30m处存在敏感目标，本次评价委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2023年4月19日～20日对项目厂界以及周边敏感点噪声进行现状监测。监测数据如下： 表3-1 声环境现状监测结果一览表（单位：dB（A）） 编号; 测点位置; 监测结果. 2023年4月19日; 2023年4月20日. 昼间; 昼间. N1; 东厂界; 58; 57. N2; 南厂界; 56; 57. N3; 西厂界; 55; 56. N4; 北厂界; 56; 55. N5; 小王庄; 54; 54. 标准限值; N1~N4标准：65 N5标准：60. 达标情况; 达标; 达标. 通过对监测结果进行统计分析，各厂界以及周边敏感点噪声监测点位的昼、夜间噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境 本项目位于江苏省淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内存在小王庄、南堆头、五房村和义兴五房小学等环境敏感目标。具体见下表。 表3-2 建设项目主要环境保护目标一览表-大气 环境 要素; 环境敏感点; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（km）. 经度; 纬度. 大气 环境; 小王庄; 119.384589; 34.004613; 居住区; 人群; GB 3095-2012 （二级）; E; 30. 南堆头; 119.387647; 34.001421; 居住区; 人群; SE; 300. 五房村; 119.378173; 34.001813; 居住区; 人群; W; 220. 义兴五房小学; 119.377637; 34.006233; 学校; 人群; NW; 340. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标为厂界东侧约30m的小王庄。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目在现有厂区内建设，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期产生的扬尘执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准，具体标准限值见表3-3。 表3-3 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值/（μg/m3）. TSPa; 500. PM10b; 80. a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10平均浓度的差值不应超过限值。. 生产过程中有组织及无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃分别执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1、表2、表3中的相应标准限值。详见表3-6~7。 表3-6 本项目大气污染物有组织排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 标准来源. 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 非甲烷总烃; 60; 3. 表3-7 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物; 监测浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 非甲烷总烃; 4. 6; 厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目生产废水经中水处理回用系统预处理后回用于生产，回用水执行《涟水金马保温材料有限公司生产回用水水质标准》，具体标准见表3-8。 表3-8 再生水利用水质基本控制项目及限值 序号; 控制项目; 涟水金马保温材料有限公司生产回用水水质要求. 1; pH（无量纲）; 6.0~9.0. 2; 化学需氧量（COD）/（mg/L）; 300. 3; 氨氮（以N计）/（mg/L）; 50. 4; 总氮（以N计）/（mg/L）; 50. 5; 总磷（以P计）/（mg/L）; 0.5. 本项目生活污水经化粪池预处理后交周边农户还田。 3、噪声排放标准 本项目施工期施工作业现场产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-9 建筑施工场界环境噪声标准 单位：dB(A) 执行标准; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 项 目; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 本项目位于江苏省淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，小王庄执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。具体见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界; 执行标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 项目厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 小王庄; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. 4、固体废物标准 一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正）中相关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；固废贮存场所标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》（苏环办〔2021〕290号）要求。 |

| 总量 控制 指标 | 1、项目建成后全厂污染物产生与排放情况见表3-12。 表3-12 本项目建成后全厂污染物排放汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 现有项目批复量; 本次项目产生量; 本次项目削减量; “以新带老”削减量; 全厂废水接管量; 外排环境量; 增减量. 生产废水; 废水量; 0; 0; 2210; 2210; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 4.9791; 4.9791; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0.6763; 0.6763; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 1.5912; 1.5912; 0; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 1.852; 1.852; 0; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0.0001; 0.0001; 0; 0; 0; 0. 生活污水; 废水量; 0; 0; 720; 720; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0.2448; 0.2448; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0.144; 0.144; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0.0235; 0.0235; 0; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0.0323; 0.0323; 0; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0.0031; 0.0031; 0; 0; 0; 0. 有组织废气; 颗粒物; 0.0108; 1.38; 0.9447; 0.8976; 0.0108; 0.0471; 0.0363. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.81; 0.729; 0; 0.081; 0.081. 无组织废气; 颗粒物; 0; 0; 0.105; 0; 0; 0.105; 0.105. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.09; 0; 0; 0.09; 0.09. 固废（产生量）; 一般固废; 边角料; 10; 10; 21.75; 21.75; 10; 21.75; 11.75. 不合格品; 0; 0; 1.45; 1.45; 0; 1.45; 1.45. 污泥; 0.32; 0.32; 26.52; 26.52; 0.32; 26.52; 26.2. 除尘灰; 0; 0; 0.4698; 0.4698; 0; 0.4698; 0.4698. 废布袋; 0; 0; 0.15; 0.15; 0; 0.15; 0.15. 废包装袋; 0; 0; 10.8; 10.8; 0; 10.8; 10.8. 危险固废; 废包装桶; 0; 0; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 0.1. 废活性炭; 0; 0; 8.22; 8.22; 0; 8.22; 8.22. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.75; 3.75; 22.5; 22.5; 3.75; 22.5; 18.75. （1）废气 项目建成后全厂大气污染物有组织排放量为：颗粒物≤0.0471t/a，非甲烷总烃≤0.081t/a。 项目建成后全厂大气污染物无组织排放量为：颗粒物≤0.105t/a，非甲烷总烃≤0.09t/a。 （2）废水 项目建成后全厂生产废水大部分由中水处理回用系统处理后回用于生产（约2000t/a），不能回用部分由蒸发系统蒸发（约210t/a），生活污水经厂区化粪池预处理后交周边农户肥田。无废水外排，无需申请废水污染物排放总量。 （3）固废 项目建成后全厂各类固废均得到有效地处置和利用，固体废物排放量为零。 2、污染物总量平衡方案 （1）废气 根据现有项目环评批复《关于对涟水金马保温材料有限公司无尘布生产项目环境影响报告表的批复》（涟环表复〔2017〕22号），现有项目废气污染物批复总量为粉尘（有组织）≤1.38t/a。 本项目建成后全厂颗粒物排放总量（有组织+无组织）为0.0471+0.105=0.1521t/a，不突破现有项目环评批复总量；全厂非甲烷总烃排放总量（有组织+无组织）为0.081+0.09=0.171t/a，在涟水县范围内平衡。 综上，本项目颗粒物排放总量在现有项目已批复总量内平衡，非甲烷总烃排放总量在涟水县范围内平衡。 （2）废水 本项目不排放废水，无需申请总量。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于江苏省淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，在现有厂区内进行建设，施工期主要涉及车间适宜性改造、设备安装、调试等；车间各类设备设施进场安装，对生产设备、废气、废水等设施进行运行调试等，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气源强 项目下料搅拌工序包含6台搅拌机，平均分布于1~5#、8#生产车间。其中1#、2#生产车间搅拌机产生的下料搅拌废气由集气罩收集后经“布袋除尘器+活性炭吸附”处理后通过DA001排气筒排放，3#、4#生产车间搅拌机产生的下料搅拌废气由集气罩收集经1套“布袋除尘器+活性炭吸附”处理后通过DA002排气筒排放，5#、8#生产车间搅拌机产生的下料搅拌废气由集气罩收集经1套“布袋除尘器+活性炭吸附”处理后通过DA003排气筒排放。根据企业实际运行情况，下料搅拌工序工作时间约600h/a。 （1）正常工况 G1下料搅拌废气 ①颗粒物 本项目下料搅拌工段由人工将袋装矿山石粉、袋装纤维绒、水加至搅拌机中进行搅拌均匀。在下料及搅拌的过程中，会产生一定量的粉尘。 产污系数：参考现有项目于2021年10月26日~10月27日进行的验收监测，布袋除尘器进气口颗粒物浓度为64~79mg/m3，排气筒风量为3000m3/h，年下料搅拌工作时间约为600h，颗粒物收集浓度以80mg/m3计，单排气筒年收集有组织颗粒物144kg；集气罩收集效率以90%计算，则年产生颗粒物0.16t，原1#、2#生产线共产生颗粒物0.32t/a，对应下料搅拌工序合计产能为442t/a，则可得下料搅拌工序颗粒物产生系数约为0.724kg/t-产品。 本扩建项目颗粒物产生排放量：本扩建项目下料搅拌工序位于1#、2#、3#、4#、5#、8#生产车间，建成后单车间产能为241.67t/a，则单车间颗粒物产生量约为0.175t/a。每两个车间共用一套废气收集，则2个车间颗粒物产生量合计为0.3499t/a。每2个车间的废气经1套“集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附”收集处理后通过1根排气筒排放，收集效率以90%计，风量为3000m3/h，工作时间以600h/a计，则单个排气筒有组织颗粒物产生量为0.3149t/a，产生浓度为174.94mg/m3，产生速率为0.5248kg/h；保守考虑对颗粒物处理效率以95%计，则单根排气筒颗粒物排放浓度为8.72mg/m3，排放速率为0.0262kg/h。未收集部分以无组织形式在车间内排放,则每2个生产车间无组织废气颗粒物产生量约为0.035t/a，产生速率为0.0583kg/h。 现有项目“以新带老”削减颗粒物排放量：根据《涟水金马保温材料有限公司无尘布生产项目环境影响报告表》及其批复文件，现有项目颗粒物废气为经集气罩收集后有组织排放，本项目建设将现有项目的1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间生产设备及工序重新布置调整，“以新带老”削减量即为现有项目排放量。综上，现有项目“以新带老”削减颗粒物排放量为0.0109t/a，详见前文“现有项目污染物排放汇总”。 ②非甲烷总烃 本项目使用辅料渗透剂和成型剂，均为外购的桶装成品，在下料搅拌工序加入原料中混合均匀。根据建设单位提供的化学产品说明书，渗透剂主要成分为盐类和水；固色剂主要成分为环氧氯丙烷与二甲胺缩合物、多胺类阳离子聚合物，材料性质较稳定，不易挥发。本次评价考虑固色剂在下料搅拌过程中会产生少量有机气体（以非甲烷总烃计）。项目成型剂用量为90t/a，有机气体挥发量以0.1%计，本项目建成后1#~5#、8#生产车间均涉及成型剂的使用。单车间使用量为15t/a，每两个车间共用一套废气收集，则2个车间非甲烷总烃产生量合计为0.3t/a；每2个车间的废气经1套“集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附”收集处理后通过1根排气筒排放，收集效率以90%计，风量为3000m3/h，工作时间以600h/a计，则单个排气筒有组织非甲烷总烃产生量为0.27t/a，产生浓度为150mg/m3，产生速率为0.45kg/h；保守考虑对非甲烷总烃处理效率以90%计，则单根排气筒非甲烷总烃排放浓度为15mg/m3，排放速率为0.045kg/h。未收集部分以无组织形式在车间内排放,则每2个生产车间无组织废气非甲烷总烃产生量约为0.03t/a，产生速率为0.05kg/h。 |

根据上述分析，本项目有组织废气污染物产生及排放情况详见表4-1，无组织废气污染物产生及排放情况见表4-2。 表4-1 本项目有组织废气污染源源强核算一览表 生产车间; 排气筒; 废气产生量m3/h; 产生 工序; 污染物; 污染物产生量; 收集; 治理; 污染物排放量; 排放标准; 排放时间h. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生 量t/a; 措施; 效率%; 措施; 去除率%; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; mg/m3; kg/h. 1#生产车间、2#生产车间; DA001; 3000; 下料搅拌; 颗粒物; 174.94; 0.5248; 0.3149; 集气罩收集; 90; 布袋除尘器+活性炭吸附; 95; 8.72; 0.0262; 0.0157; 20; 1; 600. 非甲烷总烃; 150.00; 0.45; 0.27; 90; 15; 0.045; 0.027; 60; 3; 600. 3#生产车间、4#生产车间; DA002; 3000; 下料搅拌; 颗粒物; 174.94; 0.5248; 0.3149; 集气罩收集; 90; 布袋除尘器+活性炭吸附; 95; 8.72; 0.0262; 0.0157; 20; 1; 600. 非甲烷总烃; 150.00; 0.45; 0.27; 90; 15; 0.045; 0.027; 60; 3; 600. 5#生产车间、8#生产车间; DA003; 3000; 下料搅拌; 颗粒物; 174.9444; 0.5248; 0.3149; 集气罩收集; 90; 布袋除尘器+活性炭吸附; 95; 8.72; 0.0262; 0.0157; 20; 1; 600. 非甲烷总烃; 150.00; 0.45; 0.27; 90; 15; 0.045; 0.027; 60; 3; 600. 表4-2 本项目大气污染物有组织排放点源参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 风量 m3/h; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃; 类型; 排放标准. 经度; 维度. DA001; 1~2#生产车间下料搅拌废气排气筒; 119°22'57.4251"; 34°00'14.6238"; 3000; 15; 0.4; 6.7; 常温; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA002; 3~4#生产车间下料搅拌废气排气筒; 119°22'55.0980"; 34°00'14.2796"; 3000; 15; 0.4; 6.7; 常温; 一般排放口. DA003; 5#、8#生产车间下料搅拌废气排气筒; 119°22'53.9779"; 34°00'14.0955"; 3000; 15; 0.4; 6.7; 常温; 一般排放口. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目排口为一般排放口。 表4-3 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 8.72; 0.0262; 0.0157. 非甲烷总烃; 15; 0.045; 0.027. 2; DA002; 颗粒物; 8.72; 0.0262; 0.0157. 非甲烷总烃; 15; 0.045; 0.027. 3; DA003; 颗粒物; 8.72; 0.0262; 0.0157. 非甲烷总烃; 15; 0.045; 0.027. 一般排放口合计; 颗粒物; /; /; 0.0471. 非甲烷总烃; /; /; 0.081. 表4-4 本项目无组织废气排放情况一览表 排放源编号; 产污环节; 污染物名称; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 高度（m）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1#生产车间、2#生产车间; 下料搅拌; 颗粒物; 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.035; 0.0583; 2000; 5. 非甲烷总烃; 4（厂界）; 0.03; 0.05. 3#生产车间、4#生产车间; 下料搅拌; 颗粒物; 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭; 0.5; 0.035; 0.0583; 2000; 5. 非甲烷总烃; 4（厂界）; 0.03; 0.05. 5#生产车间、8#生产车间; 下料搅拌; 颗粒物; 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭; 0.5; 0.035; 0.0583; 2000; 5. 非甲烷总烃; 4（厂界）; 0.03; 0.05. 无组织排放总计; 颗粒物; /; 0.105; /; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.09; /; /; /.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）非正常工况 根据本项目各污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理设施出现故障，导致废气处理效率降低50%，非正常工况下废气源强见表4-5。 表4-5 废气非正常排放源强 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001排气筒; 废气处理设施发生故障，去除效率降低一半; 颗粒物; 91.83; 0.2755; 30min; 1次; 加强废气处理设施、加强生产的监督和管理等. 非甲烷总烃; 82.5; 0.2475. 2; DA002排气筒; 颗粒物; 91.83; 0.2755; 30min; 1次. 非甲烷总烃; 82.5; 0.2475. 3; DA003排气筒; 颗粒物; 91.83; 0.2755; 30min; 1次. 非甲烷总烃; 82.5; 0.2475. 本项目建设完成后全厂非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效果降低时废气排放量突然增大，建设单位拟采取以下处理措施进行处理： ①加强废气处理设施的管理，定期检查清理活性炭设施，防止活性炭堵塞降低处理效果，防止废气处理装置出现故障造成非正常排放的情况； ②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； ③开启过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置；停止过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置； ④检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气送至废气处理装置处理后通过排放筒排放； ⑤所有废气处理装置均应保持正常运行，确保废气的有效处理和正常达标排放； ⑥加强车间无组织和非正常废气的收集和处理，减少车间无组织排放，降低非正常排放的概率，减少对周围环境的污染。 2、废气污染治理措施及可行性分析 （1）废气治理措施 本项目下料搅拌工序会产生颗粒物废气及有机废气（非甲烷总烃），每台搅拌机上方设置集气罩，收集后的废气经布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过排气筒排放，未收集到的废气在车间内无组织排放。 本项目废气收集及治理措施见图4-1。 图4-1 本项目废气处理路线图 （2）可行性分析 布袋除尘器： 本项目下料搅拌工序废气经集气罩收集（收集效率取90%），通过布袋除尘器处理后经排气筒排放。本项目属于隔热和隔音材料制造行业，适用于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），根据其“表31隔热和隔音材料工业排污单位废气污染防治可行技术”内容，搅拌机产生的颗粒物废气采用“袋式除尘”为可行技术，故本项目所用布袋除尘器可行。 布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，其利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物，作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。 参照现有项目二期工程验收监测数据，1号排气筒配套布袋除尘器进气口颗粒物平均浓度为73.5mg/m3，出口浓度为1.73mg/m3，去除效率为97.65%；2号排气筒配套布袋除尘器进气口颗粒物平均浓度为70mg/m3，出口浓度为1.53mg/m3，去除效率为97.81%。 综上，根据工程实例可知本项目采用布袋除尘器处理含尘废气可行，且处理效率取值为95%是可行的。 活性炭吸附： 活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔比表面积可高达700～2300m2/g，碘值在800-1300之间，常被用来作为吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCs）的吸附剂。活性炭吸附主要有以下特点：(1)活性炭是非极性的吸附剂，能选择吸附非极性物质；(2)活性炭是疏水性的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用；(3)活性炭孔径分布广，能够吸附分子大小不同的物质；(4)活性炭的化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其他吸附剂。活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理。此法工艺成熟，效果可靠，因此被广泛地应用于轻工等行业的有机废气治理。本项目使用的活性炭颗粒床层厚度在300～800mm之间，床层速度在0.3～0.6m/s之间，停留时间在1.2～2.0s之间，活性炭碘值约900。DA001、DA002、DA003对应活性炭吸附装置填充量均为0.5t，工作温度为常温，活性炭吸附装置应设置压差计，及时进行更换新活性炭，可做到废气达标排放。 （3）无组织废气防治措施 本项目无组织废气主要为下料搅拌工序未收集的颗粒物废气及非甲烷总烃废气。 项目下料搅拌工序位于密闭生产车间内，并对下料搅拌工序设置隔间密闭，为了减少废气无组织排放，建设单位拟采取以下措施： ①加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行生产，避免因操作不当引起生产过程中废气无组织排放。 ②及时调节集气罩，保证废气收集效果。 ③每次生产线开启前，先启动废气收集处理设施；生产线停运后，保持废气收集处理设施运行一段时间，待废气全部收集处理后再关闭。 ④加强设备的维护和检修，减少装置的跑、冒、滴、漏。 ⑤加强管道、阀门接口处的密封，保持气密性良好。 ⑥其他与无组织排放相关的安全环保管理措施：a.完善各类安全环保规章制度，加强管理，所有操作严格按照规程进行；b.加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程，增强事故防范意识，考核合格方可上岗。 通过采取以上无组织排放控制措施，污染物的厂界最高浓度能够达到相应的无组织排放监控浓度限值，无组织废气能够达标排放。 3、排放口设置情况 本项目建成后，全厂共计3个有组织废气排口，设置情况详见表4-2。 4、废气排放环境影响分析 综上所述，本项目废气经处理后可达标排放，拟建项目设置的废气防治措施可行，对周围大气环境影响较小。 5、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中相关规定，采用以下公式进行卫生防护距离初值计算： 式中：Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； Qc—大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； r—排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—卫生防护距离（m）。 本次评价选取颗粒物作为主要特征大气有害物质，项目建成后全厂颗粒物无组织排放速率为0.175kg/h，面源面积为6000m2，风速取2.2m/s，则经计算得卫生防护距离初值为11.034m，经查表得卫生防护距离终值为50m。即以1~5#生产车间为执行边界设置外延50m的卫生防护距离。目前卫生防护距离包络线内为工业企业、农田、空地，无环境敏感目标；今后也不得在卫生防护距离范围内禁止规划建设居住点、学校、医院等敏感目标。 6、废气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表35、表36，本项目废气污染源监测计划具体见表4-6。 表4-6 本项目废气污染源监测计划 污染源; 点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA002排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. DA003排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年. （二）废水 1、废水源强 现有项目废水包括生活污水、冲洗废水、拉线渗出废水。其中生活污水经化粪池预处理后交周边居民肥田；冲洗废水、拉线渗出废水经中水回用系统处理后回用于生产，无外排废水。 本项目对现有生产车间功能进行调整，由于产能的增加，废水量增加，废水种类不变。本次评价对建成后全厂废水产生处置情况重新核算。 本项目建成后全厂废水包括生活污水、冲洗废水、拉线渗出废水。 本项目废水污染物浓度采用实测法、类比法核定，生活污水污染物浓度参照《生活污染源产排污系数手册》，生产废水污染物源强参照《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》以及企业于2025年6月8日~10日委托江苏蓝天环境检测技术有限公司对废水处理前、处理后分别进行检测的检测数据。 本项目水污染物产生及排放情况见表4-7。 |
| --- | --- |

表4-7 本项目废水污染物产排情况一览表 废水类型; 污染物名称; 污染物产生; 预处理措施; 厂区污染物排放; 排放去向; 厂外污染物排放; 去向. 废水量(t/a); 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 工艺; 效率; 废水量; 污染物名称; 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放标准(mg/L); 排放量(t/a). (t/a). 拉线渗出废水、冲洗废水; COD; 2210; 2253; 4.9791; 格栅+气浮+沉淀; 89%; 2210; COD; 252; 0.56; 大部分（约2000t/a）回用于生产。不能回用部分（约210t/a）经蒸发系统（低温蒸发）蒸发; /; /; 不外排. SS; 306; 0.6763; 72%; SS; 87; 0.19. NH3-N; 720; 1.5912; 95%; NH3-N; 36.7; 0.08. TN; 838; 1.8520; 67%; TN; 44.1; 0.10. TP; 0.03; 0.0001; 95%; TP; 0.01; 0.00002. 生活污水; COD; 720; 340; 0.2448; 化粪池; /; 0; /; /; /; 交周边村民还田; /; /; 还田. SS; 200; 0.1440. NH3-N; 32.6; 0.0235. TN; 44.8; 0.0323. TP; 4.27; 0.0031.

|  | 2、废水污染防治措施 本项目生产废水与生活污水分类收集、分质处理：①生产废水经厂区“中水处理回用系统”处理（主体工艺为“格栅+调节+气浮+絮凝沉淀”）后回用于生产，不能回用部分经蒸发系统（低温蒸发）蒸发，无外排废水；②生活污水经厂区化粪池预处理后交周边村民还田。 （1）生产废水 项目生产废水主要包括拉线渗出废水、冲洗废水。主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP。生产废水大部分由中水处理回用系统处理后回用于生产（约2000t/a），不能回用部分由蒸发系统蒸发（约210t/a）。 本项目中水处理回用系统处理规模为50m³/d，蒸发系统处理能力为7m³/d。废水处理工艺流程见图4-2。 图4-3 本项目废水处理工艺流程图 处理工艺简介： ①中水处理回用系统 拉线渗出废水、冲洗废水自流/泵输送进入污水格栅井，去除大块杂物后，泵入调节池，污水经调节池调节水量、均化水质。调节池中设置液位控制器，当污水达到高液位时，污水提升泵自动启动将污水送至气浮池，利用分级隔断的降解能力，通过絮凝池将污水中较难分解的有机高分子污染物以絮凝状分离出。出水回用于生产。系统中产生的浮渣和污泥通过污泥泵打入污泥浓缩池，污泥在此进行浓缩，上清液回流到调节池。浓缩池污泥经压滤机脱水后与边角料一同外售处置。 ②低温蒸发 本次采用低温蒸发罐对不能回用的出水进行蒸发，蒸发剩余污泥（主要为盐分）作为一般固废与污泥一同外售综合利用。 （2）生活污水 项目所在地暂未铺设市政污水管网，无接管条件。项目产生的生活污水经化粪池预处理后交周边农户还田、肥田。 化粪池： 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡型生活处理构筑物。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；在厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 3、废水处理工艺可行性分析 （1）废水处理工艺可行技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表34，隔热和隔音材料工业生产过程废水循环回用综合利用的处理推荐可行技术为“均质+絮凝+沉淀”。本项目生产废水包括冲洗废水及拉线渗出废水，采用“气浮+絮凝沉淀”、“低温蒸发”工艺进行处理，属于可行技术。 （2）回用可行性分析 本项目生产废水经中水处理回用系统处理后，部分回用于生产，部分不能回用的废水经蒸发系统蒸发，无外排废水。其中回用部分废水为2000m3/a，蒸发部分约为210m3/a。 经处理后的中水主要回用于冲洗，主要为1~5#、8#生产车间设备器具冲洗以及8个生产车间地面的冲洗。其中1~5#、8#生产车间设备器具冲洗为1次/天，共计用水约5t/d；8个生产车间共计8000m2，按照用水量1.2L/m2计算共计需要用水约9.6t/d。则冲洗用水共需14.6t/d，年工作300天，用水量约为4380t。本项目产生的中水约2000m3/a，小于需求用量。 本项目设备器具冲洗及地面冲洗对水质要求不高，且现有项目设备器具冲洗及地面冲洗均使用该回用水，生产运行良好。综上本项目建成后生产废水经处理后回用于冲洗可行。 |
| --- | --- |

|  | 4、废水排放口情况 本项目不设置废水排放口。雨水依托现有1个雨水排口排入厂区北侧雨水沟渠，最终汇入盐河。 表4-8 雨水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段. 经度; 维度. 1; YS001 雨水排放口; 119°23′0.74″; 34°0′16.78″; 厂区北侧雨水沟渠，最终汇入盐河; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨时段. 5、废水污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表37中相关要求，本项目废水污染源监测计划具体见表4-9。 表4-9 本项目废水污染源监测计划 污染源; 点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 雨水; YS001雨水排口; pH、化学需氧量; 日*; /. 注：*排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。 （三）噪声 1、噪声源强 本项目在生产过程中主要噪声源为搅拌机、风机等设备及中水处理回用系统。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，本项目主要设备噪声源强见表4-10~11。 表4-10 本项目噪声源强调查清单（室内） 编号; 建筑物名称; 声源 名称; 源强dB（A）; 数量（台）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 5#生产车间; 搅拌机; 85; 1; 优化选型、隔音减震; 7; 35; 1; 2; 82; 15; 67; 1. 2; 4#生产车间; 搅拌机; 85; 1; 35; 35; 1; 2; 82; 15; 67; 1. 3; 3#生产车间; 搅拌机; 85; 1; 65; 35; 1; 2; 82; 15; 67; 1. 4; 2#生产车间; 搅拌机; 85; 1; 97; 35; 1; 2; 82; 15; 67; 1. 5; 1#生产车间; 搅拌机; 85; 1; 124; 35; 1; 2; 82; 15; 67; 1. 6; 8#生产车间; 搅拌机; 85; 1; 7; 80; 1; 2; 82; 15; 67; 1. 注：以厂区西南角为原点，厂区南厂界为X坐标，厂区西厂界为Y坐标。 表4-11 本项目噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 型号; 数量; 空间相对位置; 声功率级 dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA003排气筒风机; /; 1; 27; 30; 0.5; 90; 优化选型、隔音减震; 8：00~12：00，13：00~17：00. 2; DA002排气筒风机; /; 1; 56; 30; 0.5; 90. 3; DA001排气筒风机; /; 1; 117; 30; 0.5; 90. 4; 中水处理回用系统; /; 1; 95; 60; 1; 85. 注：以厂区西南角为原点，厂区南厂界为X坐标，厂区西厂界为Y坐标。 2、噪声达标情况分析 根据声源的特性和环境特征，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定选取预测模式，计算噪声源对预测点产生的贡献值，再与声环境本底值叠加，预测项目建成后对周围声环境的影响程度。 （1）室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoctatm=α（r-r0）/100； Aexc=5lg（r-r0）； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lwcot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 （2）室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1（T）=L0ct,1（T）-（Tloct+6） ④室外声压级换算成等效的室外声源： Lwoct=Loct,2（T）+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥声压级合成公式 n个声压级Li合成后总声压级Lp总计算公式 总＝ （3）噪声预测值计算公式 L预＝L新＋L背景 式中：L预——噪声预测值； L新——声源增加的声级； L背景——噪声的背景值。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目对厂界噪声影响预测结果见表4-12，对敏感点噪声影响预测结果见表4-13。 表4-12 本项目厂界噪声预测达标分析 预测点; 空间相对位置【1】/m; 贡献值; 昼间预测结果; 达标情况. X; Y; 离地高度; 现状值; 叠加值; 标准. Z1东厂界; 102; -1; 1.2; 53.6; 58; 60.4; 65; 达标. Z2南厂界; -1; 47; 1.2; 61.5; 56; 63.1; 65; 达标. Z3西厂界; 201; 26; 1.2; 61.2; 55; 62.7; 65; 达标. Z4北厂界; 47; 101; 1.2; 57.3; 56; 60.7; 65; 达标. 表4-13 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 小王庄; 54; 54; 60; 53.2; 58.4; 4.4; 达标. 根据预测结果，周围环境受生产区噪声影响较小，东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值，敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类限值。 3、减噪措施 为控制噪声传播，确保厂界噪声达标，本项目建设时，拟采用的减噪措施如下： （1）在设备选型时，选用符合噪声限值要求的低噪音设备，并在一些必要的设备上加装消音、隔音装置； （2）加强厂区绿化，增加立体防噪效果； （3）尽量将高噪设备安置在车间内，生产设备上安装减震基座。 4、声环境影响评价结论 本项目的噪声源主要为搅拌机、中水处理回用系统、风机等设备作业产生的噪声，通过隔声、减振等降噪措施，可以使噪声得到有效地控制。东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值，敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类限值，对周边声环境影响较小。 5、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划具体见表4-14。 表4-14 本项目噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季 昼间一次; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （四）固体废物 1、固体废物产生及处置情况 1）“以新带老”削减量 根据《涟水金马保温材料有限公司无尘布生产项目环境影响报告表》及其批复文件，现有项目运行期间固体废物主要包括废线边角料、沉淀池沉渣、生活垃圾，主要分为一般固废10.32t/a、生活垃圾3.75t/a。 本项目建设将现有项目的生产设备及工序重新布置调整，“以新带老”削减量即为现有项目排放量。综上，现有项目“以新带老”削减固废产生量为一般固废10.32t/a、生活垃圾3.75t/a。 2）本项目产生量 根据前文工程分析，本项目建成后营运期间产生的固体废物主要为S1边角料、S2不合格品、S3污泥、S4除尘灰、S5废布袋、S6废包装桶、S7废包装袋、S8废活性炭、S9生活垃圾。 （1）S1边角料 本项目绕线、合股、织布工序会产生少量边角料。参考现有项目实际生产情况，边角料的综合产生量约为产品产量的1.5%，本项目建成后年产无尘布、无尘绳、无尘线共1450t，则年产生边角料21.75t，属于一般固废，经收集后外售综合利用。 （2）S2不合格品 项目绕线、合股、织布过程中可能会因为操作不当产生一些不合格品，作为一般固废与边角料一同外售综合利用。根据企业实际生产情况，产生量约占产品的0.1%，即1.45t/a。 （3）S3污泥 本项目新上中水处理回用系统及蒸发系统，在系统运行过程中，格栅、絮凝沉淀、蒸发等工序会产生污泥。参考污水系统设计资料，污泥产生量约为废水量的1.2%，系统处理水量为2210t/a，则污泥产生量为26.52t/a，属于一般固废，经收集压滤脱水后与边角料一同外售综合利用。 （4）S4除尘灰 本项目使用布袋除尘器处理废气中的颗粒物，会产生除尘灰。根据前文表4-1计算情况，废气中颗粒物产生量为0.4698t/a。除尘灰主要成分为矿山石粉、纤维绒，直接回用于生产下料。 （5）S5废布袋 项目所使用布袋除尘器需要定期维护保养，更换布袋以保证废气处理效率。根据企业提供数据废布袋产生量约0.15t/a。废布袋属于一般固废，收集后外售综合利用。 （6）S6废包装桶 本项目使用成型剂、渗透剂均为桶装，会产生废包装桶。根据原辅料用量及包装规格计算，年使用包装桶约3600个，单空桶重量约3kg，则废包装桶产生量约10.8t/a。经与企业核实，废包装桶由厂家回收利用，再次罐装成型剂、渗透剂使用。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1“以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在生产点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”。因此，企业产生的废包装桶在可由厂家回收用于原产品罐装的前提下可不按照危险废物管理，否则需按照危险废物进行收集、贮存、处置全流程管理。为防止包装桶发生泄漏，污染周边环境，企业产生的废包装桶暂存于危险废物暂存库，定期由厂家回收使用或委托有资质单位合规处置。 （7）S7废包装袋 本项目使用的矿山石粉、纤维绒均为袋装，物料的使用会产生废包装袋，产生量约0.1t/a。废非包装袋属于一般固废，经收集后外售综合利用。 （8）S8废活性炭 本项目活性炭吸附装置使用过程中需定期更换废活性炭。对照《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），其中提出：“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍”；根据前文废气产生排放核算，项目非甲烷总烃产生量为0.81t/a，则活性炭年使用量共计4.5t。按照《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2022〕218号）中的要求，其更换周期参照附件公式进行计算： 式中：——更换周期，天； ——活性炭的用量，kg； ——动态吸附量，%（一般取值10%）； ——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； ——风量，m3/h； ——运行时间，h/d。 本项目DA001、DA002、DA003对应活性炭吸附装置填充量均为0.5t，活性炭削减的VOCs浓度均为135mg/m3，风量为3000m3/h，运行时间以2h/d计，计算得更换周期为62天；结合苏环办〔2022〕218号可知：“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”，因此，项目正常生产情况下，配套的3套废气治理设施活性炭更换周期按60个工作日执行。活性炭产生量共计8.22t/a（其中有机废气0.72t/a经活性炭吸附后进入废活性炭）；废活性炭属于危险废物，拟收集后密闭包装，暂存于危险废物暂存库，委托有资质单位安全处置。对照《国家危险废物名录（2025年版）》可知，其危废类别为HW49，代码为“900-039-49”。 （9）S9生活垃圾 本项目建成后劳动定员总计50人，全年工作300天，人均生活垃圾产生量以1.5kg/人·d计，则本项目建成后生活垃圾产生量为22.5t/a。生活垃圾由环卫部门收集处置。 |
| --- | --- |

|  | 本项目固体废物的产生情况及属性判定见表。 表4-15 本项目固体废物产生及处置情况汇总表 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. S1边角料; 绕线、合股、织布; 固态; 废无尘线; 21.75; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. S2不合格品; 绕线、合股、织布; 固态; 废无尘线、废无尘绳、废无尘布; 1.45; √; -. S3污泥; 废水处理; 半固态; 污泥、盐分等; 26.52; √; -. S4除尘灰; 废气处理; 固态; 矿山石粉、纤维绒; 0.4698; √; -. S5废布袋; 废气处理; 固态; 尼龙纤维等; 0.15; √; -. S6废包装桶; 原材料包装; 固态; 渗透剂包装桶、成型剂包装桶; 10.8; √; -. S7废包装袋; 原材料包装; 固态; 编织袋; 0.1; √; -. S8废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机气体; 8.22; √; -. S9生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮纸屑; 22.5; √; -. 本项目固体废物属性判定情况详见表4-16。 表4-16 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴定方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; S1边角料; 一般固废; 绕线、合股、织布; 固态; 废无尘线; 《国家危险废物名录》（2025 年版）以及危险废物鉴别标准; /; SW59; 900-099-S59; 21.75. 2; S2不合格品; 一般固废; 绕线、合股、织布; 固态; 废无尘线、废无尘绳、废无尘布; /; SW59; 900-099-S59; 1.45. 3; S3污泥; 一般固废; 废水处理; 半固态; 污泥、盐分等; /; SW07; 900-099-S07; 26.52. 4; S4除尘灰; 一般固废; 废气处理; 固态; 矿山石粉、纤维绒; /; SW59; 900-099-S59; 0.4698. 5; S5废布袋; 一般固废; 废气处理; 固态; 尼龙纤维等; /; SW59; 900-009-S59; 0.15. 6; S6废包装桶*; 危险废物; 原材料包装; 固态; 渗透剂包装桶、成型剂包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 10.8. 7; S7废包装袋; 一般固废; 原材料包装; 固态; 编织袋; /; SW59; 900-099-S59; 0.1. 8; S8废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机气体; T; HW49; 900-039-49; 8.22. 9; S9生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮纸屑; /; SW62; 900-001-S62; 22.5. *根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）：废包装桶在不做任何修复、加工即可用于原产品罐装的情况下可不按危险废物管理。 2、固废处置情况 本项目各类固体废物的产生和处置情况详见表4-17。 表4-17 本项目固体废物产生和处置情况一览表 序号; 固废名称; 主要成分; 废物类别; 产生量(t/a); 处理或处置方式; 处理利用单位; 排放量（t/a）. 类别; 废物代码; 方式; 利用量; 处置量; 回收量. S1边角料; 废无尘线; SW59; 900-099-S59; 21.75; 自行利用/外售或委托处置/供应商回收; 0; 21.75; 0; 自行利用/外售或委托处置/供应商回收; 0. S2不合格品; 废无尘线、废无尘绳、废无尘布; SW59; 900-099-S59; 1.45; 0; 1.45; 0; 0. S3污泥; 污泥、盐分等; SW07; 900-099-S07; 26.52; 0; 26.52; 0; 0. S4除尘灰; 矿山石粉、纤维绒; SW59; 900-099-S59; 0.4698; 0.4698; 0; 0; 0. S5废布袋; 尼龙纤维等; SW59; 900-009-S59; 0.15; 0; 0.15; 0; 0. S6废包装桶*; 渗透剂包装桶、成型剂包装桶; HW49; 900-041-49; 10.8; 0; 0; 10.8; 0. S7废包装袋; 编织袋; SW59; 900-099-S59; 0.1; 0; 0.1; 0; 0. S8废活性炭; 活性炭、有机气体; HW49; 900-039-49; 8.22; 委托有资质单位处置; 0; 8.22; 0; 有资质单位; 0. S9生活垃圾; 果皮纸屑; SW62; 900-001-S62; 22.5; 环卫清运; 0; 45; 环卫清运; 0. *根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）：废包装桶在不做任何修复、加工即可用于原产品罐装的情况下可不按危险废物管理。 |
| --- | --- |

|  | 3、危险废物收集、暂存、运输污染防治措施 （1）危废收集防治措施 危险废物在收集时，应明确废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，包装材质要与危险废物相容，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危险废物收集和转运过程作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。项目生产过程中产生的各类危险废物均于车间内专用容器分别收集后，使用推车经指定路线运输至危险废物暂存场所内进行暂存。 厂内危险废物收集转运作业应满足以下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，危险废物转运应尽量避开办公区和生活区，综合考虑后确定转运路线。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑤危险废物转运作业应采用专用的工具，危险废物转运过程应确保无危险废物遗失在转运路线上，转运结束后应对转运工具进行清理。 （2）危废暂存场所防治措施 本项目产生危险废物（废包装桶）暂存于危废暂存间（占地面积约为50m2），最大储存能力约10t，本项目建成投产后危废产生量为19.02t/a，最大转运周期为3个月/次，则厂内最大暂存量约为4.755t，因此本项目危废暂存间可满足危险废物的暂存要求。 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>通知》（苏环办〔2024〕16号）要求进行规范化设置和管理，重点做好以下措施： ①禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装液体半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。根据不同种类、特性分别存放于专门的容器内，并分类堆放于各贮存区，堆放危险废物的高度不宜过高，不得出现混放情况；贮存容器必须有明显标志，标注危废名称、数量等信息。 ③不得将不相容的废物混合或合并存放。做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④贮存场所设置导流沟、收集池等泄漏液体收集装置；应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建设材料必须与危废相容，须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，地面渗透系数达到相应标准。 ⑤严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 ⑥根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，不同类别的危废要分开储存，禁止混放不相容危险废物。设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危废贮存场所内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危废贮存场所内的危险废物必须定期委托危废处置单位清运、处置。 （3）危废运输污染防治措施 本项目危险废物的运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。 内部运输：危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废暂存间暂存。 外部运输：即从厂区运输至有资质处置单位的过程，由处置单位委托具备危险品运输资质的车队运营，采用汽车公路运输方式。运输车辆的配备及管理根据相关规范进行，并取得危险废物专业运输资质。 ①运输过程中应做好危废的密闭储存措施，防止运输时危废泄漏，造成环境污染。 ②危险废物的运输车辆必须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ③运输危险废物的车辆须有明显的标注或适当的危险信号，以引起注意。 ④载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 ⑤组织危废的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4、环境管理要求 （1）各类固体废物应分类收集，分别在独立区域内暂存。危险废物和生活垃圾不得混入一般工业固体废物贮存、处置场；一般工业固废贮存、处置场的建设应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）危险废物产生单位和经营单位要落实申报登记、转移联单、经营许可证、应急预案备案等制度，执行《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等，建立危险废物产生、出入库、转移、利用处置等台账，并在“江苏省危险废物动态管理系统”如实申报，省内转移危险废物的，必须执行电子联单。 （3）企业应按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），按照实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两种方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息。 综上所述，本项目产生的固废经上述措施均可得到有效处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的。 （五）地下水、土壤 1、地下水污染源 污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：生产车间、仓库、危废暂存间、污水处理系统等物料下渗对地下水造成的污染。 项目发生事故泄漏时，泄漏物质首先进入包气带，在包气带中污染物的运移以垂向为主，所发生的过程主要包括对流、弥散、吸附和解吸、生物降解、挥发等。当污染物穿透了包气带后就会到达地下水潜水含水层，由于潜水含水层以上无隔水层保护，包气带厚度又小，潜水水质的防护能力较差。若危险废物贮存场所、废水处理设施等没有专门的防渗措施或防渗措施不到位，必然会导致一些渗滤液渗入地下而污染潜水层。 2、土壤污染源 本项目运行期可能对土壤环境产生影响的途径包括地面漫流、垂直入渗等。 （1）地面漫流主要为废水、事故废水等未经收集对厂区内裸露土壤或厂区外土壤产生的影响，本项目厂区均设置了“雨污分流”系统收集雨水、污水等，正常工况下不会产生地面漫流影响。 （2）垂直入渗主要为废水、事故水等垂直入渗对土壤垂直方向向下的土壤环境质量产生影响，正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，土壤可能的污染来源为生产车间、仓库、危废暂存间等物料跑冒滴漏，本项目依托现有及新建相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况，污水不会渗入和进入土壤，对土壤不会造成污染。 3、地下水、土壤防范措施 （1）加强源头控制。实施清洁生产和循环经济，各类废物做好循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水收集储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限；合理布局，减少污染物泄漏途径。 （2）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废暂存间、废水收集储存及处理区域地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。 （3）分区防渗措施 ①按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。 ②本项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。重点污染防治区是指污染不易发现及控制的区域；一般污染防渗区是指污染较容易控制的区域，防渗性能等效于1.5m厚粘土，渗透系数不大于10-7cm/s。 ③本项目危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做好防渗。 ④车间外道路等不涉及污染物地区，采用一般地面硬化。 本项目分区防渗措施及要求见表4-18~19。 表4-18 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 有机污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 18598 执行. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 持久性有机污染物; 等效黏土防渗层 Mb>1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889 执行. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-19 本项目污染区分区防渗措施一览表 防渗分区; 厂内分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 1#~5#生产车间、8#生产车间的下料搅拌及拉线工序区域、3#仓库（渗透剂及成型剂存放区域、危险废物暂存库）、中水处理回用系统及蒸发系统区域; 等效粘土防渗层、Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 6#~7#生产车间、1#~2#仓库; 等效黏土防渗层 Mb>1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889 执行. 简单防渗区; 厂区道路; 一般地面硬化. （六）生态 本项目位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区现有厂区内，不在国家级生态红线和江苏省生态管控区域范围内，且用地范围内无生态环境保护目标，因此不涉及生态环境影响。 （七）环境风险 本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办〔2022〕338号）的要求，对本项目进行环境风险评价，通过对项目的环境风险潜势的初判，针对项目所存在的各种风险源，制定完善的管理制度和建立有效的安全防范体系，还有风险应急措施，以在一旦发生事故的情况下，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的损失。 本项目为改扩建项目，对现有生产设施改造并进行产能扩建。根据企业提供化学品（渗透剂、成型剂）的MSDS文件，渗透剂、成型剂均不具有危险性，经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，不属于风险物质。 因此项目建成后全厂不涉及风险物质，可以判定项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价对环境风险进行简单分析。 企业突发环境事件应急预案正在修编中，根据企业于2022年4月25日完成备案的突发环境事件应急预案（备案号320826-2022-017-L），企业风险等级为“一般（一般-大气(Q0)+一般-水（Q0））”。本项目的建设不突破原有环境风险评估结论。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 无尘布生产改扩建及污水处理提升改造项目. 建设地点; （江苏）省; （淮安）市; （涟水）县; （红窑）镇; 义兴工业集中区. 地理坐标; 东经; 119度22分56.875秒; 北纬; 34度0分14.904秒. 主要危险物质及分布; 本项目为改扩建项目，项目建成后不涉及风险物质。. 环境影响途径及危害后果; 本项目潜在风险事故情形为化学品泄漏事故，主要影响如下： 本项目化学品（渗透剂、成型剂）等物质泄漏会对周围环境和敏感目标产生短暂的不良影响，对厂区内作业人员有一定影响，当泄露得到控制后影响随之消失。. 风险防范措施要求; ①事故应急防控措施 企业排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水排口排入厂区北侧雨水沟渠，最终汇入盐河。厂区建有40m3事故应急池一座，雨水排口设置切换阀，事故状态下可将事故废液、污染雨水切换至事故应急池中暂存。待事故结束后委托检测单位开展废水监测，妥善处置。 ②应急管理与应急物资装备 公司成立了突发环境事件应急组织机构及应急救援队伍，明确了各级人员和组织的应急职责。制定了环保管理制度和突发环境事件应急预案。配备了应急救援等应急物资装备。 ③企业已按规定建立应急组织机构 公司应急领导小组，是公司安全生产事故应急管理工作的企业内部指挥机构。总指挥负责事故应急管理工作，并授予作业现场的带班人员、班组长、生产调度人员等，在遇到险情时有权第一时间组织停产撤人。 应急指挥救援小组:公司应急救援小组，由总指挥任组长，副总指挥任副组长，相关部门领导、技术人员组成。按照相关职责分为五个专业小组:应急救援组、通讯联络组、后勤保障组、善后处置组和应急监测组，具体负责安全生产事故的现场应急救援工作。公司现有应急队伍能满足目前生产过程中发生的突发安全事故的应急工作;配备了应对各种现场安全事故的应急设备(施)和救援物资，并派专人管理应急救援物资、应急设备(施)的保管、更换和维护。配备了完善的紧急救护设备、药品。. 填表说明; 项目建成后不涉及风险物质，可以判定项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价对环境风险进行简单分析。 企业突发环境事件应急预案正在修编中，根据企业于2022年4月25日完成备案的突发环境事件应急预案（备案号320826-2022-017-L），企业风险等级为“一般（一般-大气(Q0)+一般-水（Q0））”。 本项目的建设不突破原有环境风险评估结论。综上所述，在加强生产管理及现有各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | DA001排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩收集+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒，风量为3000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | DA002排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩收集+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒，风量为3000m3/h |  |
|  |  | DA003排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩收集+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒，风量为3000m3/h |  |
|  | 无组织废气 | 1#生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭 |  |
|  |  | 2#生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭 |  |
|  |  | 3#生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭 |  |
|  |  | 4#生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭 |  |
|  |  | 5#生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭 |  |
|  |  | 8#生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 设置自动投料，下料搅拌区域设置隔间密闭 |  |
| 地表水环境 | 生产废水（拉线渗出废水、冲洗废水） |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 部分废水经中水处理回用系统（气浮+絮凝沉淀）处理后回用于生产；部分废水经蒸发系统（低温蒸发）处理 | 涟水金马保温材料有限公司生产回用水水质标准 |
|  | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 经化粪池处理后交周边农户还田/肥田 | / |
|  | YS001/雨水排口 |  | pH、化学需氧量 | / | / |
| 声环境 | 下料搅拌机械设备及排气筒风机等 |  | 噪声 | 优化选型、隔音减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目拟设置一处占地面积为50m2的危废库，1处占地面积为100m2的一般固废堆场。 本项目产生的固体废物主要为边角料、不合格品、污泥、除尘灰、废布袋、废包装桶、废包装袋、废活性炭、生活垃圾。 其中边角料、不合格品、污泥、废布袋、废包装袋外售综合利用；废包装桶由供应商回收或委托有资质单位处置；废活性炭委托有资质单位处置；除尘灰直接回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目产生的各种固体废弃物均得到妥善处置，零排放。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①加强源头控制。各类废物做好循环利用的具体方案，减少污染排放量；污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限；②加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废暂存库、废水收集及处理区域地面防渗层的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。1#~5#、8#生产车间的下料搅拌及拉线工序区域、3#仓库（渗透剂及成型剂存放区域、危险废物暂存库）、中水处理回用系统及蒸发系统区域做重点防渗处理；6#~7#生产车间、1#~2#仓库做一般防渗处理；厂区道路作简单防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目依托现有一座有效容积为40m3的事故应急池。现有项目已制定化学品储存安全防范措施、物料泄漏预防措施、废气处理系统风险控制措施、建立环境治理设施监管联动机制、制定突发环境事件应急预案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 执行“三同时”制度、执行排污许可申报制度、建立环保设施运行管理制度、依法向社会公开环境信息、运营期环境监测、排污口规范化设置。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目为无尘布生产改扩建及污水处理提升改造项目，属于C3034隔热和隔音材料制造，符合国家及地方产业政策要求；位于淮安市涟水县红窑镇义兴工业集中区，符合涟水县城市总体规划及相关环境保护要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；社会效益、经济效益较好。因此，在建设单位严格按照“三同时”的要求，在确保污染治理设施正常运转、充分重视风险防范的前提下，从环境保护角度分析本项目可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.0108 | 1.38 | / | 0.0471 | 0.0108 | 0.0471 | 0.0363 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.081 | 0 | 0.081 | 0.081 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.105 | 0 | 0.105 | 0.105 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 固体 废物 | 一般固废 |  | 10.32 | / | / | 50.4398 | 10.32 | 50.4398 | 40.1198 |
|  | 危险废物 |  | 0 | / | / | 19.02 | 0 | 19.02 | 19.02 |
|  | 生活垃圾 |  | 3.75 | / | / | 22.5 | 3.75 | 22.5 | 18.75 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①