- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 淮安鸟语花香智慧科技有限公司年产 |
| --- | --- |
|  | 3.5万吨宠物食品及用品生产项目 |
| 建设单位（盖章）： | 淮安鸟语花香智慧科技有限公司 |
| 编制日期 | 2025年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淮安鸟语花香智慧科技有限公司年产3.5万吨宠物食品及用品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 代码 | 2504-320860-89-01-459903 |  |  |
| 建设单位联系人 | 戴鹏 | 联系方式 | 18360911999 |
| 建设地点 | 江苏涟水经济开发区涟水县空港产业园清涟大道北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬：33度47分36.092秒，东经：119度11分29.761秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1321宠物饲料加工、 C2927日用塑料制品制造、 C4119其他日用杂品制造 | 建设项目 行业类别 | “十、农副食品加工业13”中的“15、饲料加工132”， “二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53、塑料制品业292”； “三十八、其他制造业41”中的“84、日用杂品制造411” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏涟水经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 涟区开发备〔2025〕63号 |
| 总投资（万元） | 56000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.11 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 53325 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）》 审批机关：涟水县人民政府 审批文号：涟政复〔2021〕8号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》 审查机关：淮安市涟水生态环境局 审查文件名称及文号：《关于对淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（涟环函〔2023〕25号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 与规划相符性分析 为主动适应经济产业新常态，促进涟水空港产业园高质量发展，涟水经开区管委会立足园区的基础、特色和优势，组织编制了《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）》，本轮规划面积13.90平方公里，规划范围为东北至清涟大道和红日大道，西南至进场路，东南至宁连高速，西北至机场路，将园区打造成为“苏北空港门户枢纽、淮安新兴产业基地、涟水现代空港新城；集新能源新材料、高端装备制造、电子信息产业、现代服务、配套居住为一体的综合产业园区”。 本项目位于淮安（涟水）空港产业园核心区东区规划范围内，项目所在用地为工业用地，符合用地规划要求。本项目地理位置图见附图1。本项目产品为宠物食品及用品，不属于淮安（涟水）空港产业园禁止类产业，符合园区现代服务产业定位。 1.2 与规划环评相符性分析 本项目与《关于对淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（涟环函〔2023〕25号）相符性分析见表1-1。 - 表1-1与规划环评审查意见（涟环函〔2023〕25号）相符性分析 序号; 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性分析. 1; 规划概述; 淮安（涟水）空港产业园核心区东区（简称“淮安（涟水）空港产业园”）由涟水县人民政府于2021年1月28日同意设立，并明确其为县级园区（涟政复〔2021〕8号）。本轮规划面积13.90平方公里，规划范围为东北至清涟大道和红日大道，西南至进场路，东南至宁连高速，西北至机场路，将园区打造成为“苏北空港门户枢纽、淮安新兴产业基地、涟水现代空港新城；集新能源新材料、高端装备制造、电子信息产业、现代服务、配套居住为一体的综合产业园区”。其中新能源新材料产业重点发展太阳能电池及其相关上下游产业；高端装备制造产业重点发展智能装备、高端装备产业；电子信息产业重点发展科创产业、研发孵化产业和电子商务产业。; 本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，位于淮安（涟水）空港产业园规划范围内，用地性质为工业用地，用地符合要求。本项目产品为宠物食品及用品，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号），本项目不属于限制类、淘汰类。因此本项目符合国家和地方产业政策和环境准入制度，为淮安（涟水）空港产业园允许类项目。; 相符. 2; 园区采取雨污分流制，园区废水接入空港产业园污水处理厂和空港产业园工业污水厂集中处理，尾水30%作为中水回用，70%经人工湿地系统处理后通过污水排放管道排入盐河；规划由涟水县第二水厂供水；规划由天达燃气和新兴旺燃气提供燃气；危险废物交由有资质单位处理处置。; 本项目生活污水经化粪池处理后接管；生产废水经厂内一体化污水处理设施后达标排放至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂；纯水制备浓水直接接管排放；工艺所需加热为电锅炉；危险废物交由有资质单位处理处置。; 相符. 3; 对《规划》优化调整和实施过程中的意见; （一）严格空间管控，优化产业园空间布局。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心，做好与淮安市国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控实施方案的衔接，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、开发时序等，土地开发建设应与城市总体规划等国土空间规划相协调。推进工业园内居民搬迁，加强对产业园内外居住区、城镇等的防护，设置足够的防护距离和必要的防护绿地。; 本项目严格落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心。; 相符. 4; （二）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、淮安市“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定园区污染减排和环境综合治理方案，采用有效措施控制现有企业的烟粉尘、挥发性有机物排放总量，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，推进区域环境质量持续改善。; 本项目不属于高污染高能耗项目；采用布袋除尘的方式处置企业烟粉尘，采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处置挥发性有机物，且向涟水县生态环境局申请排放总量，做到污染物排放浓度和总量“双管控”；符合“三线一单”要求。; 相符. 5; （三）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物协同控制及精细化管控要求，加强高效治理设施建设，有效防治新能源新材料产业、高端装备制造、电子信息等重点产业的异味污染和挥发性有机物、氟化物等污染。衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，禁止与生态环境准入清单不符的项目入园，从严执行行业废水、废气排放控制标准，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到国内领先、国际先进水平。全面开展清洁生产审核，做到“应审尽审”，深入推进“双有双超高耗能”企业实施强制性清洁生产审核，引导其他行业自愿开展审核，推进园区绿色低碳发展，严控高耗能、高排放项目建设，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间完成。; 企业挥发性有机物设置过滤棉+二级活性炭吸附装置进行处置，颗粒物设置布袋除尘进行处置，臭气采用碱液吸收，均做到高效治理；本项目为生态环境准入清单符合入园的项目，废气从严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；引进项目采用节能型设备和工艺，降低设备运行能耗，同时，优化生产布局和工艺流程，减少物料搬运和能源输送过程中的能耗损失，废气处理设备设置布袋除尘器、二级活性炭吸附装置和碱液吸收装置，因此生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均达到国内领先水平。; 相符. 6; （四）完善环境基础设施建设，提升产业园污染治理水平。完善污水收集管网建设，确保产业园内废水分类收集处理：加快推进污水处理厂及中水回用工程建设进度。加强废水预处理设施等监管，确保废水满足污水处理厂接管要求。规划实施集中供热，严禁建设高污染燃料设施。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。; 本项目厂区雨污分流；本项目不涉及建设高污染燃料设施；一般固体废物、危险废物依法依规收集、暂存、处理处置。; 相符. 7; （五）完善环境监测监控体系，强化环境风险防范。建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监测监控体系，加快区域环境风险防范体系建设，工业园应急预案应与各级政府、部门、企业应急预案有效衔接，按照三级环境风险防控要求，避免事故废水进入周边水体，监督及指导企业落实各项环境风险防范措施，建立健全应急响应联动机制、隐患排查整改制度，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目建成后，将完善环境监测监控体系，强化环境风险防范，按照三级环境风险防控要求，加快区域环境风险防范体系建设，强化突发环境事件风险防控基础设施建设，建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 相符. 8; （六）在《规划》实施过程中，应当及时组织规划环境影响的跟踪评价，《规划》进行调整的，应重新或者补充进行环境影响评价。; /; 相符. 9; 产业准入; 优先引入：1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》《江苏省人民政府发布核准的投资项目目录》等；符合所属行业有关发展规划。 2.符合涟水空港产业园规划产业定位（新能源新材料产业主要发展光伏设备及元器件制造（C3825）、输配电及控制设备制造 (C382)、电子元件及电子专用材料制造（C398）等行业；高端装备制造产业主要发展金属加工机械制造（C342）、纺织服装和皮革加工专用设备制造（C355）、电子和电工机械专用设备制造（C356）、医疗仪器设备及器械制造（C358）、环保及其他专用设备制造（C359）等领域的部件总成，工业机器人制造（C3491）、增材制造装备制造（C3493）、轨道交通设施制造（C372）、航空航天设备制造（C374）等行业；电子信息产业主要发展电气机械和器材制造业（C38）、计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、互联网和相关产业准入服务（I64）、软件和信息技术服务业（165）、专业技术服务业（M74）、科技推广和应用服务业（M75）等行业。; 本项目产品为宠物食品及用品，符合国家、地方现行产业政策；不属于生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目；不属于与主导产业不相关且污染物排放量大的项目；不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；不属于存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目；不属于排放含铅、汞、镍、镉、铬、砷、铊、锑废水或废气的项目；不使用含氟、氰化物的原辅料；不属于燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、稀土金属冶炼、多晶硅冶炼、化工、染料、农药、酿造等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品；不涉及重金属废水外排项目。; 相符. 禁止引入：1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》(2021年12月27日修订）中淘汰类项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）(2021年版）》的产业；采用落后的、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《淮河流域水污染防治暂行条例》列明的禁止建设的产业以及江苏省产业政策中明确列入淘汰的项目；《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品。 2.电子化工材料制造项目；PCB印刷及制造项目；涉及重金属废水外排项目；使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。. 限制引入：1、《产业结构调整指导目录》中限制项目。 2.污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。. 10; 空间布局约束; 1.园区内绿地和水域，提出限制占用的管理要求；园区内基本农田不得开发建设。 2.落实江苏省、淮安市“三线一单”《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求管理，按照相关管控方案执行。 3.靠近居民区、教育用地区域应发展无污染、低污染型产业，; 本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，位于淮安（涟水）空港产业园规划范围内，用地性质为工业用地，用地符合要求；本项目严格落实江苏省、淮安市“三线一单”《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求管理；本项目不属于高污染高能耗项目。; 相符. 11; 污染物排放总量; 总体要求：1、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 2.新建企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、生产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平）。 4、对列入《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，采取风险管控措施。; 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准；引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均达到国内领先水平；本项目不涉及列入《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》的化学品。; 相符. 环境质量：1、大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等。 2.盐河、东张河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 3.建设用地满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。 4.入园企业应按照标准的更新情况及时更新执行的排放标准。; 环境质量均按照要求标准执行。. 1.废气污染物：近期SO28.640t、NOx40.394t、颗粒物33.873t、VOCs48.974t；远期SO210.270t,NOx43.457t、颗粒物46.020t、VOCs51.174t； 2、本园区废水污染物*：①近期排放量（30%回用后）：污水1667.321万t，COD521.848t、 氨氮28.63t、总磷5.184t、总氮171.240t（其中空港工业污水处理厂污水1533万t，COD459.90t、氨氮23.00t、总磷4.60t、总氮153.30t）； ②远期排放量（30%回用后）：污水2468.5695万t，COD769.172t、氨氮41.858t、总磷7.6583t、总氮253.775t（其中空港工业污水处理厂污水2299.5万t，COD689.85t、氨氮34.49t、总磷6.90t、总氮229.95t）。 3.固体废物：近期产生量：一般工业固废9784.45t、危险废物593.624t、生活垃圾14665.75t；远期产生量：一般工业固废10375.19t、危险废物724.164t、生活垃圾20733.75t。 4.入驻园区的企业必须取得污染物排放总量指标，园区污染物总量达到限值后，不得引进排放同类污染物的企业，园区同类企业不得进行改、扩建（对环境或总量削减有改善除外）。; 本项目严格执行园区污染物排放总量指标。. 12; 环境风险防控; 1.园区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告，按时对应急预案进行更新与备案。 2.建立有毒有害气体预警体系，建立重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与当地生态环境主管部门或园区管理平台联网，加强监控。 3.建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。将园区突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环境应急预案备案及修编等工作，纳入园区监督管理系统。园区要做好污染防治过程中的安全防范，组织对园区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，督促园区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。 4.布局管控，园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区应远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，以减少对其他项目的影响；园区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。 5、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。 6.禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。; 企业将编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告，按时对应急预案进行更新与备案；建立重点监控区域预警和应急机制；建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制；注重企业风险源对区内及周边环境的影响；本项目不涉及污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地；项目落实危险废物处置方式。; 相符. 13; 资源开发利用要求; 1.园区污水处理厂中水回用率达到30%，园区用水总量9万立方米/日； 2.土地资源可利用园区总面积上限13.90km2，建设用地总面积上限12.57km2，工业用地总面积上限6.05km²，单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2。 3.规划能源利用主要为电能和天然气等清洁能源，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 1、本项目用水量为19386.5t（58.75t/d），远小于园区用水总量9万立方米/日，满足用水规划；生产废水、生活污水接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂，根据规划，蒋庵东路东侧区域和清涟大道北侧区域的废水处理依托现有空港产业园污水处理厂，设计处理规模为10000m3/d，其中纯工业废水占总处理水量的24.7%（2470t/d），因此排放可行。 2、本项目占地面积53325平方米，园区规划面积可满足企业用地需求； 3.引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均达到国内领先水平。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1.3、产业政策相符性 本项目产品为宠物食品及用品，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中的限制类和淘汰类项目。 对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号），本项目不属于限制类、淘汰类。 故本次新建项目符合国家及地方的产业政策，该项目2025年4月24日由江苏涟水经济开发区管理委员会备案，备案证号：涟区开发备〔2025〕63号，项目代码：2504-320860-89-01-459903。 1.4、用地规划相符性分析 对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》及《关于发布实施〈江苏省限制用地项目目录（2013年本）〉和〈江苏省禁止用地项目目录（2013年本）〉的通知》（苏国土资发〔2013〕323号），本项目不属于限制和禁止用地项目。本项目用地属于淮安（涟水）空港产业园核心区东区规划范围内，项目所在用地为工业用地，符合相关要求。 1.5、与“三线一单”相符性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”相符性分析如下： （1）与生态红线相符性 ①生态红线 本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）。本项目不在生态保护红线区域内，距离本项目最近的生态保护红线区域为项目东南方向的江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，最近距离约6.8km，详见表1-2。 - 表1-2项目地附近红线生态区域情况表 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 距本项目距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 涟水县; 生物多样性; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：118°59′E至119°35′E，33°45′N至34°65′N之间; /; 34.33; /; 34.33; 东南约6.8km. 由表1-2可知，本项目不在生态空间管控区域范围内，不会导致辖区内生态空间管控区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号文）和《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。本项目与江苏省生态空间管控区域位置关系见附图2。 ②与省、市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 a.与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析见表1-3。本项目位于江苏淮安（涟水）空港产业园，与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中“江苏省环境管控单元图”位置关系见附图3。江苏省生态环境分区管控综合查询报告书见附件7。 - 表1-3与江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 三、淮河流域. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为宠物食品及用品生产项目，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。本项目不位于通榆河一级保护区、二级保护区内。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目按照相关规定实施总量控制。; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品和其他危险化学品，运输均为陆运，不涉及水运。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合. 江苏省省域生态环境管控要求. 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重要民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1、本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，不占用生态保护红线；2、本企业不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目；3、本项目不属于沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业；4、本项目不属于钢铁行业；5、本项目不属于列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重要民生项目、重大基础设施项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 1、本项目废气、废水污染物在区域内平衡，不突破区域生态环境承载力；2、本项目不是主要高耗能行业。; 符合. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1.。本项目不涉及饮用水水源保护区；2、建设单位已按照相关要求建立环境风险防控措施，降低对周边水环境的风险，本项目严格执行转移联单制度；3、建设单位将建立环境应急装备、储备物资和应急队伍；4、本项目应急装备、储备物资和应急队伍与园区有效衔接，实行突发环境风险预警联防联控。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。; 1、本项目用水由区域供水管网供给，不突破水资源利用上限；2、本项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田；3、本项目不涉及高污染燃料。; 符合. b.与《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）相符性分析 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）附件2，涉及的涟水县环境管控单元名录见表1-4。 - 表1-4 淮安市环境管控单元名录表（涟水县） 行政区; 单元总数; 优先保护单元 （生态保护红线、生态空间管控区域）; 重点管控单元（产业园区、中心城区）; 一般管控 单元*. 涟水县; 58; 3个 古黄河（涟水）饮用水水源保护区、江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区、废黄河（涟水县）重要湿地; 36个 江苏涟水空港产业园 、淮安（薛行）循环经济产业园、凌庄新型金属材料工业集中区、淮安（涟水）空港产业园、涟城街道工业集中区、红窑镇工业集中区、梁岔镇工业集中区、涟城街道（徐集）工业集中区、东胡集镇扶贫产业园、东胡集镇（嵇集）工业集中区、陈师街道工业集中区、大东镇工业集中区、岔庙镇工业集中区、空港产业园镇工业集中区、空港产业园镇（北集）工业集中区、南集镇工业集中区、朱码街道工业集中区、朱码街道民营经济产业、朱码街道双河工业区、朱码街道河网工业区、成集镇工业集中区、红窑镇（义兴）工业集中区、高沟镇（灰墩）工业集中区、高沟镇（前进）工业集中区、唐集镇工业集中区、高沟镇工业集中区、高沟镇（高杨）集中区、食品产业园、五港镇工业集中区、五港镇工业集中区拓展区（再生纸产业园）、石湖镇瓦房工业集中区、石湖镇外口工业集中区、石湖镇东兴工业集中区、保滩街道（周集）工业集中区、保滩街道（十堡）工业集中区、淮安（薛行）循环经济产业园西区; 19个 保滩街道、徐集乡（涟城街道）、空港产业园镇、涟城街道、高沟镇、唐集镇、大东镇、五港镇、梁岔镇、朱码街道、岔庙镇、东胡集镇、南集镇、义兴镇（红窑镇）、成集镇、红窑镇、陈师街道、前进镇（高沟镇）、石湖镇. 本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，属于淮安（涟水）空港产业园范围内，属于淮安市环境管控单元名录中的重点管控单元。对照《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）和《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）相符性分析见表1-5。本项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“淮安市环境管控单元图”位置关系见附图4。 - 表1-5 与淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 空间布局约束性; 1.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。2.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。4.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增工地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 本项目属于宠物食品及用品生产项目，位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，不属于高耗能、高污染、技术落后的产业，不属于新建、扩建化工项目。不属于限制类和禁止类行业，属于允许入园项目，满足空间布局管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCS排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。2.新增资源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。; ①本项目排放的污染物总量可在涟水县范围内平衡；②本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021）表1、表3标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2、表1标准，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5、表9标准.; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。3.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目建成后将积极主动加入区域联动系统，响应联防联控，减小环境事件的影响。本项目将建立完善的环境应急措施，并将应急装备和储备物资纳入储备体系，积极响应市、县、乡突发环境事件应急响应体系，并积极参加定期组织的演练，从而提高应急处置能力。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; ①本项目不属于高耗水行业；②本项目占地为工业用地，不占用基本农田；③本项目不使用高污染燃料；④本项目不属于高耗能项目。; 符合. 根据上表分析可知，项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）是相符的。 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）以及江苏省生态环境厅发布的江苏省生态环境分区管控服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/#/Homepage），本项目位于重点管控单元（单元名称；江苏涟水空港产业园核心区东区；单元编码：ZH32082620211），与管控单元相符性见下表。 图 1-1 江苏省生态空间管控综合服务系统准入分析查询结果图 本项目位于江苏涟水空港产业园 ，属于重点管控单元，与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析见下表。 表1-6 项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 类型; 管控要求; 建设项目情况; 相符性分析. 基本原则; 1、依法依规，严守底线。2、立足实际，因地制宜。3、严格准入，提升效能。; 本项目为淮安鸟语花香智慧科技有限公司年产3.5万吨宠物食品及用品生产项目，属于C1321宠物饲料加工、 C2927日用塑料制品制造、 C4119其他日用杂品制造，不属于限制、禁止发展项目; 符合. 总体目标; 生态保护红线; 全市生态空间保护区域总面积2036.8907平方公里，占全市国土面积的20.31%。其中，生态保护红线面积1411.1018平方公里，占全市国土面积的14.07%，生态空间管控区域面积625.7889平方公里，占全市国土面积的6.24%。; 本项目距离最近的生态保护红线与生态管控空间为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，距离边界6.8km，不在生态红线范围内; 符合. 环境质量底线; 城市空气质量优良天数比率达81%左右，城市PM2.5年均浓度达32微克/立方米左右，臭氧污染得到有效控制，协同推进减污降碳的工作体系基本建立。57个地表水国省考断面年度水质均值达到或优于Ⅲ类水质比例稳定达到省定要求。土壤和声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，项目所在地大气环境质量未达到《环境空气质量标准》二级标准，不达标因子为PM2.5，项目所在区域环境空气为不达标区。根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，淮安市国省考断面达标率100%。随着关于印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）等防治计划落实，预期淮安市环境空气状况会进一步改善。建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 符合. 资源利用上线; 全市用水总量不超过33亿立方米，耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩(含易地代保任务3.0000万亩)，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 项目位于江苏涟水空港产业园内，用地性质为工业用地，不占用基本农田，不使用煤炭资源; 符合. 环境管控单元; 优先保护单元：97个；重点管控单元：147个；一般管控单元：91个; 项目位于江苏涟水空港产业园东区核心区，属于重点管控单元; 符合. 更新内容; 淮安 市生 态环 境管 控总 体要 求; 删除《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(淮发〔2018〕33号)等过期文件及相关要求。新增中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等最新文件及相关要求。; 对照《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），本项目不属于高耗水、高耗能项目；符合“三线一单”要求。. 空间 布局 约束; 根据中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)、《淮安市生态碧水三年行动方案》淮政发〔2022〕12号)、《淮安市国土空间 总体规划(2021-2035年)》《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》(淮政规〔2022〕8号)等文件进行调整。; 对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)，项目位于江苏涟水空港产业园内，周边为企业与道路，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，淮安市国省考断面达标率100%。对照市政府关于印发《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规〔2022〕8号），项目不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 污染 物排 放管 控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》(苏政传发〔2022〕224号)文件进行调整。; 项目大气污染物在涟水县内平衡; 符合. 环境 风险 防控; 根据《淮安市突发环境事件应急预案》(淮政复〔2020〕67号)、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》(淮污防攻坚指办〔2020〕58号)、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》(淮政复〔2021〕24号)、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)等文件进行调整。; 企业将根据规定编制环境应急预案并备案，定时安排预案演练，熟练应急物资的使用。对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)，项目位于江苏涟水空港产业园范围内，周边为企业与道路，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 根据《江苏省水利厅 江苏省发改委关于印发十四五用水总量和强度控制目标的通知》(苏水节〔2022〕6号)、《市水利局 市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(淮水资〔2022〕4号)、《淮安市国土空间总体规划(2021-2035年)》《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)等文件进行调整。; 符合. (2)与环境质量底线相符性 ①大气环境 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》：2024年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为37微克/立方米、54微克/立方米、7微克/立方米、25微克/立方米、0.9毫克/立方米、152微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3降幅分别为6.9%、12.5%、10%、3.8%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。因此，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，市委、市政府优化调整市生态文明建设领导小组，制定《淮安市推进生态文明建设实施方案》，加快建设人与自然和谐共生的美丽淮安。制定空气质量持续改善行动两年实施方案，全面推行“48小时+12天”专项攻坚模式，完成治气工程601项，淘汰国三及以下排放标准柴油货车1268辆、提前超额完成省定任务。环境空气质量将逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ②地表水环境 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》：2024年淮安市水环境质量总体保持稳定，25条主要河流断面整体水质状况达到优良，全市57个国省考断面优Ⅲ比例93%，优Ⅱ比例28.1%，水环境质量稳中有升，主要湖泊水质保持稳定，总磷浓度有所下降，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%；纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%。国省考断面达标率100%，优Ⅲ比例与2023年同比持平，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 2024年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；南淮泗河、维桥河、张福河、团结河、高桥河、池河、淮河入海水道、盐河、黄河故道、金宝航道、南六塘河、草泽河、唐响河、头溪河、汪木排河、运西河-新河、浔河、一帆河、跃进河、周桥灌区总干渠为良好；公兴河、赵公河水质状况为轻度污染。 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，市委、市政府优化调整市生态文明建设领导小组，建立淮河流域入河（湖）排污口整治清单，组织开展南六塘河沈三圩断面等重点断面攻坚，顺利完成生态碧水三年行动建设计划，城市污水集中收集处理率达到60.4%、提升5.2%，完成入河排污口整治4865个、整治率76.88%。整治农村黑臭水体19条，农村生活污水治理管控率达57.8%。淮安市水环境质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ③声环境 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》显示，2024年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼、夜平均等效声级均达标，按达标点次统计，昼、夜间达标率分别为100%、97.2%，同比分别上升1.1%、8.3%。全市区域环境昼间噪声均值为55.3dB(A)，保持稳定，处于城市区域声环境质量“一般”水平；全市昼间交通噪声均值为65.2dB(A)，同比下降0.2dB(A)，同比改善，处于“好”水平，昼间超过70dB(A)的路段长度显著减少。 综上，本项目营运期各类污染物采取相应污染防治措施后，对周围环境影响均较小，不会降低当地环境质量，符合环境质量底线标准。 (3)与资源利用上线相符性 本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，项目占地53325平方米，用地性质为工业用地，不占用农田，不影响区域土地资源总量。 本项目运营过程中消耗一定量的水资源，用水由当地自来水管网统一供给；项目用电由市政电网供给；项目天然气计划由天达燃气和新兴旺燃气通过管道提供；其他原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足。因此，本项目符合资源利用上限。 (4)环境准入负面清单 建设项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，根据《淮安（涟水）空港产业园核心区东区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止事项分析项目的相符性见表1-7。 - 表1-7 与涟水空港产业园生态环境准入清单相符性分析 项目; 准入清单、控制要求; 本项目情况; 相符性. 产业准入; 优先引入：1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》《江苏省人民政府发布核准的投资项目目录》等；符合所属行业有关发展规划。 2.符合涟水空港产业园规划产业定位（新能源新材料产业主要发展光伏设备及元器件制造（C3825）、输配电及控制设备制造 (C382)、电子元件及电子专用材料制造（C398）等行业；高端装备制造产业主要发展金属加工机械制造（C342）、纺织服装和皮革加工专用设备制造（C355）、电子和电工机械专用设备制造（C356）、医疗仪器设备及器械制造（C358）、环保及其他专用设备制造（C359）等领域的部件总成，工业机器人制造（C3491）、增材制造装备制造（C3493）、轨道交通设施制造（C372）、航空航天设备制造（C374）等行业；电子信息产业主要发展电气机械和器材制造业（C38）、计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、互联网和相关产业准入服务（I64）、软件和信息技术服务业（165）、专业技术服务业（M74）、科技推广和应用服务业（M75）等行业。; 本项目所属行业为宠物饲料加工及用品制造，符合国家、地方现行产业政策；不属于生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目；不属于与主导产业不相关且污染物排放量大的项目；不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；不属于存放易燃、易爆和剧毒等危险品的仓储项目；不属于排放含铅、汞、镍、镉、铬、砷、铊、锑废水或废气的项目；不使用含氟、氰化物的原辅料；不属于燃煤发电、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、稀土金属冶炼、多晶硅冶炼、化工、染料、农药、酿造等和以煤炭为主要原料的高耗能、重污染项目；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品；不涉及重金属废水外排项目。; 符合. 禁止引入：1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》(2021年12月27日修订）中淘汰类项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）(2021年版）》的产业；采用落后的、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《淮河流域水污染防治暂行条例》列明的禁止建设的产业以及江苏省产业政策中明确列入淘汰的项目；《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品。 2.电子化工材料制造项目；PCB印刷及制造项目；涉及重金属废水外排项目；使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。. 限制引入：1、《产业结构调整指导目录》中限制项目。 2.污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。. 空间布局约束; 1.园区内绿地和水域，提出限制占用的管理要求；园区内基本农田不得开发建设。 2.落实江苏省、淮安市“三线一单”《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求管理，按照相关管控方案执行。 3.靠近居民区、教育用地区域应发展无污染、低污染型产业，; 本项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，位于淮安（涟水）空港产业园规划范围内，用地性质为工业用地，用地符合要求；本项目严格落实江苏省、淮安市“三线一单”《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求管理；本项目不属于高污染高能耗项目。; 符合. 污染物排放总量; 总体要求：1、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 2.新建企业生产技术和工艺、水耗能耗物耗、生产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平）。 4、对列入《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，采取风险管控措施。; 本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准；引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到国内领先、国际先进水平；本项目不涉及列入《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》的化学品。; 符合. 环境质量：1、大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等。 2.盐河、东张河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 3.建设用地满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。 4.入园企业应按照标准的更新情况及时更新执行的排放标准。; 环境质量均按照要求标准执行。. 1.废气污染物：近期SO28.640t、NOx40.394t、颗粒物33.873t、VOCs48.974t；远期SO210.270t,NOx43.457t、颗粒物46.020t、VOCs51.174t； 2、本园区废水污染物*：①近期排放量（30%回用后）：污水1667.321万t，COD521.848t、 氨氮28.63t、总磷5.184t、总氮171.240t（其中空港工业污水处理厂污水1533万t，COD459.90t、氨氮23.00t、总磷4.60t、总氮153.30t）； ②远期排放量（30%回用后）：污水2468.5695万t，COD769.172t、氨氮41.858t、总磷7.6583t、总氮253.775t（其中空港工业污水处理厂污水2299.5万t，COD689.85t、氨氮34.49t、总磷6.90t、总氮229.95t）。 3.固体废物：近期产生量：一般工业固废9784.45t、危险废物593.624t、生活垃圾14665.75t；远期产生量：一般工业固废10375.19t、危险废物724.164t、生活垃圾20733.75t。 4.入驻园区的企业必须取得污染物排放总量指标，园区污染物总量达到限值后，不得引进排放同类污染物的企业，园区同类企业不得进行改、扩建（对环境或总量削减有改善除外）。; 本项目严格执行园区污染物排放总量指标。. 环境风险防控; 1.园区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告，按时对应急预案进行更新与备案。 2.建立有毒有害气体预警体系，建立重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与当地生态环境主管部门或园区管理平台联网，加强监控。 3.建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。将园区突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环境应急预案备案及修编等工作，纳入园区监督管理系统。园区要做好污染防治过程中的安全防范，组织对园区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，督促园区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。 4.布局管控，园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区应远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，以减少对其他项目的影响；园区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。 5、对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。 6.禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。; 企业将编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告，按时对应急预案进行更新与备案；建立重点监控区域预警和应急机制；建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制；注重企业风险源对区内及周边环境的影响；本项目不涉及污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地；项目落实危险废物处置方式。; 符合. 资源开发利用要求; 1.园区污水处理厂中水回用率达到30%，园区用水总量9万立方米/日； 2.土地资源可利用园区总面积上限13.90km2，建设用地总面积上限12.57km2，工业用地总面积上限6.05km²，单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2。 3.规划能源利用主要为电能和天然气等清洁能源，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 1、本项目用水量远小于园区用水总量，满足用水规划； 2、本项目占地面积53325平方米，园区规划面积可满足企业用地需求； 3.引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到国内领先水平。; 符合. 准入分析; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 不属于市场禁止准入事项; 相符. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 相符. 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 相符. 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件3“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”; 不属于限制类、淘汰类、禁止类项目，属于环境准入类; 符合. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上限；本项目符合“三线一单”的要求。 1.6与环保政策、行业政策相符性分析 1.6.1与环保政策相符性 本项目与环保政策相符性分析见表1-8。 表1-8 与环保政策相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 项目情况; 符合情况. 1; 《关于做好生态环境管理和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）; 二、建立危险废物监管联动机制 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 生态环境部门依法对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。; 企业切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。; 符合. 三、建立环境治理设施监管联动机制 企业是各类环境基础设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。 应急管理部门应当将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。; 本企业涉及废气处理设施二级活性炭吸附装置、布袋除尘装置和碱液喷淋装置，企业内部健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。企业同步开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。; 符合. 四、建立联合执法机制 各级生态环境、应急管理部门要定期开展联合执法，每年至少开展一次环保安全联合专项执法行动，严厉打击企业将废弃危险化学品以中间产品、副产品名义逃避监管的行为，加强对第三方技术服务机构监管。生态环境、应急管理部门要每季度研究纳入黑名单管理的企业，并实施联合惩戒。; 本企业积极配合各级生态环境、应急管理部门联合执法行动。; 符合. 2; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》（苏环办〔2015〕19号）; 新、改、扩建VOCs排放项目在设计和建设中应使用低毒、低臭、低挥发性的原辅料、选用先进的清洁生产和密闭化工艺，实现设备、装置、管线、采样等密闭化，从源头减少VOCs泄漏环节; 本项目原料及辅料为低挥发物，所选工艺与设备最大限度密闭化，从源头减少了VOCs的泄漏。; 符合. 大力推进清洁生产，强化对化工、表面涂装、包装印刷等重点行业的强制性清洁生产审核，坚决淘汰落后和国家及地方明令禁止的工艺和设备，使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、易挥发性物料，优先采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，减少物料与外界接触频率; 本项目工艺和设备不属于国家及地方明令禁止的工艺和设备。生产工艺可实现连续化、自动化、密闭化的要求。; 符合. 企业应确保VOCs处理装备长期有效运行，喷淋处理设施可采用液位自控仪、pH自控仪和ORP自控仪等，加药槽配备液位报警装置，加药方式宜采用自动加药；热力燃烧装备应定期记录运行温度、气量、压力等参数；浓缩吸附+催化氧化应记录温度、运行周期及再生记录；对不可生物降解、污染物总量较大、恶臭、毒性较高的污染物等特征因子应安装在线监测系统，并与当地环保主管部门。; 本项目有机废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附”处理后通过25m排气筒排放，企业定期对废气处理装置进行维修与保养，以保证处理装置长期有效运行。; 符合. 3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目运行后，废气处理设施与生产工艺设备同步运行。如出现故障时对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCs废气收集处理系统污物排放应符合GB16297或行业排放标准的规定。; 项目产生的NMHC排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5、表9标准。. 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定; 本项目企业边界及周边VOCs监控执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中单位边界内VOCs无组织排放限值。. 12.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果; 本次评价要求企业按照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业》（HJ1110-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求提出的污染源监测计划，并按照规范保存原始监测记录，公布监测结果. 4; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）; 第十五条排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防止挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 第二十一条产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目有机废气经集气罩收集后，采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过25m高排气筒高空排放；生产废水经厂内一体化污水处理设施后达标排放至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂，生活污水化粪池处理后接管排放；纯水制备浓水直接接管排放；危险废物委托有资质单位安全处置，固体废物收集后统一处理，生活垃圾交由环卫部门清运。; 符合. 5; 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（江苏省环保厅，2014年5月20日）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保; 原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密 ，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 本项目有机废气主要来自PP塑料粒子注塑工艺，NMHC浓度低、成分单一，经集气罩收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附装置，减少了污染物排放；智能喂食器采用激光打印代替喷墨印刷，从源头上减少了VOCs的产生; 符合. 企业应提出针对VOCs的废气治理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后成; 为环境监察的依据。 本项目生产过程中产生的NMHC经集气罩收集后采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过25m高排气筒高空排放；参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南附则》（HJ1086—2020）等标准确定的污染因子、监测频次，采用例行监测的方式监测污染源浓度，作为处理设施长期有效运行的管理和监控依据. 6; 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（江苏省生态环境厅，2019年2月2日）; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，淮安市国省考断面达标率100%。项目产生的废气、废水对环境影响较小，不会突破当地环境容量和环境承载力上限；项目所在地噪声环境质量达标。. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目废气、废水、噪声、固废采取污染防治措施，确保排放达标，生态影响较小。. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目位于江苏省淮安市涟水县经济开发区蒋庵东路东侧、清涟大道北侧，属于工业用地。; 符合. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标. 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，项目所在地大气环境质量未达到《环境空气质量标准》二级标准，不达标因子为PM2.5。随着关于印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）等防治计划落实，预期淮安市环境空气状况会进一步改善。项目产生的废气、废水对环境影响较小，不会突破当地环境容量和环境承载力上限；项目所在地噪声环境质量达标。. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 建设项目距离最近的生态保护红线区域为项目东南方向的江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区，最近距离约6.8km，不在其管控范围内。. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目; 项目危险废物委托有资质单位安全处置，危险废物处置可行性论证详见相关章节。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 本项目为其他工艺美术及礼仪用品制造项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。. 禁止新建、扩建不符合国家产能配置 换要求的严重过剩产能行业的项目. 综上所述，本项目符合当地环保政策、行业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 淮安鸟语花香智慧科技有限公司拟在江苏涟水经济开发区涟水县空港产业园清涟大道北侧新建年产3.5万吨宠物食品及用品生产项目。本项目已取得江苏涟水经济开发区管理委员会备案（备案证号：涟区开发备〔2025〕63号，项目代码：2504-320860-89-01-459903），建成后可形成年产2万吨猫粮、1万吨智能喂食器（200万套）及0.5万吨宠物窝垫（1000万套）的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，建设项目在实施过程中或投产后可能对环境产生影响的，必须开展环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目涉及宠物饲料加工（C1321）、日用塑料制品制造（C2927）及其他日用杂品制造（C4119）。 其中，宠物饲料加工属于“十、农副食品加工业”中“15.饲料加工”；智能喂食器生产属于“二十六、橡胶和塑料制品业”中“53.塑料制品业”；宠物窝垫生产属于“三十八、其他制造业”中“84.日用杂品制造”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，（生态环境部令第16号，2020年11月30日），本项目具体分类见下表2-1。 表2-1 环境影响评价分类表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登 记 表; 本项目. 十、农副食品加工业13. 15; 谷物磨制131*；饲料加工132*; /; 含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的; /; 本项目年加工量2万吨. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业22; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目不涉及使用再生塑料，不涉及电镀工艺，不涉及使用溶剂型胶粘剂和溶剂型涂料，项目涉及注塑、印刷等工序，属于其他类。. 三十八、其他制造业41. 84; 日用杂品制造411; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的; /; 项目产品宠物窝垫属于其他日用杂品制造（C4119），生产过程不涉及电镀和溶剂型涂料使用，属于无需办理环评手续。. 综上，项目需编制环境影响报告表。建设单位委托淮安新皓源环境科技有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制工作。淮安新皓源环境科技有限公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，淮安新皓源环境科技有限公司依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的相关要求编制完成了该项目的环境影响评价报告表，呈报当地生态环境主管部门。 - 工程内容及规模 1、项目名称：淮安鸟语花香智慧科技有限公司年产3.5万吨宠物食品及用品生产项目 2、建设单位：淮安鸟语花香智慧科技有限公司 3、行业类别：C1321宠物饲料加工、C2927日用塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造 4、建设地点：江苏涟水经济开发区涟水县空港产业园清涟大道北侧，厂区中心坐标为：北纬：33°47′36.09″，东经：119°11′29.76″，本项目地理位置见附图1。 5、项目总投资及环保投资 项目工程总投资为56000万元，其中环保投资为60万元，占总投资的0.11%。 6、产品方案 本项目详细产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品; 规格型号; 年产量. 1; 猫粮; /; 2万吨. 2; 智能喂食器; /; 1万吨（200万套）. 3; 宠物窝垫; /; 0.5万吨（1000万套）. 7、占地面积与建筑面积 本项目总占地面积53325m2，建筑面积约42343m2。 8、工程内容 本项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，具体内容见表2-3。 表2-3项目主体工程及公用、辅助工程一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积约10090.80m2; 共3层，1层布置猫粮生产线，2层布置智能喂食器生产线，3层布置宠物垫窝生产线和办公室. 辅助工程; 办公区; 建筑面积约73.92m2; 设于生产厂房3层东侧. 充电机修间; 建筑面积约343.09m2; 1层独立建筑. 储运工程; 原料库; 建筑面积约10760.99m2; 1层. 成品库; 建筑面积约22900.93m2; 2层. 公用工程; 给水系统; 用水量19386.5m3/a; 市政自来水管网供给. 排水系统; 污水7630.8m3/a; 生活污水化粪池预处理后接管排放；生产废水经厂内一体化污水处理设施处理后接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂；纯水制备浓水直接接管排放。. 供电系统; 用电量350万kW·h/a; 市政电网供给. 供热工程; 蒸汽量：12000t/a; 由本项目自备1台电锅炉提供. 环保工程; 一般固废暂存区; 建筑面积30m2; 一个，设于原料库房东北角. 危废贮存点; 建筑面积15m2; 一个，设于原料库房东北角. 废气处理; （1）有组织废气： ①投料粉尘：3套脉冲除尘器处理后，经25m高的排气筒DA001排放。 ②粉碎废气：1套圆脉冲处理后进入碱液喷淋塔进一步除尘，经25m高的排气筒DA001排放。 ③膨化、烘干废气：配套刹克龙（旋风除尘器）除尘，进入碱液喷淋塔除尘脱臭，经25m高DA001排放。 ④注塑废气：集气罩收集后，过滤棉+二级活性炭吸附去除非甲烷总烃，处理后经25m高排气筒（DA002）高空排放；破碎粉尘通过加强车间通风换气，降低影响。; 达标排放. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后接管园区污水处理厂，生产废水进入一体化污水处理设施处理，其工艺采用“调节池+混凝沉淀/气浮两用设备+斜管沉淀池”。化粪池规模20m³，污水处理设施规模为10m³/d。; 达标排放. 噪声防治; 选用低噪声设备，设备室内安装，高噪声设备增加隔声罩或消声器，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制，厂区内加强绿化；尽量关闭车间门窗，非必要情况不打开。; 厂界达标. 固废处理; 废润滑油及油桶、废过滤棉、废活性炭。暂存于危废暂存间，委托资质单位处置，不外排。危废暂存间位于原料库东北部，占地面积约15m2，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。; 零排放. 主要为废包装物、废布袋、筛下物、除尘收集粉尘、含铁杂质、不合格品、边角料、废滤芯、废滤膜。 ①废包装物、废布袋、含铁杂质外售综合利用，不外排； ②筛下物、除尘收集粉尘、不合格品裁剪边角料回用于生产，不外排； ③废过滤器、废反渗透膜厂家回收。 一般固废暂存处位于原料库东北角，占地面积约为30m2，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 生活垃圾：环卫、部门统一清运. 9、项目平面布置及周边关系 平面布置：本项目拟在江苏省淮安市涟水县空港产业园内新建厂房，占地面积为53325m2，建筑面积为42343m2，由西向东依次布置生产厂房、原料库和成品库。本项目平面布置图详见附图5。 周边关系：本项目东侧和南侧均为农田，北侧为红日大道，西侧为蒋庵东路。本项目周边环境状况图详见附图6。 10、劳动制度及定员 项目劳动定员160人，年运行330天，实行二班工作制，每班10小时，年运行时间6600小时，不提供食宿。 11、给排水及供电 给水：本项目用水由市政给水管网供给。新鲜用水量为19386.5m3/a。 排水：本项目废水主要为员工生活污水和生产废水，生活污水经化粪池预处理后接管园区污水处理厂，生产废水进入厂内一体化污水处理设施预处理，然后接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂，纯水制备浓水直接接管园区污水处理厂。 供电：本项目用电由市政电网供给，年用电量约350万k·Wh。 12、主要生产设备 根据生产工艺要求，项目配备的主要生产设备详见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 配料仓; 60m3; 14个; 猫粮生产设备. 2; 中间仓; 20m3; 6个. 3; 中间仓; 1m3; 6个. 4; 计量系统; /; 4套. 5; 水平绞龙; 4组. 6; 提升机; 6组. 7; 配料搅龙; PM1-PM8; 20台. 8; 单轴混合机; SHLY2.0; 4台. 9; 永磁筒; TCXT20; 2个. 10; 粉碎机; 2台. 11; 高方筛; SFJG110*170; 1台. 12; 传感器; 1个. 13; 膨化机; /; 2台. 14; 旋振筛; Φ1500; 2台. 15; 电烘干箱; 2个. 16; 双轴混合机; SSHJ2.0; 1台. 17; 翻板冷却器; SKLN2.5; 2个. 18; 闭风器; 9L; 3个. 19; 定量打包机; 2台. 20; 注塑机; 40kg/h; 40台; 智能喂食器 生产设备. 21; 自动打钉机; 10台. 22; 自动锁螺丝机; 8台. 23; 开关寿命测试机; 2台. 24; 开关静态动态按压力检测仪; 2台. 25; 疲劳试验机; 2台. 26; 激光打印机; 2台. 27; 粉碎机; 2台. 28; 冷却塔; 20t/h; 1个. 29; 裁剪机; 15台; 宠物窝垫 生产设备. 30; 工业缝纫机; 100台. 31; 套结机; 30台. 32; 花样机; 15台. 33; 充棉机; 20台. 34; 空气压缩机; 5台; 公用工程. 35; 电锅炉; 1台. 13、原辅材料消耗 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 规格型号; 包装方式; 年用量; 最大贮存量; 备注. 1; 玉米; 50kg; 袋装; 6000t; 150t; 猫粮原料. 2; 大米; 50kg; 袋装; 780t; 20t. 3; 玉米蛋白粉; 50kg; 袋装; 1650t; 42t. 4; 面粉; 50kg; 袋装; 880t; 22t. 5; 鸡肉粉; 50kg; 袋装; 3550t; 90t. 6; 牛肉骨粉; 50kg; 袋装; 1650t; 45t. 7; 甜菜粕; 50kg; 袋装; 500t; 12t. 8; 豆粕; 50kg; 袋装; 1450t; 40t. 9; 豌豆粉; 25kg; 袋装; 450t; 12t. 10; 蒙脱石; 25kg; 袋装; 125t; 4t. 11; 碳酸氢钙; 20kg; 袋装; 150t; 4t. 12; 食盐; 50kg; 袋装; 40t; 1t. 13; 鱼粉; 50kg; 袋装; 860t; 20t. 14; 鸡油; 180kg; 桶装; 1460t; 36t. 15; 鱼油; 180kg; 桶装; 230t; 6t. 16; 牛油; 180kg; 桶装; 230t; 6t. 17; PP颗粒（新料）; 50kg; 袋装; 4800t; 96t; 智能喂食器 原料. 18; 电机; /; 箱装; 200万套; 4万套. 19; 传感器; /; 箱装; 200万套; 4万套. 20; 智能控制系统; /; 箱装; 200万套; 4万套. 21; 电源模块; /; 箱装; 200万套; 4万套. 22; 其他零配件; /; 箱装; 200万套; 4万套. 23; 棉布; /; 卷装; 500万m2/a; 10万m2/a; 宠物窝垫 原料. 24; 缝纫线; /; 箱装; 25000m/a; 500m/a. 25; 海绵; /; 袋装; 50000m3/a; 1000m3/a. 26; 丝绵; /; 袋装; 1500t; 30t. 27; 润滑油; 100kg; 桶装; 0.1t; 0.01t; 设备维护. 14、水平衡 （1）生活用水 本项目定员160人，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人用水量50L/d计，全年按330天计，则生活用水使用量为2640m3/a。生活污水经化粪池处理，处理后接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂，考虑蒸发损耗等，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活源产排污核算系数手册》中系数为0.8-0.85，本项目生活污水产生系数取80%，生活污水产生量为2112m3/a。 （2）工艺用水（蒸汽） 本项目膨化工序需通入蒸汽来增加原料中的水分，使水分达到25%左右，同时使原料温度升高至85~95℃。本项目产品量为20000t/a，则膨化工艺吸收蒸汽用量约为5000t/a，采用1.2的保证系数，实际通入蒸汽量6000t/a；烘干工序采用蒸汽进行烘干，产品含水率降至10%左右，根据企业提供的技术资料，所需蒸汽量为6000t/a，烘干蒸汽损耗按44%计，则项目蒸汽冷凝水产生量为3360m3/a。 （3）地面清洗用水 为保持猫粮生产车间内部环境卫生，项目需定期对地面进行保洁。根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0~1.5L/m2·次，本次评价按最大值1.5L/m2·次计，猫粮项目生产车间建筑面积为3369m2，项目生产车间地面通常每5天清洗一次，则项目地面清洁用水量约为333.5m3/a，废水产生系数以0.8计，则排水量226.8m3/a。 （4）设备清洗水 猫粮生产项目中的设备需要定期清洗，设备清洗情况详见下表： 表2-6 本项目设备清洗情况一览表 项目 车间; 设备名称; 清洗方式; 清洗物质; 清洗频次; 用水量（m3/次）; 年用量（m3/a）. 猫粮生产车间; 膨化机; 冲洗; 自来水; 3次/天; 0.4; 44. 双轴混合机; 冲洗; 自来水; 1次/天; 0.3; 99. 配料搅龙; 冲洗; 自来水; 1次/5天; 1; 66. 粉碎机; 冲洗; 自来水; 1次/5天; 0.5; 33. 合计; 242. 根据表2-6可知，本次项目设备清洗水用量为242m3/a，排污系数按80%计算，废水产生量为193m3/a，废水经收集后送入淮安鸟语花香智慧科技有限公司一体化污水处理设施。 （5）纯水制备用水及浓水 项目采用二级反渗透工艺制备纯水，RO反渗透装置将产生浓水，主要污染物因子为盐分。纯水制备效率为75%，本项目需要纯水12000m3/a，则需要新鲜水16000m3/a，产生浓水4000m3/a。浓水通过淮安鸟语花香智慧科技有限公司总排口排入淮安（涟水）空港产业园污水处理厂。 （6）纯水制备装置反冲洗用水与废水 根据建设单位提供资料，项目纯水制备装置每天的反冲洗用水量约300L，则纯水制备反冲洗用水量为99m3/a，废水产生量为99m3/a，进入淮安鸟语花香智慧科技有限公司一体化污水处理设施。 （7）废气治理设施用水与废水 本项目膨化和烘干废气采用刹克龙预处理后进入“碱液喷淋塔”，喷淋塔工作过程中水量会有损失，主要包括蒸发损失、风吹损失及排污损失。本项目喷淋塔蒸发损失和风吹损失总量以0.3%计，喷淋塔定期进行排水，喷淋塔排水量及新鲜水补充量详见下表。 表2-7 废气治理设施用水与排水情况 项目; 数量; 单个循环量（m3/h）; 年工作时间（h）; 总年循环量（m3）; 年损失量（m3）; 年排水次数; 排水量 （m3/a）; 新鲜水补充量（m3/a）. 碱洗喷淋塔; 1; 95; 6600; 624000; 1872; 12; 960; 2832. 综上，废气治理设施年排水量为960m3/a。经淮安鸟语花香智慧科技有限公司一体化污水处理设施处理。 本项目水平衡如下图。 图2-1项目水平衡单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程 本项目产品为猫粮、智能喂食器、宠物窝垫，以下对三条生产线的生产流程进行详细介绍。 - 猫粮生产工艺及产排污环节 图2-2猫粮生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）原料投料与预处理 需粉碎粒料投料：1）初次清理、投料：玉米、大米、甜菜粕、豆粕等需粉碎粒料，通过刮板或人工送入清理投料口1，经提升机输送至永磁筒去除铁性杂质，再进入配料仓暂存。过程中，投料扬尘产生粉尘G1，废弃包装袋形成固废S1-1，永磁筒分离出含铁杂质S2-1，设备运行伴随噪声N；2）初次混合、二次清理：需粉碎的物料经中控室计算机配料系统按配方量精准投料后，物料进入混合机搅拌。混合完成后，物料经提升机送至永磁筒二次除铁（分离出含铁杂质S2-2），除杂后暂存缓冲仓。全程混合机、提升机及输送设备密闭，仅设备运行产生噪声N；3）粉碎与初次筛分：缓冲仓内粒料经喂料器均匀喂入1#粉碎机进行一次粉碎，产物进入待粉碎仓；再经喂料器输送至2#粉碎机二次粉碎，粒径细化至0.7-0.8mm，粉碎机密闭运行，全程伴随噪声N。随后，风机、刹克龙、闭风器构建负压系统，二次粉碎物料在负压环境下经高方筛筛分，筛下物为S3-1，合格物料经三通分配器输往中间仓暂存，输送过程中产生粉碎废气G2，设备振动产生噪声N。 不需粉碎粒料投料：玉米蛋白粉、面粉、鸡肉粉、牛肉骨粉、豌豆粉人工直接投入投料口2后进入中间仓暂存，该过程产生废包装物S1-2、投料粉尘G3及噪声N。 小料投料：蒙脱石、食盐、碳酸氢钙、鱼粉等小料，人工加入小料投料口3，该过程产生废包装物S1-3、投料粉尘G4及噪声N。 （2）混合与除杂 二次混合：第一路预处理后的粒料（经初次混合、二次清理、粉碎、初次筛分后入中间仓）、第二路粒料（投料2后入中间仓），与小料（投料3后）汇合，进入混合机搅拌均匀，设备运行产生噪声N。 三次清理与混合：混合后物料经提升机送至 永磁筒（第三次除铁，产生含铁杂质S2-3），再进入混合机拌匀。全程设备密闭，产生噪声N。 （3）热加工成型 调质膨化：物料进入膨化系统，通入约170℃ 蒸汽 调质（提升温度和湿度），经模具挤压成柱状，切刀切割为颗粒。过程全密闭，设备振动产生噪声N，蒸汽接触物料形成膨化废气G5，废气中含有颗粒物、臭气和油烟。 烘干：膨化颗粒通过负压系统（风机、刹克龙、闭风器）输送至烘干箱，以170℃蒸汽间接加热脱水。设备运行产生噪声N，物料水分蒸发形成烘干废气G6，废气中含有颗粒物、臭气和油烟。 （4）后段处理 二次筛分：烘干颗粒经旋振筛筛分，合格颗粒进成品仓，不合格颗粒回投料口回用。筛分产生筛下物S3-2，设备振动伴随噪声N。 拌油：合格颗粒进入生产混合机，鸡油、鱼油、牛油经计量后均匀喷洒表面，混合过程设备密闭，仅产生噪声N。 冷却：拌油颗粒通过刹克龙吸风降温（降低温度和湿度，避免变形、霉变），提升机和输送设备密闭，仅产生噪声N。 三次筛分：冷却颗粒经旋振筛筛分，合格颗粒进成品仓，不合格颗粒回投料口回用，产生筛下物S3-3及噪声N。 （5）成品包装 筛分后合格颗粒进入打包秤，自动计量、封袋后入库，设备运行产生噪声N。 - 2、智能喂食器生产工艺及产污环节 - 图2-3智能喂食器生产工艺流程 生产工艺流程简述： 注塑成型、检验、破碎：注塑机配有吸料软管，将PP塑料粒子经管道输送至注塑机进行注塑成型，采用电加热，温度控制在200℃，该工序产生注塑废气G7主要成分为非甲烷总烃。注塑系统冷却水不与塑料件直接接触，属于间接冷却水，经冷却塔冷却后循环利用，定期补充新鲜水，不外排。冷却得到的塑料配件经人工检验合格进入中转区，以待后续组装工序。经检验不合格的产品由粉碎机破碎后回用于注塑成型工序，破碎后的粒子粒径约为2mm，破碎过程产生少量破碎粉尘G8。 印刷：利用激光打印机在塑料配件表面进行图案打印。 组装：将塑料配件与伺服电机、传感器等配件进行人工组装，得到智能喂食器。 测试、包装：利用开关寿命测试机、开关静态动态按压力检测设备、疲劳试验机对组装得到的智能喂食器进行测试，测试通过后包装入库。不合格产品（S4）拆分后回用。 - 宠物窝垫生产工艺流程： - 图2-4宠物窝垫生产工艺流程 生产工艺流程简述： 裁剪：利用裁剪机对布料进行裁剪，得到各个尺寸的布料，产生边角料S5。 缝纫：利用工业缝纫机、套结机、花样机对布料进行缝纫加工，形成宠物窝垫半成品（未封口），缝纫设备产生噪声N。 充棉、缝纫封口：在宠物窝垫半成品未封口处充入海绵、丝绵等填充材料，再利用工业缝纫机对未封口区域进行缝纫封口，得到宠物窝垫成品，缝纫封口产生噪声N。 压缩、包装：利用压缩机对宠物窝垫进行压缩、包装入库。 - 主要污染因子 经分析，该项目产排污环节信息详见下表。 表2-8 项目产排污环节信息一览表 类别; 名称; 编号; 产生环节; 性质特性; 污染物; 措施及去向. 废气; 猫粮生产线; 投料粉尘; G1、G3、G4; 投料; 有组织; 颗粒物; 3套脉冲除尘器+25m排气筒DA001. 粉碎废气; G2; 粉碎; 有组织; 颗粒物; 1套圆脉冲+25m排气筒DA001. 膨化废气; G5; 调质; 有组织; 颗粒物、臭气、油烟; 1套刹克龙+1座碱液喷淋塔+25m排气筒DA001. 烘干废气; G6; 烘干; 有组织; 颗粒物、臭气、油烟; 1套刹克龙+1座碱液喷淋塔+25m排气筒DA001. 未收集粉尘; /; /; 无组织; 颗粒物; 车间密闭. 智能喂食器; 注塑废气; G7; 注塑; 有组织; 非甲烷总烃; 1套过滤棉+1套二级活性炭吸附设备+25m排气筒DA002. 破碎粉尘; G8; 破碎; 有组织; 颗粒物; 加强车间通风. 固废; 废包装物; S1-1; 投料; 一般固废; /; 外售综合利用. S1-2. S1-3. S1-4. 含铁杂质; S2-1; 筛分. S2-2. S2-3. 废布袋; S4; 脉冲除尘器. 筛下物; S3-1; 筛分; 回用生产. S3-2. S3-3. 除尘收集粉尘; S5; 脉冲除尘. 智能喂食器; 不合格品; S6; 测试. 宠物垫窝; 边角料; S7; 裁剪. 废过滤器; /; 纯水制备; 一般固废; 盐分; 厂家回收. 废反渗透膜; /; 纯水制备; 盐分. 污水站化粪池污泥; /; 污水处理; 污泥; 委托其他单位进行合理处置. 生活垃圾; /; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 废润滑油; /; 设备维护; 危险废物; 废润滑油; 暂存危废间，委托资质单位处 理. 废油桶; 设备维护; 危险废物; 废润滑油. 废过滤棉; /; 废气治理; 危险废物; 非甲烷总烃. 废活性炭; /; 废气治理; 危险废物; 非甲烷总烃. 噪声; 机械噪声; N; 生产设施、环保设施运行; /; /; 建筑隔声、设备减振等. 废水; 生活污水; /; 职工生活; /; COD、氨氮、 SS、总磷、 总氮; 化粪池预处理后，接管淮安（涟水）空港产业园污水处理厂. 设备清洗水; /; 设备清洗; COD、氨氮、 SS、总磷、 总氮; 进入厂内一体化污水处理设施预处理，接管淮安（涟水）空港产业园区污水处理厂. 地面清洗水; /; 地面清洗; COD、氨氮、 SS、总磷、 总氮. 纯水制备装置反冲洗废水; /; 纯水制备系统; COD、SS、氨氮、TN、 盐分. 废气治理设施废水; /; 废气治理; COD、氨氮、SS、TN. 纯水制备用水及浓水; /; 纯水制备; COD、SS、 盐分; 接管涟水空港产业园区污水处理厂. 蒸汽冷凝水; /; 烘干; COD、SS; 厂内回用，补充循环冷却水和废气治理用水. 冷却水; /; 注塑冷却; 水温; 循环使用，定期补充，不外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，场地原为空地，故没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 本项目位于淮安市涟水县经济开发区，项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《2024年淮安市生态环境状况公报》：2024年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为37微克/立方米、54微克/立方米、7微克/立方米、25微克/立方米、0.9毫克/立方米、152微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3降幅分别为6.9%、12.5%、10%、3.8%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标。因此，2024年本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，市委、市政府优化调整市生态文明建设领导小组，制定《淮安市推进生态文明建设实施方案》，加快建设人与自然和谐共生的美丽淮安。制定空气质量持续改善行动两年实施方案，全面推行“48小时+12天”专项攻坚模式，完成治气工程601项，淘汰国三及以下排放标准柴油货车1268辆、提前超额完成省定任务。环境空气质量将逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》：2024年淮安市水环境质量总体保持稳定，25条主要河流断面整体水质状况达到优良，全市57个国省考断面优Ⅲ比例93%，优Ⅱ比例28.1%，水环境质量稳中有升，主要湖泊水质保持稳定，总磷浓度有所下降，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%；纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%。国省考断面达标率100%，优Ⅲ比例与2023年同比持平，无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 2024年，淮河、京杭大运河、苏北灌溉总渠、淮河入江水道、分淮入沂水道水质状况为优；南淮泗河、维桥河、张福河、团结河、高桥河、池河、淮河入海水道、盐河、黄河故道、金宝航道、南六塘河、草泽河、唐响河、头溪河、汪木排河、运西河-新河、浔河、一帆河、跃进河、周桥灌区总干渠为良好；公兴河、赵公河水质状况为轻度污染。 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，市委、市政府优化调整市生态文明建设领导小组，建立淮河流域入河（湖）排污口整治清单，组织开展南六塘河沈三圩断面等重点断面攻坚，顺利完成生态碧水三年行动建设计划，城市污水集中收集处理率达到60.4%、提升5.2%，完成入河排污口整治4865个、整治率76.88%。整治农村黑臭水体19条，农村生活污水治理管控率达57.8%。淮安市水环境质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 3、声环境质量现状 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》显示，2024年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼、夜平均等效声级均达标，按达标点次统计，昼、夜间达标率分别为100%、97.2%，同比分别上升1.1%、8.3%。全市区域环境昼间噪声均值为55.3dB(A)，保持稳定，处于城市区域声环境质量“一般”水平；全市昼间交通噪声均值为65.2dB(A)，同比下降0.2dB(A)，同比改善，处于“好”水平，昼间超过70dB(A)的路段长度显著减少。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4.土壤、地下水 本项目位于淮安（涟水）空港产业园内，周边无土壤环境敏感目标，且本项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂区内防渗措施到位，无土壤、地下水环境污染途径，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境 项目位于淮安（涟水）空港产业园内，淮安（涟水）空港产业园内无生态环境保护目标。 6、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目为淮安鸟语花香智慧科技有限公司年产3.5万吨宠物食品及用品生产项目，不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测和评价。 7、地下水、土壤环境 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界500米内大气环境保护目标见表3-1，项目周边环境保护目标见附图6。 表3-1 项目主要环境保护目标 名称; 位置; 保护 对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 方位; 距离厂界/m. 经度; 纬度. 邵庄; 119.182928°; 33.794966°; 居住区; 60户/约220人; 二类; W; 200. 沙河村; 119.187434°; 33.796018°; 居住区; 110户/约450人; 二类; N; 150. （二）声环境保护目标 本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标。 （三）地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （四）生态环境保护目标 项目位于产业园内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工过程中产生的扬尘执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准要求，易产生扬尘场所颗粒物浓度小于等于0.5mg/m3。 本项目运行后产生的主要污染物为宠物膨化粮生产过程中产生的颗粒物、臭气以及注塑工序中的非甲烷总烃。本项目猫粮生产线产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1中的有组织排放限值。无组织颗粒物《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中的单位边界排放监控浓度限值。猫粮生产线有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级限值。智能喂食器生产线有组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中非甲烷总烃限值要求；厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2的限值要求。具体排放标准见下表。 表3-2 有组织废气排放标准一览表 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 20; 1; 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1. 非甲烷总烃; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 表3-3 无组织废气排放标准一览表 污染物项目; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3. 非甲烷总烃; 4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 项目排水体制按“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则，雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。营运期生活污水经化粪池预处理后，接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂，生产废水经企业内一体化污水处理设施处理后接管园区污水处理厂。接管标准执行淮安（涟水）空港产业园污水处理厂接管标准，空港产业园污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准见下表。 表3-5 水污染物接管标准和尾水排放标准（pH无量纲，其余单位为mg/L）* 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 接管标准; 6~9; 400; 280; 30; 5; 35. 排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 0.5; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.噪声 本项目施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值，运营期厂界噪声标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，分别见表3-6、3-7。 表3-6建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 噪声类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期噪声; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)） 噪声类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 运营期噪声; 65; 55; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4.固体废弃物污染物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省、市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、建设项目污染物排放情况 本项目污染物排放情况汇总见下表。 表3-8 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量. 废气; 有组织; 颗粒物; 10.641; 10.535; /; 0.106. 非甲烷总烃; 4.536; 3.629; /; 0.454. 无组织; 颗粒物; 2.19; 0; /; 2.19. 非甲烷总烃; 1.134; 0; /; 1.134. 废水; 综合 废水; 废水量; 7630.8; 0; 7630.8; 7630.8. COD; 1.854; 0.614; 1.240; 0.373. 氨氮; 0.041; 0; 0.041; 0.038. TN; 0.096; 0; 0.096; 0.096. TP; 0.005; 0.001; 0.004; 0.0038. 固废; 零排放. 2、总量控制指标 结合本项目排污特征，确定本项目污染物总量控制指标如下： 废气：本项目废气污染物总量控制因子情况：颗粒物控制总量为2.296t/a（有组织0.106t/a，无组织2.19t/a），挥发性有机物（以非甲烷总烃计）控制总量为1.588t/a（有组织0.454t/a，无组织1.134t/a）。新增废气污染物排放总量在涟水县总量库平衡。 废水：本项目废水排放量7630.8m3/a，废水污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、TP和TN，接管量为：COD 1.240t、NH3-N 0.041t、TN 0.096t、TP 0.004t；环境排放量为：COD 0.373t、NH3-N 0.038t、TN 0.096t、TP 0.0038t。废水在淮安（涟水）空港产业园污水处理厂内平衡。 固废：本项目的固体废物全部合理处置，可以实现零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目新增用地，在现有空地进行场地平整、厂房建设，本项目施工期约1年。 （一）废气污染防治措施分析 1.施工扬尘 ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场预拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及下风向将有较多粉尘存在。通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1限值，对周围环境影响不大。 2.房屋装修的油漆废气 装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及涂料、涂料等有机溶剂。其主要污染因子为挥发性有机物，但排放量、排放时间和部位都不能十分明确，尤其是装修阶段随机性大，时间跨度很长。 装修阶段的有机废气排放周期短，且作业点分散，因此，在装修涂料期间，应加强室内的通风换气。建设单位装修采用环保漆料、水性涂料和环保材料，减少有机废气产生量，并加强通风，有利于产生的有害物质扩散。 3.汽车尾气 施工期产生的交通废气通过采用可行的控制措施，可减轻污染程度，缩小其影响范围。 ①燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 ②建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染影响，施工期废气污染防治措施具有可行性。 （二）废水污染防治措施分析 1.施工人员生活污水 建议在施工人员驻地设简易化粪池对生活污水进行预处理，处理后的生活污水接管污水管网排入淮安（涟水）空港产业园污水处理厂集中处置，污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A，尾水排入盐河。 2.施工机械冲洗废水 本项目施工时修建临时沉淀池，对泥浆废水进行沉淀澄清处理后回用，用于地面冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制和施工场地抑尘洒水，不排放。 （三）噪声污染防治措施分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工期间进行强噪声施工或在场界施工时，施工期噪声不可避免会对周围部分居民造成一定的影响，对施工厂界围挡后施工噪声对周边敏感点的影响较小。建设方在做好施工期噪声防治工作的同时，需同当地居民做好协调工作，取得谅解。待施工结束，其造成的影响将随之消失。 1.施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 2.施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 3.加强现场管理，精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到生态环境行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，夜间禁止强噪声工种施工作业，并张贴安民告示。 4.施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 5.尽量压缩施工区域汽车数量与行车密度，工地汽车应慢速行驶，控制汽车鸣笛。 通过以上噪声污染防治措施，主要噪声源对项目边界噪声影响较小，项目边界外噪声能够达标。 因此，上述噪声污染防治措施是可行的。 （四）固体污染防治措施分析 施工期的固体废弃物主要有施工产生的施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。 为减少施工期固体废物的影响，应采取以下措施： 1.施工人员生活垃圾的管理：加强对施工期生活垃圾的管理，生活垃圾不得随意丢弃、抛洒，应集中收集后交由环卫清运； 2.施工生产建筑垃圾的处理：对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理，其他建筑垃圾（如混凝土废料、废砖等）集中堆放，及时清运到指定的弃渣堆放场； 3、本项目在施工过程中产生的废油漆桶、废油漆、废涂料等属于废物，必须严格执行固体废物管理规定，废油漆桶经集中收集后可由原供应商进行回收再利用，废油漆、废涂料等须由专人、专用容器进行收集，并定期送至有资质的专业部门处置。 根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。项目产生的固废可以实现资源的回收利用和废物的妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。 （五）风险防范措施可行性分析 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： 1.施工工程风险防范措施 ①做好安全防护工作，搬运物料轻装轻卸。 ②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ③合理规划运输路线及时间，加强特殊物品运输车辆的管理，避免运输过程事故的发生。 2.火灾、爆炸事故的抢救措施 一旦发生火灾、爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。 一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 通过采取以上方案，项目施工期风险可防控，风险事故防范措施可行。 （六）装修阶段污染防治措施分析 室内装修材料尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，装饰建材主要分为天然材料和人工合成材料，天然材料有石料、木料、竹料、棉料等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等，提醒企业注意从环保和人体健康的角度优选装饰建材。对装修过程中的施工噪声要严格管理，装修垃圾应及时清运。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）废气污染源强分析 本项目废气产污环节、污染物种类、源强核算及排放形式如下表所示。 表4-1本项目大气污染物产生及排放情况一览表 产排污 环节; 污染物种类; 核算方法; 产生量t/a; 收集措施; 排放方式; 废气量 m3/h; 产生情况; 治理设施; 是否为可行技术; 排放情况; 排气筒 编号. 方式; 效率%; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率 %; 处理能力m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 投料; 颗粒物; 产污系数法; 10.851; 集气罩; 80; 有组织; 15000; 87.68; 1.315; 8.681; 脉冲除尘器; 99; 15000; 可行; 0.88; 0.013; 0.087; DA001. 无组织; /; /; 0.329; 2.170; /; /; /; /; /; 0.329; 2.170. 粉碎; 颗粒物; 产污系数法; 1.386; 密闭收集; 99; 有组织; 15000; 13.86; 0.208; 1.372; 碱液喷淋塔; 90; 15000; 可行; 1.39; 0.002; 0.014; DA001. 无组织; /; /; 0.002; 0.014; /; /; /; /; /; 0.002; 0.014. 膨化烘干; 颗粒物; 产污系数法; 0.594; 密闭收集; 99; 有组织; 7500; 11.88; 0.089; 0.588; 碱液喷淋塔; 90; 7500; 可行; 1.18; 0.001; 0.006; DA001. 无组织; /; /; 0.001; 0.006; /; /; /; /; /; 0.001; 0.006. 臭气; 类比; 密闭收集; 99; 有组织; 7500; 1091.00; /; /; 碱液喷淋塔; 90; 可行; 109.10; /; /. 注塑; 非甲烷总烃; 产物系数法; 5.67; 集气罩; 80; 有组织; 18000; 38.18; 0.687; 4.536; 过滤棉+二级活性炭吸附; 90; 18000; 可行; 3.82; 0.069; 0.454; DA002. 无组织; 0.172; 1.134; /; /; /; /; /; 0.172; 1.134. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 无组织废气污染物产生及排放情况一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 面源面积（m2）. 1; 猫粮; 颗粒物; 设备、车 间密闭加强管理、规范职工操作等措施; /; 0.332; 2.190; 3369. 2; 智能投喂器; 非甲烷总烃; /; 0.172; 1.134; 3369. 源强核算过程： ①投料粉尘（G1、G3和G4） 项目投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》谷物仓储中装运的逸散尘系数0.6kg/t（装料）。项目生产线上需要投料物料年使用量约为18075t，则原材料上料粉尘产生量约为10.851t。 投料工序采用集气罩收集含尘废气，集气效率按80%计，脉冲除尘器除尘效率按99%计，则投料有组织粉尘收集量为8.681t，无组织排放量为2.170t。根据建设单位提供材料风机设计风量为15000m3/h，年运行时长为6600h。投料有组织粉尘排放量约为0.087t，排放速率约为0.013kg/h。 ②粉碎、膨化、烘干废气（G2、G5、G6） a颗粒物浓度 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“132饲料加工行业系数手册”：根据饲料加工行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除的颗粒物。因此，饲料加工行业颗粒物的产生量和排放量相等。宠物饲料“粉碎+混合+制粒（烘干）+除尘工”序废气颗粒物产污系数为0.099千克/吨-产品。项目成品年产量为20000t，则计算得出项目粉碎、膨化和烘干废气粉尘排放量约为1.98t。粉碎工序粉尘产生量按70%计，膨化烘干工序粉尘按30%计，则粉碎工序粉尘产生量为1.386t/a，膨化烘干工序粉尘产生量为0.594t/a。 破碎、膨化和烘干废气密闭收集，收集效率99%。根据建设单位提供材料风机设计风量分别为15000m3/h、7500m3/h（膨化和烘干合计），年运行时长为6600h。三股废气经系统自带的除尘设备处理后进入碱液喷淋装置。喷淋装置对颗粒物的去除率为90%，则该部分颗粒物的排放量为0.02t/a，排放速率为0.003kg/h。 b、臭气浓度 本项目在膨化、烘干工序会有恶臭气体和油烟产生。臭气浓度类比《邢台奥萨宠物食品有限公司宠物食品风味剂扩建项目竣工环境保护验收报告表》监测数据，臭气浓度产生量为1091（无量纲）。该公司生产工艺、原辅料使用种类和数量基本一致，故臭气浓度产生情况相似。因膨化温度本项目膨化烘干工序废气均为密闭收集，废气通过设备自带刹克龙后进入“碱液喷淋塔”，碱液喷淋塔对臭气的去除率达90%。 本项目膨化过程会产生油烟，但其膨化烘干温度为 85℃~ 95℃ , 油烟量产生较少，本次不定量分析。 ③注塑废气（G7） 本项目注塑使用PP 塑料粒子。项目注塑温度为 200℃左右，分解温度在 350~380℃以上，故加热温度低于其分解温度。因此注塑过程产生的废气主要 为部分未聚合单体的挥发，主要以非甲烷总烃计。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业系数手册”中2927日用塑料制品制造行业系数表，其 VOCs 产生系数取 2.70kg/t原料。项目注塑使用原料为 PP 塑料粒子，年用量为 2100t/a（含第一次检验得到的不合格产品量，不合格产品产生量约为原料用量的 5%， 即 100t/a），则非甲烷总烃产生量为5.67t/a。 注塑工序采用集气罩收集含尘废气，集气效率按80%计，收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附处理系统，非甲烷总烃去除率按90%计。根据建设单位提供材料风机设计风量为18000m3/h，年运行时长为6600h。非甲烷总烃有组织排放量约为0.454t，排放速率约为0.069kg/h。 ④破碎粉尘（G8） 项目经检验会产生少量的不合格产品。不合格产品由粉碎机破碎后回用于注塑成型工序，由于破碎粒径较大，约为 2mm，且破碎工序在封闭的粉碎机内进行，因此逸散的破碎粉尘极少，本环评不作具体定量分析，要求企业加强通 风换气，降低影响，车间换气频次不低于 6 次/h。 （2）排污口基本情况 本项目排气筒基本情况如下表所示。 表4-3 建设项目大气污染物有组织排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 排放口 类型. 经度; 纬度; 高度 m; 出口内径 m; 温度 ℃; 排气量m3/h. 1; DA001; 猫粮生产线排气筒; 颗粒物、臭气; 119°11′10.514″; 33°47′39.631″; 25; 1.2; 35; 37500; 一般 排放口. 2; DA002; 智能喂食器生产线排气筒; 非甲烷总烃; 119°11′10.320″; 33°47′39.246″; 25; 1.0; 35; 18000; 一般 排放口. （3）监测要求 本项目有组织排放颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度，无组织排放颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度，监测因子和频次执行《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018）中要求。 表4-4 建设项目废气污染源监测情况表 废气来源; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 猫粮项目废气; DA001; 颗粒物; 半年/次. 臭气浓度; 半年/次. 智能喂食器项目废气; DA002; 非甲烷总烃; 半年/次. 厂界; 颗粒物; 半年/次. 非甲烷总烃; 半年/次. 臭气; 半年/次. - （4）达标性分析 表4-5 建设项目废气达标性分析表 排放口编号; 污染物; 污染物排放情况; 执行标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 标准名称; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. DA001; 颗粒物; 0.43; 0.332; 0.106; DB32/4041-2021; 20; 1; 达标. 臭气浓度; 21.8; /; /; GB14554-93; 2000 （无量纲）; /; 达标. DA002; 非甲烷总烃; 3.82; 0.069; 0.454; GB31572-2015（含2024年修改单）; 60; /; 达标. （5）非正常工况情况 非正常工况指生产运行阶段的开放、停车、检修、操作不正常或设备故障等，造成的生产异常、污染物排放异常情况。本项目非正常工况下排放情况如下： 表4-6 非正常排放参数表 非正常 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3); 单次持续时间（min）; 年发生频（次/年）; 排放量（kg/次）; 整改措施. DA001; 废气治理设施故障，废气处理效率降至0%; 颗粒物; 42.99; 30; 1; 0.806; 立刻停止生产并进行设备检修. 臭气浓度; 218; 30; 1; /. DA002; 废气治理设施故障，废气处理效率降至0%; 非甲烷总烃; 38.18; 30; 1; 0.814. （6）技术可行性分析 ①废气处理工艺 本项目废气治理示意图如下。 图4-1全厂废气治理工艺流程图 ②治理技术可行性说明 - 脉冲布袋除尘器 脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上改进的新型高效脉冲袋式除尘器。改进后的脉冲袋式除尘器保留了净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。 - 刹克龙 刹克龙(旋风除尘的一种)是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力降尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器按气流进入方式，可分为切向进入式和轴向进入式两类。在相同压力损失下，后者能处理的气体约为前者的3倍，且气流分布均匀。普通旋风除尘器由筒体、锥体和进、排气管等组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。大多用来去除3μm以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有90%～99%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃,压力达500×10Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500~2000Pa。 - 碱液喷淋塔 旋流板塔及旋流板除尘器作为低成本的湿式除尘设备，在饲料加工等领域的废气处理中应用广泛，可同步去除颗粒物及水溶性臭气。其核心优势在于高效低阻，净化效率高于传统喷淋塔，设备阻力小、压降较低，既能节省能耗，又可降低设备成本；结构上无需填料，消除了堵塞风险，人工清理方便，运行稳定且不影响周边设备，对水溶性或亲水性含尘废气适应性强，耐冲击负荷且操作弹性大。 其工作原理基于旋流离心与水膜捕集机制：含尘气体从塔底切向进入，在螺旋上升过程中产生离心力，粉尘颗粒受离心作用撞击塔壁的水雾和动态更新的水膜，被黏附捕获后随水膜排出；喷淋液经螺旋喷嘴形成实心锥状喷雾，在筒壁形成大面积水膜，增大气液接触面积以强化净化效果。底部循环水箱通过水泵实现液体循环，可根据水质定期补水或换液。 在性能上，该设备对粒径小于5μm的粉尘除尘效率高，适用于精细粉尘净化。旋流塔板设计类似固定风车叶片，使气流产生旋转离心运动，强化了尘粒与液滴的惯性碰撞、离心分离及液膜黏附作用；开孔率大，允许高速气流通过，处理能力强，且结构紧凑、占地小、耗水量低，适合气相扩散控制场景，如快速除尘、气液传热及吸收等。 总体而言，旋流板塔及旋流板除尘器通过独特的旋流离心与水膜捕集机制，兼具高效除尘、低阻节能、抗堵易维护等优势，在水溶性粉尘及废气处理中性价比突出，尤其适合饲料加工等对设备稳定性和运行成本敏感的行业。 - 过滤棉+二级活性炭吸附 PP塑料粒子注塑工艺产生的废气具有浓度低、成分相对单一（以丙烯等非极性NMHC为主）、含少量粉尘的特点，采用“过滤棉+二级活性炭吸附”工艺具有较高的技术可行性与经济性。该工艺通过过滤棉预处理拦截粉尘及少量杂质，为二级活性炭吸附创造洁净条件，避免孔隙堵塞，延长活性炭使用寿命；活性炭则利用丰富孔隙对非极性NMHC分子产生强吸附作用，除效率可达90%~99%，尤其适合处理低浓度、成分单一的PP注塑废气。本项目保守选取去除率为90%。 从工艺优势看，其设备结构简单、占地小，初期投资与运维成本低，过滤棉更换周期长（2~3个月），活性炭在低浓度工况下吸附负荷小，更换周期可达12~18个月，且无需复杂控制系统，适合中小型企业。但需注意控制废气温度（≤40℃）与湿度（≤60%RH），避免高温高湿影响吸附效率。定期检测出口浓度以判断活性炭饱和状态，是确保长期稳定达标的关键。 总体而言，该工艺适配PP注塑低浓度废气的成分与工况特点，在预处理简单、成本可控的前提下，能有效实现非甲烷总烃的净化，是中小型企业的优选方案，但需关注工况参数与运维管理，避免吸附饱和导致的排放风险。 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）第一部分表3及第二部分表2中规定的可行技术、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2废气治理可行技术参考表，本项目采用污染防治措施可行。详见下表。 表4-7 建设项目废气治理措施技术可行性分析表 排污 许可 类别; 产污环 节; 废气种类; 规范或技术指南中推荐污染治理工艺; 本项目采取的 污染治理工艺; 是否为 可行技 术. 饲料 加工; 原料处理; 颗粒物; 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他; 脉冲除尘器; 是. 粉碎; 颗粒物; 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他; 脉冲除尘器+碱液喷淋塔; 是. 制粒; 颗粒物; 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他; 刹克龙+碱液喷淋塔; 是. 脱臭; 氨、硫化氢、三甲胺、二甲二硫醚、甲硫醚、甲硫醇; 喷淋塔除臭、二级活性炭吸附、生物除臭等；其他; 碱液喷淋塔; 是. 塑料制品加工; 注塑; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 过滤棉+二级活性炭吸附; 是. （7）卫生防护距离 项目排放无组织废气为颗粒物和非甲烷总烃，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 等标排放量指单一大气污染物的单位时间无组织排放量与污染物环境空气质量标准限值的比值。本项目无组织废气等标排放量情况见下表。 表4-8 本项目等标排放量情况一览表 污染源位置; 污染因子; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; Qc/Cm. 猫粮生产厂房; 颗粒物; 0.332; 0.3; 1.1. 智能喂食器厂房; 非甲烷总烃; 0.172; 2; 0.09. 由上表可知，本项目等标排放量最大的污染物是颗粒物。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离指为了防控通过无组织排放的大气污染物健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 本项目无组织排放颗粒物，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值计算公式如下： =BLC+0.25Y2)0.5LD n 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m； Y——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m； - B、C、D——卫生防护距离计算系数；根据工业企业所在地区近5年来平均风速及大气污染源构成类别查取。 表4-9 卫生防护距离计算系数表 计算 系数; 5年平 均风速 （m/s); 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 表4-10 本项目建成后无组织废气产排情况一览表 污染物名称; 污染源位置; 排放量t; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 颗粒物; 猫粮生产厂房; 2.170; 0.329; 3369; 9.5. 根据以上项目建成后无组织废气排放情况，卫生防护距离计算结果见下表。 表4-11 卫生防护距离初值计算系数和计算结果 污染源位置; 污染物; 近5年平均风速（m/s）; 大气污 染源构 成类别; A; B; C; D; r（m）; L（m）. 猫粮生产厂房; 颗粒物; 2.56; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 32.23; 45.3. 根据计算可知，本项目卫生防护距离厂房外50m，卫生防护距离包络线图见附图6。本项目卫生防护距离内没有居民、学校、医院等敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 （8）大气环境影响分析 综上所述，项目按照“应收尽收、分质收集”的原则，采用成熟稳定的治理措施处理，废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。废气污染物收集后，经废气处理设施处理后高空排放，未被收集的无组织废气排放量较小，经大气扩散后对大气环境影响较小，周围环境空气质量可维持现状。同时以生产厂房边界为起点设置50m的卫生防护距离，项目选址符合卫生防护距离的设定要求，项目建成后，该范围内不得新建对环境空气质量要求较高的居民、学校等环境敏感目标。 二、废水 （1）废水产污分析 类比同类型企业，本项目废水产生及排放情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-12 建设项目废水产生情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 类别 | 污染物种 类 | 废水产 生量 （m3/a） | 产生情况 |  | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放情况 |  | 排放 方式 | 排放 规律 | 排放 去向 |
|  |  |  |  | 产生 浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 措施名称 | 处理 能力 | 治理工艺 | 治理 效率 | 是否为可行技术 | 排放 浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |  |  |
|  | 设备清洗水 | pH | 193 | 6~9 | / |  |  |  |  | 是 | / | / | / | / | 综合 废水 |
|  |  | COD |  | 600 | 0.116 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | SS |  | 600 | 0.116 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.006 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | TN |  | 50 | 0.010 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.001 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 150 | 0.029 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 地面清洗废水 | pH | 266.8 | 6~9 | / |  |  |  | / | 是 | / | / |  |  |  |
|  |  | COD |  | 400 | 0.107 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.067 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 10 | 0.003 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | TN |  | 30 | 0.008 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | TP |  | 2.5 | 0.001 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 10 | 0.003 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 废气治理设施 废水 | pH | 960 | 7~9 | / |  |  |  |  | 是 | / | / |  |  |  |
|  |  | COD |  | 600 | 0.576 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | SS |  | 550 | 0.528 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 10 | 0.010 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | TN |  | 15 | 0.014 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 纯水制备装置反冲洗废水 | pH | 99 | 6~9 | / |  |  |  | / | 是 | / | / |  |  |  |
|  |  | COD |  | 100 | 0.010 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | SS |  | 50 | 0.005 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 10 | 0.001 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | TN |  | 15 | 0.001 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | 盐分 |  | 1000 | 0.099 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
|  | 综合 废水 | pH | 1518.1 | 6~9 | / | 淮安鸟语花香智慧科技有限公司一体化污水处理设施 | 10m3/d | 调节池+混凝沉淀/气浮两用设备+斜管沉淀池 |  | 是 | 6~9 | / | 间接 排放 | 连续 排放 | 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 533 | 0.809 |  |  |  | 55 |  | 240 | 0.364 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 471 | 0.716 |  |  |  | 60 |  | 189 | 0.286 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 13.03 | 0.020 |  |  |  | 0 |  | 13.03 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 21.50 | 0.033 |  |  |  | 0 |  | 21.50 | 0.033 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 1.29 | 0.002 |  |  |  | 70 |  | 0.39 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 21.04 | 0.032 |  |  |  | 70 |  | 6.31 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 盐分 |  | 65.18 | 0.099 |  |  |  | 0 |  | 65.18 | 0.099 |  |  |  |
|  | 生活 污水 | pH | 2112 | 6~9 | / | 化粪池预处理后接管 | 化粪池20m3/d | 化粪池 | / | / | 6~9 | / | 间接 排放 | 连续 排放 |  |
|  |  | COD |  | 400 | 0.845 |  |  |  | 20 |  | 320 | 0.676 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 200 | 0.422 |  |  |  | 50 |  | 100 | 0.211 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 10 | 0.021 |  |  |  | 0 |  | 10 | 0.021 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 30 | 0.063 |  |  |  | 0 |  | 30 | 0.063 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 1.5 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 0.003 |  |  |  |
|  | 纯水 制备 浓水 | pH | 4000 | 6~9 | / | 接管淮安（涟水）空港产业园污水处理厂 | / | / | / | / | 6~9 | / | 间接 排放 | 连续排放 |  |
|  |  | COD |  | 50 | 0.2 |  |  |  | / |  | 50 | 0.2 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 50 | 0.2 |  |  |  | / |  | 50 | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 盐分 |  | 1200 | 4.8 |  |  |  | / |  | 1200 | 4.8 |  |  |  |
|  | 总排口 | pH | 7630.8 |  |  |  |  |  |  |  | 6~9 | / | 间接排放 | 连续排放 | 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂 |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.5 | 1.240 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.3 | 0.697 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.37 | 0.041 |  |  |  |
|  |  | TN |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.58 | 0.096 |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.31 | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 盐分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.0 | 4.899 |  |  |  |

|  | （2）排污口基本情况 表4-13 建设项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理位置. 经度; 纬度. DW001; 厂区污水排口（淮安鸟语花香智慧科技有限公司）; 一般排放口; 119°11′25.582″″; 33°47′31.635″. （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018）中表1可知，间接排放监测频次为半年/次。其详情见下表。 表4-14 建设项目废水污染源监测情况表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 淮安鸟语花香智慧科技有限公司厂区污水排口; 流量; 半年/次. pH; 半年/次. COD; 半年/次. SS; 半年/次. NH3-N; 半年/次. TN; 半年/次. TP; 半年/次. 盐分; 半年/次. 动植物油; 半年/次. （4）治理措施技术可行性分析 本项目生产废水经厂内一体化污水处理设施处理后接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后，接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂处理，处理后废水最终排入盐河。厂内一体化污水处理设施的处理工艺为调节（调水质和PH）+混凝沉淀+斜管沉淀，因此本项目废水处理工艺流程图见下图4-2。 图4-2 本项目污水处理工艺流程图 生产废水处理设施工艺流程简述： ①调节：将不同来源的废水收集到调节池中，根据生产废水的酸碱性，向调节池中投加酸（如硫酸、盐酸）或碱（如氢氧化钠、氢氧化钙）溶液，将pH值调节到目标范围，均衡废水的水质水量，使废水的成分和浓度相对稳定，避免水质波动对后续处理工艺造成冲击。 ②混凝沉淀/气浮：向调节后的废水中投加混凝剂（如聚合氯化铝PAC），使混凝剂与废水充分混合，通常反应时间为1～3分钟，使废水中的悬浮物和胶体颗粒凝聚成较大的絮凝体，便于沉淀去除，此过程可以显著降低废水的浊度，提高水质的透明度；气浮区通过溶气罐在 0.3-0.4MPa 压力下将空气溶解于水中，形成饱和溶气水，溶气水通过释放器骤然减压，释放出大量直径小于 20μm 的微气泡，这些气泡与废水中的悬浮物（如油脂、藻类）结合，形成密度小于水的浮渣上浮至水面。浮渣由刮渣机连续刮除，而处理后的清水则通过溢流堰排出。 ③斜管沉淀：在沉淀池内安装斜管，斜管通常由聚丙烯（PP）或其他耐腐蚀材料制成，斜管的倾斜角度一般为60°，废水从斜管沉淀池的底部进入，向上流经斜管，颗粒在斜管内沉降并滑落到池底，通过斜管的设置，增加沉淀面积，缩短颗粒沉降距离，提高沉淀效率，去除混凝沉淀后残留的细小悬浮颗粒，进一步降低废水的浊度。 根据《基于降低拉森指数的再生水混凝处理工艺优化研究》研究指出，使用聚合氯化铝（PAC）作为混凝剂时，COD的去除率达到55.58%，因此本项目处理工艺COD去除率取55%；根据《污水处理各段工艺去除率》：混凝沉淀工艺对悬浮物（SS）的去除率通常可达到60%～90%，具体取决于混凝剂的种类和用量。这一数据与实际工程应用中的去除效率一致，因此本项目从严取60%；根据《水厂常规工艺去除有机物和总磷》：传统混凝沉淀工艺对TP的去除率可达70%～90%，尤其是在投加铁盐或铝盐混凝剂时，去除效果更佳，因此本项目从严取70%。根据《污水处理各段工艺去除率》：气浮对动植物油脂的去除率在70%～90%之间，本项目从严取70%；综上，本项目一体化污水处理设施调节+混凝沉淀/气浮+pH调节工艺对各污染因子的处理效率为COD55%、SS60%、TP70%、动植物油脂70%。 化粪池工作原理为：化粪池处理工艺为“沉淀+厌氧发酵”，是一种去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级过渡处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等。悬浮物固体浓度约为100～350mg/L，有机物浓度COD约100～400mg/L之间，污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。 建设项目废水达标分析见表4-18。 - 表 4-18 建设项目废水达标性分析表 排放口编 号; 污染物; 污染物排放情况; 执行标准; 接管达 标情况. 排放浓度 mg/L; 标准名称; 浓度限 值 mg/m3. DW001; pH; 6~9; 涟水空港产业园污水处理 厂接管标准; 6~9; 达标. COD; 162; 400; 达标. SS; 91.4; 280; 达标. NH3-N; 5.35; 30; 达标. TN; 12.5; 35; 达标. TP; 0.47; 5; 达标. 综上，本项目废水处理工艺可行。 （5）淮安（涟水）空港产业园污水处理厂污水处理可行性分析 ①淮安（涟水）空港产业园污水处理厂 本项目位于涟水县空港产业园清涟大道北侧、蒋庵东路东侧，蒋庵东路东侧区域和清涟大道北侧区域的废水处理依托现有的淮安（涟水）空港产业园污水处理厂进行处理。污水处理厂现有处理能力为10000m3/d（其中工业废水处理占比24.7%），废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，30%作为再生水回用，70%经人工湿地系统后通过污水排放管道排入盐河。淮安（涟水）空港产业园污水处理厂已于2023年投入运行。 ②处理工艺 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂废水处理工艺流程见图4-3。 图4-3淮安（涟水）空港产业园污水处理厂工艺流程图 ③管网建设情况 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂选址于涟水县空港产业园机场中路东侧、炎黄大道南侧，服务范围为空港产业园核心区涟水片区，区域面积为13.9平方千米，东北至清涟大道和红日大道，西南至进场路，东南至宁连高速，西北至机场路。本项目位于涟水县空港产业园清涟大道北侧、蒋庵东路东侧，属于淮安（涟水）空港产业园污水处理厂服务范围，且周边污水管网已敷设到位。因此，本项目产生的废水接管进入淮安（涟水）空港产业园污水处理厂集中处理是可行的。 ④废水水质及规模 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂近期处理能力为10000m3/d（其中工业废水处理占比24.7%），规划期进入污水处理厂总量为5527.05m3/d，则余量约为4472.95m3/d。本项目生产废水和生活污水总计排放量为7630.8m3/a（23.12m3/d），占污水处理厂余量的0.52%，因此，淮安（涟水）空港产业园污水处理厂处理余量可满足本项目需要。 综上所述，淮安（涟水）空港产业园污水处理厂从处理能力、服务范围、接管水质等方面均能够满足本项目接管要求，而本项目废水水量、水质均能满足淮安（涟水）空港产业园污水处理厂的接管要求，不会对空港产业园污水处理厂的正常运行造成不良影响，因此本项目生产废水、生活污水接管空港产业园污水处理厂处理是可行的。 （6）环境监测计划 本项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），参照《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020），废水监测方案见下表。 表4-15 废水监测计划表 综上分析，项目废水排放在满足接管标准的情形下，尾水对地表水水质影响不大。 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 总排口DW001; 流量、pH、悬浮物、COD、氨氮、TN、TP、动植物油、盐分; 1次/半年; 空港产业园污水处理厂接管标准. 三、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目营运期噪声源主要分布在生产线上，主要是机械性噪声和空气动力性噪声，其等效声级在60~90dB（A）之间，建设项目主要设备噪声源强情况如下表所示。 |
| --- | --- |

|  | 表4-16 项目室内噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 设备名称; 数量（套/条）; 声源强度dB（A）; 声源降噪措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 脉冲除尘器; 3; 70; 隔声减振; 5; 12; 1.2; 5; 50.8; 6600; 20; 30.8; 1. 2; 水平绞龙; 4; 60; 8; 13; 1.4; 8; 38.0; 6600; 18; 1. 3; 提升机; 3; 75; 11; 14; 1.6; 11; 48.8; 6600; 28.8; 1. 4; 配料搅龙; 20; 60; 14; 15; 1.8; 14; 42.1; 6600; 22.1; 1. 5; 单轴混合机; 4; 70; 17; 16; 2.0; 16; 46.1; 6600; 26.1; 1. 6; 永磁筒; 2; 75; 20; 17; 2.2; 17; 43.6; 6600; 23.6; 1. 7; 喂料器; 2; 60; 23; 18; 2.4; 18; 31.9; 6600; 11.9; 1. 8; 粉碎机; 2; 80; 26; 19; 2.6; 19; 47.6; 6600; 27.6; 1. 9; 风机; 4; 90; 29; 20; 2.8; 17.8; 60.7; 6600; 40.7; 1. 10; 圆脉冲; 1; 70; 32; 21; 3.0; 14.8; 40.5; 6600; 20.5; 1. 11; 高方筛; 1; 75; 35; 22; 1.1; 11.8; 43.5; 6600; 23.5; 1. 12; 喂料绞龙; 3; 60; 38; 23; 1.3; 8.8; 35.9; 6600; 15.9; 1. 13; 膨化机; 1; 75; 41; 24; 1.5; 5.8; 50.8; 6600; 30.8; 1. 14; 烘干箱; 1; 75; 44; 25; 1.7; 2.8; 54.9; 6600; 34.9; 1. 15; 旋振筛; 2; 70; 5; 32; 1.9; 5; 49.0; 6600; 29; 1. 16; Z型提升机; 4; 75; 8; 33; 2.1; 8; 53.0; 6600; 33; 1. 17; 双轴混合机; 1; 70; 11; 34; 2.3; 11; 38.2; 6600; 18.2; 1. 18; 翻板冷却器; 2; 70; 14; 35; 2.5; 14; 43.1; 6600; 23.1; 1. 19; 定量打包称; 2; 60; 17; 36; 2.7; 17; 35.6; 6600; 15.6; 1. 20; 注塑机; 40; 82; 10; 42; 10.5; 10; 68.0; 6600; 48; 1. 21; 粉碎机; 2; 88; 15; 43; 11.0; 15; 59.5; 6600; 39.5; 1. 22; 自动打钉机; 10; 67; 20; 44; 11.5; 20; 41.0; 6600; 21; 1. 23; 自动锁螺丝机; 8; 67; 25; 45; 12.0; 21.8; 39.4; 6600; 19.4; 1. 24; 开关寿命测试机; 2; 64; 30; 46; 12.5; 16.8; 34.5; 6600; 14.5; 1. 25; 开关静态动态按压力检测仪; 2; 64; 35; 47; 10.8; 11.8; 35.5; 6600; 15.5; 1. 26; 疲劳试验机; 2; 64; 40; 48; 11.2; 6.8; 44.4; 6600; 24.4; 1. 27; 裁剪机; 15; 72; 12; 55; 17.0; 12; 54.1; 6600; 34.1; 1. 28; 工业缝纫机; 100; 68; 18; 56; 17.5; 16; 58.1; 6600; 38.1; 1. 29; 套结机; 30; 68; 24; 57; 18.0; 15; 49.3; 6600; 29.3; 1. 30; 花样机; 15; 68; 30; 58; 18.5; 14; 49.0; 6600; 29; 1. 31; 压缩机; 5; 78; 36; 59; 19.0; 10.8; 55.3; 6600; 35.3; 1. 32; 充棉机; 20; 73; 42; 60; 17.2; 4.8; 63.5; 6600; 43.5; 1. - 表4-17 项目室外噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 风机1; /; 0; 12; 1.2; 75; 合理布局、设备减震; 6600h. 2; 风机2; /; 0; 32; 1.2; 75; 合理布局、设备减震; 6600h. 注：项目以生产厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，上方为Z轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 声环境保护具体措施和对策如下： ①从声源上降噪 重视设备选型，选择自动化程度高、噪声低的生产设备。项目设备为满足国标标准的低噪声、低振动设备；加强设备的维护、检修与润滑，确保设备处于良好的运转状态。从而从声源上降低设备本身的噪声。 - ②从传播途径上降噪 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，在平面布置上，尽量将厂房内的高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离噪声敏感区域或厂界，将高噪声设备通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； 各生产设备按照规范安装，主要生产设备安装在厂房内，厂房墙壁采用具有较高隔声、吸声功能的建筑材料，通过建筑物封闭隔声降低噪声向外环境的辐射量；并对高噪声设备设置隔声罩、安装消声器、底座采用减震基座等措施，可减轻设备噪声对周围环境的影响。其中，隔音消声设计等方面严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的要求进行。 管道采用隔震避震喉，以减少噪声的传播；合理安排装卸作业，避免噪声设备同时运转。 - （2）噪声预测 - 本项目位于江苏涟水空港产业园 ，其声环境功能为3类区，营运期项目四周厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A））。 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了隔声罩等的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式①近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)① 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)② 式中：Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)③ 式中：LP1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB；N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式④计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)④ 式中：LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑤ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑥ 式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T-用于计算等效声级的时间，s；N-室外声源个数； ti-在T时间内i声源工作时间，s；M-等效室外声源个数； tj-在T时间内j声源工作时间，s。 - ③预测点预测值计算 - Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)⑦ 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021)的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目对厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-18 厂界噪声预测结果与达标分析 预测点位置; 贡献值/dB(A); 标准值/dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 27.2; 27.2; 65; 55; 达标. 南厂界外1m; 35.1; 35.1; 65; 55; 达标. 西厂界外1m; 52.1; 52.1; 65; 55; 达标. 北厂界外1m; 33.2; 33.2; 65; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，因此，本项目对周围声环境影响不大。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关规定，项目营运期噪声应进行常规自行监测，噪声监测要求如下表。 表4-19 项目噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; GB12348-2008. 四、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目固废主要为一般固废和少量危险废物，其产生量和核算依据见表4-20。 表4-20 项目固体废物产生情况表 序号; 产生环 节; 名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危 险特性; 产生量 （t/a）; 产生量核算依据. 1; 投料; 废包装物; 一般固废; 130-001-34; /; 固态; /; 0.5; 约占产品0.25‰，产量为20000t，则废包装物产生量为0..5t/a. 2; 预处理; 废金属 屑; 一般固废; 130-001-34; /; 固态; /; 0.5; 约占产品0.25‰，产量为20000t，则废包装物产生量为0.5t/a. 3; 筛分; 筛下物; 一般固废; 130-001-34; /; 固态; /; 5; 约占产品2.5‰，产量为20000t，则筛下物产生量为5t/a. 4; 脉冲除尘; 除尘收集粉尘; 一般固废; 130-001-34; 固态; 8.6; 根据粉尘产生量及除尘器除尘效率. 5; 脉冲除尘; 废布袋; 一般固废; 130-001-34; /; 固态; /; 0.02; 单个滤袋0.5kg,每年更换滤袋量约为40个，则废布袋产生量为0.02t/a. 6; 智能喂食器测试; 不合格品; 一般固废; 309-001-29; /; 固态; 100; 占PP原料的5%，PP用量为2000t/a，不合品产量为100t. 7; 裁剪; 边角料; 一般固废; 170-001-17; /; 固态; 7.5t; 约占原料的1%，原料用量为750t/a，边角料产量为7.5t. 8; 纯水制备; 废过滤 器; 一般固废; 900-999-99; 废过滤器; 固态; /; 1; 半年更换一次， 单次更换量为92只，约1.0t。. 9; 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废; 900-999-99; 废反渗透膜; 固态; /; 0.5; 约5年更换一次，单次更换量为0.5t. 10; 污水处理; 化粪池污泥; 一般固废; 900-999-63; 污泥; 固态; /; 15.84; 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），化粪池计算污泥量为0.3L/人•天，项目职工160人，年运营330d，则污泥产生量为15.84t/a. 11; 职工生 活; 生活垃圾; 一般固废; 900-999-99; /; 固态; /; 26.4; 本项目定员160人，按每人每天产0.5kg生活垃圾计算，生活垃圾产生约26.4t/a. 12; 设备维护; 废润滑油; 危险废物; 900-214-08; 润滑油; 液态; T/I; 0.01; 润滑油损耗10%，润滑油用量100kg/a，废润滑油产生量10kg/a. 13; 设备维护; 废油桶; 危险废物; 900-249-08; 润滑油; 固态; T/I; 0.016; 桶装规格5kg，一年产生20个空桶，每个桶重0.8kg，则废油桶产生量为0.016t/a. 14; 废气治理; 废过滤棉; 危险废物; 900-041-49; 非甲烷总烃; 固态; T; 0.03; 2个月更换一次，每次更换0.005t，一年更换6次，产生量为0.03t/a. 15; 废气治理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 非甲烷总烃; 固态; T; 24.082; 详见表格下方核算过程. 废活性炭产生量核算： 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理后达标排放。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》要求，活性炭更换周期如下： T=m×s÷(c×10-6×Q×t) 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（取值20%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 计算内容和结果如下表： 编号; S(%); C(mg/m3); Q(m3/h); t(h/d); m(kg); T（天）; 废活性炭量（t/a）. 1; 20; 34.36; 18000; 20; 5000; 80.84; 20.41. 根据企业提供资料，填充量为5000kg（粒状活性炭密度按500kg/m3），动态吸附量取20%，削减浓度为34.36mg/m3，风量为18000m3/h，运行时间为20(h/d，则处理废气的活性炭吸附装置更换周期为=5000×20%÷（34.36×10-6×18000×20）=80.84天；根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）：明确活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，因此取81天，则一年约更换4次，每次填充量为5000kg，一年吸附有机废气4.082吨，因此一年废活性炭量为（4*0.5+4.082）=24.082t/a。 （2）固体废物储存、处置方式 表4-21 项目固体废物储存处置方式表 序号; 固体废物名称; 产生量 （t/a）; 利用或处 置量（t/a）; 收集方式; 贮存位置; 利用处置方式和方向. 1; 废包装物; 0.5; 0.5; 袋装; 一般固废仓库; 外售. 2; 废金属屑; 0.432; 0.432; 袋装; 一般固废仓库. 5; 废布袋; 0.02; 0.02; 袋装; 般固废仓. 4; 除尘收集粉尘; 8.6; 8.6; 袋装; 般固废仓; 回用于生产. 3; 筛下物; 5; 5; 袋装; 般固废仓. 6; 不合格品; 1; 1; 袋装; 一般固废仓库. 7; 裁剪边角料; 0.5; 0.5; 袋装; 一般固废仓库. 8; 废过滤器; 1; 1; 袋装; 一般固废仓库; 厂家回收. 9; 废反渗透膜; 0.5; 0.5; 袋装; 一般固废仓库. 10; 污泥; 15.84; 15.84; 桶装; /; 委托其他单位进行合理处置. 11; 生活垃圾; 6; 6; 桶装; 垃圾桶; 委托环卫清运. 12; 废润滑油; 0.01; 0.01; 桶装; 危废仓库; 委托资质单位进行安全处置. 13; 废润滑油桶; 0.016; 0.016; 密封袋装. 14; 废过滤棉; 0.03; 0.03; 密封袋装. 15; 废活性炭; 24.082; 24.082; 密封袋装. （3）贮存场所贮存能力合理性分析 - 本项目危废贮存点面积为15m2，建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 - 表4-22 建设项目危险废物贮存场所基本情况 - 序 - 号; - 名称; - 危险废物 - 名称; - 危险 - 废物 - 类别; - 危险废物 - 代码; - 贮存 - 方式; - 贮存 - 能力; - 占地 - 面积; - 位置; - 贮存周期. - 1; - 危废贮存点; - 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; - 15t; - 15m2; - 原料库东北角; - 1年. - 2; - 废油桶; HW49; 900-249-08; 袋装. - 3; - 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装. - 4; - 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. - 本项目危废贮存点面积为15m2，设计危险废物的最大堆放高度取1.0m，所堆放危险废物的平均密度取1.0g/cm3，经计算，项目危废贮存点最大储存量为15t。本项目最大产生量危废约为废活性炭24t/a，每3个月填充一次，每次最大暂存量约为6t，可满足项目贮存要求。 （4）环境管理要求 ① 一般固体废物管理要求 1）一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求进行管理； 2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要有防渗漏设施，并加盖顶棚。 4）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。 ② 危险废物管理要求 1）危废仓库按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求进行管理，并注意加强日常的“防风、防雨、防晒，防渗漏”等措施； 2）固废暂存场所应有隔离设施、报警装置； 3）堆放场所应树立明显的标志牌（警告标识+《危险废物信息公开栏》）。 4）地面须设置泄漏液体和地面冲洗废水的收集渠。仓库门口须有围堰（缓坡）或截流沟，防止仓库废物向外泄漏。仓库地面应保持干净整洁。 5）不同类的危险废物须分区贮存，不同分区应设置矮围墙或在地面画线并预留明显间隔（如过道等）。每一分区的墙体须悬挂危险废物大标签（40cm×40cm）。 6）危险废物必须进行包装，不得散装。容器应完好无损。产生气味或VOC的废物应实行密闭包装。每一个包装桶（袋）均须悬挂或张贴危险废物标签（20cm×20cm或10cm×10cm）。 7）仓库室内须悬挂《危险废物污染防治责任制度》、每一种废物的《工业固体废物台账记录本》。 8）本项目应制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号），危险废物转移前向生态环境行政主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向生态环境行政主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地生态环境行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。项目厂区内危险废物由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 |
| --- | --- |

|  | 五、地下水及土壤 - 本项目地面已做硬化处理，不存在地下水及土壤的污染途径，故本次评价仅提出防控措施。 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗分区参照表及防渗分区划分表见下表。 表4-23 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4-24 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s≤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4-25 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-26 本项目地下水污染防渗分区划分表 构、建筑物名称; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区等级. 生产厂房; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 原料库; 中; 难; 其他类型; 重点防渗区. 成品库; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 一般固废暂存间; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 危废贮存点; 中; 难; 有机污染物; 重点防渗区. 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业必须满足下列要求： ①成品库、一般固废暂存间、生产厂房为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②原料库、危废贮存点为重点防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，危废贮存点的渗透系数不大于1×10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 综上所述，本项目通过采取上述污染防治措施，可避免项目营运期对区域地下水及土壤产生污染影响，因此，本项目对地下水及土壤影响较小。 六、环境风险评价 1、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”，对本项目原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的污染物等进行危险性识别，确定本项目生产运营过程中涉及的主要风险物质为润滑油、危险废物。 2、评价依据 1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的存在总量与其附录B中所对应临界量的比值Q： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： q1Q1+q2Q2+…+qnQn≥1 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目危险物质风险识别及Q值计算结果见下表。 表4-27 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 危险废物; /; 6.056; 50; 0.48. 2; 润滑油; 8002-05-9; 0.01; 2500; 0.00004. 项目Q值∑; 0.029075. 项目Q=0.12＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为I。 - 评价等级 本项目风险潜势为I，无须设置评价等级及评价范围，仅作简单分析。 3、环境风险类型 本项目环境风险类型主要为： ①废气处理设施故障，从而影响大气环境； - ②危废贮存点危险废物、原料库部分原辅料发生泄漏，从而影响地下水和土壤环境； - ③原料库、一般固废暂存区、成品库遇明火发生火灾，产生次生/伴生CO等污染物，从而影响大气环境。 - 4、环境风险防范措施 - ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 - ②安排专员定期对危废贮存点、一般固废库、原料库、成品库进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾事故发生。 - ③定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 - 5、环境风险应急处置措施 - ①废气处理设施故障事故 - 当本项目废气处理设施发生故障，不能正常运行时，应立即停止对应产污工序的设备运行，待废气处理设施维修好后再开机运行。 - ②火灾环境事故 - 当发生火灾事故时，应迅速将易燃物撤离至安全区，禁止无关人员进入火灾区，严格限制出入。救援人员佩戴防毒面具及防护服，使用应急救援物资进行灭火。发生小面积火灾时，采用灭火器、消防沙灭火；发生大面积火灾时，需使用消防水灭火，产生的消防废水需进行收集。在火灾事故发生时，及时关闭雨水口紧急关闭阀门，使事故废水收集至事故应急池中进行暂存，待事故结束后，直接交由有资质单位处理。 - ③泄漏事故 - 风险物质发生泄漏时，容器均为常压容器，泄漏量、泄漏源强相对较小。发现泄漏事故时，及时用堵漏工具对泄漏部位进行堵漏或转移至液体收集设施内，杜绝泄漏液体与明火接触，及时对泄漏至地面的液体进行收集，将地面残留物擦拭干净，事故处置过程中产生的沾染废物作为危废暂存于危废贮存点内。 - 6、风险评价结论 - 在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响在可防控范围内。 七、排污许可证管理要求 根据《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）和《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）文件规定，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（简称排污单位）应当按照规定申请并取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。排污许可实行分类管理，根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，分为重点管理、简化管理和登记管理3种类别。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于名录中“饲料加工132”中的“饲料加工（无发酵工艺的）”类别、“塑料制品业292”中的“其他”以及“日用杂品制造411”中的“其他”类别，应进行登记管理。本项目在投入运行前，应按照排污许可证管理规定，进行排污许可申报。 八、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射环境影响。 九、本项目环保投资及“三同时”验收 本项目总投资为56000万元，其中环保投资60万元，环保投资占总投资的0.11%。本项目环保投资及“三同时”验收内容见下表。 表4-27 本项目环保投资及“三同时”验收一览表 - 项目; - 污染源; - 污染物; - 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; - 处理效果、执行标准或拟达要求; - 环保投资（万元）; - 进度. - 废气治理; - 投料; - 颗粒物; - 集气罩+脉冲除尘器+25m高排气筒DA001排放; - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 14. - 粉碎、膨化、烘干; - 颗粒物、臭气; - 密闭收集+脉冲除尘器/刹克龙 + 碱液喷淋塔 + 25m 排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 注塑; - 非甲烷总烃; - 过滤棉 + 二级活性炭吸附 + 25m 排气筒（DA002）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（（含2024年修改单）; 8. - 废水治理; - 生活污水、; - COD、SS、NH3-N、TN、TP; - 化粪预处理后，接管空港产业园污水处理厂; - 达到淮安（涟水）空港产业园污水处理厂接管标准; 6. - 生产废水; - COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油脂、盐分; - 厂内一体化污水处理设施工艺为：调节池+混凝沉淀/气浮两用设备+斜管沉淀池; - 达到淮安（涟水）空港产业园污水处理厂接管标准; 14. - 噪声治理; - 生产 - 设备; - 噪声; - 合理布局、基础减震、墙体隔声; - 厂界达标; 3. - 固废治理; 一般固废（废包装物、筛下物等）; - 设置1个30m2一般固废暂存区，废包装物、含铁杂质和废布袋外售；筛下物、收集粉尘、边角料和不合格品回用生产、废过滤器、废过滤膜厂家回收、化粪池污泥由其他单位合理利用; - /; 2. 危险废物（废润滑油、废活性炭等）; - 1 个 15m² 危废贮存点（防渗系数≤1×10⁻⁷cm/s），委托有资质单位处置; 5. 生活垃圾; - 垃圾桶收集，委托环卫部门清运; 3. - 事故应急措施; - 设置事故应急池（依托园区）、危废库防火防爆设施、废气处理设备备用电源; 5. - “以新带老”措施; - /; - /. - 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; - 2个废气排放口（DA001、DA002）、1 个污水排口、1 个雨水排口; - /. - 总量平衡具体方案; 废气：颗粒物控制总量为2.296t/a（有组织0.106t/a，无组织2.19t/a），挥发性有机物（以非甲烷总烃计）控制总量为1.588t/a（有组织0.454t/a，无组织1.134t/a）。新增废气污染物排放总量在涟水县总量库平衡。 废水：COD 1.240t、NH3-N 0.041t、TN 0.096t、TP 0.004t。废水在淮安（涟水）空港产业园污水处理厂内平衡。; - /. - 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; - 以生产厂房边界为起点设置 50m 卫生防护距离，范围内无敏感目标; - /. - 合计; - 60. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | - 颗粒物、臭气 | - 集气罩+脉冲除尘+25m高排气筒放；密闭收集+脉冲除尘/刹克龙+碱液喷淋+25m高排气筒 | - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（（含2024年修改单） - 《恶臭污染物排放标准》（ |
|  | DA002 | - 非甲烷总烃 | - 集气罩收集+过滤棉+二级活性炭吸附装置+25m高排气筒DA002 |  |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭、加强有组织收集 |  |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 加强绿化 |  |
| 地表水环境 | - 生活污水、生产废水 | - COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油脂、盐分 | - 生活污水经化粪池处理后接管排放；生产废水进入企业内部一体化污水处理设施，达标处理后接管至淮安（涟水）空港产业园污水处理厂；纯水制备浓水直接接管排放。 | - 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 合理布局 基础减震 墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 投料 | 废包装物 | - 设置1个30m2一般固废暂存区，废包装物、含铁杂质和废布袋外售；筛下物、收集粉尘、边角料和不合格品回用生产、废过滤器、废过滤膜厂家回收、化粪池污泥由其他单位合理利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 筛分 | 含铁杂质 |  |  |
|  | 脉冲除尘器 | 废布袋 |  |  |
|  | 筛分 | 筛下物 |  |  |
|  | 脉冲除尘 | 除尘收集粉尘 |  |  |
|  | 测试 | 不合格品 |  |  |
|  | 裁剪 | 边角料 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废过滤器 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜 |  |  |
|  | 污水处理 | 化粪池污泥 |  |  |
|  | 设备保养 | 废润滑油 | - 设置1个15m2危废贮存点，委托有危废处置资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备保养 | 废油桶 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气治理 | 废过滤棉 |  |  |
|  | 员工工作、生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶、垃圾箱，委托环卫部门统一清运 | 《城市生活垃圾管理办法》（建设部令2007年第157号） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定，企业必须满足下列要求： ①成品库、一般固废暂存间、生产厂房为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②原料库、危废贮存点为重点防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，生产厂房、原料库、危废贮存点的渗透系数不大于1×10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②安排专员定期对危废贮存点和一般固废库、原料库、成品库进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾事故发生。 ③定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①排污许可实行分类管理，根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，分为重点管理、简化管理和登记管理3种类别。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于名录中“饲料加工132”中的“饲料加工（无发酵工艺的）”类别、“塑料制品业292”中的“其他”以及“日用杂品制造411”中的“其他”类别，应进行登记管理。本项目在投入运行前，应按照排污许可证管理规定，进行排污许可申报。 ②项目的建设应切实履行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策要求，选址合理，采用的各项污染防治措施合理、有效，废水、废气、噪声等污染经采取相应治理设施治理后均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目营运期对周边环境污染影响较小，在可接受范围内。因此，在本项目设计和建设中，如能严格落实本报告中提出的各项污染防治措施，从环保角度分析，本项目在江苏涟水空港产业园内建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表 （t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 |  |  |  | 0.106 |  | 0.106 | +0.106 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.454 | / | 0.454 | +0.454 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 2.19 | / | 2.19 | +2.19 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.134 |  | 1.134 | +1.134 |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | / | 7630.8 | / | 7630.8 | +7630.8 |
|  | COD |  | / | / | / | 1.240 | / | 1.240 | +1.240 |
|  | SS |  | / | / | / | 0.697 | / | 0.697 | +0.697 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.041 | / | 0.041 | +0.041 |
|  | TN |  | / | / | / | 0.096 | / | 0.096 | +0.096 |
|  | TP |  | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 |  | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废金属屑 |  | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 筛下物 |  | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 除尘收集粉尘 |  |  |  |  | 8.6 |  | 8.6 | +8.6 |
|  | 废布袋 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 不合格品 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | +100 |
|  | 边角料 |  |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | +7.5 |
|  | 废过滤器 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 化粪池污泥 |  |  |  |  | 15.84 |  | 15.84 | +15.84 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废油桶 |  |  |  |  | 0.016 |  | 0.016 | +0.016 |
|  | 废过滤棉 |  | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  | 24.082 |  | 24.082 | +24.082 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 26.4 | / | 26.4 | +26.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①