建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淮安零碳能源环保科技有限公司飞灰暂存库建设项目

建设单位（盖章）：淮安零碳能源环保科技有限公司

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	63

四、主要环境影响和保护措施	68

五、环境保护措施监督检查清单	81

六、结论	82

附表	83

附件：

附件1江苏省投资项目备案证

附件2营业执照及法人身份证

附件3房屋产权证明

附件4环评委托书

附件5填埋场项目环评批复

附件6填埋场项目环保验收意见

附件7焚烧厂项目环评批复

附件8焚烧厂项目验收意见

附件9发电技改项目环评批复

附件10发电技改验收意见

附件11 排污许可证正本

附件12工程师现场踏勘照片

附件13公示截图

附件14零碳能源生态环境分区管控综合查询报告书

附件15政府信息公开删除内容申请表

附件16建设项目环境影响评价文件报批申请书

附图：

附图1 改建项目地理位置图

附图2改建项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图

附图3改建项目与淮安市环境管控单元位置关系图

附图4改建项目平面布置图

附图5改建项目周边概况图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淮安零碳能源环保科技有限公司飞灰暂存库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2511-320826-07-02-715399 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 宋庆国 | 联系方式 | 15152319696 |
| 建设地点 |  | 江苏省（自治区）淮安市涟水县（区）/（街道）涟水县大东镇马棚农场 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度24分1.843秒，33度53分2.596秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59 149.危险品仓储594 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） |  | 涟水县工业和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | 涟工信备〔2025〕31号 |
| 总投资 （万元） |  | 10 | 环保投资 （万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 100% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 180 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：《涟水县再生资源利用产业园（大东）开发建设规划》（2013-2030） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《涟水县再生资源利用产业园（大东）开发建设规划》（2021-2030）中相关内容相符性分析如下： - 规划范围：涟水县再生资源利用产业园总体规划面积为33.88公顷。 - 涟水县再生资源利用产业园位于大东镇场北村，园区规划四至范围是北侧至胡集大沟，西侧至三斗渠，东至老四支五斗渠（不包括基本农田），南至涟水县生活垃圾卫生填埋场南侧边界。 - 规划期限：2021年—2030年。 - 产业规划 功能定位：通过涟水县再生资源利用产业园的规划建设，加快废物，特别是危险废物的资源化利用，保障工业经济的可持续发展，改善区域环境质量，保障居民身心健康。 产业定位：涟水县再生资源处置中心，淮安市危险废物填埋再生利用技术服务基地，江苏省再生资源产业示范园区。 - 土地利用规划 规划区总用地33.88公顷，其中二类工业用地面积4.6公顷，三类工业用地18.36公顷，道路用地1.35公顷，防护绿地1.24公顷。 表1-1与《涟水县再生资源利用产业园（大东）开发建设规划（2021-2030）》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围：北侧至胡集大沟，西侧至三斗渠，东至老四支五斗渠（不包括基本农田），南至涟水县生活垃圾卫生填埋场最南侧边界。总面积33.88公顷。; 本项目位于涟水县再生资源利用产业园（大东）内。; 符合. 2; 园区禁入项目的清单：环境治理业禁止引进与产业定位不相符的企业，禁止引进直接向水体排放污染物的企业，禁止引进处置含放射性废物、爆炸性废物、含多氯联苯废物、医疗废物的病理性残余物等危险废物项目; 本项目不属于禁入项目清单。; 符合. |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目主要为飞灰暂存库建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中的限制类和淘汰类项目，为允许类项目。 对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号），本项目不属于限制类、淘汰类。 故本次飞灰暂存库建设项目符合国家及地方的产业政策，该项目2025年11月24日由涟水县工业和信息化局备案，备案证号：涟工信备〔2025〕31号，项目代码：2511-320826-07-02-715399。 二、选址、规划相符性分析 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，对照国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》等相关名录，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，因此，该项目建设选址合理。 综上，本项目符合相关规划要求。 三、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性 ①与生态红线相符性分析 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目距离废黄河（涟水县）重要湿地约18550m，不在生态空间管控区域内，详见表1-2。因此与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符。详见表1-3。 表1-3 项目地附近红线生态区域情况表 红线区域 名称; 主导生态 功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 距本项目距离. 国家生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 总面积. 废黄河（涟水县）重要湿地; 湿地生态保护系统; /; 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村; /; 10.78; 10.78; 西南，约18.55km. 由表1-3可知，本项目不在生态空间管控区域范围内，不会导致辖区内生态空间管控区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号文）和《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。本项目与江苏省生态空间管控区域位置关系见附图3。 ②与省、市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 a.与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析见表1-4。本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场。 表1-4 改建项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》 相符性分析 管控类别; 管控要求; 改建项目建设情况; 相符性分析. 三、淮河流域. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目属于装卸搬运和仓储业，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。本项目不位于通榆河一级保护区、二级保护区内。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目按照相关规定实施总量控制。; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品和其他危险化学品水运，运输均为陆运。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合. 根据上表分析可知，改建项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。江苏省生态环境分区管控综合查询报告书见附件14。 b.与《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）相符性分析 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）附件2，涉及的涟水县环境管控单元名录见表1-5。 表1-5 淮安市环境管控单元名录表（涟水县） 行政区; 单元总数; 优先保护单元 （生态保护红线、生态空间管控区域）; 重点管控单元（产业园区、中心城区）; 一般管控 单元*. 涟水县; 58; 3个 古黄河（涟水）饮用水水源保护区、江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区、废黄河（涟水县）重要湿地; 36个 江苏涟水经济开发区、淮安（薛行）循环经济产业园、凌庄新型金属材料工业集中区、淮安（涟水）空港产业园、涟城街道工业集中区、红窑镇工业集中区、粱岔镇工业集中区、涟城街道（徐集）工业集中区、东胡集镇扶贫产业园、东胡集镇（嵇码）工业集中区、陈师街道工业集中区、大东镇工业集中区、岔庙镇工业集中区、黄营镇工业集中区、黄营镇（北集）工业集中区、南集镇工业集中区、朱码街道工业集中区、朱码街道民营经济产业区、朱码街道双河工业区、朱码街道河网工业区、成集镇工业集中区、红窑镇（义兴）工业集中区、高沟镇（灰墩）工业集中区、高沟镇（前进）工业集中区、唐集镇工业集中区、高沟镇工业集中区、高沟镇（高杨）集中区、食品产业园、五港镇工业集中区、五港镇工业集中区拓展区（再生纸产业园）、石湖镇瓦房工业集中区、石湖镇外口工业集中区、石湖镇东兴工业集中区、保滩街道（周集）工业集中区、保滩街道（十堡）工业集中区、淮安（薛行）循环经济产业园西区; 19个 保滩街道、徐集乡（涟城街道）、黄营镇、涟城街道、高沟镇、唐集镇、大东镇、五港镇、梁岔镇、朱码街道、岔庙镇、东胡集镇、南集镇、义兴镇（红窑镇）、成集镇、红窑镇、陈师街道、前进镇（高沟镇）、石湖镇. #### 本项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，属于淮安市环境管控单元名录中的一般管控单元。对照《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）、《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）和《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析见表1-6。本项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“淮安市环境管控单元图”位置关系见附图3。 表1-6 改建项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版） 类型; 一般管控要求; 建设项目情况; 相符性分析. 基本原则; 1.依法依规，严守底线。2、立足实际，因地制宜。3、严格准入，提升效能。; 本项目为飞灰暂存库建设项目，属于G5949其他危险品仓储，不属于限制、禁止发展项目; 符合. 总体目标; 生态保护红线; 全市生态空间保护区域总面积2036.8907平方公里，占全市国土面积的20.31%。其中，生态保护红线面积1411.1018平方公里，占全市国土面积的14.07%，生态空间管控区域面积625.7889平方公里，占全市国土面积的6.24%。; 本项目距离最近的生态保护红线与生态管控空间为废黄河（涟水县）重要湿地，距离边界18.55km，不在生态红线范围内; 符合. 环境质量底线; 城市空气质量优良天数比率达81%左右，城市PM2.5年均浓度达32微克/立方米左右，臭氧污染得到有效控制，协同推进减污降碳的工作体系基本建立。57个地表水国省考断面年度水质均值达到或优于川类水质比例稳定达到省定要求。土壤和声环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到93%以上。; 根据《涟水县2024年度环境质量公告》，2024年全县细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为34.8微克/立方米、58微克/立方米、18微克/立方米、25微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3降幅分别为6.9%、12.5%、10%、3.8%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值，2024年涟水县环境空气质量为达标区；公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质状况为良好。建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 符合. 资源利用上线; 全市用水总量不超过33亿立方米，耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩（含易地代保任务3.0000万亩），煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，用地性质为工业用地，不占用基本农田，不使用煤炭资源; 符合. 环境管控单元; 优先保护单元：97个；重点管控单元：147个；一般管控单元：91个; 项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，属于大东镇，属于一般管控单元; 符合. 更新内容; 淮安 市生 态环 境管 控总 体要 求; 删除《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）等过期文件及相关要求。新增中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等最新文件及相关要求。; 对照《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），本项目不属于高耗水、高耗能项目；符合“三线一单”要求。. 空间 布局 约束; 根据中共江苏省委 江苏省人民政府关于《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》淮政发〔2022〕12号）、《淮安市国土空间 总体规划（2021—2035年）》《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号）等文件进行调整。; 对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号），项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，周边为企业与道路，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，2024年公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。对照市政府关于印发《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规〔2022〕8号），项目位于大运河东北侧54km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 污染 物排 放管 控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》（苏政传发〔2022〕224号）文件进行调整。; 本项目无需新增总量; 符合. 环境 风险 防控; 根据《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等文件进行调整。; 企业将根据规定编制环境应急预案并备案，定时安排预案演练，熟练应急物资的使用。对照《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号），项目位于涟水县大东镇内，周边为企业与道路，项目未使用国家明令淘汰或者禁止使用的回收利用技术、工艺，符合相关产业政策。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 根据《江苏省水利厅 江苏省发改委关于印发十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局 市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号）、《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）等文件进行调整。; 符合. 根据上表分析可知，改建项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）是相符的。 （2）与环境质量底线相符性 ①环境空气：本项目位于淮安市涟水县大东镇，项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年全县细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为34.8微克/立方米、58微克/立方米、18微克/立方米、25微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3降幅分别为6.9%、12.5%、10%、3.8%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值。因此，2024年涟水县环境空气质量为达标区。 ②地表水环境：根据《涟水县2024年度环境质量公告》，废黄河、唐响河、南六塘河、盐河水质年均值达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中Ⅲ类水标准；公兴河、一帆河水质年均值达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中Ⅳ类水标准。涟水县内水环境质量总体保持稳定，主要河流断面整体水质状况良好。 ③声环境：根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年，全县声环境总体较好，各功能区昼、夜平均等效声级均达标，全县4个功能区噪声监测点的合计昼间达标率为99.1%，较去年上升1.5百分点，夜间达标率为82.4%，较去年下降4.6百分点。 综上，本项目营运期各类污染物采取相应污染防治措施后，对周围环境影响均较小，不会降低当地环境质量，符合环境质量底线标准。 因此改建项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见表1-7。 表1-7 改建项目所涉及生态空间管控区域 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 是否符合. 1; 能源消耗; 本项目不使用煤炭；不属于压缩产能、过剩产能，“两高”行业；用电所在地便可满足; 符合. 2; 水资源消耗; 本项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足项目用水；本项目不涉及地下水开采。; 符合. 3; 土地资源; 本项目选址位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，用地类型为工业用地。; 符合. 由上表可见，改建项目与资源利用上线相容。 （4）环境准入负面清单 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性对照分析见表1-8。 表1-8 国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析 文件; 相符性分析; 相符性. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目; 相符. 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 相符. 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 相符. 市场准入负面清单（2025年版）; 不属于禁止准入类项目; 相符. 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 不属于《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止项目; 相符. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 综上所述，改建项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上限；改建项目符合“三线一单”的要求。 3.与相关环保法规、指南等相符性分析 建设项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、指南相符性分析，见表1-9 表1-9与相关环保法规、指南等相符性分析表 文件名称; 要求; 改建项目情况; 相符性判定. 《江苏省生态环境保护条例》（2024年3月27日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过）; 第五十条本省依法实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理的排污单位，应当依法申领排污许可证并按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 改建项目将依法申请排污许可证并按排污许可证的要求排放污染物，未取得排污许可证不得排放污染物。; 符合. 第五十一条本省实行排污权有偿使用和交易制度、排污总量指标储备管理制度，新建、改建、扩建建设项目的新增重点污染物排放总量指标的不足部分，可以按照国家和省有关规定通过排污权交易或者从排污总量指标储备库中取得。排污总量指标应当在排污许可证中载明。; 改建项目较现有项目不新增废气、废水，无需申请总量；固废零排放。. 第六十二条新建排放重点污染物的工业项目原则上应当进入符合规划的园区。鼓励园区外已建排放重点污染物的工业项目通过搬迁等方式进入符合规划的园区; 改建项目不涉及新增总量，也不排放重点污染物。. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 改建项目为飞灰暂存库建设项目，不涉及码头建设。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。; 改建项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，用地性质为工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区内。. 禁止新建、改建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、改建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、改建不符合要求高耗能高排放项目。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 改建项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，未利用、占用长江流域河湖岸线。. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 改建项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不涉及化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、改建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、改建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 改建项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，符合国家和地方产业政策，且不属于所列高污染项目。. 禁止在合规园区外新建、改建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 改建项目为飞灰暂存库建设项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 改建项目不属于落后产能项目，不涉及产能置换行业，不属于高耗能高排放项目。. 禁止新建、改建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 改建项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的限制类、淘汰类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 所在区域属于环境空气达标区. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 改建项目对废气、废水和噪声采取污染防治措施，确保排放达标，固废零排放，对生态影响较小。. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为改建项目，目前为空地，未进行建设。. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏。. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 改建项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，属于工业用地。. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 改建项目无需申请总量。. 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 改建项目所在区域属于环境空气达标区。. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 改建项目位于废黄河（涟水县）重要湿地东北侧18.55km左右，不在管控范围之内. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目; 改建项目为危险暂存库建设项目，不涉及危险废物产生。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 改建项目为飞灰暂存库建设项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目. 《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20号）; 第二条在大运河江苏段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应遵守本办法。 第三条本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。; 改建项目位于大运河东北侧54km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 《市政府关于印发大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规〔2022〕8号）; 第二条在大运河淮安段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应当遵守本细则。本细则所称大运河淮安段核心监控区，是指大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各2千米的范围。 第四条本细则所称滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各1千米的范围。; 改建项目位于大运河东北侧54km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 对照省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知苏环办〔2024〕16号文件的相符性分析见下表。 表1-10与固体危废相关文件的相符性 要求; 本项目情况; 是否符合. 省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知苏环办〔2024〕16号文; 规范贮存管理要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨; 改建项目涉及新建危废仓库（飞灰暂存库），项目建成后应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），落实危废贮存，过程中配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，并且执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）要求，提高危废处理次数; 相符. 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。产废单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，并直接签订利用处置合同，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按包装物扫码签收，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 建设单位危险废物产生、经营企业在省内转移时按要求选择有资质并能利用“江苏省固体废物管理信息系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物; 相符. 根据上表分析可知，改建项目对照省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知苏环办〔2024〕16号文件相关环保法规、指南中的相关要求是相符的。 飞灰稳定化物暂存仓库建设情况与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危废暂存要求相符性分析见表1-11。 - 表1-11与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相符性分析 序号; 《危险废物贮存污染控制标准》相关要求; 本项目情况; 相符性. 贮存设施选址要求. 1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 项目选址符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 符合. 2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 项目选址不在生态保护红线区域，不与基本农田相邻，不被基本农田包裹；不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 符合. 3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 项目选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 4; 贮存设施场址的位置以及与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 项目位于大东镇马棚农场，距离最近的敏感目标为厂区西侧340m的马棚庄。; 符合. 贮存设施污染控制要求. （一）一般要求. 1; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目贮存的是生活垃圾焚烧的飞灰，为固态，采用吨袋包装，贮存在封闭的库房内，不露天堆放。; 符合. 2; 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 本项目仅贮存飞灰，不需要进行分区。; 符合. 3; 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 暂存库采用水泥地面，地面表面采用HDPE膜，地面设有导流沟和集水池。; 符合. 4; 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; ①在暂存库地面和墙壁四周铺设一层2mm厚高密度聚乙烯膜，加强地面和墙裙防渗，飞灰稳定化物堆放于HDPE膜之上，HDPE膜与飞灰稳定化物及其包装吨袋相容；②对HDPE膜采取防护措施，避免飞灰稳定化物出入库对HDPE膜造成破损；③墙裙HDPE膜的铺设高度≥1.5m，不低于飞灰稳定化物堆放高度1/5。; 符合. 5; 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目贮存库采用相同的防渗、防腐工艺。; 符合. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 贮存库平时上锁，只有飞灰转运时开启，不允许无关人员进入。; 符合. （二）贮存库. 1; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 贮存库内只有飞灰暂存，不需要分区。; 相符. 2; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 焚烧飞灰稳定固化后含水率<30%，呈灰色粉状固体，且密封包装于防水吨袋内，不涉及液体危险固废，且飞灰暂存间有收集池。; 相符. 3; 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。; 稳定固化后飞灰包装于密封防水吨袋中，有废气氨产生，飞灰暂存库依托1#飞灰库设置除氨系统喷淋塔处理后经DA003排放，废气净化设施及排气筒高度符合GB 16297要求。; 不违背. 贮存过程污染控制要求. （一）一般要求. 1; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 稳定化后飞灰不易水解、不易挥发，包装于密封吨袋中，吨袋尺寸为1m×1m×1m，拟堆放层数为3层。; 相符. 2; 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。; 生活垃圾飞灰呈灰色粉状固体。; 不违背. 3; 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 生活垃圾飞灰呈灰色粉状固体。; 不违背. 4; 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。; 生活垃圾飞灰不具有热塑性。; 相符. 5; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 稳定化后飞灰包装于密封吨袋中，有废气氨产生，飞灰暂存库依托1#飞灰库设置氨系统喷淋塔处理后经DA003排放，废气净化设施及排气筒高度符合GB16297要求。; 相符. （二）贮存设施运行环境管理要求. 1; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 贮存库内仅暂存稳定化后的生活垃圾焚烧飞灰，无其他危险废物。; 相符. 2; 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 企业按照要求定期检查危险废物的贮存状况。; 符合. 3; 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 焚烧飞灰稳定化后含水率<30%且密封包装于防水吨袋内，无残留的危险废物。; 符合. 4; 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 企业按照要求建立危险废物管理台账并保存。; 符合. 5; 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 企业按照要求建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 符合. 6; 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 企业按照要求建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查; 符合. 7; 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 企业按照要求建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等。; 符合. 污染物排放控制要求. 1; 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB 8978 规定的要求。; 本项目贮存设施不产生废水，飞灰暂存库废气环保设备为依托项目水喷淋处理设备，经收集后排入渗滤液处理站处理，处理达标后最终出水接管薛行污水处理厂。符合GB8978规定的要求。; 符合. 2; 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。; 飞灰暂存库产生废气符合GB16297和GB37822规定的要求。; 符合. 3; 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554 规定的要求。; 贮存设施产生的恶臭气体的排放符合GB14554规定的要求; 符合. 4; 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。; 不产生固废; 符合. 5; 贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348 规定的要求。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。; 符合. 本项目与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）符合性分析详见下表1-12： - 表1-12与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; （六）落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。（生态环境部、公安部、交通运输部、应急部等按职责分工负责）危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。（生态环境部、银保监会等按职责分工负责）; 本项目为生活垃圾焚烧飞灰的贮存项目，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。; 符合. 2; （九）严格环境准入。新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。（生态环境部负责）; 本次即为履行环境影响评价手续，严格落实污染防治措施。; 符合. 3; （十三）严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。强化危险废物环境执法，将其作为生态环境保护综合执法重要内容。严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为，实施生态环境损害赔偿制度，强化行政执法与刑事司法、检察公益诉讼的协调联动。（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、生态环境部等按职责分工负责）对自查自纠并及时妥善处置历史遗留危险废物的企业，依法从轻处罚。（最高人民法院、最高人民检察院牵头，生态环境部等参与）; 本项目为生活垃圾焚烧飞灰贮存项目，不存在非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。; 符合. 综上所述，改建项目符合当地流域政策、环保政策、行业政策。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 淮安零碳能源环保科技有限公司（下文简称“零碳公司”，原名涟水桑德环保能源有限公司）位于涟水县大东镇马棚农场，主要建设有生活垃圾填埋场（下文简称“填埋场”）一座及生活垃圾焚烧厂（下文简称“焚烧厂”）一座。其中，填埋场占地86663m2，日处理垃圾300吨，处理用量为85.7万吨（库容89.47万m3），使用年限为10.2年，《日处理垃圾300吨项目》于2011年10月获得原涟水县环境保护局批复（涟环发〔2011〕94号），2016年1月7日通过原涟水县环境保护局环保竣工验收。焚烧厂处理能力为800吨/天，建设有2条400t/d的炉排焚烧炉焚烧处理线，《涟水桑德环保能源有限公司涟水县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》于2017年取得原涟水县环境保护局批复（涟环发〔2017〕10号），并于2020年12月18日通过自主验收。由于入炉废物种类在现有生活垃圾基础上增加一般工业固废，总处置量不变以及渗滤液浓缩液不再回喷，全部进入石灰制浆系统制浆；此外将飞灰暂存库扩容。编制了《涟水县生活垃圾焚烧发电技改项目环境影响报告书》，于2024年1月取得淮安市涟水生态环境局出具的环评批复（淮（涟）环发〔2024〕1号），2025年5月通过企业自主竣工环保验收。 目前企业飞灰暂存场所1座，容积为700m3，可贮存8—10天的量。企业焚烧发电厂产生的飞灰，在飞灰储仓中；计量加入适量有机螯合剂和水，进行螯合，混合物料经充分搅拌后，样品送检至本公司化验室检验，经检测合格后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）标准，螯合车间进入吨袋打包扎口密封后，转运至厂区飞灰暂存库暂存7天进行固化过程。经7天固化后，再次送检化验室检验，经检测合格后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）标准后，按要求可以进入生活垃圾填埋场填埋。但目前由于1#飞灰暂存库场地有限，实际操作不便，浪费人力物力，飞灰在经过7天的稳定固化后需要转运至飞灰填埋场进行填埋，由于每天暂存库会进入新的飞灰吨袋，需要垒高，当第8天飞灰进入时，又需要转运第一天的已稳定固化的飞灰，此时叉车在暂存库进行吨包转运操作很不方便，且每天都需要对已固化的飞灰进行检测，检测合格后利用厂区运输车转运至填埋场，还需要将新的飞灰吨袋入库，每天对暂存库开关闭合。因此从员工操作角度考虑：为方便操作转运以及存储，减少员工操作时间；从环保角度考虑：当1#暂存库暂存1—7天的飞灰量后，关闭仓库，待14号结束最后一天进入仓库的飞灰固化7天后，再打开仓门，一次性全部转运至飞灰填埋场，这样减少开门次数，减少转运频次，有利于减少无组织排放；从经济角度考虑：每天厂区运输车转运至填埋场，经济成本高。因此从员工操作、环保、经济多方面考虑：企业拟在原飞灰暂存库东侧，新建一座占地面积180m2飞灰暂存库，高7.2m，库容500m3的飞灰暂存库，堆高3层，新建的飞灰暂存库可满足8—10天的飞灰螯合物。2个危废库可交替使用（项目建成后1#暂存库暂存每月1-7号的飞灰，然后进行封库待稳定固化。8-14号产生的飞灰进入2#飞灰库暂存，待14日后2#暂存库进行封库待稳定固化。此时1#飞灰暂存库已完成固化过程，打开1#暂存库，待化验室检测合格后，全部转运至飞灰填埋场填埋。以此达到交替使用的状态）。该项目已于2025年11月24日涟水县工业和信息化局备案涟工信备〔2025〕31号），项目代码：2511-320826-07-02-715399。 根据《建设项目分类管理名录》（2021年版），如下表所示： 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 五十三、装卸搬运和仓储业 59. 149; 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）; 总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库; 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）; /; 有毒危险废物的仓库、G5949其他危险品仓储. 本项目产品为飞灰暂存库建设项目，用于储存本企业垃圾焚烧产生的飞灰，飞灰属于危险品，根据上表分析，应当编制报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等文件的有关规定，应当在工程项目可行性研究阶段对该项目进行环境影响评价。为此，建设单位委托淮安市天蓝环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告的编制工作，环评单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，依据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）要求编制了本环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：淮安零碳能源环保科技有限公司飞灰暂存库建设项目 建设单位：淮安零碳能源环保科技有限公司 行业类别：G5949其他危险品仓储 建设地点：江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场 投资总额：10万元，其中环保投资10万元 职工人数：改建项目不新增员工。 工作制度：年工作日约333天，三班制，每班8小时，设备有效年工作时数约8000小时。 3.飞灰暂存库方案 改建项目建成后全厂飞灰库库容方案见表2-2。 表2-2全厂飞灰库库容方案单位：m3 序号; 产品名称及规格; 改建前库容; 改建后库容; 变化量; 年运行时数; 备注. 1; 1#飞灰暂存库; 700; 700; 0; 8000h; 已批已验. 2; 2#飞灰暂存库; 0; 500; +500; 8000h; 新建. - 主要原辅料、能源消耗 本项目主要存储对象为本厂稳定固化处理后的飞灰，HW18（危废代码772-002-18），暂存周期为7天，包装方式为密封吨袋包装。根据建设单位提供资料，吨袋体积约为1m3，每天产生约35袋。按照拟建暂存库最大暂存能力500m3考虑，本项目最大可贮存14天飞灰的量。入库要求：本项目暂存库仅接收淮安零碳能源环保科技有限公司生活垃圾烧发电厂飞灰，不接受外来飞灰入场。生活垃圾焚烧后飞灰稳定处理后，经检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024)第6.3条要求及《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）的下列条件时，可以进入暂存库暂存。 （1）二噁英含量（或等效毒性量）低于3μgTEO/kg； （2）按照HJT300 制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值； （3）采用吨袋包装。 零碳公司应加强飞灰暂存库入场、出场的管理，并建立管理台账。台账中需要明确飞灰入库的时间、数量。同时需要附上每批次飞灰的浸出液成分检测报告，合理管理飞灰的入库记录，与焚烧厂飞灰出厂台账对应。并明确出库时间、数量，检查吨袋是否破损，与飞灰填埋场入场台账对应。本项目暂存飞灰过程中需要的照明用电、喷淋塔用电由焚烧厂提供，无其他能源消耗。 4.设备使用情况 表2-3主要生产设备使用情况 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 设备功率/W/台; 用途. 1; 叉车; CPCD型3.0t; 1; /; 物料装卸，转运. - 5.公用及辅助工程 项目主体工程、公用工程及辅助工程见表2-4。 表2-4 项目公用与辅助工程一览表 类别; 工程名称; 改建前工程内容及规模; 改建后全厂工程内容及规模; 变化内容. 主体工程; 飞灰暂存仓库; 钢混结构，库容700 m3，一座1#飞灰暂存库。; 钢混结构，库容1200m3，2座飞灰暂存库; 新增一座飞灰暂存库，新增库容500m3. 贮运工程; 运输; 1#飞灰暂存库飞灰运输利用厂区转运叉车，利用本厂区生活垃圾焚烧发电厂区道路; 2座飞灰库飞灰运输利用厂区转运叉车，利用本厂区生活垃圾焚烧发电厂区道路; 依托现有，未发生变化. 公用工程; 给水; 喷淋塔用水10t/a; 飞灰暂存量不新增，改建后只是将原来全厂飞灰分成2个贮存场所暂存，不涉及新增喷淋塔用水；10t/a; 依托现有，未发生变化. 排水; 喷淋塔排水9t/a，通过管道排到渗滤液处理站处理后接管薛行污水处理厂; 喷淋塔排水9t/a，通过管道排到渗滤液处理站处理后接管薛行污水处理厂; 依托现有，未发生变化. 供电; 由焚烧发电厂提供; 由焚烧发电厂提供; 依托现有，未发生变化. 环保工程; 废气处理措施; 1#飞灰暂存库飞灰产生废气经抽风进入除氨系统的喷淋塔处理; 2个飞灰库暂存仓库内飞灰产生废气经抽风进入同一除氨系统的喷淋塔处理; 依托现有，未发生变化. 废水处理措施; 环保设备喷淋废水进入渗滤液处理站; 环保设备喷淋废水进入渗滤液处理站; 依托现有，未发生变化. 固废; 1#飞灰暂存库不产生固废; 1#、2#飞灰暂存库不产生固废; 未发生变化. 噪声; 车辆运输噪声采取距离衰减、建筑隔声等措施; 车辆运输噪声采取距离衰减、建筑隔声等措施; 依托现有，未发生变化. 地下水; 1#飞灰暂存库范围均为重点防渗区，对暂存仓库地面涂2mm厚环氧树脂后通过铺设HDPE膜等防渗防漏措施，可以保证暂存仓库防渗系数1.0x10-10cm/s; 1#、2#飞灰暂存库均为固废重点防渗区，对暂存仓库地面涂2mm厚环氧树脂后通过铺设HDPE膜等防渗防漏措施，可以保证暂存仓库防渗系数1.0x10-10cm/s; 新增2#飞灰库，进行地下水防渗. 6.厂区平面布置及周边环境概况 本次改建项目位于原飞灰库东侧新增厂房。位于整个厂区的西北侧。 其中主厂房区：主厂房区是垃圾焚烧的核心部分，位于整个厂区西侧，主厂房内卸料大厅、垃圾贮坑、焚烧车间、烟气净化间由东往西布置。 渗滤液处理站：位于现有填埋区以西，调节池、硝化池、膜处理车间、生化池等由北向南布置。 辅助生产：一体化净水系统位于厂区西侧，消防水池西侧，循环水泵房和冷却塔位于厂区南侧，化水制备位于卸料大厅下面。 行政管理区：该区域包括综合楼、办公楼，布置在厂区西南角。 7.暂存库运行管理要求 本项目暂存仓库需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行贮存和管理，有防散失、防流失、防漏等措施，由专业人员操作，单独收集和贮运，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范和事故应急措施，严格按照要求办理相关手续。 暂存库运行管理方式及程序： 1.飞灰入库管理 入库前检查：确认飞灰已稳定化处理并检测达标。检查吨袋包装完整性，无破损、无泄漏。 登记与台账：记录飞灰重量、批次、检测报告、入库时间等信息。做好台账留存。 贮存要求：堆高不超过3米，与墙体保持0.5米以上距离。 禁止混入其他废物，禁止无关人员进入贮存区。 2.日常巡检与维护巡检内容：定期检查暂存库房层、墙体、屋顶是否完好，导流沟是否畅通，集水池是否有水。检查消防设施、应急物资有效性。问题处理：发现包装破损或泄漏时，立即隔离污染区域，按应急预案处理。 暂存库运行和管理时需注意以下事项： 1.飞灰稳定化物存入暂存库前应对吨袋内容物与危险废物标签等危险废物标识标志的一致性进行核验，不一致的不应存入。 2.定期检查飞灰稳定化物的贮存状况，及时清理库内地面，更换破损泄漏的吨袋，保证暂存库的防雨、防风、防腐、防渗等设施功能完好。 3.作业设备及车辆等结束作业离开暂存库时，应及时对撒落的飞灰进行清理。 4.暂存库运行期间，应按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，在记录上注明飞灰数量、入库日期等信息，并与焚烧厂出厂台账对应一致。 5.公司应建立暂存库环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6.公司应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7.公司应建立暂存库全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急预案等，应按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 8.贮存飞灰必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过年；确需延长期限的，必须报环境保护行政主管部门批准。 9.因发生事故或者其他突发性事故，造成飞灰严重污染环境的，责任单位必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，并及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理 10.收集、运输、贮存飞灰的场所、设施、设备和包装袋及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 11.飞灰运输时必须采用专用车辆运输，必须执行危险废物转移联单的管理办法。运输车司机和押运员须有相应的从业资格证。 8.暂存库危险废物标志设置要求 本项目暂存仓库需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（GB1276-2022）的有关规定进行贮存和管理。 1.危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物” 2.危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 3.危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码： 4.危险废物标签用地设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 5.危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移、期间不易脱落和损坏。 6.危险废物贮存、利用、处置设施标志应包括三角形警告性图形标志和文字性辅助标志。 7.危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。 8.危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包括危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 9.危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。 9.暂存库建设要求 1.建筑结构 本项目飞灰暂存仓拟采用单层钢结构厂房，单座建筑面积约180m2（长约18m、宽10m），厂房高7.2m，飞灰暂存仓为单层厂房，飞灰暂存仓主体结构采用门式刚架轻型钢结构厂房，屋面采用Z型条加压型彩钢板屋面，外墙采用砖混结构墙面。 2.防渗设计 本项目为飞灰暂存仓库，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求，本次飞灰暂存仓库的基础采用涂2mm厚环氧树脂后通过铺设HDPE膜，防渗系数≤1.0x10-10cm/s。 3.防渗结构层 库房地面采用25cm厚C30混凝土做基础垫层，地面涂至少2mm厚的环氧树脂，再铺设2mm厚高密度聚乙烯膜；四周设置导流槽和收集池。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程和产排污环节 - 1.1施工期主要工艺流程及产污环节 本次改建项目建设内容为新建1栋1层面积为180m2的危废仓库，根据现场勘查，项目拟建用地目前为空地，不需要设施工便道，产生的少量的土方及时清运，土建内容较少。具体工艺流程见下： - 场地平整：对地块进行平整，打桩、挖基坑等。 本阶段主要为后续主体施工创造条件，是扰动地表最强烈的阶段。清除地表植被、杂物、表层腐殖土。剥离的表土应集中堆放在指定区域（表土堆场），并采取临时拦挡、覆盖措施，用于后期绿化覆土。 主要产污环节：扬尘（TSP）：植被清除、土方挖掘、车辆运输产生。 土方工程：根据设计标高进行挖方、填方及场地平整。特别注意对库区基坑的精准开挖，以满足防渗层铺设的基底要求。 主要产污环节：扬尘：土方开挖、回填、装卸。 2.防渗工程：按照危险废物暂存防渗要求对暂存仓库进行防渗工程建设。 此阶段是保障飞灰暂存库环境安全的核心，施工质量直接关系到运营期环境风险水平。 基础施工：进行库区、围墙、管理用房等构筑物的地基处理（如换填、夯实、桩基等）和基础混凝土浇筑。 主要产污环节：噪声与振动：打桩机、混凝土振捣棒等。 扬尘：水泥、砂石骨料装卸、搅拌。 防渗系统施工（关键工序）：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等要求，进行多层防渗结构施工。典型结构（自下而上）包括： 基底压实与找平：确保基层坚实、平整。 地下水导排层（如设计有）：铺设导排盲沟和管道。 复合防渗层铺设：天然材料衬层（如压实粘土层）：分层摊铺、压实，确保达到设计厚度和渗透系数要求。人工合成衬层（HDPE膜或其他高性能防渗膜）：专业铺设、焊接、检测（电火花检测、气压检测）。此工序对环境（风力、降雨）要求高，需在无雨、小风天气进行。 渗滤液导排层铺设：在防渗膜上铺设土工布、设置导流槽。 保护层施工：铺设砂石或预制混凝土保护板。 3.仓库建筑：进行暂存仓库房屋主体施工建设。 包括暂存库房（钢结构或钢筋混凝土结构）的墙体、屋面施工，以及配套的雨棚、通风系统基座等。 主要产污环节：同一般建筑施工，包括钢结构焊接烟尘、建筑噪声、建筑垃圾等。 4.仓库装修：仓库主体建成后，进行基本装修。 设备安装：安装电动卷帘门（密闭用）、强制通风系统、报警装置、视频监控、称重系统等。此阶段以组装为主，污染相对较轻。 主要产污环节：设备包装废物、设备调试噪声。 场地清理与绿化：拆除临时设施，清理建筑垃圾，利用保存的表土进行场地绿化（种植具有水土保持功能的本地植物）。 主要产污环节： 建筑垃圾：进行分类处理，可回收部分回收，不可回收部分清运至指定场所。 扬尘：清理过程产生。 施工期废气：材料运输、材料堆放过程中产生少量扬尘；运输车辆尾气。同时改建项目管道和设备安装过程中会涉及少量焊接工作，产生少量焊接烟尘。施工中建设单位应督促施工单位使用环保焊材，由于焊接量较小，改建项目施工中产生的焊接烟尘较少，对周围环境影响较小。 施工期废水：主要包括施工人员生活污水、混凝土拌和废水。施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，施工人员生活污水进厂内生活污水处理设施处理后接管进市政管网。施工期噪声：各类施工机械运行时产生的噪声，噪声源主要为电焊机、电钻、电锤等，噪声源强约75~105dB(A）。 固废：包括施工人员聚集地产生的生活垃圾；施工过程中产生的建筑垃圾，如包装袋、施工弃土等。建筑垃圾部分回用，其他由环卫清运。 1.2运营期工艺流程及排污环节 本项目主要是对本厂区生活垃圾焚烧发电项目经稳固化处理后的飞灰进行暂存，不进行集中处置，根据建设单位提供资料可知，飞灰在垃圾焚烧厂内稳定化，稳定化后的飞灰用防水吨袋包装，运输至本项目贮存库、最终进入生活垃圾填埋场填埋处理，本项目仅对暂存工序进行评价，具体流程如下。 图2-1 飞灰暂存流程示意图 主要流程分析：（1）在焚烧厂飞灰稳定化车间将整合稳定化处理后的飞灰通过吨袋包装；（2）检查吨袋完整、无破损后，在台账上记录吨袋数量、重量、批次、出厂时间等信息，使用专用运输车运输至本项目暂存库；（3）到达暂存库在入场台账上记录吨袋数量、重量、批次、入库时间等信息，检查吨袋内容物、标签、外包装是否完好；（4）运输车开到暂存库门口，使用叉车将吨袋吊装，分层码放至库内，堆放区域边缘距墙0.5m，堆放高度不超过3m，堆放3层。本项目仅对飞灰吨袋进行运输和暂存，不进行其他处理。主要排污环节：飞灰在运输过程中运输车辆将产生少量尾气、扬尘及车辆噪声，暂存仓库内使用随车吊吊装、码放将产生运行噪声：飞灰暂存挥发出少量NH3；运行期喷淋塔运行噪声。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目概况 淮安零碳能源环保科技有限公司曾用名为涟水桑德环保能源有限公司，成立于2012年12月21日，厂址位于涟水县大东镇马棚农场。2020年3月23日，名称变更为淮安零碳能源环保科技有限公司。企业现状是：已建设生活垃圾填埋场及生活垃圾焚烧工程两个项目：生活垃圾填埋场（日处理生活垃圾680吨、一般工业固废120吨），由于焚烧厂2020年建成后垃圾量一直焚烧不足，零碳公司对现有填埋场填埋库区垃圾开挖后运送至焚烧厂焚烧，目前填埋场不再接受生活垃圾填埋，已采取膜覆盖措施；生活垃圾焚烧工程（建设2条400吨/日的炉排焚烧炉处理线）。 企业从建厂以来至今环保手续如下： 1.该公司《日处理垃圾300吨项目环境影响报告书》于2011年10月取得原涟水县环境保护局出具的环评批复（涟环发〔2011〕94号），生活垃圾填埋场于2015年9月建成，于2016年1月通过原涟水县环境保护局组织的竣工环保验收。 2.该公司《涟水县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》于2017年2月取得原涟水县环境保护局出具的环评批复（涟环发〔2017〕10号），生活垃圾焚烧工程于2020年8月建成，于2020年12月通过企业自主竣工环保验收。 3.该公司《涟水县生活垃圾焚烧发电技改项目环境影响报告书》，于2024年1月取得淮安市生态环境局出具的环评批复（淮（涟）环发〔2024〕1号），于2024年12月建成，于2025年5月通过企业自主竣工环保验收。 该项目现有项目环保手续见下表2-5， 表2-5现有项目环保手续履行情况汇总 项目名称; 环评批复; 批复内容; 实际建设内容; 批建相符性分析; 环保竣工验收. 日处理垃圾300吨项目; 涟环发〔2011〕94号，原涟水县环境保护局; 生活垃圾填埋场工程占地86663m2，库容89.47万m3，日处理生活垃圾300吨，使用年限为10.2年; 生活垃圾填埋场工程占地86663m2，库容89.47万m3; 与环评批复一致; 2016年1月，原涟水县环境保护局. 涟水县生活垃圾焚烧发电项目; 涟环发〔2017〕10号，原涟水县环境保护局; 建设2条400吨/日的炉排焚烧炉处理线，日处理生活垃圾800吨; 建设2条400吨/日的炉排焚烧炉处理线，日处理生活垃圾800吨; 与环评批复一致; 2020年12月，企业自主竣工环保验收. 涟水县生活垃圾焚烧发电技改项目; 淮（涟）环发〔2024〕1号，淮安市生态环境局; 建设2条400吨/日的炉排焚烧炉处理线，日处理生活垃圾680吨、一般工业固废120吨; 建设2条400吨/日的炉排焚烧炉处理线，日处理生活垃圾680吨、一般工业固废120吨; 与环评批复一致; 2025年5月，企业自主竣工环保验收. - 现有项目原辅料及设备情况 现有项目主要设备如下表所示。 表2-6 现有项目填埋场主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号. 1; 履带式推土机; 台; 1; 160马力. 2; 装载机; 台; 1; ZL-30,3m3. 3; 挖掘机; 台; 1; 220型. 4; 自卸卡车; 辆; 1; TH3090ZLJ. 5; 吊车; 台; 1; 50吨. 6; 车辆清洗机; 台; 1; PX-58. 7; 移动雾炮除臭设备; 台; 2; 高度3m. 8; 防尘喷淋管道及设备; 套; 1; /. 9; 地磅、地下水提升泵、渗滤液提升泵、雨水抽排泵; 台; 若干; /. 表2-7 现有项目生活垃圾焚烧工程主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 设备数量. 1; 垃圾池卸料门; 型式：电动提升机，高×宽：6170×3700mm; 4. 2; 桥式垃圾抓斗起重机; 型式：双梁桥式，起重量：11t; 2. 3; 垃圾抓斗; 型式：电动液压多瓣式；传动方式：液压；抓斗容积：6.3m3；; 2. 4; 焚烧炉/余热锅炉; 型式：机械炉排炉；燃料：生活垃圾；额定垃圾处理量：400t/d；燃烧温度：850~900℃；启动燃料：轻柴油；助燃用燃料：轻柴油炉渣热灼减率：＜3%；蒸汽温度：400℃；蒸汽压力：4.0MP；额定蒸汽：34.3t/h；给水温度：130℃；排烟温度：190~230℃；热效率：81%（MCR）; 2. 5; 出渣机; 输送量：8t/h; 2. 6; 炉排漏渣输送机; 输送量：0.85t/h; 2. 7; 二次风机（1#-2#）; 风量：13180Nm3/h，风压：6840Pa 风机效率：＞80%，电压400kv; 2. 8; 一次风机（1#-2#）; 风量：53520Nm3/h，风压：4860Pa 风机效率：＞70%，电压220kv; 2. 9; 引风机（1#-2#）; 风量：103200 Nm3/h，风压：5700Pa 风机效率：＞80%，电压：400kv; 2. 10; 炉墙冷却风机; 风量：13050Nm3/h，风压：1680Pa 风机效率：70%，电压：220kv; 2. 11; 液压控制系统; /; 2. 12; 点火燃油系统; /; 2. 13; 锅炉给水泵; 流量：50m3/h 扬程：640mH2O 给水温度：130℃; 3. 14; 脱酸反应塔; 雾化液滴直径：30-50μm 烟气进/出口温度：230/150℃ 阻力损失：＜1200Pa; 2. 15; 布袋除尘器; 烟气处理量：76000Nm3/h 进口烟气温度：150℃ 有效过滤面积：2845m2 会都数量：6个 工作阻力：＜1500Pa; 2. 布袋; 圆形布袋. 布袋滤料; PTFE+ePTFE覆膜. 16; 活性炭喷射系统. 活性炭料仓; 料仓容积：5m3、配仓壁震动器; 1. 活性炭定量给料装置; 盘式给料机、33L/h; 1. 活性炭喷射风机; 罗茨风机; 3. 17; 石灰浆制备与喷射系统. 石灰料仓; 料仓容积：100m3; 1. 石灰定量给料装置; 螺旋给料机、4.0 m3/h; 1. 18; 压缩空气系统. 水冷螺杆空气压缩机; 单台供气量：24Nm3/min; 3（2用1备）. 19; 炉内脱氮系统; 供应量：200kg/h; 1. 20; 化学水制备系统; 超滤+二级反渗透+EDI; 1. 多介质过滤器; 最大处理22 m3/h; 2. 超滤装置; 设备处理8m3/h，回收率90%; 2. EDI; 设备处理6m3/h，回收率90%; 2. 21; 循环水系统. 机械通风冷却塔; Q=2500 m3/h, U=380V; 2. 循环水泵; Q=1655~2785 m/h, U=10KV; 3. 22; 汽轮发电机; N12-3.8-15MW; 1台纯凝. 现有项目原辅料及能源消耗见下表2-8、2-9。 表2-8 原辅料及能源消耗表（填埋场工程） 序号; 名称; 规格; 2024年用量. 1; HDPE膜; 1mm; 3000m2. 2; HDPE土工膜; 1mm; /. 表2-9 原辅料及能源消耗表（生活垃圾焚烧工程） 序号; 名称; 2024年用量（t/a）; 存放位置; 用途. 1; 消石灰; 6194.89; 石灰浆制备间; 半干式反应塔中和酸性气体. 2; 活性炭; 100.09; 活性炭间; 烟气净化. 3; 尿素; 266.90; 尿素间; 炉内脱硝. 4; 0#柴油; 226.02; 油库房; 点火和维持炉内温度（含硫率0.2%）. 5; 螯合剂; 200.16; 飞灰稳定化车间; 飞灰固化. 6; 硫酸; 147.89; 渗滤液处理站; 污水处理. 2.现有项目工艺流程及产污环节图 #### 2.1生活垃圾填埋场 1.工艺流程 现有项目生活垃圾填埋场工程占地86663m2，建设填埋库4个（包含3个垃圾填埋库，库容73.47万m3与1个飞灰填埋库，库容16万m3），设计总库容89.47万m3，设计日填埋处理生活垃圾300吨，使用年限为10.2年。由于焚烧厂2020年建成后垃圾量一直焚烧不足，零碳公司对现有填埋场填埋库区垃圾开挖后运送至焚烧厂焚烧。目前填埋场不再接受生活垃圾填埋，现状：已采取膜覆盖措施。目前对生活垃圾填埋场进行技术改造项目，并委托江苏环保产业技术研究院股份公司对该项目进行环境影响评价工作，项目处于编制中。 现有项目生活垃圾填埋库区停用前日常作业包括运输卸料、摊铺、压实、洒水降尘、覆盖以及封场等。 填埋物从场底开始逐层倾倒，并开始按单元进行填埋作业。在废物填埋单元逐层推进时，不断安放渗滤液竖向导排井。 对于填埋废弃物，用自卸运输车运至规划好的作业单元内卸车，然后用履带式挖掘机摊平、分层压实，最后在每天下班前或作业结束后采用厚度不小于0.5mm的HDPE膜进行临时覆盖，在雨天尽量不进行废物的填埋作业。 废物从铺设的衬层之上开始逐层填埋，逐步填高，单层的填埋高度为0.5米。 具体作业工序： （1）临时填埋作业道路连接围堤顶环场道路，临时作业道路在填埋堆体上修建，连接填埋作业面。填埋库区从开始填埋起并随着填埋物的堆高，应在堆体表面修筑半永久性道路，以将填埋物运往填埋作业面。 （2）固废填埋采取分区单元式分层安全填埋方式，按先后顺序由下而上进行，每日作业单元根据实际日处理固废填埋量确定。填埋作业过程包括场地准备、安装导气石笼井、整理临时截洪沟、固废的运输、倾倒、摊铺、压实及覆盖。 （3）固废填埋以下推式斜面作业法为主，固废卸车平面沿进场道路布置。卸车平台设置在堆体上，固废从卸车平面推卸后，由履带式挖掘机向下推铺、压实。项目实际填埋过程中根据固废种类的不同按要求进行分区填埋。 填埋场主要工艺流程及产污节点如图2-3。 图2-3 填埋场主要工艺流程及产污节点图 #### 2.其他辅助工程 #### （1）截流沟 为了排洪，确保垃圾填埋场的安全，同时减少进入垃圾填埋场的径流量，使填埋场的渗滤液量尽可能稳定，少受地面径流的影响，在垃圾库四周修建截洪沟，将地表径流截流后排入填埋场以外｡截洪沟的沟底坡度为0.002。 （2）垃圾坝 为了防止垃圾场内垃圾对周围区域造成污染，因此垃圾场在建设过程中应在填埋库区四周建设垃圾坝，垃圾场在建设过程中，垃圾坝的地上高度应高于垃圾设计堆高，坝顶宽5米，外坡斜度1:3，内坡斜度1:2，且垃圾坝应做防渗处理，这样可以有效地防止垃圾溢出场外，防止对周围区域的污染。 （3）防渗系统 为了防止对地下水及周围水域造成污染，现有项目填埋场已经进行防渗处理，填埋库区底部和边坡铺设HDPE膜等渗透率低的防渗材料，并且用单层复合防渗系统，即1.5mmHDPE膜+750mm压实粘土防渗系统。 场底防渗：现有填埋场项目选用1.5mm双光面HDPE土工膜，场底采用两层600g/m2的针刺长丝土工布作为防渗上保护层；利用750mm粘土（压实后渗透系数应小于1*10—7cm/s）作为防渗下保护层；支持层下铺设300mm碎石\中粗砂作为反滤层，沿场底设置地下水排水盲沟。 边坡防渗：坡面采用1.5mm的双光面HDPE土工膜。距场底坡脚1.5m处，坡面HDPE与场底HDPE连接，采用单轨焊接。在堤顶使防渗膜外延40cm，将其埋入预挖的沟槽内，沟深0.5m，宽0.4m。沟内用C15素砼回填，起锚固作用。保护层采用1层600g/m2的针刺长丝土工布。 （4）渗滤液收集系统 渗滤液收集导排系统主要由设置在底部防渗层上的排水层、集水盲沟和竖向石笼组成。 排水层：在库底防渗层上铺设一层300mm中粗砂或级配碎石。 盲沟：盲沟内设置高密度聚乙烯穿孔管，管外填充中粗砂和卵石作过滤层。填充材料粒径应从管周至沟边依次增大。库区底部设置主盲沟一条，主盲沟两侧间隔25～30m设副盲沟，与主盲沟呈60°夹角。 石笼：在整个填埋区域内按50m左右间距设置竖向导气集水石笼。石笼由直径800mm的铁丝网填以级配碎石形成，石笼内设置DN160 HDPE穿孔管。 渗滤液收集导排系统的工作机理：各垃圾层的渗滤液进入附近副盲沟，由副盲沟流入竖向石笼，再经石笼或坡面流入主盲沟，最后经主盲沟排入调节池。 （5）填埋气体导排系统 现有项目利用导气石笼做填埋气体收集系统。导气石笼内径800mm，石笼内碎石粒径32～100mm，外围钢筋φ8，石笼内管道为DN160的HDPE管、表面轴向开孔间距100mm，导气石笼和导气管底部与渗滤液导排盲沟底部平齐，分段构筑，每段顶面均高出相应的覆盖层表面1.0m。在单元内每隔30～50m安装导气石笼。填埋作业时注意石笼不被掩埋、不被机械撞倒或位移，并随着垃圾填埋平面的扩展，随时布设新的石笼。填埋气体通过水平导气盲沟排放至竖向导气石笼。填埋气体经集中收集后通过金属软管引到燃烧塔进行燃烧处理。燃烧塔设置压力控制装置和自动点火装置，当填埋气体压强达到设定数值后通过自动点火装置对LFG进行燃烧处理。在每个竖向石笼顶部接近最终覆盖层处设置一根DN200铸铁气体排放管，排放口高出最终覆盖层1.0m。 2.2生活垃圾焚烧工程 技改前： 建设2套400t/d焚烧系统，配套建设1套15MW发电系统，利用机械炉排炉垃圾焚烧发电技术，生产中压中温过热蒸汽（400℃、4.0MPa），配套凝汽式汽轮机组。整个工艺系统由垃圾接收及供料系统、辅助燃料供应系统、垃圾焚烧系统、烟气净化处理系统、排渣系统、灰渣综合处理系统、汽水系统、仪表控制系统、化水处理系统、电气控制系统、汽轮机及发电系统、空冷系统及电力接入系统等组成。（焚烧系统未发生改变，与下面工艺一致） 焚烧处置：生活垃圾（焚烧的生活垃圾中60%来自涟水各垃圾站，40%来自填埋场垃圾开挖）。 技改后现状： 现有项目已建设2座400t/d垃圾焚烧机械炉排炉，焚烧处置生活垃圾（包括填埋场内的陈腐垃圾）和一般工业固废（废旧纺织品、废木制品、造纸废渣、纺织品边角料、废纸、废塑料制品等），配套1台15MW纯凝汽轮发电机组，发电的同时生产中压中温过热蒸汽（400℃、4.0MPa）。该工艺系统由垃圾接收及供料系统、辅助燃料供应系统、垃圾焚烧系统、烟气净化处理系统、排渣系统、灰渣综合处理系统、仪表控制系统、电气控制系统、汽轮机及发电系统、空冷系统及电力接入系统等组成。 （1）垃圾接收及供料系统 垃圾车由物流门进场，经地磅秤重后，车辆依照指示驶入垃圾卸料平台，将垃圾倾倒入垃圾贮坑。垃圾通过吊机抓斗搅拌混合后送至焚烧炉。 ①检视 地磅入口前设检视平台，垃圾运输车辆及所装垃圾应符合《垃圾供应与运输协议》要求。对于非协议双方认定的车辆、协议规定不可处理废弃物、非双方认定的非许可垃圾为不合格，拒绝入厂。 ②称重系统 现有项目设置2套（一台60吨/一台100吨）地磅，进出厂称量地磅一般情况下分开使用，但在同一流向车辆称量拥挤时两台地磅也可共用。 ③垃圾卸料大厅 垃圾卸料平台布置在主厂房东北面，紧贴垃圾贮坑，卸料平台长61.8m、宽24m、高10.05m。设有专用的垃圾运输车进、出口。进出口车道宽7.0m，设有电动快关门和空气幕墙。 ④垃圾自动卸料门 为防止有害臭气从垃圾贮坑扩散至大气，卸料门采用气密型设计，并能耐磨损与撞击。为保证卸料门开启与垃圾抓斗作业相协调，门的开启信号传至垃圾抓斗操作室。共设置4座电动提升门，卸料门外形尺寸：宽3.6m×高7m。 ⑤垃圾贮坑 垃圾贮坑长44m，宽24m，深约13m，半地下式。可储存垃圾约8250t，约10天储存量。垃圾贮坑采用钢筋混凝土结构，具有防渗性能。一般工业固废未设置单独的贮存场所，利用现有的垃圾坑进行分区贮存。 垃圾贮坑上方设抓斗桥式起重机2台，抓斗形式为电动双梁多瓣抓斗。垃圾贮坑底部有2%斜坡，垃圾贮坑底部两侧墙均设渗滤液导排口，可避免渗滤液导排口的堵塞，使垃圾渗滤液能够顺利排出，一方面能减小臭味，另一方面能提高进炉垃圾的热值。 垃圾池上部设有焚烧炉一次风机的吸风口，一次风机从垃圾储坑中抽取空气，用作焚烧炉的助燃空气。这样可维持垃圾储坑中的负压，防止坑内的臭气外溢。 垃圾池屋顶除设置人工采光外，还设置自然采光设施，以增加垃圾池的亮度。垃圾池内设有消防水枪、固定消防炮。垃圾池的固定端留有抓斗的检修场地，可方便起重机抓斗的检修。抓斗起重机配有计量装置，将垃圾装入量传送给控制室进行记录。抓斗吊车运行由控制室进行遥控，控制室与垃圾仓完全隔离，由控制室操作人员控制抓斗吊车运行。 ⑥垃圾抓斗起重机 垃圾起重机其关键部件是抓斗和控制装置。现有项目使用桔瓣式抓斗，爪张开时，其尖端垂直向下，便于尽可能深地插入垃圾堆中，其抓深大。抓斗材料是碳钢，爪的材料采用硬的合金，以防止磨损和腐蚀。 现有项目垃圾起重机共设2台，抓斗2台，容积6.3m3。起重机由垃圾抓斗、卷起装置、行走装置、配电装置、称重装置以及控制设备等组成，其型式为半自动控制电动双梁抓斗起重机，能手动运行或半自动，可快速切换。 垃圾接收及供料系统会产生恶臭废气G1、垃圾渗滤液W1、垃圾接收及调运会产生噪声N1。 （2）辅助燃料供应系统 现有项目锅炉点火燃料采用0#轻柴油，每年点火次数为8次，每次点火时间4h。燃油由槽罐车运输，卸至储油罐，现有项目设置两座V=20m3的地埋式储油罐。 （3）垃圾焚烧系统 采用顺推式机械炉排炉焚烧装置与锅炉结合在一起，组成垃圾焚烧炉。顺推式机械炉排焚烧炉及锅炉均布置在室内，锅炉采用单锅筒自然循环水管锅炉、立式结构、顶部悬吊，焚烧炉膛为负压燃烧、平衡通风、四通道，其中前三个通道为垂直辐射通道，最后一个通道由烟道及省煤器管束组成。为保证焚烧炉内烟气在 850℃以上停留时间不少于2秒，焚烧炉燃烧室由耐火砖组成，此区域内未布置锅炉受热面。燃烧室上部及烟气第一、第二通道形成三个垂直辐射通道，由膜式水冷壁组成，由自然循环方式运行。对流受热面由保护管、蒸发器、过热器及省煤器组成。过热器采用三级布置、二级喷水减温的型式，省煤器采用三级布置。 ①焚烧炉 垃圾抓斗将仓内垃圾提升到给料斗，通过给料槽连续不断加料到炉排入口。给料斗与给料槽之间采用密闭性良好的膨胀结连接，并且利用垃圾本身的厚度形成密封层，防止空气漏入炉内和烟气外溢，起到使焚烧炉炉膛与外界隔离的作用。在推料器的作用下，垃圾首先进入排炉干燥区，通过炉排的动作，垃圾在炉排上往前移动到燃烧区，最后到达燃烬区。顺推式炉排向下与水平成15°倾斜，由叠置的动、静间隙炉排片组成，炉排的往复运行通过液压连杆机构驱动完成，固定炉排与活动炉排间的相对运动推动垃圾向上翻滚，使垃圾在移动的过程中得以均匀混合，有利于着火和燃烧。 炉膛的布置能满足烟气温度在大于850℃时，停留的时间不少于2s；炉膛内负压维持在-50Pa~-30Pa。 每台炉有2台燃烧器，分别为启动点火燃烧器1台，辅助燃烧器1台。点火燃料为轻质柴油。辅助燃烧器在炉墙的侧壁，启动燃烧器主燃在炉膛后墙，可有效避免炉膛及锅炉区域内的飞灰软化。 焚烧炉及锅炉主要技术参数见表2-10。 表2-10 焚烧炉及锅炉主要技术参数 序号; 设计内容; 设计参数. 1; 处理能力; 设计处理能力; 16.67吨/小时（MCR）. 最小处理能力; 10.0吨/小时（60%）. 最大处理能力; 18.34吨/小时（110%）. 2; 设计垃圾低位热值; 6280kJ/kg(1500kcal/kg). 3; 垃圾低位热值适应范围; 4190kJ/kg~8370kJ/kg(1000~2000kcal/kg). 4; 炉排型式; 全连续燃烧式炉排. 5; 运行负荷范围; 60％～110％. 6; 年运行小时; ≥8000小时. 7; 焚烧炉数量; 2台. 8; 全厂年处理能力; 29.20万吨. 9; 炉渣热灼减率; ≤5%. 10; 焚烧烟气温度; ≥850℃（停留时间＞2秒）. ②燃烧空气系统 一次风机从垃圾贮坑上部吸风，经一次风蒸汽空气预热器加热至220℃，送至炉排下风室，再送入燃烧室。中央控制系统可以通过炉排底部的调节阀对各个区域的送风量进行单独控制，一次风同时具有冷却炉排和干燥垃圾的作用。一次风机采用变频调速控制。每台炉对应一台一次风机，设计风量53520Nm3/h，风压4860Pa。 二次风机由焚烧间上部吸风，经二次风机加压，送至二次风喷嘴，再送入二次燃烧室。每台炉设一台二次风机，设计风量14000Nm3/h，风压6840Pa。 炉墙冷却风系统主要由冷却风机和风管组成，本系统的作用是冷却炉墙，防止炉渣在炉墙面上结焦。设炉墙冷却风机1台。 ③余热回收系统 焚烧炉上部即为锅炉，焚烧炉出来的850℃烟气首先被焚烧炉上部第一通道的水冷壁管吸收部分热量，然后烟气继续冲刷屏式受热面及过热器，烟气中大部分的热量在这里被吸收，最后经过省煤器时将剩余的热量再吸收一部分，然后排至烟气净化系统。 锅炉给水经除氧器由给水泵送来，经省煤器预热后送至锅筒，然后经水冷壁和屏式受热面进一步加热，产生出汽水混合物进入锅筒。饱和蒸汽在锅筒内被分离出来，经过过热器进一步加热，最后产生过热蒸汽，送往汽轮机。过热器中部有两个减温器，用减温水来调节蒸汽出口温度。 余热锅炉参数见表2-11。 表2-11 余热锅炉主要技术参数 序号; 设计内容; 设计参数. 1; 蒸汽温度; 400℃. 2; 蒸汽压力; 4.0MPa(G). 3; 额定蒸发量; 34.3t/h. 4; 锅炉排烟温度; 190~230℃. 5; 给水温度; 130℃. 6; 锅炉效率; 79.6%. （4）汽轮发电系统 ①汽轮发电 焚烧炉产生的热能通过锅炉产生蒸汽，再经汽轮发电机组转化成电能。现有项目汽轮机发电机组的配置为1台12MW中温中压凝汽式汽轮机配1台15MW发电机。额定进汽量约为66t/h，按焚烧炉和汽轮发电机组年工作8000h计，现有项目年发电量约为10000万kWh。自用电率约为15%，年上网电量8500万kWh。 发电机组设计参数见表2-12。 表2-12 汽轮发电机组设计参数一览表 项目; 单位; 数据. 型号; /; N12-3.8. 额定功率; MW; 12. 额定转速; r/min; 3000. 进气压力; Mpa; 3.8. 进汽温度; ℃; 390. 额定进汽流量; t/h; 66. 排气压力; Mpa(a); 0.0049. 发电机数量; 台; 1. 发电机型号; QF-15-2. 额定功率; MW; 15. 额定转速; r/min; 3000. 功率因数; 0.8. 额定电压; kV; 10.5. 冷却方式; 空冷. 汽轮发电机组热效率; %; 21.5. ②热力系统 锅炉产生的过热蒸汽经汽机主汽门进入凝汽式汽轮机中做功驱动发电机发电后，排汽进入凝汽器冷凝为凝结水，然后由凝结水泵将凝结水加压后进入热力除氧器。除氧后的130℃给水由锅炉给水泵送至垃圾焚烧锅炉循环运行。 现有项目设置1台连续排污扩容器和1台定期排污扩容器。连续排污扩容器的二次蒸汽送回除氧器作为加热蒸汽，以回收热量。锅炉排污水排入排污扩容器，排污扩容器的污水排入热井冷却后回用。 热力系统中设有2台减温减压器，分别为：1台辅助用减温减压器，供除氧器和蒸汽空预器用汽；1台旁路减温减压器，为汽轮机大旁路系统，满足汽轮机启动以及“停机不停炉”的运行要求。同时，除氧器的部分加热用蒸汽也可由此参数的蒸汽再经减压后补充。空气预热器的疏水利用余压送入疏水箱。余热锅炉直接连入现有项目的主蒸汽系统。 （5）烟气净化处理系统 垃圾焚烧炉产生的烟气含有粉尘、氯化氢、氟化氢、二氧化硫等酸性有害气体及二噁英、重金属等有毒物质。 现有项目烟气净化采用“SNCR脱硝+半干式机械旋转喷雾吸收塔+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘+SCR脱硝+小苏打脱硫”组合净化工艺。烟气净化系统主要有：SNCR脱硝系统、半干式综合反应塔系统、布袋除尘器系统、干粉喷射系统、活性炭喷射系统、SCR脱硝系统、小苏打脱硫系统、烟气排放系统、烟气在线监测系统和飞灰输送系统组成。 （6）灰渣综合处理系统 现有项目2台400t/d垃圾焚烧炉，每台锅炉底部带有1台液压驱动的水浴式除渣机，把炉渣直接送至渣坑暂存，渣坑内的炉渣通过液压灰渣抓斗起重机装车外运进行处理。 ①灰渣处理系统 锅炉排出的底渣落入水冷式排渣机水槽中冷却后，由液压推杆式除渣机直接排入渣池中，经灰渣吊车抓斗装入自卸汽车运送至综合利用厂。在锅炉底部设置除渣机，最大出力为30t/h，该设备与炉底密封有较好的性能，有利于提高锅炉效率。本期工程设置有贮渣坑一座，宽5m，深4.5m，共长34m，可满足本工程规模炉渣贮存4天的量。渣池内设置灰渣吊车抓斗起重机两台，抓斗容积3m3。出渣机冷却水循环使用，补水由冷却水系统供给。 ②飞灰处理系统 现有项目飞灰主要来自半干式综合反应塔和布袋除尘器排出的灰尘，其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3 等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg 等重金属和微量的二噁英等有毒有机物。 半干式反应塔和布袋除尘器灰斗的飞灰，采用刮板输送机送至集合刮板输送机，再经斗式提升机送至位于主厂房的灰仓内。 飞灰的处理工艺流程为：首先将焚烧飞灰输送到固化区域的飞灰储仓中；计量加入适量有机螯合剂和水；飞灰通过螺旋给料机将其定量卸入搅拌机中，混合物料经充分搅拌后，倒入定型模具中，料浆在干化区中稳定72小时后，此过程形成稳定的、难溶于水的螯合物，从而将重金属“锁住”，阻止其在环境中迁移。样品进行送检检验，经检测合格后运送至指定填埋场进行填埋处理，不合格品再次进行重新处理。 飞灰固化工艺流程见图2-4。 图2-4 飞灰固化工艺流程图 （7）渗滤液处理系统 垃圾运至垃圾坑内堆存，垃圾中所含的水分会逐渐渗滤出来，渗滤液的产量平均约占垃圾处理量的15%左右，而夏季产量则大大提高，约占垃圾处理量的20%—30%。 垃圾焚烧发电厂生产过程中产生的垃圾渗滤液经过收集后自流进入渗滤液调节池系统，经提升后进入渗滤液处理系统。现有项目渗滤液处理站采取“调节池＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋NF纳滤膜＋RO反渗透膜处理”处理工艺。渗滤液经处理后达到排放标准，排入工业园区污水管网，渗滤液浓液进入石灰制浆系统回用。混凝沉淀池、MBR处理系统剩余污泥、UASB反应器剩余污泥与UF超滤剩余污泥一起进入污泥浓缩池进行再次泥水分离，浓缩后的污泥加压送至离心式污泥脱水机脱水，污泥浓缩池上清液及脱水机产生的废液回流至调节池进行再处理，离心污泥脱水机产生的泥饼运至厂内焚烧炉焚烧处理。 （8）空冷系统及电力接入系统 现有项目装机规模为2×400t/d炉排垃圾焚烧炉+1×N12凝汽式汽轮机配1台15MW发电机。发电机出口电压为10.5kV，采用单母线接线方式，设10kV I段母线，发电机和厂用电接入10kV I段母线，并经1台20MVA主变升压后接入35kV配电装置。 现有项目上网电压等级确定为35kV，考虑电厂的经济性和垃圾处理的连续性和可靠性，以及垃圾储坑有限的储存量，兼机组总容量较小。 因此35kV配电装置采用单母线接线方式，经1回约5km长的35kV线路接入涟水县东湖集镇35KV变电站，向电力系统输送电力。正常运行时输出电量，在机组启动、异常、检修等情况下由系统倒送电。同时就近从附近变电所引一回10kV线路接入电厂10kV系统作为全厂的保安电源。 保安电源主要用于因联络线断电等引起的全厂停电情况下，用于锅炉紧急给水，低压应急电源、检修用电，日常办公用电等，负荷容量630kVA。 主厂房低压厂用系统设2台2000KVA的低压干式变压器，用于全厂的低压负荷。另设1台2000KVA的低压干式变压器作为2台低压厂变的备用电源。 35kV配电装置采用内装真空断路器的金属移开式开关设备。35kV联络线主保护采用微机型光纤纵联差动保护。 （9）仪表控制系统 现有项目采用DCS作为控制系统，它负责所有设备和系统的控制；PLC和专用控制设备作为辅控系统，主要负责专利商提供的机电一体化设备的控制。不考虑后备手动操作，仅在操作台上设置一些重要信号按钮，如急停按钮等。 （10）电气控制系统 现有项目规模为2炉1机，发电机容量为15MW，发电机出口电压为10.5kV，采用单母线接线方式，设10kV I段母线，发电机和厂用电接入10kV I段母线，并经1台20MVA主变升压后接入35kV配电装置。 35kV配电装置为单母线接线方式，采用内装真空断路器的金属移开式开关设备，户内布置。 首次启动时由地区电网系统通过主变压器倒送电作为启动电源（通过35kV倒送），启动后垃圾焚烧发电厂内发电机投入运行并网发电，除厂用电外，剩余电再通过35kV线路送入地区电网。 当35kV线路出现故障，垃圾电厂10kV母线出口（主变10kV侧）开关断开，发电机处于孤岛运行状态，汽轮机通过电液调节装置维持运行，发电机发出电力只保证厂用系统的需要。 为保证发电机与系统并列和系统倒换的安全，在电厂整个系统中设3个同期点：发电机出口开关、主变低压侧开关、35kV联络线开关。 |
| --- | --- |

|  | 图2-5 垃圾焚烧工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | - 3.1现有项目污染物产生、治理及达标排放情况 ### （1）废气 #### 生活垃圾填埋场 （1）填埋气 现有项目填埋场废气主要为生活垃圾库区无组织排放的氨、H2S、颗粒物以及燃烧火炬排放的SO2与NO2。本工程采用导气石笼井将填埋气体收集进入封闭式火炬系统。导气经过导气石笼最后汇集到主干管道将收集的气体排出，同时设置火炬燃烧系统，并配备自动点火设施；当甲烷浓度达到4%时集中排气口上燃烧装置点火将填埋气体燃烧，带来的环境风险及对周边的大气环境影响均较低。 （2）扬尘 在固废卸运、填埋及车辆行驶过程中易产生的扬尘，如不控制会对周围环境造成一定的影响，建议项目采取防治和保护措施如下。 ①采用密封车运输，运输过程中不得泄露、散落或者飞扬； ②配备保洁车辆，对场内道路采取定时保洁措施，并按时洒水除尘； ③填埋场内作业表面及时覆盖，为保持好的环境，防止雨水进入堆体形成渗滤液，应在不进行作业时对作业面进行及时覆盖。项目采用1.0mm厚HDPE膜进行覆盖。 ④种植绿化隔离带，控制飞尘扩散。 #### 生活垃圾焚烧工程 现有生活垃圾焚烧发电工程污染防治措施如下表所示。 表2-13 现有生活垃圾焚烧发电工程废气污染防治措施 产污环节; 污染物名称; 治理措施及排放情况. 焚烧炉; 颗粒物、SO2、NOx、CO、HCl、重金属、二噁英、氨逃逸; 经“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+SCR脱硝+小苏打脱硫”处理后由2根80米双管集束烟囱排放. 垃圾贮坑; 恶臭; 卸料大厅设置进口空气幕帘、垃圾池负压，臭气通过除臭风机和管道直接送入焚烧炉焚烧. 渗滤液处理站; 恶臭; 垃圾渗滤液处理主要构筑物加盖密封处理，污水处理产生的甲烷及其他臭气通过除臭风机和管道直接送入焚烧炉焚烧. 飞灰固化; 粉尘; 经飞灰储仓顶部袋除尘处理后无组织排放. 飞灰暂存; 氨气; 经水喷淋处理后，经1根15米高排气筒排放. 非正常工况（锅炉停运、检修）垃圾贮坑; 恶臭; 经活性炭废气净化器装置除臭处理后，由80米高双管集束烟囱排放. 两台焚烧炉产生的烟气，分别经过2套“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘”净化工艺处理后，通过80米高双管集束烟囱排放。 利用高效雾化器将消石灰浆从塔顶向下喷入干吸收塔中，有效降低气体的温度，中和气体中的酸气。通过喷入活性炭对二噁英类物质的吸附和对重金属的吸附，然后进入袋式除尘器，袋式除尘器通过过滤将烟气中细灰尘粒、中和剂及脱酸反应产物颗粒、吸附有二噁英类和重金属的活性炭颗粒等捕捉后排出。 ### （2）废水 现有项目垃圾填埋场渗滤液、生活垃圾焚烧贮坑渗滤液、卸料平台和地坪冲洗废水、生活污水、初期雨水、飞灰暂存车间喷淋废水经收集后排入渗滤液处理站处理，处理达标后最终出水接管薛行污水处理厂，浓水用于厂内石灰浆制备。 渗滤液处理站处理工艺为“调节池+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜处理”，简介如下：垃圾渗滤液经收集池收集后依次进入格栅、初沉池，利用高浊度污水中的物质密度高低实现固液分离，去除SS后通过自流进入调节池中，池底设置潜水搅拌器，对渗滤液进行搅拌，防止悬浮物沉淀，并起到匀质匀量的作用，降低对后续工艺的冲击负荷。之后通过污水提升泵作用，将渗滤液送入厌氧反应池，可去除大部分的有机物，并调节污水B/C比值。出水进入两级A/O池型MBR。经处理后出水用泵抽入管式超滤膜系统，进行泥水分离，截留下来的污泥分为两部分：一部分回流至一级A/O池，另一部分剩余的污泥回流至污泥浓缩池中。由于管式超滤膜具有很高的截留能力，一方面能够截留有机物，另一方面能够截留活性污泥。超滤出水经过纳滤系统进行深度处理，去除渗滤液中的有机腐殖酸、BOD5、氨氮等污染物。纳滤系统清水进入反渗透系统，进一步去除COD、总氮等污染物质，通过反渗透系统对盐分及有机物的高截留能力，进一步去除渗滤液中的可溶性小分子有机物、氯离子、硝酸根离子等污染物最后出水达标接管薛行污水处理厂。 ### 图3-1 现有项目水平衡图 ### （3）噪声 现有项目噪声源主要来自风机等空气动力设备、大功率水泵以及各类机械设备等。项目将根据设备情况分别采用以下降噪措施： （1）对锅炉空排气管道控制阀、安全阀选用低噪声型设备，安装排气消声器，对阀与消声器间的管路做减振处理。 （2）对风机做隔音箱，安装排气消音器。 （3）对各种泵类采取加装橡胶接头等振动阻尼器；水泵等基础设减振垫。 （4）锅炉房等选用隔声、消音性能好的建筑材料。 （5）加强管理、机械设备的维护。 同时，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、避免厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。 通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ### （4）固体废物 企业建立了污染环境防治责任制度，有专门的管理部门及负责人，企业落实了各项危废相关的管理制度，建立了良好的危险废物的管理体系，从危废的产生、贮存、转移、处置均建立了台账、转移联单制度，定期通过“江苏省危险废物全生命周期管理系统”进行危险废物申报登记工作。 现有项目固废2024年产生量和处理方式见表2-14。 表2-14 现有项目2024年固体废物产生和处置情况 固废名称; 属性; 危废代码; 形态; 产生工序; 主要成分; 2024年产生量（t/a）; 处置去向. 炉渣; 一般废物; /; 固态; 垃圾焚烧; 垃圾焚烧残渣; 99769.05; 外售至涟水鑫合源再生资源有限公司综合利用. 废膜; 一般废物; /; 固态; 化水系统、废水处理系统; 有机物、无机物等; 未更换; 送本厂焚烧炉焚烧. 废活性炭; 一般废物; /; 固态; 非正常工况除臭装置; 附着恶臭气体; 未更换; 送本厂焚烧炉焚烧. 污泥; 一般废物; /; 固态; 污水处理; 有机物、无机物等; 164; 送本厂焚烧炉焚烧. 生活垃圾; 一般废物; /; 固态; 日常办公; 食品废物、纸、纺织物等; 26.4; 送本厂焚烧炉焚烧. 飞灰及反应生成物; 危险废物HW18; 772-002-18; 固态; 垃圾焚烧炉、烟气除尘器; 颗粒物及重金属; 13413.246; 稳定化固化后送本厂填埋场填埋. 废机油; 危险废物HW08; 900-217-08; 液态; 设备检修、维护; 矿物油; 未产生; 委托有资质单位处置（淮安华昌固废处置有限公司）. 废布袋; 危险废物HW49; 900-041-49; 固态; 布袋除尘器; 颗粒物及重金属; 未更换. 废催化剂; 危险废物HW50; 772-007-50; 固态; 烟气脱硝; 钒钛等重金属; 未更换. 废液; 危险废物HW49; 900-047-49; 液态; 实验室、在线监测; 测试用化学品; 0.555. ## 3.2 污染源达标排放情况 ## （1）现有项目废水排放监测结果 根据江苏蓝天环境检测有限公司出具的2024年现有项目废水处理设施总排口水质检测报告，根据检测结果，废水处理设施总排口各因子浓度满足薛行工业园区污水处理厂接管标准，同时满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表4间接排放的水污染物排放限值。 表2-15 2024年废水总排口水质监测情况 监测项目; 废水总排口; 薛行污水处理厂接管标准）; GB16889-2024）表4; 达标情况. 一季度; 二季度; 三季度; 四季度. pH值; 无量纲; /; /; 7.9; 7.4; 6-9; /; 达标. COD; mg/L; 88; 84; 86.7; 87; 200; 500; 达标. BOD5; mg/L; 21.6; 20.7; 21.4; 22.8; 50; 350; 达标. 悬浮物; mg/L; 28; 24; 21.7; 24.3; 100; 400; 达标. 氨氮; mg/L; /; /; 0.285; 0.10; 15; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.56; 0.20; 2.30; 0.77; 1; 8; 达标. 总氮; mg/L; 25; 32.3; 2.63; 20.4; 40; 70; 达标. 总铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; 0.5; 0.1; 达标. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; 0.2; 0.05; 达标. 镉; mg/L; 0.0004; 0.0005; 0.00087; 0.0016; 0.1; 0.01; 达标. 汞; mg/L; 0.00026; 0.00027; 0.00017; 0.00018; 0.01; 0.001; 达标. 砷; mg/L; 0.001; 0.003; 0.0027; 0.0031; 0.3; 0.1; 达标. 铅; mg/L; 0.002; 0.0043; 0.001; 0.001; 0.5; 0.1; 达标. 全盐量; mg/L; /; /; 1813; 4530; 5000; /; 达标. 色度; 倍; 20; 4; 5; 6; 30; 64; 达标. 动植物油; mg/L; /; /; 1.16; 2.9; 100; /; 达标. 注：ND表示未检出，总铬的检出限为0.03mg/L，六价铬的检出限为0.004mg/L，挥发酚的检出限为0.01mg/L。 根据企业废水总排口2024年在线监测数据，废水排放各项因子满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表4间接排放的水污染物排放限值。 表2-16 2024年废水排放口在线监测月统计表 月份; 水量; pH; COD(mg/L); 氨氮（mg/L）. 2024年1月; 2404; 7.11-7.8; 48.6-60.5; 0.2-1.69. 2024年2月; 1541; 7-8.92; 59.2-96.3; 0.2-2.09. 2024年3月; 1476; 6.97-7.99; 65.8-240.7; 0.2-6.25. 2024年4月; 2199; 6.73-8.19; 38.6-167.9; 0.2-2.22. 2024年5月; 2209; 6.85-7.95; 59.7-143.4; 0.2-8.39. 2024年6月; 1968; 6.63-8.75; 68.3-218.7; 0.2-11.52. 2024年7月; 2511; 6.81-7.89; 15.5-103; 0.2-0.37. 2024年8月; 2507; 6.72-7.42; 39.3-80.4; 0.2-0.67. 2024年9月; 1998; 6.74-8.73; 39.8-174; 0.2-0.43. 2024年10月; 1828; 7.03-8.86; 16.8-83.3; 0.2-1.48. 2024年11月; 1346; 7.03-8.18; 71.6-139.7; 0.06-0.34. 2024年12月; 1346; 6.98-8.53; 81.2-120.1; 0.07-11.05. 标准限值; 合计：23333; /; 500; 45. ## （2）现有项目废气排放监测结果 （1）在线监测结果 现有项目垃圾焚烧烟气2024年在线监测数据见下表。监测结果表明，1#、2#焚烧炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢排放浓度均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）要求。 表2-17 现有项目垃圾焚烧烟气2024年在线监测统计表（mg/Nm3） 废气源; 月份; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 一氧化碳; 氯化氢. 1#炉; 1月; 平均值; 1.163; 24.34; 124.566; 2.788; 10.408. 最大值; 1.848; 30.387; 132.954; 7.193; 32.735. 最小值; 0.793; 13.246; 114.605; 0.938; 2.53. 2月; 平均值; 1.926; 23.807; 127.572; 2.641; 9.2. 最大值; 2.562; 37.808; 133.918; 7.494; 18.214. 最小值; 1.259; 15.858; 118.154; 1.2; 4.908. 3月; 平均值; 1.751; 23.322; 126.061; 3.234; 7.309. 最大值; 2.67; 30.31; 135.416; 32.291; 15.48. 最小值; 1.174; 16.889; 114.876; 0.547; 2.115. 4月; 平均值; 1.591; 25.928; 123.133; 1.972; 6.208. 最大值; 2.205; 32.269; 133.987; 4.121; 11.793. 最小值; 0.828; 20.401; 117.35; 0.968; 2.471. 5月; 平均值; 1.575; 29.708; 129.558; 2.814; 11.144. 最大值; 2.703; 43.433; 141.682; 11.278; 17.417. 最小值; 0.943; 22.276; 118.674; 0.925; 5.992. 6月; 平均值; 1.488; 27.743; 132.37; 4.219; 14.35. 最大值; 1.979; 38.721; 145.911; 14.589; 20.458. 最小值; 1.052; 19.849; 122.918; 2.546; 6.871. 7月; 平均值; 1.703; 27.175; 120.088; 3.679; 9.046. 最大值; 2.145; 37.777; 130.958; 6.742; 16.273. 最小值; 1.267; 17.663; 116.133; 2.141; 4.597. 8月; 平均值; 1.202; 21.514; 118.692; 3.717; 11.551. 最大值; 1.536; 33.038; 121.889; 9.818; 19.013. 最小值; 0.952; 15.19; 111.716; 2.05; 5.996. 9月; 平均值; 1.269; 24.3; 122.169; 4.227; 8.304. 最大值; 1.773; 39.834; 145.689; 14.692; 15.645. 最小值; 0.958; 16.081; 112.357; 1.322; 2.27. 10月; 平均值; 1.188; 28.353; 131.949; 3.651; 5.037. 最大值; 1.713; 40.564; 158.622; 11.995; 8.36. 最小值; 0.491; 18.532; 102.401; 1.212; 2.423. 11月; 平均值; 1.606; 24.617; 133.974; 3.536; 7.448. 最大值; 3.534; 34.758; 154.528; 6.788; 12.093. 最小值; 1.045; 19.677; 116.595; 1.862; 3.501. 12月; 平均值; 2.038; 29.054; 133.313; 3.484; 7.003. 最大值; 3.545; 36.83; 169.137; 9.919; 15.465. 最小值; 0.727; 18.429; 108.651; 0.901; 1.525. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准; 30; 100; 300; 100; 60. 2#炉; 1月; 平均值; 1.265; 21.244; 124.256; 2.664; 20.512. 最大值; 1.753; 29.337; 140.113; 6.661; 33.494. 最小值; 0.834; 12.814; 114.849; 0.619; 6.201. 2月; 平均值; 1.589; 21.596; 128.716; 2.524; 19.883. 最大值; 2.324; 32.451; 139.714; 6.257; 25.149. 最小值; 1.035; 11.397; 124.119; 0.731; 10.082. 3月; 平均值; 2.102; 20.788; 125.218; 7.484; 14.751. 最大值; 3.653; 25.758; 136.832; 29.596; 24.598. 最小值; 1.065; 15.066; 116.771; 0.512; 5.998. 4月; 平均值; 1.667; 21.638; 124.062; 1.152; 15.036. 最大值; 2.557; 29.493; 142.774; 8.001; 23.698. 最小值; 1.327; 13.542; 117.825; 0.329; 10.12. 5月; 平均值; 1.438; 24.617; 126.711; 1.521; 21.338. 最大值; 1.837; 30.692; 139.244; 8.189; 26.131. 最小值; 1.101; 17.781; 118.86; 0.31; 14.715. 6月; 平均值; 1.448; 26.192; 133.242; 1.472; 21.774. 最大值; 1.753; 36.026; 147.226; 3.136; 28.364. 最小值; 1.185; 15.261; 123.107; 0.261; 14.737. 7月; 平均值; 1.466; 25.709; 121.29; 1.802; 11.948. 最大值; 2.194; 37.351; 142.438; 3.326; 23.616. 最小值; 0.668; 18.18; 114.545; 0.616; 4.941. 8月; 平均值; 1.953; 23.316; 118.446; 1.853; 15.996. 最大值; 3.306; 29.59; 122.161; 9.625; 23.183. 最小值; 0.687; 17.349; 111.961; 0.277; 5.786. 9月; 平均值; 1.402; 25.356; 120.438; 1.591; 19.615. 最大值; 1.953; 34.765; 128.687; 6.266; 27.585. 最小值; 0.916; 19.795; 115.878; 0.328; 9.013. 10月; 平均值; 0.962; 31.655; 119.656; 1.832; 12.167. 最大值; 1.374; 47.256; 132.041; 5.824; 20.157. 最小值; 0.423; 17.621; 106.146; 0.602; 5.462. 11月; 平均值; 0.489; 27.724; 126.165; 1.221; 16.975. 最大值; 0.672; 36.246; 134.626; 3.108; 26.219. 最小值; 0.391; 21.004; 117.946; 0.235; 8.233. 12月; 平均值; 0.529; 32.447; 124.979; 1.628; 11.364. 最大值; 0.906; 49.419; 138.334; 5.837; 20. 最小值; 0.275; 23.943; 94.523; 0.255; 3.582. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准; 30; 100; 300; 100; 60. （2）例行监测结果 根据江苏蓝天环境检测有限公司出具的2024年废气监测报告，现有项目垃圾焚烧烟气有组织监测结果见下表。监测结果表明，1#、2#焚烧炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、重金属排放浓度均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）要求。 表2-18 现有项目垃圾焚烧烟气2024年有组织废气排放情况（mg/Nm3） 废气源; 监测时间; 汞; 镉; 铊; 锑; 砷; 铅; 铬; 钴; 铜; 锰; 镍. 1#炉; 1月; 0.032; 0.00051; 0.0000034; ND; 0.00059; ND; 0.01; 0.0018; 0.0033; 0.0081; 0.00064. 2月; 0.024; 0.00041; 0.000013; ND; 0.00052; ND; 0.0015; 0.00039; 0.004; 0.0045; 0.00042. 3月; 0.007; ND; ND; 0.0014; 0.0016; 0.013; 0.0023; 0.00012; 0.0014; 0.0051; 0.0014. 4月; 0.026; ND; ND; 0.0014; 0.01; 0.0043; 0.0023; 0.00012; 0.0016; 0.0073; 0.0023. 5月; 0.012; ND; ND; 0.0084; 0.0083; 0.0031; 0.0094; 0.00027; 0.0025; 0.012; 0.00099. 6月; 0.0082; 0.00057; ND; 0.00087; 0.012; ND; 0.0023; ND; 0.0018; 0.0049; 0.0019. 7月; 0.0062; 0.00035; ND; 0.0015; 0.0046; ND; 0.0081; 0.00019; 0.0064; 0.0057; 0.0025. 8月; ND; 0.0008; ND; 0.0007; 0.0082; ND; 0.0076; 0.00011; 0.0017; 0.0025; 0.011. 9月; 0.0034; 0.000033; ND; 0.00018; 0.047; 0.0018; 0.0054; 0.00019; 0.0012; 0.0064; 0.0017. 10月; 0.0049; 0.000034; ND; 0.000047; 0.042; 0.0018; 0.0058; 0.00021; 0.00037; 0.0084; 0.0018. 11月; 0.00072; 0.000026; ND; 0.000049; 0.014; 0.00079; 0.0017; 0.000068; 0.00036; 0.0022; 0.00074. 12月; 0.0028; 0.000036; ND; 0.00024; 0.0052; 0.0032; 0.0077; 0.00025; 0.0015; 0.0088; 0.0029. 2#炉; 1月; 0.005; 0.00036; 0.0000051; ND; 0.00096; ND; 0.0122; 0.00036; 0.00026; 0.0031; 0.0009. 2月; 0.035; 0.00034; 0.0000065; ND; 0.00084; ND; 0.00091; 0.00016; 0.0028; 0.0029; 0.00031. 3月; 0.025; ND; ND; 0.0013; 0.0009; ND; 0.0044; 0.00011; 0.0021; 0.0037; 0.0026. 4月; 0.014; 0.00016; ND; 0.0013; 0.0071; ND; 0.0025; 0.00012; 0.0019; 0.0067; 0.0017. 5月; 0.0091; ND; ND; 0.0082; 0.01; 0.0026; 0.006; 0.00016; 0.0023; 0.0088; 0.014. 6月; 0.0086; 0.00053; ND; 0.001; 0.015; ND; 0.0033; ND; 0.0018; 0.0062; 0.0022. 7月; ND; 0.0004; ND; 0.0019; 0.0091; ND; 0.0023; 0.000093; 0.001; 0.0033; 0.0027. 8月; ND; 0.00033; ND; 0.0009; 0.0082; 0.01; 0.00094; 0.000048; 0.0011; 0.0019; 0.0052. 9月; ND; 0.00013; ND; 0.000054; 0.021; 0.0021; 0.0021; 0.000098; 0.0012; 0.0036; 0.00049. 10月; ND; 0.000064; ND; 0.000058; 0.053; 0.0027; 0.013; 0.00025; 0.0019; 0.0099; 0.004. 11月; 0.00061; 0.000043; ND; 0.000071; 0.051; 0.0033; 0.0052; 0.00026; 0.0015; 0.0077; 0.0017. 12月; 0.0028; 0.000036; ND; 0.00024; 0.0052; 0.0032; 0.0077; 0.00025; 0.0015; 0.0088; 0.0029. 标准; 0.05; 0.1; 1. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 注：ND表示未检出，检出限为：汞0.0025mg/m3，镉0.000008mg/m3，铅0.0002mg/m3，锑0.00002mg/m3，铊0.000008mg/m3，钴0.000008mg/m3。 根据江苏全威检测有限公司出具的监测报告，2024年第四季度焚烧炉烟气二噁英例行监测数据统计见下表。监测结果表明，2台焚烧炉烟气中的二噁英排放浓度符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 表2-19 现有项目烟气二噁英排放监测结果（ngTEQ/m3） 废气源; 二噁英. 2024年12月. 1#炉; 0.0021. 2#炉; 0.0015. 排放限值; 0.1. 是否达标; 达标. 根据江苏蓝天环境检测有限公司出具的监测报告，2025年第一季度飞灰暂存间排气筒的恶臭污染物例行监测数据统计见下表。监测结果表明，飞灰暂存间恶臭污染物的有组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。 表2-20 现有项目飞灰暂存间恶臭污染物排放监测结果 废气源; 监测时间; NH3; H2S; 臭气浓度. kg/h; kg/h; 无量纲. 飞灰暂存间排气筒; 2025.3.5; 0.002; 0.000169; 1318. 排放限值; 4.9; 0.33; 2000. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 根据江苏蓝天环境检测有限公司出具的监测报告，2024年4—12月填埋场场界无组织排放废气例行监测数据统计见下表。监测结果表明，填埋场场界氨、硫化氢、臭气浓度最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建项目二级标准，无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准要求。 表2-21 现有项目2024年无组织废气厂界达标情况一览表（mg/Nm3） 监测时间; 项目; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界下风向5#. 4月; 颗粒物; 0.204; 0.292; 0.3; 0.298; 0.357; 0.5; 达标. 氨; 0.023; 0.07; 0.073; 0.097; 0.083; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.0027; 0.009; 0.0087; 0.01; 0.012; 0.06; 达标. 臭气浓度; 12; 15; 14; 18; 15; 20; 达标. 5月; 颗粒物; 0.206; 0.316; 0.308; 0.315; 0.369; 0.5; 达标. 氨; 0.023; 0.083; 0.08; 0.06; 0.11; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.0027; 0.0087; 0.0103; 0.0097; 0.0137; 0.06; 达标. 臭气浓度; 11; 14; 18; 15; 14; 20; 达标. 6月; 颗粒物; 0.209; 0.316; 0.32; 0.312; 0.379; 0.5; 达标. 氨; 0.023; 0.08; 0.08; 0.087; 0.097; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.0037; 0.012; 0.009; 0.011; 0.012; 0.06; 达标. 臭气浓度; 11; 14; 18; 15; 15; 20; 达标. 7月; 颗粒物; 0.216; 0.321; 0.323; 0.325; 0.399; 0.5; 达标. 氨; 0.03; 0.083; 0.077; 0.093; 0.13; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.004; 0.009; 0.0093; 0.011; 0.014; 0.06; 达标. 臭气浓度; <10; 16; 15; 18; 16; 20; 达标. 8月; 颗粒物; 0.215; 0.322; 0.324; 0.335; 0.399; 0.5; 达标. 氨; 0.033; 0.097; 0.107; 0.127; 0.17; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.004; 0.0087; 0.008; 0.010; 0.0147; 0.06; 达标. 臭气浓度; <10; 14; 16; 18; 16; 20; 达标. 9月; 颗粒物; 0.216; 0.311; 0.332; 0.313; 0.397; 0.5; 达标. 氨; 0.033; 0.1; 0.127; 0.133; 0.183; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.004; 0.011; 0.0087; 0.0107; 0.013; 0.06; 达标. 臭气浓度; <10; 15; 18; 16; 15; 20; 达标. 10月; 颗粒物; 0.271; 0.327; 0.367; 0.343; 0.353; 0.5; 达标. 氨; 0.037; 0.097; 0.073; 0.10; 0.137; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.0037; 0.011; 0.008; 0.009; 0.0123; 0.06; 达标. 臭气浓度; <10; 14; 18; 16; 16; 20; 达标. 11月; 颗粒物; 0.262; 0.316; 0.344; 0.352; 0.326; 0.5; 达标. 氨; 0.04; 0.107; 0.103; 0.17; 0.093; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.0027; 0.007; 0.0083; 0.009; 0.0107; 0.06; 达标. 臭气浓度; 11; 15; 16; 18; 15; 20; 达标. 12月; 颗粒物; 0.197; 0.317; 0.373; 0.376; 0.338; 0.5; 达标. 氨; 0.037; 0.087; 0.147; 0.17; 0.207; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.0033; 0.008; 0.0107; 0.0117; 0.0183; 0.06; 达标. 臭气浓度; 11; 15; 18; 14; 15; 20; 达标. （3）现有项目噪声排放监测结果 根据江苏蓝天环境检测有限公司出具的监测报告，现有项目厂界噪声监测结果见下表，厂界噪声昼间和夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的要求。 表2-22 现有项目2024年厂界噪声监测结果（db（A）） 监测时间; 项目; 检测结果; 标准 限值; 是否 达标. Z1; Z2; Z3; Z4. 南厂界; 西厂界. 一季度; 昼间; 51.0; /; 50.9; /; 60; 达标. 夜间; 47.6; /; 46.6; /; 50; 达标. 二季度; 昼间; 49.7; /; 53.0; /; 60; 达标. 夜间; 45.7; /; 47.4; /; 50; 达标. 三季度; 昼间; 55.4; 57.3; 55.3; 55.5; 60; 达标. 夜间; 47.1; 45.8; 47.9; 46.7; 50; 达标. 四季度; 昼间; 54.7; 53.0; 52.9; 56.1; 60; 达标. 夜间; 46.7; 44.8; 45.0; 47.1; 50; 达标. （4）现有项目地下水例行监测情况 根据江苏蓝天环境检测有限公司出具的环境监测报告，现有项目地下水例行监测结果见下表，除氨氮能够满足地下水质量标准Ⅳ类限值要求外，其余各因子均满足地下水质量标准Ⅲ类限值。 表2-23 现有项目2024年地下水例行监测结果（mg/L） 监测因子; 厂内X1; 厂内X2; 厂内X3; 评价标准. 一季度; 二季度; 三季度; 四季度; 一季度; 二季度; 三季度; 四季度; 一季度; 二季度; 三季度; 四季度. pH; 7.4; 7.4; 6.8; 7.8; 7.1; 7.2; 7.2; 7.0; 7.3; 7.4; 7.2; 7.6; 6.5-8.5. CODMn; 2.1; 2.5; 2.4; 1.7; 1.6; 1.8; 2.8; 2.7; 1.2; 2.1; 2.2; 2.4; 3. 氨氮; 0.154; 0.249; 0.783; 0.061; 0.253; 0.794; 0.904; 0.704; 0.096; 0.258; 0.834; 0.042; 0.5. 汞; 0.00016; 0.0005; /; /; 0.00026; 0.00043; /; /; 0.0002; 0.00036; /; /; 0.001. 砷; /; /; ND; ND; /; /; ND; ND; /; /; ND; ND; 0.01. 铜; 0.003; 0.001; /; /; 0.001; 0.005; /; /; 0.001; 0.001; /; /; 1. 锌; ND; ND; /; /; ND; ND; /; /; ND; ND; /; /; 1. 六价铬; ND; ND; /; /; ND; ND; /; /; ND; ND; /; /; 0.05. 铅; 0.002; 0.001; ND; ND; ND; 0.001; 0.005; ND; ND; ND; 0.004; ND; 0.01. 总硬度; /; /; 252; 286; /; /; 319; 192; /; /; 280; 248; 450. 溶解性总固体; 749; 964; /; /; 960; 827; /; /; 864; 890; /; /; 1000. 镉; 0.0001; 0.0002; /; /; ND; 0.0001; /; /; ND; 0.0001; /; /; 0.005. 亚硝酸盐; ND; ND; /; /; ND; ND; /; /; ND; ND; /; /; 1. 硝酸盐; 5.91; 10.6; /; /; 1.85; 1.67; /; /; 8.04; 5.34; /; /; 20. 氟化物; 0.556; 0.739; /; /; 0.366; 0.415; /; /; 0.452; 0.528; /; /; 1. 氯化物; 117; 150; /; /; 128; 156; /; /; 122; 125; /; /; 250. 硫酸盐; 238; 242; /; /; 246; 178; /; /; 186; 194; /; /; 250. 细菌总数（CFU/mL）; 44; 78; /; /; 77; 88; /; /; 37; 64; /; /; 100. 注：ND表示未检出，检出限为：砷0.0003mg/L，锌0.05mg/L，六价铬0.004mg/L，铅0.001mg/L，镉0.0001mg/L，亚硝酸盐0.016mg/L。 （5）现有项目飞灰检测情况 现有项目生活垃圾焚烧工程产生的飞灰在厂内稳定化处理后，送本厂区内生活垃圾填埋场4#库区填埋处置。根据江苏蓝天环境检测有限公司出具的检测报告，现有项目飞灰二噁英含量低于3μgTEQ/kg，各污染因子浸出毒性符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表1中生活垃圾填埋标准要求，详见下表。 表2-24 现有项目2024年飞灰浸出毒性监测结果及评价 检测项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 浸出毒性汞（mg/L）; ND; ND; 0.00023; ND; 0.00041; ND; ND; ND; 0.00088; ND; 0.00036; ND; 0.05; 达标. 浸出毒性铜（mg/L）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 40; 达标. 浸出毒性锌（mg/L）; 0.35; 0.40; 0.38; 0.26; 0.50; 0.34; 0.38; 0.23; 0.46; 0.16; 0.24; 0.20; 100; 达标. 浸出毒性铅（mg/L）; 0.16; 0.16; 0.19; 0.18; 0.18; 0.15; 0.13; 0.14; 0.21; 0.20; 0.16; 0.12; 0.25; 达标. 浸出毒性镉（mg/L）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.15; 达标. 浸出毒性铍（mg/L）; 0.0009; 0.0024; 0.0002; 0.0016; 0.0007; 0.0009; 0.0008; 0.0004; 0.0005; 0.0002; 0.0005; 0.0012; 0.02; 达标. 浸出毒性钡（mg/L）; 1.27; 1.09; 1.40; 0.94; 3.10; 3.26; 1.02; 1.06; 0.81; 0.77; 0.70; 1.27; 25; 达标. 浸出毒性镍（mg/L）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5; 达标. 浸出毒性砷（mg/L）; 0.00176; 0.0036; 0.0062; 0.0008; 0.004; 0.0035; 0.0008; 0.0008; 0.0006; 0.0019; 0.0019; 0.0014; 0.3; 达标. 浸出毒性总铬（mg/L）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 4.5; 达标. 浸出毒性六价铬（mg/L）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 浸出毒性硒（mg/L）; 0.0051; 0.0102; 0.012; 0.0005; 0.0039; 0.0106; 0.0069; 0.0026; 0.002; 0.0044; 0.0022; 0.0026; 0.1; 达标. 二噁英（μgTEQ/kg）; /; /; /; /; /; 0.034; /; /; /; /; /; /; 3; 达标. 注：ND表示未检出，检出限为：汞0.002mg/L，铜0.02mg/L，镉0.05mg/L，镍0.03mg/L，总铬0.03mg/L，六价铬0.004mg/L。 （6）现有项目主要污染物产排情况及排污许可证执行情况 淮安零碳能源环保科技有限公司于2024年5月8日完成了排污许可证变更（编号：91320826060173974G001V），有效期限为2024年5月8日—2029年5月7日。现有项目污染物排放量情况详见下表2-25。 表2-25 现有项目污染物排放量情况汇总（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 排污许可量; 环评批复排放量; 实际排放量*. 废水 （接管量/外排量）; 废水量; /; 63996/63996; 23333. COD; /; 19.2/3.20; 0.126841. BOD5; /; 19.2/1.28; 0.003365. SS; /; 12.8/1.28; 0.00673. NH3-N; /; 0.96/0.32; 0.002147. TN; /; 2.49/0.96; 0.02692. TP; /; 0.064/0.032; 0.000404. 粪大肠菌群; /; 4.03E+10MPN /6.40E+08 MPN; /. Hg; /; 0.003/0.0006; /. Cd; /; 0.005/0.006; /. Cr; /; 0.066/0.032; /. Cr6+; /; 0.013/0.013; /. As; /; 0.018/0.006; /. Pb; /; 0.057/0.032; /. 石油类; /; 1.280/0.192; /. Co; /; 0.002/0.002; /. Cu; /; 0.045/0.032; /. Mn; /; 0.250/0.128; /. Ni; /; 0.033/0.003; /. Sb; /; 0.004/0.004; /. 动植物油; /; 0.043/0.043; /. 全盐量; /; 320/640; /. 废气 （有组织）; 颗粒物; 18.5; 18.5; 1.454. SO2; 61.4; 61.4; 26.852. NOx; 226.2; 226.2; 131.77. HCl; /; 25.5; 13.751. HF; /; 1.14; /. CO; /; 60.8; 3.177. Hg; /; 0.062; /. Cd+Tl; /; 0.117; /. Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni; /; 0.806; /. 二噁英; /; 0.126gTEQ; /. NH3; /; 7.932; /. H2S; /; 0.007; /. 废气 （无组织）; 粉尘; /; 2.1; /. CH4; /; 166.89; /. NH3; /; 2.29; /. H2S; /; 3.54; /. SO2; /; 15.97; /. 固废; 一般固废; /; /; /. 危险固废; /; /; /. 生活垃圾; /; /; /. *注：实际排放量来自企业2024年排污许可执行报告，工况生产时间8370h。 5.现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 经现场勘查，现有项目废水排污口、危废仓库均规范化设置及管理，同时，企业已完善排污许可申报、执行报告。但发现企业自行监测过程中未开展东厂界噪声监测。 序号; 现有主要环境问题; 整改方案. 1; 现有企业自行监测过程中未开展东厂界噪声监测; 完善企业自行监测方案，补充东厂界噪声监测点位. 2; DA003排气筒无标识; 重新定制废气排口标识牌，进行安装。. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判断 本项目位于淮安市涟水县大东镇，项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年全县细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为34.8微克/立方米、58微克/立方米、18微克/立方米、25微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3降幅分别为6.9%、12.5%、10%、3.8%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值。因此，2024年涟水县环境空气质量为达标区。 2.地表水环境质量现状 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个断面达标率为100%，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面有9个，其中Ⅱ断面有5个，优Ⅲ比例为81.8%。 3.声环境质量现状 根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年，全县声环境总体较好，各功能区昼、夜平均等效声级均达标，全县4个功能区噪声监测点的合计昼间达标率为99.1%，较去年上升1.5百分点，夜间达标率为82.4%，较去年下降4.6百分点。具体监测结果见下表： 表3-1 2024年涟水县各功能区噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 年度; 1类区; 2类区; 3类区; 4类区. Ld; Ln; Ld; Ln; Ld; Ln; Ld; Ln. 2024; 48.3; 41.7; 54.8; 47.2; 59.1; 50.6; 59.5; 52.4. 标准; 55; 45; 60; 50; 65; 55; 70; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表数据，2024年涟水县声环境质量为达标区。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4.土壤、地下水环境质量现状 本项目周边无土壤环境敏感目标，且本项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂区内防渗措施到位，无土壤、地下水环境污染途径，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5.生态环境质量现状 本项目在现有厂房内实施，不新增用地，不涉及生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 6.电磁辐射 建设项目不涉及电磁辐射环境影响。 |
| --- | --- |
| 环 境 保护 目标 | 建设项目位于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，项目周边状况详见附图6。 根据项目的周边情况，确定主要环境保护目标见表3-3。 表3-3主要环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 119.23437; 33.525377; 马棚庄; 25; W; 340; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 声环境; 建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地表水环境; 渠西河; 纳污河; W; 2000; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 土壤环境; 项目占地范围外0.2km内永久基本农田; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 ①施工期 改建项目新建飞灰暂存库，涉及土建，施工期间场地扬尘应执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（GB32/4437-2022），具体执行标准详见表6-4。 表3-4 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值/（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过限值。根据H]633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过限值。. ②营运期 改建项目飞灰暂存仓库有组织氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，无组织排放的氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准，恶臭污染物厂界标准值中的二级（新扩改建）排放标准，具体详见表3-5。 表3-5 恶臭污染物厂界标准限值 污染物名称; 二级新改扩建排放标准（mg/m3）; 标准来源. 氨; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 臭气浓度; 2000（无量纲）. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2.废水 ①施工期 主要是基础施工以及施工人员生活污水，污染因子为SS、COD、氨氮。依托现有项目生活厕所。 ②营运期 改建项目不涉及生产废水和生活污水。 3.噪声 改建项目施工期各厂界噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准见表3-6。 表3-6施工期厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中3类标准; ≤70; ≤55. 改建项目运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准见表3-8。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中2类标准; ≤60; ≤50. 4.固废 改建项目固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025），危险废物属性鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）。 危险废物贮存执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；固废贮存场所标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）要求。 5总量控制指标 本次改建项目不涉及新增废气废水污染物。 建设项目总量控制指标： （1）废气 改建项目不涉及新增有组织量，无需从淮安市涟水生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。 （2）废水 本次改建项目不涉及新增废水总量，在厂内平衡，无需从淮安市涟水生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。 （3）固废 本次改建项目为暂存库建设项目，不产生固废。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| # 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期环境空气污染防治措施 （1）施工扬尘防治措施 ①土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地； ②易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输； ③禁止物料高空抛撒，弃置围布、挡板，防止运输物料撒落； ④不设置混凝土搅拌站，采用外购成品混凝土。 （2）运输道路扬尘采用定期洒水治理措施，依托焚烧厂洒水车，定时对运输道路进行洒水；合理选择施工运输路线，车速应适当控制，以减少道路扬尘。 （3）散装建材应调置简易材料棚，在天气干燥、风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或物料布覆盖。 2.施工期废水控制措施 （1）施工人员生活废水依托焚烧厂现有施工营地化粪池处理； （2）施工期生产废水主要为施工过程中的洒水降尘和冲洗废水，现场设置沉淀池，该部分废水可循环利用，不外排。 3.施工期噪声控制措施 （1）选用低噪声的施工设备、合理安排施工计划，设备要定期维修；安排施工计划时避免同一地点集中使用高噪声设备。 （2）合理安排作业时间 原则上禁止夜间（夜间10:00～次日上午6:00）内施工，如果确需在此时段内施工，要提前向环境管理部门通报。 （3）合理安排运输路线和运输时间施工运输的大型车辆，应尽量避开居民稠密区，严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。 （4）高噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求佩戴防护耳塞。 （5）建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容并在施工和工程监理过程中设立专人负责，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查。 4.施工期固体废物控制措施 （1）本项目利用焚烧厂现有用地地块进行建设；项目区域地势平坦施工期多余的少量土方用于厂区绿化用土，项目施工期可以做到土石方平衡。施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、黄沙等建筑垃圾，可回收利用的全部回收利用，不可回收的建筑废料外运需向市容环境卫生主管部门申请，堆放至其指定的履有相关手续的合法弃土场，严禁随意乱倒。 （2）施工人员生活垃圾由焚烧厂现有施工营地处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1废气产生环节及源强分析 飞灰暂存库产生氨气体，经15米高排气筒排放。项目飞灰为粉夹粒状态，同时，企业在运输前将螯合后飞灰密封包装于防水吨包内，通过专门运输车辆密闭运输至飞灰贮存库，本项目飞灰暂存过程没有粉尘产生；叉车运输会产生少量汽车尾气，定期维护保养车辆减少汽车尾气产生，因此本项目对周围环境空气影响较小。 本次改建项目废气处理措施依托现有项目，现有项目已批已验项目对全厂产生的氨排放量按照满负荷飞灰量15000吨计算，（根据现有环评中描述氨的源强计算过程如下：飞灰暂存场所恶臭，本次环评根据企业提供的2021年检测数据来核算恶臭废气排放量，根据2021年1-12月份监测报告，氨全年平均速率0.043kg/h，全年按8760h计算，年排放氨0.377t。2021年飞灰产生量为8807.058t，按照设计产生飞灰15000t折算，类比现有项目，年排放氨0.636t。）因此本次依托现有项目DA003排气筒不用对臭气进行重复核算。本章节不作详细分析。 1.2废气依托现有污染防治措施的可行性 本次改建项目，主要依托的现有废气治理设施及废气排气筒为原1#飞灰暂存库水喷淋除氨系统装置，现有项目该废气治理设施——水喷淋塔，废气污染物主要为：氨。本次改建项目飞灰暂存库涉及的氨，1#与2#飞灰暂存库紧邻，距离该废气处理设施较近，废气可直接接入该废气治理设施。 本项目所依托现有污染防治设施均正常运行，根据历次自行监测污染物排放浓度远小于排放标准，由于全厂飞灰贮存规模15000t/a不变，从原来1#飞灰库贮存15000t/a，变成1#飞灰库贮存7500t/a、2#飞灰库贮存7500t/a的理想状态。因此废气产生源强理论上不增加，仅存在空间和时间上的分布变化。本次改建项目废气排放浓度低，叠加后仍可满足相应污染物排放标准。且两个飞灰暂存库产生的氨，合并后源强的产生浓度与之前无变化，因此可以不新增喷淋循环次数以及喷淋量。具体根据现有项目1#飞灰暂存库风机风量设置可知长14.5米*宽8米*高7米，共810m³，换气次数10次/小时，则实际需要风机风量8100m3/h。本次改建项目2#暂存库长18米*宽10米*高7米，共1260m³，换气次数10次/小时，则需要风量12600m3/h。合计2个飞灰暂存库需要20700m3/h。本项目废气处理设备设计风机风量24000m3/h，足够1#、2#飞灰库共同使用。因此，本项目依托原有处理设施可行。 具体废气治理方案见下： 工作原理 - 酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准。 喷淋塔结构 - 喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。 喷淋塔特点 - 1.除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达85%； - 2.设备占地少，安装方便； - 3.耗水、耗电指标较低； - 4.耐腐蚀、不磨损，使用寿命长； - 5.设备运行可靠，维护简单、方便。 简单结构图 - （2）设备选型计算过程 - 1）空间内堆放吨包袋散发的点较多，故计算风量时按照房间内空间计算，空间尺寸为长14.5米*宽8.1米*高6.9米，共810m³。按照810*30（后期风干带少量粉尘按照30次换气计算）=24300m³/h。 - 水膜除尘器：水膜除尘器按照1.5m/s风速计算，则直径为：2.2米，高度为5米，因为氨气可以溶于水中，故采用水膜除尘可以有效地去除氨味；车间内少量的粉尘也可采用水膜除尘去除一部分。 - （3）设备配置清单 位号; 名 称; 型 号; 材质; 数量; 备 注. 一、水膜除尘器. 1; 外筒体; Ø2.2×5; 304; 1套; 两面焊接，焊缝打磨抛光. 2; 内加强法兰; Ø2.2×δ10mm; 304; 1套; 精密加工，保证圆整度. 3; 填料; φ50PP球; 304; 2组. 4; 填料底座; Q235; 2组. 5; 底座槽钢; 12#槽钢9米长; Q235; 1套. 6; 进出法兰; 配套; Q235; 2件. 7; 喷淋管; Φ76×δ3mm; 304; 2件; 无缝管. 8; 螺旋喷嘴; 4分; 304; 2套; 喷角90°. 9; 普通人孔; Φ450; 304; 2个; 斜角焊接，无积水. 10; 排污阀; DN100球阀; 304; 1个. 11; 法兰; DN100、DN80; 304; 2套. 12; 法兰连接支管; φ32×δ2.5mm; 304; 2套. 13; 液位计; 304; 1组. 14; 爬梯; Q235; 1套. 15; 水泵; Q235; 1套; 4kW. 二、风机及管道部分. 1; 引风机; 4-72; Q235; 1套; 30Kw，变频控制 带减震器 风量：24000立方/小时 风压：2000pa. 2; 吸风罩; 玻璃钢; 4套; 预设计1000*1000. 3; 吸风管道内; 配套; 内玻璃钢; 1套. 4; 气动切换阀; 配套; 1套. 5; 吸风管道外; 配套; 304; 1套. 6; 排风烟囱; 15米; Q235; 1套; 螺纹管设计. 2.废水 2.1废水产生环节及源强分析 1.废水污染物排放源及源强核算 飞灰稳定化物呈灰色块状固体，在运输至本暂存仓之前已在烧厂内将其密封包装于防水吨袋内，暂存过程无渗滤液产生。暂存库地面铺设HDPE膜，不冲洗地面，无地面冲洗水。 本项目不产生生产废水和生活污水，因为全厂全年飞灰产生暂存量15000t不变，全部飞灰由原来的一座飞灰库暂存7天进行稳定化，现分成2座飞灰库，交替暂存。因此环保治理措施微负压密闭收集后经除氨系统水喷淋装置处理，水量不变，无需新增。本项目也无需新增员工，不涉及生活污水产生。 3.噪声 3.1噪声源强及降噪措施 企业周边50m范围内无声环境保护目标，本项目为飞灰稳定固化物临时暂存库，产噪设备为吨袋运输、码放使用的运输车辆的噪声，以及暂存期间抽风风机和喷淋塔水泵噪声，源强约为（60-85dB(A)）。经暂存库建筑物隔声、基础减振、距离衰减后，对厂界处的噪声贡献值很小，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准，且暂存库周边50m范围内无声环境保护目标本项目对周围声环境质量影响较小。本项目风机和车辆依托项目，不新增运输车辆，废气处理装置依托项目，因此本章节不做噪声预测。 综上所述，本项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 4固体废物 （1）污染源强核算、治理措施及达标排放分析 飞灰经稳定化处理后由产生单位对吨袋内飞灰经抽样检测，各项检测指标均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）控制要求。依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）和《国家危险废物名录》（2025年版），生活垃圾焚烧飞灰（HW18焚烧处置残渣，772-002-18）经处理后，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中6.3条要求，暂存处置过程按照危险废物管理。 本项目使用贮存库总占地面积180m2，高均为7.2m，吨包尺寸为（1m×1m×1m），以稳定化后的焚烧飞灰堆放3层计。暂存的飞灰经稳定固化7天后，转运至本公司垃圾填埋场飞灰填埋区填埋处理。 通过上述分析，只要按照有关的法律法规、规范进行操作，建设项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，对周围环境影响很小。 （2）管理要求 生活垃圾飞灰属于危险废物，其储存应符合GB18597的相关要求。应记录固体废物产生量、处置量及去向和贮存量。 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施地面、墙面接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 （4）危险废物转移要求： 危险废物转运过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则极易造成污染。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。项目应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，同时危险废物装卸、运输应委托有资质的单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。 （5）结论与建议 综上所述，本项目飞灰暂存库的飞灰，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，飞灰在厂内的堆放、贮存、转运应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5地下水环境影响和保护措施 改建项目对地下水环境的影响主要取决于项目的污染行为、防渗措施及区域水文地质条件。通过对项目生产特点的分析，在规范建设暂存库，做好防风、防雨、防渗、防腐等措施的情况下，不会发生极端渗漏事件。 （1）污染防治原则 为防止项目运营对地下水环境造成污染影响，污染防治坚持“源头控制、末端防治”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①源头控制 从源头控制，主要对暂存仓库规范建设，做好防风、防雨、防渗、防腐等措施。使用过程中进行严格管理，防止和降低雨水进入暂存库的机率，将泄漏的环境风险降至最低。 ②末端控制 前端控制主要包括暂存仓库的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施即在暂存间内地面进行防渗处理，并通过导流沟和集水池把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，避免对地下水产生污染。 （2）地下水污染途径 本项目暂存的固体废物为生活垃圾焚烧飞灰整合稳定化物。正常状况下建设项目的主要地下水污染源能得到有效防护，污染物不会外排，从源头上得到控制，车间地面和墙体都将进行防腐防蚀处理：车间地坪四周墙角处设明沟（作环氧防腐处理）。 非正常状况主要是指极端情况下雨水进入暂存间内，在防控措施不到位的情况下可能会出现雨水淋溶液下渗的事故发生。 （3）地下水环境影响分析 本项目设置有完善的屋面和地面雨水收集系统，屋顶雨水通过PVC落水管通入雨水管网，PVC落水管位于室外，沿壁和承重支柱外侧垂直分布。正常情况暂存间内无进水风险，暂存的飞灰稳定化物为固态，暂存期间不会产生渗滤液，在无雨水进入的情况下，一旦发生撒漏，只要做好清扫收集措施，不撒漏到仓库外部，则不会对地下水环境产生影响。 - 地下水污染防治措施 本项目暂存仓库地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急等方面进行控制。 项目运营期应根据项目各项设施布置方案以及各工作系统中可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护措施。采取合理的防治措施，防范污染物渗入地下，污染地下水环境。 - ①源头控制措施 一是加强暂存仓库内设施的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对暂存仓库的顶棚、雨水导流系统、飞灰应急收集、防护设备进行巡查，保持设施和装置处于良好的状态，一旦出现异常，应当及时检查和维护更换，尽量避免由于收集和防护设施不到位引起仓库进水、飞灰撒漏污染外环境。 二是做好飞灰暂存仓库防渗措施，通过铺设HDPE膜、设置导流和收集池等措施，保证暂存间地面防渗系数≤1.0x10-10cm/s，一旦雨水进入，也不会导致废液下渗影响地下水环境。 - ②分区防控措施 结合飞灰储存布局，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防区有区别的防渗原则。主要包括暂存仓库内地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在暂存间地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物深入地下，并将滞留在地面的污染物收集起来。 项目针对可能对地下水产生污染的各个环节，按照“考虑重点、辐射全面”的防腐防渗原则，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，划分为重点防渗区、简单防渗区。 重点防渗区是指危害性大、毒性较大的生产区域和构筑物，应采取严格的防渗措施，主要为暂存库本身。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对防渗层的要求：人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于1x10-10cm/s，厚度不小于2mm。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤1x10-7cm/s。 （1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存设施内地面、墙面接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂痕，本项目贮存的飞灰为固态，贮存过程不产生渗滤液。（3）库房地面采用25cm厚C30混凝土做基础垫层，在暂存库地面和墙壁四周铺设一层2mm厚高密度聚乙烯膜，加强地面防渗，飞灰稳定化物吨袋堆放于HDPE膜之上。同时，对HDPE膜采取防护措施，避免飞灰出入库时对HDPE膜造成破损：墙裙HDPE膜的铺设高度须不低于飞灰堆放高度的1/5；HDPE膜焊接处需进行渗透系数检测，符合要求后方可使用。（4）墙体四周设置导流槽，墙角设置一个收集池。 本项目建成后运营过程中涉及的地下水、土壤环境影响途径主要为危险品仓库。 表4-4改建项目分区防控措施一览表 名称; 防渗要求; 建筑尺寸; 防渗要求. 飞灰暂存库; 重点防渗区; 18m*10**7m; 采用抗渗混凝土+厚环氧树脂+2mm 厚高密度聚乙烯防渗膜，渗透系数1.0x10-10m/s. 其他区域; 简单防渗区; /; 简单硬化. 总之，本项目应做好飞灰暂存仓库构筑物的防渗工作，加强管理，防止发生泄漏对地下水环境产生不利影响。 5.2跟踪监测计划 依托现有项目地下水监测计划。 6.土壤环境影响和保护措施 本项目建设期主要为暂存库的建设，基本不会对土壤环境造成影响。项目运营期正常情况下防渗完好，飞灰暂存不会对土地造成影响。运营期土壤环境影响主要是本项目飞灰在暂存过程中，若暂存库房破损，未做好防雨措施，由于雨水渗透淋溶作用对库区附近土壤产生有毒有害影响。本项目作业废气仅有少量扬尘，飞灰采用吨袋包装，运营期采用随车品在库内作业，且飞灰经整合稳定化处理达标后，重金属基本不会出，因此可不考虑作业扬尘对周边土壤的大气沉降影响。 本项目建设采用抗渗混凝土+厚环氧树脂+2mm厚高密度聚乙烯防渗膜进行防渗，本项目采用防渗层的渗透系数不大于1.0x10-10cm/s，能够有效预防有害物质泄漏污染土壤环境质量，实现了源头污染控制和过程污染防控。 采取以上污染防治措施后，建设项目对土壤环境影响可得到有效控制。 7.环境风险 7.1风险源调查 本次改建项目风险物质为飞灰稳定化物，全厂飞灰量并没有新增，全厂全年飞灰量为15000t/a，在现有项目淮安零碳能源环保科技有限公司涟水县生活垃圾焚烧发电技改项目中已对全厂飞灰进行风险识别，因此本章节不作评价。 8.电磁辐射 改建项目不涉及电磁辐射环境影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 2#飞灰暂存库 | NH3、臭气浓度 | 仓库密闭 | NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | DA003 | NH3、臭气浓度 | 密闭微负压收集+除氨系统水喷淋处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表3标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | / | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目为飞灰稳定化物暂存仓库，本身不产生固体废物 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 加强暂存仓库设施的巡视和监控； - 做好飞灰暂存仓库防渗措施，铺设HDPE膜； - 3.设置导流沟和集水池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 加强飞灰运输过程中的全过程管理； - 做好暂存间防渗措施； 3.合理堆叠； 4.定期检查有无吨袋倒塌； 5.设置导流沟和5m3集水池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无。 |  |  |  |

# 六、结论

通过对改建项目的环境影响评价后认为：本项目建设符合国家产业政策，项目选址于江苏省淮安市涟水县大东镇马棚农场，符合涟水大东镇用地规划要求；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，在最大限度减小对项目所在地环境质量影响的前提下，从环境保护角度论证，在现有地址进行改建是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表单位/t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 综合废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①