# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 涟水县乐奔太阳能配件有限公司 |
| --- | --- |
|  | 年加工500吨太阳能水管项目 |
| 建设单位（盖章）： | 涟水县乐奔太阳能配件有限公司 |
| 编制日期： | 2025年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-320826-04-01-166011 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省淮安市涟水县高沟镇工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬：34度1分53.914秒，东经：119度10分54.252秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮安涟水县发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 涟水发改备〔2025〕455号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 规划文件名称：《涟水县国土空间总体规划（2021—2035年）》 批复机关：江苏省人民政府 批复文号：苏政复〔2023〕44号文 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《涟水县国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关内容如下： 1.第17条强化淮河生态经济带区域合作：借助淮安作为淮河生态经济带中心城市，拓展淮河生态经济带合作，强化辐射效应，融入淮河生态经济带空间布局，融入东部海江河湖联动区生态文明建设的区域格局，依托古淮河、盐河等重要生态廊道推进沿线生态共建，共同推进生态文化资源保护和开发利用。强化淮河生态经济带航空货运枢纽地位，引导电商物流、保税服务、物流金融、科技制造等产业集聚。融入江淮生态经济区总体格局，以涟水生态优势赋能特色产业，以空港枢纽优势集聚要素资源，塑造生态经济的和谐发展格局。 2.第34条城镇空间格局：规划形成“一主一副、四片多节点”的城镇空间格局：形成“一主一副”的县域发展中心，充分发挥中心城区的辐射带动作用，统筹涟城、陈师、朱码、保滩四街道形成一体化城区主中心，坚持集中集约发展，增强枢纽能级和辐射能力。提升高沟镇城市服务功能和配套功能，打造县域副中心。 县域整体形成“四片多节点”的城镇格局，中心城区是带动县域发展的核心片区；西部以高沟为中心，辐射梁岔、成集；中部以红窑、五港为中心，辐射岔庙、东胡集、大东；东部以黄营为中心，辐射石湖、唐集、南集。四个片区之间依托交通网络，强化联动协同效应。 3.第145条建设用地整治：对“空心化”程度较高的村庄进行搬迁引导，对低效利用、闲置的农村建设用地，因地制宜进行分类，通过综合整治，提高其利用效率，积极实施城乡建设用地增减挂钩政策，充分挖掘存量建设用地潜力，盘活存量，用好流量，保障区域建设发展。促进新产业新业态在农村落地生根，助推乡村振兴战略的实施。 本项目购置高沟镇工业集中区现有闲置厂房，属于C2922塑料板、管、型材制造，对带动及促进区域建设发展具有正效益，符合充分挖掘存量建设用地潜力的发展方向。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①拟建项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析见下表。 表1-1 本项目与苏政发〔2020〕1号文相符性分析 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 与本项目位置关系. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 废黄河（涟水县）重要湿地; 涟水县; 湿地生态系统保护; /; 涟水县境内全长78公里，入口保滩镇殷家渡，出口石湖镇张滩，废黄河北岸保滩镇周庄村至石湖镇张滩村; SE31.46km. 南六塘河清水通道维护区; 灌南县; 水源水质保护; /; 南北长12公里，南至淮安市界，北至盐河 的水域及河道东岸背水坡堤脚外110米、 西岸背水坡堤脚外100米之间的范围; NE4.44km. 由上表可知，距离建设项目最近的江苏省生态空间管控区域为南六塘河清水通道维护区，位于本项目东北侧约4.44km左右。因此，本项目建设与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。 ②拟建项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析见下表。 表1-2 本项目与苏政发〔2018〕74号文相符性分析 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）; 与本项目位置关系. 市级; 县级. 淮安市; 涟水县; 古黄河（涟水）饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延至涟水闸的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。; 1.18; SE31.46km. 淮安市; 涟水县; 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区; 自然保护区; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：118°59′E至119°35′E，33°45′N至34°65′N之间。; 34.33; SE31.44km. 连云港市; 灌南县; 灌南县硕项湖 饮用水水源保 护区; 水源水质 保护; 一级保护区：硕项湖外堤脚内侧的 整个水域和陆域范围。二级保护区： 一级保护区外延100米的水域和陆 域范围（含西湖区独立内湖），其 中东侧以S326路为界（包括S326）; 6.84; NE11.3km. 由上表可知，距离建设项目最近的国家级生态保护红线为灌南县硕项湖饮用水水源保护区，位于本项目东北侧约11.3km左右。因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》的通知（苏政发〔2018〕74号）相符。 ③与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析。 对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，建设项目所在地属于重点管控单元（单元名称：高沟镇工业集中区；单元编码：ZH32082620198），本项目建设符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相关要求，更新的生态环境管控要求分析与本次项目相符性，相符性分析见下表。 表1-3 本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 项目位于高沟镇工业集中区，与《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号）相符，不涉及生态保护红线区域，满足国土空间规划。; 相符. 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。; 项目位于高沟镇工业集中区，不在省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控区域，且项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩产业。; 相符. 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 项目不在长江干支流两侧1公里范围内。; 相符. 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。; 项目不属于钢铁行业。; 相符. 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 项目不涉及生态保护红线和相关法定保护区。; 相符. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），项目污染物总量在涟水县范围内平衡，项目建设不突破生态环境承载力，项目污染物总量在涟水县范围内平衡。; 相符. 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 项目不涉及饮用水水源。; 相符. 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。; 项目不属于化工项目。; 相符. 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。; 项目位于高沟镇工业集中区，规划区应配备相应的应急装备和应急物资。; 相符. 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目位于高沟镇工业集中区，本项目严格建设自身环境风险防控体系，并与园区环境风险防控体系形成联动机制。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。; 对照《“十四五”节水型社会建设规划》项目不属于高耗水行业，根据本次项目节能报告及审查意见及对比同类先进企业情况，项目单位产品用水量均达到行业国内先进水平。; 相符. 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。; 本项目不涉及基本农田，项目位于高沟镇工业集中区，为规划工业用地。; 相符. 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用燃料。; 相符. 三、淮河流域. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 项目不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的企业。; 相符. 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。; 项目不涉及通榆河一级保护区、二级保护区。; 相符. 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本次项目污染物均可在涟水县范围内平衡。; 相符. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本次项目物料采用公路运输，不涉及通榆河及主要供水河道的内河运输。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 项目所在区域不属于缺水地区。; 相符. 根据上表可知，本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》是相符的。 对照《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）更新的生态环境管控要求分析本次项目相符性，相符性分析见下表。 表1-4 项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性分析 管控 类别; 管控要求（2023年版）; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办〔2023〕17号）、《淮安市生态碧水三年行动方案》（淮政发〔2022〕12号）等文件要求。; 本项目位于江苏省淮安市涟水县高沟镇工业集中区工业用地范围内，不占用耕地及永久农田、不属于大运河淮安段核心监控区，符合淮污防攻坚指办〔2023〕17号、淮政发〔2022〕12号《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》、苏长江办发〔2022〕55号文件要求。; 相符. 2.严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。. 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。. 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号）核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》，到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 项目污染物总量可在涟水县范围内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。; 项目建成后，企业严格管理，配备消防器材等应急物资及应急设施，采取严密的应急防范措施，按照要求编制突发环境事件应急预案并备案，与园区、县区建立联动应急响应体系。; 相符. 2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅 江苏省发改委关于印发十四五用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。; 企业优化工艺、设备等，类比同类项目单位产品用水量达到国内先进水平。; 相符. 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。; 本次项目位于涟水县高沟镇工业集中区工业用地范围内，不占用耕地及农田。; 相符. 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。; 项目不涉及煤炭消费。; 相符. 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 项目不使用燃料。; 相符. 根据上表可知，项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）是相符的。 综上所述，本项目的建设符合生态保护红线的要求。本项目与江苏省生态管控空间的位置关系见附图2，与江苏省生态环境管控单元位置关系详见附图3，与淮安市生态环境管控单元位置关系详见附图4。 （2）环境质量底线 - ①大气环境质量现状 本项目位于淮安市涟水县高沟镇工业集中区，项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年全县细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为34.8微克/立方米、58微克/立方米、18微克/立方米、25微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3降幅分别为6.9%、12.5%、10%、3.8%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值。因此，2024年涟水县环境空气质量为达标区。 ②地表水环境质量现状 本项目附近水体为南六塘河，根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年监测结果均值显示南六塘河水质达到Ⅲ类水标准。 ③声环境质量现状 本项目位于高沟镇工业集中区，属于3类功能区。根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年，全县声环境总体较好，各功能区昼、夜平均等效声级均达标，全县4个功能区噪声监测点的合计昼间达标率为99.1%，较去年上升1.5百分点，夜间达标率为82.4%，较去年下降4.6百分点。 综上，本项目营运期各类污染物采取相应污染防治措施后，对周围环境影响均较小，不会降低当地环境质量，符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目与资源利用上线的相符性分析见下表。 表1-5 项目与资源利用上线的相符性分析表 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 是否符合. 1; 能耗 消耗; 不增加煤炭使用；不属于压缩产能、过剩产能，“两高”行业；本项目用电量约为10万千瓦时/年，项目所在地可以满足用电需求，不会突破当地资源利用上线。; 是. 2; 水资源消耗; 本项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足本项目用水需求；本项目不涉及地下水开采。本项目用水量为330m3/a。; 是. 3; 土地 资源消耗; 本项目选址于涟水县高沟镇工业集中区，所在地不属于用地供需矛盾特别突出地区；项目占地面积为1500m2，购置生产厂房及辅助用房总建筑面积约1202m2，用地性质为工业用地，不涉及农耕用地。; 是. 由上表分析可知，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 ①本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明，具体见下表。 表1-6 区域环境准入负面清单 序号; 文件名称; 相符性分析; 是否符合. 1; 《市场准入负面清单（2025年本）》; 本项目不属于市场禁止准入事项; 符合. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类、鼓励类项目，属于允许类项目; 符合. 3; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 5; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 不属于高污染、高环境风险产品名录; 符合. 6; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 符合. 7; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 符合. ②本项目与高沟镇工业集中区生态环境准入清单的相符性分析见下表。 表1-7 高沟镇工业集中区生态环境准入清单 类别; 环境准入条件; 项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优先发展印刷包装、纺织、服装、机械制造、木材加工、食品饮料、生物科技、电子电器、金属加工。; 本项目为涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目，不属于优先发展类，属于允许类。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量。; 本项目非甲烷总烃均采取合理措施削减；生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏肥田。; 符合. 环境风险防控; 建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; 本项目将制定环境风险应急预案，建立完善的环境应急措施，并将应急装备和储备物资纳入储备体系，积极响应市、县、乡突发环境事件应急响应体系，并积极参加定期组织的演练，从而提高应急处置能力。; 符合. 资源开发利用; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不使用“Ⅱ类”燃料。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2.产业政策相符性分析 本项目为涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目，属于C2922塑料板、管、型材制造。项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类、鼓励类项目，属于允许类项目；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件3）中限制类、淘汰类和禁止类项目，且项目已取得淮安涟水县发展改革委关于本项目的备案登记，备案证号为涟水发改备〔2025〕455号，项目代码：2511-320826-04-01-166011。因此，本项目的建设符合国家和江苏省产业政策要求。 3.与相关法律法规相符性分析 项目与江苏省挥发性有机废气规定相符性分析情况见下表。 表1-8 建设项目与江苏省挥发性有机废气规定相符性分析 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等，对VOCs废气进行分类收集。; 建设项目挤出工序产生的有机废气采用集气罩收集。; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭。; 建设项目废气收集系统的输送管道密闭。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率建设项目位于重点地区，NMHC初始≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，NMHC初始＜2kg/h，二级活性炭吸附装置处理效率为90%。; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m。; 符合. 2; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令119号）; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸、禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本挤出工序产生的有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置吸附处理，有效削减非甲烷总烃无组织排放，产生的废活性炭采用太空袋密闭包装暂存危废贮存点，委托有资质单位处置; 符合. 3; 《江苏省大气污染防治条例》; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目为涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目，不属于条例中的大气重污染工业项目。; 符合. 4.项目选址合理性分析 本项目位于淮安市涟水县高沟镇工业集中区，为涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目，本项目用地属于工业用地，对照国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》等相关名录，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴。 综上所述，本项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 涟水县乐奔太阳能配件有限公司购置高沟镇工业集中区厂房用于涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目的建设。本项目于2025年11月13日取得淮安涟水县发展改革委对该项目的备案（备案证号：涟水发改备〔2025〕455号），项目代码：2511-320826-04-01-166011。项目总投资500万元，购置生产厂房及辅助用房总占地面积1500m2，总建筑面积为1202m2。项目投产后可形成年产太阳能水管500吨的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据下表可知本项目需编制环境影响报告表。 表2-1 环境影响评价分类一览表 序号; 《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）; 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）; 编制类别. 1; C2922塑料板、管、型材制造; 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; 报告表. 据此，建设单位委托淮安新皓源环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，我公司依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的相关要求编制完成了该项目的环境影响评价报告表，呈报当地生态环境主管部门。 - 工程内容及规模 1.项目名称：涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目 2.建设单位：涟水县乐奔太阳能配件有限公司 3.行业类别：C2922塑料板、管、型材制造 4.建设地点：本项目选址位于涟水县高沟镇工业集中区，厂区中心坐标为：北纬34°1′53.914″，东经119°10′54.252″，本项目地理位置见附图1。 5.项目总投资及环保投资 项目工程总投资为500万元，其中环保投资为10万元，占总投资的2%。 6.产品方案 本项目详细产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品; 规格型号; 年产量; 备注. /; /. 7.占地面积与建筑面积 本项目总占地面积1500m2，购置生产厂房及辅助用房总建筑面积约1202m2。 8.工程内容 本项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，具体内容见表2-3。 表2-3 项目主体工程及公用、辅助工程一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产厂房; 共1层，建筑面积480m2; 设置太阳能水管生产线. 储运工程; 仓库; 共2层，建筑面积约680m2; 位于生产厂房北侧. 辅助工程; 卫生间; 共1层，建筑面积30m2; 位于生产厂房西北侧. 传达室; 共1层，建筑面积12m2; 位于生产厂房东北侧. 公用工程; 给水系统; 用水量330m3/a; 市政自来水管网供给. 排水系统; 处理能力72m3/a; 生活污水经化粪池处理由周边农户定期清掏肥田. 供电系统; 用电量10万kWh/a; 市政电网供给. 环保工程; 废气处理; 挤出废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001; 达标排放. 车间无组织废气; 加强有组织收集效果，车间强制排风系统、厂区加强绿化. 废水处理; 废水处理; 化粪池; 生活污水经化粪池处理由周边农户定期清掏肥田. 噪声处理; 采用低噪设备、吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施; 厂界达标. 固废处理; 一般固废库; 仓库西北侧设置一般固废仓库，面积约20m2; 零排放. 危废暂存点; 仓库西北侧设置危废贮存点，面积约10m2. 生活垃圾等; 生活垃圾收集桶. 9.项目平面布置及周边关系 平面布置：本项目购置涟水县高沟镇工业集中区空置厂房，占地面积为1500m2，建筑面积约1202m2。南侧1层生产厂房设置太阳能水管生产线，北侧2层厂房作为仓库使用，一般固废库设置在仓库东北侧，危废贮存点一般固废库东侧，均单独设置。本项目平面布置图详见附图5。 周边关系：本项目东侧为淮安拓飞刺绣有限公司；西侧为工业厂房；南侧为工业厂房；北侧为今世缘生物工程公司。本项目周边环境状况图详见附图6。 10.劳动制度及定员 项目劳动定员6人，年运行300天，实行2班工作制，每班8小时，年运行时间4800小时，本项目不提供食宿。 11.给排水及供电 给水：本项目用水由市政给水管网供给。新鲜用水量为330t/a。 排水：本项目废水主要为员工生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏肥田，不外排。 供电：本项目用电由市政电网供给，年用电量约10万kWh。 12.主要生产设备 根据生产工艺要求，项目配备的主要生产设备详见下表。 表2-4 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 表2-5 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 形态; 年用量; 贮存方式; 最大贮存量; 备注. 项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2-6 项目主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 形态; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 14.水平衡分析 本项目主要用水为职工生活用水和冷却用水，年用量为330m3，均来自市政自来水管网，水平衡见图2-1。 本项目定员6人，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水按每人用水量50L/d计，全年按300天计，则生活用水使用量为90m3/a，生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏肥田，不外排，生活用水排污系数为0.8，生活污水产生量为72m3/a。 项目挤出过程需使用冷却水进行冷却，本项目冷却采取直接冷却的方式，冷却后温度较高的冷却水采用冷却水池进行冷却，通过水泵将水池中的水抽至挤出生产线的冷却装置中对管材进行冷却，然后水从另一侧流出，进入冷却水池中冷却，进而形成水的循环冷却系统，冷却循环水循环使用不外排。车间冷却水流量为0.5m3/h，每天循环16h，蒸发损耗按10%计算，则每小时蒸发损耗量为0.05m3/h，则运营期间车间冷却补充水量为240m3/a。 图2-1 项目水平衡单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 三、生产工艺流程及产排污环节 本项目太阳能水管生产工艺流程见图2-2。 - 1.太阳能水管生产工艺流程见下图： - 2.产排污环节 经分析，本项目的产排污环节信息详见下表。 表2-7 项目产排污环节信息一览表 序号; 污染物类别; 污染物名称; 产排污环节; 处理措施; 备注. 1; 废气; 非甲烷总烃; 挤出; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; G1. 2; 废水; 生活污水; 员工日常生活工作; 生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏肥田; W. 3; 噪声; 设备噪声; 生产设备运行过程; 低噪声设备、厂房隔声、距离衰减、合理布局; N. 4; 固废; 不合格品; 检验; 统一收集后外售给废旧资源回收公司利用; S1. 废包装袋; 原辅料包装; S2. 废活性炭; 有机废气治理; 委托有危废处置资质单位处置; S3. 废润滑油; 设备维护; S4. 废润滑油桶; 润滑油包装; S5. 废劳保用品; 设备维护; S6. 生活垃圾; 员工工作生活; 环卫部门统一清运; S7. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 涟水县乐奔太阳能配件有限公司购置高沟镇工业集中区现有厂房进行涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目，项目占地面积1500m2，总建筑面积1202m2，无历史污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 本项目位于淮安市涟水县高沟镇工业集中区，项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年全县细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为34.8微克/立方米、58微克/立方米、18微克/立方米、25微克/立方米、0.7毫克/立方米、105微克/立方米。PM10、SO2、CO、O3降幅分别为6.9%、12.5%、10%、3.8%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度均达到国家二级标准限值。因此，2024年涟水县环境空气质量为达标区。 2.地表水环境质量现状 本项目附近水体为南六塘河，根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年监测结果均值显示南六塘河水质达到Ⅲ类水标准。 3.声环境质量现状 本项目位于高沟镇工业集中区，属于3类功能区。根据《涟水县2024年度环境质量公告》：2024年，全县声环境总体较好，各功能区昼、夜平均等效声级均达标，全县4个功能区噪声监测点的合计昼间达标率为99.1%，较去年上升1.5百分点，夜间达标率为82.4%，较去年下降4.6百分点。具体监测结果见下表： 表3-1 2024年涟水县各功能区噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 年度; 1类区; 2类区; 3类区; 4类区. Ld; Ln; Ld; Ln; Ld; Ln; Ld; Ln. 2024; 48.3; 41.7; 54.8; 47.2; 59.1; 50.6; 59.5; 52.4. 标准; 55; 45; 60; 50; 65; 55; 70; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表数据，2024年涟水县声环境质量为达标区。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4.生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目属于高沟镇工业集中区，项目不新增用地且用地范围内不存在生态环境保护目标，因此不需要进行生态现状调查。 5.电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定：新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目是涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目，不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测和评价。 6.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目不涉及地下水、土壤环境污染，因此不需要开展地下水、土壤环境现状监测和评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目为新建项目，选址于涟水县高沟镇工业集中区，根据本次环评现场踏勘可知，项目周围主要环境保护目标详情见下表。 表3-2 项目附近主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 环境 功能区; 相对 方位; 与项目厂界相对距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 王道圩; 119.11830783; 33.8739965; 居民; 大气环境二类区; S; 89. 小黄庄; 119.11696672; 33.8751901; 居民; SW; 246. 烛店庄; 119.12093639; 33.8769939; 居民; NE; 366. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 地表水环境; 本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区上述地表水环境保护目标. 生态 环境; 本项目位于高沟镇工业集中区，用地性质为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标. 电磁 辐射; 本项目不属于电磁辐射类项目. 土壤 环境; 本项目不涉及土壤环境污染. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目废气为非甲烷总烃，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃标准限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中监控点浓度限值。具体指标见下表。 表3-3 大气污染物排放标准 排气筒; 污染物; 标准限值; 污染物排放监控位置; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 60; 3; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物 项目; 监控点限值 (mg/m3); 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外 设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-5 厂界无组织排放限值 污染物项目; 监控浓度限值 (mg/m3); 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2.水污染排放标准 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏肥田，不外排。 3.环境噪声排放标准 本项目位于高沟镇工业集中区内，其声环境功能区为3类区，营运期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见下表。 表3-6 噪声排放标准限值单位：dB（A） 位置; 声环境功能区; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 东厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. 南厂界; 3类; 65; 55. 西厂界; 3类; 65; 55. 北厂界; 3类; 65; 55. 4.固体废物排放标准 项目固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中相关规定；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令2007年第157号）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，危废贮存点污染防治工作执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）以及《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1.建设项目污染物排放情况 本项目污染物排放情况汇总见下表。 表3-7 项目污染物排放情况汇总一览表单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.675; 0.607; /; 0.068. 无组织; 非甲烷总烃; 0.075; 0; /; 0.075. 废水; 生活污水; 废水量; 72; 72; /; 0. COD; 0.0252; 0.0252; /; 0. SS; 0.0180; 0.0180; /; 0. NH3-N; 0.0018; 0.0018; /; 0. TN; 0.0025; 0.0025; /; 0. TP; 0.0003; 0.0003; /; 0. 固废; 一般工业固废; 4.516; 4.516; /; 0. 危险固废; 4.334; 4.334; /; 0. 生活垃圾; 0.9; 0.9; /; 0. 2.总量控制指标 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。”对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29:62塑料制品业292”，为登记管理。建设项目管理类别详见下表： 表3-8 建设项目排污许可分类管理类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 项目情况. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他; 属于登记管理. 根据上表可知，本项目在投入运行前，应按照排污许可证管理规定，进行排污许可登记申报。 结合本项目排污特征，确定本项目总量控制指标如下： 废气：非甲烷总烃控制总量为0.143t/a（有组织0.068t/a，无组织0.075t/a），废气污染物总量在涟水县内平衡。 废水：本项目无生产废水，生活废水经过化粪池处理后由周围农户定期清掏用作肥田，不外排，因此，本项目废水不设总量控制指标。 固废：本项目的固体废物全部合理处置，可以实现零排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为购置涟水县高沟镇工业集中区内现有厂房进行涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目建设。施工期主要为生产设备的安装与调试，施工期较短，对外界环境影响随着施工期的结束而结束，本次环评不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目营运期产生的废气污染物主要是挤出工序产生的非甲烷总烃。具体分析如下： 1.废气污染源强分析 （1）挤出废气（非甲烷总烃） 挤出过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目非甲烷总烃产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册）》中“292塑料制品业系数手册”2922塑料板、管、型材制造行业系数表，“配料混合挤出”工序有机废气的产污系数为1.5千克/吨－产品，本项目塑料管材年产能力为500吨，经计算，本项目营运期间非甲烷总烃产生量为0.75t/a。 项目采用集气罩吸收废气，收集效率可达到90%。有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理，处理后废气经15米高排气筒DA001排放。挤出工序每年运行时间约4800h，二级活性炭吸附装置处理效率90%。根据《废气处理工程技术手册废气卷（2013年版）》中表17-8中排气量计算公式： Q=1.4pHVx 其中：Q-排气量，m3/s； p-罩口周长，m； H－污染源至罩口距离，m； Vx-控制风速（取0.3m/s） 本项目集气罩罩口规格为（0.4m*0.4m），与污染源距离为0.4m，计算得集气罩风量为6773.76m3/h，本项目配置的风机风量为7000m3/h，满足设计风量需求。 （2）危废贮存点废气 项目危废贮存点中暂存的废活性炭、废劳保用品使用太空袋密封收集暂存，废润滑油桶密闭储存，废润滑油暂存于密闭包装桶内，产生的挥发性有机物含量较少，故本次评价不考虑危险废物储运过程中的有机废气的挥发。 |

|  | 建设项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1，项目有组织废气源强核算结果及相关参数见表4-2，项目无组织废气源强核算结果及相关参数见表4-3，废气收集、治理措施及排放情况见表4-4，建设废气排放口基本情况见表4-5。 表4-1 建设项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 (h). 核算 方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量; 工艺; 效率; 核算 方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量. (kg/h); (t/a); (kg/h); (t/a). 挤出; G1; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 7000; 20.089; 0.141; 0.675; 二级活性炭吸附装置; 90%; 产污系数法; 7000; 2.009; 0.014; 0.068; 4800. 无组织; /; /; 0.016; 0.075; /; /; /; /; 0.016; 0.075. 表4-2 本项目建成后有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物名称; 废气产生量（m3/h）; 核算 方法; 产生情况; 治理措施; 核算 方法; 排放情况; 执行标准; 排放时间 (h). 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 7000; 产污系数法; 20.089; 0.141; 0.675; 二级活性炭吸附装置; 90%; 产污系数法; 2.009; 0.014; 0.068; 60; 3; 4800. 由上述分析可知，本项目建成后排气筒（DA001）非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃的标准限值。 表4-3 本项目建成后无组织废气污染源源强合并结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 核算方法; 排放源强; 面源面积 (m2); 面源高度 (m); 排放时间 (h). (kg/h); (t/a). 生产厂房; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.016; 0.075; 480; 8; 4800. 表4-4 建设项目废气收集、治理措施及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率; 设计风量 (m3/h); 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 排放形式. 生产装置; 废气种类. 挤出机; 有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集; 90%; 7000; 二级活性炭吸附装置; 90%; 是; 有组织. 表4-5 建设项目废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物类型; 排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量（t/a）. X; Y. 1; DA001; 一般排放口; 119°10′54.136″; 34°1′53.754″; 3.83; 15; 0.5; 25; 正常; 非甲烷总烃; 2.009; 0.014; 0.068. |
| --- | --- |

|  | 2.非正常工况分析 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目生产中产生的所有工艺废气经收集处理后达标排放。若废气处理装置未正常运行，处理效率降低，造成废气的非正常排放事故。根据本项目废气产生及排放情况，本次评价考虑废气处理设施处理效率下降为50%、非正常排放时间为1h的状况，本项目非正常工况见下表。 表4-6 非正常工况排放情况分析 排气筒 编号; 非正常 排放源 因; 污染物; 非正常排放量（kg）; 非正常排放浓度 (mg/m3); 非正常排放速率 (kg/h); 排气筒参数; 单次持续时间 (h); 发生 频次 /年; 应对 措施. 高度 (m); 内径 (m). DA001; 废气治理设施发生故障; 非甲烷总烃; 0.07; 10.045; 0.07; 15; 0.5; 1; 1; 停止相应生产设备运行，立即检修. 根据上表可知非正常工况下，废气的排放浓度和排放速率均大幅上升，因此需要企业加强日常维护管理，定期检修，确保设施稳定运行。 3.废气污染防治技术可行性分析 本项目产品为塑料管材，涉及挤出工艺，使用聚乙烯生产。参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录表A.2中“塑料板、管、型材制造”治理有机废气可行性技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”。本项目建成后拟采用的有机废气治理技术为“二级活性炭吸附装置吸附法”，选择活性炭时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换，二级活性炭吸附法为《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中提供的可行技术。 综上分析，本项目营运期采用的废气污染物治理技术为可行性技术。 5.卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则GB/T39499-2020》推荐的计算公式，计算本项目无组织排放的各污染源卫生防护距离。 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； - B.C、D——计算系数，根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表中选取。 建设项目有与无组织排放源共存的排放同种有害物质的排气筒，且其排放量小于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准规定的允许排放量的1/3，故建设项目按Ⅱ类进行取值；同时项目所在地近5年平均风速为2.7m/s，建设项目卫生防护距离计算系数取值见下表。 表4-8 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许排放是按慢性反应指标确定者。. 注：*表示本项目取值 根据本项目无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见下表。 表4-9 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放速率 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 生产厂房; 非甲烷总烃; 0.016; 2.0; 0.48; 50. 根据计算结果，本项目以生产厂房为起点设置50m的卫生防护距离。根据实地勘察，本项目卫生防护距离范围内目前无居民、学校、医院等环境保护敏感目标，今后该范围内不得规划新建住宅、学校、医院等环境保护敏感目标。本项目卫生防护包络线图详见附图6。 6.废气污染源监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关规定，本项目营运期废气应进行常规自行监测，废气污染因子监测要求如下表。 表4-10 本项目废气监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（DB32/4147-2021）. 2; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021). 3; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021). 7.大气环境影响分析结论 综上所述，项目按照“应收尽收、分质收集”的原则，采用成熟稳定的治理措施处理，废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。废气污染物收集后，经废气处理设施处理后高空排放，未被收集的无组织废气，经大气扩散后对大气环境影响较小，周围环境空气质量可维持现状。同时本项目以厂房边界向外设置50m卫生防护距离，项目选址符合卫生防护距离的设定要求，项目建成后，该范围内不得新建对环境空气质量要求较高的居民、学校等环境敏感目标。 二、废水 1.废水污染源强分析 根据水平衡章节计算，则生活污水产生量为72m3/a，生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏肥田，不外排。 表4-11 本项目废水产生及排放情况一览表 废水类别; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放去向. 名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 废水量; 72; 化粪池; 废水量; 72; 由周边农户定期清掏肥田. COD; 350; 0.0252; COD; 250; 0.0180. SS; 250; 0.0180; SS; 180; 0.0130. NH3-N; 25; 0.0018; NH3-N; 25; 0.0018. TN; 35; 0.0025; TN; 35; 0.0025. TP; 4; 0.0003; TP; 4; 0.0003. 2.废水污染防治技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020）附录A中表A.1中提供的用于治理生活污水的可行技术为“预处理：调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝”。本项目主要废水为员工生活污水，生活污水采用化粪池处理，为《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020）中提供的可行技术。 - 3.水环境影响分析 （1）废水污染物分析 本项目无生产废水，项目废水主要为职工生活污水。生活污水量为180t/a，主要污染物是COD、SS、NH3-N、TP、TN等，经化粪池处理后，由厂区附近农户定期清掏用作肥田，不外排，对周围环境影响不大。 生活污水经化粪池处理后用来肥田的可行性分析：化粪池利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫……悬浮物固体。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，而熟化污泥是可以用作肥料的。本项目生活污水经化粪池处理后肥田是可行的。 - 污水处理措施及处理效果分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道溜走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效处理设施。 4.水环境影响分析结论 本项目生活污水经化粪池处理后，由厂区附近农户定期清掏用来肥田，不外排。因此，本项目不会对地表水环境产生影响。 三、噪声 1.噪声源分析 本项目营运期主要固定噪声源为单螺杆挤出机、搅拌机、牵引机、收卷机、废气处理风机等。根据类比分析，设备运行时机械噪声值在70～85dB（A）之间。本项目主要设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | # 表4-12 本项目主要噪声源源强调查清单（室外声源位dB（A）） # 序号; # 声源名称; # 空间相对位置; # 声源源强; # 声源控制措施; # 运行时段. # X; # Y; # Z; # （声压级/距声源距离）/dB(A)/m）; # 声功率级/dB(A). # 风机; 25.3; 10; 1.2; # /; 85; # 隔声罩，削减20dB（A）; # 8:00-16:00,16:00-24:00. # 表4-13 本项目主要噪声源源强调查清单（室内声源位dB（A）） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台/套）; 单台声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB（A）/1m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB（A）/1m）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 削减后声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/1m）; 建筑物外距离/m. X; Y; Z. 生产厂房; 搅拌机; 4; 70; 建筑隔声、基础减震、距离衰减; 15; 6.5; 1.2; 35; 45.13; 8:00-16:00,16:00-24:00; 20; 25.13; 1. 单螺杆挤出机; 7; 75; 24.5; 7.1; 1.2; 25.5; 50.31; 30.31; 1. 牵引机; 4; 70; 33.2; 6.9; 1.2; 16.8; 51.51; 31.51; 1. 收卷机; 2; 65; 40; 5.8; 1.2; 10; 48.01; 28.01; 1. 注：表中坐标以生产厂房西南角（119.18135583，3.0316785）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 声环境保护具体措施和对策如下： （1）从声源上降噪 重视设备选型，选择自动化程度高、噪声低的生产设备。项目设备选用满足国标标准的低噪声、低振动设备；加强设备的维护、检修与润滑，确保设备处于良好的运转状态。从而从声源上降低设备本身的噪声。 - （2）从传播途径上降噪 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，在平面布置上，尽量将厂房内的高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离噪声敏感区域或厂界，将高噪声设备通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； 各生产设备按照规范安装，主要生产设备安装在厂房内，厂房墙壁采用具有较高隔声、吸声功能的建筑材料，通过建筑物封闭隔声降低噪声向外环境的辐射量；并对高噪声设备设置隔声罩、安装消声器、底座采用减震基座等措施，可减轻设备噪声对周围环境的影响。其中，隔音消声设计等方面严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的要求进行。 管道采用隔震避震喉，以减少噪声的传播；合理安排装卸作业，避免噪声设备同时运转。 对各类噪声源采取以上降噪措施后，建设项目厂界噪声可达标，能满足环境保护的要求。 - 2.噪声预测 - 本项目位于涟水县高沟镇工业集中区，其声环境功能为3类区，本项目夜间生产，营运期项目四周厂界昼夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A））。 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了隔声罩等的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式①近似求出： ① 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： ② 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： ③ 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式④计算出靠近室外围护结构处的声压级： ④ 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： ⑤ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ⑥ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s；M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 - ③预测点预测值计算 - ⑦ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021） 的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目对厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-14 环境噪声预测结果单位：dB（A） 测点序号; 空间相对位置; 时段; 贡献值 dB(A); 标准限值 (dB（A））; 评价结果. X; Y; Z. 东厂界; 51; 13.5; 1.2; 昼间 夜间; 35.31; 65 55; 达标. 南厂界; 25.5; -0.5; 1.2; 45.26; 达标. 西厂界; -1; 13.5; 1.2; 35.24; 达标. 北厂界; 25.6; 26.6; 1.2; 29.2; 达标. 由上表预测结果可知，本项目厂界四周昼夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，因此，本项目对周围声环境影响不大。 3.噪声检测要求 根据《排污单位自行监测技术指南》（总则）中相关规定，本项目营运期噪声应进行常规自行监测，噪声监测要求如下表。 表4-15 项目噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; GB12348-2008. 四、固体废物 1.固体废物污染源强分析 本项目运营期产生的固体废物主要为不合格品、废包装袋、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废劳保用品和生活垃圾。 （1）不合格品 本项目检验工序会产生不合格品，不合格品约占产量的0.5%，本项目原产量为500t/a，则不合格品产生量约2.5t/a，收集后统一外售给相关单位综合利用。 （2）废包装袋 本项目主要原辅料高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、色母均为袋装，原辅材料使用后产生的废包装袋，主要成分为塑料等，高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、色母包装规格均分别为25kg/袋，则废包装（PE、MPP、色母包装）袋年产生数量约20160个（单个约0.1kg），则废包装袋年产生量约2.016t/a，收集后统一外售给相关单位综合利用。 - （3）废活性炭 本项目生产过程中挤出工序产生的非甲烷总烃，经收集后采用二级活性炭吸附装置处理，该环节会产生废活性炭。在选择活性炭时，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭。参照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）和《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）文件中计算方式计算活性炭更换周期，活性炭更换周期计算公式如下： T=m×s÷(c×10-6×Q×t) 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg（本项目活性炭单次装填量取0.6t）； s—动态吸附量，%，（本项目动态吸附量取20%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；（本项目中为18.08mg/m3） Q—风量，单位m3/h；（本项目中为7000m3/h） t—运行时间，单位h/d。（本项目中挤出时长为16h/d）。 经计算，理论上，本项目活性炭更换周期为59.26天更换一次，平均每年更换6次。本项目活性炭单次装填量取0.6t，则活性炭年使用量共为3.6t，活性炭的吸附处理效率约为90%，本项目被活性炭吸附的有机废气量约0.608t/a，则废活性炭产生量约为4.208t/a。废活性炭属于危险废物，收集后暂存于厂区内危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 （4）废润滑油 本项目设备维护中会使用到润滑油，润滑油每年更换一次，每次更换量为0.025t，废润滑油属于危险废物，收集后委托有危废处置资质的单位进行处置 。 （5）废润滑油桶 本项目所用润滑油为桶装，包装规格为25kg/桶，空桶重量约为1kg，本项目废润滑油桶的产生量为0.001t/a，收集后暂存于厂区内危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 （6）废劳保用品 本项目设备维护、擦拭时会产生含油劳保用品、含油手套等废劳保用品，经估算，废劳保用品产生量约为0.1t/a。企业对定点收集的含油废劳保用品和手套委托有资质单位处置。 （7）生活垃圾 本项目定员6人，年生产300天，生活垃圾产量按0.5kg/人•天计算，则年生活垃圾产量为0.9t/a。委托当地环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |

|  | # 表4-16 项目固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 性状; 有害成分; 废物类别; 废物代码; 危险 特性; 产生量 (t/a); 利用量 (t/a); 处置量 (t/a); 贮存方式; 利用处置方式和去向. 不合格品; 检验; 一般固废; 固; /; SW17; 900-003-S17; /; 2.5; 2.5; 0; 无包装; 外售给废旧资源回收公司综合利用. 废包装袋; 原辅料包装; 固; /; SW17; 900-003-S17; /; 2.016; 2.016; 0; 袋装. 废活性炭; 有机废气治理; 危险 废物; 固; 有机废气; HW49; 900-039-49; T; 4.208; 0; 4.208; 袋装; 委托有危废处置资质单位处置. 废润滑油; 设备维护; 液; 润滑油; HW08; 900-249-08; T, I; 0.025; 0; 0.025; 桶装. 废润滑油桶; 润滑油包装; 固; 润滑油; HW08; 900-249-08; T, I; 0.001; 0; 0.001; 无包装. 废劳保用品; 设备维护; 固; 润滑油; HW49; 900-041-49; T/In; 0.1; 0; 0.1; 袋装. 生活垃圾; 员工工作、生活; 生活固废; 固; /; /; /; /; 0.9; 0; 0.9; 无包装; 委托环卫人员统一清运. 综上分析，本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，可以实现零排放，不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |

|  | # 2.固废管理要求 # （1）一般固废管理要求 本项目产生的一般工业固废为不合格品、废包装袋，收集后外售给废旧资源回收公司综合利用。一般工业固废收集后暂存于生产厂房内设置的一般固废暂存区，一般固废暂存区面积20m2。一般固废暂存区应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，具体如下： ①必须与将要暂存的一般工业固废的类别相一致。 ②暂存区应做到防风、防雨、防扬散。 # ③应加强监督管理，禁止危险废物和生活垃圾混入一般固废暂存场所。 # （2）危险废物管理要求 # 本项目产生的危险废物为废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废劳保用品，对危险废物应按相关要求进行分类收集，根据各类危险废物的相容性、反应性以及包装材料的相容性，选择合适的包装材料进行分类收集，避免危险废物与一般工业固废、生活垃圾等混合，从而避免收集过程的二次污染。 # ①选址可行性 # 本项目设置1个危废贮存点，面积为10m2。危废贮存点设置在生产厂房内。对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），涟水县区域内无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。根据《中国地震烈度区划图》（2001），本区地震烈度为7度，符合要求。枯水期调查区潜水位一般在1.7m～2.9m之间。项目场平标高约为3.5m～5.0m，高于区域地下水最高水位，符合要求。危废贮存点按照苏环办〔2019〕327号文件〈省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见〉中的要求进行设计。 # 因此，本项目危险废物暂存场所选址是可行的。 # ②危废暂存场所能力分析 # 本项目危废贮存点面积为10m2，建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 # 表4-17 建设项目危险废物贮存场所基本情况 # 序 # 号; # 名称; # 危险废物 # 名称; # 危险 # 废物 # 类别; # 危险废物 # 代码; # 贮存 # 方式; # 贮存 # 能力; # 占地 # 面积; # 位置; # 贮存周期. # 1; # 危废 # 贮存点; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; # 10t; # 10m2; # 位于仓库; # 1年. # 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装. # 3; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 无包装. # 4; 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 袋装. # 本项目危废贮存点面积为10m2，设计危险废物的最大堆放高度取1.0m，所堆放危险废物的平均密度取1.0g/cm3，经计算，本项目危废贮存点最大储存量为10t，本项目危废最大产生量约为4.334t/a，贮存周期为1年，危废最大暂存量为4.334t/a，可满足本项目贮存要求。 # 可满足本项目贮存要求。 # ③危废贮存点要求 # ◆危废贮存点的建设要满足《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中规定要求，危废暂存库内要做到防风、防雨、防渗漏，要设置照明设施、监控设施、导流槽、收集井等。 # ◆危废贮存点内危废要分区存放，禁止将不相容（相互反应）的危险废物存放在同一容器内。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 # ◆危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 # ④危险废物运输要求 # 本项目危险废物转移时，要委托有危废运输资质的运输单位进行运输，危险废物运输中要做到以下几点： # ◆危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 # ◆承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 # ◆载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 # ◆组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 # ⑤危险废物其他管理要求 # 对于本项目危险废物的环境管理，还应做到以下几点： # ◆建设单位应通过“江苏省固体废物管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账。 # ◆必须明确企业作为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立危废转移联单管理制度。 五、地下水及土壤 # 本项目地面已做硬化处理，不存在地下水及土壤的污染途径，故本次评价仅提出防控措施。 # 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗分区参照表及防渗分区划分表见下表。 表4-18 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4-19 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10—6cm/s≤K≤10—4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4-20 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10—7cm/s；或参照GB16889执行. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-21 本项目地下水污染防渗分区划分表 构、建筑物名称; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区等级. 生产区; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 仓库; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 危废贮存点; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业必须满足下列要求： ①生产区、仓库为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②危废贮存点为重点防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，危废贮存点的渗透系数不大于1×10—7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 综上所述，本项目通过采取上述污染防治措施，可避免项目营运期对区域地下水及土壤产生污染影响，因此，本项目对地下水及土壤影响较小。 六、环境风险评价 1.风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”，对本项目原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的污染物等进行危险性识别，确定出本项目生产运营过程中涉及的主要风险物质为废活性炭等危险废物。 2.评价依据 1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对物质临界量的规定计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算。 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目危险物质风险识别及Q值计算结果见下表。 表4-22 建设项目Q值确定表 序号; 危险物资名称; CAS; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 危险废物; /; 4.334; 50; 0.08668. 2; 润滑油; /; 0.025; 2500; 0.00001. 项目Q值∑; 0.08669. 项目Q=0.08669＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，本项目风险潜势为Ⅰ。 - 评价等级 本项目风险潜势为I，无须设置评价等级及评价范围，仅做简单分析。 3.风险单元识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据本项目特点，本次评价生产系统危险性识别结果为风险物质的储存设施，主要为危废暂存点和仓库。 4.环境风险类型 本项目环境风险类型主要为： ①废气处理设施故障，从而影响大气环境； # ②危废贮存点危险废物发生泄漏，从而影响地下水和土壤环境； # ③润滑油发生泄漏，从而影响地下水和土壤环境。 # 5.环境风险防范措施 # ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受到行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 # ②安排专员定期对危废贮存点和一般固废暂存区进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾事故发生。 # ③定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 # 6.环境风险应急处置措施 # ①废气处理设施故障事故 # 当本项目有机废气治理设施发生故障，不能正常运行时，应立即停止对应产污工序的设备运行，待废气处理设施维修好后再开机运行。 # ②泄漏事故 # 润滑油发生泄漏时，容器均为常压容器，泄漏量、泄漏源强相对较小。发现泄漏事故时，及时用堵漏工具对泄漏部位进行堵漏或转移至液体收集设施内，杜绝泄漏液体与明火接触，及时对泄漏至地面的液体进行收集，将地面残留物擦拭干净，事故处置过程中产生的沾染废物作为危废暂存于危废贮存点内。 # 7.风险评价结论 # 在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响在可接受范围内。 七、本项目环保投资及“三同时”验收 本项目总投资为500万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资的2%。本项目环保投资及“三同时”验收内容见下表。 # 表4-23 本项目环保投资及“三同时”验收一览表 # 项目; # 污染源; # 污染物; # 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; # 处理效果、执行标准或拟达要求; # 环保投资（万元）; # 进度. # 废气治理; # 挤出; # 非甲烷总烃; # 集气罩收集后，采用二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒（DA001）排放; # 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; # 5; # 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. # 废水治理; # 生活 # 污水; # COD、SS、NH3-N、TN、TP; # 化粪池; # 由周边农户定期清掏肥田; # 1. # 噪声治理; # 生产 # 设备; # 噪声; # 合理布局、基础减震、墙体隔声; # 厂界达标; # 1. # 固废治理; 检验; 不合格品; # 设置1个20m2一般固废暂存区，一般固废外售给废旧资源回收公司; # /; # 0.5. 原辅料包装; 废包装袋. 有机废气治理; 废活性炭; # 设置1个10m2危废贮存点，委托有危废处置资质单位处置; # 1. 设备维护; 废润滑油. 润滑油包装; 废润滑油桶. 设备维护; 废劳保用品. # 员工工作生活; # 生活 # 垃圾; # 设置垃圾桶、垃圾箱，委托环卫部门统一清运; # 0.5. # 事故应急措施; # 事故应急物资、事故应急设施; # 1. # “以新带老”措施; # /; # /. # 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等）; # 废气：设置1个废气排放口 # 废水：1个雨水排口; # /. # 总量平衡具体方案; # 废气：非甲烷总烃控制总量为0.143t/a（有组织0.068t/a，无组织0.075t/a），废气污染物总量在涟水县内平衡。 # 废水：不外排。 # 固废：本项目的固体废物全部合理处置，可以实现零排放。; # /. # 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; # 本项目以生产厂房边界为起点设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感目标。; # /. # 合计; # 10. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 车间生产时封闭、产污点设置集气罩收集 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 车间生产时封闭、产污点设置集气罩收集等 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 | 由周边农户定期清掏肥田 |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 合理布局 基础减震 墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 检验 | 不合格品 | # 设置1个20m2一般固废暂存区，一般固废外售给废旧资源回收公司 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 原辅料包装 | 废包装袋 |  |  |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | # 设置1个10m2危废贮存点，委托有危废处置资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维护 | 废润滑油 |  |  |
|  | 润滑油包装 | 废润滑油桶 |  |  |
|  | 设备维护 | 废劳保用品 |  |  |
|  | # 员工日常生活 | # 生活垃圾 | 设置垃圾桶、垃圾箱，委托环卫部门统一清运 | 《城市生活垃圾管理办法》 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业必须满足下列要求： ①生产厂房除危废贮存点外为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②危废贮存点为重点污染防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，危废贮存点的渗透系数不大于1×10—7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立健全并严格执行活性炭使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。建立危险物质定期汇总登记制度，登记汇总的危险物质种类和数量存档、备查。科学管理，应根据危险物质性能，分区、分类存放，各类危险物质不得与禁忌物料混合存放。 ②安排专员定期对危废贮存点和一般固废暂存区进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾事故发生。 ③定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）和《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）文件规定，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（简称排污单位）应当按照规定申请并取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。排污许可实行分类管理，根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，分为重点管理、简化管理和登记管理3种类别。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29:62塑料制品业292”，为登记管理。建设单位在投入运行前，应按照排污许可证管理规定，进行排污许可登记申报。 ②项目的建设应切实履行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述：本项目符合国家和地方产业政策要求，选址合理，采用的各项污染防治措施合理、有效，废水、废气、噪声等污染经采取相应治理设施治理后均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目营运期对周边环境污染影响较小，在可接受范围内。因此，在本项目设计和建设中，如能严格落实本报告中提出的各项污染防治措施，从环保角度分析，涟水县乐奔太阳能配件有限公司的涟水县乐奔太阳能配件有限公司年加工500吨太阳能水管项目在涟水县高沟镇工业集中区内建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.068t/a | / | 0.068t/a | 0.068t/a |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.075t/a | / | 0.075t/a | 0.075t/a |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD |  | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS |  | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TN |  | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TP |  | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 |  | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | 2.5t/a |
|  | 废包装袋 |  | / | / | / | 2.016t/a | / | 2.016t/a | 2.016t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | / | / | / | 4.208t/a | / | 4.208t/a | 4.208t/a |
|  | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | 0.025t/a |
|  | 废润滑油桶 |  | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 废劳保用品 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 生活固废 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | 0.9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。